- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 大荔县医院肿瘤综合楼建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈雍 | 联系方式 | 0913-3261158 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市大荔县洛滨大道西段北侧大荔县医院内 |  |  |
| 地理坐标 | （109度55分38.579秒，34度48分55.497秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8411综合医院 | 建设项目 行业类别 | 108、医院841；其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | £新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 19669.39 | 环保投资（万元） | 120 |
| 环保投资占比（%） | 0.61 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1220（预留用地） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本次扩建项目属于其中“鼓励类”中的“三十七、卫生健康”中的“5、医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策。 经对照《市场准入负面清单（2022年版）》，项目不属于其中的禁止准入类。 2、与“三线一单”符合性分析 对照《渭南市生态环境管控单元分布示意图》（见附图5），本项目范围属于重点管控单元，项目与《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》对照见下表。 表1-1 大荔县医院肿瘤综合楼建设项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单分析 序号; 市（区）; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 符合性; 面积/长度. 1; 渭南市; 大荔县; 重点管控区; 5.1水环境城镇生活污染重点管控区; 重点管控单元; 加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设。; 本项目位于大荔县城区内，雨污分流，雨水进入雨水管网内，新增生活污水、医疗废水经大荔县医院外科综合楼建设项目规划建设的化粪池及污水处理站处理后进入市政污水管网，新增洗衣房废水依托现有污水处理站处理后经市政污水管网最终排入大荔县城区污水处理厂。; 面积1220m2. 污染排放管控; 1.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，推进初期雨水收集、处理和资源化利用。 2.加强污水处理厂运维水平，保证出水水质稳定达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》的最新要求。 3.加强排污口长效监管。. 2; 5.3大气环境受体敏感区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.严格控制新增煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 2.加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。; 本项目不属于煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目，不属于重污染企业。. 污染排放管控; 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2.控制机动车增速，推动汽车（除政府特种车辆外）全面实现新能源化。 3.加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。; 本项目依托的的直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组采用全预混超低氮燃烧器，氮氧化物满足满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）排放要求，依托的食堂油烟经油烟净化器处理后专用烟道排放。. 3; 5.4大气环境高排放区; 污染排放管控; 1.控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放。 2.对高能耗高污染行业企业采用更加先进高效的污染控制措施。; 本项目依托的直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组采用全预混超低氮燃烧器，可减少氮氧化物的排放。. 4; 5.5 大气环境 布局敏感区; 空间约束要求; 严格控制新增煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。; 本项目不属于煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目。. 5; 5.6 大气环境 弱扩散区; 空间约束要求; 严格控制新增煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。. 污染排放管控; 1.加强大气污染物减排力度，推进散煤替代和清洁利用，推进“煤改电”、“煤改气”工程。 2.严禁秸秆燃烧，强化扬尘管控。; 本项目依托的直燃机燃料使用清洁能源天然气。. 6; 5.7高污染燃料禁燃区; 空间布局约束; 1.禁止销售、燃用高污染燃料。 2.禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施（城市集中供热应急、调峰锅炉除外）。 3.已建成使用高污染燃料的各类设备应当拆除或者改用管道天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。; 本项目依托的直燃机燃料使用清洁能源天然气。. 资源利用效率要求; 1.推进禁燃区高污染燃料清零工作，逐步扩大禁燃区。 2.加快发展清洁能源和新能源，因地制宜发展生物质能、地热能等。. 项目位于渭南市生态环境分区管控中的水环境城镇生活污染重点管控区、大气环境受体敏感区、大气环境高排放区、大气环境布局敏感区、大气环境弱扩散区、高污染燃料禁燃区等重点管控单元，不涉及优先管控单元。项目建设满足各重点管控单元空间布局约束、污染物排放管控要求，符合《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 3、选址符合性分析 本项目位于大荔县医院院内东北侧（预留用地），该区域地块内电力、通讯、交通等基础配套设施齐全，项目周边无重污染及高噪声企业，外环境较好，不会对项目内部环境造成影响；项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、文物保护单位等相关环境敏感区；项目运营过程中产生的生活、医疗废水经院内污水处理设施处理达标后排入大荔县污水处理站；院内污水处理站产生的少量恶臭废气经处理后达标排放，且对周围大气环境影响较小；产噪设备经选用低噪声设备、基础减振、隔声等降噪措施后场界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类及4类标准要求；固体废物经合理处置对外环境影响较小；项目的建设不会对周围环境产生明显影响。因此，本项目选址合理。 4、其他符合性分析 表1-2 本项目与相关环保要求的符合性分析 文件名称; 内容; 本项目与规划的关系; 结论. 《陕西省大气污染防治条例》; 企业应当优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和装备，减少大气污染物的产生和排放。; 本项目依托的直燃机燃料采用清洁能源天然气。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 关中地区巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果。陕南、陕北地区持续推进燃气锅炉低氮改造。; 本项目依托的直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组燃料使用天然气，采用全预混超低氮燃烧器。; 符合. 开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理。深入推进餐饮油烟污染治理，严格执行居民楼附近餐饮服务单位布局管理。拟开设餐饮服务的建筑应设计建设专用烟道。城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护，推动大城市和有条件的地区实施治理设施第三方运维管理、运行状态监控。加大油烟超标排放、违法露天烧烤等行为的监管执法力度。综合治理恶臭污染，化工、制药、工业涂装等行业结合挥发性有机物防治开展综合治理;橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；垃圾、污水集中式污染处理设施等加大密闭收集力度，因地制宜采取除臭措施。; 依托的食堂油烟经油烟净化器处理后专用烟道排放。依托的污水处理站恶臭废气集中收集（收集效率90%），经“碱液喷淋+UV光解”处理（处理效率70%）后1.8m排气筒排放。; 符合. 《渭南市“十四五”生态环境保护规划》; 开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理。深入推进餐饮油烟污染治理，严格执行居民楼附近餐饮服务单位布局管理。拟开设餐饮服务的建筑应设计建设专用烟道。城市建成区产生油烟的餐饮服务单位，全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。加大油烟超标排放、违法露天烧烤等行为的监管执法力度。综合治理恶臭污染，化工、制药、工业涂装等行业结合挥发性有机物防治开展综合治理；橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；垃圾、污水集中式污染处理设施等加大密闭收集力度，因地制宜采取除臭措施。; 依托的食堂油烟经油烟净化器处理后专用烟道排放。依托的污水处理站恶臭废气集中收集（收集效率90%），经“碱液喷淋+UV光解”处理（处理效率70%）后1.8m排气筒排放。. 《陕西省碧水保卫战2022年工作方案》; 加强医疗废水监管。加快补齐医疗机构污水处理设施短板，提高污染治理能力。2022年底前，传染病医疗机构、二级及以上的医疗机构应完成满足污水处理需求的设施建设。建成投运前要因地制宜建设污水应急收集设施（或化粪池）、临时性污水处理设施等，杜绝医疗污水未经处理直接排放。医疗机构应依法取得排污许可证，按证排污，并依法开展自行监测。; 本项目为三甲医院扩建项目，建设有二级污水处理站，废水处理达标后排放，现有工程已取得排污许可证，开展了自行监测。; 符合. 《渭南市碧水保卫战2022年工作方案》; 加强医疗废水监管。加快补齐医疗机构污水处理设施短板，提高污染治理能力。2022年底前，传染病医疗机构、二级及以上的医疗机构应完成满足污水处理需求的设施建设。建成投运前要因地制宜建设污水应急收集设施（或化粪池）、临时性污水处理设施等，杜绝医疗污水未经处理直接排放。医疗机构应依法取得排污许可证，或填报排污登记表，并落实载明的各项生态环境管理要求。; 符合. 《医疗机构废弃物综合治理工作方案》国卫医发[2020]3号; 进一步明确处置要求。医疗机构按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。医疗废物集中处置单位要配备数量充足的收集、转运周转设施和具备相关资质的车辆，至少每2天到医疗机构收集、转运一次医疗废物。要按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》转运处置医疗废物，防止丢失、泄漏，探索医疗废物收集、贮存、交接、运输、处置全过程智能化管理。; 项目严格按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物暂存间，定期将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，并做好交接登记。同时按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》转运处置医疗废物。; 符合. 加强源头管理。医疗机构废弃物分为医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋）。通过规范分类和清晰流程，各医疗机构内形成分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理系统。; 建设单位严格按照分类要求对医疗废物分类收集并暂存。; 符合. 医疗机构要严格落实生活垃圾分类管理有关政策，将非传染病患者或家属在就诊过程中产生的生活垃圾，以及医疗机构职工非医疗活动产生的生活垃圾，与医疗活动中产生的医疗废物、输液瓶（袋）等区别管理。做好医疗机构生活垃圾的接收、运输和处理工作。; 建设单位严格落实生活垃圾分类管理有关政策，将职工非医疗活动产生的生活垃圾，与医疗活动中产生的医疗废物、输液瓶（袋）等区别管理。; 符合. 《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）; 非传染性医院污水，若处理出水直接或间接排入地表水体或海域时，应采用二级处理+消毒处理工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺；若处理出水排入终端已有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用二级生化处理+消毒工艺。; 本项目区域出水终端有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网，因此采用二级生化处理（水解酸化+接触氧化）+消毒工艺。; 符合. 医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%~20%。; 本项目依托的污水处理站设计处理能力为500m3/d，大荔县医院外科楼核算排入新建污水处理站废水量为158.11m3/d，本项目核算排入新建污水处理站废水量为103.04m3/d，废水设计裕量为47.77%（238.85m3/d）。; 符合. 医院污水处理工程以采用低噪声设备和采取隔音为主的控制措施，辅以消声、隔振、吸音等综合噪声治理措施。医院污水处理工程场界噪声应符合GB3096和GB12348的规定，建筑物内部设施噪声源控制应符合GBJ87中的有关规定; 项目依托的污水处理站水泵、直燃机、污水处理站废气处理风机等产噪设施采用低噪声设备、采取隔音及消声为主的控制措施，同时有隔振、隔音等措施。场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类及4类标准。; 符合. 医院污水处理过程产生的污泥、废渣的堆放应符合《医疗废物集中处置技术规范》、HJ/T177-2005及HJ/T276-2006的有关规定。渗出液、沥下液应收集并返回调节池; 依托的污水处理站产生的污泥经脱水（使用板式压滤机脱水，水回流至污水处理站）后，密闭封装在危废暂存间暂存，全部交由有资质的单位进行处置。; 符合. 医院污水处理工程的选址及总平面布置应根据医院总体规划、污水排放口位置、环境卫生要求、风向、工程地质及维护管理和运输等因素来确定; 依托的污水处理站位于院内东南侧，位于院内主导风向的侧风向。; 符合. 医院污水处理构筑物的位置宜设在医院主体建筑物当地夏季主导风向的下风向。在医院污水处理工程的设计中，应根据总体规划适当预留余地，以利扩建、施工、运行和维护。医院污水处理工程应有便利的交通、运输和水电条件，便于污水排放和污泥贮运。; 依托的的污水处理站在医院南侧，位于医院主导风向的侧风向，污水处理站南侧为洛滨大道，便于交通运输。; 符合. 医院污水处理工程废气应进行适当的处理（如臭氧活性炭吸附等方法）后排放。; 依托的的污水处理站恶臭经“碱液喷淋+UV光解”处理（处理效率70%）后1.8m排气筒排放，有效降低臭气排放。; 符合. 《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）; 1.6.6生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质，减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯，保护生态环境安全。; 本项目依托的污水处理站处理新增的生活污水及医疗废水，消毒工艺为二氧化氯消毒，外排废水余氯满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值要求。; 符合. 3.1.3处理出水排入城市下水道（下游设有二级污水处理厂）的综合医院推荐采用二级处理， 对采用一 级处理工艺的必须加强处理效果。; 本项目区域出水终端有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网，因此采用二级生化处理（水解酸化+接触氧化）+消毒工艺（二氧化氯消毒）。; 符合. 3.3二级处理工艺 3.3.1工艺流程说明 二级处理工艺流程为“调节池+生物氧化-接触消毒”。医院污水通过化粪池进入调节池。调节池前部设置自动格栅。调节池内设提升水泵，污水经提升后进入好氧池进行生物处理，好氧池出水进入接触池消毒，出水达标排放。; 符合. 5.1医院污水常用消毒技术 医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒（如氯气、二氧化氯、次氯酸钠)、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸)、辐射消毒(如紫外线、γ射线)。; 本项目依托的污水处理站消毒采用二氧化氯消毒。; 符合. 6.1.2医院污泥处理工艺流程污泥处理工艺以污泥消毒和污泥脱水为主。水处理工艺产生的剩余污泥在污泥消毒池内，投加石灰或漂白粉作为消毒剂进行消毒。若污泥量很小，则消毒污泥可排入化粪池进行贮存；污泥量大，则消毒污泥需经脱水后封装外运，作为危险废物进行焚烧处理。; 本项目依托的污水处理站产生的污泥严格按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《国家危废管理名录（2021版）》中有关污泥处理处置要求，消毒后交由有资质单位处置。; 符合. 9.1处理站的选址、安全间距及防护隔离要求处理站位置的选择应根据医院总体规划、排出口位置、环境卫生要求、 风向、工程地质及维护管理和运输等因素来确定。 9.1.1医院污水处理构筑物的位置宜设在医院建筑物当地夏季主导风向的下风向。 9.1.2医院污水处理设施应与病房、居民区等建筑物保持一定的距离，并应设绿化防护带或隔离带。 9.1.3污水处理站周围应设围墙或封闭设施，其高度不宜小于2.5m。 9.1.4污水处理站应留有扩建的可能；方便施工、运行和维护。 9.1.5污水处理站应有方便的交通、运输和水电条件;便于污水排放和污泥贮运。 9.1.6传染病医院及含有传染病房的综合医院的污水处理站，其生产管理建筑物和生活设施宜集中布置，位置和朝向应力求合理，并应与处理构、建筑物严格隔离。; 依托的的污水处理站在医院南侧，位于医院主导风向的侧风向，污水处理站南侧为洛滨大道，便于交通运输。 污水处理站设有封闭的污水处理设备室。 本项目污水处理站建成后北侧留有空地，方便后续扩建施工、运营及维护。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目名称：大荔县医院肿瘤综合楼建设项目 建设单位：大荔县医院 建设性质：扩建 建设地点：大荔县洛滨大道西段北侧大荔县医院内 投资总额：总投资19669.39万元，由项目单位自筹和申请地方政府专项债券资金两部分组成。 建设内容与规模：本次扩建项目在大荔县医院北侧预留地进行建设，总占地面积1220m2，总建筑面积19500m2。项目建设内容为新建肿瘤综合楼一幢，共13层，其中地上12层，地下1层，配备肿瘤常规诊疗诊治所需的专项诊疗设备，共设置280张床位，配套建设给排水、供配电、暖通、消防、通讯、道路等配套及公共工程。 本次环评不包括辐射相关内容，辐射需另行环评。 四邻关系：大荔县医院东侧为东长城村、大荔县监察委员会，南侧为洛滨大道，西侧为规划路，隔路为大荔县财政局等行政单位，北侧为规划用地。本次扩建项目位于大荔县医院内（北侧预留用地），扩建项目东侧为大荔县医院外科综合楼（规划工程），南侧为大荔县医院感染综合楼（已批建工程，正在施工），西侧为规划路，北侧为空地。项目地理位置见附图1，四邻关系见附图3。 2、建设内容及规模 本次扩建项目位于大荔县医院内（北侧预留用地），总占地面积1220m2，总建筑面积19500m2。项目建设内容见表2-1。 表2-1 扩建项目建设内容及组成一览表 项目组成; 工程名称; 建设内容及规模; 依托关系. 主体工程; 肿瘤综 合楼; 位于大荔县医院北侧（预留用地），13F（地上12F，地下1F），钢筋混凝土框架结构，总建筑面积19500m2，其中地上14700m2，地下4800m2，每层设置情况见表2-2。; 新建. 辅助工程; 综合保障中心; 建筑面积2165.43m2，1F食堂、超市，2F为学术报告厅。; 依托现有，食堂依托外科楼规划建设的食堂. 洗衣房动力中心; 建筑面积800m2，1F，本次扩建项目依托大荔县医院外科综合楼建设项目规划建设的1套直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组，用于肿瘤综合楼夏季制冷、冬季供暖。; 洗衣房动力中心依托现有锅炉；夏季制冷、冬季供暖依托大荔县医院外科综合楼建设项目规划建设的1套直燃型溴化锂机组. 依托工程; 洗衣房; 依托现有洗衣房动力中心，本项目产生的衣物依托现有洗衣房，衣物烘干由锅炉提供蒸汽。; 洗衣房动力中心依托现有. 制冷、供暖; 依托规划的大荔县医院外科综合楼建设项目规划的1套直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组用于夏季制冷、冬季供暖。; 依托规划的直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组. 危废间; 依托规划的大荔县医院外科综合楼建设项目规划的1间40m2危废间，位于现有危废间北侧。; 依托规划的危废间. 食堂; 依托规划的大荔县医院外科综合楼建设项目规划的食堂，建筑面积600m2，设5个基准灶头。; 依托规划的食堂. 给水; 依托现有给水系统。; 依托现有. 排水; 新增食堂废水进入规划的外科综合楼隔油池处理后，与新增食堂废水、生活污水、医疗废水依托规划建设的外科综合楼的化粪池处理后进入新建的污水处理站处理后排入市政污水管网；新增洗衣房废水依托现有污水处理站处理后经市政污水管网最终排入大荔县城区污水处理厂。; 食堂废水、生活污水及医疗废水依托外科综合楼项目规划的隔油池、化粪池及污水处理站，洗衣房依托现有污水处理站. 供电; 依托现有变电站。; 依托现有. 供气; 依托现有天然气管网。; 依托现有. 公用工程; 给水; 县城城区自来水管网供给。; 依托现有. 排水; 雨污分流，新增食堂废水进入规划的外科综合楼隔油池处理后，与新增食堂废水、生活污水、医疗废水依托规划建设的外科综合楼的化粪池处理后进入新建的污水处理站处理后排入市政污水管网；新增洗衣房废水依托现有污水处理站处理后经市政污水管网最终排入大荔县城区污水处理厂。; 食堂废水、生活污水及医疗废水依托外科综合楼项目规划的隔油池、化粪池及污水处理站，洗衣房依托现有污水处理站. 供电; 市政电力管网供给，依托医院现有的变电站。; 依托现有. 供气; 市政天然气管网供给。; 依托现有. 供热、制冷; 依托大荔县医院外科综合楼建设项目规划的1套直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组用于夏季制冷、冬季供暖。; 依托大荔县医院外科综合楼建设项目规划的1套直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组. 环保工程; 废气; 依托的污水处理站恶臭采用“碱液喷淋+UV光解”处理后无组织排放； 新增饮食油烟依托外科楼规划的食堂配套的油烟净化器处理后专用烟道排放。; 依托污水处理站废气使用“碱液喷淋+UV光解”处理后排放；油烟净化器依托外科楼规划的食堂配套的油烟净化器. 废水; 新增食堂废水进入规划的外科综合楼隔油池处理后，与新增食堂废水、生活污水、医疗废水依托规划建设的外科综合楼的化粪池处理后进入新建的污水处理站处理后排入市政污水管网；新增洗衣房废水依托现有污水处理站处理后经市政污水管网最终排入大荔县城区污水处理厂。; 食堂废水、生活污水及医疗废水依托外科综合楼项目规划的隔油池、化粪池及污水处理站，洗衣房依托现有污水处理站. 噪声; 肿瘤楼医疗设备均置于室内; 新建. 固废; 新增生活垃圾设垃圾桶分类收集，环卫部门统一清运；新增医疗垃圾、消毒后的污泥以及废UV灯管依托外科综合楼项目规划的医废暂存间，定期交由有资质单位处置。; 依托外科综合楼项目规划的1间40m2的医废暂存间，位于现有医废暂存间北侧。. 表2-2 肿瘤综合楼各楼层功能分布表 建筑物; 楼层; 功能分布情况. 肿瘤综 合楼; -1F; 主要为车库及人防用房、设备间等，车库设有300个车位。. 1F; 设置影像检查中心，配备CT、DR、MR、DSA各一台。. 2F; 设置心电图、B超室、病理科及输血科，其中病理科及输血科靠连廊位置分布与外科楼手术室重症监护室建立输送通道。. 3F; 设置检验中心。. 4F-7F; 4层5层设置肿瘤外科标准病区，每层设置55张床位；6层7层设置肿瘤内科标准病区，每层设置57张床位。. 8F; 设置热灌注治疗中心。. 9F; 设置安宁病区预设床位56张。. 10F; 设置中西医肿瘤中心。. 11F; 设置临床实训中心、肿瘤MDT讨论及远程会诊中心。. 12F; 设置专家工作站，办公室、会议室等。. 备注：肿瘤综合楼内不设置传染病科、结核病科等传染性科室。本次环评不包括辐射相关内容，辐射需另行环评。 表2-3 项目扩建前后情况一览表 项目组成; 工程 名称; 扩建前情况; 本次扩建情况; 扩建前后变化情况. 已建成运行项目; 已批在建项目; 已批未建项目. 主体工程; 门急诊综合楼; 建筑面积22657m2，地上4层，地下1层，框架结构，中心为门诊综合区域，西侧1-2层为急救中心，3-4层为卫生监督所，东侧为各功能检验科。地下1层为车库，设停车位166个。; /; /; /; 无变化. 住院楼; 建筑面积27621.79m2，地上16层，地下1层，均为框架结构。1F：供应室，其它用房；2F：手术室及手术室辅助用房；3F：产科；4F：儿科及新生儿科；5F：妇科及病理科；6F：外科（一部）；7F：骨科（一部）；8F：骨科（二部）；9F：耳鼻喉科及眼科；10F：神经外科及外科（三部）；11F：外科（一部）；12F：心血管外科；13F：外科（四部）；14F：外科（六部）；15F：肾脏外科及外科（五部）；16F：透析及ICU。地下一层为设备间。设普通床位620张。; /; /; /; 无变化. 传染病房楼; 建筑面积2051m2，地上2层，为框架结构，主要设传染病床位40张（主要收治丙类传染病）。; /; /; /; 无变化. 传染病区大楼; /; 8层钢筋混凝土框架结构，主体建筑东西向布置，东西长约54m，南北宽约20m，总建筑面积8200m2，床位100张，用于收治甲类、乙类传染病。; /; /; 无变化. CT磁共振室; 建筑面积约700m2。; /; /; /; 无变化. 内科综 合楼; /; /; 位于大荔县医院北侧（已批建，暂未施工），9F，钢筋混凝土框架结构，总建筑面积9680m2，设置床位100张。; /; 无变化. 肿瘤综合楼（本项目）; /; /; /; 位于大荔县医院北侧（预留用地），13F（地上12F，地下1F），钢筋混凝土框架结构，总建筑面积19500m2，设置床位280张。; 本项目，新建肿瘤综合楼一座. 外科综合楼; /; /; /; 规划外科综合楼一座，与本项目同期建设，位于大荔县医院北侧（预留用地），13F（地上12F，地下1F），钢筋混凝土框架结构，总建筑面积23500m2，设置床位400张。; 与本项目一同规划建设，目前正在办理环保手续. 辅助工程; 综合保障中心; 建筑面积2165.43m2，1F食堂、超市，2F为学术报告厅。; /; /; /; 无变化. 洗衣房动力中心; 建筑面积800m2，1F，设有燃气锅炉3台（1台2t/h，2台3t/h），其中2t/h用于医院洗衣烘干，3t/h用于医院采暖季供暖（备用），2台直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组用于住院楼。门诊楼、感染楼夏季制冷、冬季供暖。; 依托现有。; 依托现有洗衣房动力中心，在动力中心新增1台溴化锂直燃机用于内科楼制冷供暖。; 外科综合楼规划1套直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组，用于本次扩建项目外科综合楼及肿瘤综合楼夏季制冷、冬季供暖。; 依托，本项目不新增设施. 食堂; 位于综合保障中心1层，建筑面积约300m2，设有8个基准灶头。; /; /; 依托外科综合楼规划的1个食堂，建筑面积约600m2，设5个基准灶头; 依托，本项目不新增食堂. 高压氧治疗中心; 建筑面积256m2。; /; /; /; 无变化. 变电所及太平间; 建筑面积110m2。; /; /; /; 无变化. 公用工程; 给水; 县城城区自来水管网供给。; 依托现有; 依托现有; 保持不变; 无变化. 排水; 雨污分流，设有3座化粪池，1座消毒设施（感染楼东侧50m3/d），1座污水处理设施（医院东南侧，500m3/d）。传染病房楼医疗废水及生活污水单独消毒；食堂含油废水隔油处理；非感染性医疗废水及生活污水经化粪池处理与洗衣房废水一并进入医院污水处理站处理后，排入市政污水管网，进入大荔县城区污水处理厂处理。; 传染楼在楼栋东侧新增1套医疗废水及生活污水单独消毒处理系统（处理规模200m3/d）后，与现有项目预处理后的废水、经化粪池（依托现有工程化粪池）处理后排入市政污水管网。; 内科楼生活污水及医疗废水依托现有化粪池及污水处理站处理后排入市政污水管网。; 新增食堂废水进入规划的外科综合楼隔油池处理后，与新增食堂废水、生活污水、医疗废水依托规划建设的外科综合楼的化粪池处理后进入新建的污水处理站处理后排入市政污水管网；新增洗衣房废水依托现有污水处理站处理后经市政污水管网最终排入大荔县城区污水处理厂。; 依托，本项目不新增处理设施. 供电; 市政电力管网供给。; 依托现有; 依托现有; 依托现有; 无变化. 供热、制冷; 1F，设有燃气锅炉3台（1台2t/h，2台3t/h），其中2t/h用于医院洗衣烘干，3t/h用于医院采暖季供暖（备用），3台直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组用于夏季制冷、冬季供暖（其中2台已建成运行，1台为内科楼规划建设）。; 依托现有。; 依托现有洗衣房动力中心，在动力中心新增1台溴化锂直燃机用于内科楼制冷供暖。; 依托大荔县医院外科综合楼建设项目规划的1套直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组用于夏季制冷、冬季供暖。; 依托，本项目不新增设施. 环保工程; 废气; 食堂油烟：经集气罩收集、油烟净化器处理后经由烟道引至楼顶排放。; 依托现有; 依托现有; 油烟净化器依托外科楼规划的食堂配套的油烟净化器处理后专用烟道排放; 依托，本项目不新增处理设施. 污水处理站恶臭：集中收集经碱液喷淋+UV光解处理后无组织排放。; 依托现有; 依托现有; 依托的污水处理站恶臭采用“碱液喷淋+UV光解”处理后无组织排放。; 依托，本项目不新增处理设施. 锅炉（1台）及直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组（2台）烟气：锅炉配备低氮燃烧器、直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机采用全预混超低氮燃烧器，燃烧烟气引至动力车间楼顶经各自排气筒（DA001、DA002、DA003）排放。; 依托现有; 新增的1套直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组采用全预混超低氮燃烧器，燃烧烟气经10m高排气筒（DA004）排放。; 依托大荔县医院外科综合楼建设项目规划的1套直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组用于夏季制冷、冬季供暖。; 依托，本项目不新增设施. 废水; 感染性医疗及生活污水单独消毒；食堂含油废水隔油处理；非感染性医疗及生活污水经化粪池处理；传染性医疗及生活污水单独消毒处理；上述预处理后的废水与洗衣房废水一并进入医院污水处理站处理后，排入市政污水管网，进入大荔县城区污水处理厂处理。; 传染楼在楼栋东侧新增1套医疗废水及生活污水单独消毒处理系统（处理规模200m3/d）后，与现有项目预处理后的废水、经化粪池（依托现有工程化粪池）处理后排入市政污水管网。; 内科楼生活污水及医疗废水依托现有化粪池及污水处理站处理后排入市政污水管网。; 新增食堂废水进入规划的外科综合楼隔油池处理后，与新增食堂废水、生活污水、医疗废水依托规划建设的外科综合楼的化粪池处理后进入新建的污水处理站处理后排入市政污水管网；新增洗衣房废水依托现有污水处理站处理后经市政污水管网最终排入大荔县城区污水处理厂。; 新增1座处理能力为500m3/d的污水处理站用于处理外科楼生活污水、医疗废水，新增洗衣房废水依托现有污水处理站处理. 噪声; 采取吸声、隔音、基础减振等措施。; 采取吸声、隔音、基础减振等措施。; 采取吸声、隔音、基础减振等措施。; 增加对噪声的防治措施; 扩建项目新增噪声防治措施. 固废; 设有1座医废暂存间，面积50m2，位于动力中心北侧。生活垃圾由环卫部门清运处置；医疗废物、废UV灯管暂存危废暂存间与定期清理的污泥交有资质单位处置；废包装材料集中收集，按照《卫生部办公厅关于加强医疗机构废弃药品包装处置管理工作的通知》（卫办医政函[2012]681号）规定规范处置。; 依托现有危废暂存间; 依托现有危废暂存间; 新增生活垃圾设垃圾桶分类收集，环卫部门统一清运；新增医疗垃圾、消毒后的污泥以及废UV灯管依托外科综合楼项目规划的医废暂存间，定期交由有资质单位处置。; 本项目新增生活垃圾桶；危废间依托，本项目不新增. 3、主要原辅材料及能源消耗 表2-4 项目原辅材料及能源消耗变化情况一览表 序号; 名称; 已建成运行项目用量; 已批在建项目用量; 已批未建项目用量; 扩建项目用量; 变化情况. 1; 手术刀片; 1500片/年; 500片; 0; 0; +0. 2; 塑胶手套; 10万副/年; 3万副; 0; 0; +0. 3; 防护服; 10万套/年; 5万套; 0; 0; +0. 4; 一次性输液器; 8万条/年; 8万条; 8万条/年; 9万条/年; +9万条/年. 5; 输血器; 2000副/年; 500副; 0; 150副/年; +150副/年. 6; 输液瓶; 30万只/年; 5万只; 5万只/年; 6万只/年; +8万只/年. 7; 纱布类; 10万块/年; 2万块; 2万块/年; 3万块/年; +3万块/年. 8; 纸垫; 2万张/年; 1万张; 0; 1万张/年; +0.8万张/年. 9; 碘伏; 0.05t/a; 0.02t/a; 0.01t/a; 0.01t/a; +0.01t/a. 10; 消毒液; 1.0t/a; 0; 1.0t/a; 0.5t/a; +0.5t/a. 11; 透析液; 0; 0; 4755m3/a; 0; +0. 12; 柠檬酸溶液; 0; 0; 3000L/a; 0; +0. 13; 聚合氯化铝; 2t/a; 0.5t/a; 0.5t/a; 0.2t/a; +0.2t/a. 14; 次氯酸钠; 0.4t/a; 0.2 t/a; 0.2t/a; 0.1t/a; +0.1t/a. 15; 水; 105102m3/a; 10965.7m3/a; 21678.4m3/a; 48289.5m3/a; +48289.5m3/a. 16; 天然气; 46.5万m3/a; 0; 35万m3/a; 0; 0. 17; 溴化锂; 10t/a; 0; 5t/a; 0; 0. 主要原辅材料理化性质： 次氯酸钠：是一种无机化合物，化学式为NaClO，是一种次氯酸盐，白色结晶性粉末，密度1.25g/cm3，熔点18℃，沸点111℃，主要用于漂白、工业废水处理、造纸、纺织、制药、精细化工、卫生消毒等众多领域。 聚合氯化铝（PAC）：一种无机物，一种新兴净水材料、无机高分子混凝剂，简称聚铝。它是介于AlCl3和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物，对水中胶体和颗粒物具有高度电中和及桥联作用，并可强力去除微有毒物及重金属离子，性状稳定。 4、主要医疗设备 表2-5 扩建项目主要设备一览表 序号; 名称; 数量（台/件）; 序号; 名称; 数量（台/件）. 1; 微波消融仪; 1; 15; 快速石蜡制片仪; 1. 2; 体腔内灌注化疗机; 1; 16; 石蜡包埋仪; 1. 3; 体外高频深部热疗系统; 1; 17; 冷冻工作台; 1. 4; 低温等离子消融仪; 1; 18; 标本摄影系统; 1. 5; DSA导引介入治疗系统; 1; 19; 玻片、蜡块打号机; 1. 6; 肿瘤远程会诊系统; 1; 20; 自动染色机; 1. 7; 医用直线加速器; 1; 21; 封片机; 1. 8; 甲状腺射频消融仪; 1; 22; 质谱仪; 1. 9; 肛肠综合治疗仪; 1; 23; 全自动生化流水线; 1. 10; 病床及治疗车; 280; 24; 全自动尿液分析流水线; 1. 11; 脑室内窥镜; 1; 25; 罗氏血分析仪; 1. 12; 灌肠机; 1; 26; 希森美康XE系列血球分析仪; 1. 13; 内镜用氩气刀; 1; 27; 法国思塔高R-MAX全自动凝血分析仪; 1. 14; 全自动血细胞分析流水线-自动推片阅片机; 1; 28; C型臂X射线机; 2. 注：辐射设备不包括在本次评价范围内。 5、公用工程 （1）给排水 ①给水 本项目用水主要包括住院病房用水、医护人员用水、洗衣房用水等。项目用水来自县城城区自来水管网。 i、住院病房用水：本次扩建项目新增床位数280张，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），用水定额按250L/床·d计，总用水量为70m3/d（25550m3/a）。 ii、医护人员用水：本次扩建项目新增职工392人，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），用水定额按150L/人·班计，则医护人员用水量为58.8m3/d（21462m3/a）。 iii、洗衣房用水：参照《陕西行业用水定额》（DB61/T943-2020），洗衣房用水量为50L/kg（干衣服）计，扩建项目新增衣服量大约70kg/d，则洗衣房用水量为3.5m3/d（1277.5m3/a）。 综上，项目总用水量为132.3m3/d，48289.5m3/a。 ②排水 本次扩建的肿瘤楼内未设置牙科、传染病科室等，不涉及含重金属废水等特殊废水，扩建项目排水主要为生活污水、住院病房废水、洗衣房废水，总排水量为105.84m3/d（38631.6m3/a）。新增食堂废水进入规划的外科综合楼隔油池处理后，与医疗废水、生活污水经新建化粪池及污水处理站处理后经市政污水管网排至大荔县城区污水处理厂，新增洗衣房废水排入院内现有综合污水处理站处理后经市政污水管网排至大荔县城区污水处理厂。 i、住院病房废水：住院病房污水排放系数按80%计，则住院病房废水排放量为56m3/d（20440m3/a）。 ii、医护人员废水：医护人员生活污水排放系数按80%计，则医护人员生活污水排放量为47.04m3/d（17169.6m3/a）。 iii、洗衣房废水：洗衣房废水排放系数按80%计，洗衣房废水排放量为2.8m3/d（1022m3/a）。 表2-6 扩建项目用排水量估算表 序号; 用水 部门; 规模; 日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）; 损耗量（m3/d）; 日排放量（m3/d）; 年排放量（m3/a）. 1; 住院病房用水; 280张，250L/床·d; 70; 25550; 14; 56; 20440. 2; 医护人员用水; 392人/d，150L/人·班; 58.8; 21462; 11.76; 47.04; 17169.6. 3; 洗衣房用水; 70kg/d，50L/kg; 3.5; 1277.5; 0.7; 2.8; 1022. 小计; 132.3; 48289.5; 26.46; 105.84; 38631.6. 图2-1 扩建项目水平衡图 单位：m3/d （2）供电 依托市政电力管网供给。本次扩建项目依托医院现有变电站。此外与医院现有备用电源系统相连接，满足停电时应急用电需求。 （3）供热制冷 依托大荔县医院外科综合楼建设项目规划的1套直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组用于夏季制冷、冬季供暖。 6、平面布置合理性分析 本次扩建项目总平面布局结合医院场地现状、规划建设楼栋及现有建筑布局统筹进行规划。扩建项目主体建筑为外科综合楼一幢，拟布置于大荔县医院北侧预留地，东侧邻大荔县医院外科综合楼（规划工程），南侧为大荔县医院感染综合楼（已批建工程，正在施工），主体建筑东西布置，主出入口面南与现有住院部各路及绿化区相向而设，在大楼的西侧，设辅助出入口。同时在大楼东侧辅助出入口设置地上停车位，方便车辆停放。项目布局功能分区明确，布局较合理。项目总平面布置示意图见附图3。 7、劳动定员及工作制度 扩建项目新增劳动定员392人，三班三运转，每班工作8小时，年工作365天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺及产污环节 图2-2 扩建项目运营期工艺流程及产污环节图 项目工艺流程简介： 就诊人员诊疗后需进一步入院治疗的病人收纳入院，入院后经进一步检验、诊断进行治疗（本次扩建项目为肿瘤综合楼建设），治疗结束后复检康复出院。本次扩建项目不包括实验室、化验科室，口腔科等。 本项目制冷供暖均依托外科综合楼规划建设的直燃机，产污已在《大荔县外科综合楼建设项目》中包括，因此本项目不考虑直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组废气产排。 运营期主要产污环节： 废水：医务人员生活污水、医疗废水、洗衣房废水； 废气：新增污水处理站废水处理过程中产生的恶臭气体、新增人员就餐产生的食堂油烟、地下车库废气； 噪声：直燃型溴化锂机组设备噪声、新增污水处理站运行产生的噪声； 固体废物：生活垃圾、废油脂、医疗废物、污泥及废UV灯管。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目情况简介 （1）已建成运行项目 2016年5月信息产业部电子综合勘察研究院编制完成《大荔县医院整体迁建项目环境影响报告书》，2016年8月5日大荔县环境保护局下发了《关于大荔县医院整体迁建项目环境影响评价报告书的批复》（荔环发〔2016〕48号）。2018年4月22日，大荔县医院主持召开了“大荔县医院整体迁建项目（废气、废水）”竣工环境保护验收会，同时通过了大荔县环境保护局对该项目噪声、固废部分竣工环境保护验收，并取得了《大荔县环境保护局关于大荔县医院整体迁建项目竣工环境保护验收的批复》（荔环发〔2018〕276号）。 大荔县医院委托第三方编制完成了《大荔县医院新增DSA核技术利用项目环境影响报告表》，并取得了陕西省生态环境厅《关于大荔县医院新增DSA项目环境影响报告表的批复》（陕环批复〔2018〕493号）。 2020年7月22日陕西省生态环境厅下发了《关于大荔县医院重新申请辐射安全许可证的批复》（陕环批复〔2020〕181号）。 2020年12月29日，大荔县医院在全国排污许可证管理信息平台进行了首次填报并取得了排污许可证（证书编号：126105234370052347001Y）。因企业基本信息发生变化于2021年9月17日对已取得的排污许可进行了变更并通过了审批。 2021年8月编制《大荔县医院突发环境事件应急预案》，并于2021年8月18日在渭南市生态环境局大荔分局进行了备案（备案编号：610523-2021-011）。 （2）已批在建项目 2021年5月汉中市环境工程规划设计集团有限公司编制完成了《大荔县医院传染病区建设项目环境影响报告表》。2021年6月15日渭南市生态环境局大荔分局下发了《关于大荔县医院传染病区建设项目环境影响报告表批复》（荔环发〔2021〕90号），该项目于2021年9月24日开工建设，目前正在施工建设中。 （3）已批未建项目 2022年3月陕西富途工程技术有限公司编制完成了《大荔县医院内科综合楼建设项目环境影响报告表》。2022年3月21日渭南市生态环境局大荔分局下发了《关于大荔县医院内科综合楼建设项目环境影响报告表批复》（荔环发〔2022〕20号），该项目目前暂未施工。 （4）本项目依托的规划项目 2022年9月，大荔县医院规划建设外科综合楼建设项目，与本项目同期规划建设，目前该项目已委托陕西陆环环保工程有限公司进行环境影响评价。该项目规划建设外科综合楼1座，规划建设污水处理站、直燃机、食堂等辅助设施。 2、现有项目工艺及污染物排放情况 （1）现有工程生产工艺 图2-3 现有工程生产工艺及产污环节图 （2）现有项目污染物排放情况 ①废水 现有项目食堂含油废水经隔油池处理；感染性医疗废水及感染性生活污水单独消毒（处理规模50m3/d）；食堂含油废水隔油处理；非感染/传染性医疗废水及非感染/传染性生活污水经化粪池处理；传染性医疗废水及传染性生活污水单独消毒处理（处理规模200m3/d）；上述经过预处理后的废水与洗衣房废水一并排入医院综合污水处理站处理（处理规模500m3/d）后，经市政污水管网最终排至大荔县城区污水处理厂。 外科综合楼医疗废水经规划的化粪池处理后进入新建的污水处理站处理后排入市政污水管网。 根据《排污许可证执行报告（2021年年报）》可知（年度执行报告中数据来源于2021年废水自行监测周测、月测、季度测监测浓度，本次取年度执行报告中浓度平均值），废水排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求。废水排放情况如下： 表2-7 现有项目（已批在运行+已批在建+已批未建）废水排放情况一览表 污染物; 排放浓度（平均值）; 排放量. 已建 项目（大荔县医院整体迁建项目，包括门急诊楼、住院楼、传染病房、洗衣房、食堂等）; 废水排放量：49216.6m3/a; COD; 59.0mg/L; 2.90t/a. BOD5; 24.4mg/L; 1.20t/a. pH; 7.0~8.6; /. 色度; 6.0; /. 挥发酚; 0.036mg/L; 0.002t/a. SS; 16mg/L; 0.79t/a. NH3-N; 24.4mg/L; 1.20t/a. 总余氯; 1.91mg/L; 0.09t/a. 粪大肠菌群; 2333.0MPL/L; /. 动植物油; 0.11mg/L; 0.005t/a. 阴离子表面活性剂; 0.272mg/L; 0.01t/a. 在建项目（ 大荔县医院传染病区建设项目）; 废水排放量：9183.4m3/a; COD; 59.0mg/L; 0.55t/a. BOD5; 24.4mg/L; 0.23t/a. pH; 7.0~8.6; /. 色度; 6.0; /. 挥发酚; 0.036 mg/L; 0.0003t/a. SS; 16mg/L; 0.14t/a. NH3-N; 24.4mg/L; 0.23t/a. 总余氯; 1.91mg/L; 0.02t/a. 粪大肠菌群; 2333.0MPL/L; /. 动植物油; 0.11mg/L; 0.001t/a. 阴离子表面活性剂; 0.272mg/L; 0.003t/a. 已批未建项目（大荔县医院内科综合楼建设项目）; 废水排放量：19717.4m3/a; COD; 59.0mg/L; 1.16t/a. BOD5; 24.4mg/L; 0.48t/a. pH; 7.0~8.6; /. 色度; 6.0; /. 挥发酚; 0.036 mg/L; 0.0007t/a. SS; 16mg/L; 0.32t/a. NH3-N; 24.4mg/L; 0.48t/a. 总余氯; 1.91mg/L; 0.04t/a. 粪大肠菌群; 2333.0MPL/L; /. 动植物油; 0.11mg/L; 0.002t/a. 阴离子表面活性剂; 0.272mg/L; 0.005t/a. 合计; 废水排放量： 78117.4m3/a; COD; 59.0mg/L; 4.61t/a. BOD5; 24.4mg/L; 1.91t/a. pH; 7.0~8.6; /. 色度; 6.0; /. 挥发酚; 0.036mg/L; 0.003t/a. SS; 16mg/L; 1.25t/a. NH3-N; 24.4mg/L; 1.91t/a. 总余氯; 1.91mg/L; 0.15t/a. 粪大肠菌群; 2333.0MPL/L; /. 动植物油; 0.11mg/L; 0.008t/a. 阴离子表面活性剂; 0.272mg/L; 0.018t/a. 备注：已建项目污染物实际排放浓度参照大荔县医院《排污许可证执行报告（2021年年报）》；在建项目（传染病区建设项目）废水量引用在建项目环评，污染物排放浓度参照执行报告中浓度。 表2-8 规划外科楼废水排放情况一览表 污染物; 排放浓度（平均值）; 排放量. 规划建设的外科楼; 废水排放量：59172m3/a; COD; 250mg/L; 14.52t/a. BOD5; 100mg/L; 5.81t/a. SS; 60mg/L; 3.48t/a. NH3-N; 45mg/L; 2.64t/a. 总余氯; 5mg/L; 0.296t/a. 动植物油; 20MPL/L; 1.15t/a. 阴离子表面活性剂; 20mg/L; 0.0004t/a. 备注：参考正在编制的《大荔县医院外科综合楼建设项目》中数据。 ②废气 现有项目废气主要为食堂油烟、燃气锅炉燃烧废气、直燃机燃烧废气以及污水处理站恶臭。 根据现有项目验收数据可知，饮食油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）限值要求；根据陕西正环检测技术有限公司2021年对锅炉及污水处理站恶臭废气监测数据可知，项目锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉标准限值要求；污水处理站恶臭排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3相关标准要求。废气排放情况如下： 表2-9 现有项目（已批在运行+已批在建+已批未建）废气排放情况一览表 污染物; 排放浓度; 排放量. 有组织; DA001排气筒 （现有已建成运行，2t/h燃气锅炉）; 颗粒物; 5.35mg/m3; 0.01t/a. 二氧化硫; 8.5mg/m3; 0.01t/a. 氮氧化物; 36.5mg/m3; 0.05t/a. DA002排气筒 （现有已建成运行，1#直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组）; 颗粒物; 9.3mg/m3; 0.023t/a. 二氧化硫; 3.2mg/m3; 0.008t/a. 氮氧化物; 50mg/m3; 0.11t/a. DA003排气筒 （现有已建成运行，2#直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组）; 颗粒物; 9.3mg/m3; 0.023t/a. 二氧化硫; 3.2mg/m3; 0.008t/a. 氮氧化物; 50mg/m3; 0.11t/a. DA004排气筒 （已批未建，3#直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组）; 颗粒物; 9.73mg/m3; 0.04t/a. 二氧化硫; 2.43mg/m3; 0.01t/a. 氮氧化物; 46.2mg/m3; 0.19t/a. 专用烟道; 食堂油烟; 0.12mg/m3; 0.017t/a. 无组织; 氨; 0.10~0.14mg/m3; 0.011t/a. 硫化氢; 0.001~0.003mg/m3; 0.0004t/a. 臭气浓度; 10（无量纲）; /. 合计; 颗粒物; /; 0.096t/a. 二氧化硫; /; 0.036t/a. 氮氧化物; /; 0.46t/a. 氨; /; 0.009t/a. 硫化氢; /; 0.00034t/a. 食堂油烟; /; 0.017t/a. 备注：油烟废气根据《大荔县医院整体迁建项目（废气、废水）竣工环境保护验收监测报告》得出，锅炉废气排放根据2021年实测数据（取均值）核算；溴化锂直燃机组无实测数据（不在制冷供热期间未进行监测），溴化锂直燃机组污染物排放及污水处理站恶臭无组织排放量来源于《大荔县医院内科综合楼建设项目环境影响报告表》。 表2-10 规划外科楼新增废气排放情况一览表 污染物; 排放浓度; 排放量. 有组织; DA005排气筒 （3#直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组）; 颗粒物; 9.73mg/m3; 0.04t/a. 二氧化硫; 2.43mg/m3; 0.01t/a. 氮氧化物; 50mg/m3; 0.21t/a. 专用烟道; 食堂油烟; 0.91mg/m3; 0.02t/a. 无组织; 氨; 0.10~0.14mg/m3; 0.003t/a. 硫化氢; 0.001~0.003mg/m3; 0.0001t/a. 合计; 颗粒物; /; 0.04t/a. 二氧化硫; /; 0.01t/a. 氮氧化物; /; 0.21t/a. 氨; /; 0.02t/a. 硫化氢; /; 0.003t/a. 食堂油烟; /; 0.0001t/a. 备注：参考正在编制的《大荔县医院外科综合楼建设项目》中数据。 ③噪声 根据现有项目验收数据可知，现有项目东、西、北场界昼间噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，夜间不满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，主要是由于周边交通噪声引起，主要是由于环境噪声引起，南场界昼间夜间噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 根据正在编制的《大荔县医院外科综合楼建设项目》，场界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类及4类标准要求。 ④固废 现有项目固体废物主要有生活垃圾；一般工业固废（内科楼透析制纯水产生的废石英砂、废活性炭、废滤芯、废RO膜）；医疗废物；污泥以及废UV灯管。 表2-11 现有项目（已批在运行+已批在建+已批未建）固体废物产生及处置情况一览表 名称; 属性; 代码; 已建项目产生量; 在建项目产生量; 已批未建项目产生量; 合计; 处置措施. 生活 垃圾; /; /; 9.75t/a; 0; 40.15t/a; 49.90t/a; 环卫部门定期清运. 废油脂; /; /; 0.96t/a; 0; 0.59; 1.37t/a; 专用桶收集后交由资质单位处置. 废石英砂; 一般固废; 900-999-99; 0; 0; 0.2t/a; 0.2t/a; 厂家回收. 废活性炭; 一般固废; 900-999-99; 0; 0; 0.03t/a; 0.03t/a. 废滤芯; 一般固废; 900-999-99; 0; 0; 0.02t/a; 0.02t/a. 废RO膜; 一般固废; 900-999-99; 0; 0; 0.01t/a; 0.01t/a. 医疗 废物（含废药物、药品）; 危险废物（HW01）; 841-001-01 841-002-01 841-003-01 841-004-01 841-005-01; 84.01t/a; 1.53; 14.60t/a; 100.14t/a; 分类暂存于危废暂存间，交有资质单位处置. 污泥; 危险废物（HW49）; 772-006-49; 1t/a; 0.1; 2.73t/a; 3.83t/a. 废UV灯管; 危险废物（HW29）; 900-023-29; 0.01t/a; 0; 0.01t/a; 0.02t/a. 表2-12 规划外科楼新增固废排放情况一览表 名称; 属性; 代码; 产生量; 处置措施. 生活垃圾; /; /; 175.20t/a; 设垃圾桶分类收集，环卫部门统一清运. 废油脂; /; /; 1.93t/a; 专用桶收集后交由资质单位处置. 医疗废物; 危险废物（HW01）; 841-001-01; 58.40t/a; 新建1见40m2危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置. 841-002-01. 841-004-01. 841-005-01. 污泥; 危险废物（HW49）; 772-006-49; 29.2t/a. 废UV灯管; 危险废物（HW29）; 900-023-29; 0.01t/a. 备注：参考正在编制的《大荔县医院外科综合楼建设项目》中数据。 3、现有项目污染物排放情况汇总 表2-13 现有项目（已批在运行+已批在建+已批未建）污染物排放情况汇总表 序号; 类别; 污染物; 已建运行项目排放量; 已批在建项目排放量; 已批未建项目排放量; 合计. 1; 废水; COD; 2.90t/a; 0.55t/a; 1.16t/a; 4.61t/a. BOD5; 1.20t/a; 0.23t/a; 0.48t/a; 1.91t/a. SS; 0.79t/a; 0.14t/a; 0.32t/a; 1.25t/a. NH3-N; 1.20t/a; 0.23t/a; 0.48t/a; 1.91t/a. 总余氯; 0.09t/a; 0.02t/a; 0.04t/a; 0.15t/a. 动植物油; 0.005t/a; 0.001t/a; 0.002t/a; 0.008t/a. 阴离子表面活性剂; 0.01t/a; 0.003t/a; 0.005t/a; 0.018t/a. 2; 废气; 颗粒物; 0.056t/a; 0; 0.04t/a; 0.096t/a. 二氧化硫; 0.026t/a; 0; 0.01t/a; 0.036t/a. 氮氧化物; 0.27t/a; 0; 0.19t/a; 0.46t/a. 氨; 0.008t/a; 0; 0.001t/a; 0.009t/a. 硫化氢; 0.0003t/a; 0; 0.00004t/a; 0.00034t/a. 饮食油烟; 0.016t/a; 0; 0.001t/a; 0.017t/a. 3; 固废; 生活垃圾; 9.75t/a; 0; 40.15t/a; 9.75t/a. 废油脂; 2.5t/a; 0; 0.59; 2.5t/a. 废石英砂; 0; 0; 0.2t/a; 0.2t/a. 废活性炭; 0; 0; 0.03t/a; 0.03t/a. 废滤芯; 0; 0; 0.02t/a; 0.02t/a. 废RO膜; 0; 0; 0.01t/a; 0.01t/a. 医疗废物（含废药物、药品）; 84.01t/a; 1.53; 14.60t/a; 100.14t/a. 污泥; 1t/a; 0.1; 2.73t/a; 3.83t/a. 废UV灯管; 0.01t/a; 0; 0.01t/a; 0.02t/a. 备注：项目固废均合理处置，表中的排放量即为处置、利用量。 4、规划外科楼污染物排放情况汇总 表2-14 规划外科楼污染物排放情况汇总表 序号; 类别; 污染物; 在建项目排放量. 1; 废水; COD; 14.52t/a. BOD5; 5.81t/a. SS; 3.48t/a. NH3-N; 2.64t/a. 总余氯; 0.296t/a. 动植物油; 1.15t/a. 阴离子表面活性剂; 0.0004t/a. 2; 废气; 颗粒物; 0.04t/a. 二氧化硫; 0.01t/a. 氮氧化物; 0.21t/a. 氨; 0.02t/a. 硫化氢; 0.003t/a. 饮食油烟; 0.0001t/a. 3; 固废; 生活垃圾; 175.20t/a. 废油脂; 1.93t/a. 医疗废物（含废药物、药品）; 58.40t/a. 污泥; 29.2t/a. 废UV灯管; 0.01t/a. 备注：参考正在编制的《大荔县医院外科综合楼建设项目》中数据，项目固废均合理处置，表中的排放量即为处置、利用量。 5、现有工程存在的环保问题及以新带老措施 现有项目环保手续齐全，根据验收监测报告及现场踏勘情况，现有项目主要存在的环保问题如下。 （1）废水 废水目前每季度对现有污水总排口进行污染物进行监测，但监测频次不符合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中规定内容。 （2）废气 锅炉废气及直燃机废气未按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中规定内容进行监测。 （3）固废 现有项目产生的食堂废油脂目前未签订废油脂协议。 整改措施：后期运营过程中严格按照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）要求对各污染物排放情况进行监测，食堂废油脂与资质单位签订废油脂协议。 （4）依托工程 本项目依托的外科楼规划的直燃机、化粪池、食堂及污水处理站目前正在办理报批手续，本评价要求依托的直燃机、化粪池、食堂及污水处理站运行后本项目方能运行。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）空气质量达标区判定 本次扩建项目位于大荔县，根据陕西省生态环境厅办公室公布的《2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中的统计数据可知，大荔县2021年全年优良天数271天，重度及以上污染天数11天，空气质量综合指数4.51，关中64区县排行第35，SO2、NO2、PM10等因子的统计结果见表3-1。 表3-1 2021年大荔县空气质量状况统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 13μg/m3; 60μg/m3; 21.7%; 达标. NO2; 26μg/m3; 40μg/m3; 65%; 达标. PM10; 73μg/m3; 70μg/m3; 104%; 不达标. PM2.5; 39μg/m3; 35μg/m3; 111%; 不达标. CO; 第95百分位浓度; 1.8mg/m3; 4mg/m3; 45%; 达标. O3; 第90百分位浓度; 166μg/m3; 160μg/m3; 104%; 不达标. 由上表可知，项目所在区域SO2、NO2、CO浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，其余指标均超标。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此本项目所在区域为不达标区。 2、声环境 本次噪声环境质量现状委托陕西正泽监测科技有限公司进行监测（监测报告见附件2），大荔县医院场界50m范围内敏感点为东长城村、大荔县监察委员会、大荔县财政局，本次评价对50m范围内敏感点进行监测，监测时间为2022年9月23日，监测结果见表3-2。 表3-2 噪声监测结果一览表 编号; 监测点位; 等效连续A声级Leq; 单位. 2022年9月23日. 昼间; 夜间. 1#; 东长城村; 50; 48; dB（A）. 2#; 大荔县监察委员会; 55; 47; dB（A）. 3#; 大荔县财政局; 52; 46; dB（A）. 执行标准; 55; 45; dB（A）. 由监测结果可知，敏感点东长城村、大荔县监察委员会、大荔县财政局昼间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，夜间噪声值均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值，主要是由于附近交通噪声引起。 3、生态环境 本次项目在大荔县医院北侧预留地内进行建设，不新增用地，且用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 4、电磁辐射 本次扩建项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射现状监测与评价。项目涉及的射线装置等应另行辐射环评。 5、地下水环境 根据调查，场界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不开展地下水环境质量现状调查。 6、土壤环境 项目依托的医疗废物暂存间、污水处理站等在采取相应防治措施及加强管理下对土壤不会产生污染，故本次扩建项目占地内未开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目场界外500m范围内的大气环境保护目标如下： 表3-3 大气环境保护目标一览表 环境要素; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址位置; 相对场界距离/m. 经度; 纬度. 大气环境; 109°55'45.1211"; 34°48'54.9182"; 东长城村; 人群健康; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准; 东; 10. 109°55'24.6891"; 34°48'47.9420"; 溪园小区; 西; 260. 109°55'18.7024"; 34°48'46.7634"; 洛滨中学; 西; 385. 109°55'15.4580"; 34°48'41.3267"; 渭南市生态环境局大荔分局; 西南; 423. 109°55'30.1737"; 34°48'35.9644"; 红荔城市花园; 西南; 345. 109°55'32.5592"; 34°48'36.0958"; 红荔城市花园; 西南; 300. 109°55'59.2961"; 34°48'42.0488"; 名士豪居; 东南; 308. 109°55'55.4631"; 34°48'26.5866"; 荣尚悦城; 东南; 410. 109°55'39.8591"; 34°48'29.8360"; 汇邦幸福城; 南; 350. 109°55'27.3928"; 34°48'24.0674"; 阳光小区; 东南; 490. 109°55'33.3811"; 34°48'47.5992"; 大荔县财政局; 西; 27. 109°55'44.8446"; 34°48'46.1616"; 大荔县监察委员会; 东; 10. 2、声环境 项目场界50m范围内的声保护目标如下： 表3-4 声环境保护目标一览表 环境 要素; 坐标; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址 位置; 相对场界距离/m. 经度; 纬度. 声环境; 109°55'45.1211"; 34°48'54.9182"; 东长城村; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 东; 10. 109°55'44.8446"; 34°48'46.1616"; 大荔县监察委员会; 东; 10. 109°55'33.3811"; 34°48'47.5992"; 大荔县财政局; 西; 27. 3、地下水环境 根据现场踏勘，项目场界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特种地下水资源。 4、生态环境 本次项目在大荔县医院北侧预留地内进行建设，不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期废气执行《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)表1中规定的浓度限值；运营期污水处理站废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准要求；饮食油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放限值要求。 表3-5 施工期扬尘排放标准限值 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值(mg/m3). 1; 施工扬尘(即总悬浮 颗粒物TSP); 周界外浓度最高点*; 拆除、土方及地基处理工程; ≦0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≦0.7. *周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无住址排放的最大落地浓度点超过10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。. 表3-6 大气污染物排放执行标准 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准值. 类别; 数值. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 氨; 周边大气污染物最高允许浓度; 1.0mg/m3. 硫化氢; 0.03mg/m3. 臭气浓度; 10（无量纲）. 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 饮食油烟; 最高允许排放浓度; 2.0mg/m3. 最低去除效率; ≥75%. 2、运营期废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值要求，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 表3-7 废水排放执行标准 标准名称; 控制项目; 预处理标准. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 5000. pH（无量纲）; 6~9. 化学需氧量（mg/L）; 250. 生化需氧量（mg/L）; 100. 悬浮物（mg/L）; 60. 总余氯（mg/L）; 2~8. 动植物油（mg/L）; 20. 《污水排污城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级; 氨氮（mg/L）; 45. 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关限值要求。运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类及4类标准。 表3-8 施工期噪声排放标准 单位：dB(A) 监测点; 执行标准; 标准限值. 昼间; 夜间. 场界; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011); 70; 55. 表3-9 运营期噪声排放标准 单位dB(A) 执行标准; 执行范围; 级别; 标准限值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）; 东、西、北场界; 1类; 55; 45. 南场界; 4类; 70; 55. 注：根据《大荔县声功能区划（2019）规划方案》，本项目位于声环境功能1类区，南侧洛滨大道属于主干道. 4、一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本次扩建项目总量控制指标为：COD：9.49t/a；NH3-N：1.72t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次拟在大荔县医院内北侧预留地建设大荔县肿瘤综合楼，施工期污染物主要为施工废气、施工废水、施工噪声以及施工固废。 1、施工期废气 （1）施工扬尘 施工期在肿瘤综合楼及其附属设施建设过程中，因土方开挖、堆积、回填和清运，建筑材料运输、装卸等过程会产生扬尘。根据为了最大限度地减小施工扬尘的影响，根据《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省人民政府关于印发<陕西省全面改善城市空气质量工作方案>的通知》、《陕西省城市空气重污染日应急方案（暂行）》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《建筑施工扬尘治理措施19条》、《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》、《渭南市蓝天保卫战2022年工作方案》等文件中的相关扬尘规定，本项目施工期采取以下措施和要求： ①施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工；工程项目部必须制定空气重污染应急预案，政府发布重污染预警时，立即启动应急响应；工程项目部必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗；施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话； ②推行文明施工和绿色施工，减少扬尘；建筑工地施工要严格做到“六个100%”，工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输； ③在建工程施工现场必须设置硬质材料封闭围挡施工，严禁围挡不严或敞开式施工； ④工程开工前，施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，其余场地必须绿化或固化，做到湿法作业、场地覆盖，裸露地表铺设密目网； ⑤建筑施工工地进出口处应当设置车辆清洗设施及配套的排水、泥浆沉淀设施，运送建筑物料的车辆驶出工地应当进行冲洗，防止泥水溢流，周边一百米以内的道路应当保持清洁，不得存留建筑垃圾和泥土； ⑥施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露；必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃；土方、洗刨工程作业时应当分段作业，采取洒水压尘措施，缩短起尘操作时间，拆除物必须全覆盖并定期洒水；气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，应当停止土石方作业以及其他可能产生扬尘污染的施工，并加大洒水频次；禁止现场搅拌混凝土和砂浆，强制使用预拌混凝土和预拌砂浆；减少露天装卸作业；施工现场易产生粉尘的建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置； ⑦施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒；选择对周围环境影响较小的运输路线； ⑧施工现场设置移动式雾炮机，必须建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并由专人负责；施工层建筑垃圾必须采用封闭方式及时清运，严禁凌空抛掷。 （2）施工机械及车辆尾气 施工期间运输车辆多为大动力柴油发动机，由于载荷重，尾气排放量大，将增加施工场地和运输道路沿线的空气污染排放，主要污染物为HC、CO、NOx等。施工机械尾气排放是小范围短期影响，且间断运行，随着施工期的结束，影响将会消失。要求建设单位施工过程中应加强施工机械和车辆的运行管理和维护保养。 （3）室内装修废气 对构筑物室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、镶贴装饰等）将会产生一定的废气，有害物质主要是挥发性有机物，应予以重点控制。 项目建成后，投入使用前需经过短暂的集中简单装修，届时将会有装修废气产生，由于废气属无组织排放，且使用功能不同装修涂料消耗量和选用的涂料品牌也不一样，加之装修时间也有先后差异，因此该废气的排放对周围环境的影响也较难预测。 环评要求装修期间应严格选用环保型涂料，使室内空气中各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》限值要求，避免对室内环境造成污染。 2、施工期废水 施工废水主要为施工场地废水及施工人员生活污水。施工废水是一种含有一定微细颗粒的悬浮浑浊液体，主要污染物为COD、SS等，施工废水经临时沉淀池处理后全部回用，不外排。施工人员的生活污水主要为施工人员日常饮用和盥洗产生的污水，污染物浓度低，成分简单，依托现有项目化粪池处理后排入院内污水处理站处理后排入市政污水管网。 3、施工期噪声 （1）项目施工噪声主要为运输车辆的噪声、设备安装噪声等。本环评建议企业采取以下措施减小施工噪声对外环境的影响： ①合理安排施工进度和作业时间，对主要噪声设备应采取相应的限时作业，并尽量避开居民休息时间，晚22点到次日早6点之间禁止施工，确需连续施工，需按有关规定办理夜间施工许可证，合理安排工期，尽量缩短夜间施工时间，并通知周围居民，以及早采取防范措施，减少影响程度，减少纠纷； ②合理安放施工机械，尽量远离敏感点设置；施工设备优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声或者消声措施； ③钢制模板在使用、拆卸、装卸等过程中，尽可能地轻拿轻放，以免模板相互碰撞产生噪声； ④压缩施工区运输车辆数量和行车密度，禁止鸣笛； ⑤日常应注意对施工设备的维修、保养，使各种施工机械保持良好的运行状态； ⑥施工单位应处理好与施工场界周围居民的关系，避免因噪声污染引发纠纷，影响社会稳定； ⑦中高考期间、午休时间、夜间禁止高噪声设备施工。 施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性，随着施工的结束，施工噪声对周围环境的影响也将消失。 （2）施工期间运输建筑材料车辆增多，将加重沿线交通噪声污染。运输车辆噪声级一般在75～90dB，属间接运行，且运输量有限，加上车辆禁止夜间和午休间鸣笛，因此施工期间运输车辆产生噪声污染是短暂的，不会对沿线居民生活造成大的影响。 4、施工期固废 施工期固体废弃物主要包括建筑垃圾、施工弃土、施工人员的生活垃圾等。 施工现场应设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌）并进行防风、防雨、防泄漏处理。施工产生的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下脚料可分类回收，交废物收购站处理；不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，与少量施工弃土一起运送至市政指定的地点处置；施工期生活垃圾分类收集后由环卫清运。 环评要求建筑垃圾应按当地环保及城建部门要求送指定的地点集中处置；同时，评价要求运输车辆必须采取遮蔽、防抛撒等措施，并不得对沿线敏感点造成噪声污染。 本项目属于在现有医院空地上进行建设，为进一步减小施工期间对医院已运行工程的影响，要求施工单位保证文明施工，确保降尘措施正常运行，建筑垃圾分类存放，及时清理降低扬尘，设置合理的施工材料运输路线，确保施工期间不产生院患纠纷。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本次扩建项目废气主要为污水处理站废气及饮食油烟。 （1）污水处理站恶臭 本次扩建项目新增废水依托外科楼建设项目规划建设的污水处理站进行处理，采用“水解酸化+接触氧化+二氧化氯消毒”工艺，设计处理量500m3/d。污水处理的恶臭主要来源于污水、污泥中有机物经细菌分解、发酵产生的气体物质，主要为氨、硫化氢。 参照美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5，可产生0.00012gH2S和0.0031gNH3。根据分析，本次扩建项目新增BOD5年去除量约为1.89t，则H2S产生量为0.23kg/a，NH3的产生量为5.86kg/a，恶臭废气集中收集（收集效率90%）后经“碱液喷淋+UV光解”处理（处理效率70%）后1.8m排气筒排放。则H2S无组织排放量为0.09kg/a，NH3无组织排放量2.17kg/a。 表4-1 恶臭污染物产排情况一览表 污染源位置; 污染物; 产生量; 治理措施; 排放量; 排放形式. 污水处理站; 硫化氢; 0.23kg/a; 碱液喷淋+UV光解+1.8m排气筒（依托规划的外科楼规划的污水处理站配套的恶臭处理措施）; 0.09kg/a; 无组织. 氨; 5.86kg/a; 2.17kg/a. （2）饮食油烟 本次扩建项目新增劳动定员392人，新增床位280张，因此新增就餐人数672人/d，依托外科楼规划的食堂就餐，新增油烟废气依托外科楼规划的食堂配套的油烟净化器处理后经专用烟道排放。扩建项目新增人员就餐食用油量按10g/人·天，油烟的挥发量约为耗油量的2.83%，则新增油烟产生量为0.07t/a，产生浓度为3.17mg/m3，经油烟净化器（净化效率80%，排风量约为10000m3/h）处理后专用烟道排放，新增油烟排放量为0.01t/a，排放浓度为0.63mg/m3。 （3）地下车库汽车尾气 地下车库规划设置机动车停车位200个，汽车排放尾气中的污染物有NOX、CO和THC。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，汽车废气污染物排放参考《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6-2016）中第一类车的排放限值。 地下车库燃油机动车停车位200个，每个停车位每天按使用4次估算，每次车辆进、出地下车库的平均行驶距离按200m计，每小时换气次数不低于6次，则地下车库污染物排放情况统计见表4-2。 表4-2 地下车库污染物排放情况 污染物; 排放系数（g/km）; 车位数; 平均车位使用（次/个·d）; 平均行驶距离（m/d）; 日排放量（kg/d）; 年排放量（t/a）. CO; 0.7; 500; 4; 200; 0.11; 0.041. NOX; 0.06; 0.01; 0.004. THC; 0.1; 0.02; 0.006. 地下车库废气产生量较小，通过保证换气次数不低于6次/h的前提下，对空气环境质量影响较小。 （4）废气监测计划 表4-3 扩建项目废气监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 食堂专用烟道; 饮食油烟; 每年一次. 场界外10m范围内上风向1个参照点，下风向3个浓度监控点; 氨、硫化氢、臭气浓度; 每季度一次. （5）污染治理措施可行性分析 现有污水处理站设计处理能力为500m3/d，采用的恶臭处理工艺为“碱液喷淋+UV光解”+1.8m排气筒，根据竣工验收报告以及例行监测数据可知，污水处理站恶臭经“碱液喷淋+UV光解”处理后，废气排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3相关限值要求，依托的外科综合楼项目规划的污水处理站废气处理能力为500m3/d，采用的恶臭处理工艺为“碱液喷淋+UV光解”+1.8m排气筒，类比可知废气排放可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3相关限值要求。项目依托的污水处理站废气处理采用的“碱液喷淋”属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中的可行技术。 2、废水 （1）废水产排情况 扩建项目排水主要为医务人员生活污水、住院病房医疗废水、洗衣房废水，总排水量为105.84m3/d（38631.6m3/a）。新增医疗废水及生活污水103.4m3/d（37741m3/a）经外科综合楼规划的化粪池（位于外科楼西侧，本项目东侧，容积200m3）及污水处理站（位于现有污水处理站北侧，500m3/d）处理后经市政污水管网排至大荔县城区污水处理厂（其中食堂废水依托外科综合楼建设的隔油池处理后与其他生活污水进入化粪池），新增洗衣房废水（2.8m3/d，1022m3/a）排入院内现有综合污水处理站处理后经市政污水管网排至大荔县城区污水处理厂。 表4-4 扩建项目生活污水及医疗废水产排情况一览表 废水污染物; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总余氯; 粪大肠 菌群; 动植 物油. 产生浓度（mg/L）; 300; 150; 120; 50; /; 1.6×107(个/L); /. 产生量（t/a）; 11.32; 5.66; 4.53; 1.89; /; /; /. 经处理后浓度（mg/L）; 250; 100; 60; 45; 5; 20（MPN/L）; 20. 经处理后排放量（t/a）; 9.43; 3.77; 2.26; 1.70; 0.19; /; 0.75. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准（mg/L）; 250; 100; 60; -; 2~8; 5000（MPN/L）; 20. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准（mg/L）; -; -; -; 45; -; -; -. 备注：污染物产生浓度参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）；排放浓度参照GB18466-2005表2中排放标准限值，总余氯取均值。 表4-5 扩建项目新增洗衣废水排放情况一览表 废水污染物; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总余氯; 粪大肠 菌群; 阴离子表面活性剂. 排放浓度（mg/L）; 59.0; 24.4; 16; 24.4; 1.91; 2333.0; 0.272. 排放量（t/a）; 0.06; 0.02; 0.02; 0.02; 0.002; /; 0.0003. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准（mg/L）; 250; 100; 60; -; 2~8; 5000（MPN/L）; 10. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准（mg/L）; -; -; -; 45; -; -; -. 备注：污染物排放浓度参照大荔县医院《排污许可证执行报告（2021年年报）》中排放浓度。 表4-6 扩建项目废水污染物排放统计一览表 废水污染物; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总余氯; 动植物油; 阴离子表面活性剂. 排放量（t/a）; 9.49; 3.79; 2.28; 1.72; 0.192; 0.75; 0.0003. （2）建设项目污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4-7 废水类别、污染物及治理污染设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 综合废水; COD、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群、总余氯、动植物油; 大荔县城区污水处理厂; 间接排放; TW002（依托）、TW003（依托）、TW004（依托）; 化粪池、污水处理站; 水解酸化+接触氧化+二氧化氯消毒; DW001; 符合; þ企业总排 ¨雨水排放 ¨清净下水排放 ¨温排水排放 ¨车间或车间处理设施排放. ②废水污染物排放信息表 表4-8 废水污染物排放信息表 序号; 排放口; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 新增日排放量（t/a）; 全厂日排放量（t/a）; 新增年排放量（t/a）; 全厂年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 250; 0.026; 0.039; 9.49; 14.1. 2; BOD5; 100; 0.010; 0.016; 3.79; 5.7. 3; SS; 60; 0.006; 0.010; 2.28; 3.53. 4; NH3-N; 45; 0.005; 0.010; 1.72; 3.63. 5; 总余氯; 5; 0.0005; 0.0009; 0.192; 0.342. 6; 动植物油; 20; 0.002; 0.002; 0.75; 0.758. 7; 阴离子表面活性剂; 10; 8.22E-07; 5.01E-05; 0.0003; 0.0183. 医院排放合计; COD; 9.49; 14.1. NH3-N; 1.72; 3.63. ③废水污染物排放执行标准 表4-9 废水污染物排放执行标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/最高允许排放负荷. 1; DW001; COD; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准; 250mg/L. 2; BOD5; 100mg/L. 3; SS; 60mg/L. 4; 总余氯; 2~8mg/L. 5; 粪大肠菌群; 5000MPN/L. 6; 动植物油; 20mg/L. 7; 氨氮; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级限值; 45mg/L. ④废水排放口基本情况及监测要求 表4-10 废水排放口基本情况及监测信息一览表 排放口; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放 去向; 间歇排放时段; 监测计划. 经度; 纬度; 监测 点位; 监测 因子; 监测 频次. DW001; 109.92856°; 34.81258°; 15.87; 市政污水管网; 年排放365天; 总排口; pH; 12h/次. COD; 周/次. BOD5; 季度/次. SS; 周/次. 氨氮; 季度/次. 总余氯; 季度/次. 动植物油; 季度/次. 粪大肠菌群; 月/次. （4）依托性分析 ①依托污水处理站可行性分析 本项目新增的洗衣废水经现有污水处理站处理后进入市政污水管网，现有污水处理站位于医院已建项目东南侧，设计处理规模为500m3/d，处理工艺为 “水解酸化+接触氧化+二氧化氯消毒”工艺，处理后的污水经市政污水管网排至大荔县城区污水处理厂。根据现有项目例行监测数据可知，项目污水排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级限值，本项目新增洗衣废水量为2.8m3/d，占现有污水处理站处理规模容量很小，因此，本次扩建项目洗衣废水依托现有综合污水处理站可行。 本项目新增的生活污水及医疗废水进外科综合楼规划的污水处理站进行处理，该污水处理站规划建设规模为500m3/d，外科综合楼生活污水、食堂废水及医疗废水核算产生量为158.11m3/d，尚有裕量341.89m3/d，本项目生活污水及医疗废水产生量为103.04m3/d，因此本项目新增的生活污水及医疗废水进外科综合楼规划的污水处理站可行。 ②依托大荔县城区污水处理厂可行性分析 大荔县城区污水处理厂位于县城东南1公里处，占地面积82.5亩，设计总规模为3万m3/d，分为一期、二期工程。一期工程设计规模为1.5万m3/d，污水处理主体工艺采用“CAST”工艺。2011年7月建成运行，2011年12月完成竣工环保验收。2012年对一期进行提标改造，工艺改造为“A/A/O+混凝+纤维转盘滤池”。2012年6月取得环评批复，2013年8月完成竣工环保验收并取得验收批复。二期工程设计规模1.5万m3/d，污水处理主体工艺采用“改良A/O池+絮凝沉淀池+人工快渗池+反硝化滤池+纤维转盘滤池”。2018年7月取得环评批复，2018年8月完成竣工环保验收并取得验收批复。 项目位于大荔县城区污水处理厂收水范围，同时项目周边排水管网已配套到位，项目污水日排放量占污水处理厂设计处理水量份额较小，不会对污水处理厂进水水质造成严重的冲击，不会影响到大荔县城区污水处理厂的正常运转。故项目废水经现有综合污水处理站处理后经市政污水管网排至大荔县城区污水处理厂处理可行。 3、噪声 本项目不新增高噪声设备，产噪设备主要为医疗设备运行噪声，噪声源强较小，本次评价不对运营期噪声进行预测。 大荔县医院目前设有噪声监测计划，见下表，本项目噪声纳入医院噪声监测计划内。 表4-11 噪声监测计划一览表 污染源名称; 监测项目; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 噪声; Leq（A）; 东、西、北场界; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准. Leq（A）; 南场界; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准. 4、固废 （1）生活垃圾 项目生活垃圾主要来源于医务人员及住院病人。本次新增劳动定员392人，新增床位280张，生活垃圾排放系数以0.5kg/人•d计，则新增生活垃圾产生量为122.64t/a，设垃圾桶分类收集，环卫部门统一清运。 （2）废油脂 食堂产生的废油脂按0.005kg/人·餐计算，则废油脂产生量约为1.23t/a。 （3）危险废物 ①医疗废物 扩建项目新增医疗废物主要来源于医疗过程中产生的感染性废物、病理性废物、药物性废物、化学性废物等。医疗废物的产生量按每个床位每天0.4kg计，则本次项目新增医疗废物产生量为40.88t/a。 ②污水处理站污泥 依据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）污水处理站污泥应按危险废物进行处理和处置，污泥量产生系数以75g/人·d计，则污泥产生量为18.40t/a。环评要求企业严格按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《国家危废管理名录（2021版）》中有关污泥处理处置要求，消毒后交由有资质单位处置。 ③废UV灯管 新增污水处理站处理恶臭所使用的的UV灯管需要定期更换，类比现有项目污水处理站，更换量约为0.01t/a。 各类固废产生及处置情况见下表。 表4-12 扩建项目固废产生及处置情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 代码; 产生量; 处置措施. 1; 职工/住院病房; 生活垃圾; /; /; 122.64t/a; 设垃圾桶分类收集，环卫部门统一清运. 2; 食堂; 废油脂; /; /; 1.23t/a; 专用桶收集后交由资质单位处置. 3; 肿瘤综合楼; 医疗废物; 危险废物（HW01）; 841-001-01; 40.88t/a; 依托外科综合楼规划建设的危废暂存容器及危废暂存间，定期交有资质单位处置. 841-002-01. 841-004-01. 841-005-01. 4; 污水处理站; 污泥; 危险废物（HW49）; 772-006-49; 18.40t/a. 5; 废UV灯管; 危险废物（HW29）; 900-023-29; 0.01t/a. 表4-13 危险废物信息表 名称; 形态; 有害成分; 危险特性; 管理要求. 医疗废物; 固态; 一次性使用医疗用品、过期药品、实验室废液等; In/T/C/I/R; 依托外科综合楼规划建设的危废暂存容器及危废暂存间，定期交有资质单位处置. 污泥; 半固态; 细菌、病原微生物等; In. 废UV灯管; 固态; 含汞荧光灯管; T. 本项目依托外科综合楼规划建设的1间危废暂存间，位于现有危废暂存间北侧，面积约40m2。 项目医疗废物处置的具体要求如下： a、医疗废物的分类收集 医疗废物分类收集时必须首先确保在废物产生点，医疗废物和非医疗废物进入有不同颜色和标识的包装容器中，以便于后续实施不同的管理方法。禁止医疗废物和生活垃圾混合收集。在每一个废物产生地点，根据废物类型相应的配备三个收集箱，一个是专用的利器盒，一个是黄色塑料袋，盛装除损伤性废物以外的医疗废物，一个是黑色塑料袋，盛装普通生活垃圾。直接与废物接触的黄色塑料袋和黑色塑料袋可套装在一个体积相当的塑料桶内以固定塑料袋外形，该塑料桶应定期进行消毒处理。 其分类收集制度如下： 将感染性废物和损伤性废物分别用有警示标识的黄色包装物或容器物盛装封闭； 病理性废物必须防腐处理后用黄色包装物盛装封闭； 感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物不得混合收集； 在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷； 损伤性废物在废物产生单位配置适合的毁形装置并立即毁形后，放在防刺的有警示标识的利器盒； 盛装医疗废物达到包装物或容器的3/4时，必须进行紧实严密的封口； 禁止在非收集、非暂时储存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物或生活垃圾； 批量的过期、淘汰、变质的一般性废弃药品必须由药剂科回收，报药监局统一处理，并登记保存备查。 b、消毒处理 医疗废物从运走前首先进行灭菌消毒处理。 c、医疗废物的转运 医疗废物的转运应由专人负责，定期到医疗科室收集医疗废物，至少每天一次，医疗废物产量较高的科室可能需要每日多次清理，确保产生点不积累医疗废物。 d、医疗废物的储存 项目新增医废暂存间拟设在现有医废间北侧，符合医院总平面布置以及洁污分流的要求。 医疗废物暂存处需设有严密的封闭措施，地面和墙裙须进行防渗处理，地面设有良好的排水性能，易于清洁和消毒；避免阳光直射，有良好的照明设备和通风条件。 医疗废物暂存处需设有明显的“医疗废物”区域性标识。并张贴一些“严禁扔、摔医疗废物袋或容器”，“禁止吸烟、饮食”等警示标识。 医疗废物的最终去向：根据就近集中处置的原则，医疗废物收集后统一交由有资质单位处置。 管理措施：项目依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单，并对医疗废物进行登记，登记内容包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。对登记资料予以保存。严格按照《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206号）转运处置医疗废物，确保医疗废物暂存不得超过48小时。 5、地下水、土壤 项目对地下水、土壤的污染途径主要是污水处理设施因管网破裂、设施破裂等引起的跑、冒、滴、漏等事故排放的废水对地下水、土壤产生影响；医疗废物转运、储存过程中泄漏物会对土壤产生影响。 医院危废暂存间地面进行硬化防渗处理，污水处理站各单元均采取防渗措施，管道采用防腐蚀材料，埋地管道采用柔性防渗结构等。在加强日常管理维护以及采取相应防治措施后，项目对地下水、土壤影响较小。 6、环境风险 （1）风险源调查 ①风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目无涉及的风险物质，环境风险潜势为I。 ②可能影响途径及存在风险 ⅰ项目污水收集管道出现阻塞、破裂、接头破裂等情况时，医疗废水会泄漏外溢，将对环境卫生带来不利影响。 ⅱ项目产生的医疗废物暂存在医疗废物暂存间内，医疗废物专用包装物或容器发生破裂时医疗废物可截留在室内，对外环境影响不大。医疗废物运输车辆发生翻车、撞车事故，导致医疗废物散落时，可能发生污染土壤或地表水现象。 （2）环境风险防范措施 ①针对医院所涉及的风险物质、风险单元等，建立环境风险风控和应急措施制度，明确环境风险防控重点岗位的责任机构，医院编制有《突发环境事件应急预案》，并已在渭南市生态环境局大荔分局备案，本项目运行后按规定修订应急预案； ②定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训；强化安全、消防和环保管理，建立管理机构，制定各项管理制度，加强日常监督检查； ③在各风险单元配备必要的应急物资和应急设备； ④对污水收集管道、污水池等定期进行检查、维护，避免出现管道阻塞、破损或污水处理池破裂等情况发生； ⑤医疗废物暂存场所与生活垃圾存放地分开，与医疗区、人员活动密集区隔开，应确保设施不受雨水冲击或浸泡；医疗废物暂存间应严密封闭，平时上锁关闭，采取防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，设置专用医疗废物、危险废物警示标志，安排专人管理，避免非工作人员进出； ⑥项目医疗废物的运送委托有资质单位统一负责，使用有明显医疗废物标识的专用车辆，车辆厢体与驾驶室分离并密闭，车辆满足防渗漏、防遗撒以及其他环境保护和卫生要求。 采取以上措施后，可以将风险控制在可接受的范围之内。 7、环保投资 项目总投资19669.39万元，其中环保投入120万元，占总投资的0.61%。项目环境保护投入及资金来源见表4-14。 表4-14 环境保护投入一览表 实施时段; 类别; 污染源或污染物; 污染防治措施或设施; 数量及规模; 环保投资（万元）. 运营期; 固废; 医疗废物、污泥; 医废暂存间（依托）+危废处置合同; 1间约40m2（依托）、新增危废处置量; 120. 合计（万元）; 120. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | NH3、H2S | 碱液喷淋+UV光解+1.8m排气筒（依托） | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3相关限值 |
|  | 食堂 | 饮食油烟 | 油烟净化器+专用烟道（依托） | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 职工/住院病房 | COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群、总余氯、动植物油 | 新增食堂废水进入规划的外科综合楼隔油池处理后，与新增食堂废水、生活污水、医疗废水依托规划建设的外科综合楼的化粪池处理后进入新建的污水处理站处理后排入市政污水管网；新增洗衣房废水依托现有污水处理站处理后经市政污水管网最终排入大荔县城区污水处理厂。 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级限值 |
| 声环境 | 医疗设备 | 噪声 | 基础减振、定期保养维护等（新增） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 新增生活垃圾设垃圾桶分类收集，环卫部门统一清运；新增医疗废物、消毒后的污泥以及废UV灯管暂存于危废暂存容器及医废暂存间暂存（依托），定期交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 依托的危废暂存间地面进行硬化防渗处理；污水处理站各单元采取防渗措施，管道采用防腐蚀材料，埋地管道采用柔性防渗结构等。在加强日常管理维护以及采取相应防治措施后，对地下水、土壤影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①针对医院所涉及的风险物质、风险单元等，建立环境风险风控和应急措施制度，明确环境风险防控重点岗位的责任机构，编制了《突发环境事件应急预案》；②定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训；强化安全、消防和环保管理，建立管理机构，制定各项管理制度，加强日常监督检查；③在各风险单元配备必要的应急物资和应急设备；④对污水收集管道、污水池等定期进行检查、维护，避免出现管道阻塞、破损或污水处理池破裂等情况发生；⑤医疗废物暂存场所必须与生活垃圾存放地分开，与医疗区、人员活动密集区隔开，应确保设施不受雨水冲击或浸泡；医疗废物暂存间应严密封闭，平时上锁关闭，采取防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，设置专用医疗废物、危险废物警示标志，安排专人管理，避免非工作人员进出；⑥项目医疗废物的运送委托有资质单位统一负责，使用有明显医疗废物标识的专用车辆，车辆厢体与驾驶室分离并密闭，车辆满足防渗漏、防遗撒以及其他环境保护和卫生要求。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实环评文件中提出的污染治理措施；加强设备检修及维护，保证设备正常运转，污染物达标排放；医疗废物的暂存、转运等环节应严格按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》等相关文件要求执行；污泥严格按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《国家危废管理名录（2021版）》中相关处理处置要求，交有资质单位处置；严格落实危废转移联单制度。 |  |  |  |

- 六、结论

从环境保护角度，项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘 | 0.056t/a | / | 0.04t/a | 0 | / | 0.136t/a | 0 |
|  | SO2 | 0.026t/a | 1.1t/a | 0.04t/a | 0 | / | 0.046t/a | 0 |
|  | NOX | 0.27t/a | 5.5t/a | 0.19t/a | 0 | / | 0.67t/a | 0 |
|  | NH3 | 0.008t/a | / | 0.001t/a | 0.002t/a | / | 0.011t/a | +0.002t/a |
|  | H2S | 0.0003t/a | / | 0.00004t/a | 0.0001t/a | / | 0.00044t/a | +0.0001t/a |
|  | 饮食油烟 | 0.016t/a | / | 0.001t/a | 0.01t/a | / | 0.027t/a | +0.01t/a |
| 废水 | COD | 2.90t/a | 10.6t/a | 1.71t/a | 9.49t/a | / | 14.10t/a | +9.49t/a |
|  | BOD5 | 1.20t/a | / | 0.71t/a | 3.79t/a | / | 5.70t/a | +3.79t/a |
|  | SS | 0.79t/a |  | 0.46t/a | 2.28t/a | / | 3.53t/a | +2.28t/a |
|  | NH3-N | 1.20t/a | 1.28t/a | 0.71t/a | 1.72t/a | / | 3.63t/a | +1.72t/a |
|  | 总余氯 | 0.09t/a | / | 0.06t/a | 0.192t/a | / | 0.342t/a | +0.192t/a |
|  | 动植物油 | 0.005t/a | / | 0.003t/a | 0.75t/a | / | 0.758t/a | +0.75t/a |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.01t/a | / | 0.008t/a | 0.0003t/a | / | 0.0183t/a | +0.0003t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废石英砂 | 0 | / | 0.2t/a | 0 | / | 0.2t/a | 0 |
|  | 废活性炭 | 0 | / | 0.03t/a | 0 | / | 0.03t/a | 0 |
|  | 废滤芯 | 0 | / | 0.02t/a | 0 | / | 0.02t/a | 0 |
|  | 废RO膜 | 0 | / | 0.01t/a | 0 | / | 0.01t/a | 0 |
| 危险废物 | 医疗废物 | 84.01t/a | / | 16.13t/a | 40.88t/a | / | 141.02t/a | +40.88t/a |
|  | 污泥 | 1t/a | / | 2.83t/a | 18.40t/a | / | 22.23t/a | +18.40t/a |
|  | 废UV灯管 | 0.01t/a | / | 0.01t/a | 0.01t/a | / | 0.03t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①