- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 大荔县中医医院二期扩建及技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2111-610523-04-01-387514 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘军义 | 联系方式 | 13310930575 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市大荔县西三环商贸大道西侧 |  |  |
| 地理坐标 | （ 109 度 54 分 59.106 秒， 34 度 47 分 57.216 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8412中医医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84-108 医院841 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 大荔县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 荔政审字〔2021〕215号 |
| 总投资（万元） | 29000 | 环保投资（万元） | 48.77 |
| 环保投资占比（%） | 0.17 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 无新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“三十七、卫生健康-5、医疗卫生服务设施建设”，且项目于2021年11月3日取得了大荔县行政审批服务局《关于大荔县中医医院二期扩建及技术改造项目建议书的批复》（荔政审字〔2021〕215号），因此符合国家产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 表1 与三线一单符合性分析 “三线一单”; 符合性. 生态红线; 根据《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》（渭政发〔2021〕35号）： 1.优先保护单元。共84个，主要是以生态环境保护为主的区域，包括生态保护红线、自然保护地、风景名胜区、集中式饮用水水源地等。该单元面积2109.50平方公里，占全市国土面积的18.44%，主要分布在秦岭、黄龙山-桥山、黄河、渭河、北洛河等区域。 2.重点管控单元。共56个，主要是大气、水、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，包括城镇建成区、工业园区、主要农业区等。该单元面积6133.93平方公里，占全市国土面积的53.62%。 3.一般管控单元。共9个，主要是除优先保护单元、重点管控单元以外的区域。该单元面积3195.62平方公里，占全市国土面积的27.94%。 本项目位于陕西省渭南市大荔县，属于重点管控单元，项目在采取有效地环保措施后，污染物排放量小，对环境影响较小，故符合生态保护红线要求。. 环境质量底线; 项目属于环境空气质量不达标区，超标污染物为PM10和PM2.5，本项目废气、废水经处理后均可达标排放；固体废物均得到合理的处理和处置；采用减振、隔声等措施后项目厂界噪声均满足标准要求。项目配备完善的环保设施，污染物均可达标排放，不会触及环境质量底线。. 资源利用上线; 本项目运营过程中消耗一定量的电、水资源、天然气等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。. 环境准入负面清单; 项目不在《市场准入负面清单》（2020年版）和《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》之列，符合国家产业政策，布局选址、资源利用效率、资源配置等均不触及负面清单。. 表2 其他符合性分析 相关政策; 主要要求; 本项目情况; 符合性. 《渭南市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（渭政发〔2021〕11号）; 按照优煤、稳气的发展思路，坚持安全、高效、绿色、集约发展，推进能源产业结构调整。; 本项目锅炉燃料采用清洁能源天然气。; 符合. 《大荔县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（荔政发【2021】18号）; 严格实行能源消耗总量与强度双控制度，持续优化能源供给与消费结构。实施能效提升计划，推进重点企业节能改造，实施余热余压利用、清洁能源替代等工程，提升传统行业能源利用效率。扩大民生领域清洁能源利用，持续推进清洁取暖工程，广泛开展全社会节能行动。; 本项目锅炉燃料采用清洁能源天然气。; 符合. 《陕西省蓝天保卫战2021年工作方案》; 推进建筑施工扬尘精细化管控。严格落实施工工地扬尘管控责任，建立施工工地动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，防治扬尘污染费用纳入工程造价。严格落实工地“六个百分之百”、将建筑施工扬尘防治落实情况纳入企业信用评价。核查渣土车密闭化改装改造，确保运输过程无扬尘、无遗漏、无抛洒，未达到改造升级要求的渣土车辆不得从事渣土运输活动。; 本项目建筑工地严格落实施工工地扬尘管控责任，建立施工工地动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，防治扬尘污染费用纳入工程造价，严格落实工地“六个百分之百”、将建筑施工扬尘防治落实情况纳入企业信用评价。核查渣土车密闭化改装改造，确保运输过程无扬尘、无遗漏、无抛洒，未达到改造升级要求的渣土车辆不得从事渣土运输活动。; 符合. 《医疗机构设置规划指导原则（2016-2020）》（国卫医发[2016]38号）; 依据《规划》设置医疗机构，坚持头筹兼顾、协调发展，严格调控公立医院总体规模和单体规模，规范引导社会力量举办医疗机构，加强信息化建设，逐步构建以国家医学中心和区域医疗中心为引领，以省级医疗中心为支撑，市、县级医院为骨干，基层医疗卫生机构为基础，公立医院为主体、社会办医院为补充，与国民经济和社会发展水平相适应，与健康需求相匹配，体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务系统和分级诊疗就医格局。; 本项目为中医医院，新建老年病大楼一幢，含配套设施，设置病床180张；建设中医药服务能力提升项目、医药检验影像中心、康复中心、信息化智慧化医院建设等辅助设施，配置医疗器械、康复器材、医院数据平台、信息化基础建设等配套设施，与健康需求相匹配，体系完整、分工明确、功能互补、密切协作。; 符合. 《陕西省医疗卫生机构医疗废物管理规定》（试行）; 医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时存储设施，不得露天存放医疗废物，医疗废物暂存贮存的时间不得超过2天。; 本项目依托现有医疗废物暂存间，用于存放医疗废物，医疗废物暂存贮存的时间不超过2天。; 符合. 医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：其总面积：1000张床位以上的大型医院不得小于80m2，500张床位以上的医院不得小于60m2，300-500张床位的医院不得小于50m2，300张床位以下的医院不得小于40m2，基层医疗机构不得小于20m2。; 本项目依托现有医废暂存间，现有项目设2556张床位，本项目新增180张床位，本项目建成后共计2736张床位，现有医废间位于项目北部，建筑面积80m2，满足要求。; 相符. 《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）; 一、做好医疗机构内部废弃物分类和管理 （一）加强源头管理。医疗机构废弃物分为医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋）。通过规范分类和清晰流程，各医疗机构内形成分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理系统。充分利用电子标签、二维码等信息化技术手段，对药品和医用耗材购入、使用和处置等环节进行精细化全程跟踪管理，鼓励医疗机构使用具有追溯功能的医疗用品、具有计数功能的可复用容器，确保医疗机构废弃物应分尽分和可追溯。; 本项目通过分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理系统，并充分利用电子标签、二维码等信息化技术手段进行精细化全程跟踪管理。; 符合. 二、做好医疗废物处置 （二）进一步明确处置要求。医疗机构按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。; 本项目院区按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。同时按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》转运处置医疗废物，防止丢失、泄漏，探索医疗废物收集、贮存、交接、运输、处置全过程智能化管理。本项目医疗废物交由优艺国际医疗科技服务（北京）有限公司渭南分公司（渭南市医废处置中心）集中处置，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。; 符合. 《关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知》（国卫办医发[2017]30号）; （四）明确使用后输液瓶（袋）的分类管理要求。 1.对于未被患者血液、体液和排泄物等污染的输液瓶（袋），应当在其与输液管连接处去除输液管后单独集中回收、存放。去除后的输液管、针头等应当严格按照医疗废物处理，严禁混入未被污染的输液瓶（袋）及其他生活垃圾中。 2.残留少量经稀释的普通药液的输液瓶（袋），可以按照未被污染的输液瓶（袋）处理。医疗机构应当科学、规范、节约用药，提高药物使用效率，减少浪费，降低药品消耗和环境承载压力。 3.存在下列情形的输液瓶（袋），即使未被患者血液、体液和排泄物等污染，也不得纳入可回收生活垃圾管理。; （1）本项目未被患者血液、体液和排泄物等污染的输液瓶（袋），在其与输液管连接处去除输液管后单独集中回收、存放。去除后的输液管、针头等严格按照医疗废物处理，严禁混入未被污染的输液瓶（袋）及其他生活垃圾中；（2）本项目残留少量经稀释的普通药液的输液瓶（袋），可以按照未被污染的输液瓶（袋）处理。; 符合. 《渭南市卫生健康项目建设三年行动方案（2021-2023年）》; 提高中医医疗机构硬件条件。完善中医医疗机构基础设施建设，提高中医医院医疗条件，进一步打造中医药特色优势，增强中医医院的医疗服务能力和水平，促进渭南市中医药事业的发展，为人民群众提供优良的中医药服务。; 本项目为大荔县中医医院二期扩建及技术改造项目，新建老年病大楼一幢（为老年病住院大楼，用于老年病患者住院），含配套设施，设置病床180张；建设中医药服务能力提升项目、医药检验影像中心、康复中心、信息化智慧化医院建设等辅助设施，配置医疗器械、康复器材、医院数据平台、信息化基础建设等配套设施。; 符合. 《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）; 医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%~20%。; 本项目依托现有污水处理站，现有项目排入污水处理站的废水量为191.20m3/d，本项目新增排入污水处理站的废水量为44.47m3/d，本项目建成后排入污水处理站的废水量总计为235.67m3/d，现有污水处理站位于项目北部，设计处理规模为270m3/d，满足规模设计要求。; 符合. 医院污水处理工程以采用低噪声设备和采取隔音为主的控制措施，辅以消声、隔振、吸音等综合噪声治理措施。; 污水处理站水泵、风机均选用低噪声设备，采取减振、隔声等措施。; 符合. 非传染病医院污水，若处理出水直接或间接排入地表水体或海域时，应采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺；若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺。; 本项目为非传染病医院，项目污水处理站采用二级处理+消毒工艺，具体工艺为“调节池+生物流离池+二氧化氯发生器消毒”。; 符合. 医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。; 本项目及现有项目均为非传染病医院，本项目依托现有项目事故池，本项目建设后排入污水处理站的废水日排放量总计为225.7m3，现有项目事故池位于项目北部，容积为80m3，满足要求。; 符合. 污泥在贮泥池中进行消毒，贮泥池有效容积应不小于处理系统24h产泥量，且不宜小于1m3。; 本项目污泥在污泥池中进行消毒，本项目所依托污泥池有效容积为33.75m3，满足要求。; 符合. 污泥消毒一般采用化学消毒方式。常用的消毒药剂为石灰和漂白粉。采用石灰消毒，石灰投量约为15g/L污泥，使pH为11~12，搅拌均匀接触30~60min，并存放7天以上。; 本项目污泥消毒采用石灰，投量约为15g/L污泥，搅拌接触时间约60min，污泥在污泥池中存放7d以上。; 符合. 《医疗废物集中处置技术规范》（试行）; 必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡。; 本项目医废间与生活垃圾存放地分开，医废间为单独封闭的房屋，可防雨淋，地基高度可确保医废间内不受雨洪冲击或浸泡。; 符合. 必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。; 本项目医废间与医疗区、食堂和人员活动密集区隔开，可方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。; 符合. 应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。; 本项目医废间有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。; 符合. 地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境。; 本项目医废间地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水可通过管道直接排入院内污水处理站，禁止将产生的废水直接排入外环境。; 符合. 库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用。; 本项目医废间库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用。; 符合. 避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件。; 本项目医废间可避免阳光直射库内，有良好的照明设备和通风条件。; 符合. 库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识。; 本项目医废间内张贴有“禁止吸烟、饮食”的警示标识。; 符合. 应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。; 本项目医废间按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。; 符合. 《医院污水处理技术指南》; 污泥处理工艺以污泥消毒和污泥脱水为主。水处理工艺产生的剩余污泥在污泥消毒池内，投加石灰或漂白粉作为消毒剂进行消毒。; 项目污泥在污泥池（容积为33.75m3）内采用石灰消毒，定期交由陕西绿林环保科技有限公司处置。; 符合. 3、选址合理性分析 本项目所在区域路网完善、交通便利，项目供水、排水、供电、供气、供热等较完善，项目建成后均可得到充分保障。本项目建成后污染物可实现达标排放，对周围环境造成的影响小。本项目不新增占地，现有项目环保手续齐全。项目选址范围内无重点保护野生动植物分布，也不涉及风景名胜区、自然保护区、基本农田、文物保护单位、饮用水水源地保护区等敏感区域，从环境保护角度分析，项目选址是可行的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目建设内容 本项目位于陕西省渭南市大荔县西三环商贸大道西侧（项目地理位置见附图1），东侧为迎宾大道南段、隔路为鸿基·新天地及新兴小区，南侧为中华健康养生园，西侧为崇贤路南段、隔路为东七村，北侧为养老公寓及西关二组住宅区（项目四邻关系见附图2）。本项目新建老年病大楼一幢，含配套设施，设置病床180张，建筑面积8000m2；另完善二期扩建及技术改造等设施（室外管网、道路硬化、高低压配电、防护工程、停机坪标志设施、13100m2地下室装修及停车场管理系统、室外工程、设备购置、手术室改造项目等）。建设中医药服务能力提升项目、医药检验影像中心、康复中心、信息化智慧化医院建设等辅助设施，配置医疗器械、康复器材、医院数据平台、信息化基础建设等配套设施。 本次评价内容不包含辐射内容，项目涉及辐射类设施的建设，建设单位应按相关规定另行委托、单独评价。 本项目组成及工程内容见表3。 表3 扩建项目组成及工程建设内容一览表 序号; 建设项目; 主要建设内容; 备注. 1; 主体工程; 老年病大楼; 建筑面积8000m2，钢筋混凝土结构，地下1F，地上6F，位于大荔县中医医院东北角，设置病床180张，为老年病住院大楼，用于老年病患者住院; 新建. 2; 辅助工程; 锅炉房; 建筑面积30m2，位于大荔县中医医院西北角，安装1台2.8t/h天然气低氮燃烧热水锅炉，本项目依托该锅炉，用于本项目老年病大楼冬季采暖；锅炉烟气经1根锅炉烟气专用排气筒引至高空排放，排放高度为23m; 依托现有. 食堂; 建筑面积1147.9m2，钢筋混凝土结构，2F，位于门诊、急诊大楼北侧，新增用餐人数66人，设有4个基准灶头，3个油烟排放口（东侧、中侧、西侧），燃料采用天然气; 依托现有. 污水处理站; 位于大荔县中医医院北部，采用地埋式污水处理设施，采用“调节池+生物流离池+二氧化氯发生器消毒”处理工艺，配套污水处理站站房面积约15m2，污水处理站设计处理规模为270m3/d; 依托现有. 隔油池; 1个，位于食堂东侧，容积为1m3; 依托现有. 化粪池; 1个，位于门诊、急诊大楼北侧，容积为100m3; 依托现有. 其他; 完善本项目建设及技术改造等设施，室外管网、道路硬化、高低压配电、防护工程、停机坪标志设施、13100m2地下室装修及停车场管理系统、室外工程及设备购置、手术室改造项目等; 依托现有进行改造. 建设中医药服务能力提升项目、医药检验影像中心、康复中心、信息化智慧化医院建设等辅助设施，配置医疗器械、康复器材、医院数据平台、信息化基础建设等配套设施. 3; 储运工程; 生活垃圾分类暂存间; 位于大荔县中医医院北部，1F，建筑面积约15m2，用来暂存分类收集后的生活垃圾; 依托现有. 医废暂存间; 位于大荔县中医医院西北部，1F，建筑面积约80m2，用来暂存大荔县中医医院医疗废物; 依托现有. 污泥池; 位于污水处理站东部，有效容积约33.75m3，用于暂存污水处理系统污泥; 依托现有. 危废暂存柜; 位于污水处理站配套设备间内，容积约1m3，用于暂存污水处理站产生的废活性炭; 依托现有. 4; 公用工程; 给水; 项目用水依托现有供水系统，由市政提供; 依托现有. 排水; 项目餐饮废水经现有隔油池（1m3，剩余余量50%）预处理后，与其他生活污水、医疗废水经现有化粪池（100m3，剩余余量50%）收集处理，处理后的废水全部进入现有自建污水处理站（270m3，剩余余量30%）处理达标后，排入市政污水管网，最终进入大荔县污水处理厂集中处理; 依托现有. 供电; 项目供电依托现有供电系统; 依托现有. 供气; 项目供气依托现有供气系统; 依托现有. 供暖制冷; 本项目冬季采暖采用锅炉；夏季制冷采用中央空调; 依托现有. 5; 环保工程; 废气; （1）锅炉房锅炉燃烧烟气：经1根23m高排气筒排放 （2）食堂油烟：经油烟净化器处理后从餐厅楼顶排放； （3）污水处理站臭气：经活性炭除臭装置处理后，经1根15m高排气筒排放; 依托现有. 废水; 项目餐饮废水经现有隔油池（1m3，剩余余量50%）预处理后，与其他生活污水、医疗废水经“大荔县中医医院迁建项目”门诊、急诊大楼北侧现有化粪池（100m3，剩余余量50%）收集处理，处理后的废水全部进入现有自建污水处理站（270m3/d，剩余余量30%）处理达标后，排入市政污水管网，最终进入大荔县污水处理厂集中处理; /. 噪声; 项目噪声主要来自设备噪声，此外还有人流、车流噪声，声源性质为一般机械噪声和空气动力噪声，噪声源强为65～70dB(A)，采取减振、隔声等措施；车辆进出降低车速、禁止鸣笛; /. 固废; （1）生活垃圾：分类收集后，由环卫部门统一清运； （2）医疗废物：集中收集后暂存于医废间，定期委托渭南市医疗废物处置中心处置； （3）污水处理站废活性炭：由专业人员每年更换一次，采用专用容器收集，暂存于危废暂存柜，定期交由陕西绿林环保科技有限公司处置； （4）废油脂及餐厨垃圾：采用专用容器存放后交有大荔北控城市服务有限公司处置； （5）污水处理系统污泥：定期交由陕西绿林环保科技有限公司处置; /. 表4 现有项目及扩建项目组成及工程建设内容对比表 序号; 建设项目; 一期项目; 二期项目; 本扩建项目. 1; 主体工程; 门、急诊楼; 门、急诊楼一幢，共五层，建筑面积9871.71m2。设门诊大厅、急诊中心、检验科、放射科、功能检查室、CT室、内科诊室、外科诊室、针灸科室、骨科诊室、儿科诊室、耳鼻喉科、口腔科、眼科、激光治疗、理疗室、手术室等二十多个科室; 康疗中心; 位于中医适宜技术推广中心大楼北侧，座北向南，钢筋混凝土结构。主体设计为9层，东西两侧各配建4层配楼，主要用于收治患有长期慢性病的中老年患者，设床位800张; 老年病大楼; 建筑面积8000m2，钢筋混凝土结构，地下1F，地上6F，位于大荔县中医医院东北角，设置病床180张，为老年病住院大楼，用于老年病患者住院. 住院楼; 住院楼共三幢，两幢四层，一幢五层。建筑面积13880.71m2。设妇产科、骨伤科、手术室、产科、供应室，洗衣机房、婴儿洗澡室、内科、消化内科、儿科、针灸科等相关科室。; 中医适宜技术推广中心; 位于项目区西部南侧，座北向南，钢筋混凝土结构。主楼地上6层，地下1层，配楼地上3层。主要包括中医适宜技术推广诊治区及中医适宜技术实训基地. 中医药博物馆; 位于项目地南侧，3层，钢筋混凝土结构。主要是向公众宣传中医药文化，进行中医科普培训. 2; 辅助工程; 锅炉房; 1台2.8T燃气热水锅炉，用于冬季供暖、热水; 配套建筑; 项目与养老公寓配套建设2层的社区公共服务建筑，建筑面积约5200m2; 锅炉房; 依托二期. 液氧储罐区; 采用液态氧集中供氧，设置10t储罐（充装率为80%）; 锅炉房; 1台2.8T具备低氮燃烧器的燃气热水锅炉，用于冬季供暖、热水; 食堂; 依托一期. 食堂; 4个基准灶头，并安装油烟净化设备; 食堂; 5个基准灶头，并安装油烟净化设备; 污水处理站; 依托一期. 地面停车场; 停车位136辆; 停车场; 地下停车场，车位348个，地下建筑面积14650 m2; 隔油池; 依托一期. 5; 公用工程; 给水; 由大荔县自来水公司供应，由城区市政管网主干管直接供给; 给水; 由大荔县自来水公司供应，由城区市政管网主干管直接供给; 依托一期. 排水; 排水采用雨、污分流制，屋面雨水经医院雨水管网直接排放，医疗污水经污水处理站处理后达标排放; 排水; 排水采用雨、污分流制。屋面雨水经雨水管网直接排放；食堂废水经隔油池预处理后排入化粪池进行处理，生活污水直接排入化粪池进行处理，医疗废水经化粪池预处理后排入大荔县中医医院已建成的污水处理站进行处理; 依托一期. 供电; 由临近区域变电站申请一路10kV电源，选取2台1000KVA变压器双回路供电自动切换。另设柴油发电机组1个（1000kw）作为一级负荷的备用电源; 供电; 接入一路10KV电源，选取2台1000KVA变压器双回路供电自动切换。另设柴油发电机组1个（1000kw）作为一级负荷的备用电源; 依托一期. 供热; 锅炉房安装2.8T的燃气锅炉1台，置于锅炉房房内; 供热; 锅炉房安装2.8T的燃气锅炉1台，置于锅炉房内; 依托二期. 制冷; 采用水冷式中央空调; 制冷; 养老公寓采用独立式空调制冷；康疗中心、中医适宜技术推广中心、中医药博物馆选用水冷式中央空调制冷，共3套; 依托一期. 注：一期项目为大荔县中医医院迁建项目，该项目已建成运营；二期项目为大荔县中医医院医养（残养）结合建设项目，该项目在建中. 二、项目主要能源消耗 本项目主要能源消耗情况见表5。 表5 项目主要能源消耗情况一览表 序号; 原料名称; 来源; 单位; 现有项目年用量; 本项目年用量; 本项目建成后年用量; 变化量. 1; 水; 市政供水; m3/a; 248879.4; 20288.16; 269167.56; +20288.16. 2; 电; 市政供电; 万kW•h; 794.61; 55.95; 850.56; +55.95. 3; 天然气; 市政供气; 万m3/a; 73.44; 1.17; 74.61; +1.17. 本项目天然气由大荔县逸华天然气公司供给。该公司位于本项目北侧200处，目前大荔县城区天然气管网已经建成并使用，项目从场址东侧商贸大街的天然气管网接入，为本项目提供天然气。天然气成分见表6。 表6 天然气成分表 分析项目; 烃类（v/v）%; 分析项目; 非烃类（v/v）%. CH4; 96.229; He; 0.046. C2H6; 0.581; H2; 0.012. C3H5; 0.0618; N2; 0.608. iC4H10; 0.0049; CO2; 2.441. nC4H10; 0.0052; H2S（mg/m3）; 1.21. iC5H12; 0.0015; H2O（×10-6）; 110. nC5H12; 露点（℃/4.5MPa）; -7. C6*; 0.0087. 三、项目主要药物、耗材概况 主要药品、试剂消耗情况见表7。 表7 项目主要药品、试剂消耗情况一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 现有项目年用量; 本项目年用量; 本项目建成后年用量; 变化量. 1; 84消毒液; 500g; 瓶; 21300; 1500; 22800; +1500. 2; 一次性使用薄膜手套; 50只（包）; 个; 2655400; 187000; 2842400; +187000. 3; 检查手套; 中号; 个; 71000; 5000; 76000; +5000. 4; 医用棉签; 10cm*80; 包; 88040; 6200; 94240; +6200. 5; 医用棉签; 20*20; 包; 42600; 3000; 45600; +3000. 6; 一次性医用口罩; 挂耳; 个; 213000; 15000; 228000; +15000. 7; 一次性医用外科口罩; 14.5*7; 个; 49700; 3500; 53200; +3500. 8; 医用防护口罩; 立体形; 个; 7100; 500; 7600; +500. 9; 75%酒精; 500g; 瓶; 8520; 600; 9120; +600. 10; 95%酒精; 500g; 瓶; 4260; 300; 4560; +300. 四、项目主要设备及设施 项目主要设备及设施清单见表8。 表8 项目主要设备及设施一览表 设备名称; 单位; 现有项目; 本项目; 本项目建成后; 变化量. 呼吸机; 台; 4; 4; 8; +4. 塔吊系统; 台; 0; 10; 10; +10. 溶栓床; 台; 0; 1; 1; +1. 血滤床旁; 台; 0; 1; 1; +1. 氩气刀; 台; 0; 1; 1; +1. 腹腔灌注机; 台; 0; 1; 1; +1. 透析机; 台; 0; 3; 3; +3. 床旁血滤; 台; 0; 1; 1; +1. 核磁共振; 台; 0; 1; 1; +1. CT; 台; 0; 2; 2; +2. 彩超; 台; 0; 4; 4; +4. 胃肠镜清洗机; 台; 0; 2; 2; +2. 支气管镜; 台; 0; 3; 3; +3. 超短波治疗仪; 台; 0; 4; 4; +4. 五官超短波; 台; 0; 4; 4; +4. 低周波治疗仪; 台; 0; 4; 4; +4. 骨质疏松治疗仪双床; 台; 0; 2; 2; +2. 高能量激光治疗仪; 台; 0; 1; 1; +1. 局部熏蒸治疗仪（双头）; 台; 0; 2; 2; +2. 微波治疗仪; 台; 4; 2; 6; +2. 按摩床; 台; 0; 10; 10; +10. 空气波压力治疗仪; 台; 0; 6; 6; +6. 磁振热治疗仪; 台; 0; 2; 2; +2. 三维颈腰椎牵引床; 台; 0; 1; 1; +1. 上下肢智能运动训练器; 台; 0; 8; 8; +8. 数字OT评估与训练器; 台; 0; 4; 4; +4. 引导性上肢协调训练器; 台; 0; 2; 2; +2. 反重力跑台; 台; 0; 1; 1; +1. 中药熏蒸床（半躺式）; 台; 0; 2; 2; +2. 大型热水器; 台; 0; 2; 2; +2. 全自动血流变测试仪; 台; 1; 0; 1; +0. 半自动血沉积压测试仪; 台; 1; 0; 1; +0. 十二道心电图机; 台; 1; 0; 1; +0. 脉动真空灭菌器; 台; 1; 0; 1; +0. 铝塑泡罩包装机; 台; 1; 0; 1; +0. 煎药机; 台; 2; 0; 2; +0. 胶囊套盒机; 台; 1; 0; 1; +0. 高速医用粉碎机; 台; 1; 0; 1; +0. 标准筛; 台; 1; 0; 1; +0. 立式灭菌器; 台; 1; 0; 1; +0. 病人监护仪; 台; 2; 0; 2; +0. 自动除颤器; 台; 1; 0; 1; +0. 洗胃机; 台; 1; 0; 1; +0. 多道心电图机; 台; 1; 0; 1; +0. 肺功能检测仪; 台; 1; 0; 1; +0. 母婴监护仪; 台; 1; 0; 1; +0. 产后康复综合治疗仪; 台; 1; 0; 1; +0. 听力筛查仪; 台; 1; 0; 1; +0. 新生儿抢救台; 台; 1; 0; 1; +0. 多参数监护仪; 台; 1; 0; 1; +0. 压缩雾化吸入机; 台; 1; 0; 1; +0. CR; 台; 1; 0; 1; +0. 医用高频50KW拍片机; 台; 1; 0; 1; +0. 血液细胞分析仪; 台; 1; 0; 1; +0. 血液保存箱; 台; 1; 0; 1; +0. 血气分析仪; 台; 1; 0; 1; +0. 离心机; 台; 1; 0; 1; +0. 过敏原检测仪; 台; 1; 0; 1; +0. 动态血压监护仪; 台; 1; 0; 1; +0. 动态心电分析系统; 台; 1; 0; 1; +0. 动态心电记录盒; 台; 1; 0; 1; +0. 高频移动式手术X线机; 台; 1; 0; 1; +0. 多镜面无影灯; 台; 1; 0; 1; +0. 多参数监护仪; 台; 1; 0; 1; +0. 骨质疏松治疗仪; 台; 2; 0; 2; +0. 多功能复位机; 台; 1; 0; 1; +0. 电磁治疗仪; 台; 4; 0; 4; +0. 红外光治疗仪; 台; 4; 0; 4; +0. 颈腰椎治疗多功能牵引床; 台; 2; 0; 2; +0. 智能关节康复器; 台; 2; 0; 2; +0. 肌力精细运动训练设备套; 台; 4; 0; 4; +0. 动态心电记录盒; 台; 4; 0; 4; +0. FX-7202多道心电图机; 台; 1; 0; 1; +0. 全自动血液分析仪; 台; 1; 0; 1; +0. 彩色超声诊断仪器; 台; 1; 0; 1; +0. 脉动真空灭菌器; 台; 1; 0; 1; +0. 立式灭菌器; 台; 1; 0; 1; +0. 病人监护仪; 台; 6; 0; 6; +0. 多道心电图机; 台; 1; 0; 1; +0. 肺功能检测仪; 台; 1; 0; 1; +0. 康复综合治疗仪; 台; 1; 0; 1; +0. 听力筛查仪; 台; 1; 0; 1; +0. 多参数监护仪; 台; 1; 0; 1; +0. 压缩雾化吸入机; 台; 1; 0; 1; +0. 骨质疏松治疗仪; 台; 2; 0; 2; +0. 多功能复位机; 台; 1; 0; 1; +0. 电磁治疗仪; 台; 4; 0; 4; +0. 红外光治疗仪; 台; 4; 0; 4; +0. 颈腰椎治疗多功能牵引床; 台; 2; 0; 2; +0. 智能关节康复器; 台; 2; 0; 2; +0. 肌力精细运动训练设备套; 台; 4; 0; 4; +0. 深层肌肉按摩器; 台; 1; 0; 1; +0. 深层肌肉按摩器; 台; 1; 0; 1; +0. 股四头肌训练椅; 台; 1; 0; 1; +0. 型颈腰椎治疗多功能牵引床; 台; 1; 0; 1; +0. 肩关节旋转训练器; 台; 1; 0; 1; +0. 腕关节旋转训练器; 台; 1; 0; 1; +0. 注：医院所涉及的辐射设备应单独评价，不在本次评价内包括。. 五、总平面布置及其环境合理性分析 项目选址位于大荔县西三环商贸大道西侧，设计主入口临商贸大街，位于场地东南侧，其次沿环场道路进入医疗区有三个出入口，即西侧的车辆出入口，南侧人流出入口和住院部出入口。由主出入口进入场地形成以环形道路，将场地分为医疗和生活、办公、医养（残养）部分三大块，南部为医疗区，布置急诊、门诊、住院楼等建筑，北区为办公、生活、辅助区，布置办公用房、生活用房以及保障系统和辅助用房，西区为医养（残养）部分、由北至南依次为慢性病康复理疗中心、中医适宜技术推广中心、中医药博物馆。项目内各楼之间以道路、消防扑救场地分隔，沿围墙栽植低矮树和灌木，道路边及空地种植乔木、花卉等植物，项目总图布置功能分区明确，满足人、车及消防等需要，平面布局合理可行。项目总平面布置图见附图3。 六、公用工程 1、给水 本项目给水依托现有的供水系统，由市政供水管网提供。本项目不设洗衣房。 本项目运营期新鲜用水主要为住院部用水、医护人员用水、食堂新增用水。 （1）住院部用水 根据建设单位提供资料，本项目新增180张床位，参照陕西《行业用水定额》（GB61/T943-2020）表B.12 卫生（Q84）-医院设公共盥洗室和淋浴室用水定额为180L/床•d，则住院部用水量为11826m3/a（32.4m3/d，全年按365天计）。 （2）医护人员用水 根据建设单位提供资料，本项目新增医护人员66人，每天三班，每班22人，参照陕西《行业用水定额》（GB61/T943-2020）表B.12卫生（Q84）-医务人员用水定额为150L/人•次，则医护人员用水量为3613.5m3/a（9.9m3/d，全年按365天计）。 （3）食堂用水 本项目食堂为职工及医院病人提供就餐，根据建设单位提供资料，本项目扩建后新增日就餐人数246人，供应一日三餐，食堂用水定额按18L/人•次，则食堂年用水量为4848.66m3/a（13.28m3/d，全年按365天计）。 综上，项目总用水量为55.58m3/d，20288.16m3/a。 2、排水 项目餐饮废水经现有隔油池（1m3，剩余余量约50%）预处理后，与其他生活污水、医疗废水经现有化粪池（100m3，剩余余量约50%）收集处理，处理后的废水全部进入现有自建污水处理站（270m3/d，剩余余量30%）处理达标后，排入市政污水管网，最终进入大荔县污水处理厂集中处理。 项目给排水情况见表9，水平衡见图1。 表9 项目给排水情况一览表 序号; 用水项目; 规模; 日用 水量（m3/d）; 年用 水量（m3/a）; 损耗量（m3/d）; 日排 放量（m3/d）; 年排 放量（m3/a）. 1; 住院部; 180L/床•d，新增劳动定员66人，年工作365天; 32.40; 11826.00; 6.48; 25.92; 9460.80. 2; 医护人员; 150L/人•班，每天三班，每班22人; 9.90; 3613.50; 1.98; 7.92; 2890.80. 3; 食堂; 18L/人•次，新增246人/d，一日3餐; 13.28; 4848.66; 2.66; 10.63; 3878.93. 小计; 55.58; 20288.16; 11.12; 44.47; 16230.53. 图1 项目水量平衡图（单位：m3/d） 七、劳动定员及工作制度 大荔县中医医院现有劳动定员为534人，本项目新增劳动定员66人，全年运营时间为365天，三班制，每班8小时。 八、项目施工进度计划 项目预计于2024年2月底前完成竣工验收并投入使用。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 一、施工期 本项目施工期主要建设老年病大楼及其配套附属设施，室外管网、院内道路硬化、高低压配电、防护工程、停机坪标志设施，13100m2地下室装修及停车场管理系统、室外工程、设备购置、手术室改造，医药检验影像中心、康复中心、信息化智慧化医院建设等辅助设施的装修改造，医疗器械、康复器材、医院数据平台、信息化基础建设等配套设备的购买及安装。施工过程主要包括平整场地、开挖基槽、基础砌筑、主体施工、房屋设备安装、内外装饰、配套管线设施的施工等，施工程序如下图所示： 图2 施工期工艺流程及产污环节图 本项目施工期产污环节分析： 废水：主要为施工人员产生的生活污水及施工过程产生的少量施工废水。 废气：主要为设备运输等过程产生的扬尘、装修过程产生的装修废气。 噪声：主要为车辆运输、设备的装卸、设备安装等施工过程产生的噪声。 固体废物：主要为建筑弃土、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 二、运营期 运营期流程如下图所示： 图3 运营期流程及产污环节图 本项目病人入院后首先进行诊断，诊断后需要住院的病人入住老年病大楼，直至复检康复后出院。本项目属于非传染病医院，不设传染科及传染病房，若诊断过程发现传染病人或疑似传染病人，采用便捷隔离帐篷进行隔离，迅速联系传染病医院进行转移。 本项目运营期产污环节分析： 废水：主要包括住院部废水、医护人员生活污水、餐饮废水。 废气：主要为餐饮油烟，锅炉燃烧烟气（依托现有），污水处理站臭气。 噪声：主要来自设备噪声，此外还有人流、车流噪声。 固体废物：主要是生活垃圾、医疗废物、污水处理站废活性炭、废油脂及餐厨垃圾、污水处理系统污泥。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于扩建项目，在现有场区内进行，主要建设内容为：新建老年病大楼一幢，含配套设施，设置病床180张，建筑面积8000m2；另完善二期扩建及技术改造等设施（室外管网、道路硬化、高低压配电、防护工程、停机坪标志设施、13100m2地下室装修及停车场管理系统、室外工程及设备购置、手术室改造项目等）。建设中医药服务能力提升项目、医药检验影像中心、康复中心、信息化智慧化医院建设等辅助设施，配置医疗器械、康复器材、医院数据平台、信息化基础建设等配套设施。 一、现有工程环保手续履行情况 1、大荔县中医医院迁建项目 2016年7月，北京中科尚环境科技有限公司编制完成了《大荔县中医医院迁建项目环境影响报告书》；2016年8月，该环境影响报告书取得了大荔县环境保护局的批复（荔环发〔2016〕52号），见附件4；2018年9月，该项目进行了竣工环保验收并取得大荔县环境保护局验收的批复（荔环发〔2018〕217号），见附件5。 2、大荔县中医医院医养（残养）结合建设项目 2017年2月，渭南华山环保科技发展有限责任公司编制完成了《大荔县中医医院医养（残养）结合建设项目环境影响报告表》。2017年12月，该环境影响报告表取得大荔县环境保护局的批复（荔环发〔2017〕179号），见附件6。目前该项目处于正在建设阶段。 大荔县中医医院于2020年12月29日取得由渭南市生态环境局颁发的排污许可证（证书编号：126105234370052422001X），见附件7。 二、现有项目主要污染源、治理措施及排放情况 根据《大荔县中医医院迁建项目（水、大气环保设施）竣工环境保护验收监测报告》、《大荔县中医医院迁建项目（噪声、固废环保设施）竣工环境保护验收监测报告》、《大荔县中医医院医养（残养）结合建设项目环境影响报告表》，现有项目污染物排放汇总见表10。 表10 现有项目污染物排放情况汇总 类别; 项目; 产生量; 排放量. 废气; 锅炉烟气; 颗粒物（t/a）; 0.1; 0.1. SO2（t/a）; 0.13; 0.13. NOX（t/a）; 0.76; 0.76. 污水处理站臭气; 有组织氨（kg/a）; 30.2; 4.7. 有组织硫化氢（kg/a）; 0.19; 0.03. 无组织氨（kg/a）; 3.35; 3.35. 无组织硫化氢（kg/a）; 0.017; 0.017. 食堂; 油烟（kg/a）; 333.3; 10. 废水; 废水量（m3/a）; 135086.5; 135086.5. COD（t/a）; 41.41; 24.03. 氨氮（t/a）; 3.86; 2.8. 固体 废物; 生活垃圾（t/a）; 920.56; 0. 医疗废物（t/a）; 103.8; 0. 污水处理站废活性炭（t/a）; 0.07; 0. 废油脂及餐厨垃圾（t/a）; 2.5; 0. 污水处理系统污泥（t/a）; 2.2; 0. 注：表中产生量、排放量均为现有大荔县中医医院迁建项目与荔县中医医院医养（残养）结合建设项目（在建）之和. 三、现有项目存在的主要环境问题及治理措施 经现场调查，“大荔县中医医院迁建项目”已建成运营，“荔县中医医院医养（残养）结合建设项目”正在建设中。根据建设单位提供资料，现有项目施工期至今均未发生环保投诉及污染事故，“大荔县中医医院迁建项目”目前存在的主要环境问题如下： 表11 项目存在问题及整改措施一栏表 污染类型; 存在的环境问题; 整改措施. 废气; 污水处理站周围恶臭气味明显; 增加活性炭更换频率；污水处理站出水口封闭；污水处理站周围定期喷洒除臭剂，加强污水处理站周围绿化. 固废; （1）废活性炭未用符合国家标准的专门容器分类收集；（2）装运废活性炭的容器未能有效防止渗漏、扩散，装有废活性炭的容器未贴相关标签。; 环评要求废活性炭储运环节符合《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，主要相关内容包括：（1）废活性炭用符合国家标准的专门容器分类收集；（2）装运危险废物的容器能有效地防止渗漏、扩散。装有废活性炭的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气 本项目位于陕西省渭南市大荔县西三环商贸大道西侧，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）以及修改单二级标准要求。 本次评价区域大气环境空气质量根据陕西省生态环境厅办公室发布的2021年度环境质量状况数据判定。陕西省渭南市大荔县2021年环境质量状况数据统计结果见表12。 表12 2021年1~12月渭南市大荔县环境空气质量监测结果一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 73; 70; 104; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 39; 35; 111; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 22; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; 达标. CO; 24h平均第95百分位数的质量浓度; 1800; 4000; 45; 达标. O3; 日最大8小时第90百分位数的质量浓度; 166; 160; 104; 不达标. 根据《2021年12月及1-12月全省环境空气质量状况》，陕西省渭南市大荔县2021年环境空气中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，颗粒物（PM10）、颗粒物（PM2.5）、臭氧均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）以及修改单中的二级标准，项目所在区域判定为环境空气质量不达标区。 二、地表水环境 距离本项目最近的河流为北洛河，北洛河位于本项目南侧，与本项目直线距离约3.9km。 根据《省生态环境厅发布2018年全省环境质量状况》、《省生态环境厅发布2019年全省环境质量状况》及《省生态环境厅发布2020年全省环境质量状况》，2018~2020年北洛河轻度污染。项目所在区域判定为地表水环境不达标区。 三、声环境 本次声环境现状监测采用现场监测，委托陕西博润检测服务有限公司于2021年11月12日进行了监测，监测点位为场界四周。监测结果见表13。 表13 声环境监测结果统计表 单位dB(A) 监测点位置; 2021.11.12; 标准值; 超标情况. 等效声级（Leq）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 场界四周. 场界东侧（1#）; 57; 48; 70; 55; 达标; 达标. 场界南侧（2#）; 51; 43; 60; 50; 达标; 达标. 场界西侧（3#）; 59; 49; 达标; 达标. 场界北侧1（4#）; 53; 44; 达标; 达标. 场界北侧2（5#）; 50; 43; 达标; 达标. 敏感点. 养老公寓（4#）; 53; 44; 60; 50; 达标; 达标. 西关二组（5#）; 50; 43; 达标; 达标. 注：养老公寓与本项目北场界西部紧邻，故该敏感点与本项目北场界西侧共用4#点位噪声监测值；西关二组与本项目北场界东部紧邻，故该敏感点与本项目北场界东部共用5#点位噪声监测值。. 由监测结果可知，项目东场界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准要求；南、西、北场界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求；敏感点（养老公寓、西关二组）声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 四、生态环境 本项目位于陕西省渭南市大荔县西三环商贸大道西侧，为扩建项目，不新增用地，即不属于产业园区外建设项目新增用地的项目，故不进行生态现状调查。 五、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不需要进行电磁辐射现状监测。 六、地下水、土壤环境 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A、地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“V社会事业与服务业-158医院-扩建-三甲为Ⅲ类，其余为Ⅳ类”，大荔中医医院属于二甲，故本项目属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价，故本项目不开展地下水环境质量现状调查。 参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A.1、土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“社会事业与服务-其他”，属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价，故本项目不开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查和对项目排污特征及周围环境特征综合分析后，本项目厂界外500m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、文化区，亦无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；本项目用地范围内无生态环境保护目标。 本次评价的主要环境保护目标，见表14。 表14 主要环境保护目标表 类别; 名称; 相对厂界方位; 相对厂界距离m. 大气环境; 鸿基 新天地; 东; 71. 新兴小区; 东南; 68. 幸福家园二期; 东南; 86. 埝城居民小区; 东南; 369. 时代新城; 东南; 301. 东府 荣城; 东南; 456. 荔锦台; 西南; 255. 铁门村; 西南; 315. 东七村; 西; 76. 养老公寓; 北; 12. 西关二组; 北; 7. 幸福家园; 北; 456. 一品别墅; 东北; 365. 福瑞小区; 东北; 371. 大荔中医医院门、急诊大楼; 厂界内部，老年病大楼西南侧; 39. 大荔中医医院住院楼; 厂界内部，老年病大楼西侧; 117. 大荔中医医院理疗中心; 厂界内部，老年病大楼西南侧; 176. 声环境; 养老公寓; 北; 12. 西关二组; 北; 7. 大荔中医医院门、急诊大楼; 厂界内部，老年病大楼西南侧; 39. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工场界扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中标准限值；运营期食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关规定；燃气锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中的表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值；污水处理站有组织臭气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中的标准要求，无组织臭气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的标准要求。 表15 废气排放标准 污染物; 标准名称; 标准值. 项目; 限值. 施工扬尘; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; TSP（拆除、土方及地基处理工程）; 小时浓度限值≤0.8mg/m3. TSP（基础、主体结构及装饰工程）; 小时浓度限值≤0.7mg/m3. 食堂油烟; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 油烟; 2.0mg/m3（净化设施最低去除效率85%）. 锅炉烟气; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）; SO2; 20mg/m3. NOx; 50mg/m3. 颗粒物; 10mg/m3. 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014); 烟气黑度 （林格曼黑度，级）; ≦1. 污水处理站臭气; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）; 硫化氢（有组织）; 0.33kg/h. 氨（有组织）; 4.9kg/h. 臭气浓度; 2000（无量纲）. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 硫化氢（无组织）; 0.03mg/m3. 氨（无组织）; 1.0mg/m3. 臭气浓度; 10. 2、废水 本项目废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准要求和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 表16 废水排放水质标准 单位：mg/L 标准类别; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植 物油; 粪大肠菌群 （MPN/L）; 阴离子表面活性剂; 石油类; 总余氯. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 250; 100; 60; /; 20; 5000（MPN/L）; 10; 20; 2~8. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; /; /; /; 45; /; /; /; /; /. 3、噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准要求。 表17 噪声排放源边界噪声排放限值 标准; 标准值dB（A）. 昼 间; 夜 间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）; 2类标准; 60; 50. 4类标准; 70; 55. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单相关规定；污水处理站污泥清掏前执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中综合医疗机构和其他医疗机构相关控制标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据关于印发《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办〔2015〕97号）和《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：“十三五”期间国家对COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等主要污染物实行排放总量控制计划管理。根据工程的排污特点和国家污染物总量控制的要求，本项目总量控制指标申请如下：COD为2.24t/a；NH3-N为0.28t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期涉及土方开挖、场地平整、建筑物建造、室内装修、管线及设备安装等。施工期涉及的污染包括施工活动所产生的施工扬尘、施工机械废气、装修废气、生活污水、施工废水、施工噪声、生活垃圾、建筑垃圾等。其中扬尘和施工噪声对环境的影响较显著。 1、废气 （1）施工扬尘 为了最大限度地减小施工扬尘的影响，根据《陕西省蓝天保卫战2021年 工作方案》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018～2020年）》（修订版）、《陕西省人民政府关于印发<陕西省全面改善城市空气质量工作方案>的通知》、《陕西省城市空气重污染日应急方案（暂行）》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《建筑施工扬尘治理措施19条》的通知等文件中的相关扬尘规定，提出以下措施和要求： a、建设项目在施工期间，应设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板及扬尘投诉举报电话，明确环保责任单位和负责人，接受社会监督； b、施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。严格执行工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”要求； c、施工组织设计中，必须制定扬尘预防治理专项方案和空气重污染应急预案，遇政府发布重污染预警时立即启动应急响应，遇有严重污染日时，严禁建筑工地土方作业； d、建设施工工地周边必须设置1.8m以上的硬质密闭围墙或围挡，施工工地必须封闭施工，禁止敞开式作业；定期对围挡落尘进行清洗，保证施工工地周围环境整洁； e、施工工地出入口内侧安装车辆冲洗设备，车辆冲洗干净后方可驶出；施工作业产生泥浆的，设置泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不溢流，废弃泥浆采用密封式罐车清运； f、对土堆和闲置地面进行覆盖或绿化，在工地内堆放土方及其他易产生扬尘物料的，采取覆盖防尘布或者防尘网、定期喷洒抑尘剂或者洒水等措施； h、施工工地内的车行道路采取硬化或者铺设礁渣、砾石或其他功能相当的材料，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施； i、工地出入口，场内主要施工道路和围挡（墙）周围环境整洁，排水沟清理及时，无车轮带泥上路的现象； j、保持施工工地出入口通道及其周边100m以内道路的清洁； k、施工工地按照规定使用预拌商品混凝土、预拌砂浆； l、土方、拆除、爆破等易产生扬尘的工程作业时，采取洒水抑尘措施； m、气象部门发布四级或四级以上大风天气及市政府发布污染天气预警期间，不得进行土石方作业； n、建筑垃圾、渣土的清运按照《城市建筑垃圾管理规定》的规定执行。 （2）施工机械废气 施工建设期间，废气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等，主要污染物为 NOx、CO及HC。施工车辆、打桩机、挖掘机等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物对大气环境造成不良影响。但这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的。受这类废气影响的主要为现场施工人员，对周边环境影响较小。 （3）装修油漆废气 装修材料废气因采用的材料种类不同而异，其中，如甲醛、氨等废气将在营运期仍在缓慢释放，其影响范围主要局限在室内，对室内办公人员有一定的影响。由于不同人员的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗数量和油漆品牌也不相同，因此，该部分废气较难定量预测分析，本评价着重提出原则性的要求及措施。 a、采用优质的建筑材料，使室内空气中各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T8883-2002）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）限值要求，避免对室内环境造成污染。 b、装修中应采用符合国家标准的室内装饰和装修材料，建议装修过程中采用水性涂料及油漆，可有效减少挥发性有机物排放。 c、装修后的房间不宜立即投入运营，通常要通风换气30天左右。 d、保持室内的空气流通或选用室内空气净化器清除室内的有害气体。 e、在室内有选择的进行养花植草，既可美化室内环境，又可降低室内有害气体的浓度。 2、废水 施工期的废水主要为施工废水和生活污水。 ①施工废水 施工废水主要包括混凝土养护排水及各种车辆冲洗水。生产废水产生量较小，主要污染物为SS。施工场地设置临时沉淀池，施工废水经收集后回用于道路、场地的洒水降尘，施工期废水全部回用不外排，施工期生产废水对外界水环境影响较小。 ②生活污水 不设施工营地，生活污水依托现有“大荔县中医医院迁建项目”卫生间，生活污水经化粪池收集后，进入现有自建污水处理站处理达标后，排入市政污水管网，最终进入大荔县污水处理厂集中处理，对环境影响较小。 3、噪声 施工期噪声主要是土建工程噪声和设备安装噪声以及运输汽车交通噪声。其中土建工程噪声主要是挖掘机、推土机等；设备安装噪声主要是机械撞击噪声；汽车运输噪声主要是土建工程原材料运输和设备运输噪声。 为了减轻施工噪声的影响，要求建设单位做好施工期的工程管理工作，合理安排工期和施工工序，并采取以下控制措施减轻噪声影响： ①在满足生产的前提下，合理布置施工场地高噪声源位置，施工须围墙隔挡，要求将噪声设备尽量安置在距离敏感点较远的南侧。 ②选用低噪声施工机械设备。 ③使用商品混凝土。与施工场地设置混凝土搅拌机相比，商品混凝土具有占地少、施工量小、施工方便、噪声污染小等特点，同时可大大减少建筑材料水泥、沙石的汽车运量，减轻车辆交通噪声影响。 ④杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，严禁高速行驶、鸣笛。 ⑤对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。 4、固废 施工期产生的固体废物主要是施工活动产生的废弃建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾采取有计划的堆放，分类处置、综合回收利用，其中可再生利用部分回收出售，不能利用部分及时清运到住建部门指定的建筑土方堆存场所妥善堆放。施工层建筑垃圾必须采用封闭方式及时清运，严禁凌空抛掷。通过采取以上措施，施工期建筑垃圾能够得到合理处置，对环境影响较小。 （2）生活垃圾 生活垃圾依托现有生活垃圾分类收集点，收集后委托环卫部门定期清运，对环境影响较小。 总之，只要加强管理，对固废妥善处置，固体废物对环境造成的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、产排情况 本项目废气主要为餐饮油烟，锅炉燃烧烟气（依托现有），污水处理站臭气。 表18 本项目废气产排情况汇总 序号; 产污环节; 污染物; 产生浓度，产生量; 治理措施; 排放浓度，排放量. 治理设施; 处理能力; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行性技术. 1; 食堂; 餐饮油烟; 9.9mg/m3，21.68kg/a; 油烟净化器; /; /; 85%; 是; 东侧排放浓度取0.54mg/m3；中侧排放浓度取1.89mg/m3；西侧排放浓度取0.34mg/m3 ，新增排放量3.25kg/a. 2; 污水处理站; 有组织; 氨; 0.074mg/m3，1.093kg/a; 活性炭除臭装置; /; 90%; 84.42%; 是; 0.017mg/m3，0.153kg/a. 硫化氢; 0.00043mg/m3，0.0064kg/a; 0.0001mg/m3，0.0009kg/a. 无组织; 氨; 0.345kg/a; 地埋式；绿化；定期喷洒除臭剂; /; /; /; /; 0.345kg/a. 硫化氢; 0.0020kg/a; 0.0020kg/a. 注：本项目所依托锅炉已在《大荔县中医医院医养（残养）结合建设项目环境影响报告表》中进行污染分析并申请排污总量，故本环评不对该锅炉排污情况进行重复分析. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105—2020）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820—2017），本项目废气污染源监测计划见表19。 表19 废气污染源监测计划 污染源; 监测因子; 监测点 位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 污水处理站; 有组织; NH3 H2S 臭气浓度; 污水处理站臭气排放口DA002; 1个; 1次/季度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 无组织; NH3 H2S 臭气浓度; 厂界（上风向1个、下风向3个）; 4个; 1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. 食堂; 餐饮油烟; 油烟净化器3个进出口; 6个; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 注：表中监测计划可纳入全厂监测计划； 本项目不新增锅炉排污，故监测计划按照现有进行即可，本环评不重复制定。. 表20 项目运营期废气排放口基本情况一览表 污染源; 锅炉（DA001）; 污水处理站（DA002）; 食堂. 排气筒高度（m）; 23; 15; 6.5. 排气筒内径（m）; 0.30; 0.15; 0.6. 温度℃; 60; 20; 13. 污染源类型; 有组织; 有组织; 无组织. 地理坐标; 经度; 109°54′56.573″; 109°54′58.910″; 109°54′59.653″. 纬度; 34°48′0.152″; 34°47′59.940″; 34°47′58.926″. （1）餐饮油烟 本项目新增劳动定员66人，设有4个灶头，3台油烟净化器，3个油烟排口（东侧、中侧、西侧），每台油烟净化器排风量4000m3/h，以提供每日三餐，灶头日煎炒时间约8h，油烟净化装置去除效率为85%。厨房规模无需扩大，产生的废气主要为油烟废气。 根据陕西华信监测技术有限公司于2018年5月30日至5月31日对食堂油烟废气进行监测的监测报告（华信监（验）字〔2018〕第05012号），食堂东侧、中侧及西侧油烟排放浓度、油烟净化装置去除效率均满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准限值要求，其中东侧最大排放浓度为0.54mg/m3；中侧最大排放浓度为1.89mg/m3；西侧最大排放浓度为0.34mg/m3。根据现有食堂环评及监测报告（华信监（验）字〔2018〕第05012号），故本项目食堂油烟产生浓度取9.9mg/m3，东侧排放浓度取0.54mg/m3；中侧排放浓度取1.89mg/m3；西侧排放浓度取0.34mg/m3。 经计算，本项目油烟新增产生量为21.68kg/a、油烟新增排放量为3.25kg/a，则本项目扩建完成后食堂油烟总排放量为10.49kg/a，东侧排放浓度为0.54mg/m3；中侧排放浓度为1.89mg/m3；西侧排放浓度为0.34mg/m3。 （2）锅炉燃烧烟气 本项目采暖依托现有“大荔县中医医院医养（残养）结合建设项目（在建中）”锅炉，该锅炉已在《大荔县中医医院医养（残养）结合建设项目环境影响报告表》中进行污染分析并申请排污总量，故本环评不对该锅炉排污情况进行重复分析。 （3）污水处理站臭气 本项目依托“大荔县中医医院迁建项目”现有污水处理站，该污水处理站设计处理规模为270m3/d，为地埋式结构，采用“调节池+生物流离池+二氧化氯发生器消毒”处理工艺。污水站在运行过程中会产生臭气，主要来源于废水处理构筑物等，臭气的主要成分有H2S和NH3等物质。本项目污水处理站年运行365天，全天24小时运行，目前该污水处理站废水排放量为69788m3/a（包括“大荔县中医医院迁建项目”废水排放量18688m3/a及“大荔县中医医院医养（残养）结合建设项目（在建）”废水排放量51100m3/a（待排））。 根据陕西华信监测技术有限公司于2021年6月29日对污水处理站臭气排气筒出口臭气进行监测的监测报告（编号：No BEE210605749），氨最大排放浓度为1.052mg/m3，硫化氢最大排放浓度为0.00567mg/m3，故本项目氨排放浓度取1.052mg/m3，硫化氢排放浓度取0.00567mg/m3。收集率90%、去除率84.42%。 经计算，本项目氨新增产生量为1.44kg/a，氨有组织新增产生量为1.093kg/a、产生浓度为0.074mg/m3，新增排放量0.153kg/a；氨无组织新增产生量为0.345kg/a、新增排放量0.345kg/a；硫化氢新增产生量为0.0084kg/a，硫化氢有组织新增产生量为0.0064kg/a、产生浓度为0.00043mg/m3，新增排放量0.0009kg/a；硫化氢无组织新增产生量为0.0020kg/a、新增产生量排放量0.0020kg/a。 3、达标性分析 食堂油烟 本次扩建新增劳动定员66人，依托现有食堂，根据现有项目验收监测报告，现有项目食堂油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求。本项目已在食堂配备安装3套高效油烟净化装置，去除效率为85%，根据工程分析，食堂油烟经高效油烟净化装置处理后，新增油烟废气的排放量为3.25kg/a，东侧排放浓度为0.54mg/m3；中侧排放浓度为1.89mg/m3；西侧排放浓度为0.34mg/m3，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求。 锅炉烟气 本项目所依托锅炉为低氮燃烧锅炉，锅炉产生的燃烧废气经1根23m高烟囱排放，本项目锅炉燃烧产生的废气污染物主要有颗粒物、SO2以及NOx，所依托锅炉燃烧烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3大气污染物排放限值。 污水处理站臭气 根据工程分析内容，本项目依托现有污水处理站，采用地埋式，对格栅、调节池和沉淀池等上加盖板密闭起来，对污水处理设备产生的恶臭气体进行收集（收集效率为90%，风机风量为2000m3/h），经过除臭装置处理（处理效率为84.42%）后15m排气筒排放，本项目建成后污水处理站氨有组织总排放量为4.853kg/a（0.00055kg/h）、硫化氢有组织总排放量为0.0309kg/a（0.0000035kg/h），可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中的标准要求（15m排气筒NH3排放速率4.9kg/h，H2S排放速率0.33kg/h），对环境影响较小。 4、本项目依托现有“大荔县中医医院医养（残养）结合建设项目（在建）”锅炉可行性分析 本项目依托现有“大荔县中医医院医养（残养）结合建设项目（在建）”锅炉。根据建设单位提供资料及《大荔县中医医院医养（残养）结合建设项目环境影响评价表》，本项目所依托锅炉为1台2.8t/h低氮燃烧热水锅炉，用于冬季供暖，“大荔县中医医院医养（残养）结合建设项目（在建）”供热面积约为2万m2本项目供热面积约为0.8万m2，根据经验1台2.8t/h低氮燃烧热水锅炉供热面积约为2.8万m2（1t/h低氮燃烧热水锅炉供热面积约为1万m2 ），故本项目冬季供暖依托“大荔县中医医院医养（残养）结合建设项目（在建）”锅炉可行。 5、影响分析 本项目废气主要为餐饮油烟，锅炉燃烧烟气，污水处理站臭气。 （1）餐饮油烟 本项目食堂设3套油烟净化器，为餐饮油烟治理设施明确规定的可行技术，去除效率为85%，餐饮油烟经油烟净化器处理后经专用烟道引至食堂楼顶排放，经核算，其排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求，对环境影响较小。 （2）锅炉燃烧烟气 本项目所依托锅炉为低氮燃烧锅炉，属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）中的可行性技术，锅炉燃烧烟气经一根锅炉专用排气筒引至高空排放，排放高度23m（该锅炉及其排气筒高度等设施已取得批复，详见附件6），经核算，该锅炉燃烧烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中的表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，对环境影响较小。 （3）污水处理站臭气 本项目污水处理站位于大荔县中医医院北部，污水处理站臭气中污染物主要为NH3及H2S，臭气由除臭装置处理后经1根15m高排气筒排放。经核算，本项目有组织NH3、H2S排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中标准要求，无组织NH3、H2S排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中标准要求，对环境影响较小。 二、废水 1、产排情况 项目运营期废水主要包括住院部废水、医护人员生活污水、餐饮废水，项目餐饮废水经现有隔油池（1m3，剩余余量约50%）预处理后，与住院部废水、医护人员生活污水经现有化粪池（100m3，剩余余量约50%）收集处理，处理后的废水（44.47m3/d）全部进入现有自建污水处理站（270m3/d，剩余余量约30%）处理达标后，排入市政污水管网，最终进入大荔县污水处理厂集中处理。 根据医院现状实际情况，按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）等标准规范要求，本项目不设置传染病房，无传染病污水产生；不进行放射性治疗，无放射性废水产生；不设检验科，无检验废水产生；不设口腔科，无含汞废水产生；不设影像科，无洗印废水产生。 西安市临潼惠昌医院共设置床位193张，临床科室有内科、外科、妇科、中医科等，本项目为大荔县中医医院二期扩建及技术改造项目，设置病床180张，用于老年病患者住院所用。本项目运营期废水排放量为44.47m3/d（16230.53m3/a），本项目废水中污染物产生浓度根据本项目情况并类比《西安市临潼惠昌医院建设项目水质检测报告》（编号：PHJC-202104-SZ23）中污水处理站进水浓度，则COD取204mg/L、BOD5取94mg/L、氨氮取52mg/L、SS取169mg/L、动植物油取3mg/L、粪大肠菌群取92000MPN/L、阴离子表面活性剂取2mg/L。根据《大荔县中医医院迁建项目验收监测报告》（华信监（验）字〔2018〕第05012号）中污水处理站排水浓度，本项目COD取138mg/L、BOD5取45mg/L、氨氮取17mg/L、SS取56mg/L、动植物油取2mg/L、粪大肠菌群取3500MPN/L、阴离子表面活性剂取1mg/L、总余氯取0.03mg/L。 本项目废水主要污染物产生及排放情况见表21。 表21 污水主要污染物产生浓度及污染负荷 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 主要污染治理措施; 污染物排放情况. 产生浓度 （mg/L）; 产生量（t/a）; 治理措施; 处理能力（m3/d）; 治理工艺; 治理效率（%）; 是否为可行性技术; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律. 医患人员生活及餐饮; COD; 204; 3.31; 隔油池+化粪池+污水处理站+消毒; 16230.53; 沉淀+生化处理; 32; 是; 138; 2.24; 大荔县污水处理厂; 连续排放. BOD5; 94; 1.53; 52; 45; 0.73. 氨氮; 52; 0.84; 67; 17; 0.28. SS; 169; 2.74; 67; 56; 0.91. 动植物油; 3; 0.05; 40; 2; 0.03. 粪大肠菌群; 92000; 1493.21; 96; 3500; 56.81. 阴离子表面活性剂; 2; 0.032; 50; 1; 0.016. 总余氯; /; /; /; 0.03; 0.005. 2、影响分析 （1）达标排放分析 项目运营期废水主要包括住院部废水、医护人员生活污水、餐饮废水，项目餐饮废水经现有隔油池预处理后，与住院部废水、医护人员生活污水经现有化粪池收集处理，处理后的废水全部进入现有自建污水处理站处理，最大废水排水量为44.47m3/d（16230.53m3/a），项目废水排放达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准要求后，排入市政污水管网，最终进入大荔县污水处理厂集中处理。 （2）污水处理方案可行性分析 本项目依托现有位于食堂东侧的隔油池，容积为1m3，该隔油池剩余余量为0.59m3，水力停留时间为0.5h，本项目排入该隔油池废水量为4.80m3/d，故该隔油池可满足本项目日常所需，本项目依托该隔油池可行。 本项目依托现有“大荔县中医医院迁建项目”位于门诊、急诊大楼北侧的化粪池，容积为100m3，该化粪池剩余余量为50m3，水力停留时间为24h，本项目排入化粪池废水量44.47m3/d，故该化粪池可满足本项日常所需，本项目依托该化粪池可行。 本项目依托现有“大荔县中医医院迁建项目”污水处理站，处理能力为270m3/d，该污水处理站剩余余量为78.8m3/d，本项目排入污水处理站废水量44.47m3/d，满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%~20%要求，故该污水处理站可满足本项日常所需，本项目依托该污水处理站可行。 本项目污水处理站采用“调节池+生物流离池+二氧化氯发生器消毒”处理工艺，主要设置集水池、调节池、生物流离池、沉淀池、污泥池、消毒池等。 “流离”是一种有机废水处理的新技术，这种净化技术在无压力、只需水体稍微流动，填料为表面经过特殊处理的球的集合体。污水在流动中存在着球体外流速快，球体内流速慢的状况，污水中漂浮物集中在流速慢的地方产生流离现象。经过无数次流离作用，使污水中的固形物和有机物胶体与水分离。最终水在流离生化池中停留几小时，而杂质停留几日或几周，被附着在球体表面的生物菌生化分解，变成H2O、CO2、N2、污泥产生量非常少，达到了多种水处理效果。 本项目依托现有污泥池，现有污泥池位于污水处理站东部，有效容积约为33.75m3，该污泥池剩余余量为23.43m3，本项目24h产泥量约为1.0m3，故该污泥池可满足本项目日常所需，本项目依托该污泥池可行。 本项目污水处理站处理工艺流程见图4。 图4 污水处理工艺流程图 本项目污水处理方案可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准要求。 《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中要求“非传染病医院污水，若处理出水直接或间接排入地表水体或海域时，应采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺；若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺。”，本项目污水处理站采用二级处理+消毒工艺，具体工艺为“调节池+生物流离池+二氧化氯发生器消毒”，满足要求，为《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中可行性技术。 （3）废水进入大荔县污水处理厂可行性分析 大荔县污水处理厂位于大荔县县城东南角1km处，洛河北侧，距离项目约为4km。该污水处理厂设计近期处理能力为1.5万m3/d，远期处理能力2.5万m3/d。目前处理能力为1.2万m3/d，采用脱氮除磷的CASS污水处理工艺，处理后的污水满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准限值。大荔县污水处理厂于2010年12月投入运行，2013年进行提标改造工程，主要服务范围为大荔县城9.5km2规划区域。本项目位于陕西省渭南市大荔县西三环商贸大道西侧，在该污水处理厂收集范围内。大荔县污水处理厂设计进水水质：COD≦为450mg/L、BOD5≦250mg/L、氨氮≦35mg/L、SS≦400mg/L，本项目排水水质可满足大荔县污水处理厂设计进水水质。因此，本项目依托可行。 本项目污染物排放信息表见表22、表23。 表22 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 排污口编号及名称; 排放口基本情况; 排放标准; 监测要求. 类型; 地理坐标; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 医院总排放口（DW001）; 企业总排; 经度109°55′1.020″ 纬度34°47′58.241″; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准要求; 污水总排口设1个监测点位; 流量; 自动监测. pH; 12小时. COD; 周. BOD5; 季度. SS; 周. 动植物油; 季度. 粪大肠菌群; 月. 阴离子表面活性剂; 季度. 注：表中监测计划来源于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105—2020），表中监测计划可纳入全厂监测计划. 表23 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（m3/a）; 排放去向; 排放规律; 排放 时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. DW001; 109°55′1.020″; 34°47′58.241″; 12593.38; 大荔县污水处理厂; 连续排放; 00:00 - 24:00; 大荔县污水处理厂; COD; 30. BOD5; 6. SS; 10. 氨氮; 1.5. 动植物油; 1.0. 粪大肠菌群; 1000（个/L）. 阴离子表面活性剂; 0.5. 三、噪声 项目噪声主要来自设备噪声，此外还有人流、车流噪声。 1、产排情况 项目营运期设备均选用低噪声设备，设备置于室内，采用基础减振、软连接等措施，噪声源源强见表24。 表24 设备噪声源源强一览表 序号; 噪声源; 产生源强dB(A); 数量 （台/套）; 降噪措施; 排放源强dB(A); 持续时间（h/d）. 1; 大型热水器配套水泵; 80; 2; 置于室内，选择低噪声设备，基础减振等措施; 60; 24. 2、影响分析 （1）降噪措施 运营期噪声主要为大型热水器配套水泵运行噪声，设备选用低噪声设备，单台设备噪声一般为80dB(A)。针对以上噪声源，本项目拟采取以下措施： ①控制设备噪声 采购设备时对供应商提出噪音控制要求，尽可能选用低噪音设备；提高设备装配精度，对生产设备进行定期的维修和检修等。 ②采取适用技术降噪治理措施如下： a 震动设备应安装减振垫。评价要求产噪设备均安装减振垫，以减少设备对外界的影响。 b 将设备设置在室内，并安装隔声门、隔声窗等，降低建筑物内部声能密度，减少对外部环境的噪声影响。 （2）达标性分析 ①预测模式 根据噪声设备源强、安装位置及治理措施，按噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测设备噪声影响如下： 室外声源衰减公式： 式中：L(r)—距离噪声源rm处的声压级，dB(A)； L(r0)—声源的声压级，dB(A)； r—预测点距离噪声源的距离，m； ro—参考位置距噪声源的距离，m。 室内声源等效室外声源声功率级计算公式： 式中：LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB；围护结构隔声量取20dB。 噪声叠加公式： Lp=10lg[i=1n100.1Lni] 式中：Lpn—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni—第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 ②预测结果 本项目工作制度为三班制，每班8h，全天工作24h。 本项目噪声级预测结果见表25。 表25 评价范围内噪声预测结果 声级 设备名称; 所在位置; 降噪后的声源源强dB（A）; 各场界及敏感点与声源距离. 项目; 东 1#; 南2 3#; 西 4#; 北1 5#; 北2 6#; 养老公寓; 西关二组. 大型热水器配套水泵; 老年病大楼内; 60; 距离（m）; 20; 190; 296; 193; 20; 205; 27. 贡献值; 45; 25; 21; 25; 45; 24; 42. 背景值; 昼间; 57; 51; 59; 53; 50; 53; 50. 夜间; 48; 44; 49; 45; 43; 44; 44. 预测值; 昼间; 57; 51; 59; 53; 51; 53; 51. 夜间; 50; 44; 49; 45; 47; 44; 46. 标准值; 昼间; 70; 60; 60; 60; 60; 60; 60. 夜间; 55; 50; 50; 50; 50; 50; 50. 是否达标; 达标. 注：表中的“背景值”为所监测的现状值（见附件3）和大荔县中医医院医养（残养）结合建设项目（在建）到各个场界噪声贡献值的叠加；养老公寓及西关二组为敏感点。. 根据噪声预测结果，项目噪声设备经过采取降噪措施后，东场界的噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，南、西、北场界的噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，敏感点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求，本项目运行对声环境的影响较小。 本项目运营期厂界噪声监测要求见表26。 表26 运营期厂界噪声监测要求表 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 厂界噪声; Leq(A); 北侧、南侧及西侧边界外1米; 5个; 每季度昼夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 东侧边界外1米; 1个; 每季度昼夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准. 四、固废 本项目营运过程中产生的固体废物主要是生活垃圾、医疗废物、污水处理站废活性炭、废油脂及餐厨垃圾、污水处理系统污泥。 1、产生情况 （1）生活垃圾 根据建设单位提供资料，生活垃圾产生量取0.55kg/人•d，年工作365天，按246人计，则本项目新增生活垃圾产生量为49.38t/a，生活垃圾依托现有生活垃圾收集装置，由环卫部门统一定期清运。 （2）医疗废物 医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、防疫、保健及其它相关活动中产生的具有直接或间接感染性、毒性和其它危害性的废物。根据《国家危险废物名录》（2021版），医疗废物属于危险废物，危险废物编号为HW01。 根据建设单位提供及现场调查收集资料，本项目医疗废物新增年产生量约为35t/a，医废暂存间收集，统一收集后定期交由渭南市医疗废物处置中心处置。 （3）污水处理站废活性炭 本项目废活性炭来源于污水处理站臭气处理过程，新增产生量约为0.02t/a，属于危险废物，由专业人员每年更换一次，采用专用容器收集，交由陕西绿林环保科技有限公司处置。 （4）废油脂及餐厨垃圾 根据建设单位提供资料，本项目新增就餐246人，废油脂及餐厨垃圾产生量按0.04kg/人•d计算，年工作日365天，新增产生量约3.59t/a，废油脂及餐厨垃圾依托现有专用收集容器，定期交由大荔北控城市服务有限公司处理。 （5）污水处理系统污泥 污水处理系统污泥包括化粪池污泥和污水处理站处理过程产生的栅渣、沉渣、污泥。根据建设单位提供及现场调查收集资料，本项目污水处理系统污泥新增总产生量约为1.0t/a。 污泥里含有多种致病菌，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），医院产生的化粪池污泥、格栅渣及生化处理剩余污泥均属于危险废物；根据《医疗废物分类目录》（卫医发〔2003〕287号），“感染性废物”中列有“其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品”，医疗机构污水处理过程中产生的栅渣、沉淀污泥和化粪池污泥属于此类，根据《国家危险废物名录》（2021版），感染性废物代码为“HW01 医疗废物 831-001-01”。根据《医院污水处理技术指南》中医院污水处理系统污泥处理要求，“污泥处理工艺以污泥消毒和污泥脱水为主。水处理工艺产生的剩余污泥在污泥消毒池内，投加石灰或漂白粉作为消毒剂进行消毒”，项目污泥在污泥池内采用石灰消毒，定期交由陕西绿林环保科技有限公司的单位处置。 表27 项目固体废物产生情况汇总表 单位：t/a 名称; 产生环节; 属性; 废物代码; 物理形状; 环节危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式、处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 生活垃圾; 日常生活; 一般固废; 900-999-99; 固态; /; 13.25; 分类收集、由环卫部门统一定期清运; 49.38. 医疗废物; 病人; 危险废物; HW01 841-001-01 841-002-01 841-003-01 841-004-01 841-005-01; 固态/半固态; In、T; 35; 医疗暂存间，定期委托渭南市医疗废物处置中心; 35. 污水处理站废活性炭; 污水处理站; 危险废物; HW49 900-041-49; 固态; T; 0.02; 专用容器收集，定期交由有陕西绿林环保科技有限公司处置; 0.02. 废油脂及餐厨垃圾; 隔油池、油烟净化器; 一般固废; 900-999-99; 液态; /; 3.59; 专用容器收集，统一收集后委托大荔北控城市服务有限公司处置; 3.59. 污水处理系统污泥; 化粪池、污水处理站; 危险废物; HW01 841-001-01; 半固态; In、T; 1.0; 污泥池暂存，定期交由陕西绿林环保科技有限公司处置; 1.0. 2、影响分析 本项目营运过程中产生的固体废物主要是生活垃圾、医疗废物、污水处理站废活性炭、废油脂及餐厨垃圾、污水处理系统污泥。 （1）生活垃圾 生活垃圾依托现有生活垃圾收集装置，由环卫部门统一定期清运，对环境影响较小。 （2）医疗废物 ①医疗废物种类 按照医院垃圾污物的性质与形态，医疗污物大致分：感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物。医疗废物包括检验后的血、尿、便污染的纱布、棉球；试管、导尿管、注射器等一次性医疗器材等，属于《国家危险废物名录》（2021版）医疗废物（编号HW01）。应按照《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）有关要求进行处置。医院危险废物汇总见表28。 表28 医院危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 感染性废物; HW01 医疗废物; 841-001-01; 35; 诊疗 过程; 固态; 血、尿、便污染的纱布、棉球; 每天; In; 设置医疗暂存间，定期委托渭南市医疗废物处置中心. 2; 损伤性废物; HW01 医疗废物; 841-002-01; 诊疗 过程; 固态; 医用针头、缝合针、解剖刀、手术刀、手术锯等、玻璃安瓿等; 每天; In. 3; 病理性废物; HW01 医疗废物; 841-003-01; 诊疗 过程; 固态; 手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织等。; 每天; In. 4; 药物性废物; HW01 医疗废物; 841-005-01; 诊疗 过程; 固态; 过期、淘汰、变质或被污染的废弃药品; 每天; T. ②医疗废物污染防治措施： 表29 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 医废暂存间; 感染性废物; HW01 医疗废物; 841-001-01; 大荔县中医医院西北部; 80m2; 低温暂存，当地最高气温高于25℃时，暂存温度应低于20℃; 4t; 日产日清，最多不超过48h. 2; 损伤性废物; HW01 医疗废物; 841-002-01. 3; 病理性废物; HW01 医疗废物; 841-003-01. 4; 药物性废物; HW01 医疗废物; 841-005-01. 收集： 根据现场调查，项目及时收集产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，有明显的警示标识和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的材质、规格、性能等指标符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识的规定》的要求，不混合收集。收集废物所使用的容器主要是塑料袋、锐器容器和废物箱等。 a.在盛装医疗废物前，会对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。 b.项目感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物分别收集。少量的药物性废物会混入感染性废物，但已在标签上注明。 c.废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。 d.所有非损伤性废物都丢弃或放入黄颜色的垃圾袋中，在装满3/4时有人负责封袋，用带子将袋口扎紧。医疗废物警示标识会事先印在塑料物袋上，或是用事先印好的纸带、不干胶标识或标签，并有废物类型的文字说明。损伤性废物置于黄色利器容器中，封口后同样有警示标识记文字说明。 e.包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 f.盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面均有警示标识，在每个包装物、容器上系中文标签，中文标签的内容包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 贮存： 根据现场调查，项目医疗废物与生活垃圾存放地分开，医院配备有医疗废物收集专用箱，在项目北部设一间医疗废物暂存间，医疗废物暂存间设置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中有关规定和要求，用于医院医疗废物暂时贮存，医疗废物储存室采取防渗、防腐地面，铺设200mm厚、渗透系数≤10-7cm/s 粘土材料基础垫层，上铺2mm厚、渗透系数≤10-12cm/s防渗材料，并采用专用储存器分类储存，防止出现渗漏。本项目医疗废物暂存间远离医疗区和人员活动区，设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备定期消毒和清洁。医疗废物不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，将医疗废物低温暂存，暂存温度低于20℃，时间最长不超过48h。项目医疗废物由专人收集后在医疗废物暂存间储存，再交由渭南市医疗废物处置中心处置。 对感染性废物采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，按危害等级较高者处理。感染性废物分类丢入垃圾袋，由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。有液体的感染性废料时，确保容器无泄露。 运输： 使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本项目确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在医院内指定的地点及时消毒和清洁等。 处置： 根据现场调查，项目医疗废物的处理过程中实行“转移联单制度”登记造册，并填写和保存转移联单。医疗废弃物最终交由渭南市医疗废物处置中心处置。 项目危险废物转移联单登记内容包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等。 在医疗废物运输交接过程中，严格执行转移联单制度。《危险废物转移联单》（医疗废物专用）一式两份，每月一张，由处置单位运送人员和产生单位管理人员交接是共同填单，分别保存，保存时间为五年。 管理： 根据现场调查，医院将医疗废物管理纳入到日常管理工作，根据环保及卫生防疫要求制定相应的管理制度并落实到具体科室，落实医疗废物管理的具体负责人，指定专人负责本医疗单位所产生的医疗废物的统一收集、包装、贮存和转移工作。按医疗废物分类及医疗废物包装要求分类收集本项目所产生的医疗废物，并按照要求进行妥善包装，各科室产生的医疗废物经消毒，毁形后放置在专门的收集容器内。 医院现已为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员、配备了必要的防护用品，并定期进行相关法律和专业技术、安全防护措施以及紧急处理等知识的培训。 综上，环评要求建设单位对医疗废物的分类收集、贮存、运送、处置和管理等严格执行《医疗废物集中处置技术规范》、《医疗废物管理条例》、《陕西省医疗卫生机构医疗废物管理规范（试行）》，建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不露天存放医疗废物，及时收集医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后在医院内指定的地点及时消毒和清洁等。 在采取上述措施后，项目产生的医疗废物对环境影响较小。 （3）污水处理站废活性炭 本项目废活性炭来源于污水处理站臭气处理过程，产生量约为0.02t/a，属于危险废物，由专业人员每年更换一次，采用专用容器收集，定期交由陕西绿林环保科技有限公司处置。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中6.3.12项明确总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合总标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔，不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或者储漏盘的材料要与危险废物相容。环评要求本项目废活性炭采用危废暂存柜收集，收集后陕西绿林环保科技有限公司处置。 危险废物储运环节应符合《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，主要相关内容包括： ① 危险废物用符合国家标准的专门容器分类收集；② 装运危险废物的容器能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法；③ 危险废物的转移应遵从《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）及其它有关规定的要求。 （4）废油脂及餐厨垃圾 本项目废油脂及餐厨垃圾产生量为3.59t/a，设专用容器收集，定期交由大荔北控城市服务有限公司处理，对环境影响较小。 （5）污水处理系统污泥 在医院污水处理的过程中，将产生一定量的污泥。据统计，医院污水经处理后，有70%～80%的病菌、病毒和90%的蠕虫卵转移到污泥中，因而医院化粪池、污水站栅渣、沉渣、污泥也会含有这些成分，并具有传染性。污泥属于危险废物（HW01 医疗废物 841-001-01）。 根据建设单位提供及现场调查收集资料，本项目污水处理系统污泥总产生量约为1.0t/a。本项目污水处理系统污泥在污泥池内采用石灰消毒，定期交由陕西绿林环保科技有限公司处置。 综上，项目严格按照有关规定执行，落实本环评提出的各项措施，项目产生的固废不会对周围环境产生明显不利的影响。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 天然气锅炉 | 颗粒物、SO2、NOx | 依托现有“大荔县中医医院医养（残养）结合建设项目”低氮燃烧锅炉，锅炉烟气经1根23m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） |
|  | 污水处理站 | H2S、NH3 | 依托现有“大荔县中医医院迁建项目”地埋式污水处理站（调节池+生物流离池+二氧化氯发生器消毒工艺）配套污水处理站站房面积约15m2，污水处理站设计处理规模为270m3/d；臭气收集后经活性炭除臭装置处理后，经1根15m排气筒排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的标准要求（有组织）；《医疗机构水污染物排放标准》表3中的标准要求（无组织） |
|  | 食堂 | 油烟 | 依托现有“大荔县中医医院迁建项目”油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | DW001 (总排口) | COD BOD5 氨氮 SS 动植物油 粪大肠菌群 阴离子表面活性剂 | 项目餐饮废水经现有隔油池（1个，容积为1m3）预处理后，与住院部废水、医护人员生活污水经现有化粪池（1个，位于门诊、急诊大楼北侧，容积为100m3）收集处理，处理后的废水全部进入现有自建污水处理站（1座，配套污水处理站站房面积约15m2，污水处理站设计处理规模为270m3/d）处理达标后，排入市政污水管网，最终进入大荔县污水处理厂集中处理 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准 |
| 声环境 | 设备 | 机械噪声 | 置于室内，选择低噪声设备，基础减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 日常生活 | 生活垃圾 | 分类收集后，由环卫部门统一清运 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） |
|  | 病人 | 医疗废物 | 依托现有“大荔县中医医院迁建项目”医废暂存间（1个，建筑面积约80m2）收集，统一收集后定期交由渭南市医疗废物处置中心处置处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单 |
|  | 污水处理站 | 污水处理站废活性炭 | 采用专用容器收集，交由有陕西绿林环保科技有限公司处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单 |
|  | 餐饮 | 废油脂及餐厨垃圾 | 采用专用容器存放后交有大荔北控城市服务有限公司处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） |
|  | 污水处理系统 | 污水处理系统污泥 | 依托现有“大荔县中医医院迁建项目”污泥池（1个，有效容积为33.75m3）内采用石灰消毒，定期交由陕西绿林环保科技有限公司处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单；污水处理站污泥清掏前执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中综合医疗机构和其他医疗机构相关控制标准 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

从环境影响角度分析，该项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量t/a）① | 现有工程 许可排放量t/a ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量t/a）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量t/a）④ | 以新带老削减量t/a （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量t/a）⑥ | 变化量t/a ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD |  | 7.05 | / | 16.98 | 2.24 | 0 | 26.27 | +2.24 |
|  | 氨氮 |  | 0.88 | / | 1.92 | 0.28 | 0 | 3.08 | +0.28 |
| 废气 | 锅炉烟气 | 二氧化硫 | 0.07 | / | 0.06 | 0 | 0 | 0.13 | 0 |
|  |  | 氮氧化物 | 0.66 | / | 0.1 | 0 | 0 | 0.76 | 0 |
|  |  | 颗粒物 | 0.07 | / | 0.03 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
|  | 污水处理站臭气 | 有组织氨（kg/a） | 3.44 | / | 1.26 | 0.153 | 0 | 4.853 | +0.153 |
|  |  | 有组织硫化氢（kg/a） | 0.02 | / | 0.01 | 0.0009 | 0 | 0.0309 | +0.0009 |
|  |  | 无组织氨（kg/a） | 2.45 | / | 0.9 | 0.345 | 0 | 3.695 | +0.345 |
|  |  | 无组织硫化氢（kg/a） | 0.01 | / | 0.007 | 0.0020 | 0 | 0.019 | +0.0020 |
|  | 油烟（kg/a） |  | 9.84 | / | 0.16 | 3.25 | 0 | 13.25 | +3.25 |
| 一般工业固体废物 | 废油脂及餐厨垃圾 |  | 1.2 | / | 1.3 | 3.59 | 0 | 6.09 | +3.59 |
| 危险废物 | 医疗废物 |  | 60 | / | 43.8 | 35 | 0 | 138.8 | +35 |
|  | 污水处理站废活性炭 |  | 0.05 |  | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.09 | +0.02 |
|  | 污泥池贮存的污泥 |  | 1.0 |  | 1.2 | 1.0 | 0 | 3.2 | +1.0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①