- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年加工8000吨纳米级环保新材料PP、PET项目（一期）

建设单位（盖章）：大荔县西渠头时荔合实业有限公司

编制日期：             2022年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工8000吨纳米级环保新材料PP、PET项目（一期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2111-610523-04-01-357463 |  |  |
| 建设单位联系人 | 吕新发 | 联系方式 | 13991637199 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市大荔县许庄镇西渠头村委会西侧 |  |  |
| 地理坐标 | E：109度57分56.401秒，N：34度55分7.637秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2926塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 53塑料制品业292 |
| 建设性质 | R 新建（迁建） £ 改建 £ 扩建 £ 技术改造 | 建设项目 申报情形 | R 首次申报项目 £ 不予批准后再次申报项目 £ 超五年重新审核项目 £ 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 大荔县行政审批服务局 | 项目审批 （核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 1.3 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R 否 £ 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4806 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 经查国家发改委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目生产规模及所用工艺、设备等均不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。对照《市场准入负面清单》（2020年版），本项目不在清单中禁止准入类或许可准入类之列，可依法平等进入。 另外，项目于2021年12月2日取得了大荔县行政审批服务局关于本项目的备案确认书，项目代码：2111-610523-04-01-357463。因此，本项目建设符合国家产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”符合性分析见表1-1。 表1-1 “三线一单”符合性分析 “三线一单”; 要求; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 项目位于渭南市大荔县许庄镇西渠头，不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 项目属于环境空气质量不达标区，超标污染物为PM10、PM2.5和O3，项目配备有效的环保设施，污染物均可达标排放或妥善处置，不会触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目不属于高耗能和资源消耗型企业，因此不触及资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 项目不在《市场准入负面清单》（2020年版）和《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》之列，符合国家产业政策，布局选址、资源利用效率、资源配置等均不触及负面清单。; 符合. 《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号）. 环境准入与管控要求; 本项目情况; 符合性. 根据渭南市生态环境管控单元分布图，项目所在地属于重点管控单元。重点管控单元：以“双碳”战略为突破口，进一步优化产业布局，持续推进能源化工产业转型升级，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不优、生态环境风险高等问题。; 项目不属于高耗能和资源消耗型，资源能源利用效率较高；运营过程中，废气经处理后均可达标排放；冷却水循环使用，可提升资源利用效率；项目产生的固体废物均可得到妥善处置；经过有效防控后，环境风险可接受。因此，项目可以满足加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率等要求。; 符合. 3、与相关政策符合性分析 本项目与相关政策符合性分析情况见表1-2。 表1-2 项目与相关政策符合性分析 文件名称; 文件要求; 本项目建设情况; 符合性. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目生产过程中产生的有机废气使用附带软帘的顶抽式集气罩收集，提高废气收集效率，减少无组织排放量，收集后废气经活性炭吸附装置处理后可达标排放。; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）; （二）化工行业VOCs综合治理。加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。; 本项目各生产工序均在密闭厂房内进行，生产过程中产生的有机废气使用附带软帘的顶抽式集气罩收集。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。; 本项目生产过程中产生的有机废气属于低浓度、大风量废气，采用活性炭吸附装置处理，处理效率为90%，活性炭定期更换，更换下来的废活性炭交有资质单位处置。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）; 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/融化、加工成型（挤出、压制、压延、发泡、纺丝等）作业中应采用密闭设备或在密闭空间内进行，废气应排至VOCs废气收集处理系统，无法密闭的，应局部采取废气收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统; 本项目生产过程均在密闭厂房内进行，产生的有机废气经附带软帘的顶抽式集气罩收集后，进入活性炭吸附装置处理后有组织排放。; 符合. 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。; 本项目位于重点地区，NMHC初始排放速率<2kg/h，收集后经活性炭吸附装置处理达标排放，处理效率75%。; 符合. 排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目排气筒高度拟定为15m。; 符合. 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号）; 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。; 本项目涉及的VOCs原辅材料为PET、PE，建设单位应按照要求建立VOCs原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。; 符合. 在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; 项目原料储存环节使用包装袋密闭储存；装卸、转移和输送环节均在密封包装的状态下进行；生产过程中产生的有机废气经附带软帘的顶抽式集气罩收集；原料非取用状态下均在密闭包装袋中储存。企业应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; 符合. 《陕西省蓝天保卫战2021年工作方案》; 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率，原则上禁止设置废气排放系统旁路，必须保留的应安装自动监控设施。按照与生产设备“先启后停”的原则提升治理设施运行率。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，禁止稀释排放。; 本项目使用的原料为低VOCs产品。; 符合. 4、选址合理性分析 项目位于渭南市大荔县许庄镇西渠头村委会西侧，租赁许庄镇西渠头村民委员会已建成厂房（租赁合同见附件）。项目所在地现状为建设用地。 根据现场踏勘，厂区东侧为西渠头村委会；南侧和西侧为村道，东南侧隔村道为洛惠渠管理局西渠头管理站，南侧隔村道为农田，西侧隔村道为西渠头村民；北侧为西渠头村民。距离项目最近的敏感目标为项目东侧紧邻的西渠头村委会。 为尽量减少项目运营过程中对周边敏感目标的影响：1#厂房吹塑、注塑产生的有机废气和3#厂房注塑、吹瓶产生的有机废气分别经附带软帘的顶抽式集气罩收集，分别通过一套活性炭吸附装置（1#、2#）处理后由15m高排气筒（DA001、DA002）排放。3#厂房破碎产生的粉尘通过布袋除尘器（3#）处理后由15m高排气筒（DA002）排放。未收集到的废气无组织排放。食堂油烟经静电油烟处理器处理后通过预留烟道引至楼顶排放。 本项目冷却水循环使用，不外排；项目餐饮废水经油水分离器隔油处理，与其他生活污水一起进入化粪池处理后，由周边农户定期清掏外运肥田。项目选用低噪声设备，安装减振装置、厂房隔声等。项目产生的各类固体废物均采取了相应的处置措施，做到“减量化、无害化、资源化”处置，且危险废物对环境的影响可得到有效控制，对其影响较小。 此外，项目所在区域主导风向为东北风，西渠头村民大部分处于建设项目上风向。项目附近无饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区和其他需要特别保护的区域范围内，不存在环境制约因素。在严格落实评价中提出的各项污染防治措施，加强环保设施的运行维护和管理，并落实环境风险防范措施后，项目废气、废水、噪声、固体废物均可长期稳定达标排放或妥善处置，环境风险可接受，对周围环境影响较小，不会改变评价区现有环境功能，对周围环境保护目标的影响可接受。 综上，从环境影响的角度分析，项目选址合理可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ### 1项目建设内容及规模 项目位于渭南市大荔县许庄镇西渠头村委会西侧，现投资5000万元，租赁许庄镇西渠头村民委员会已建成厂区建设年加工8000吨纳米级环保新材料PP、PET项目，建设规模为年生产8000吨可降解纳米级新材料制品。厂房由许庄镇西渠头村民委员会建成后交建设单位安装设备投入生产。本次评价范围为一期，投资1500万元，建设规模为年产农药瓶150吨、油壶50吨，主要建设内容见2-1。 ### 表2-1 项目建设内容一览表 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 1#厂房; 位于厂区东侧，建筑面积1104m2（48×23m），包含4条吹塑、注塑生产线。; 租赁已建成厂房，新建生产线. 3#厂房; 位于厂区西侧，建筑面积451.5m2（43×10.5m），包含2条注塑、吹瓶生产线。; 租赁已建成厂房，新建生产线. 辅助工程; 办公楼; 建筑面积约900m2，共2F，位于厂区北侧，一层为员工办公室、食堂及样品间；二层为员工宿舍。; 租赁已建成办公楼. 办公室; 建筑面积约160 m2，位于厂区北侧办公楼一层，主要用于员工日常办公。; 租赁已建成办公楼. 食堂; 建筑面积约200m2，租赁厂区已建成食堂，位于厂区北侧办公楼一层，使用电和甲醇作为能源，设置1个灶头，用于员工厂内就餐。; 租赁已建成办公楼. 宿舍; 建筑面积约460m2，位于厂区北侧办公楼二层，主要用于员工住宿。; 租赁已建成办公楼. 样品间; 建筑面积约100m2，位于厂区北侧办公楼一层，主要用于展示成品样品。; 租赁已建成办公楼. 变压室; 建筑面积约105m2，位于厂区西北角，主要用于放置630kVA厢式变压器。; 新建. 储运工程; 2#厂房; 位于3#厂房东侧，建筑面积1104m2（48×23m），包含原材料暂存区和成品暂存区，用于原辅材料及成品的厂内暂存。; 租赁已建成厂房. 运输; 厂内运输通道位于2#厂房东侧，南至厂区大门，北至办公楼。; 租赁已建成运输通道. 公用工程; 供电; 由市政供电电网供给。厂区设置630kVA厢式变压器一台，由市政引来一路10kV高压电缆接入厢式变压器，按照车间设备用电情况进行分配。; 依托市政供电电网，新购入厢式变压器. 供水; 由市政给水管网供给。; 依托市政给水管网. 排水; 项目无外排废水。; /. 制冷、供热; 办公室采用分体式空调制冷、供热，生产区无制冷措施，注塑机使用电加热，使用冷却塔进行冷却脱模。; /. 环保工程; 废气; 1#厂房吹塑、注塑产生的有机废气和3#厂房注塑、吹瓶产生的有机废气分别经附带软帘的顶抽式集气罩收集，分别通过一套活性炭吸附装置（1#、2#）处理后由15m高排气筒（DA001、DA002）排放。3#厂房破碎产生的粉尘通过布袋除尘器（3#）处理后由15m高排气筒（DA002）排放。未收集到的废气无组织排放。食堂油烟经静电油烟处理器处理后通过预留烟道引至楼顶排放。; 新建. 废水; 本项目冷却水循环使用，不外排；项目餐饮废水经油水分离器隔油处理，与其他生活污水一起进入化粪池处理后，由周边农户定期清掏外运肥田。; 依托已建成化粪池，安装油水分离器. 噪声; 选用低噪声设备，安装减振装置、厂房隔声等。; /. 固废; 废包装材料、循环池滤渣、收集粉尘、废布袋收集后暂存于一般固废暂存处（位于2#厂房东南角，50m2），定期外售；废边角料、不合格品经破碎后回用；废活性炭、废机油、废油桶、废油手套和抹布暂存于危废暂存间（位于厂区东北角，20m2），交给有资质的单位处理；餐厨垃圾由密闭式垃圾收集箱（桶）收集后定期由专业回收单位处置，废油脂由收集桶收集后交有处置许可的单位处置；生活垃圾经垃圾桶分类收集后由环卫部门定期清运。; 一般固废暂存处位于租赁厂房内，危废暂存间新建. 2主要产品及产能 本项目具体产品方案见下表。 ### 表2-2 项目产品方案一览表 名 称; 规格; 年产量. 农药瓶; 5千克; 150t. 油壶; 1公升/25公升; 50t. 3主要生产设施及设施参数 项目主要设备见下表： ### 表2-3 项目主要设备一览表 序号; 位置; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位. 1; 1#厂房; 注塑机; /; 2; 台. 2; 中空吹塑机; TVHED-5L/Ⅲ-3; 4; 台. 3; 空压机; /; 2; 台. 4; 风机; 16000m3/h; 1; 台. 5; 3#厂房; 注塑机; /; 2; 台. 6; 吹瓶机; TWSF-4000; 2; 台. 7; 空压机; /; 2; 台. 8; 破碎机; /; 3; 台. 9; 风机; 16000m3/h; 2; 台. 10; 厂房外; 冷却塔; 10m3/h; 1; 台. 11; 变压室; 变压器; 630kVA; 1; 台. 4主要原辅材料 项目主要原辅材料见下表。 表2-4 项目原辅材料用量一览表 序号; 名称; 年用量（t/a）; 厂区最大储存量（t）. 1; PET; 120; 20. 2; PE; 80; 15. 3; 色母; 1; 0.5. 4; 机油; 0.5; 0.02. 5; 甲醇; 6; 0.1. 6; 包装材料; 30; /. 原辅材料性状以及组成如下： PET：聚对苯二甲酸乙二酯简称PET，是由对苯二甲酸二甲酯与乙二醇酯交换或以对苯二甲酸与乙二醇酯化先合成对苯二甲酸双羟乙酯，然后再进行缩聚反应制得。属结晶型饱和聚酯，是乳白色或浅黄色高度结晶性的聚合物，表面平滑而有光泽。熔点：250-255℃。耐蠕变、耐抗疲劳性、耐磨擦和尺寸稳定性好，磨耗小而硬度高，具有热塑性塑料中最大的韧性：电绝缘性能好，受温度影响小，但耐电晕性较差。无毒、耐气候性、抗化学药品稳定性好，吸水率低，耐弱酸和有机溶剂，但不耐热水浸泡，不耐碱。 PE：聚乙烯简称PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。表面无光泽、乳白色蜡状颗粒，密度约0.920 g/cm3，熔点130～145℃。不溶于水，微溶于烃类等。能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。可以采用注塑、挤塑、吹塑等加工方法。主要用作农膜、工业用包装膜、药品与食品包装薄膜、机械零件、日用品、建筑材料、电线、电缆绝缘、涂层和合成纸等。 甲醇：甲醇又称羟基甲烷，是一种有机化合物，有毒。是结构最为简单的饱和一元醇。CAS号为67-56-1，分子量为32.04，沸点为64.7℃。甲醇由甲基和羟基组成的，具有醇所具有的化学性质。甲醇可以与氟气、氧气等气体发生反应，在纯氧中剧烈燃烧，生成水蒸气和二氧化碳。而且，甲醇还可以发生氨化反应（370℃～420℃）。甲醇也可在空气中燃烧。用于制造甲醛和农药等，并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等。 5劳动定员及工作制度 项目劳动总定员25人，每天工作三班，每班8小时，分别为0：00~8：00、8：00~16：00、16：00~24：00。年工作天数为330天，厂内提供食宿。 6水平衡 项目供水依托市政供水管网。 A、冷却用水 项目工件脱模前需进行冷却定型（间接接触冷却），冷却水循环使用不外排，项目冷却塔循环水量约为10m3/h，总循环水量约为79200m3/a（240m3/d），补充水量一般按冷却塔循环水量的0.5%，则冷却塔补充用水量约为396m3/a（1.2m3/d），全部蒸发损失。 B、生活用水 项目劳动总定员25人，厂区设置食堂，用餐人数约10人，食堂面积约为200m2。厂区设置宿舍，住宿人数约15人。行政办公人数约10人。参照《行业用水定额》（DB61/T943-2020），餐饮用水按6.3m3/（m2·a）计，住宿用水按43m3/（床·a）计，行政办公用水按10m3/（人·a）计，则生活用水量为2005m3/a（6.08m3/d）（其中餐饮用水1260m3/a）。污水产生量按用水量的80%计算，则厂区生活污水产生量为1604m3/a（4.86m3/d）。 项目水平衡表见表2-5。项目水平衡图见图2-1。 表2-5 项目用水和排水情况一览表 单位：m3/d 用水类别; 水源; 新鲜水量; 循环量; 损耗量; 排放量; 拟排放去向. 冷却用水; 市政管网; 1.2; 240; 1.2; 0; /. 生活用水; 6.08; 0; 1.22; 4.86; 餐饮废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起经化粪池处理，由周边农户定期清掏外运肥田. 总计; 7.28; 240; 2.42; 4.86; /. 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d） 7厂区平面布置 项目位于渭南市大荔县许庄镇西渠头村委会西侧，租赁许庄镇西渠头村民委员会已建成厂区。厂区由东至西依次为1#厂房、通道、2#厂房、3#厂房，厂区北侧为办公楼，西北角为变压室。 本项目1#厂房内西侧为注塑区，东侧为吹塑区；2#厂房内西侧为原材料暂存区，东侧为成品暂存区；3#厂房北侧为破碎区，中部为注塑区，南侧为吹瓶区。 厂区总平面布置见附图5。 厂房内，仓储和生产工艺布局基本上按照工艺流程依次布置，过程连贯，方便运输。项目厂区可以做到功能分区明确、工艺流程通顺等，因此，项目平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1施工期 本项目租赁许庄镇西渠头村民委员会已建成厂区（由村委会进行建设）进行生产，施工期仅进行设备安装，本次评价不对施工期进行工程分析。 2运营期 本项目生产工艺流程及产污环节如下： 图2-2 生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： 农药瓶生产线： （1）上料：将PE或PET加入注塑、吹塑机内，项目使用真空上料方式，PE、PET原料为颗粒状，无粉尘产生。 产污环节：备料环节会产生废包装材料S1、S3；上料工序会产生噪声N。 （2）注塑：将PE加热熔融后利用压力注进瓶盖模具中（电加热温度约为220℃）。 产污环节：注塑工序会产生有机废气G1和噪声N。 （3）吹塑：将PET加热熔融后（电加热温度约为270℃）经挤出得到的管状塑料型坯，趁热（或加热到软化状态），置于对开模中，闭模后立即在型坯内通入压缩空气，使塑料型坯吹胀而紧贴在模具内壁上。 产污环节：吹塑工序会产生有机废气G2和噪声N。 （4）冷却：注塑及吹塑后需进行冷却定型，本项目采用间接冷却的方式，冷却水循环使用，不外排。 产污环节：冷却工序会产生噪声N。 （5）脱模：冷却后工件即可从模具中脱出（注塑机、中空吹塑机内自动完成），将多余部分切除。 产污环节：脱模工序会产生边角料S2、S4、噪声N。 （6）检验：检验工件是否符合要求。 产污环节：检验会产生不合格品S5。 （7）包装：使用纸箱等包装材料将工件包装后存放于成品暂存区待售。 油壶生产线： （1）上料：将PE加入注塑机内，项目使用真空上料方式，PE原料为颗粒状，无粉尘产生。 产污环节：备料环节会产生废包装材料S1；上料工序会产生噪声N。 （2）注塑：将PE加热熔融后利用压力注进模具中（电加热温度约为220℃）形成瓶胚。 产污环节：注塑工序会产生有机废气G1和噪声N。 （3）吹瓶：将瓶胚放置到已经做好的吹模模具中，对其内进行高压充气，把瓶胚吹拉成所需的瓶子。 产污环节：吹瓶工序会产生有机废气G3和噪声N。 （4）冷却：吹瓶后需进行冷却定型，本项目采用间接冷却的方式，冷却水循环使用，不外排。 产污环节：冷却工序会产生噪声N。 （5）脱模：冷却后工件即可从模具中脱出（吹瓶机内自动完成），将多余部分切除。 产污环节：脱模工序会产生边角料S2、噪声N。 （6）检验：检验工件是否符合要求。 产污环节：检验会产生不合格品S5。 （7）包装：使用纸箱等包装材料将工件包装后存放于成品暂存区待售。 ### 其他辅助工序产污环节分析： 有机废气处理会产生废活性炭。粉尘处理会产生收集粉尘、废布袋。 边角料、不合格品破碎会产生粉尘G4、噪声N。 循环水池会产生滤渣。 设备维护过程中会产生废机油、废油桶、废油手套和抹布等。 员工生活过程中会产生食堂油烟、生活污水（包括餐饮废水）、餐厨垃圾、废油脂和生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 大荔县西渠头时荔合实业有限公司位于渭南市大荔县许庄镇西渠头村委会西侧，租赁许庄镇西渠头村民委员会已建成厂区进行生产。在大荔县西渠头时荔合实业有限公司租赁前厂房为空置状态，无原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）常规污染物 本项目位于渭南市大荔县许庄镇西渠头村委会西侧。为了解项目区域及其周边地区的环境空气质量现状，本次评价环境空气现状监测数据引用《2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况》（陕西省生态环境厅办公室，2022年1月13日），具体见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值(μg/m3); 占标率(%); 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 73; 70; 104; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 39; 35; 111; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 22; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; 达标. CO; 24小时平均第95百分位浓度; 1800; 4000; 45; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 166; 160; 104; 达标. 由上表可以看出，2021年1~12月渭南市大荔县环境空气监测指标中PM10和PM2.5年平均质量浓度、O3日最大8小时平均第90百分位浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准要求，其余污染物质量浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准要求。项目所在区域属于环境空气质量不达标区。 （2）特征污染物 本项目特征污染物（TSP、非甲烷总烃）现状采用现场监测法进行补充监测。 陕西博润检测服务有限公司于2022年2月13日—2月15日对项目所在地的TSP、非甲烷总烃进行了监测，监测时项目未开工，补充监测点位信息见表3-2，监测结果见表3-3，监测报告见附件。 表3-2 特征污染物补充监测点位基本信息表 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 项目所在地当季主导风向下风向（G1#）; 109°57′54.560″; 34°55′6.159″; TSP、非甲烷总烃; 2022年2月13日~2月15日; SW; 100. 表3-3 特征污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点名称; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准 （μg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度 占标率（%）; 超标率 （%）; 达标情况. X; Y. 项目所在地当季主导风向下风向（G1#）; 109°57′54.560″; 34°55′6.159″; TSP; 24h; 300; 257~288; 96; 0; 达标. 非甲烷总烃; 1h; 2000; 210~440; 22; 0; 达标. 从表3-3可知，项目所在区域TSP 24小时平均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求；非甲烷总烃1小时浓度值满足《大气污染物综合排放标准 详解》中的相关限值要求。 2、声环境质量现状 为了解项目所在地的声环境质量现状，西安云开环境科技有限公司于2021年12月15日对项目厂界四周及50m范围内声环境保护目标昼、夜间环境噪声进行监测。环境噪声监测结果见表3-4。 表3-4 环境噪声监测结果统计表 监测点位; 监测结果. 2021年12月15日. 昼间dB（A）; 标准值dB（A）; 夜间dB（A）; 标准值dB（A）. 1#厂界东侧; 44; 60; 38; 50. 2#厂界南侧; 46; 60; 38; 50. 3#厂界西侧; 47; 60; 39; 50. 4#厂界北侧; 44; 60; 37; 50. 5#西渠头村村委会; 44; 60; 38; 50. 6#西侧西渠头村居民点; 47; 60; 38; 50. 7#北侧西渠头村居民点; 45; 60; 37; 50. 监测结果表明：项目厂界四周昼、夜噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；敏感点昼、夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类噪声标准限值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-5 项目环境保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界最近距离（m）. 西渠头村委会; 109.97140°; 34.91781°; 办公人员; 7人; 环境空气二类区; E; 紧邻. 西渠头居民; 109.97076°; 34.91829°; 居民; 500人; W、N; 10. 西渠头管理站; 109.97176°; 34.91723°; 办公人员; 5人; SE; 63. 西渠头村委会; 109.97140°; 34.91781°; 办公人员; 7人; 声环境2类区; E; 10. 西渠头居民; 109.97076°; 34.91829°; 居民; 50人; W、N; 10. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目非甲烷总烃和颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及表9排放限值；厂区内VOCs无组织排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关限值要求；食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中相关限值要求。摘录见表3-6。 表3-6 废气排放标准摘要 污染物名称; 排放浓度（mg/Nm3）; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3); 采用标准. 非甲烷总烃; 60; 厂界; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. /; 厂区内; 6; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 颗粒物; 20; 厂界; 1.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 油烟; 2.0（净化设施最低去除效率60%）; /; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）. 2、废水 本项目无外排废水。 3、噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 （单位：dB (A)） 项目; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类; 60; 50. 4、固体废物 项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）中要求。 |
| 总量 控制 指标 | 建议项目总量指标为：VOCs 0.196 t/a。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有已建成厂区进行生产，施工期仅进行设备安装，本次评价不对施工期进行环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气源强 项目营运期废气主要为有机废气、破碎粉尘和食堂油烟，本项目大气污染物产生及排放情况如表4-1。 |

|  | 表4-1 大气污染物产生及排放情况汇总一览表 产排污 环节; 污染源; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 方式; 治理措施情况; 污染物排放情况. 产生量 t/a; 产生浓度mg/m3; 治理措施; 处理能力m3/h; 收集效率%; 去除率%; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a. 注塑、吹塑; 1#厂房; 非甲烷总烃; 0.344; 2.71; 有组织; 活性炭吸附装置（1#）; 16000; 85; 75; 是; 0.68; 0.0109; 0.086. 0.061; /; 无组织; /; /; /; /; /; /; 0.0077; 0.061. 注塑、吹瓶; 3#厂房; 0.115; 0.91; 有组织; 活性炭吸附装置（2#）; 16000; 85; 75; 是; 0.23; 0.0037; 0.029. 0.020; /; 无组织; /; /; /; /; /; /; 0.0025; 0.020. 破碎; 3#厂房; 颗粒物; 0.0054; 0.085; 有组织; 布袋除尘器（3#）; 8000; 90; 90; 是; 0.01; 0.00006; 0.0005. 0.0006; /; 无组织; /; /; /; /; /; /; 0.00008; 0.0006. 餐饮; 食堂; 油烟; 0.00283; 0.36; 有组织; 静电油烟处理器; 4000; 100; 60; 是; 0.14; 0.0006; 0.00113. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 源强核算过程： （1）有机废气 - 农药瓶生产线 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，塑料注塑、吹塑工序产污系数为2.70kg/t-原料，农药瓶生产线PE年使用量为30t，PET年使用量为120t。则非甲烷总烃产生量为0.405t/a。本项目农药瓶生产线年运行330d，平均运行时间为24h/d。 建设单位拟在注塑机、中空吹塑机上方设置附带软帘的顶抽式集气罩（共6个），收集效率按85%计，收集后的有机废气使用活性炭吸附装置（1#）处理后经1根15m排气筒（DA001）排放。非甲烷总烃处理效率按75%考虑，风机总风量按16000m3/h计。则非甲烷总烃有组织排放量为0.086t/a，无组织排放量为0.061t/a。 - 油壶生产线 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，塑料注塑、吹瓶工序产污系数为2.70kg/t-原料，油壶生产线PE年使用量为50t。则非甲烷总烃产生量为0.135t/a。本项目农药瓶生产线年运行330d，平均运行时间为24h/d。 建设单位拟在注塑机、吹瓶机上方设置附带软帘的顶抽式集气罩（共4个），收集效率按85%计，收集后的有机废气使用活性炭吸附装置（2#）处理后经1根15m排气筒（DA002）排放。非甲烷总烃处理效率按75%考虑，风机总风量按16000m3/h计。则非甲烷总烃有组织排放量为0.029t/a，无组织排放量为0.020t/a。 - （2）破碎粉尘 破碎工序中，边角料及不合格品破碎的粒径较大，粉尘产生量很少，根据类比调查，粉尘量约占原料的1‰，本项目边角料及不合格品产生量约原材料用量的3%，即6吨，则项目粉尘产生量为0.006t/a，风管收集粉尘经布袋除尘器处理后，由1根15m排气筒（DA002）排放，废气收集效率为90%，布袋除尘器处理效率为90%。则颗粒物有组织排放量为0.0005t/a，无组织排放量为0.0006t/a。 - （3）食堂油烟 本项目建成后，用餐人数约10人。食堂厨房在烹炒菜过程中会产生油烟废气。食用油用量约为30g/人•d，则项目食堂日消耗食用油0.3kg，年消耗食用油0.1t，一般油烟挥发量总占耗油量的2~4%，平均为2.83%，按此计算，本项目油烟产生量为2.83kg/a。食堂设置1套静电油烟处理器，处理效率为60%，风机风量按4000m3/h计，每天烹饪时间以6h计。处理后的油烟排放浓度为0.14mg/m3，油烟排放量为1.13kg/a，油烟经净化设施处理后通过预留烟道引至楼顶排放。 1.2废气达标排放分析 根据源强分析，本项目运营期非甲烷总烃、颗粒物有组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放限值。 项目未收集废气无组织排放。根据模型（AERSCREEN）估算结果可知，非甲烷总烃最大落地浓度是0.53mg/m3，出现在距离项目45m处，颗粒物最大落地浓度是0.01mg/m3，出现在距离项目5m处，厂界浓度低于最大落地浓度，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9限值要求。厂区内非甲烷总烃浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关限值要求。 油烟经净化设施处理后通过预留烟道引至楼顶排放，能够满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中相关限值要求。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.3排放口基本情况及监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021），本项目废气排放口基本情况、排放标准及监测要求如表4-2。 表4-2 废气排放口基本情况及监测要求一览表 污染源类别; 排放口编号及名称; 排放口基本情况; 排放标准; 监测要求. 高度m; 排气筒出口内径m; 温度ºC; 类型; 排气筒底部中心坐标; 产污环节; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 有组织; DA001 1#排气筒; 15; 0.6; 40; 一般排放口; 109.97103°， 34.91760°; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 注塑、吹塑; 非甲烷总烃; DA001; 1次/半年. DA002 2#排气筒; 15; 0.6; 40; 一般排放口; 109.97051°， 34.91762°; 注塑、吹瓶; 非甲烷总烃; DA002; 1次/半年. 破碎; 颗粒物. 无组织; 厂界; /; /; /; /; /; /; 非甲烷总烃、颗粒物; 周界外浓度最高点; 1次/年. 厂区内; /; /; /; /; /; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; /; 非甲烷总烃; 厂区内; 1次/年. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.4非正常情况 本项目非正常排放情况为废气处理设施故障，有组织废气未经处理直接排放，按照最不利情况两个废气处理设施同时故障，以100%故障，1年故障1次、1次1h计，本项目非正常排放非甲烷总烃量为0.0682kg/a；破碎粉尘未经处理直接排放，按照最不利情况，以100%故障，1年故障1次、1次1h计，本项目非正常排放颗粒物量为0.0008kg/a。发生故障时应立即停工修理。 1.5环境影响评价 项目所在区域为环境空气质量PM10、PM2.5和O3不达标区，距离项目最近的敏感目标为项目东侧紧邻的西渠头村委会，本项目有机废气经附带软帘的顶抽式集气罩收集，通过活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。破碎产生的粉尘通过布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放。未收集到的废气无组织排放。经采取上述污染措施后污染物排放量较小，对周边环境影响可接受。 2、废水 （1）废水源强 本项目冷却水循环利用不外排，废水主要是员工生活污水。 根据前文计算：项目生活污水产生量约为1604m3/a（4.86m3/d），其中，餐饮废水产生量约为1260m3/a（3.82m3/d）。项目餐饮废水经油水分离器隔油处理后和其他生活污水一起进入厂区化粪池，由周边农户清掏外运肥田，项目无外排废水。 表4-3 项目废水产生及排放情况 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理措施情况. 产生量 t/a; 产生浓度mg/L; 治理措施; 处理能力; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术. 生活污水; COD; 0.6416; 400; 油水分离器+化粪池; 油水分离器3m3/d 化粪池10m3; 隔油、沉淀; 15; 是. BOD5; 0.4812; 300; 10. SS; 0.3208; 200; 30. NH3-N; 0.0642; 40; /. TP; 0.0128; 8; /. TN; 0.1043; 65; /. 动植物油; 0.1604; 100; 50. （2）依托可行性分析 项目废水仅为生活污水（产生量约为4.86m3/d），水质简单，无工业污染物，依托厂区现有化粪池处理。根据建设单位提供资料，厂区现有化粪池目前仍有余量可接收项目生活污水，经处理后由周围农户定期清掏，不外排。因此，项目生活污水依托厂区化粪池处理合理可行，对周围地表水环境影响可接受。 3、噪声 3.1噪声源强 本项目运营期噪声源主要为生产设备及环保设备风机等运行时产生的噪声，源强为75~95dB(A)。项目主要噪声源见下表4-4。 表4-4 项目新增噪声源强一览表 dB（A） 噪声源位置; 设备名称; 噪声值; 数量; 治理措施; 采取措施降噪值; 降噪后源强; 持续时间. 1#厂房; 注塑机; 75; 2台; 选用低噪声设备、减振基础、厂房建筑隔声; 25; 50; 24h. 中空吹塑机; 75; 4台; 50. 空压机; 85; 2台; 60. 风机; 95; 1台; 70. 3#厂房; 注塑机; 75; 2台; 50. 吹瓶机; 75; 2台; 50. 破碎机; 80; 3台; 55. 空压机; 85; 2台; 60. 风机; 95; 2台; 70. 厂房外; 冷却塔; 75; 1台; 选用低噪声设备、减振基础; 10; 65. 变压室; 变压器; 85; 1台; 选用低噪声设备、减振基础、建筑隔声; 25; 60. 3.2噪声达标分析 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测，计算模式如下： ①室外声源 式中：Lp(r)—声源在预测点的声压级，dB(A)； Lp(r0)—已知参考位置r0处的声压级，dB(A)； r—声源中心至预测点的距离，m； r0—已知参考位置到声源的距离，m； L—各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减）。 ②室内声源 式中：Lp(r)—距离噪声源r处的声压级，dB(A)； Lp0—距离声源中心r0处的声压级，dB(A)； TL—房间围护结构（墙、窗）的平均隔声量，dB(A)； α—房间的平均吸声系数； r—参考位置距噪声源的距离，m； r0—测Lp0时距设备中心距离，参数距离为1m。 ③声源叠加 式中：Lp—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lni—第i个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； n—声源数。 本项目工作制度为三班制，全天24h生产。根据室内、室外声压级预测模式，计算出厂界噪声贡献值和声环境保护目标噪声预测值，预测结果见表4-5。 表4-5 噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点位; N1#东界; N2#南界; N3#西界; N4#北界; 5#西渠头村委会; 6#西侧西渠头居民点; 7#北侧西渠头居民点. 贡献值; 昼间; 46; 48; 47; 46; 46; 46; 45. 夜间; 46; 48; 47; 46; 46; 46; 45. 预测值; 昼间; /; /; /; /; 48; 50; 48. 夜间; /; /; /; /; 47; 47; 46. 标准值; 昼间; 60. 夜间; 50. 由上表可知，本项目设备采取选用低噪声设备，安装减振、隔声装置等措施后，项目厂界昼、夜间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求；声环境保护目标噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。本项目对周边声环境影响较小。 为了确保本项目厂界噪声达标，且不会对周边居民造成影响，还应采取以下控制措施： ①选购低噪声设备。 ②从噪声传播距离上控制。合理安排机械设备布局，强噪声源设备尽量安排在远离厂界及周围敏感点位置。 ③阻挡物的屏障作用控制。对高噪声设备如空压机，应加隔声罩、消声器、减震底座等方式减少振动，加强门窗隔音、减少门窗设置等，场界周围应加强绿化，并修建围墙。 ④加强设备维护。加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ⑤加强管理。夜间工作必须征得周边居民的同意。 采取以上措施后，本项目设备产生的噪声衰减至厂界，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，且不会对声环境敏感保护目标产生不利影响。 3.3噪声监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则（HJ819-2017）》，本项目噪声监测计划见下表。 表4-6 噪声监测计划表 时段; 类型; 监测位置; 监测项目; 频次; 排放标准. 运营期; 昼、夜噪声; 厂界四周; Leq(A); 每季度昼夜各一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 西渠头村委会、居民; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4、固体废物 4.1固废产生及处置情况 项目固体废物的产生及处置情况见表4-7。 表4-7 固体废物产生及处置情况一览表 固废名称; 产生环节; 属性; 废物代码; 物理性状; 环境危险特性; 产生量t/a; 贮存方式、处置方式和去向; 利用或处置量t/a. 废包装材料; 备料; 一般工业固废; 292-006-07; 固态; /; 5; 一般固体废物暂存处暂存，定期外售; 5. 循环池滤渣; 冷却水循环; 900-999-99; 固态; /; 2.5; 2.5. 收集粉尘; 废气处理; 900-999-66; 固态; /; 0.005; 0.005. 废布袋; 废气处理; 900-999-99; 固态; /; 0.05; 0.05. 废边角料; 脱模; 292-006-06; 固态; /; 1; 破碎后回用于生产线; 1. 不合格品; 检验; 292-006-06; 固态; /; 2; 2. 废活性炭; 废气处理; 危险废物; HW49 900-039-49; 固态; T; 1.5; 产生后暂存于危险废物暂存间，及时由有资质单位处置; 1.5. 废机油; 设备维护保养; HW08 900-219-08; 液态; T、I; 0.05; 0.05. 废油桶; HW08 900-249-08; 固态; T、I; 0.02; 0.02. 废含油手套和抹布; HW49 900-041-49; 固态; T; 0.01; 0.01. 餐厨垃圾; 食堂餐饮; 生活垃圾; /; 固态; /; 0.5; 由密闭式垃圾收集箱（桶）收集后定期由专业回收单位清运; 0.5. 废油脂; 食堂餐饮; 生活垃圾; /; 固态; /; 0.33; 由收集桶收集后交有处置许可的单位处置; 0.33. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; /; 固态; /; 24.75; 由环卫部门清运; 24.75. 4.2管理要求 本项目固体废物的处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）、《陕西省固体废物污染环境防治条例》中的相关要求进行管理，具体暂存、处置要求如下： （1）一般工业固体废物 本项目一般工业固体废物暂存场所位于2#厂房东南角，面积约50m2，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，根据工程特点，必须满足以下要求： ①地面硬化，设顶棚和围墙，达到不扬撒、不流失、不渗漏要求；防止雨水径流进入贮存、处置场内，贮存、处置场所周边设置导流渠；按照《环境保护图形标志 固体废物贮存(处置)场》（GB15565.2-1995）设置环境保护图形标志； ②落实固体废物处置方案，签订协议，尽可能及时外运，避免长期堆存；一般工业固体废物贮存、处置场所，禁止危险废物和生活垃圾混入。 （2）危险废物 本项目危险废物应按照《陕西省固体废物污染环境防治条例》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）、《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）、《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》等相关要求对其进行贮存及转移，建设符合标准要求的危险废物暂存间，同时加强固体废物的分类收集和管理，建立健全危险废物台账，按规定对危险废物进行管理。具体要求如下： ①本项目危险废物暂存间位于厂区东北角，面积约20m2，必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）相关规定进行单独密闭建设，设置必要的防风、防雨、防晒措施，基础必须严格防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7 cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≦10-10 cm/s；堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；并设置明显的危险废物贮存标志，贮存期限不得超过国家规定； ②危险废物必须进行分类收集，项目产生的废液压油使用密闭容器盛装，装载容器粘贴危险废物标识，装载危险废物的容器底部设置防渗托盘，避免液态危险废物外漏； ③危险废物暂存间必须设置危险废物管理台账，并办理相关手续，由专人负责管理； ④建立危险废物管理责任制度，指派专人严格按照规定进行管理，严格按照国家和地方的相关规定对危险废物进行全过程管理。 5、地下水、土壤环境影响 5.1污染源、污染物类型及污染途径分析 本项目原材料暂存区的机油等液态原辅料及危废暂存间的废机油含有特征污染因子石油烃等，原材料暂存区中储存机油区域及危废暂存间拟严格按要求做好防渗措施，正常工况下不会下渗入土地污染地下水环境和土壤环境；但在包装破损的情况下，若防渗措施不足将会下渗对地下水、土壤造成垂直入渗影响。 5.2防控措施 （1）工程措施 本次评价将厂区按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区三类地下水、土壤污染防治区域，具体要求见表4-8。 表4-8 地下水污染分区防渗要求 场地名称; 防渗分区; 防渗具体要求. 原材料暂存区中储存机油区域、危废暂存间; 重点防渗; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 18598执行. 生产车间其他区域; 一般防渗; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照 GB16889执行. 办公区等其他未绿化的场地; 简单防渗区; 一般地面硬化. （2）管理措施 加强生产和设备运行管理，从储存、运输、污染处理设施等全过程控制泄漏，采取行之有效的防渗措施。机油和废机油在装卸、搬运时应轻装轻卸，定期检查机油桶、废机油收集桶是否满足抗腐蚀、耐磨损、抗老化的要求；原材料暂存区中储存机油区域和危废暂存间地面防渗并放置托盘；各类固废分类收集、暂存，及时处理处置，不在厂区长期存放。一旦发现有污染物泄漏或渗漏，应及时采取清理污染物和修补漏洞等补救措施。 采取以上措施后，正常生产情况下，本项目对厂区及附近地下水环境、土壤环境的影响较小。 6、环境风险 6.1危险物质分布情况及可能影响途径 本项目涉及的突发环境事件风险物质主要为机油、废机油及甲醇。其中，机油存放于原材料暂存区特定区域，废机油存放于危废暂存间内，甲醇存放于食堂，故风险单元主要为原材料暂存区、危废暂存间和食堂。 本项目危险物质在运营过程中可能的影响途径主要为：机油、废机油、甲醇在储存或者使用过程发生泄漏，泄漏后的物质遇高温、明火等引起火灾，甲醇泄漏会引发火灾或爆炸，次生或伴生污染会对环境产生一定的危害。 6.2环境风险防范措施要求 （1）将原料暂存区和危废暂存间划定为禁火区域，设置安全标识。机油桶、废机油收集桶、甲醇储罐装卸、搬运时应轻装轻卸，贮存时应满足使用环境要求，特别是满足抗腐蚀、耐磨损、抗老化的要求，且容器底部应设置防渗托盘，当发生泄漏时，防漏托盘可将泄漏物质全部收集，防止外泄产生环境风险；原材料暂存区特定区域和危险废物暂存间必须严格按照相关规定防渗，并采取必要的防风、防雨、防晒措施，基础必须严格堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 （2）坚持预防为主，采取有效措施，规避风险。严格执行安全管理制度和安全操作规程，并采取相应技术措施，如严格控制火源，严禁吸烟和动用明火，发卸料区禁止移动通讯设备，防止铁件撞击及静电火花的产品，库内电气装置符合防火防爆要求等。 （3）企业应制定环境风险防范管理制度，一旦发生环境风险事故，及时按照环境风险防范管理制度执行，尽快采取应急措施，必要时停产，防止事故进一步扩大。 （4）企业应尽快编制突发环境事件应急预案，并定期组织应急演练。 综上所述，项目环境风险水平可接受。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒DA001 | 非甲烷总烃 | 附带软帘的顶抽式集气罩（6个）+活性炭吸附装置（1#）（1套）+15m排气筒（DA001）（1根） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 2#排气筒DA002 | 非甲烷总烃 | 附带软帘的顶抽式集气罩（4个）+活性炭吸附装置（2#）（1套）+15m排气筒（DA002）（1根） |  |
|  |  | 颗粒物 | 风管收集+布袋除尘器（3#）（1套）+15m排气筒（DA002）（1根） |  |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  |  | 颗粒物 | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 食堂烟道 | 油烟 | 静电油烟处理器（1个） | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，安装减振装置、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）的2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 废包装材料、循环池滤渣、收集粉尘、废布袋收集后暂存于一般固废暂存处（位于2#厂房东南角，50m2），定期出售；废边角料、不合格品经破碎后回用；废活性炭、废机油、废油桶、废油手套和抹布暂存于危废暂存间（位于厂区东北角，20m2），交给有资质的单位处理；餐厨垃圾由密闭式垃圾收集箱（桶）收集后定期由专业回收单位清运，废油脂由收集桶收集后交有处置许可的单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | （1）工程措施 将厂区按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区三类地下水、土壤污染防治区域。 （2）管理措施 加强生产和设备运行管理，从储存、运输、污染处理设施等全过程控制泄漏，采取行之有效的防渗措施。机油和废机油在装卸、搬运时应轻装轻卸，检查机油桶、废机油收集桶是否满足抗腐蚀、耐磨损、抗老化的要求；原材料暂存区和危废暂存间地面防渗并放置托盘，禁止存放周期过长，定期对机油和废机油进行检漏，加强管理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）将原材料暂存区中储存机油区域和危废暂存间划定为禁火区域，设置安全标识。机油桶、废机油收集桶、甲醇储罐装卸、搬运时应轻装轻卸，贮存时应满足使用环境要求，特别是满足抗腐蚀、耐磨损、抗老化的要求，且容器底部应设置防渗托盘，当发生泄漏时，防漏托盘可将泄漏物质全部收集，防止外泄产生环境风险；原料暂存区特定区域和危险废物暂存间必须严格按照相关规定防渗，并采取必要的防风、防雨、防晒措施，基础必须严格堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 （2）坚持预防为主，采取有效措施，规避风险。严格执行安全管理制度和安全操作规程，并采取相应技术措施，如严格控制火源，严禁吸烟和动用明火，发卸料区禁止移动通讯设备，防止铁件撞击及静电火花的产品，库内电气装置符合防火防爆要求等。 （3）企业应制定环境风险防范管理制度，一旦发生环境风险事故，及时按照环境风险防范管理制度执行，尽快采取应急措施，必要时停产，防止事故进一步扩大。 （4）企业应尽快编制突发环境事件应急预案，并定期组织应急演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可 建设单位建成后应根据固定污染源排污许可相关要求，及时办理排污许可证相关手续。 2、竣工验收 建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，及时开展建设项目竣工环境保护验收工作； 3、“三同时”制度 严格执行建设项目“三同时”制度，并按规范设置排污口。 |  |  |  |

- 六、结论

项目符合国家现行产业政策，选址合理，拟采取的环境保护措施可行。在严格落实评价中提出的各项污染防治措施，加强环保设施的运行维护和管理，并落实环境风险防范措施后，项目废气、废水、噪声、固体废物均可长期稳定达标排放或妥善处置，环境风险可接受，对周围环境影响较小。从环境影响角度分析，该项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.196t/a |  | 0.196t/a | +0.196t/a |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.0011t/a |  | 0.0011t/a | +0.0011t/a |
|  | 食堂油烟 |  |  |  | 1.13kg/a |  | 1.13kg/a | +1.13kg/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | BOD5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | SS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 动植物油 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 |  |  |  | 5t/a |  | 5t/a | +5t/a |
|  | 废边角料 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a | +1t/a |
|  | 不合格品 |  |  |  | 2t/a |  | 2t/a | +2t/a |
|  | 循环池滤渣 |  |  |  | 2.5t/a |  | 2.5t/a | +2.5t/a |
|  | 收集粉尘 |  |  |  | 0.005t/a |  | 0.005t/a | +0.005t/a |
|  | 废布袋 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | +0.05t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 1.5t/a |  | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 废机油 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废含油手套和抹布 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①