- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：大荔县医院内科综合楼建设项目

建设单位（盖章）：    大荔县医院

编制日期：          2022年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 大荔县医院内科综合楼建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2019-610523-83-01-010643 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王兵 | 联系方式 | 19929229518 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市大荔县洛滨大道西段北侧大荔县医院内 |  |  |
| 地理坐标 | （109度55分42.054秒，34度48分55.877秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8411综合医院 | 建设项目 行业类别 | 108、医院841；其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | £新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 大荔县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 荔发改发〔2019〕211号 |
| 总投资（万元） | 8600 | 环保投资（万元） | 36.5 |
| 环保投资占比（%） | 4.24 | 施工工期 | 14个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3200（预留用地） |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置判定一览表 专项评价类别; 设置原则; 项目情况; 是否 设置. 大气; 排放废气含有有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本次扩建项目排放的废气不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本次扩建项目新增废水依托现有项目污水处理站处理后经市政污水管网排至大荔县污水处理厂; 否. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本次扩建项目涉及的风险物质为管道天然气（最大暂存量0.001t＜临界量10t）; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本次扩建项目用水由县城自来水管网提供，不设取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本次扩建项目不属于海洋工程建设项目; 否. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”符合性分析 为加快推进渭南市生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（以下简称“三线一单”）落实落地，按照《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）精神，结合渭南市实际，特制定《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》。项目与“三线一单”符合性分析具体见表1-2。 表1-2 项目与“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 根据《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号）可知，项目所在地属于渭南市生态环境管控单元重点管控单元，在加强废气、废水等方面防治措施的情况下对环境影响较小。此外项目所在地不涉及自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。. 环境质量底线; 根据陕西省生态环境办公室发布的《环保快报》，项目所在地为不达标区。在采取各种防治措施后，对环境质量影响较小，不会突破环境质量底线。. 资源利用上线; 本次扩建项目运营过程中会消耗一定的电能、水资源等，均由区域供给。项目资源利用量相对区域资源利用总量占比较小，通过内部管理、设备选择、原材料的选用及管理、污染治理等多方面采取合理可行的措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染，不触及资源利用上线。. 生态环境准入 清单; 经对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于其中的鼓励类，符合国家产业政策；经对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，项目不属于环境准入负面清单。. 2、与产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本次扩建项目属于其中“鼓励类”中的“三十七、卫生健康”中的“5、医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策。 经对照《市场准入负面清单（2020年版）》，项目不属于其中的禁止准入类。 扩建项目已取得大荔县发展和改革局审核通过的《关于大荔县医院内科综合楼建设项目可行性研究报告的批复》（荔发改发〔2019〕211号）（见附件2）。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目名称：大荔县医院内科综合楼建设项目 建设单位：大荔县医院 建设性质：扩建 建设地点：大荔县洛滨大道西段北侧大荔县医院内 投资总额：总投资8600万元，其中环保投资36.5万元，环保投资占比4.24% 建设内容与规模：本次扩建项目在大荔县医院北侧预留地进行建设，总占地面积3200m2，总建筑面积9680m2。项目建设内容为新建内科综合楼一幢，框架9层，配备内科常规诊疗设备以及开展肾病、肿瘤诊治所需的专项诊疗设备，包括血液透析机50台、RO水处理设备2套，肿瘤早期筛查诊断设备20台（套）；配套建设给排水、供配电、暖通、消防、通讯、道路等配套及公共工程。 本次环评不包括辐射相关内容，辐射需另行环评。 四邻关系：大荔县医院东侧为东长村、大荔县监察委员会，南侧为洛滨大道，西侧为规划路，隔路为大荔县财政局等行政单位，北侧为规划用地。本次扩建项目位于大荔县医院内（北侧预留用地），扩建项目东侧为东长村，南侧为大荔县医院已建工程，西侧为大荔县医院在建工程（传染病区项目），北侧为规划用地。项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 2、建设内容及规模 本次扩建项目位于大荔县医院内（北侧预留用地），总占地面积3200m2，总建筑面积9680m2。项目建设内容见表2-1。 表2-1 扩建项目建设内容及组成一览表 项目组成; 工程 名称; 建设内容及规模; 依托关系. 主体工程; 内科综 合楼; 位于大荔县医院北侧（预留用地），9F，钢筋混凝土框架结构，总建筑面积9680m2。每层设置情况见表2-2。; 新建. 辅助工程; 综合保障中心; 建筑面积2165.43m2，1F食堂、超市，2F为学术报告厅。; 依托现有. 洗衣房动力中心; 建筑面积800m2，1F，本次扩建项目新增1套直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组用于内科综合楼夏季制冷、冬季供暖。; 洗衣房动力中心依托现有；新增1套直燃型溴化锂机组. 公用工程; 给水; 县城城区自来水管网供给。; 依托现有. 排水; 雨污分流，新增医疗废水、生活污水、纯水制备排放的浓水经化粪池处理后与新增洗衣房废水一同排入现有项目综合污水处理站处理后经市政污水管网最终排入大荔县污水处理厂。; 化粪池、综合污水处理站依托现有. 供电; 市政电力管网供给，依托医院现有的变电站。; 依托现有. 供气; 市政天然气管网供给。; 依托现有. 供热、制冷; 新增1套直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组用于内科综合楼夏季制冷、冬季供暖。; 新增. 环保工程; 废气; ①新增污水处理站恶臭依托现有“碱液喷淋+UV光解”处理后无组织排放；②直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组采用全预混超低氮燃烧器，燃烧烟气经10m高排气筒（DA004）排放。③新增饮食油烟依托现有油烟净化器处理后专用烟道排放。; 污水处理站废气依托现有碱液喷淋+UV光解”；新增直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组及全预混超低氮燃烧器；油烟净化器依托现有. 废水; 新增医疗废水、生活污水、纯水制备排放的浓水经化粪池处理后与新增洗衣房废水一同排入现有项目综合污水处理站处理后经市政污水管网最终排入大荔县污水处理厂。; 综合污水处理站依托现有. 噪声; 选用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪措施。; 新建. 固废; 新增生活垃圾设垃圾桶分类收集，环卫部门统一清运；废石英砂、废活性炭、废滤芯及废RO膜由设备厂家回收处置；新增医疗垃圾、消毒后的污泥以及废UV灯管依托现有项目危废暂存容器及危废暂存间分类暂存，定期交由有资质单位处置。; 危废暂存间依托现有项目. 绿化; 绿化面积1420m2。; 新增. 表2-2 内科综合楼各楼层功能分布表 建筑物; 楼层; 功能分布情况. 内科综 合楼; 1F; 中部设导诊大厅、挂号处、缴费处；西侧设置中西药房、内科住院结算处、医保及合疗办公处等；东侧设置工程机房，布置血液透析RO水处理站、医疗用气供应站及其他设备用房。. 2F; 设置肾病肿瘤早期筛查体检中心、肾病肿瘤预防咨询中心、检验科、放射科（CT室、DRI室）等医技科室，并专设便民门诊（导医台）。. 3F; 设置血液透析中心，配备血液透析机50台及相应医疗设施。. 4F; 设置肿瘤放疗中心、ICU病区，配备肿瘤准确筛查专业设备、开展定向筛查和专业性肿瘤筛查体检服务。. 5F-8F; 住院区，每层中部设护士站、医生办公室，两侧布置住院病房。每层各设普通病房10间，每间病房设床位2张，特护病房5间，每间病房设床位1张，共设置床位100张。. 9F; 设置MDT工作站，运用现代远程网络技术，与省内各大三甲医院的肿瘤科、肾病科，开展远程会诊服务，针对患者情况制定个性化综合诊疗方案。. 备注：内科综合楼内不设置传染病科、结核病科等传染性科室；不设置手术室。本次环评不包括辐射相关内容，辐射需另行环评。 表2-3 项目扩建前后情况一览表 项目组成; 工程 名称; 扩建前情况; 本次扩建情况; 扩建前后变化情况. 主体工程; 门急诊综合楼; 建筑面积22657m2，地上4层，地下1层，框架结构，中心为门诊综合区域，西侧1-2层为急救中心，3-4层为卫生监督所，东侧为各功能检验科。地下1层为车库，设停车位166个。; 保持不变; 无变化. 住院楼; 建筑面积27621.79m2，地上16层，地下1层，均为框架结构。1F：供应室，其它用房；2F：手术室及手术室辅助用房；3F：产科；4F：儿科及新生儿科；5F：妇科及病理科；6F：外科（一部）；7F：骨科（一部）；8F：骨科（二部）；9F：耳鼻喉科及眼科；10F：神经外科及外科（三部）；11F：内科（一部）；12F：心血管内科；13F：内科（四部）；14F：内科（六部）；15F：肾脏内科及内科（五部）；16F：透析及ICU。地下一层为设备间。设普通床位620张。; 保持不变; 无变化. 传染病房楼; 建筑面积2051m2，地上2层，为框架结构，主要设传染病床位40张（主要收治丙类传染病）。; 保持不变; 无变化. 传染病区大楼; 8层钢筋混凝土框架结构，主体建筑东西向布置，东西长约54m，南北宽约20m，总建筑面积8200m2，床位100张，用于收治甲类、乙类传染病。; 保持不变; 无变化. CT磁共振室; 建筑面积约700m2。; 保持不变; 无变化. 内科综 合楼; /; 位于大荔县医院北侧（预留用地），9F，钢筋混凝土框架结构，总建筑面积9680m2，设置床位100张。; 新建内科综合楼一座. 辅助工程; 综合保障中心; 建筑面积2165.43m2，1F食堂、超市，2F为学术报告厅。; 保持不变; 无变化. 洗衣房动力中心; 建筑面积800m2，1F，设有燃气锅炉3台（1台2t/h，2台3t/h），其中2t/h用于医院洗衣烘干，3t/h用于医院采暖季供暖（备用），2台直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组用于夏季制冷、冬季供暖（常用）。; 新增1套直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组用于本次扩建项目内科综合楼夏季制冷、冬季供暖。; 新增1套直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组. 高压氧治疗中心; 建筑面积256m2。; 保持不变; 无变化. 变电所及太平间; 建筑面积110m2。; 保持不变; 无变化. 公用工程; 给水; 县城城区自来水管网供给。; 保持不变; 无变化. 排水; 雨污分流，感染性医疗废水及生活污水单独消毒（处理规模50m3/d）；食堂含油废水隔油处理；非感染性医疗废水及生活污水经化粪池处理；传染性医疗废水及生活污水单独消毒处理（处理规模200m3/d）；上述预处理后的废水与洗衣房废水一并进入医院污水处理站处理后，排入市政污水管网，进入大荔县污水处理厂处理。; 新增生活污水、纯水制备排放的浓水、内科综合楼医疗废水经化粪池处理后与新增洗衣房废水一同排入现有项目综合污水处理站处理后经市政污水管网最终排入大荔县污水处理厂。; 新增扩建项目排放的生活污水、医疗废水、纯水制备浓水及洗衣房废水，废水处理措施依托现有项目综合污水处理站. 供电; 市政电力管网供给。; 保持不变; 无变化. 供热、制冷; 1F，设有燃气锅炉3台（1台2t/h，2台3t/h），其中2t/h用于医院洗衣烘干，3t/h用于医院采暖季供暖（备用），2台直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组用于夏季制冷、冬季供暖（常用）。; 新增1套直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组用于内科综合楼夏季制冷、冬季供暖。; 新增1套直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组. 环保工程; 废气; 食堂油烟：经集气罩收集、油烟净化器处理后经由烟道引至楼顶排放。; 新增饮食油烟依托现有油烟净化器处理后引至楼顶排放。; 依托现有油烟净化处理器. 污水处理站恶臭：集中收集经碱液喷淋+UV光解处理后无组织排放。; 新增污水处理站废气依托现有“碱液喷淋+UV光解”处理后无组织排放。; 污水处理站废气处理措施依托现有. 锅炉及直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组烟气：锅炉配备低氮燃烧器、直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机采用全预混超低氮燃烧器，燃烧烟气引至动力车间楼顶经各自排气筒排放。; 新增1套直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组采用全预混超低氮燃烧器，燃烧烟气经10m高排气筒（DA004）排放。; 新增1套直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组及全预混超低氮燃烧器. 废水; 感染性医疗及生活污水单独消毒；食堂含油废水隔油处理；非感染性医疗及生活污水经化粪池处理；传染性医疗及生活污水单独消毒处理；上述预处理后的废水与洗衣房废水一并进入医院污水处理站处理后，排入市政污水管网，进入大荔县污水处理厂处理。; 新增生活污水、纯水制备排放的浓水、内科综合楼医疗废水经化粪池处理后与新增洗衣房废水一同排入现有项目综合污水处理站处理后经市政污水管网最终排入大荔县污水处理厂。; 新增扩建项目排放的生活污水、医疗废水、纯水制备浓水及洗衣房废水，废水处理措施依托现有项目综合污水处理站. 噪声; 采取吸声、隔音、基座减震等综合措施。; 增加对噪声的防治措施; 扩建项目新增噪声防治措施. 固废; 生活垃圾由环卫部门清运处置；医疗废物、废UV灯管暂存危废暂存间与定期清理的污泥交有资质单位处置；废包装材料集中收集，按照《卫生部办公厅关于加强医疗机构废弃药品包装处置管理工作的通知》（卫办医政函[2012]681号）规定规范处置。; 新增生活垃圾由环卫部门清运处置；新增医疗废物、废UV灯管、消毒后的污泥依托现有项目危废暂存间交有资质单位处置；新增废石英砂、废活性炭、废滤芯及废RO膜由设备厂家回收处置。; 新增一般固废废：石英砂、废活性炭、废滤芯、废RO膜，均交由厂家回收处置. 3、主要原辅材料及能源消耗 表2-4 项目原辅材料及能源消耗变化情况一览表 序号; 名称; 现有项目用量; 在建项目用量; 扩建项目用量; 变化情况. 1; 手术刀片; 1500片/年; 500片/年; 0; +0. 2; 塑胶手套; 10万副/年; 3万副/年; 0; +0. 3; 防护服; 10万套/年; 5万套/年; 0; +0. 4; 一次性输液器; 8万条/年; 8万条/年; 8万条/年; +8万条/年. 5; 输血器; 2000副/年; 500副/年; 0; +0. 6; 输液瓶; 30万只/年; 5万只/年; 5万只/年; +5万只/年. 7; 纱布类; 10万块/年; 2万块/年; 2万块/年; +2万块/年. 8; 纸垫; 2万张/年; 1万张/年; 0; +0. 9; 碘伏; 0.01t/a; 0.02t/a; 0.01t/a; +0.01t/a. 10; 消毒液; 1.0t/a; 1.0t/a; 1.0t/a; +1.0t/a. 11; 透析液; 0; 0; 4755m3/a; +4755m3/a. 12; 柠檬酸溶液; 0; 0; 3000L/a; +3000L/a. 13; 聚合氯化铝; 2t/a; 0.5t/a; 0.5t/a; +0.5t/a. 14; 次氯酸钠; 0.4t/a; 0.2t/a; 0; +0. 15; 水; 105102m3/a; 10965.7m3/a; 21678.4m3/a; +21678.4m3/a. 16; 天然气; 46.5万m3/a; /; 35万m3/a; +35万m3/a. 透析液：透析液是一类含有多种离子和非离子物质的水溶液，具有一定的渗透压，常用于血液透析的治疗中，主要利用溶质依靠浓度梯度从高浓度一侧向低浓度一侧扩散的原理来清除血液中的代谢物。透析液成份与人体内环境成份相似，主要有钠、钾、钙和镁四种阳离子，氯和碱基两种阴离子，部分透析液含有葡萄糖。 柠檬酸又名枸橼酸，是一种重要的有机酸，为无色晶体，无臭，有很强的酸味，易溶于水，是天然防腐剂和食品添加剂。柠檬酸与80℃温度联合作用具有良好杀灭细菌芽孢作用，并可有效杀灭血液透析机管路中污染的细菌芽孢。 溴化锂：是一种无机物，分子式为LiBr，白色立方晶系结晶或粒状粉末，密度为3.464g/cm3，熔点442-547℃，沸点1265℃，极易溶于水，溶于乙醇和乙醚，微溶于吡啶，可溶于甲醇、丙酮、乙二醇等有机溶剂。它是一种高效的水蒸气吸收剂和空气湿度调节剂。54%-55%溴化锂溶液作吸收制冷剂，用于大规模制冷系统，可用作水蒸气吸收剂、空气温度调节剂、吸收式制冷剂、氯化氢脱除剂、干燥剂等。在有机化学中用作氯化氢脱除剂、纤维蓬松剂，医药上的催眠剂和镇静剂，还用于感光工业、分析化学试剂以及某些高能电池中的电解质。 4、主要医疗设备 表2-5 扩建项目主要设备一览表 序号; 名称; 数量（台/件）; 序号; 名称; 数量（台/件）. 1; 肿瘤筛查诊断设备; 20; 14; 全自动生化分析仪; 1. 2; 血液透析机; 50; 15; 全自动血球分析仪; 1. 3; RO水处理设备; 2; 16; 全自动血凝分析仪; 1. 4; 除颤仪; 5; 17; 双目显微镜; 1. 5; 心电遥控远程监控仪器; 50; 18; 支气管镜; 1. 6; 输液泵; 20; 19; 注射泵; 20. 7; B超; 1; 20; DR; 1. 8; 心电图机; 6; 21; 电解质分析仪; 1. 9; 多功能心脏按压泵; 1; 22; 血沉仪; 1. 10; 电动吸引器; 5; 23; 电解质分析仪; 1. 11; 呼吸机; 10; 24; 生物安全柜; 1. 12; 等离子空气消毒机; 5; 25; 直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组; 1. 13; 全自动化学发光分析仪; 1. 5、公用工程 （1）给排水 ①给水 本项目用水主要包括住院病房用水、医护人员用水、洗衣房用水、绿化用水、透析用水、透析机消毒用水、溴化锂机组用水等。项目用水来自县城城区自来水管网。 i、住院病房用水：本次扩建项目新增床位数100张，依据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），用水定额按250L/床·d计，总用水量为25m3/d（9125m3/a）。 ii、医护人员用水：本次扩建项目新增职工120人，依据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），用水定额按150L/人·班计，则医护人员用水量为18m3/d（6570m3/a）。 iii、洗衣房用水：参照《陕西行业用水定额（修订稿）》（DB61/T943-2020），洗衣房用水量为50L/kg（干衣服）计，扩建项目新增衣服量大约20kg/d，则洗衣房用水量为1m3/d（365m3/a）。 iv、绿化用水：根据《陕西行业用水定额（修订稿）》（DB61/T943-2020），绿化用水量按2L/（m2·d）计，扩建项目绿化面积1420m2，年绿化洒水天数按100天计，则绿化用水量为2.84m3/d（284m3/a）。 v、透析用水：本次扩建项目设有血液透析中心，配备RO水处理设备。根据企业提供资料，透析纯水用水量30L/人，日最大透析人数100人（年透析天数为317天），则透析机纯水用水量为3m3/d（951m3/a）。RO水处理设备纯水制备效率为75%，则新鲜水使用量为4m3/d（1268m3/a）。 vi、透析机消毒用水：透析结束后需要对透析机进行消毒，除了使用柠檬酸溶液消毒外，还需要用纯水进行冲洗。根据企业提供资料，每台机子每小时消毒所需要的纯水量为40L，每次消毒大约1h，则透析机消毒所需纯水量为2m3/d（634m3/a）。消毒所需要的新鲜水使用量为2.67m3/d（846.4m3/a）。 vii、溴化锂机组用水：扩建项目新增溴化锂机组用水主要为夏季制冷时循环冷却水系统补水。冬季供热制冷系统中热水和冷水在密闭管道内循环流动，基本无水损耗。循环冷凝水用于冷却低压发生器和吸收器中的冷剂蒸汽，循环冷却水补水量为35m3/d，每年制冷时间约为92天，则补水量约为3220m3/a。 综上，项目总用水量为88.51m3/d（21678.4m3/a）。 ②排水 夏季制冷时溴化锂机组循环冷却水系统补水全部蒸发损耗，不外排。本次扩建的内科综合楼内未设置牙科、传染病科室、手术室等，不涉及含重金属废水等特殊废水，扩建项目排水主要为生活污水、住院病房废水、洗衣房废水、纯水制备产生的浓水、透析废液及透析消毒废水，总排水量为56.87m3/d（19717.4m3/a）。新增医疗废水、生活污水、纯水制备产生的浓水经院内化粪池处理后与洗衣房废水一同排入院内现有综合污水处理站处理后经市政污水管网排至大荔县污水处理厂。 i、住院病房废水：住院病房污水排放系数按80%计，则住院病房废水排放量为20m3/d（7300m3/a）。 ii、医护人员废水：医护人员生活污水排放系数按80%计，则医护人员生活污水排放量为14.4m3/d（5256m3/a）。 iii、洗衣房废水：洗衣房废水排放系数按80%计，洗衣房废水排放量为0.8m3/d（292m3/a）。 iv、纯水制备产生的浓水：纯水制备过程中浓水排放量为1.67m3/d（529.4m3/a）。 v、透析废液：扩建项目透析液每人每天用量约为0.015m3，日透析人数100人，则每日透析液用量为15m3/d，使用过程中基本无损耗。血液透析环节产生的废透析液（含透析用纯水3m3/d）为18m3/d（5706m3/a）。 vi、透析机消毒废水：透析机内部管路冲洗消毒过程纯水几乎不损耗，则排水量为2m3/d（634m3/a）。 图2-1 扩建项目水平衡图 单位：m3/d （2）供电 依托市政电力管网供给。本次扩建项目依托医院现有变电站。此外与医院现有备用电源系统相连接，满足停电时应急用电需求。 （3）供热制冷 新增1套直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组用于本次内科综合楼项目夏季制冷、冬季供暖。 6、平面布置合理性分析 本次扩建项目总平面布局结合医院场地现状及现有建筑布局统筹进行规划。扩建项目主体建筑为内科综合楼一幢，拟布置于大荔县医院北侧预留地，西侧邻规划路及在建传染病区大楼，南侧为大荔县医院急诊部及住院部（已建项目），主体建筑东西布置，主出入口面南与现有住院部各路及绿化区相向而设，在大楼的西侧，设辅助出入口。同时在大楼西侧辅助出入口设置地上停车位，方便车辆停放。项目布局功能分区明确，布局较合理。项目总平面布置示意图见附图3。 7、劳动定员及工作制度 扩建项目新增劳动定员120人，三班三运转，每班工作8小时，年工作365天（其中血液透析中心年工作317天）。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺及产污环节 图2-2 扩建项目运营期工艺流程及产污环节图 项目工艺流程简介： 就诊人员诊疗后需进一步入院治疗的病人收纳入院，入院后经进一步检验、诊断进行治疗（本次扩建项目为内科综合楼建设，不设置手术室），治疗结束后复检康复出院。 直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组工作流程： 本次扩建项目新增1套直燃型溴化锂机组用于内科综合楼夏季制冷、冬季供暖，年工作时间约为5112h。 直燃型溴化锂吸收式冷热水机是直接燃烧天然气、煤气、液化石油气、柴油作为能源，以水/溴化锂作介质的冷热源设备。直燃型溴化锂冷热水机组不以电为能源（只需极少的电作为循环辅助动力），依靠能源直接燃烧作为热源，采用一套冷媒水管路系统，夏季制冷、冬季采暖，一机两用。其主要由高压发生器、低压发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、高温热交换器、低温热交换器等换热设备等组成。 本次扩建项目新增一套直燃型溴化锂吸收式冷热水机组，以市政管道天然气燃烧作为热源，以水为制冷剂，以溴化锂溶液作为吸收剂材料。 ①制冷工作原理 制冷工作时，在高压发生器中，由天然气燃烧提供的热能经过两次预热的稀溶液受热而发生冷剂水蒸气。蒸汽被引入低压发生器，用来加热来自低温热交换器的稀溶液，发生的冷剂水蒸气一并进入冷凝器，被冷却水冷却后凝结成饱和冷剂水，集聚在水盘中。高压的冷剂水经U形管降压后进入蒸发器的水盘和水囊中，由蒸发器泵汲入加压后在蒸发器中喷淋，在汽化的过程中吸收冷媒水的热量而使之降温（制取低温冷媒水）。蒸发产生的低温冷剂蒸汽在吸收器中被喷淋的浓溶液吸收，并使浓溶液稀释成稀溶液。吸收器底部的稀溶液发生器泵汲入增压，在预热器和高温热交换器中和浓溶液换热（浓溶液被预冷，稀溶液被预热），再进入高压发生器并重复上述过程，蒸发器就连续不断地制取所需温度的冷水。冷却水为并联的两路，一路经过冷凝器带走高温冷剂水蒸气的冷凝热，另一路经过吸收器带走吸收热。 ②供热工作原理 供热工作时，溶液泵将吸收器中的溴化锂稀溶液抽出，送往高压发生器，由于天然气燃烧产生的热量加热沸腾，产生高温冷剂蒸汽，同时溶液浓缩。高温冷剂蒸汽经供热蒸汽阀进入蒸发器，在传热管表面冷凝释放热量，使管内的热水温度升高，冷剂蒸汽凝水进入蒸发器水盘后，溢流至吸收器，而浓溶液也经供热溶液阀进入吸收器，二者混合成稀溶液。稀溶液再由溶液泵送往高压发生器加热。蒸发传热管内的热水吸收了冷剂蒸汽凝结时释放的热量而升温。这个过程不断循环进行，蒸发器就连续不断地制取热水。 机组在进行采暖运行时，高温和低温溶液交换器、低压发生器、冷凝器、吸收器、蒸发器不参与运行，冷却水也无需循环。 运营期主要产污环节： 废水：医务人员生活污水、医疗废水、洗衣房废水、纯水制备产生的浓水、透析废液及透析消毒废水； 废气：污水处理站产生的恶臭气体、新增直燃型溴化锂机组产生的天然气燃烧废气； 噪声：直燃型溴化锂机组、RO水处理等设备噪声； 固体废物：RO水处理设备定期更换的滤芯、石英砂等、生活垃圾、医疗废物、污泥及废UV灯管。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目情况简介 2016年5月信息产业部电子综合勘察研究院编制完成《大荔县医院整体迁建项目环境影响报告书》。2016年8月5日大荔县环境保护局下发了《关于大荔县医院整体迁建项目环境影响评价报告书的批复》（荔环发〔2016〕48号），见附件3。 2018年4月22日，大荔县医院主持召开了“大荔县医院整体迁建项目（废气、废水）”竣工环境保护验收会，同时通过了大荔县环境保护局对该项目噪声、固废部分竣工环境保护验收，并取得了《大荔县环境保护局关于大荔县医院整体迁建项目竣工环境保护验收的批复》（荔环发〔2018〕276号），见附件4（验收公示及验收意见）。 大荔县医院委托第三方编制完成了《大荔县医院新增DSA核技术利用项目环境影响报告表》，并取得了陕西省生态环境厅《关于大荔县医院新增DSA项目环境影响报告表的批复》（陕环批复〔2018〕493号）。 2020年7月22日陕西省生态环境厅下发了《关于大荔县医院重新申请辐射安全许可证的批复》（陕环批复〔2020〕181号）。 2020年12月29日，大荔县医院在全国排污许可证管理信息平台进行了首次填报并取得了排污许可证（证书编号：126105234370052347001Y）（见附件5）。因企业基本信息发生变化于2021年9月17对已取得的排污许可进行了变更并通过了审批。 2021年5月汉中市环境工程规划设计集团有限公司编制完成了《大荔县医院传染病区建设项目环境影响报告表》。2021年6月15日渭南市生态环境局大荔分局下发了《关于大荔县医院传染病区建设项目环境影响报告表批复》（荔环发〔2021〕90号），见附件6。 2、现有项目工艺及污染物排放情况 （1）现有项目生产工艺 图2-3 现有项目（整体迁建项目）生产工艺及产污环节图 图2-4 现有项目（传染病区项目）生产工艺及产污环节图 （2）现有项目污染物排放情况 ①废水 现有项目食堂含油废水经隔油池处理；感染性医疗废水及感染性生活污水单独消毒（处理规模50m3/d）；食堂含油废水隔油处理；非感染/传染性医疗废水及非感染/传染性生活污水经化粪池处理；传染性医疗废水及传染性生活污水单独消毒处理（处理规模200m3/d）；上述经过预处理后的废水与洗衣房废水一并排入医院综合污水处理站处理后，经市政污水管网最终排至大荔县污水处理厂。 根据《大荔县医院整体迁建项目竣工环境保护验收报告》可知，项目废水排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求。废水排放情况如下： 表2-6 现有项目废水排放情况一览表 污染物; 排放浓度; 排放量. 已建 项目; 废水排放量：49216.6m3/a; COD; 128mg/L; 6.30t/a. BOD5; 59.9mg/L; 2.95t/a. SS; 51mg/L; 2.51t/a. NH3-N; 23.3mg/L; 1.15t/a. 总氮; 70mg/L; 3.45t/a. 总磷; 3.03mg/L; 0.15t/a. 总余氯; 2.2mg/L; 0.11t/a. 粪大肠菌群; 698个/L; /. 动植物油; 0.04ND; 0.001t/a. 在建 项目; 废水排放量：9183.4m3/a; COD; 250mg/L; 2.30t/a. BOD5; 100mg/L; 0.92t/a. SS; 60mg/L; 0.55t/a. NH3-N; 45mg/L; 0.41t/a. 总氮; 70mg/L; 0.64t/a. 总磷; 8mg/L; 0.07t/a. 总余氯; 5mg/L; 0.05t/a. 粪大肠菌群; ＜20（MPN/L）; /. 合计; 废水排放量：58400m3/a; COD; /; 8.60t/a. BOD5; /; 3.87t/a. SS; /; 3.06t/a. NH3-N; /; 1.56t/a. 总氮; /; 4.09t/a. 总磷; /; 0.22t/a. 总余氯; /; 0.16t/a. 粪大肠菌群; /; /. 动植物油; /; 0.001t/a. 备注：已建项目污染物实际排放浓度参照现有项目验收数据（总氮排放浓度参照排放限值）；在建项目（传染病区建设项目）废水量引用在建项目环评，污染物排放浓度参照排放限值。 ②废气 现有项目废气主要为食堂油烟、燃气锅炉燃烧废气、溴化锂机组燃烧废气以及污水处理站恶臭。 根据现有项目验收数据可知，饮食油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）限值要求；根据2021年对锅炉及污水处理站恶臭废气监测数据（见附件7）可知，项目锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉标准限值要求；污水处理站恶臭排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3相关标准要求。废气排放情况如下： 表2-7 现有项目废气排放情况一览表 污染物; 排放浓度; 排放量. 有组织; DA001排气筒 （2t/h燃气锅炉）; 颗粒物; 5.8mg/m3; 0.008t/a. 二氧化硫; 8mg/m3; 0.01t/a. 氮氧化物; 38mg/m3; 0.05t/a. DA002排气筒 （1#直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组）; 颗粒物; 9.3mg/m3; 0.023t/a. 二氧化硫; 3.2mg/m3; 0.008t/a. 氮氧化物; 44.6mg/m3; 0.11t/a. DA003排气筒 （2#直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组）; 颗粒物; 9.3mg/m3; 0.023t/a. 二氧化硫; 3.2mg/m3; 0.008t/a. 氮氧化物; 44.6mg/m3; 0.11t/a. 专用烟道; 食堂油烟; 0.12mg/m3; 0.001t/a. 无组织; 氨; 0.10~0.14mg/m3; 0.008t/a. 硫化氢; 0.001~0.003mg/m3; 0.0003t/a. 合计; 颗粒物; /; 0.054t/a. 二氧化硫; /; 0.03t/a. 氮氧化物; /; 0.027t/a. 氨; /; 0.008t/a. 硫化氢; /; 0.0003t/a. 食堂油烟; /; 0.001t/a. 备注：锅炉废气排放根据2019年完成低氮改造后的实测数据（取均值）核算；溴化锂机组无实测数据（不在制冷供热期间未进行监测），污染物排放参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》计算；污水处理站恶臭无组织排放量参照在建项目环评。 ③噪声 根据现有项目验收数据可知，现有项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 ④固废 现有项目固体废物主要有生活垃圾；医疗废物；污泥以及废UV灯管。 表2-8 现有项目固体废物产生及处置情况一览表 名称; 属性; 代码; 已建项目产生量; 在建项目产生量; 合计; 处置措施. 生活 垃圾; /; /; 9.75t/a; 0; 9.75t/a; 环卫部门定期清运. 医疗 废物（含废药物、药品）; 危险废物（HW01）; 841-001-01 841-002-01 841-003-01 841-004-01 841-005-01; 84.01t/a; 1.53t/a; 85.54t/a; 分类暂存于危废暂存间，交有资质单位处置. 污泥; 危险废物（HW49）; 772-006-49; 1t/a; 0.1t/a; 1.1t/a. 废UV灯管; 危险废物（HW29）; 900-023-29; 0.01t/a; 0t/a; 0.01t/a. 3、现有项目污染物排放情况汇总 表2-9 现有项目污染物排放情况汇总表 序号; 类别; 污染物; 已建项目排放量; 在建项目排放量; 合计. 1; 废水; COD; 6.30t/a; 2.30t/a; 8.60t/a. BOD5; 2.95t/a; 0.92t/a; 3.87t/a. SS; 2.51t/a; 0.55t/a; 3.06t/a. NH3-N; 1.15t/a; 0.41t/a; 1.56t/a. 总氮; 3.45t/a; 0.64t/a; 4.09t/a. 总磷; 0.15t/a; 0.07t/a; 0.22t/a. 总余氯; 0.11t/a; 0.05t/a; 0.16t/a. 粪大肠菌群; /; /; /. 动植物油; 0.001t/a; /; 0.001t/a. 2; 废气; 颗粒物; 0.108t/a; /; 0.108t/a. 二氧化硫; 0.05t/a; /; 0.05t/a. 氮氧化物; 0.49t/a; /; 0.49t/a. 氨; 0.008t/a; /; 0.008t/a. 硫化氢; 0.0003t/a; /; 0.0003t/a. 饮食油烟; 0.001t/a; /; 0.001t/a. 3; 固废; 生活垃圾; 9.75t/a; 0; 9.75t/a. 医疗废物; 84.01t/a; 1.53t/a; 85.54t/a. 污水处理站污泥; 1t/a; 0.1t/a; 1.1t/a. 废UV灯管; 0.01t/a; 0t/a; 0.01t/a. 备注：项目固废均合理处置，表中的排放量即为处置、利用量。 4、现有工程存在的环保问题及以新带老措施 现有项目环保手续齐全，根据验收监测报告及现场踏勘情况，现有项目基本落实了环评及批复中各项环保要求。 要求企业后续仍应加强医疗垃圾收集暂存及危废暂存间管理，落实危废转移联单制度；污泥严格按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《国家危废管理名录（2021版）》中相关处理处置要求，交有资质单位处置。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）空气质量达标区判定 本次扩建项目位于大荔县，根据陕西省生态环境厅办公室公布的《2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中“附表4—2021年1~12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表”中的统计数据可知，大荔县2021年全年优良天数271天，重度及以上污染天数11天，空气质量综合指数4.51，关中64区县排行第35，SO2、NO2、PM10等因子的统计结果见表3-1。 表3-1 2021年大荔县空气质量状况统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 13μg/m3; 60μg/m3; 21.7%; 达标. NO2; 26μg/m3; 40μg/m3; 65%; 达标. PM10; 73μg/m3; 70μg/m3; 104%; 不达标. PM2.5; 39μg/m3; 35μg/m3; 111%; 不达标. CO; 第95百分位浓度; 1.8mg/m3; 4mg/m3; 45%; 达标. O3; 第90百分位浓度; 166μg/m3; 160μg/m3; 104%; 不达标. 由上表可知，项目所在区域SO2、NO2、CO浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，其余指标均超标。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此本项目所在区域为不达标区。 2、声环境 本次噪声环境质量现状委托陕西云创环境检测有限公司进行监测（监测报告见附件8），具体情况如下所述。 （1）监测因子：等效连续A声级Leq（A）。 （2）监测点位：在项目厂界四周及东长村、大荔县财政局分别布设监测点位，共布设6个噪声监测点，详见附图4。 （3）监测频次：监测1天，昼夜各监测1次。 （4）监测结果：监测时间为2021年10月31日，监测结果见表3-2。 表3-2 环境噪声监测结果一览表 等效声级Leq：dB（A） 编号; 监测点位; 等效连续A声级Leq; 单位. 2021年10月31日. 昼间; 夜间. 1#; 东厂界; 55; 43; dB（A）. 2#; 南厂界; 57; 44; dB（A）. 3#; 西厂界; 49; 39; dB（A）. 4#; 北厂界; 50; 40; dB（A）. 5#; 东长村; 54; 43; dB（A）. 6#; 大荔县财政局; 56; 44; dB（A）. 执行标准; 厂界; 60; 50; dB（A）. 敏感点; 60; 50; dB（A）. 由监测结果可知，项目东、南、西、北厂界及敏感点（东长村、大荔县财政局）昼夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 3、生态环境 本次项目在大荔县医院北侧预留地内进行建设，不新增用地，且用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 4、电磁辐射 本次扩建项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射现状监测与评价。项目涉及的射线装置等应另行辐射环评。 5、地下水环境 本次扩建项目新增医疗废水、生活污水、纯水制备排放的浓水依托厂区化粪池处理后与洗衣房废水进入院内综合污水处理站处理，处理后经市政污水管网排至大荔县污水处理厂。根据调查，厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不开展地下水环境质量现状调查。 6、土壤环境 本次扩建项目新增的医疗废物、污泥及废UV灯管依托现有项目已建医疗废物暂存间暂存。现有项目医疗废物暂存间已通过竣工验收并进行了防渗处理，在采取相应防治措施及加强管理下对土壤不会产生污染，故本次扩建项目占地内未开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目厂界外500m范围内的大气环境保护目标如下： 表3-3 大气环境保护目标一览表 环境要素; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址位置; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 大气环境; 109°55'45.1211"; 34°48'54.9182"; 东长村; 人群健康; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准; 东; 10. 109°55'27.3928"; 34°48'48.0694"; 磐石嘉园; 西; 158. 109°55'24.6891"; 34°48'47.9420"; 溪园府邸; 西; 260. 109°55'18.7024"; 34°48'46.7634"; 洛滨中学; 西; 385. 109°55'15.4580"; 34°48'42.5267"; 洛滨国际花园; 西南; 423. 109°55'30.1737"; 34°48'35.9644"; 红荔城市花园; 西南; 345. 109°55'32.5592"; 34°48'36.0958"; 城市花园小区; 西南; 300. 109°55'38.4778"; 34°48'42.4311"; 世纪嘉园; 南; 56. 109°55'59.2961"; 34°48'42.0488"; 名士豪庭; 东南; 308. 109°55'55.4631"; 34°48'26.5866"; 崇业小区; 东南; 410. 109°55'39.8591"; 34°48'29.8360"; 汇邦幸福城; 西南/南; 350/329. 109°55'33.3811"; 34°48'47.5992"; 大荔县财政局; 西; 27. 109°55'44.8446"; 34°48'46.1616"; 大荔县监察委员会; 东; 10. 109°55'39.5233"; 34°48'50.9108"; 大荔县医院住院楼; 南; 70. 2、声环境 项目厂界50m范围内的声保护目标如下： 表3-4 声环境保护目标一览表 环境 要素; 坐标; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址 位置; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 声环境; 109°55'45.1211"; 34°48'54.9182"; 东长村; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 东; 10. 109°55'44.8446"; 34°48'46.1616"; 大荔县监察委员会; 东; 10. 109°55'33.3811"; 34°48'47.5992"; 大荔县财政局; 西; 27. 109°55'39.5233"; 34°48'50.9108"; 大荔县医院住院楼; 南; 70. 3、地下水环境 根据现场踏勘，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特种地下水资源。 4、生态环境 本次项目在大荔县医院北侧预留地内进行建设，不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期废气执行《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)表1中规定的浓度限值；运营期污水处理站废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准要求；直燃式溴化锂机组燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉标准限值；饮食油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放限值要求。 表3-5 施工期扬尘排放标准限值 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值(mg/m3). 1; 施工扬尘(即总悬浮 颗粒物TSP); 周界外浓度最高点*; 拆除、土方及地基处理工程; ≦0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≦0.7. *周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无住址排放的最大落地浓度点超过10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。. 表3-6 大气污染物排放执行标准 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准值. 类别; 数值. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 氨; 周边大气污染物最高允许浓度; 1.0mg/m3. 硫化氢; 0.03mg/m3. 臭气浓度; 10（无量纲）. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 二氧化硫; 有组织; 20mg/m3. 氮氧化物; 有组织; 50mg/m3. 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 饮食油烟; 最高允许排放浓度; 2.0mg/m3. 2、运营期废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值要求，其中氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 表3-7 废水排放执行标准 标准名称; 控制项目; 预处理标准. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 5000. pH（无量纲）; 6~9. 化学需氧量（mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位·d）; 250. 250. 生化需氧量（mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位·d）; 100. 100. 悬浮物（mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位·d）; 60. 60. 总余氯（mg/L）; 2~8. 动植物油（mg/L）; 20. 《污水排污城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级; 氨氮（mg/L）; 45. 总磷（mg/L）; 8. 总氮（mg/L）; 70. 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关限值要求。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-8 施工期噪声排放标准 单位：dB(A) 监测点; 执行标准; 标准限值. 昼间; 夜间. 场界; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011); 70; 55. 表3-9 运营期噪声排放标准 单位dB(A) 执行标准; 执行 范围; 级别; 标准限值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）; 厂界; 2类; 60; 50. 4、一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs。结合本次扩建项目污染物排放特征，建议本次扩建项目总量控制指标为：COD：4.93t/a；NH3-N：0.89t/a；SO2：0.01t/a；NOx：0.19t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次拟在大荔县医院内北侧预留地建设大荔县内科综合楼建设项目，不新增用地。施工期污染物主要为施工废气、施工废水、施工噪声以及施工固废。 1、施工期废气 （1）施工扬尘 施工期在内科综合楼及其附属设施建设过程中，因土方开挖、堆积、回填和清运，建筑材料运输、装卸等过程会产生扬尘。为了最大限度减小施工扬尘对周围环境的影响，根据《关于印发<陕西省建筑施工扬尘治理行动方案>的通知》（陕建发[2013]293号）、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020）》（修订版）等文件要求，评价提出以下措施和要求： ①施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工；工程项目部必须制定空气重污染应急预案，政府发布重污染预警时，立即启动应急响应；工程项目部必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗；施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话； ②推行文明施工和绿色施工，减少扬尘；建筑工地施工要严格做到“六个100%”，工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输； ③在建工程施工现场必须设置硬质材料封闭围挡施工，严禁围挡不严或敞开式施工； ④工程开工前，施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，其余场地必须绿化或固化，做到湿法作业、场地覆盖，裸露地表铺设密目网； ⑤建筑施工工地进出口处应当设置车辆清洗设施及配套的排水、泥浆沉淀设施，运送建筑物料的车辆驶出工地应当进行冲洗，防止泥水溢流，周边一百米以内的道路应当保持清洁，不得存留建筑垃圾和泥土； ⑥施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露；必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃；土方、洗刨工程作业时应当分段作业，采取洒水压尘措施，缩短起尘操作时间，拆除物必须全覆盖并定期洒水；气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，应当停止土石方作业以及其他可能产生扬尘污染的施工，并加大洒水频次；禁止现场搅拌混凝土和砂浆，强制使用预拌混凝土和预拌砂浆；减少露天装卸作业；施工现场易产生粉尘的建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置； ⑦施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒；选择对周围环境影响较小的运输路线； ⑧施工现场设置移动式雾炮机，必须建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并由专人负责；施工层建筑垃圾必须采用封闭方式及时清运，严禁凌空抛掷。 （2）施工机械及车辆尾气 施工期间运输车辆多为大动力柴油发动机，由于载荷重，尾气排放量大，将增加施工场地和运输道路沿线的空气污染排放，主要污染物为HC、CO、NOx等。施工机械尾气排放是小范围短期影响，且间断运行，随着施工期的结束，影响将会消失。要求建设单位施工过程中应加强施工机械和车辆的运行管理和维护保养。 （3）室内装修废气 对构筑物室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、镶贴装饰等）将会产生一定的废气，有害物质主要是挥发性有机物，应予以重点控制。 项目建成后，投入使用前需经过短暂的集中简单装修，届时将会有装修废气产生，由于废气属无组织排放，且使用功能不同装修涂料消耗量和选用的涂料品牌也不一样，加之装修时间也有先后差异，因此该废气的排放对周围环境的影响也较难预测。 环评要求装修期间应严格选用环保型涂料，使室内空气中各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》限值要求，避免对室内环境造成污染。 2、施工期废水 施工废水主要为施工场地废水及施工人员生活污水。施工废水是一种含有一定微细颗粒的悬浮浑浊液体，主要污染物为COD、SS等，施工废水经临时沉淀池处理后全部回用，不外排。施工人员的生活污水主要为施工人员日常饮用和盥洗产生的污水，污染物浓度低，成分简单，依托现有项目化粪池处理后排入院内污水处理站。 3、施工期噪声 （1）项目施工噪声主要为运输车辆的噪声、设备安装噪声等。本环评建议企业采取以下措施减小施工噪声对外环境的影响： ①合理安排施工进度和作业时间，对主要噪声设备应采取相应的限时作业，并尽量避开居民休息时间，晚22点到次日早6点之间禁止施工，确需连续施工，需按有关规定办理夜间施工许可证，合理安排工期，尽量缩短夜间施工时间，并通知周围居民，以及早采取防范措施，减少影响程度，减少纠纷； ②合理安放施工机械，尽量远离敏感点设置；施工设备优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声或者消声措施； ③钢制模板在使用、拆卸、装卸等过程中，尽可能地轻拿轻放，以免模板相互碰撞产生噪声； ④压缩施工区运输车辆数量和行车密度，禁止鸣笛； ⑤日常应注意对施工设备的维修、保养，使各种施工机械保持良好的运行状态； ⑥施工单位应处理好与施工场界周围居民的关系，避免因噪声污染引发纠纷，影响社会稳定； ⑦中高考期间、午休时间、夜间禁止高噪声设备施工。 施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性，随着施工的结束，施工噪声对周围环境的影响也将消失。 （2）施工期间运输建筑材料车辆增多，将加重沿线交通噪声污染。运输车辆噪声级一般在75～90dB，属间接运行，且运输量有限，加上车辆禁止夜间和午休间鸣笛，因此施工期间运输车辆产生噪声污染是短暂的，不会对沿线居民生活造成大的影响。 4、施工期固废 施工期固体废弃物主要包括建筑垃圾、施工弃土、施工人员的生活垃圾等。 施工现场应设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌）并进行防风、防雨、防泄漏处理。施工产生的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下脚料可分类回收，交废物收购站处理；不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，与少量施工弃土一起运送至市政指定的地点处置；施工期生活垃圾分类收集后由环卫清运。 环评要求建筑垃圾应按当地环保及城建部门要求送指定的地点集中处置；同时，评价要求运输车辆必须采取遮蔽、防抛撒等措施，并不得对沿线敏感点造成噪声污染。 采取以上措施后，施工期固体废弃物对周围环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本次扩建项目废气主要为污水处理站废气、溴化锂机组天然气燃烧废气及饮食油烟。 （1）污水处理站恶臭 本次扩建项目新增废水依托院内现有污水处理站进行处理，采用“水解酸化+接触氧化+二氧化氯消毒”工艺，设计处理量500m3/d。污水处理的恶臭主要来源于污水、污泥中有机物经细菌分解、发酵产生的气体物质，主要为氨、硫化氢。 参照美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5，可产生0.00012gH2S和0.0031gNH3。根据分析，本次扩建项目医院污水处理站BOD5年去除量为0.99t，则H2S产生量为0.12kg/a，NH3的产生量为3.07kg/a，恶臭废气集中收集（收集效率90%）依托现有“碱液喷淋+UV光解”处理（处理效率70%）后1.8m排气筒排放。则H2S无组织排放量为0.08kg/a，NH3无组织排放量2.1kg/a。 表4-1 恶臭污染物产排情况一览表 污染源位置; 污染物; 产生量; 治理措施; 排放量; 排放形式. 污水处理站; 硫化氢; 0.12kg/a; 碱液喷淋+UV光解+1.8m排气筒（依托现有）; 0.044kg/a; 无组织. 氨; 3.07kg/a; 1.14kg/a. （2）天然气燃烧废气 本次扩建项目新增一套直燃型溴化锂冷（热）水机组用于内科综合楼夏季制冷、冬季供暖。天然气年用量为35万m3，天然气燃烧废气参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）进行计算。 i标态烟气量 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），基准烟气量=0.285Qnet+0.343（单位Nm3/m3），其中Qnet为低位发热值，约为40MJ/m3，基准烟气量为11.74Nm3/m3。 ii烟尘 参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中5.4污染物源强计算公式如下： 式中：Ej——核算时段内第j种污染物排放量，t； R——核算时段内燃料耗量，t或万m3； βj——产污系数，kg/t或kg/万m3，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附3生活源产排污系数手册中给出的数据，颗粒物产生系数为1.1kg/万m3天然气。 根据公式计算可得，项目烟尘的产生量为0.038t/a。 iii二氧化硫 参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中5.1.2燃气锅炉二氧化硫排放量计算公式如下： 式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； R——核算时段内燃料耗量，t或万m3； St——燃料总硫的质量浓度，mg/m3，本环评取20mg/m3； ηs——脱硫效率，%；本环评取0； K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，本次环评取1。 根据公式计算可得，项目二氧化硫的产生量为0.01t/a。 iv氮氧化物 参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中5.1.12氮氧化物排放量计算公式如下： 式中：ENOx——核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B中表B.4，燃气炉中氮氧化物的质量浓度范围为30~300mg/m3，本环评取150mg/m3； Q——核算时段内标态干烟气排放量，m3；标态干烟气排放量为410.9万m3； ηNOx——脱氮效率，%；本环评取0。 根据公式计算可得，项目氮氧化物的产生量为0.62t/a。 溴化锂机组拟采用全预混超低氮燃烧器，采用该技术可将氮氧化物产生量降低70%以上，则采取全预混超低氮燃烧器处理后氮氧化物的产生量为0.19t/a。 表4-2 扩建项目天然气燃烧废气产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 处理 措施; 排放情况; 执行标准. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3. 排 气筒（DA004）; 烟尘; 9.73; 0.008; 0.04; 全预混超低氮燃烧器; 9.73; 0.008; 0.04; 10. 二氧 化硫; 2.43; 0.002; 0.01; 2.43; 0.002; 0.01; 20. 氮氧 化物; 46.2; 0.037; 0.19; 46.2; 0.037; 0.19; 50. （3）饮食油烟 本次扩建项目新增劳动定员120人，依托现有项目食堂就餐，新增油烟废气依托现有项目油烟净化器处理后经专用烟道排放。扩建项目新增人员就餐食用油量按30g/人·天，油烟的挥发量约为耗油量的2.83%，则油烟产生量为0.04t/a，产生浓度为3.4mg/m3，经油烟净化器（净化效率60%，排风量约为4000m3/h）处理后专用烟道排放，油烟排放量为0.016t/a，排放浓度为1.4mg/m3。 （4）排放口基本情况及污染物非正常排放情况 表4-3 排放口基本情况及排放标准一览表 排放口基本情况; 排放标准. 类型; 编号及名称; 坐标; 高度; 内径; 温度; 标准名称; 浓度; 类型. 东经; 北纬. 一般排放口; DA004 排气筒; 109.93358149°; 34.81351732°; 10m; 0.3m; 118℃; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）; 10mg/m3 （颗粒物）; 有组织. 20mg/m3（SO2）. 50mg/m3（NOX）. （5）废气监测计划 表4-4 扩建项目废气监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. DA004排气筒; 颗粒物、二氧化硫; 每年一次. 氮氧化物; 每月一次. 食堂专用烟道; 饮食油烟; 每年一次. 厂界外10m范围内上风向1个参照点，下风向3个浓度监控点; 氨、硫化氢、臭气浓度; 每季度一次. （6）污染治理措施可行性分析 项目新增恶臭污染物依托现有项目“碱液喷淋+UV光解”处理后1.8m排气筒排放。根据现有项目竣工验收报告以及例行监测数据可知，污水处理站恶臭经“碱液喷淋+UV光解”处理后，废气排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3相关限值要求。项目污水处理站废气处理采用的“碱液喷淋+UV光解”属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中的可行技术。 项目新增溴化锂机组使用的天然气为清洁能源，同时配备全预混超低氮燃烧器抑制氮氧化物的生成。全预混属于表面燃烧，燃气与空气，在进入燃烧头之前经过预先混合均匀。全预混燃烧，火焰只在燃烧器表面产生，火焰实际尺寸与燃烧头尺寸相同，因此全预混燃烧器不需要较大的炉膛尺寸，不能形成局部的高温区，火焰表面温度相对较低，因此抑制了氮氧化物的生成。此外，溴化锂机组采用全预混超低氮燃烧属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的可行技术。参照现有项目竣工验收及例行监测数据可知，采用低氮燃烧技术后锅炉燃烧废气排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3相关限值要求。 2、废水 （1）废水产排情况 项目夏季制冷时溴化锂机组循环冷却水系统补水全部蒸发损耗，不外排。扩建项目排水主要为医务人员生活污水、住院病房废水、洗衣房废水、纯水制备产生的浓水、透析废液及透析消毒废水，总排水量为56.87m3/d（19717.4m3/a）。医疗废水、生活污水、纯水制备产生的浓水依托院内化粪池处理后与洗衣房废水一同排入现有综合污水处理站处理后经市政污水管网排至大荔县污水处理厂。 表4-5 扩建项目废水产排情况一览表 项目 污染物; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; 总磷; 总余氯; 粪大肠 菌群; 动植 物油. 产生浓度（mg/L）; 300; 150; 120; 50; /; /; /; 1.6×107(个/L); /. 产生量（t/a）; 5.92; 2.96; 2.37; 0.99; /; /; /; /; /. 经处理后浓度（mg/L）; 250; 100; 60; 45; 70; 8; 5; 20（MPN/L）; 20. 经处理后排放量（t/a）; 4.93; 1.97; 1.18; 0.89; 1.38; 0.16; 0.099; /; 0.39. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准（mg/L）; 250; 100; 60; -; 2~8; 5000（MPN/L）; 20. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准（mg/L）; -; -; -; 45; 70; 8; -; -; -. 备注：污染物产生浓度参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）；排放浓度参照GB18466-2005表2中排放标准限值，总余氯取均值。 （2）建设项目污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4-6 废水类别、污染物及治理污染设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 综合废水; COD、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群、总氮、总磷、总余氯、动植物油; 大荔县污水处理厂; 间接排放; TW001; 污水处理站; 水解酸化+接触氧化+二氧化氯消毒; DW001; 符合; þ企业总排 ¨雨水排放 ¨清净下水排放 ¨温排水排放 ¨车间或车间处理设施排放. ②废水污染物排放信息表 表4-7 废水污染物排放信息表 序号; 排放口; 污染物种类; 排放浓度; 新增日排放量; 全厂日排放量; 新增年排放量; 全厂年排放量. 1; DW001; COD; 250mg/L; 0.014t; 0.037t; 4.93t/a; 13.53t/a. 2; BOD5; 100mg/L; 0.005t; 0.016t; 1.97t/a; 5.84t/a. 3; SS; 60mg/L; 0.003t; 0.012t; 1.18t/a; 4.24t/a. 4; NH3-N; 45mg/L; 0.002t; 0.007t; 0.89t/a; 2.45t/a. 5; 总氮; 70mg/L; 0.0038t; 0.015t; 1.38t/a; 5.47t/a. 6; 总磷; 8mg/L; 0.0004t; 0.001t; 0.16t/a; 0.38t/a. 7; 总余氯; 5mg/L; 0.0003t; 0.0007t; 0.099t/a; 0.259t/a. 8; 动植 物油; 20mg/L; 0.0011t/a; 0.0011t/a; 0.39t/a; 0.391t/a. 全厂排放合计; COD; 4.93t/a; 13.53t/a. BOD5; 1.97t/a; 5.84t/a. SS; 1.18t/a; 4.24t/a. NH3-N; 0.89t/a; 2.45t/a. 总氮; 1.38t/a; 5.47t/a. 总磷; 0.16t/a; 0.38t/a. 总余氯; 0.099t/a; 0.259t/a. 动植物油; 0.39t/a; 0.391t/a. ③废水污染物排放执行标准 表4-8 废水污染物排放执行标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/最高允许排放负荷. 1; DW001; COD; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准; 250mg/L 250g/床位·d. 2; BOD5; 100mg/L 100g/床位·d. 3; SS; 60mg/L 60g/床位·d. 4; 总余氯; 2~8mg/L. 5; 粪大肠菌群; 5000MPN/L. 6; 动植物油; 20mg/L. 7; 氨氮; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级限值; 45mg/L. 8; 总氮; 70mg/L. 9; 总磷; 8mg/L. ④废水排放口基本情况及监测要求 表4-9 废水排放口基本情况及监测信息一览表 排放口; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放 去向; 间歇排放时段; 监测计划. 经度; 纬度; 监测 点位; 监测 因子; 监测 频次. DW001; 109.92856°; 34.81258°; 7.81174; 市政污水管网; 年排放365天; 总排口; pH; 12h/次. COD; 周/次. BOD5; 季度/次. SS; 周/次. 氨氮; 季度/次. 总氮; 季度/次. 总磷; 季度/次. 总余氯; 季度/次. 粪大肠菌群; 月/次. （3）依托性分析 ①依托现有综合污水处理站可行性分析 大荔县医院现有地埋式综合污水处理站位于医院已建项目东南侧，设计处理规模为500m3/d，采取“水解酸化+接触氧化+二氧化氯消毒”工艺，处理后的污水经市政污水管网排至大荔县污水处理厂。根据现有项目例行监测数据可知，项目污水排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级限值。根据调查，已建项目废水排放量为134.84m3/d，在建项目废水排放量为25.16m3/d，合计160m3/d，仅占医院现有污水处理站设计规模的32%，仍有余量（68%）可用于本次扩建项目废水的处理。本次扩建项目废水主要为生活污水、医疗废水等，排放量为56.87m3/d，占污水处理站处理规模的11.4%。此外项目废水种类、水质等与现有项目基本一致。因此，本次扩建项目依托现有综合污水处理站可行。 ②依托大荔县污水处理厂可行性分析 大荔县污水处理厂位于县城东南1公里处，占地面积82.5亩，设计总规模为3万m3/d，分为一期、二期工程。一期工程设计规模为1.5万m3/d，污水处理主体工艺采用“CAST”。2011年7月建成运行，2011年12月完成竣工环保验收。2012年对一期进行提标改造，工艺改造为“A/A/O+混凝+纤维转盘滤池”。2012年6月取得环评批复，2013年8月完成竣工环保验收并取得验收批复。二期工程设计规模1.5万m3/d，污水处理主体工艺采用“改良A/O池+絮凝沉淀池+人工快渗池+反硝化滤池+纤维转盘滤池”。2018年7月取得环评批复，2018年8月完成竣工环保验收并取得验收批复。 项目位于大荔县污水处理厂收水范围，同时项目周边排水管网已配套到位，项目污水日排放量占污水处理厂设计处理水量份额较小，不会对污水处理厂进水水质造成严重的冲击，不会影响到大荔县污水处理厂的正常运转。故项目废水经现有综合污水处理站处理后经市政污水管网排至大荔县污水处理厂处理可行。 3、噪声 （1）设备运行噪声源强分析 本次扩建项目噪声源主要为直燃型溴化锂机组、RO水处理设备等，各产噪设备具体情况见下表： 表4-10 扩建项目主要噪声源距预测点的距离表 单位：m 设备名称; 距厂界及敏感点距离. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 东长村; 大荔县财政局. 直燃型溴化锂吸收式冷（热）机组; 24.8; 126.9; 63.7; 130.8; 34.8; 266.9. RO水处理设备; 48.1; 215.1; 37.9; 42.6; 58.1; 367.3. 表4-11 扩建项目各产噪设备情况一览表 单位：dB（A） 产噪设备; 声源 位置; 单台设备产生强度; 降噪措施; 持续时间. 直燃型溴化锂吸收式冷（热）机组; 动力中心; 85; 隔声、减振等; 正常运营期间. RO水处理设备; 内科综合楼; 80; 隔声、减振等. （2）噪声预测 ①预测条件概化：考虑声源至受声点的距离衰减；考虑墙体对噪声的阻挡；在辐射过程中，空气吸收、雨、雪、雾和温度等影响忽略不计。 ②预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐模式进行预测，具体预测模式如下： I、室内声源传播衰减公式为： LAr=Lp0−TL+10lg1−αα−20lgrr0 式中：LA(r)—室内声源距离“声源中心”1m处的声压级，dB(A)； TL—房间围护结构(墙、窗)的平均隔声量，dB(A)； α—为房间的平均吸声系数； r—设备点距预测点的距离，m； r0—测Lp0时距设备中心距离，m。 II、合成声压级公式为： 式中：Lp—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lni—第i个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 ③预测结果 表4-12 扩建项目噪声预测结果 单位：dB（A） 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 东长村; 大荔县财政局. 背景值; 昼间; 55; 57; 49; 50; 54; 56. 夜间; 43; 44; 39; 40; 43; 44. 贡献值; 昼间; 34; 7; 16; 14; 22; 3. 夜间; 33; 6; 14; 10; 16; 2. 预测值; 昼间; 55; 57; 49; 50; 54; 56. 夜间; 43; 44; 39; 40; 43; 44. 标准值; 昼间60；夜间50. 根据表4-12可知，经预测各厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，敏感点（东长村、大荔县财政局）噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，噪声对周边环境影响较小。 （3）监测计划 表4-13 噪声监测计划一览表 污染源名称; 监测项目; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 噪声; Leq（A）; 厂界四周; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 东长村、大荔县财政局; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 4、固废 （1）生活垃圾 项目生活垃圾主要来源于医务人员及住院病人。本次新增劳动定员120人，新增床位100张，生活垃圾排放系数以0.5kg/人•d计，则新增生活垃圾产生量为40.15t/a，设垃圾桶分类收集，环卫部门统一清运。 （2）一般固废 本次扩建项目新增RO水处理设备2套，需要定期对石英砂、活性炭、滤芯以及RO膜进行更换，大约一年更换一次。废石英砂产生量约为0.2t/a，废活性炭产生量约为0.03t/a，废滤芯产生量约为0.02t/a、废RO膜产生量约为0.01t/a，交由设备厂家回收处置。 （3）危险废物 ①医疗废物 扩建项目新增医疗废物主要来源于医疗过程中产生的感染性废物、病理性废物、药物性废物、化学性废物等。医疗废物的产生量按每个床位每天0.4kg计，则本次项目新增医疗废物产生量为14.6t/a，依托现有项目危废暂存容器及暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。 ②污水处理站污泥 依据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）污水处理站污泥应按危险废物进行处理和处置，污泥量产生系数以75g/人·d计，则污泥产生量为2.73t/a。环评要求企业严格按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《国家危废管理名录（2021版）》中有关污泥处理处置要求，消毒后交由有资质单位处置。 ③废UV灯管 污水处理站处理恶臭所使用的的UV灯管需要定期更换，更换量约为0.01t/a，依托现有项目危废暂存容器及暂存间暂存，交由有资质单位处置。 各类固废产生及处置情况见下表。 表4-14 扩建项目固废产生及处置情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 代码; 产生量; 处置措施. 1; 职工/住院病房; 生活垃圾; /; /; 40.15t/a; 设垃圾桶分类收集，环卫部门统一清运. 2; RO水处理设备; 废石英砂; 一般固废; 900-999-99; 0.2t/a; 交由生产厂家回收处置. 3; 废活性炭; 一般固废; 900-999-99; 0.03t/a. 4; 废滤芯; 一般固废; 900-999-99; 0.02t/a. 5; 废RO膜; 一般固废; 900-999-99; 0.01t/a. 6; 内科综合楼; 医疗废物; 危险废物（HW01）; 841-001-01; 14.6t/a; 依托现有危废暂存容器及危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置. 841-002-01. 841-004-01. 841-005-01. 7; 污水处理站; 污泥; 危险废物（HW49）; 772-006-49; 2.73t/a. 8; 废UV灯管; 危险废物（HW29）; 900-023-29; 0.01t/a. 表4-15 危险废物信息表 名称; 形态; 有害成分; 危险特性; 管理要求. 医疗废物; 固态; 一次性使用医疗用品、过期药品、实验室废液等; In/T/C/I/R; 依托现有危废暂存容器及危废暂存间分类暂存，定期交有资质单位处置. 污泥; 半固态; 细菌、病原微生物等; In. 废UV灯管; 固态; 含汞荧光灯管; T. 本次扩建项目新增危废依托现有项目危废暂存容器及危废暂存间暂存。现有项目危废暂存间已通过竣工环保验收，危废暂存间的设置及建设满足相关要求；现有危废暂存间占地面积40m2，根据现场踏勘，暂存间仍有富余空间，同时扩建项目新增危废与现有项目危废种类一致，因此依托现有项目与危废暂存间可行。 本次环评要求企业进一步加强危险废物的管理，各类危废分类收集、分类存放，按类别置于防渗漏、防锐器穿透的包装物或者密闭容器内；医疗废物的暂存、转移等环节应严格按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》等相关要求执行；污水处理站污泥应严格按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《国家危废管理名录（2021版）》中有关处理处置要求，消毒后交由有资质单位处置。严格落实危废转移联单制度。 5、地下水、土壤 项目对地下水、土壤的污染途径主要是污水处理设施因管网破裂、设施破裂等引起的跑、冒、滴、漏等事故排放的废水对地下水、土壤产生影响；医疗废物转运、储存过程中泄漏物会对土壤产生影响。 项目危废暂存间地面已进行硬化防渗处理；污水处理站各单元均均采取了防渗措施，管道采用防腐蚀材料，埋地管道采用了柔性防渗结构等。项目危废暂存间、污水处理设施等已通过竣工环保验收，管理得当，建设符合相关要求。在加强日常管理维护以及采取相应防治措施后，正常情况下，项目对地下水、土壤影响较小。 6、环境风险 （1）风险源调查 ①风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目涉及的风险物质主要为管道天然气（最大暂存量0.01t）。 风险物质与其临界量的比值为Q=0.01/10=0.001＜1，环境风险潜势为I。 ②可能影响途径及存在风险 i项目管道天然气可能因管理不当、输送管道破损等引起泄漏遇到火源等导致火灾、爆炸事故发生，造成人员伤亡及厂区经济损失。火灾爆炸事故主要是对近距离内人员和设备产生破坏，可能会受到爆炸冲积波和热气浪的影响，且除二次事故影响，一般不会造成重大环境事故。 ii项目污水收集管道出现阻塞、破裂、接头破裂等情况时，医疗废水会泄漏外溢，将对环境卫生带来不利影响。 iii项目产生的医疗废物暂存在医疗废物暂存间内，医疗废物专用包装物或容器发生破裂时医疗废物可截留在室内，对外环境影响不大。医疗废物运输车辆发生翻车、撞车事故，导致医疗废物散落时，可能发生污染土壤或地表水现象。 （2）环境风险防范措施 ①针对医院所涉及的风险物质、风险单元等，建立环境风险风控和应急措施制度，明确环境风险防控重点岗位的责任机构，编制《突发环境事件应急预案》； ②定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训；强化安全、消防和环保管理，建立管理机构，制定各项管理制度，加强日常监督检查； ③在各风险单元配备必要的应急物资和应急设备； ④对污水收集管道、污水池等定期进行检查、维护，避免出现管道阻塞、破损或污水处理池破裂等情况发生； ⑤医疗废物暂存场所必须与生活垃圾存放地分开，与医疗区、人员活动密集区隔开，应确保设施不受雨水冲击或浸泡；医疗废物暂存间应严密封闭，平时上锁关闭，采取防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，设置专用医疗废物、危险废物警示标志，安排专人管理，避免非工作人员进出； ⑥项目医疗废物的运送委托有资质单位统一负责，使用有明显医疗废物标识的专用车辆，车辆厢体与驾驶室分离并密闭，车辆满足防渗漏、防遗撒以及其他环境保护和卫生要求。 采取以上措施后，可以将风险控制在可接受的范围之内。 7、污染物排放清单 表4-16 扩建项目污染物排放清单 污染类型; 污染源; 污染物; 治理 设施; 排放 浓度; 排放量; 总量 控制; 执行标准. 废气; 排气筒DA004; 烟尘; 全预混超低氮燃烧器; 9.73 mg/m3; 0.04 t/a; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉标准限值. SO2; 2.43 mg/m3; 0.01 t/a; 0.01 t/a. NOX; 46.2 mg/m3; 0.19t/a; 0.19 t/a. 专用烟道; 饮食 油烟; 油烟净化器（依托现有）; 1.4 mg/m3; 0.016t/a; /; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 污水处理站; NH3; 碱液喷淋+UV光解+1.8m排气筒（依托现有）; /; 1.14 kg/a; /; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3相关限值. H2S; /; 0.044 kg/a; /. 废水; 职工、住院病房等; COD; 隔油池+化粪池+综合污水处理站（依托现有）; 250 mg/L; 4.93t/a; 4.93t/a; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级限值. BOD5; 100 mg/L; 1.97t/a; /. SS; 60mg/L; 1.18t/a; /. 氨氮; 45mg/L; 0.89t/a; 0.89t/a. 总氮; 70mg/L; 1.38t/a; /. 总磷; 8mg/L; 0.16t/a; /. 总余氯; 5mg/L; 0.099 t/a; /. 动植 物油; 20mg/L; 0.39t/a; /. 粪大肠菌群; 20（MPN/L）; /; /. 噪声; 泵、风机等; Leq（A）; 隔声，基础减振、定期保养维护等; /; /; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 职工/住院病房; 生活 垃圾; 垃圾桶; /; 40.15 t/a; /; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. RO水处理设备; 废石 英砂; /; /; 0.2t/a; /. 废活 性炭; /; 0.03 t/a; /. 废滤芯; /; 0.02 t/a; /. 废RO膜; /; 0.01 t/a; /. 内科综合楼; 医疗废物; 依托现有危废暂存容器及危废暂存间; /; 14.6 t/a; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. 污水处理站; 污泥; /; 2.73 t/a; /. 废UV灯管; /; 0.01 t/a; /. 备注：项目固废均合理处置，表中的排放量即为处置、利用量。 8、竣工环保验收 表4-17 扩建项目竣工环保验收清单 污染 类型; 污染源; 治理设施; 数量; 验收标准. 废气; 直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组（DA004排气筒）; 全预混超低氮燃烧器; 1套; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉标准限值. 污水处理站; 液喷淋+UV光解+1.8m排气筒（依托现有）; 1套; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3相关限值. 食堂; 油烟净化器+专用烟道（依托现有）; 1套; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 废水; 职工/住院病房/洗衣房; 隔油池+化粪池+综合污水处理站（依托现有）; 1座; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级限值. 噪声; 直燃型溴化锂机组、RO水处理设备; 隔声、基础减振、定期保养维护等; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 职工/住院病房; 垃圾桶; /; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. RO水处理设备; 更换的废石英砂、废滤芯等由设备厂家回收处置，不在医院内暂存; /. 污水处理站/内科综合楼; 危废暂存间（依托现有）; 40m2; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA004排气筒（直燃型溴化锂冷热水机组） | 烟尘、SO2、NOX | 全预混超低氮燃烧器 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉标准限值 |
|  | 污水处理站 | NH3、H2S | 碱液喷淋+UV光解+1.8m排气筒（依托现有） | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3相关限值 |
|  | 食堂 | 饮食油烟 | 油烟净化器+专用烟道 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 职工/住院病房 | COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群、总氮、总磷、总余氯、动植物油 | 隔油池+化粪池+综合污水处理站（依托现有） | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级限值 |
| 声环境 | 溴化锂机组、RO水处理等设备 | 噪声 | 基础减振、隔声、定期保养维护等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 新增生活垃圾设垃圾桶分类收集，环卫部门统一清运；废石英砂、废活性炭、废滤芯、废RO膜交由设备厂家回收处置；新增医疗废物、消毒后的污泥以及废UV灯管依托现有项目危废暂存容器及暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目危废暂存间地面已进行硬化防渗处理；污水处理站各单元均均采取了防渗措施，管道采用防腐蚀材料，埋地管道采用了柔性防渗结构等。项目危废暂存间、污水处理设施等已通过竣工环保验收，管理得当，建设符合相关要求。在加强日常管理维护以及采取相应防治措施后，正常情况下，项目对地下水、土壤影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①针对医院所涉及的风险物质、风险单元等，建立环境风险风控和应急措施制度，明确环境风险防控重点岗位的责任机构，编制《突发环境事件应急预案》；②定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训；强化安全、消防和环保管理，建立管理机构，制定各项管理制度，加强日常监督检查；③在各风险单元配备必要的应急物资和应急设备；④对污水收集管道、污水池等定期进行检查、维护，避免出现管道阻塞、破损或污水处理池破裂等情况发生；⑤医疗废物暂存场所必须与生活垃圾存放地分开，与医疗区、人员活动密集区隔开，应确保设施不受雨水冲击或浸泡；医疗废物暂存间应严密封闭，平时上锁关闭，采取防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，设置专用医疗废物、危险废物警示标志，安排专人管理，避免非工作人员进出；⑥项目医疗废物的运送委托有资质单位统一负责，使用有明显医疗废物标识的专用车辆，车辆厢体与驾驶室分离并密闭，车辆满足防渗漏、防遗撒以及其他环境保护和卫生要求。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实环评文件中提出的污染治理措施；加强设备检修及维护，保证设备正常运转，污染物达标排放；医疗废物的暂存、转运等环节应严格按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》等相关文件要求执行；污泥严格按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《国家危废管理名录（2021版）》中相关处理处置要求，交有资质单位处置；严格落实危废转移联单制度。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和地方产业政策等，选址合理，项目在切实执行“三同时”制度，认真落实本报告提出的各项环保措施和风险防范措施的前提下，污染物能做到达标排放，固废均能妥善处置，环境风险可接受。从环境保护角度，项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘 | 0.054t/a | / | 0 | 0.04t/a | / | 0.094t/a | +0.04t/a |
|  | SO2 | 0.03t/a | 1.1t/a | 0 | 0.01t/a | / | 0.04t/a | +0.01t/a |
|  | NOX | 0.27t/a | 5.5t/a | 0 | 0.19t/a | / | 0.46t/a | +0.19t/a |
|  | NH3 | 0.008t/a | / | 0 | 0.00114t/a | / | 0.00914t/a | +0.00114t/a |
|  | H2S | 0.0003t/a | / | 0 | 0.000044t/a | / | 0.000344t/a | +0.000044t/a |
|  | 饮食油烟 | 0.001t/a | / | 0 | 0.016t/a | / | 0.017t/a | +0.016t/a |
| 废水 | COD | 6.30t/a | 10.6t/a | 2.30t/a | 4.93t/a | / | 13.53t/a | +4.93t/a |
|  | BOD5 | 2.95t/a | / | 0.92t/a | 1.97t/a | / | 5.84t/a | +1.97t/a |
|  | SS | 2.51t/a | / | 0.55t/a | 1.18t/a | / | 4.24t/a | +1.18t/a |
|  | 氨氮 | 1.15t/a | 1.28t/a | 0.41t/a | 0.89t/a | / | 2.45t/a | +0.89t/a |
|  | 总氮 | 3.45t/a | / | 0.64t/a | 1.38t/a | / | 5.47t/a | +1.38t/a |
|  | 总磷 | 0.15t/a | / | 0.07t/a | 0.16t/a | / | 0.38t/a | +0.16t/a |
|  | 总余氯 | 0.11t/a | / | 0.05t/a | 0.099t/a | / | 0.259t/a | +0.099t/a |
|  | 动植物油 | 0.001t/a | / | / | 0.39t/a | / | 0.391t/a | +0.39t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废石英砂 | 0 | / | 0 | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | / | 0 | 0.03t/a | / | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 废滤芯 | 0 | / | 0 | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废RO膜 | 0 | / | 0 | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | 84.01t/a | / | 1.53t/a | 14.6t/a | / | 100.14t/a | +14.6t/a |
|  | 污泥 | 1t/a | / | 0.1t/a | 2.73t/a | / | 3.83t/a | +2.73t/a |
|  | 废UV灯管 | 0.01t/a | / | 0 | 0.01t/a | / | 0.02t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①