- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     污泥生物燃料能源化项目

建设单位（盖章）：大荔楷华新能源科技有限公司

编制日期：           2022年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 污泥生物燃料能源化项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2108-610523-04-05-683435 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李胜利 | 联系方式 | 18629423588 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市大荔县段家镇段家村七组南侧400米 |  |  |
| 地理坐标 | （ 109 度 49 分10.745 秒， 34 度 52 分 8.306秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7723 固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业，一般工业固体废物（含污水处理污泥）103中“其他” |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 大荔县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1600 | 环保投资（万元） | 210 |
| 环保投资占比（%） | 13.13 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 19998 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中“20.城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”可知，本项目属于鼓励类。同时，对照国家发展改革委、商务部关于印发《市场准入负面清单（2020年版）》的通知，本项目不在其列。因此，本项目符合国家产业政策。 同时，根据《陕西国家重点生态功能区产业准入负面清单》（陕发改【2018】213号），该项目不属于限制类和禁止类；且本项目于2021年8月16日已取得大荔县行政审批服务局审核通过的《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码为2108-610523-04-05-683435，见附件2），符合陕西省产业政策要求。 - 与生态环境保护法律法规政策符合性分析 表1 与环境保护政策的相符性分析 政策; 要求; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国大气污染防治法》; 企业事业单位和其他生产经营者在生产经营活动中产生恶臭气体的，应当科学选址，设置合理的防护距离，并安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭气体; 本项目选址远离村庄等居住区，原料贮存及生产过程均在全封闭车间内进行，产生的恶臭气体通过负压收集后经酸碱罐处理后达标排放; 符合. 各级人民政府及其农业行政等有关部门应当鼓励和支持采用先进适用技术，对秸杆、落叶等进行肥料化、饲料化、能源化、工业原料化、食用菌基料化等综合利用，加大对秸秆还田、收集一体化农业机械的财政补贴力度; 本项目利用农林剩余物屑料（秸秆）生产污泥生物燃料，属于综合利用; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25号）; 加强其他涉气污染物治理：推动大气氨排放控制，建立大气氨排放清单，摸清大气氨重点排放源，全省畜禽粪污综合利用水平得到有效提升减少氨排放。综合治理恶臭污染，垃圾、污水集中式污染处理设施等加大密闭收集力度，因地制宜采取除臭措施; 本项目含水率80%的污泥存贮于全密闭污泥仓，生产搅拌陈化工序在全封闭的生产车间内进行，产生的恶臭经负压抽吸装置收集通过酸碱除臭罐处理后经15m高排气筒排放; 符合. 强化水资源、水环境、水生态系统治理：强化水资源统筹管理。建立水资源刚性约束制度，坚持节水优先，严格实行水资源消耗总量和强度双控。科学划定水资源承载能力地区分类，对超载地区限制或暂停新增取水许可，严格限制水资源严重短缺地区城市发展规模、高耗水项目建设和大规模种植需水量高的植物; 本项目不取用生产用水，仅员工生产用水，且厂内倡导节约用水方式，产生的生活污水经当地村民清掏肥田，不外排，不会对地表水等外环境产生影响; 符合. 关于印发《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》的通知（环大气〔2021〕104号）; 强化扬尘管控，鼓励各地细化降尘量控制要求，逐月实施区县降尘量监测排名。加强施工扬尘精细化管控，城市工地严格执行“六个百分之百”; 本项目施工期严格落实“六个百分之百”，施工场地出入口配备专门清洗设备和人员，负责对出入工地的运输车辆及时冲洗，不得携带泥土驶出施工工地；同时，对施工点、道路周围应采取绿化及地面临时硬化等防尘措施; 符合. 《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南（试行）》; 按照《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策》(试行)的要求，参考国内外的经验与教训，我国污泥处理处置应符合“安全环保、循环利用、节能降耗、因地制宜、稳妥可靠”的原则。安全环保是污泥处理处置必须坚持的基本要求。污泥中含有病原体、重金属和持久性有机物等有毒有害物质，在进行污泥处理处置时，应对所选择的处理处置方式，根据必须达到的污染控制标准，进行环境安全性评价，并采取相应的污染控制措施，确保公众健康与环境安全; 本项目利用农林剩余物屑料（秸秆）及含水率80%的污泥生产污泥生物燃料，属于综合利用; 符合. 《城镇污水处理厂污泥处置及污染防治技术政策（试行）》; 污泥处理处置的目标是实现污泥的减量化、稳定化和无害化；鼓励回收和利用污泥中的能源和资源。坚持在安全、环保和经济的前；提下实现污泥的处理处置和综合利用，达到节能减排和发展循环经济的目的; 符合. 3、规划符合性 项目与渭南市、大荔县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要符合性分析具体见表2。 表2 项目与当地发展规划协调性分析 序号; 相关规划; 要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要; 大力发展循环经济。实施循环发展引领计划，加快构建资源循环产业体系，加强生态环境保护与建设，推进资源综合利用，全面推行清洁生产，抓好重点领域污染物防治，加大大气污染综合治理; 本项目利用农林剩余物屑料（秸秆）及含水率80%的污泥生产污泥生物燃料，属于综合利用; 符合规划要求. 2; 《大荔县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》; 重点围绕节能减排、低碳生产、清洁循环；加快开发利用生物质能和太阳能等清洁能源，实现低碳能源产业化；建立健全新技术普及体系，加快低碳技术、循环技术改造传统工业步伐. 4、本项目与“三线一单”相符性分析 表3 与“三线一单”相符性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目所在地及周边无天然林及珍稀植被；区域内生物多样性程度低，无珍稀动物。根据《陕西省生态保护红线划定方案》，项目建设不涉及生态红线区域，本项目符合陕西省生态保护红线划定方案的相关要求. 环境质量底线; 本项目评价范围内环境质量现状良好，项目实施后产生的废气、噪声等虽然对大气环境、声环境造成一定的负面影响，但对其影响程度很小，不会改变环境功能区，能够符合环境质量底线. 资源利用上线; 本项目不属于高耗能高污染的生产企业，项目总体耗能较小，且用水、电等资源不会突破区域的资源利用上线. 环境准入负面 清单; 项目位于陕西省渭南市大荔县。对照《市场准入 负面清单》（2022年版）、《陕西省国家重点生 态功能区产业准入负面清单(试行)》，项目未 列入环境准入负面清单. 《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发【2020】11号）; 本项目所在区域属于重点管控单元，重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。本项目原料污泥存储于污泥仓，农林剩余物（树枝）存于生物质原料储备厂房，破碎和粉碎工序均在全封闭生物质原料厂房内进行，产生的粉尘经负压收集通过布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放（DA001）。燃料陈化厂房全密闭，产生的恶臭气体经一套负压抽吸装置引至酸碱罐除臭装置处理后经15m高排气筒（DA002）排放，酸碱罐产生的废水经中和池和沉淀池处理后循环使用，不外排。本项目提升了资源利用效率且加强了污染物减排治理。满足重点管控单元要求. 《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》; 根据《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发（2021）35号），本项目建设地点位于陕西省渭南市大荔县，属于重点管控单元。项目场址不涉及生态保护红线及生态环境敏感区，不在优先保护单元之中。本项目为固体废物治理，不属于要禁止或严格管控的行业。项目运行期不涉及使用非清洁燃料，符合区域高污染燃料禁燃区相关管控要求。项目运行期不外排废水，符合污染物排放管控要求，同时本项目的建设有利于提高区域可再生能源利用率，促进区域节能减排。因此，本项目的建设符合渭南市生态环境准入要求. 5、选址合理性 本项目租赁渭南市大荔县段家镇段家村七组南侧空地进行建设（租赁协议见附件3）。本项目所在厂区东、南、西、北侧均为空地（地理位置见附图1，四邻关系图见附图2）。项目用地性质属工业用地（土地文件见附件3），项目用地不涉及基本农田、饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，无特殊保护的野生动物、珍稀植物。项目地路网通畅，交通便利。 在落实环评提出的各项环保措施后，本项目运行期间废气、噪声、废水等污染物对周围环境敏感点的影响较小，故选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、地理位置及四邻关系 项目位于大荔县段家镇段家村七组南侧400米。厂区地理坐标为：东经109.819651°，北纬34.868974°。本项目所在厂区东、南、西、北侧均为空地。 2、建设内容与规模 本项目租用渭南市大荔县段家镇段家村七组南侧空地进行建设，总占地面积19998m2。厂区总平面见附图，主要建设成品燃料储备车间、污泥生物燃料生产车间、成品库房和办公用房等。 项目组成及主要建设内容见表4。 表4 项目组成及主要建设内容一览表 项目组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 污泥生物燃料生产车间; 建筑面积约1100m2，一层，高度10m，污泥原料储存于密闭污泥罐，主要进行原辅料搅拌和陈化等工序; 新建. 生物质原料储备厂房; 建筑面积约1000m2，主要对农林剩余物（树枝）进行破碎处理; 新建. 辅助工程; 办公用房; 砖混结构，1层，建筑面积为273m2; 新建. 实验室; 建筑面积约25.2m2，主要检测污泥生物燃料热值、含硫量、灰分、水份、挥发份等物理指标; 新建. 储运 工程; 运输; 污泥、农林剩余物（树枝）、好氧微生物（EM菌）均采用汽车运输; /. 毛料储备区; 占地面积约1800m2，露天暂存农林剩余物（树枝等）; 新建. 燃料成品 库房; 建筑面积约684m2，暂存污泥生物燃料; 新建. 成品燃料储备车间; 建筑面积约1000m2，一层，高度10m，位于厂区东侧，用于成品燃料的储备; 新建. 公用工程; 给水; 由市政供水管网统一供给; 依托. 排水; 项目雨污分流制，生活污水排入化粪池，由周围村民定期清掏肥田，不外排；酸碱罐废水经中和池和沉淀池处理后循环使用，不外排; 新建. 供电; 项目供电由当地电网提供; 依托. 采暖、制冷; 生产车间不采暖和制冷，办公区和休息区采用分体式冷暖空调; /. 环保工程; 废水; 生活污水排入化粪池，由周围村民定期清掏肥田，不外排；酸碱罐废水经中和池和沉淀池处理后循环使用，不外排；中和池和沉淀池进行防渗处理; 环评 要求. 废气; 破碎和粉碎工序; 农林剩余物（树枝）的破碎和粉碎工序均在全封闭生物质原料储备厂房内进行，破碎机和粉碎机产尘口上方设置集气罩，经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放; 环评 要求. 污泥仓、搅拌和陈化工序; 污泥生物燃料生产线的污泥仓、搅拌和陈化工序产生的恶臭（NH3和H2S）经一套负压抽吸装置引至酸碱罐除臭装置处理后经15m高排气筒（DA002）排放; 环评 要求. 噪声; 选用低噪声设备，并采用基础减振、车间内放置，风机、水泵采用柔性连接等降噪措施; 环评 要求. 固体废物; 生活垃圾; 设置生活垃圾收集桶（箱），生活垃圾收集后由环卫部门定期清运; 环评 要求. 收集尘; 收集后回用于生物质搅拌工序; 环评 要求. 废润滑油; 集中收集，暂存于危废暂存柜，定期由有处置资质的单位处置; 环评 要求. 3、产品方案 项目年处理污泥（含水率80%）1.5万吨、农林剩余物（树枝）2.4万吨，生产污泥生物燃料3.0万吨。 污泥生物燃料为黑褐色、无味、含水率10%以下，是生物质清洁能源，生物质燃烧过程火焰呈红黄色。火焰稳定，不结焦；本项目生产的污泥生物燃料为固体散料，也可制作成各种型燃料，散料和成型料的生产比例主要由市场需求，一般情况下各占50%。 本项目生产的污泥生物燃料主要供给各生产企业作为燃料使用，适用于各种类型的锅炉、普通炉排式热风炉等，无使用限制条件，由于目前无国家、行业、地方对本产品制定的产品标准，环评建议企业在出售该产品时，制定出产品标准。 本项目产品方案如表5所示。 表5 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量（t/a）; 备注. 1; 污泥生物燃料; 30000; 外供生物质气化项目. ## 污泥生物燃料特性: ## 陕西省能源质量监督检验所对污泥生物燃料进行检测，其中污泥生物燃料成分指标表见表6。 表6 污泥生物燃料成分指标表 ## 序号; ## 检测项目; ## 符号; ## 单位; ## 检测值. ## 1; ## 一般分析实验煤样水分; ## Mad; ## %; ## 7.46. ## 2; ## 灰分; ## Ad; ## %; ## 6.57. ## 3; ## 挥发分; ## Vdaf; ## %; ## 64.60. ## 4; ## 焦渣特征; ## CRC(1−8); ## —; ## 2. ## 5; ## 全硫; ## St,d; ## %; ## 0.08. ## 6; ## 发热量; ## Qb,ad; ## J/g; ## 19497. ## Qgr,d; ## MJ/kg; ## 19.71. 西安若翰生物饲料有限公司对污泥生物颗粒燃料使用意见，污泥生物颗粒燃料为黑褐色、无异味，热值4000kcal/kg左右，燃料状况正常，不结焦，能满足使用要求。详见附件7。 4、原辅材料及能源消耗 （1）原辅材料使用情况 本项目主要原辅材料消耗及能源消耗情况见表7。 表7 原辅材料及能源消耗一览表 名称; 单位; 年用量; 储存位置; 备注. 原辅材料; 污泥（含水率80%）; t/a; 15000; 污泥仓; 来自西安城市排水集团有限责任公司所属污水处理厂所产污泥. 农林剩余物（秸秆）; t/a; 24000; 生物质原料储备厂房; 农林生产废弃物收集. 好氧微生物（EM菌）; t/a; 2.0; 燃料陈化厂房; /. 5%稀硫酸; t/a; 9.0; 酸罐; 随用随买，不在厂内储存. 氢氧化钠; t/a; 15; 碱罐; 随用随买，不在厂内储存. 能源; 水; m3/a; 222; /; 市政管网. 电; kW·h/a; 3万; /; 市政电网. （2）原辅材料的理化性质 污泥：一般污水处理厂产生的污泥为含水率在75～99％不等的固体或流体状物质（本项目使用含水率80%的污泥）。其中的固体成分主要由有机残片、细菌菌体、无机颗粒、胶体及絮凝所用药剂等组成，是一种以有机成分为主，组分复杂的混合物，其中包含有潜在利用价值的有机质、氮（N）、磷（P）、钾（K）和各种微量元素。是一种以有机成分为主，组分复杂的混合物，其中包含有潜在利用价值。 好氧微生物（EM菌）：EM菌为一种混合菌一般包括光合菌、酵母菌、乳酸菌等等有益菌类。可用于食品添加，养殖病害防治，土壤改良、生根壮苗、污水治理等等。 稀硫酸：是指溶质质量分数小于或等于70%的硫酸的水溶液（本项目使用5%稀硫酸）。由于稀硫酸中的硫酸分子已经被完全电离，所以稀硫酸不具有浓硫酸的强氧化性、吸水性、脱水性（俗称碳化，即强腐蚀性）等特殊化学性质。 氢氧化钠：化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，溶解时散发出氨味，为一种具有很强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水(溶于水时放热)并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质）。NaOH是化学实验室其中一种必备的化学品，亦为常见的化工品之一。纯品是无色透明的晶体。密度2.130g/cm³。熔点318.4℃。沸点1390℃。工业品含有少量的氯化钠和碳酸钠，是白色不透明的晶体。 （3）污泥来源 污泥是污水厂将城市地区的污水收集处理、出水达标排放后剩余的残留物。主要由低级的有机物如氨基酸、腐植酸、细菌及其代谢产物、多环芳烃、杂环类化合物、有机硫化物、挥发性异臭物、有机氟化物等组成。此外，还含有无机砂和汞、镉、铅等重金属物质。本项目采用西安市第四污水处理厂和西安市第十污水处理厂的污泥，公司已于西安水务（集团）生物质能源发展有限公司签订污泥处置服务合同（见附件5）。 （4）污泥成分分析 根据2021年8月西安国联质量检测技术股份有限公司对污泥进行检测（检测报告No BEE210802986），见附件8，检测结果见如下表8。 表8 污泥检测结果表 ## 检测结果. ## 序号; ## 项目; ## 单位; ## 限值; ## 检测结果; ## 单项评定. ## 1; ## pH; ## /; ## 5.5~10; ## 7.9; 符合. ## 2; ## 含水率; ## %; ## <65; ## 54.6; 符合. ## 3; ## 粪大肠菌群菌; ## mg/g; ## >0.01; ## 4.3; 符合. ## 4; ## *多氯联苯; ## mg/kg; ## 0.2; ## ND; 符合. ## 5; ## 蛔虫卵死亡率; ## %; ## >95; ## 95.2; 符合. ## 6; ## 总镉; ## mg/kg; ## ≤20; ## 0.27; 符合. ## 7; ## 总汞; mg/kg; ## ≤15; ## 0.414; 符合. ## 8; ## 总铅; mg/kg; ## ≤1000; ## 24.45; 符合. ## 9; ## 总铬; mg/kg; ## ≤1000; ## 49.16; 符合. ## 10; ## 总砷; mg/kg; ## ≤75; ## 5.01; 符合. ## 11; ## *总硼; mg/kg; ## ≤150; ## 41.57; 符合. ## 12; ## 总铜; mg/kg; ## ≤1500; ## 21.65; 符合. ## 13; ## 总锌; mg/kg; ## ≤4000; ## 207.02; 符合. ## 14; ## 总镍; mg/kg; ## ≤200; ## 36.68; 符合. ## 15; ## 矿物油; mg/kg; ## ≤3000; ## 300; 符合. ## 16; ## 挥发酚; mg/kg; ## ≤40; ## 0.93; 符合. ## 17; ## 总氰化物; mg/kg; ## ≤10; ## 0.05; 符合. ## 18; ## 总养分; ## 氮(N); ## %; ## ≥1; ## 0.48; ## 2.64; ## 符合. ## 磷(P205); ## 0.36. ## 甲(K20); ## 1.34. ## 19; ## 有机物含量; ## %; ## ≥10; ## 21.53; ## 符合. ## 根据上表，污泥检测结果均符合《城镇污水处理厂污泥处置土地改良用泥质》（GB/T 24600—2009）标准要求及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改清单中污泥控制标准要求。 （5）储运工程分析 本项目原辅材料运输采用汽车运输。原料污泥贮存于污泥仓内，农林剩余物（树枝）贮存于生物质原料储备厂房，好氧微生物（EM菌）贮存于燃料陈化厂房，产品有专门的成品库房；5%稀硫酸和氢氧化钠随用随买，不在厂内储存；运输及贮存过程中对环境产生的影响较小。 5、主要生产设备和实验室设备 本项目主要生产设备见下表。 表9 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 设备 数量; 规格型号; 备注. 1; 木质料破碎机; 台; 1; HX1600; 生物质、木质废料破碎. 2; 粉碎机; 台; 1; HX-900; 生物质屑料生产. 3; 装载机20; 辆; 1; /; 用于生产原料运输. 4; 皮带机10米; 套; 1; /; 物料运送. 5; 全封闭污泥仓; 台; 1; /; 污泥的存储. 6; 污泥泵; 台; 1; /; 输送污泥. 7; 搅拌机; 台; 1; /; 原料混合. 8; 螺旋机; 台; 1; /; 原料进料. 9; 皮带机8米; 台; 2; /; 物料运送. 10; 装载机26; 台; 1; /; 用于生产. 11; 除臭罐（酸、碱）; 台; 2; /; 车间臭味收集处理系统. 12; 中和池（酸碱中和）; 台; 2; /; 废水中和，进行防渗. 13; 沉淀池（盐和水）; 台; 2; /; 进行防渗. 14; 循环泵; 台; 3; 滚筒300*6滚筒; /. 15; 混合机; 台; 1; 1.5KW-4，1.5KW-2; 原料混合. 16; 螺旋机; 台; 1; /; 物料输送. 17; 装载机30; 辆; 1; /; 物料运输. 18; 布袋除尘器; 套; 1; /; 用于生物质生产粉尘收集处理. 19; 引风机; 台; 1; /; 用于布袋除尘器配套风机. 20; 引风机（20000m³）; 台; 1; /; 用于除臭系统. 本项目设置实验室主要用于检测污泥生物燃料热值、硫、灰分、水份、挥发份等物理指标。本项目不涉及任何化学试剂。实验室内设备如下。 表10 本项目实验室设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 设备数量; 备注. 1; 电子天平; 台; 1; 用于污泥生物燃料称重. 2; 烘干箱; 台; 1; 用于污泥生物燃料烘干. 3; 马沸炉; 台; 1; /. 4; 测硫仪; 台; 1; 用于测量污泥生物燃料含硫量. 5; 弹筒热量仪; 台; 1; /. 6; 实验用小型粉碎机; 台; 1; 污泥生物燃料样品进行粉碎. 7; 实验用小型破碎机; 台; 1; 污泥生物燃料样品进行破碎. 6、工作制度及劳动定员 本项目建成后，劳动定员10人，厂区不设食宿。全年工作天数300天，单班制，日工作10小时。 7、公用工程 （1）给水 本项目用水主要为生活用水和酸碱罐用水。 ①生活用水 项目职工人数为10人，根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2020）及项目实际情况，员工生活用水按照50L/（人·d）计，年工作300d，则用水量为150m3/a（0.5m3/d）。 ②酸碱罐用水 根据企业提供资料，处理恶臭的工艺为酸碱除臭罐，本项目共2套酸碱罐除臭装置，酸罐和碱罐需水量为6.0m3/次，酸罐内pH值需保持2~5，碱罐内pH值需保持9~11，当pH值在适当范围值之外时，需将酸碱罐的溶液排出并重新配置，酸碱罐的酸液和碱液首先进入中和池进行中和后，再进入沉淀池进行沉淀，经沉淀后进入循环池可循环使用，无生产废水产生。根据建设单位的实际生产经验（西安市污水处理厂污泥生物燃料项目），约5天进行一次酸碱罐酸碱溶液调配，循环损耗量以10%计。 （2）排水 ①生活污水 生活污水的产污系数按0.8计，则生活污水的产生量为120m3/a（0.4m3/d）。生活污水排入化粪池，定期清掏肥田。 项目用水、排水情况见表11，项目水平衡见图1。 表11 项目用水、排水情况一览表 项目; 新鲜用水量(m3/a); 循环水量(m3/a); 损耗量(m3/a); 排水量 (m3/a); 拟排放去向. 生活用水; 150; 0; 30; 120; 生活污水排入化粪池，由周围村民定期清掏，不外排. 酸碱罐1#用水; 36; 5.4; 36; 0; 不外排. 酸碱罐1#用水; 36; 5.4; 36; 0; 不外排. 合计; 222; 10.8; 102; 120; /. 图1 项目水平衡图 单位：m3/a （3）供电 本项目电源由园区市政电网提供。 （4）采暖、制冷 项目办公区采用空调制冷、采暖。 8、厂区平面布置 本项目租用渭南市大荔县段家镇段家村七组南侧空地进行生产，厂区总占地面积19998m2，呈不规则长方形，厂区大门设于东北侧，办公区位于厂区南侧，农林剩余物（树枝）露天暂存于厂区中部，生物质原料储备厂房紧挨污泥生物燃料生产车间，成品燃料储备车间位于厂区东南侧，燃料成品库房位于厂区北侧，方便运输。故本项目整体布置利于生产加工及进出料，项目总体上做到了按生产线分区，分区明显，布置整齐合理。平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目施工期主要是建设生产车间、原料储备厂房、成品库房和办公楼等，以及布设生产设备和环保设备。施工期对环境的影响主要表现在施工期间地基开挖以及主体施工建设、设备安装环节产生的扬尘、噪声、废水和固体废物等，施工流程及产污环节如图2所示。 图2 施工期流程及产污环节图 二、运营期 1、生产工艺流程 运营期生产主要工艺流程及产排污节点如下： 图3 污泥生物燃料生产工艺流程及产污环节示意图 污泥生物燃料工艺流程简述： - （1）破碎：采用破碎机对农林剩余物（树枝）进行破碎。此工序会产生粉尘和噪声。 - （2）粉碎：采用粉碎机将经破碎后的农林剩余物进一步粉碎，变成碎屑料。此工序会产生粉尘和噪声。 ## （3）搅拌：将污泥仓中含水率80%的污泥与碎屑料按照重量比1：1.5在强力搅拌机中搅拌均匀，同时加入好氧微生物（EM菌）进行搅拌，使含水率降到40%以下。工序会产生恶臭和噪声。 - （4）陈化：将含水率约37%的混合料在全封闭的生产车间内进行陈化，喷洒定量的快速升温菌剂，使混合料在24小时内升温至60℃左右，陈化5～7天，使含水率降低至25%左右，污泥生物燃料即制备完成，装车外运。 2、产污环节 本项目运营期污染工序与污染因子见下表。 表12 项目产物环节汇总表 类别; 产污工序; 污染物名称; 主要污染因子. 废气; 污泥仓; 恶臭; NH3、H2S、臭气浓度. 破碎; 粉尘; 颗粒物. 粉碎; 粉尘; 颗粒物. 搅拌; 恶臭; NH3、H2S、臭气浓度. 陈化; 恶臭; NH3、H2S、臭气浓度. 废水; 员工生活; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS. 固废; 生产区; 收集尘; 一般固废. 废润滑油; 危险废物HW08 900-214-08. 办公生活区; 生活垃圾; 生活垃圾. 噪声; 设备运行; 设备噪声; Leq（A）. - 物料平衡 ## 本项目物料平衡见图4和表13。 图4 物料平衡图（单位t/a） 表13 物料平衡表 投入; 产出. 物质; 单位; 数量; 物质; 单位; 数量. 污泥（含水80%）; t/a; 15000; 污泥生物质燃料（含水率25%）; t/a; 30000. 农林剩余物（树枝）; t/a; 24000; 破碎粉碎粉尘产生量; t/a; 19.149. 好氧微生物（EM菌）; t/a; 2.0; 搅拌工序去除水分; t/a; 6000. /; /; /; 陈化工序去除水分; t/a; 2976.351. /; /; /; 搅拌陈化工序恶臭废气产生量; t/a; 6.5. 合计; t/a; 39002; 合计; t/a; 39002. - 4、热量平衡 - 本工程污泥设计干基低位热值定为2650kcal/kgDS（约11100kJ/kgDS），根据建设单位提供资料，项目热平衡见图5。 图5 本工程热量平衡图 - 5、项目工艺可行性分析及污染物排放情况 根据企业提供，陕西楷华环保科技有限公司于2014年对污泥生物燃料项目中试结果进行了分析，中试结果资料未保存，陕西楷华环保科技有限公司污泥生物燃料项目建设早，目前工艺较成熟，本次大荔新能源科技有限公司污泥生物燃料能源化项目未进行中试，根据《城镇污水厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-002）等相关规范，污泥好氧陈化是指在有氧条件下，污泥中的有机物在好氧陈化微生物的作用下降解，同时好氧反应释放的热量形成高温（>55℃）杀死病原微生物，从而实现污泥减量化、稳定化和无害化的过程；污泥好氧陈化微生物对有机质进行分解时产生恶臭气体，主要包括氨、硫化氢以及混合气体。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，根据现场勘查，目前项目拟建地现状为空地和少量遗留构筑物，属于建设用地，不存在与本项目有关的原有污染。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 1、大气环境 项目所在地属环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目环境空气质量现状引用陕西省生态环境厅办公室2022年1月13日发布的《2021年1～12月全省环境空气质量状况》中附表4《2021年1~12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表》，渭南市大荔县环境空气质量状况见表14。 表14 基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 39; 35; 111.4; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 73; 70; 104.3; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1800; 4000; 45; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h滑动平均质量浓度; 166; 160; 103.8; 不达标. 由上表得出，评价区域内SO2年平均质量浓度、NO2 年平均质量浓度、CO第95百分位数日平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值要求，但PM2.5年平均质量浓度和PM10年平均质量浓度和O3第90百分位数日最大8h滑动平均质量浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中达标区判定原则，本项目所在区域属于不达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 为了解项目所在地区环境空气中其他污染物（TSP、氨、硫化氢）环境质量现状，建设单位委托陕西华境检测技术服务有限公司在厂址下风向处进行了监测（监测报告见附件9和附件10，监测点位见附图5-1和附图5-2），监测3天，监测时间为2021年11月01日-03日、2022年4月22日-24日，监测方法和监测统计结果见表15。 监测方法见下表。 表15 环境空气监测因子的分析方法 项目; 监测方法及依据; 监测仪器; 检出限. TSP; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995）; CP214 万分之一电子天平SHXHJ-FX-007; 0.001mg/m3. 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; V-5800可见分光光度计 SHXHJ-FX-004 （有效期：2022/11/25）; 0.01mg/m3. 硫化氢; 亚甲基蓝分光光度法（B） 《空气和废气监测分析方法》 （第四版增补版）国家环境保护总局（2003）第三篇 第一章 第十一节（二）; 0.001mg/m3. 监测结果见下表。 表16 环境质量现状监测结果表 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 平均 时间; 监测浓度范围（µg/m3）; 评价标准 （µg/m3）; 最大浓度 占标率 （%）; 超标率（%）; 达标情况. 东经; 北纬. 厂址下风向处; 109.819652°; 34.868974°; TSP; 24小时 平均; 137~186; 300; 62; 0; 达标. 项目地下风向; 109.82273698°; 34.86672539°; 氨; 1小时浓度; 30~60; 200; 30; 0; 达标. 硫化氢; 1小时浓度; ND1; 10; /; 0; 达标. 由上表可知，项目所在地TSP满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中标准值300µg/m3要求；监测期间氨和硫化氢浓度值均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的排放标准值。 ## 2、声环境 本项目位于大荔县段家镇段家村七组南侧400米，属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 由于项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，故不进行声环境质量监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500m范围环境空气保护目标见表17；厂界外50m范围内无声环境保护目标；厂界外500m范围内无地下水环境保护目标。 表17 环境空气保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 方位; 至厂界距离（m）; 保护内容; 环境功能区; 保护级别. 空气 环境; 段家寨; N; 400; 3500人; 二类区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 段家镇中心小学; N; 751; 500人. 段家小学; NE; 769; 300人. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气：施工期施工扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中表1规定的排放限值；运营期颗粒物和恶臭排放分别执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中相关排放限值。 2、废水：废水不外排。 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 4、一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，其贮存过程满足相应防渗漏、防扬散、防雨淋等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国家环境保护“十四五”规划基本思路》，我国“十四五”期间对COD、氨氮、SO2、NOx这4种污染物实行排放总量控制，实施重点行业挥发性有机物（VOCs）总量控制。 本项目生活废水经化粪池预处理后定期清掏用于农田堆肥、生产废水不外排。故不申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期 环境 保护 措施 | 本项目施工期污染源有施工扬尘、施工废水、施工噪声以及固体废物。 1、废气 （1）施工临时土方扬尘 施工期临时土方扬尘属于瞬时源，产生的高度都比较低，粉尘颗粒也比较大，污染扩散的距离不会很远，而且主要对施工人员影响较大。 本项目在填挖方施工阶段裸露浮土较多，产尘量较大。施工场地下风向的居民区受影响较大。施工期起尘量的多少与风力的大小、物料的干湿程度、作业的文明程度等因素发生较大的变化，影响范围为100～300m。现有同类施工场地实测资料显示，当平均风速3.4m/s时，建筑施工扬尘的影响范围为下风向150m内。 - 建筑材料扬尘 - 建筑材料主要是水泥等易起尘物料在装卸、堆放和使用过程会产生扬尘，应全部入库贮存，运输车辆应入库装卸，临时堆放物料要覆盖篷布，采取上述措施后可明显减小物料产尘影响。 （3）道路扬尘 本项目在运输道路选择上，尽量利用现有公路，确保运输扬尘不影响周边环境。同时要求施工单位必须按要求在限制运输车辆行驶路线和运输时段的同时，采用密封车辆、加盖篷布防止泥土洒落地面和采取车辆冲洗及地面洒水等防范措施，并且及时对周围运输道路进行清扫和洒水，以减少道路扬尘对周围环境的污染影响。 （4）施工机械、运输车辆尾气 施工期间燃油机械设备较多，对燃柴油的大型运输车辆、推土机、装载机等需安装尾气净化器，尾气应达标排放。运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料。对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法和汽车排放监测制度。 施工期环保措施：本项目施工期对施工场地、建筑材料堆放场地、废土石堆放场地、施工道路等进行隔挡、洒水降尘等环保措施，降低对周围环境敏感点的影响，本项目施工期较短，对周围大气环境的影响随施工期的结束而结束。 2、废水 - 施工废水 本项目施工过程中水泥全部使用商品混凝土，施工废水的产生量较少，场地施工废水主要来自施工机械设备的维修、清洗，以及离开项目区域的车辆冲洗。该施工废水的特点是悬浮物含量高，主要污染因子为SS。 施工废水经临时沉淀池处理后回用于施工生产，不外排。 - 施工人员生活污水 - 本项目施工期施工人员人均日用水量为20L，高峰期施工人数按25计，生活污水排放系数取0.4，高峰日生活污水排放量约为0.4m3/d，施工期间共产生120m3的生活污水；生活污水主要污染物为COD、SS、BOD5、NH3-N等。 - 施工期生活污水排入化粪池内，定期清掏。 - 表18 施工期生活污水排放 项目; PH; BOD5; COD; SS; NH3-N. 排放浓度（mg/L）; 7.8; 200; 400; 200; 30. 排放量（吨/施工期）; --; 0.024; 0.048; 0.024; 0.0035. - 3、噪声 - 施工期噪声主要来自工程施工机械和运输车辆噪声。项目主要施工设备有推土机、挖掘机、装载机、电焊机、切割机以及运输车辆等，噪声强度均在75-89dB（A）之间，施工期各施工机械噪声如下表。 - 表19 施工机械噪声强度表 设备名称; 噪声级dB(A). 推土机; 78-85. 挖掘机; 76-89. 装载机; 85-89. 电焊机; 75-80. 切割机; 85-89. 中型载重汽车; 79-85. 轻型载重汽车; 76-80. 为减轻施工期噪声对周围环境影响，建设单位应严格按照噪声污染防治管理的有关规定，采取措施。环评要求施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小。现场施工人员要严加管理，在施工建设时要防止互相撞击噪声，要文明施工。 4、固废 本项目施工期固废包括建筑垃圾、施工弃方、装修垃圾、生活垃圾。 （1）建筑垃圾 本项目施工期建筑物建设过程中会产生大量的建筑垃圾，建筑垃圾按照当地环卫部门要求进行处置，日产日清。 （2）施工弃方 本项目在建设初期会产生大量的施工弃土，施工弃方按照当地环卫部门的要求进行处置，日产日清。 （3）装修垃圾 本项目装修过程会产生大量的装修垃圾，装修垃圾按照当地环卫部门的要求进行处置，外部装修垃圾日产日清，内部装修垃圾定期处置。 （4）生活垃圾 本项目施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，施工人员25人，则每天产生生活垃圾12.5kg/d，则本项目施工期生活垃圾产生量为3.75t，生活垃圾分类收集后，由环卫部门定期清运。 综上所述，本项目施工期间产生的固废废物均得到妥善处置，不会因处置不当产生二次污染，因此施工固废对周边环境产生的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 主要污染工序 一、废气 1、污染物产排情况及达标分析 本项目运营期废气主要为破碎和粉碎工序产生的粉尘；搅拌和陈化工序产生的恶臭（NH3、H2S和臭气浓度）。 （1）破碎和粉碎工序粉尘 项目原料为农林剩余物（树枝），原料总量约为15000t/a，第一步需对农林剩余物（树枝）进行破碎，破碎工序会产生一定量的粉尘。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部 公告2021年第24号）中“2542 生物质致密成型燃料加工行业系数表”，破碎工艺废气（颗粒物）污染物产污系数6.69×10-4t/t-原料计算，则产生的粉尘量为10.035t/a。 为满足项目对原料粒径尺寸（粉碎颗粒粒径为1-10mm）的要求，需对破碎后的农林剩余物进一步粉碎，破碎后的农林剩余物总量约为14989.965t/a，粉碎工序会产生一定量的粉尘。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表”，木材边角料粉碎工艺废气（颗粒物）污染物产污系数0.608kg/t-原料计算，则产生的粉尘量为9.114t/a。 本项目农林剩余物（树枝）的破碎和粉碎工序均在全封闭生物质原料储备厂房内进行，破碎机和粉碎机产尘口上方设置集气罩，经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。集气罩收集效率为90%，布袋除尘器处理效率为98%，风机风量为10000m3/h，则经处理后的粉尘有组织排放量为0.345t/a，工作时间按3000h/年计，排放速率为0.115kg/h，排放浓度为11.5mg/m3；无组织排放量为1.915t/a，排放速率为0.638kg/h；布袋收集的粉尘量为16.889t/a。 表20 粉碎工序污染物产、排情况一览表 工序/生产线; 污染物名称; 排放形式; 产生情况; 治理措施; 排放状况; 执行标准; 运行时间 h. 年产生量t/a; 产生速率 kg/h; 产生浓度mg/Nm3; 工艺; 收集效率%; 去除效率%; 是否为可行性技术; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/ Nm3; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/ Nm3. 破碎和粉碎工序; 颗粒物; 有组织; 17.234; 5.745; 574.5; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒; 90; 98; 是; 0.345; 0.115; 11.5; 3.5; 120; 3000. 无组织; 1.915; 0.638; /; 设备置于全封闭厂房内; /; /; /; 1.915; 0.638; /; /; 1.0; 3000. 由上表可知，木屑粉碎工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中表2相关排放限值。 （2）污泥仓、搅拌和陈化工序产生的恶臭 本工程恶臭污染源主要来源于污泥仓（含水率80%的污泥）、搅拌、陈化等工序。臭气的成分有：氨气、硫化氢和臭气浓度等，是混合性的气体。参照陕西楷华环保科技有限公司《西安市污水处理厂污泥生物燃料项目竣工环保验收报告》中恶臭污染源强（类比条件：处理污泥量相同，处理污泥工艺相同，处理恶臭的环保工艺相同）：NH3产生速率为0.35kg/h、H2S产生速率为0.0016kg/h。污泥生物燃料生产线陈化周期约5~7天，陈化过程中由于EM菌的作用混合料升温，水分以水汽形式蒸发，燃料陈化厂房全密闭，各设置一套负压抽吸装置（风机风量均为20000m3/h，收集效率以90%计）引至酸碱罐除臭装置处理后经15m高排气筒排放（排气筒编号为DA002）。 酸碱罐除臭装置除NH3和H2S原理如下： NH3+2H2SO4=(NH4)2SO4 2NaOH+H2S=Na2S+2H2O 恶臭废气经负压抽吸依次从酸洗罐和碱洗罐罐底进入，均匀上升，经通过比表面积较大的填料层（气/液接触反应之介质），填料层表面充满喷淋的酸液和碱液液膜，发生中和反应以吸附废气中所含的酸性和碱性废气，从而达到净化废气目的。酸洗罐（5%硫酸）+碱洗罐（10%氢氧化钠）对恶臭处理效率不低于90%，风机风量20000m3/h。废气产排情况见下表。 表21 搅拌和陈化工序污染物产、排情况一览表 工序/生产线; 污染物名称; 排放 形式; 产生情况; 治理措施; 排放状况; 执行标准; 运行时间 h. 年产生量t/a; 产生 速率 kg/h; 产生浓度 mg/Nm3; 工艺; 收集效率%; 去除效率%; 是否为可行性技术; 年排放量t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度mg/ Nm3; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/ Nm3. 污泥仓、搅拌和陈化工序; NH3; 有组织; 1.050; 0.35; 17.5; 负压抽吸装置+酸碱除臭罐+15m高排气筒; 90; 90; 是; 0.105; 0.035; 1.75; 4.9; /; 3000. 无组织; 0.117; 0.039; /; /; /; 0.117; 0.039; /; /; 1.5; 3000. H2S; 有组织; 4.8; 0.0016; 0.08; 90; 90; 是; 0.000 48; 0.00016; 0.008; 0.33; /; 3000. 无组织; 0.533; 0.00018; /; /; /; 0.000 54; 0.00018; /; /; 0.06; 3000. 由上表可知，污泥生物燃料生产线搅拌和陈化工序产生的恶臭（NH3和H2S）经负压抽吸装置引至酸碱罐除臭装置处理后经15m高排气筒排放。NH3和H2S排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中相关排放限值。 借鉴陕西楷华环保科技有限公司污泥生物燃料生产线的研究及生产运行经验（发明名称：污泥合成燃料及其制备方法；专利号：ZL201210356074.X），农林剩余物属碱性物料，对污泥中的NH3和H2S等臭气具有消除作用，快速升温菌剂也具有除臭作用，加之负压抽吸废气经酸碱除臭罐除臭，三管齐下，能减轻恶臭对生产车间及周边环境不利影响。 2、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），制定本项目废气监测计划如下。 表22 废气污染源监测计划表 污染源名称; 监测 项目; 监测点 位置; 监测 点数; 监测频率; 标准. 废气; 颗粒物; DA001; 1; 1年/次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. NH3; DA002; 1; 1年/次; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）. H2S; 1; 1年/次. 臭气浓度; 1; 1年/次. 颗粒物; 无组织; 厂界外10m处上风向设参照点，下风向设监控点; 4; 1年/次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. NH3; 4; 1年/次; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）. H2S; 4; 1年/次. 臭气浓度; 4; 1年/次. 3、大气环境影响分析 本项目运营期废气主要为破碎和粉碎工序产生的粉尘；搅拌和陈化工序产生的恶臭（NH3、H2S和臭气浓度）。农林剩余物（树枝）的破碎和粉碎工序均在全封闭生物质原料储备厂房内进行，破碎机和粉碎机产尘口上方设置集气罩，经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。污泥生物燃料生产线的搅拌和陈化工序产生的恶臭（NH3和H2S）经负压抽吸装置引至酸碱罐除臭装置处理后经15m高排气筒（DA002）排放。 本项目破碎和粉碎工序采取的末端治理措施布袋除尘器属行业可行技术，且颗粒物排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关排放限值；搅拌和陈化工序采取的末端治理措施酸碱罐除臭装置属行业可行技术，且NH3和H2S排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关排放限值，大气环境影响可接受。 （1）恶臭对空气环境的影响分析 恶臭污染影响一般有两个方面：一是使人感到不快、恶心、头疼、食欲不振、营养不良。喝水减少、妨碍睡眠、嗅觉失调、情绪不振、爱发脾气以及诱发哮喘。二是社会经济受到损害，如由于恶臭污染使工作人员工作效率降低，受到恶臭污染的地区经济建设、商业销售额、旅游事业将受到影响，从而使经济效益受到影响。 单项恶臭气体对人体影响，如硫化氢（H2S）气体浓度为0.007ppm时，影响人眼睛对光的反射。硫化氢气体浓度为10ppm是刺激人眼睛的最小浓度。又如氨气浓度为17ppm时，人在此环境中暴露7~8小时，则尿中NH3量增加，同时氧的消耗量降低，呼吸频率下降。 为了解恶臭对环境的影响强度，上海市曾对常规曝气法污水处理厂做过专项现场闻味调查。根据《恶臭污染物排放标准》，现场调查将恶臭强度分成六级，见表23。 表23 恶臭强度分级 # 强度; # 分级指标. # 0; # 无气味. # 1; # 勉强能感觉到气味（感觉阀值）. # 2; # 气味很弱但能分辨其性质（认识阀值）. # 3; # 很容易感觉到气味. # 4; # 强烈气味. # 5; # 无法忍受的极强气味. # 现场调查，组织10名30岁以下无烟酒嗜好未婚男女青年进行现场臭味嗅闻，调查人员分别在下风向5、30、50、70、100、200、300m等距离嗅闻，并以上风向作为对照嗅闻。由嗅闻统计可知，在污水处理下风向5m范围内，感觉到较强的气味（3级~4级），在5~100m范围内很容易感觉到气味（2级~3级），在200m处气味很弱（1级~2级）。根据有关规定，二类区执行二级控制标准，臭气强度限值为3级，本项目废气污染物主要是污泥储存以及处理过程中产生的恶臭物质，采取的末端治理措施酸碱罐除臭装置处理，对大气环境影响可接受。 #### 大气防护距离： 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中相关大气环境防护距离计算的要求，对本项目生产过程所排废气进行核算。经过计算，在大气评价范围内未出现厂界超标点，故本项目无组织排放废气不需设置大气环境防护距离。 根据《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南(试行)》，一般来说污泥散发的臭味在下风向100m内，对人的感觉影响明显。在300m以外，则臭味已嗅闻不到。因此，必须满足300m的隔距，才能有居住区。 本项目引用《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南(试行)》对污泥恶臭卫生防护距离的要求，本项目卫生防护距离为300m，项目距离最近的敏感点段家寨距离为400m，恶臭不会对居民区造成影响。 （2）污染防治措施可行性分析 本项目粉尘采用集尘罩+布袋除尘器处理。 集气罩：是烟气净化系统污染源的收集装置，可将粉尘及气体污染源导入净化系统，同时防止其向生产车间及大气扩散，造成污染。其性能对净化系统的技术经济指标有直接的影响。由于污染源设备结构和生产操作工艺的不同、集气罩的形式是多种多样的。 布袋除尘器的工作原理：含尘烟气通过过滤材料（本项目主要为布袋），尘粒被过滤下来，过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用，滤料的粉尘层也有一定的过滤作用。布袋除尘器的滤料就是合成纤维、天然纤维或玻璃纤维织成的布或毡。根据需要再把布或毡缝成圆筒或扁平形滤袋。旋风除尘和布袋除尘的除尘效率一般可达98%以上。 含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离处理落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出，随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升，当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管吹入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。布袋除尘器结构组成：除尘器出灰斗、进排风道、过滤室（箱体）、清洁室、滤袋、手动进风阀、气动蝶阀、脉冲清灰机构等。布袋除尘器结构如图6所示。 图7 袋式除尘器结构图 # 酸碱罐除臭装置：酸碱废气处理系统主要是用来对车间生产过程中产生的酸性和碱废气进行排放前的中和处理。其系统的工作原理是将提前配好的酸性或碱性液体通过计量泵打出来加到中和液里，然后通过喷淋泵将中和液体喷洒到生产产生的需要处理的气体上。通过中和液中和从而使废气在排放之前酸碱度达标。 二、废水 本项目废水主要为生活污水和酸碱罐废水。生活污水排入化粪池，由周围村民定期清掏肥田，不外排；酸碱罐废水经中和池和沉淀池处理后循环使用，不外排。项目废水对环境影响较小。 三、噪声 1、噪声源强 本项目运营期噪声主要为破碎机、粉碎机、搅拌机、混合机、引风机、污泥泵、循环泵等设备噪声，其噪声源强为80-90dB(A)。针对项目噪声产生的特点，本次环评提出以下措施：选用先进、噪声低的设备；设备合理布局；采用基础减振、布置在厂房内；对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或软连接损坏而加大设备工作时的声级；闲置不用的设备应立即关闭。本项目主要噪声源位置、治理措施见下表。 表24 主要设备噪声源强及控制方案一览表 单位：dB（A） 序号; 污染源; 数量 (台); 运行规律; 源强 dB(A); 拟采用的治理措施; 治理后源强dB(A); 与各厂界距离(m). 东; 南; 西; 北. 1; 破碎机; 1; 连续; 85; 选用低噪声设备，隔声、基础减振、定期维护保养; 65; 38; 81; 40; 89. 2; 粉碎机; 1; 连续; 85; 65; 37; 80; 41; 90. 3; 搅拌机; 1; 连续; 80; 60; 33; 103; 45; 67. 4; 混合机; 1; 连续; 80; 60; 35; 70; 53; 122. 5; 引风机（布袋除尘器）; 1; 连续; 90; 70; 60; 82; 18; 88. 6; 引风机 （酸碱罐1#）; 1; 连续; 90; 70; 60; 100; 18; 70. 7; 引风机 （酸碱罐2#）; 1; 连续; 90; 70; 20; 70; 68; 122. 8; 污泥泵; 1; 连续; 85; 65; 58; 123; 20; 47. 9; 污泥泵; 1; 连续; 85; 65; 21; 70; 67; 122. 10; 循环泵; 1; 连续; 85; 65; 58; 123; 20; 47. 11; 循环泵; 1; 连续; 85; 65; 21; 70; 67; 122. 2、噪声影响 根据本项目噪声源的特征及传播方式，选用距离衰减公式计算噪声源强较高的设备对本项目周边的声环境的影响值，距离衰减计算公式如下： （1）噪声预测采用点声源距离衰减公式 Lr=L0-20lg(r/r0)-△L 式中：Lr—声源在预测点的声压级，dB(A)； L0—参考点的声压级，dB(A)； r —预测点至声源的距离，m； r0 —参考位置距声源的距离，m,取r0=1m； △L—各种因素引起的声衰减量，dB(A)，距离短忽略。 （2）噪声叠加模式： 式中：L—受声点处的总声级，dB（A）； Li—第i个噪声源对受声点的噪声影响值，dB(A)； n—为噪声源的个数。 根据上述模式预测，预测结果见下表。 表25 项目环境噪声影响预测结果一览表 单位：dB（A） 厂界; 现状值; 贡献值; 标准. 昼间; 夜间. 东厂界; /; /; 47; 昼间：60 夜间：50. 南厂界; /; /; 39. 西厂界; /; /; 49. 北厂界; /; /; 39. 根据预测结果，本项目运营期东、南、西、北厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB（A）；夜间50dB（A））要求。本项目运营期对声环境质量产生的影响较小。 本次环评对噪声防治措施的优化建议： ①采用低噪声设备，项目建设单位应在设备底部安装防震垫等，加强设备维修与护养，适时添加机械润滑油，防治设备老化，预防机械磨损； ②合理总平面布置，将高噪声机设备尽量布置在车间西侧，设备安装减震垫降噪； ③设备运转不正常时噪声会增高，企业应维持设备处于良好的运转状态，加强对设备的维修保养。在生产运转时定期对各种设备进行检查，保证设备正常运转； - ④生产车间作业生产时应保持封闭状态，利用建筑的噪声阻隔作用达到降噪的目的。 - 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），制定本项目噪声监测计划如下。 表26 噪声监测计划表 污染源名称; 监测 项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 标准. 噪声; Leq（A）; 厂界外1m; 4个; 每季度一次，连续监测2天，每天按昼间、夜间各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 四、固废废物影响分析 本项目建成后固体废物主要包括职工生活垃圾、一般工业固废和危险固废，固废的产生情况如下: （1）职工生活垃圾 项目建成后共有员工10人，人均生活垃圾产生量约为0.5kg/d人，产生生活垃圾约1.5t/a，职工生活垃圾全部由环卫清运，不外排。 （2）一般工业固废 本项目生产过程中产生废包装袋为一般工业固废，废气处理过程中收集的粉尘，产生量为16.889t/a，全部回用至生产系统不外排。 （3）危险废物 本项目生产过程无危险废物产生；但生产设备定期维护与保养的过程中会产生废润滑油，设备使用使用一段时间后，由于自身的氧化作用以及使用过程中外来因素的影响，会逐渐变质，性能下降或改变，必须适时更换，按平均每年更换2次，每次0.03t；液压设备使用的润滑油既有驱动设备作用也有润滑作用，使用过程中会产生废废润滑油，根据建设单位提供，废润滑油产生量约为0.005t/a，属于危险废物（HW08，代码900-214-08）。 各项固体废物处置措施见下表。 表27 固体废物利用处置方式评价表 序号; 污染物名称; 属性; 产生量; 处理措施. 1; 收集尘; 一般固废; 16.889t/a; 回用于生物质搅拌工序. 2; 废润滑油; 危险废物HW08 900-214-08; 0.005t/a; 暂存危废暂存柜，收集后交有资质单位处置. 3; 生活垃圾; /; 1.5t/a; 垃圾桶分类收集，环卫部门统一清运. 根据上表可知，本项目一般工业固体废物收集尘回用于生物质搅拌工序；生活垃圾由垃圾桶分类收集，定期交环卫部门处置；废润滑油暂存危废暂存柜，收集后交有资质单位处置。环评要求项目运营期对一般工业固废加强管理，禁止随意堆放，防止对周围环境产生不良影响。同时项目危险废物废润滑油产生量较小。 （4）贮存场所（设施）环境影响分析 本项目污泥和一般工业固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，其贮存过程满足相应防渗漏、防扬散、防雨淋等环境保护要求。项目一般工业固废贮存场所应按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环保图形标志。 （5）贮存场所（设施）污染防治措施分析 本项目污泥和一般工业固废应按照相关要求贮存，暂存场所应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）等规定要求。 A、污泥和一般工业固废的贮存、处置场的建设类型，必须与拟堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 B、贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 C、为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 D、应设计渗滤液集排水设施。 E、为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤土墙等设施。 F、为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 G、污泥的暂存场参照“危险固废暂存场所”的防渗要求做相关防渗处理。 （6）危险废物贮存场所（设施）污染防治措施 根据《危险废物贮存污染控制标准》及《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，环评要求项目设置危险废物暂存柜。 项目拟于生物质原料储备厂房东侧设置一个危险废物暂存柜，年产生废润滑油量约0.005t/a，建议危险废物暂存柜尺寸：高112*宽109*深50cm，危险废物暂存柜需满足以下要求： 1）危险废物暂存柜底部设一定高度防漏液安全槽； 2）危险废物的盛装容器严格执行国家标准，盛装容器需具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性； 3）危险废物暂存柜应设有符合《环境保护图形标志---固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志； 危险废物暂存柜的管理要求如下： 1）按照危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置管理流程建立台账，如实记载危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入柜日期、存放位置、废物出柜日期及接收单位名称等信息，危险废物的台账和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 2）危险废物均应委托具有资质的危险固废处置单位进行安全处置，并建立危废转移联单制度。设有专人专职对产生的危险废物的收集、暂存和保管进行管理。 3）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 4）设有专人专职对产生的危险废物的收集、暂存和保管进行管理。 终上所述，本项目产生的固废均得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染，对环境影响较小。 五、环境风险 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录B，本项目涉及的危险物质为废润滑油和硫酸，其理化性质见下表。 表28 风险物质理化性质 名称; 理化性质; 危险性; 健康危害. 废润滑油; 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味；不溶于水; 可燃液体，火灾危险性为丙B类; 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引发神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎. 硫酸; 纯品为无色透明油状液体，无臭；溶解性：与水混溶；熔点（°C）：10.5℃；沸点（°C）：330℃；相对密度（水=1）1.83；相对密度（空气=1）3.4; 酸性腐蚀品，与易燃物（如苯）和有机物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。 燃烧（分解）产物：氧化硫; 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（GB/T169-2018）附录C中，在厂界内存在多种危险物质时，有下列公式： Q=q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn 式中： q1、q2…qn — 每种危险物质的最大存在量，t； Q1、Q2…Qn ——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目危险物质为废润滑油和硫酸（5%的硫酸），废润滑油最大储量为0.005t，临界量为50t；硫酸（5%的硫酸）的最大储量为0.0075t，临界量为10t。计算结果见下表。 表29 建设项目Q值确定 序号; 危险物质名称; 储存位置; 最大存储总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 废润滑油; 危废暂存柜; 0.005; 50; 0.0001. 2; 硫酸; 酸洗罐; 0.0075; 10; 0.00075. 合计; 0.00085. 项目危险物质Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析。本项目存在的环境风险为废润滑油和硫酸泄泄露后遇明火发生火灾、爆炸，产生大气次生/伴生污染物CO等污染大气环境，对周围人群会产生一定影响产生的消防废水会影响土壤和地下水环境；废气处理设施发生故障或失效，废气排放对环境空气的影响。 环境风险防范措施及应急要求： ①危废暂存柜底部设一定高度的防漏液安全槽。 ②硫酸罐底部设置围堰和沙盘，定期对硫酸罐完整性进行检查。 ③危废暂存柜旁设置干式灭火器，发生火灾事故时，采用干式灭火，避免产生消防废水。生产车间和危废暂存柜内严禁烟火，生产工作环境良好通风，配备干式灭火器材等应急设备；制定《危险化学品泄漏应急处理管理制度》，建议编制应急预案，配备应急物资，加强应急演练，分级响应，区域联动。 六、地下水、土壤 本项目涉及的地下水和土壤污染物质为酸碱罐中的硫酸和氢氧化钠溶液、危废暂存柜中的废润滑油。对地下水和土壤造成污染的途径主要是项目酸碱罐和废润滑油泄漏，通过垂直入渗造成地下水、土壤污染。项目区存在的可能污染地下水、土壤的物质主要为酸碱罐里面的酸液和碱液及废润滑油，项目酸碱罐使用的化学品硫酸和氢氧化钠随用随买，约5天左右由厂家配送一次，不在厂内储存。酸碱液存储于全密闭罐内，在酸碱罐下方设置围堰和沙盘；收集的废润滑油存储于全密闭包装桶内放置于危废暂存柜，危废暂存柜底部设一定高度的防漏液安全槽。因此，当酸碱罐破裂，可通过沙盘和围堰收集；废润滑油包装桶破裂可通过防漏液安全槽收集，也可通过硬质防渗地面得以拦截，不会下渗污染土壤。项目生产车间均拟进行硬化及防渗处理，因此项目正常生产中无土壤、地下水污染途径，对项目区土壤环境影响较小，环境影响可接受。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 农林剩余物破碎、粉碎工序（DA001） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 搅拌和陈化工序（DA002） | NH3、H2S、臭气浓度 | 负压抽吸装置+酸碱除臭罐+15m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | 生活污水、酸碱罐废水 | COD | 生活污水排入化粪池，由周围村民定期清掏肥田，不外排；酸碱罐废水经中和池和沉淀池处理后循环使用，不外排 | 不外排 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 声环境 | 破碎机 | LAeq | 选用低噪声设备，隔声、基础减振、定期维护保养 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
|  | 粉碎机 |  |  |  |
|  | 搅拌机 |  |  |  |
|  | 混合机 |  |  |  |
|  | 引风机 |  |  |  |
|  | 污泥泵 |  |  |  |
|  | 循环泵 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 收集尘回用于生物质搅拌工序；生活垃圾由垃圾桶分类收集，定期交环卫部门处置；废润滑油暂存危废暂存柜，收集后交有资质单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 酸碱液存储于全密闭罐内，在酸碱罐下方设置围堰和沙盘；收集的废润滑油存储于全密闭包装桶内放置于危废暂存柜，危废暂存柜底部设一定高度的防漏液安全槽 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危废暂存柜底部设一定高度的防漏液安全槽；硫酸罐底部设置围堰和沙盘，定期对硫酸罐完整性进行检查；危废暂存柜旁设置干式灭火器，发生火灾事故时，采用干式灭火，避免产生消防废水。生产车间和危废暂存柜内严禁烟火，生产工作环境良好通风，配备干式灭火器材等应急设备；制定《危险化学品泄漏应急处理管理制度》，建议编制应急预案，配备应急物资，加强应急演练，分级响应，区域联动 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

## 从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 2.26t/a | / | 2.26t/a | / |
|  | NH3 | / | / | / | 0.222t/a | / | 0.222t/a | / |
|  | H2S | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0t/a | / | 0t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0t/a | / | 0t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0t/a | / | 0t/a | / |
|  | 悬浮物 | / | / | / | 0t/a | / | 0t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 收集尘 | / | / | / | 16.889t/a |  | 16.889t/a | / |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.005t/a |  | 0.005t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①