- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 渭南市大荔县黄河流域农业面源污染治理项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2106-610523-04-05-456607 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李明 | 联系方式 | 15029358567 |
| 建设地点 | 陕西 省（自治区） 渭南 市 大荔 县（区） 安仁镇 乡（街道） 顾家营 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 110 度 3 分 2.530 秒， 34 度 52 分 38.460 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2625 有机肥料及微生物肥料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业——45、肥料制造 262——其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 渭南市行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 渭行审投资发〔2021〕56号 |
| 总投资（万元） | 5285.00 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 0.95 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4503 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类；不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）中限制投资类项目；项目工艺、设备不含《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（工产业〔2010〕第122号）中淘汰落后的生产工艺装备。同时，项目取得了渭南市行政审批服务局关于本项目实施方案的批复（详见附件2）。 2、“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”符合性分析见下表。 表1-1 项目与“三线一单”符合性分析 规划或政策名称; 规划或政策相关内容; 本项目情况; 符合性. 《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）; （三）主要目标： 2025年，全省生态环境持续改善，主要污染物排放总量持续减少，资源能源利用效率大幅提高，生产生活方式绿色转型成效显著，秦岭、黄河等重要生态安全屏障更加牢固，基本形成生态环境分区管控体系。 2035年，全省生态环境根本好转，节约资源和保护生态的绿色生产生活方式广泛形成，建成完善的生态环境分区管控体系，基本实现生态环境治理体系和治理能力现代化及美丽陕西建设目标。; 本项目无生产废水排放，产生的废气经处理后达标排放，产生的固废均合理处置，对周围环境影响较小。; 符合. 优先保护单元以生态优先为原则，突出空间布局约束，依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，开展生态功能受损区域生态保护修复活动，确保重要生态环境功能不降低。重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。; 项目位于重点管控单元。项目无生产废水排放，产生的废气经处理后达标排放，产生的固废均合理处置，对周围环境影响较小。; 符合. 《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号）; 重点管控单元与本项目有关的管控要求摘抄： （1）大气环境受体敏感区 空间约束：严格控制新增煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目；加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。 污染排放管控：区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值；控制机动车增速，推动汽车全面实现新能源化；加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。 （2）大气环境弱扩散区 空间约束：严格控制新增煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目。 污染排放管控：加强大气污染物减排力度，推进散煤替代和清洁利用，推进“煤改电”、“煤改气”工程；严禁秸秆燃烧，强化扬尘管控。; 项目位于重点管控单元，不属于煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业；项目对废气产生环节均采取处理措施，废气可达标排放。; 符合. 3、与相关政策符合性分析 本项目与相关政策符合性分析情况见表1-2。 表1-2 项目与相关政策符合性分析 名称; 内容; 项目情况; 符合性. 《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录(2017年本)》; 一、加强政策联动，认真执行《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》 （一）对在关中地区建设鼓励类投资项目 （二）对属于限制类的新建项目禁止投资 （三）对淘汰类项目，禁止投资 二、实行更加严格的准入门槛，加强项目审批监管，确保关中地区降霾目标的实现。; 项目为有机肥料制造，为产业政策的允许类项目，不属于设置准入门槛的钢铁、化工、电解铝、水泥、平板玻璃、煤炭、汽车生产等行业。; 符合. 《渭南市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》; 全面推进大气污染防治。积极应对气候变化，调整优化产业、能源、运输和用地结构，做好碳达峰、碳中和工作，有效控制温室气体排放。以持续改善大气环境质量为核心，深入开展汾渭平原及关中地区大气污染联防联控行动，加强重点行业污染治理和超低排放改造，减少污染物排放。狠抓工业污染源减排，重点开展钢铁、焦化、建材等行业超低排放改造，加强工业炉窑综合整治和煤炭清洁利用，推进挥发性有机物污染防治。; 项目产生的废气采取相应措施，废气均能稳定达标排放。; 符合. 《陕西省蓝天保卫战2021年工作方案》; 控制农业源氨排放。减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量。提高化肥利用率，强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。; 项目为有机肥料制造，主要是收集周边养殖户产生的畜禽粪污，可提高养殖户畜禽粪污资源化利用率，项目产生的废气采取相应措施，废气均能稳定达标排放。; 符合. 《陕西省碧水保卫战2021年工作方案》; 有效控制农业面源污染。优化农业结构与布局，开展面源污染控制，有序开展农田化肥和农药减施，优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物，有效降低氨氮、总磷和总氮入河污染负荷。推进生态养殖，推广畜禽粪污资源化利用，稳步提高测土配方施肥技术推广覆盖率、化肥利用率和农作物病虫害统防统治覆盖率。; 项目为有机肥料制造，主要是收集周边养殖户产生的畜禽粪污，可提高养殖户畜禽粪污资源化利用率。; 符合. 《陕西省净土保卫战2021年工作方案》; 对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，严格依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、放遗撒等土壤污染防治具体措施。鼓励支持土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，以及物料、污水、废气管线架空建设和改造。; 项目正在办理环评手续，为有机肥料制造项目，不会对土壤产生影响; 符合. 《渭南市蓝天保卫战2021年工作实施方案》; 控制农业源氨排放。持续增加有机肥使用量，减少化肥农药使用量，提高化肥利用率。强化畜禽粪污资源化利用，推进规模养殖场粪污贮存、处理设施建设，提高畜禽粪污资源化利用率，减少氨挥发排放。; 项目为有机肥料制造，主要是收集周边养殖户产生的畜禽粪污，可提高养殖户畜禽粪污资源化利用率，项目产生的废气采取相应措施，废气均能稳定达标排放。; 符合. 《渭南市碧水保卫战2021年工作方案》; 有效控制农业面源污染。优化农业结构与布局，开展面源污染控制，有序开展农田化肥和农药减施，优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物，有效降低氨氮、总磷和总氮入河污染负荷。推进生态养殖，推广畜禽粪污资源化利用，稳步提高测土配方施肥技术推广覆盖率、化肥利用率和农作物病虫害统防统治覆盖率。; 项目为有机肥料制造，主要是收集周边养殖户产生的畜禽粪污，可提高养殖户畜禽粪污资源化利用率。; 符合. 《渭南市净土保卫战2021年工作方案》; 对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，严格依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。鼓励支持土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，以及物料、污水、废气管线架空建设和改造。; 项目正在办理环评手续，为有机肥料制造项目，不会对土壤产生影响; 符合. 4、选址合理性分析 ①项目建设内容属于农业生产附属设施，不新增建设用地，用地符合用地要求（详见附件3）。 ②项目选址不在当地自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区范围内。距离项目最近的敏感目标为西南侧120m顾家营，敏感点距离项目较远，产生的废气对敏感点产生的影响较小。 ③项目在严格执行本环评提出的各项防治措施的前提下，废气经处理后达标排放，对周围环境产生的影响较小；无生产废水，生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于农田施肥，对周围环境产生的影响较小；噪声经厂房隔声、减振措施后，对周围环境产生的影响较小；生活垃圾交由环卫部门处置，固体废物均得到妥善处置，对周围环境产生的影响较小；各项目污染物经处理后，不会改变评价区现有环境功能，对周围环境保护目标的环境影响较小。 ④项目区交通便捷，供水、供电等公用基础设施较为完善，具有良好的建设条件。 综上，项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 项目名称：渭南市大荔县黄河流域农业面源污染治理项目 项目单位：大荔县农业农村局 建设性质：新建 建设地点：陕西省渭南市大荔县境内赵渡镇、朝邑镇、韦林镇、官池镇、羌白镇、两宜镇、徐庄镇、安仁镇、范家镇、段家镇，有机粪肥厂位于安仁镇顾家营，地理位置见附图1。 投资额：5285万元 四邻关系：项目有机粪肥厂北、东、西侧均为农田，南侧为预留空地，项目四邻关系见附图3。 2、建设内容及规模 项目区总面积3.51万亩，具体内容包括：1、农田面源污染综合防治；2、畜禽养殖污染治理；3、水产养殖污染防治；4、农膜回收利用。 （1）农田面源污染综合防治 建立1个耕地质量保护与绿色防控示范区（1万亩），1个绿色防控、减肥减药增效、可降解地膜示范点（250亩），4套全域病虫害绿色防控、统防统治监测系统，4个农田面源污染综合防控实施示范主体。具体实施内容包括：购置太阳能杀虫灯35台，杀虫板500张，无人植保机10台，自走式喷杆喷雾剂5台，虫情监测站4套，各类信息诱捕器共计200套，有机肥替代化肥有机肥用量343吨，生物农药2.05吨，可降解地膜600公斤，播种施肥机1台，有机肥撒肥机1台，背负式施肥机3台，拖拉机13台，旋耕机3台，深翻犁2台，农膜回收机3台，铲车1台。 ①耕地质量保护与绿色防控示范区 在韦林镇、赵渡镇、沙苑农场建立耕地质量保护与绿色防控示范区，示范面积1万亩。通过商品有机肥+生物农药推广技术模式，提高肥料农药综合利用水平，盐泽化土壤、病虫害得到改善，实现耕地质量提升，绿色良性循环发展和节本增效的目的。由大荔县农业技术推广中心组织实施，由实施主体在项目建设前办理环评手续，本次环评不对其进行评价。 ②绿色防控、减肥减药增效、可降解地膜示范点 有机肥替代化肥工程主要在韦林镇庆沣村建设250亩绿色防控、减肥减药增效、可降解地膜示范点。通过田间试验示范，以点带面，促进面源污染整体推进。由大荔县农业技术推广中心组织实施，由实施主体在项目建设前办理环评手续，本次环评不对其进行评价。 ③全域病虫害绿色防控、统防统治监测系统 设虫情监测站4套，为互联网上报及实施传输网络建设。虫情监测系统可对田间虫害情况进行实时反馈，通过害虫发生的数据及田间各气象条件因子的数据，反应作物植保需求；同时，该系统对特定害虫进行长期监测而构成的大数据，将为地域性的害虫种群研究提供帮助，为害虫防治的周期性措施提供重要依据。虫情监测系统针对特定靶标害虫监测及预警。由大荔县农业技术推广中心组织实施，由实施主体在项目建设前办理环评手续，本次环评不对其进行评价。 ④农田面源污染综合防控实施示范 实施地点为渭南荔来农业科技服务有限公司、大荔县荔盛农机服务专业合作社、大荔展鹏农机专业合作社、大荔县明堂农机秸秆专业合作社。化学农药减施工程：通过植保无人机、自走式和车载式喷雾（喷粉）机等新型高效药械，提高防治效果、减少农药使用量。养分循环利用工程：将畜禽粪便、秸秆经过腐熟或直接翻耕进土层，经过分解和养分转运，实现养分的再次利用。由以上四个示范主体分别组织实施，由各实施主体在项目建设前办理环评手续，本次环评不对其进行评价。 （2）畜禽养殖污染治理 对8个规模化养殖场进行粪污收集处理设施提升改造，同时对32个养殖专业户进行配套设施补齐。 ①8个规模化养殖场 本项目8个规模化养殖场分别为大荔牧原农牧有限公司（12场）、大荔荣珠现代农业科技有限公司、陕西荣夏农牧发展有限公司、大荔石羊农牧有限公司（许庄场）、大荔石羊农牧有限公司（庆沣场）、陕西万协畜牧养殖有限公司、中垦华山牧业有限公司、大荔旺源养殖农民专业合作社，根据各养殖场粪污处理中存在的问题，分别对其粪污收集处理设施实施粪污提升改造。具体实施内容包括：共建设储粪棚2902m2，发酵池2168m3，高温好氧发酵立式罐基础345m2，回冲水池660m3，集污池2944m3，膜发酵基础400m2，排水沟3680m，青贮池1600m3，污水发酵池101900m3，污水收集池3135m3，污水贮存池51000m3，匀桨池220m3，暂存池220m3。配置PE储罐2台，铲车5台，除臭加药柜1台，除臭设备1套，除臭箱32m2，电磁流量计3个，垫料烘干设备1台，翻堆机1台，肥水灌溉管道8000m，高温好氧发酵立式罐3台，固液分离机12台，拉粪车10台，膜式堆肥机2台，气柜5000m3，潜水搅拌机1台，潜污泵6台，污水泵6台，吸污车26台，沼气净化系统1套，真空罐3台。该部分内容由各规模化养殖场组织实施，由各实施主体在项目建设前办理环评手续，本次环评不对其进行评价。 ②32个养殖专业户 本项目对32个养殖专业户进行配套设施补齐，并配套粪污清运车辆，鼓励养殖户主动将粪污运送至有机肥厂统一进行无害化处理。32个养殖专业户分别为富贵农牧、正鸿泰畜牧有限公司、牧丰生态养殖、大荔县李佳妍养殖家庭农场、富泰养殖场、腾飞养殖场、大荔县张可帆养殖场、大荔县杨海玲养殖场、大荔县永伟养殖家庭农场、大荔县西强奶牛养殖专业合作社、大荔县惠民生态养殖有限责任公司、大荔县许庄镇关振雄养殖场、大荔县王立让养鸡厂、大荔县许庄镇王树建养殖场、大荔县许庄根茂养殖厂、大荔县许庄镇聪云家禽养殖厂、大荔县许庄镇西小坡村李治锋养猪场、大荔县许庄镇许庄村张新耀养殖场、大荔县许庄镇董垒超牲畜养殖场、大荔县许庄镇魏永奇养鸡场、大荔县许庄镇陈俊社养鸡场、大荔县许庄镇张纪伟牲畜养殖场、大荔县诚信养猪专业合作社、大荔县许庄镇雷升畜牧养殖场、大荔县王树茂养鸡家庭农场、大荔县许庄镇坡底村百谋辉大养殖中心、大荔县韦林镇国强养羊专业合作社、大荔县薛永红养羊场、大荔县董高峰养鸡厂、大荔县许庄镇黄家村志远养殖场、大荔县许庄镇周家村段世博养殖场、陕西晨丰畜牧发展有限公司。主要是在大荔县安仁镇顾家营建设一个集中有机粪肥厂，主要是收集这些养殖专业户产生的畜禽粪污。此部分内容为本次评价内容。 （3）水产养殖污染防治 在大荔县水产工作站苗种繁育试验场进行建设，主要修复及建设养殖尾水净化设施，建设尾水净化还田管道。具体实施内容包括：鱼塘底泥清理50亩，沉淀池边坡修复600m，沉淀池与曝气池中间管道136m，电房（包含电缆沟）15m2，尾水还田管道600m，开挖2.5m深曝气池与净化塘共计17亩，消能池1座，水泵2台，曝气机2台，生物填料1套，电缆700m。由大荔县水产工作站苗种繁育试验场组织实施，由实施主体在项目建设前办理环评手续，本次环评不对其进行评价。 （4）农膜回收利用 农膜回收利用工程具体建设内容为：建设农膜造粒车间1920m2，注塑车间600m2，原料分拣车间600m2，成品仓库900m2，生产车间1000m2。购置农膜、农药包装收集箱50个，农膜运输车1辆，农膜造粒设备2台，农膜注塑设备2台。由陕西荔润农业科技有限公司组织实施，由实施主体在项目建设前办理环评手续，本次环评不对其进行评价。 本项目建设内容中涉及的农田面源污染综合防治、水产养殖污染防治、农膜回收利用以及畜禽养殖污染治理中规模化养殖场粪污收集处理设施提升改造均由对应的建设主体进行建设，由实施主体在项目建设前办理环评手续，本次环评不对其进行环境影响评价，本次环评对畜禽养殖污染治理中建设集中有机粪肥厂进行重点评价。 有机粪肥厂建设1条有机粪肥生产线，建成后，年产有机粪肥1万吨。项目占地面积为4503m2，主要分为预处理区、发酵区、陈化区、加工成品车间等。 项目组成及主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成及主要建设内容一览表 项目组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 农田面源污染综合防治; 耕地质量保护与绿色防控示范区; 在韦林镇、赵渡镇、沙苑农场建立耕地质量保护与绿色防控示范区，示范面积1万亩。由大荔县农业技术推广中心组织实施，由实施主体在项目建设前办理环评手续。; 本次环评不对其进行评价. 绿色防控、减肥减药增效、可降解地膜示范点; 主要在韦林镇庆沣村建设250亩绿色防控、减肥减药增效、可降解地膜示范点。由大荔县农业技术推广中心组织实施，由实施主体在项目建设前办理环评手续。; 本次环评不对其进行评价. 全域病虫害绿色防控、统防统治监测系统; 设虫情监测站4套，为互联网上报及实施传输网络建设。由大荔县农业技术推广中心组织实施，由实施主体在项目建设前办理环评手续。; 本次环评不对其进行评价. 农田面源污染综合防控实施示范; 设4个农田面源污染综合防控实施示范主体，实施地点为渭南荔来农业科技服务有限公司、大荔县荔盛农机服务专业合作社、大荔展鹏农机专业合作社、大荔县明堂农机秸秆专业合作社。由以上四个示范主体分别组织实施，由各实施主体在项目建设前办理环评手续。; 本次环评不对其进行评价. 畜禽养殖污染治理; 8个规模化养殖场; 8个规模化养殖场分别为大荔牧原农牧有限公司（12场）、大荔荣珠现代农业科技有限公司、陕西荣夏农牧发展有限公司、大荔石羊农牧有限公司（许庄场）、大荔石羊农牧有限公司（庆沣场）、陕西万协畜牧养殖有限公司、中垦华山牧业有限公司、大荔旺源养殖农民专业合作社，根据各养殖场粪污处理中存在的问题，分别对其粪污收集处理设施实施粪污提升改造。该部分内容由各规模化养殖场组织实施，由各实施主体在项目建设前办理环评手续。; 本次环评不对其进行评价. 32个养殖专业户; 项目对32个养殖专业户进行配套设施补齐，并配套粪污清运车辆，鼓励养殖户主动将粪污运送至有机粪肥厂统一进行无害化处理。主要是在大荔县安仁镇顾家营建设一个集中有机粪肥厂，主要是收集这些养殖专业户产生的畜禽粪污。; 本次评价内容. 有机粪肥厂占地面积4503m2，生产车间划分为四个区域：预处理区、发酵区、陈化区、加工成品车间，占地面积分别为594m2、1749m2、400m2、600m2，陈化区、加工成品车间为全封闭钢结构，发酵区为全封闭覆膜。设一条年产1万吨有机粪肥生产线。. 水产养殖污染防治; 在大荔县水产工作站苗种繁育试验场进行建设，主要修复及建设养殖尾水净化设施，建设尾水净化还田管道。由大荔县水产工作站苗种繁育试验场组织实施，由实施主体在项目建设前办理环评手续。; 本次环评不对其进行评价. 农膜回收利用; 建设农膜造粒车间1920m2，注塑车间600m2，原料分拣车间600m2，成品仓库900m2，生产车间1000m2。购置农膜、农药包装收集箱50个，农膜运输车1辆，农膜造粒设备2台，农膜注塑设备2台。由陕西荔润农业科技有限公司组织实施，由实施主体在项目建设前办理环评手续。; 本次环评不对其进行评价. 辅助工程; 办公生活区; 项目在厂区内不设单独办公楼，办公区设在加工成品车间内，员工均为当地居民，不在厂区内食宿。; /. 储运工程; 储存工程; 原料畜禽粪污不在厂区内堆存，直接运输至发酵区处理；秸秆堆存在预处理区；原料菌剂和有机粪肥成品储存于加工成品车间。; /. 运输工程; 原料畜禽粪污采用农用车（车厢底部封闭防渗漏）运输，肥料成品委托专业公司运输。; /. 公用工程; 给水; 项目用水由顾家营供水管网提供。; /. 排水; 设雨污分流排水系统，雨水就近流入附近沟渠，生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于农田施肥。; /. 供电; 项目供电由市政电网供电。; /. 供暖制冷; 生产区不需供暖制冷，不设生活区。; /. 环保工程; 废气; 发酵区为全封闭膜结构，陈化区、加工成品车间均为全封闭钢结构，发酵区产生的恶臭回流至堆体，对陈化区、加工成品车间采取喷洒除臭剂进行除臭。 粉碎、筛分粉尘经集气罩收集后通过1套布袋除尘器处理，然后由1根15m高排气筒（DA001）排放。; /. 废水; 项目不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于农田施肥。; /. 噪声; 项目设备选型优先选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施进行降噪。; /. 固体废物; 生活垃圾：项目生活垃圾采用垃圾桶分类收集后，交由环卫部门清运。 一般工业固体废物：收尘灰回用于生产。; /. 3、产品方案 （1）项目主要生产有机粪肥，具体产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案 序号; 名称; 数量. 1; 有机粪肥; 10000t/a. 本项目产品有机粪肥含水率按30%计算。 （2）产品执行标准 项目产品为利用畜禽养殖粪便生产的有机粪肥料，符合《生物有机肥》（NY884-2012）中对于生物有机肥的定义：指特定功能微生物与主要以动植物残体（如畜禽粪便，农作物秸秆等）为来源并经无害化，处理、腐熟的有机物料复合而成的一类兼具微生物肥料和有机肥效应的肥料。产品符合《生物有机肥》（NY884-2012）表1标准，标准见下表。 表2-3 生物有机肥产品技术指标要求 项目; 技术指标. 有效活菌数，亿/g; ≥0.20. 有机质（以干基计），%; ≥40.0. 水分，%; ≤30.0. pH; 5.5~8.5. 粪大肠菌群，个/g; ≤100. 蛔虫卵死亡率，%; ≥95. 有效期，月; ≥6. 4、主要原辅材料及能源消耗 （1）项目主要原辅材料及能源消耗情况见表2-4。 表2-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年使用量（t/a）; 来源. 1; 畜禽粪污（含水率约57%）; 7500; 大荔县部分养殖户消纳不掉的粪污. 2; 秸秆; 2500; 大荔县部分企业消纳不到的秸秆. 3; 菌剂; 200; 外购. 4; 新鲜水; 200m3/a; 市政供水管网. （2）物料平衡 表2-5 物料平衡表 投入量（t/a）; 产出量（t/a）. 畜禽粪污; 7500; 有机粪肥; 10000. 秸秆; 2500; 产生的粉尘; 3.77. 菌剂; 200; 产生的氨; 0.745. /; /; 产生的硫化氢; 0.012. /; /; 发酵蒸发; 195.473. 合计; 10200; 合计; 10200. 图2-1 项目物料平衡图 单位：t/a 5、主要生产设备 项目主要生产设备见表2-6。 表2-6 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格或型号; 数量; 备注. 1; 膜式堆肥机; 350方; 4套; /. 2; 覆膜翻堆一体机; 4000型; 1台; /. 3; 有机肥生产线设备; 粉剂; 1套; 为一体化设备，包含粉碎、筛分、包装等设备. 4; 装载机; 30型; 1台; /. 5; 低温烘干机; /; 1台; 采用电作为能源. 6; 曝气风机; /; 1台; /. 7; 废气处理风机; /; 2台; /. 设备先进性分析： 项目所用的工艺、设备不含《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（工产业〔2010〕第122号）中淘汰落后的生产工艺装备。 6、公用工程 （1）给水 项目新鲜用水由顾家营供水管网供给，主要为职工办公生活用水。 办公生活用水：根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020），行政办公生活用水量取25m3/（人·a），项目劳动定员8人，则生活用水量为0.67m3/d（200m3/a）。 （2）排水 项目排水采用雨污分流排水系统。 雨水：雨水就近流入附近沟渠。 污水：项目产生的废水主要是生活污水，不产生生产废水。生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于农田施肥。 项目废（污）水产生量如下： 项目员工产生的生活污水排水量按用水量的80%计，则员工产生的生活污水产生量为0.53m3/d（160m3/a）。 综上，废水总产生量为120.68m3/d（44048.2m3/a）。 项目用排水情况见表2-7，项目水平衡见图2-2。 表2-7 项目新鲜用水量及其排水情况表 项目; 用水量（m3/d）; 损耗量（m3/d）; 排水量（m3/d）; 拟排放去向. 生活用水; 0.67; 0.14; 0.53; 生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于农田施肥. 合计; 0.67; 0.14; 0.53; /. 图2-2 项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 项目供电由市政供电供给。 （4）供暖制冷 生产区不需供暖制冷，不设生活区。 7、劳动定员及工作制度 项目劳动定员8人，全年工作300天，每天一班，每班8小时。 8、平面布置合理性分析 本项目总平面布置近似成矩形，由南往北依次为预处理区、发酵区、陈化区、加工成品区，厂区设有1个出入口，位于厂区南侧，项目各区布置功能分区明确。项目平面布置见附图2。 项目在满足生产加工、产品和原材料存储要求的基础上，根据生产加工流程，全面的、因地制宜的对车间内各设备的布局进行总平面布置，厂区各构筑物布置，顺延了工艺走向，便于输送、生产，厂区的平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 项目施工期主要是生产车间的建设。施工过程会产生一定的废水、废气、噪声和固废，工艺流程及产污节点见图2-3。 图2-3 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 二、运营期 项目运营期的工艺流程及产污环节见图2-4。 图2-4 项目运营期工艺流程及产污环节示意图 主要生产工艺流程及产污环节简述： （1）预处理 根据粪污和辅料的含水率按照质量比例调配，取适量预处理好的秸秆，平铺于发酵区域地面上，厚度宜控制在20-30cm。将收集的粪污运输到发酵区域，倒在预铺好的秸秆上。撒上菌剂，通过铲车混匀。 该工序排污节点为恶臭、设备运行噪声。 （2）发酵 本方案好氧发酵阶段，采用膜式堆肥系统，加入微生物发酵菌剂后开始好氧发酵，发酵过程中主要通过底部曝气系统给物料供给充足的氧气，采用覆膜翻堆一体机进行翻堆覆膜，在减少臭气泄露的同时，保证好氧发酵正常进行。 曝气单元包括风机和风管，用于保证堆体内部的氧气，并与监测系统结合用于控制风机的变频运行。曝气单元是好氧发酵过程中重要的工艺控制环节，均匀供氧是堆肥效果好坏的决定性因素之一，也是好氧发酵过程中最重要的控制技术参数，它不仅可为堆肥微生物提供必需的氧气，同时还为控制堆体温度和去除水分等发挥重要作用。 曝气单元通风氧含量技术参数一般设计为0.05 m3/min～0.20m3/min。 ①膜式堆肥技术 膜式堆肥技术是成套粪污处理技术，整个系统相当于一个密闭的发酵工厂。依托高温发酵联动技术，使高压气体交换供氧、多因素智能联动，有效控制微生物活性、控制堆体内臭气挥发，阻隔畜禽粪污臭味扩散，降低物料含水率，缩短堆肥周期。膜式堆肥设备系统主要组成部分见图2-5，具体组成如下： a.膜：膜覆盖材料是纳米膜微孔结构，能够允许气体穿透，但是会阻止堆肥过程中产生的水滴、病原菌、灰尘以及臭气等大分子物质透过膜排放至外界环境，并避免外界环境变化（如雨、雪）对堆肥过程的影响；另一方面，堆体内部的部分高温水蒸气在膜下冷凝形成一层液膜，能够有效阻止甲烷、氧化亚氮等气体排放至外界环境实现温室气体减排，同时能够溶解氨、硫化氢并回流至堆体，减少堆肥过程氮损失，实现氨减排，有防水、透湿、杀菌、除臭等功能； b.复合微生物菌群：微生物菌群内含 6 种以上复合菌株，提高发酵效率，保障发酵品质量； c.智能控制系统：智能自动化控制系统，实现电脑端、手机端全程自动化远程控制，出现故障实时报警； d.物联网：通过温度传感器来实现精准的温度控制、氧气供应，同时通过物联网形成数据采集、监控。 e.集中控制系统：多套设备做到一屏控制，一键操作，一键记录。 图2-5 项目膜式堆肥设备系统组成示意图 ②膜堆肥基础 项目发酵区分为四个区域，各区域分别设一套膜式堆肥设备，膜堆肥基础为混凝土结构，结构示意图见图2-6。 图2-5 膜堆肥基础结构示意图 ③发酵工艺对有害虫卵的影响 根据王洪志、杨克美等发表的《堆肥发酵处理畜禽粪便杀灭寄生虫及虫卵的研究》结论，由于粪便堆肥发酵产生高温（55-65℃），发酵持续时间20-25天，粪堆中的有机物分解，耗氧量很大，致使寄生虫基本失去了生长繁殖的能力，虫卵也不能孵化成虫体，据实验数据表明，主要寄生虫卵在显微镜下未见，估计虫卵已分解消融。由此可知，本项目采用堆肥发酵工艺对虫卵有良好的杀灭效果。 该工序排污节点为恶臭、设备运行噪声。 （3）二次发酵（陈化） 堆肥阶段后期大部分有机物已被降解，由于有机物的减少及代谢产物的累积，微生物的生长及有机物的分解速度减缓，发酵温度开始降低，此时用铲车将腐熟后的物料移至陈化车间进行二次发酵。在陈化车间采用静态仓式陈化工艺，陈化周期约为0～30天，堆肥的温度逐渐下降，稳定在40℃以下时，堆肥腐熟，形成腐殖质。 该工序排污节点为恶臭。 （4）烘干 在发酵与陈化的过程中，腐熟料已成有机粪肥，为保证有机粪肥产品含水率指标，需进行低温烘干，烘干机采用电作为能源。 该工序排污节点为恶臭、设备运行噪声。 （5）粉碎 在发酵与陈化的过程中，腐熟料有很多大颗粒物质，需要经过粉碎机粉碎处理，然后进入筛分。 该工序排污节点为粉尘、设备运行噪声。 （6）筛分 经过粉碎的腐熟料需要经过滚筒筛分机，把不合格的粉状腐熟料进行筛分处理进入粉碎工序，留下合格的粉状腐熟料准备进入下一工序。 该工序排污节点为粉尘、设备运行噪声。 （7）包装 根据需要进行袋装后销售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，根据现场踏勘，项目拟建地为闲置空地，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物 本项目位于渭南市大荔县，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价区域大气环境空气质量根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2021年12月及1-12月全省环境空气质量状况》中2021年度环境质量状况数据判定。陕西省渭南市大荔县2021年空气质量状况数据统计结果见表3-1。 表3-1 大荔县2021年空气质量状况数据统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 73; 70; 104.29; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 39; 35; 111.43; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; 达标. CO; 24h平均第95百分位数的质量浓度; 1800; 4000; 45; 达标. O3; 日最大8小时第90百分位数的质量浓度; 166; 160; 103.75; 超标. 由上表可以看出，2021年1~12月渭南市大荔县环境空气监测指标中PM10和PM2.5年平均质量浓度、O3日最大8小时平均第90百分位浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准要求，其余污染物质量浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准要求。项目所在区域属于环境空气质量不达标区。 （2）其他污染物 项目环境空气污染物特征因子现状监测委托陕西博润检测服务有限公司在项目地下风向顾家营进行实测，监测日期为2022年3月9日~2022年3月11日，监测报告文号为：BRX2203008，见附件4。具体监测结果见表3-2，监测点位见附图4。 表3-2 环境空气污染物特征因子监测结果统计表 单位：mg/m3 日期 结果; 氨; 硫化氢; 臭气浓度* （无量纲）; 总悬浮颗粒物. 2022年03月9日; 0.02~0.04; 0.002~0.004; <10; 229. 2022年03月10日; 0.02~0.04; 0.003~0.005; <10; 268. 2022年03月11日; 0.03~0.04; 0.003~0.005; <10; 255. 标准; 0.2; 0.01; 20; 300. 超标率%; 0; 0; 0; 0. 最大浓度占标率%; 20; 50; /; 89.33. 从表3-2监测结果可以看出，顾家营氨、硫化氢1小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的附录D中1小时值，臭气浓度均小于10，TSP 24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据现场踏勘，项目厂界外500米范围内大气环境保护目标见表3-3，项目环境保护目标分布图见附图3。 表3-3 大气环境保护目标一览表 保护目标名称; 坐标（°）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对扩建项目距离/m. 经度; 纬度. 顾家营; 110.049886; 34.875945; 居民; 空气 质量; 二类区; 西南侧; 120. 2、声环境 根据现场踏勘，项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 根据现场踏勘，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特种地下水资源。 4、生态环境 根据现场踏勘，本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中表1施工场界扬尘限值；项目产生的恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相关规定；粉碎、筛分粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，具体标准限值见表3-4、3-5。 表3-4 施工场界扬尘排放限值 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 1; 施工扬尘; 周界外浓度最高点; 拆迁、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 表3-5 运营期废气排放标准 标准名称及级(类)别; 污染 因子; 标准值. 类别; 数值. 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）; 颗粒物; 最高允许排放浓度; 120mg/m3. 15m高排气筒最高允许排放速率（如排放高度不满足，减半执行）; 3.5kg/h. 无组织排放监控浓度限值; 1.0mg/m3. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 氨; 厂界浓度; 1.5mg/m3. 15m高排气筒允许排放速率; 4.9kg/h. 硫化氢; 厂界浓度; 0.06mg/m3. 15m高排气筒允许排放速率; 0.33kg/h. 臭气浓度; 厂界浓度; 20. 15m高排气筒允许排放速率; 2000. 2、废水 项目运营期不产生生产废水，生活废水经化粪池处理后，定期清掏，用于农田施肥。 3、噪声 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值见表3-6。 表3-6 噪声排放源边界噪声排放限值 标准; 标准值dB（A）. 昼 间; 夜 间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类标准; 60; 50. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 4、固体废物 一般固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据环境保护部提出的总量控制因子，本项目无二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放，生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于农田施肥，可不申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期主要是生产车间的建设。施工过程会产生一定的废水、废气、噪声和固废。 （1）废气 施工期废气主要来自施工扬尘、施工机械及车辆废气。项目施工期间应严格执行《陕西省大气污染防治条例（2019年修正版）》、《渭南市建筑工地扬尘污染防治条例》中的相关措施要求，减少施工扬尘对周围环境的影响。具体措施如下所述： ①施工工地周围应当设置高度不小于1.8m的硬质材料围挡。 ②施工过程中，应洒水使作业面保持一定湿度。 ③散装水泥、沙子和石灰等易生扬尘的建筑材料不得随意堆放，应设置专门堆场，且堆场四周应有围挡结构。 ④对施工现场和建筑体分别采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染；气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，应当停止土石方作业以及其他可能产生扬尘污染的施工。 ⑤运输建筑材料和设备的车辆严禁超载，运输颗粒物料沙土、水泥、土方车辆必须采取加盖篷布等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘。 建设单位施工过程中应严格落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”等措施，可使厂界施工扬尘浓度≤0.7mg/m3，满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）小时平均浓度限值，使施工扬尘对周围环境的影响降到最低。 （2）废水 施工期废水主要是生产废水和生活污水。施工生产废水经临时沉砂池和沉淀池处理后，全部用于施工场地、道路洒水抑尘，循环使用不外排。施工场地设临时旱厕，施工人员产生的生活污水进入临时旱厕，定期清掏，用于农田施肥。 （3）噪声 施工期噪声主要是施工机械设备噪声和运输车辆噪声。为了降低施工期噪声对周围敏感目标的影响，评价要求建设单位采取如下噪声治理措施： ①合理安排施工时序，尽量避开居民午休时间，禁止夜间（22：00～06：00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，避免扰民； ②合理布置施工场地，安排施工方式，在施工总平面布置时，将电锯等高噪声设备尽量布置在远离敏感点的位置，基础减振，以控制环境噪声污染。对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的降噪措施； ③严格操作规程，加强施工机械管理，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等，降低人为噪声影响； ④对不同施工阶段，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，通过严格的施工管理，尽可能的使施工场界噪声达到标准限值。 （4）固体废物 施工期固体废物主要是建筑垃圾、设备安装过程中产生的废包装材料以及施工人员的生活垃圾。建筑垃圾集中运往指定的建筑垃圾场进行填埋处置；设备安装过程中产生的废包装材料交由环卫部门定期清运；施工人员产生的生活垃圾分类收集后由当地环卫部门统一清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气产排情况及达标分析 项目营运期产生的废气主要为预处理、发酵、陈化、烘干过程产生的恶臭气体，粉碎、筛分产生的粉尘。 ①恶臭 项目恶臭气体主要来自预处理、发酵、陈化、烘干等过程。恶臭气体主要成分为氨、硫化氢。根据《第二次污染源普查行业系数手册》，有机肥非罐式发酵产生的氨为0.073kg/t原料。项目年使用原料（畜禽粪污、秸秆、菌剂）约10200t，根据计算，氨产生量为0.745t/a，产生速率为0.103kg/h。由于二污普中没有硫化氢产生系数的相关计算，本次评价类比甘肃锦瑞生物科技有限公司年产3万t有机肥建设项目竣工环境保护验收监测报告表，其使用原材料主要为畜禽粪污、秸秆等，生产工艺与本项目类似，均为发酵、陈化等，本项目年产有机粪肥1万t，年堆肥发酵时间300d，每天堆肥发酵24h。当对恶臭气体未采取任何防治措施时，发酵过程硫化氢产生速率为4.8g/h（年产3万t有机粪肥），因此，本项目硫化氢产生速率为0.0016kg/h，产生量为0.012t/a。 项目发酵区为全封闭膜结构，陈化区、加工成品车间均为全封闭钢结构。发酵区采用特殊材料膜覆盖，依托其高温发酵联动技术杀死有害虫卵、草种、病菌；纳米膜微孔结构阻挡氨、硫化氢等臭气大分子的外溢，堆体内部的部分高温水蒸气在膜下冷凝形成一层液膜，同时能够溶解氨、硫化氢并回流至堆体，减少堆肥过程氮损失，减少恶臭气体排放。项目采用的膜式堆肥设备是由中农创达（北京）环保科技有限公司提供，根据建设单位提供的膜式堆肥设备周边恶臭的监测报告（见附件5）可知，堆肥发酵系统上下风向4个监测点无组织排放的氨排放浓度为0.086-0.404mg/m3、硫化氢排放浓度为0.001-0.002mg/m3、臭气浓度为10-14，均小于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求。建设单位对陈化区、加工成品车间采取喷洒除臭剂进行除臭。 类比《来宾市春茂生物有机肥料加工项目竣工环境保护验收监测报告表》、《济南圆梦生物科技有限公司10000t/a生物有机肥生产项目竣工环境保护验收监测报告》，其使用原辅料和生产工艺与项目类似，均采取喷洒除臭剂进行除臭，换气扇通风换气。监测结果表明：监测期间上下风向4个监测点无组织排放的氨气、硫化氢浓度均小于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求。 参考文献《微生物除臭剂的研究进展》（广东蚕业第51卷第1期 容达德 杨琼等），喷雾除臭剂对氨的去除效率达60%。本项目除臭效率取值60%，则氨的排放量为0.298t/a，排放速率为0.041kg/h。 该除臭措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ964.2-2018）中的可行技术。 ②粉尘 根据《第二次污染源普查行业系数手册》，有机肥非罐式发酵产生的颗粒物为0.370kg/t原料，颗粒物治理技术采用推荐的袋式除尘工艺，其平均去除效率为97.92%。 项目使用原料（畜禽粪污、秸秆、菌剂）约10200t，根据计算，粉尘产生量为3.77t/a，产生速率为1.57kg/h。项目粉碎、筛分机间断运行，年工作时间为2400h。粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理（风机风量12000m3/h，收集效率为90%，去除效率本次环评取97%），然后经15m高排气筒排放。 通过计算，项目有组织粉尘排放量为0.102t/a，排放速率为0.042kg/h，排放浓度为3.53mg/m3；无组织粉尘排放量为0.377t/a。项目粉碎筛分工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理后通过15米高排气筒（DA001）排放。排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准限值要求。 本项目粉尘废气处理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ964.2-2018）中的可行技术。 项目废气排放情况见表4-1。 表4-1 项目运营期废气主要污染物排放情况汇总表 污染源; 污染物名称; 污染物产生情况; 治理设施; 污染物排放情况; 排放方式. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 预处理、发酵、陈化、烘干区; 恶臭; NH3; /; 0.745; 喷洒除臭剂（氨净化效率约60%、为可行技术）; /; 0.298; 无组织. H2S; /; 0.012; /; 0.012; 无组织. 粉碎、筛分; 颗粒物; 117.81; 3.393; 袋式除尘（收集效率约为90%、净化效率约97%、为可行技术）; 3.53; 0.102; 有组织. /; 0.377; /; 0.377; 无组织. （2）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据预测，项目评价范围内污染物短期贡献浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准及《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准要求，故不设置大气防护距离。 （3）废气排污口基本情况 项目废气排污口基本情况见表4-2。 表4-2 废气排放口基本情况 编号; 名称; 类型; 地理坐标/°; 高度m; 排气筒内径m; 温度℃. 经度; 纬度. DA001; 废气排放口; 一般排放口; 110.050823; 34.876542; 15; 0.1; 20. （4）废气监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ964.2-2018）和《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ1088-2020），项目废气监测计划见表4-3。 表4-3 废气监测计划一览表 排放类型; 监测点位; 监测因子; 排放浓度限值 (mg/m3); 执行标准; 监测频次. 有组织; DA001排气筒; 颗粒物; 120; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准; 1次/半年. 无组织; 厂界（上风向参照点1#，下风向监控点2#、3#、4#）; 硫化氢; 0.06; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 1次/半年. 氨; 1.5. 颗粒物; 1; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值; 1次/半年. 2、废水 （1）废水产排情况 项目产生的废水主要是生活污水，不产生生产废水。生活污水产生量为0.53m3/d（160m3/a），经化粪池处理后，定期清掏，用于农田施肥。项目生活污水主要污染物的产生浓度分别为COD：480mg/L、BOD5：300mg/L，SS：300mg/L，NH3-N：35mg/L，TP：6mg/L，TN：60mg/L。 本项目废水主要污染源源强核算见表4-4。 表4-4 项目废水主要污染源源强核算一览表 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN. 生活污水160m3/a; 产生浓度（mg/L）; 480; 300; 300; 35; 6; 60. 产生量（t/a）; 0.077; 0.048; 0.048; 0.006; 0.001; 0.010. （2）废水污染治理措施 项目废水仅为生活污水（产生量约为0.53m3/d），水质简单，无工业污染物，根据建设单位提供资料，项目设置1座5m3化粪池，化粪池停留时间为24h，容积可以满足本项目废水产生量要求，处理措施可行。 3、噪声 （1）噪声源强及防治措施 项目主要高噪声源有堆肥机、有机肥生产线设备等生产设备以及废气处理措施配套风机，噪声值一般在70～90dB（A）。对类似工程噪声源源强类比调查结果分析，项目主要噪声源及其治理措施见下表4-5。 表4-5 项目主要噪声源及其治理措施 单位：dB（A） 序号; 产噪 设备; 产噪 位置; 噪声级; 处理措施要求; 数量（台）; 采取措施后噪声级; 备注. 1; 膜式堆肥机; 生产厂房; 70; 置于生产厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 4; 45; 机械噪声、连续排放. 2; 覆膜翻堆一体机; 生产厂房; 75; 置于生产厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 1; 50; 机械噪声、连续排放. 3; 有机肥生产线设备; 生产厂房; 85; 置于生产厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 1; 60; 机械噪声、连续排放. 4; 装载机; 生产厂房; 85; 置于生产厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 1; 60; 机械噪声、连续排放. 5; 低温烘干机; 生产厂房; 70; 置于生产厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 1; 45; 机械噪声、连续排放. 6; 曝气风机; 生产厂房; 90; 选择低噪声设备，基础减振; 1; 65; 机械噪声、连续排放. 7; 废气处理风机; 生产厂房; 90; 选择低噪声设备，基础减振; 2; 65; 机械噪声、连续排放. 各噪声源降噪后源强及距离厂界距离见表4-6。 表4-6 噪声源治理后源强及距离厂界一览表 序号; 主要噪声源; 数量（台）; 治理后 dB（A）; 距离厂界位置（m）. 东; 南; 西; 北. 1; 膜式堆肥机; 4; 45; 25; 20; 54; 37. 2; 覆膜翻堆一体机; 1; 50; 69; 20; 10; 37. 3; 有机肥生产线设备; 1; 60; 40; 47; 39; 10. 4; 装载机; 1; 60; 35; 29; 44; 28. 5; 低温烘干机; 1; 45; 45; 47; 34; 10. 5; 曝气风机; 1; 65; 30; 15; 49; 42. 6; 废气处理风机; 2; 65; 40; 39; 39; 18. （2）预测分析 ①预测条件概化：考虑声源至受声点的距离衰减；考虑墙体对噪声的阻挡；在辐射过程中，空气吸收、雨、雪、雾和温度等影响忽略不计。 ②预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐模式进行预测，具体预测模式如下： I、室内声源传播衰减公式为： LAr=Lp0−TL+10lg1−αα−20lgrr0 式中：LA(r)—室内声源距离“声源中心”1m处的声压级，dB(A)； TL—房间围护结构(墙、窗)的平均隔声量，dB(A)； α—为房间的平均吸声系数； r—设备点距预测点的距离，m； r0—测Lp0时距设备中心距离，m。 Ⅱ、室外噪声衰减公式： Lr=Lr0−20logrr0 式中：L（r）—距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； L（r0）—声源的声压级，dB（A）； r—预测点距离噪声源的距离，m； ro—参考位置距噪声源的距离，m。 Ⅲ合成声压级公式为： Lp=10lg[i=1n100.1Lni] 式中：Lp—n个噪声源在预测点的叠加声压级，dB（A）； Lni—第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB（A）。 ③预测结果 项目运营期间厂界噪声预测结果见下表。 表4-7 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 项目; 1#东厂界; 2#南厂界; 3#西厂界; 4#北厂界. 贡献值; 39; 43; 38; 44. 标准值; 昼间; 60; 60; 60; 60. 夜间; 50; 50; 50; 50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由预测结果知，本项目运营期厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。根据现场踏勘，本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，对周围环境影响较小。 （3）噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ1088-2020），项目噪声监测计划见表4-8。 表4-8 噪声污染源监测计划 监测点位; 监测点数; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周外1m; 4个; Leq(A); 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固废 项目建成运营后产生的固体废物主要包括生活垃圾、除尘器收尘灰。 ①生活垃圾 项目生活垃圾主要为员工日常办公生活产生的生活垃圾。项目劳动定员8人，生活垃圾产生量取0.55kg/人•d，年工作日300天，本项目生活垃圾产生量1.32t/a。 生活垃圾采用垃圾桶分类收集后，交由环卫部门清运。 ②一般工业固体废物 项目粉碎筛分产生的粉尘经布袋除尘器处理后排放，除尘器收尘灰约为3.291t/a，全部回用于生产。 本项目固体废物产生情况见表4-9。 表4-9 项目固体废物产生情况汇总表 单位：t/a 序号; 固体废物; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物代码; 预测产生量; 污染防治措施. 1; 生活垃圾; 员工办公生活; 固态; 塑料、织物、废纸等; 生活垃圾; /; 1.32; 分类收集后，交由环卫部门清运. 2; 除尘器收尘灰; 除尘系统; 固态; 颗粒物等; 一般工业固废; /; 3.291; 回用于生产. 综上所述，项目运营期固体废物在采取相应措施处理后，不会对周边环境造成明显的不利影响。 5、地下水、土壤 项目运营期不产生生产废水，废气主要为恶臭和粉尘，产生的粉尘（有机粪肥颗粒）沉降不会对土壤、地下水产生影响。项目生产时原辅料主要为畜禽粪污，不会对土壤、地下水产生影响。 6、运输线路环境影响 项目原料畜禽粪污采用农用车（车厢底部封闭防渗漏）运输，由各养殖户负责运至项目场地。本次环评要求养殖户在运输过程中，对农用车顶部采用篷布进行覆盖，车厢底部封闭防渗漏，防止恶臭或遗撒对周围环境的影响；同时车辆在运输过程中应限速行驶，并在远离敏感目标（村庄等）的线路上行驶，尽量避开敏感目标。 7、环保投资 项目总投资5285万元，其中环保投入50万元，约占总投资的0.95%。项目环境保护投入见表4-10。 表4-10 环境投资估算表 实施时段; 类别; 污染源或污染物; 污染防治措施或设施; 环保投资(万元). 运营期; 废气; 恶臭; 喷洒除臭剂; 15.0. 粉尘; 1套袋式除尘+15m高排气筒（DA001）; 8.0. 废水; 生活污水; 1座5m3化粪池，定期清掏，用于农田施肥; 6.0. 噪声; 设备噪声; 设备基础减振、隔声等措施; 20.0. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶分类收集后，交由环卫部门清运; 1.0. 除尘器收尘灰; 全部回用于生产; /. 总投资（万元）; 50.0. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产车间 | 硫化氢、氨 | 喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | DA001排气筒 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器（1套）+15m高排气筒（1根） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN | 化粪池 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾采用垃圾桶分类收集后，交由环卫部门清运。 除尘器收尘灰全部回用于生产。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实环评文件中提出的污染治理措施；加强设备检修及维护，保证设备正常运转，污染物达标排放。 |  |  |  |

- 六、结论

从环保角度分析，本建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.479t/a | / | 0.479t/a | +0.479t/a |
|  | 氨 | / | / | / | 0.298t/a | / | 0.298t/a | +0.298t/a |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.012t/a | / | 0.012t/a | +0.012t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | SS | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | TP | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | TN | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 收尘灰 | / | / | / | 3.291t/a | / | 3.291t/a | +3.291t/a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①