- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：  中能建投大荔同州100MW农光互补项目

建设单位（盖章）：   大荔中能建投新能源有限公司

编制日期：            2022年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中能建投大荔同州100MW农光互补项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2110-610523-04-01-797296 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 张成坤 | 联系方式 |  | 13571346567 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市大荔县段家镇李家垣村、垣雷村、东高垣村，许庄镇义井村、西汉村 |  |  |  |
| 地理坐标 | （地块一：北纬34度54分52.758秒，东经109度52分46.572秒 地块二：北纬34度55分38.566秒，东经109度55分0.751秒 地块三：北纬34度54分46.347秒，东经109度54分54.185秒 地块四：北纬34度54分30.279秒，东经109度55分45.554秒 地块五：北纬34度54分40.166秒，东经109度56分23.715秒 地块六：北纬34度55分23.271秒，东经109度56分36.152秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 90、太阳能发电4416 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 1626000 （2439亩） |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 渭南市行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 40810 | 环保投资（万元） | 213 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.52 | 施工工期 | 6个月 （2022年6月初-11月底） |  |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类“五、新能源 1、太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”。该项目符合《中华人民共和国可再生能源法》提出的“国家将可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域”。 项目不在陕发改产业［2007］97号文《陕西省限制投资类产业指导目录》、《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）内，因此项目符合国家相关产业政策。 2、其他政策符合性分析 表1-1 项目涉及相关政策概要情况 序号; 相关规划及规划内容概要; 本项目建设情况; 符合性. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》. 1; 加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设，建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。; 本项目属于光伏发电项目，符合国家十四五规划要求。; 符合. 《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》. - 2; 第十二章 提升能源产业高端化水平建设清洁能源保障供应基地。大力发展风电和光伏，有序开发建设水电和生物质能，扩大地热能综合利用，提高清洁能源占比。按照风光火储一体化和源网荷储一体化开发模式，优化各类电源规模配比，扩大电力外送规模。到2025年，电力总装机超过13600万千瓦，其中再生能源装机6500万千瓦。; 本项目属于光伏发电项目，符合陕西省十四五规划要求。; 符合. 《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（国发〔2013〕24号）. - 3; 有序推进有序推进光伏电站建设。按照“合理布局、就近接入、当地消纳、有序推进”的总体思路，根据当地电力市场发展和能源结构调整需要，在落实市场消纳条件的前提下，有序推进各种类型的光伏电站建设。鼓励利用既有电网设施按多能互补方式建设光伏电站。建设。按照“合理布局、就近接入、当地消纳、有序推进”的总体思路，根据当地电力市场发展和能源结构调整需要，在落实市场消纳条件的前提下，有序推进各种类型的光伏电站建设。鼓励利用既有电网设施按多能互补方式建设光伏电站。; 本项目属于农光互补项目，本项目的建设可有序推进光伏电站的建设。; 符合. 国土资源部 国务院扶贫办 国家能源局《关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》（国土资规（2017）8号）. - 4; 各地应当依据国家光伏产业发展规划和本地区实际，加快编制本地区光伏发电规划，合理布局光伏发电建设项目。光伏发电规划应符合土地利用总体规划等相关规划，可以利用未利用地的，不得占用农用地；可以利用劣地的，不得占用好地。禁止以任何方式占用永久基本农田，严禁在国家相关法律法规和规划明确禁止的区域发展光伏发电项目；; 本次评价范围包括地块一~六，根据大荔县自然资源局出具的《关于大荔中能建投新能源有限公司关于申请核查中能建投大荔同州100MW农光互补项目用地情况的复函》，项目占地范围包含独立工矿区、一般农用地及未利用地，不涉及基本保护农田、林地等敏感区域，对环境的影响较小。; 符合. - 5; 对于使用永久基本农田以外的耕地布设光伏方阵的情形，应当从严提出要求，除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒；. - 6; 光伏发电站项目用地中按农用地、未利用地管理的，除桩基用地外，不得硬化地面、破坏耕作层，否则，应当依法办理建设用地审批手续，未办理审批手续的，按违法用地查处。. 《国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》（林资发〔2015〕153号）. - 7; 一、各类自然保护区、森林公园（含同类型国家公园）、濒危物种栖息地、天然林保护工程区以及东北内蒙古重点国有林区，为禁止建设区域。其他生态区位重要、生态脆弱、地形破碎区域，为限制建设区域；; 本项目位于渭南市大荔县段家镇及许庄镇，根据陕西省大荔县林业局出具的《关于核查中能建投大荔同州100MW农光互补项目建设用地情况的说明》（荔林函〔2021〕07号）可知，本项目占地范围不在大荔县林地及自然保护区范围内。; 符合. - 8; 二、光伏电站的电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地；. - 9; 三、对于森林资源调查确定为宜林地而第二次全国土地调查确定为未利用地的土地，应采用“林光互补”用地模式，“林光互补”模式光伏电站要确保使用的宜林地不改变林地性质；. - 10; 四、光伏电站建设必须依法办理使用林地审核审批手续。采用“林光互补”用地模式的，电池组件阵列在施工期按临时占用林地办理使用林地手续，运营期双方可以签订补偿协议，通过租赁等方式使用林地。. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》. - 11; 第三章 贯彻新发展理念，推动绿色低碳发展。第二节 调整结构强化领域绿色低碳发展。提升能源结构清洁低碳水平。加速能源体系清洁低碳发展进程，壮大风电、太阳能、氢能、生物质能、地热能等可再生能源产业，继续开发陕北长城沿线风电资源，支持陕北、关中地区光伏基地建设，有序发展水电项目。; 本工程位于陕西省渭南市大荔县段家镇及许庄镇，本项目的建设可加速关中地区能源体系清洁低碳发展进程，壮大太阳能能源产业。; 符合. 《陕西省发展和改革委员会关于大力推进太阳能发电产业加快发展的通知》（陕发改新能源〔2013〕1025号）. - 12; 积极推进光伏发电集中式和分布式并举开发的新格局，重点拓展分布式光伏发电应用，大力推进太阳能发电产业由陕北向关中、陕南地区全面展开。; 本项目属于光伏发电项目，位于陕西省渭南市大荔县，属于关中地区，符合该通知的要求。; 符合. 《陕西省太阳能光伏发电项目建设用地管理办法（试行）》（陕国土资发[2015]27号）. - 13; 第三条 太阳能光伏发电工程项目建设用地，应符合国家供地政策和土地开发利用规划要求，使用荒山、荒滩、荒漠及未利用地，尽量不毁坏原有林草植被，尽量不占或少占耕地，不得占用基本农田。; 本项目位于陕西省渭南市大荔县，属于农光互补光伏发电项目，项目主要占地类型包含单独工矿用地、一般农用地及未利用地，不涉及基本农田等敏感目标。; 符合. 《关于规范光伏复合项目用地管理通知》（陕发改能新能源〔2020〕933号）. - 14; 禁止以任何方式占用永久基本农田，严禁在国家相关法律法规和规划明确禁止的区域内开发建设光伏项目。 光伏发电站项目用地中按农用地、未利用地管理的，除桩基础用地外，不得硬化地面、破坏耕作层，否则，应当依法办理建设用地审批手续，未办理审批手续的，按违法用地查处。; 本项目主要占地类型包含单独工矿用地、一般农用地及未利用地，不涉及基本农田等敏感目标；项目在建设过程中除桩基础用地外，不硬化地面、破坏耕作层。; 符合. 《渭南市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》. - 15; 新能源产业。围绕光伏、风电、地热能、生物质氢能等五大领域，加快构建新型能源产业体系。(一)清洁能源基地项目。以韩城、白水、澄城、大荔、蒲城、潼关、华州为主，大力发展光伏、风电、生物质发电产业。实施白水、澄城、大荔、蒲城等集中式光伏电站项目。; 本项目属于光伏发电项目，且位于渭南市大荔县许庄镇及段家镇，本项目的建设可加快构建新型能源产业体系。; 符合. 《大荔县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》. - 16; 加快重点能源项目建设。推进大荔经开区储能式热源装备建设，实现热电汽联产，解决中小微企业用电、用汽、供热问题，就近消化风能、光伏发电、生物质能等新能源。积极推进大荔县农光互补、风电、生物质发电等项目建设，实现分块发电、集中并网。加快实施城区集中供热第二热源站和经开区集中供热项目。; 本项目位于渭南市大荔县段家镇及许庄镇，项目属于农光互补工程，本项目的建设可有效推进大荔县光伏发电能源开发布局。; 符合. 由上表可知，本项目符合相关政策的要求。 3、“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”的符合性分析见表1-2。 表1-2 “三线一单”符合性分析 “三线一单”; 要求; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 项目位于渭南市大荔县许庄镇及段家镇，根据大荔县自然资源局出具的《关于大荔中能建投新能源有限公司关于申请核查中能建投大荔同州100MW农光互补项目用地情况的复函》，项目占地范围包含独立工矿区、一般农用地及未利用地，不涉及基本保护农田、林地、生态保护红线等敏感区域。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 项目属于环境空气质量不达标区，本工程施工期及运行期采取相应的污染防治及生态保护措施后，各项污染物能够达标排放，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目项目运营期不会对区域水资源造成影响，且项目为太阳能发电项目，运营期为社会提供清洁能源，不涉及资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目不在陕发改产业［2007］97号文《陕西省限制投资类产业指导目录》、《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）、《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批、第二批）》内。; 符合. 《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号）. 环境准入与管控要求; 本项目情况; 符合性. 根据渭南市生态环境管控单元分布图，项目所在地属于重点管控单元。重点管控单元：以“双碳”战略为突破口，进一步优化产业布局，持续推进能源化工产业转型升级，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不优、生态环境风险高等问题。; 项目不属于高耗能和资源消耗型，资源能源利用效率较高；运营过程中，太阳能板清洗废水直接散排用于板下植被灌溉；项目产生的固体废物均可得到妥善处置；经过有效防控后，环境风险可接受。因此，项目可以满足加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率等要求。; 符合. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于渭南市大荔县段家镇及许庄镇，项目用地范围内主要为独立工矿区、一般农地区及未利用地，共分为六个地块，分别为地块一~六，项目光伏区中心坐标见表2-1。 表2-1 光伏区中心坐标表 光伏区名称; 中心坐标. E; N. 地块一; 109°52′46.572″; 34°54'52.758". 地块二; 109°55′0.751″; 34°55'38.566". 地块三; 109°54′54.185″; 34°54′46.347″. 地块四; 109°55′45.554″; 34°54′30.279″. 地块五; 109°56′23.715″; 34°54′40.166″. 地块六; 109°56′36.152″; 34°55′23.271″. 地块一~六形状均不规则，地块一北侧为杏子河村，南侧为李家垣村，西侧为S13韦罗高速，东南侧为义井村，其余边界为农田；地块二东侧为上尧头及西尧头村，西侧为砖厂，南北两侧均为农田；地块三南侧为西汉村居民，其余边界为农田；地块四北侧为东汉村，其余边界为农田；地块五西侧为东汉村，其余边界为农田；地块六东南侧为坡底村，西南侧为李家庄，北侧70m处为红旗水库，其余边界为农田或坡地。项目就近接入附近村道，方便施工、运行及维护。项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、本项目概况 项目名称：中能建投大荔同州100MW农光互补项目 建设单位：大荔中能建投新能源有限公司 建设性质：新建 占地面积：项目规划占地面积为1626000m2（2439亩），在后期设计过程中光伏组件布设占地面积为1211286m2（1816.93亩），其余土地保持现状，不对其占用并破坏。 建设内容：项目总装机容量为100MW，拟采用分块发电、集中并网方案，主设备拟采用单晶硅双面双玻高效光伏组件，逆变器拟采用组串型逆变器，场区35kV集电线路汇集至本期配套新建110kV升压站，生产运行期25年。年理论发电量约为15662.31万kW·h。 总投资：40810万元 评价范围：本项目仅对光伏发电部分进行评价，与项目相配套的升压站及输电线路部分需另行评价，不在本项目评价范围内。 2、项目主要建设内容及规模 项目规划占地面积为1626000m2（2439亩），在后期设计过程中光伏组件布设占地面积为1211286m2（1816.93亩），项目各地块具体占地情况见表2-2。工程建设主要内容包括100MWp光伏发电系统及农业系统，经现场勘查，本项目现处于前期准备工作阶段，项目具体工程组成及建设内容详见表2-3。 表2-2 站址占地情况一览表 序号; 项目名称; 规划用地面积/m2; 设计光伏组件布设占地面积/m2; 备注. 1; 光伏发电区; 地块一; 498099; 120459; 包含3个发电单元（2个3.15MW方阵及1个2.5MW方阵），共计594串组串. 地块二; 401201; 401201; 包含15个发电单元（10个3.15MW方阵、2个2.5MW方阵及3个2MW方阵），共计2859串组串. 地块三; 80430; 80430; 包含2个发电单元（2个3.15MW方阵），共计416串组串. 地块四; 35761; 35761; 包含2个发电单元（2个1.6MW方阵），共计224串组串. 地块五; 573435; 573435; 包含16个发电单元（9个3.15MW方阵、4个2.5MW方阵及3个2MW方阵），共计3007串组串. 地块六; 37074; 0; 不布设光伏组件. 合计; 1626000; 1211286; /. 2; 进场道路; 0; /; 进厂道路均依托现有村道. 3; 厂内道路（已包括在光伏发电区内）; 18000; /; 长4.5km，宽4m，利用田间现有的机耕路进行改造. 4; 临建工程（已包括在光伏发电区内）; 10000; /; 包含施工机械停放场、电缆及材料堆场、安装设备材料库区、施工生活区. 表2-3 项目主要建设内容一览表 3、工程建设方案 工程; 项目; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 光伏发电区; 本项目100MW光伏电站主要位于段家镇及许庄镇，装机容量119.99MWp，共分成38个太阳能发电单元，合计7100串组串，每个组串均由26块650Wp电池组件组成。每个3.15MW方阵（23个）由208串电池组串组成，每个2.5MW方阵（7个）由178串电池组串组成，每个2MW方阵（6个）由141串电池组串组成，每个1.6MW方阵（2个）由112串电池串组成。项目发电系统采用固定可调布置方案，每年调整两次组件支架角度。夏秋季安装倾角为10°，冬春季安装倾角为32°，组件最低点距地不小于2.5m。; 新建. 逆变器; 每个3.15MW子方阵设置9台左右320kW的组串型逆变器，每个2.5MW子方阵设置7台左右320kW的组串型逆变器，每个2.0MW子方阵设置6台左右320kW的组串型逆变器，每个1.6MW子方阵设置5台左右320kW的组串型逆变器，本工程装机容量119.99MWp光伏发电系统共需要320kW逆变器302台。; 新建. 箱式升压变压器; 本工程采用3.15MW，2.5MW，2MW和1.6MW子方阵的设计方案，共设38个发电单元。每个子方阵就地设置1台升压箱变，升压至35kV。本项目共6条集电线路，分别由6台、6台、6台、6台、7台和7台箱变组成，总计38台。; 新建. 农业种植; 占地面积1740亩，本项目农业种生产种植粮食作物小麦。; /. 辅助工程; 管理区; 本工程按“无人值班，少人值守”的原则进行设计。整个光伏电站以智能化电气设备为基础，以串行通讯总线为通讯载体，将太阳电池组件、并网逆变器等电气系统和辅助系统在线智能监测和监控设备等组成一个实时网络，接入110kV光伏变电站内安装的计算机监控系统。现场不设置生活区。; /. 施工临时工程; 本项目每个地块中央位置布置一处施工临时场地（面积共计10000m2），其中包括：施工机械停放场、电缆及材料堆场、安装设备材料库区、施工生活区。本项目光伏支架采用预制混凝土桩，施工作业方式为挤压桩方式，现场不设混凝土搅拌站等生产设施。; 新建. 场区道路; 项目利用场址中间原有道路作为各场址的进场道路。规划场区内检修道路总长度约4.5km，宽4.0m，采用简易级配碎石路面。; 新建. 公用工程; 给水; 项目供水采用汽车拉水方式。; /. 排水; 本工程按“无人值班，少人值守”考虑，不设置生活污水排水系统及生活污水处理系统。场区内场地雨水采用地面、道路散排的方式，排至站外。光伏场区采用自然散排，仅在局部道路一侧汇水处设计排水沟，通过排水沟引至附近厂区低处地段。; /. 供电; 本工程施工用电电源引自场址附近10kV高压电源，沿光伏电站进场道路引至光伏场区内。; /. 环保工程; 废水治理; 光伏电场内的清洗废水直接排入光伏场区，自然蒸发和植被吸收。; /. 噪声治理; 选用低噪声设备，采取基础减震等措施。; /. 固废治理; 运营期; 废变压器、变压器废油：设38座1.6m3油池，及时清理交由有资质单位处理处置。; /. 废旧太阳能板：交由生产厂家回收处置。; /. 服务期满; 废旧变压器：交由有资质单位统一回收处置。; /. 太阳能板、废逆变器：由生产厂家回收处置。; /. 生态; 光伏区采用“农光互补”建设模式，光伏板底和光伏间距之间种植小麦。农业部分建成后能够起到水土保持，作用减少水土流失，同时有效增加项目区的绿化面积以及植被覆盖率，可以发挥良好的生态效应。; /. 本项目建成首年上网发电量为16524.6万kW▪h，首年利用小时数为1377.165h；运行期25年内的年平均发电量为15662.31万kW▪h，年利用小时数为1305.3h。 （1）农业种植 根据本项目土地复合利用方案可知，本项目农业种植总占地1740亩，农业生产种植粮食作物小麦，本项目采用套种模式，按照达产年亩产小麦400kg/亩计算，则年产小麦696吨以上，本项目农业种植交由专门的农业种植公司进行种植。 （2）太阳能电池组件选择 单晶硅、多晶硅太阳能电池由于制造技术成熟、产品性能稳定、使用寿命长、光电转化效率相对较高的特点，已被广泛应用于大型并网光伏电站项目。单晶硅和多晶硅两种组件最大的差别是单晶硅组件的光电转化效率略高于多晶硅组件，也就是相同功率的电池组件，单晶硅组件的面积小于多晶硅组件的面积。两种电池组件的电性能、寿命等重要指标相差不大，执行的标准也相同，在工程实际应用过程中，无论单晶硅还是多晶硅电池都可以选用。目前大功率的太阳能电池板组件类型均为单晶硅组件，本项目采用650Wp的单晶硅双面组件。 （3）光伏阵列运行方式 根据本项目可行性研究报告，项目发电系统采用固定可调布置方案，每年调整两次组件支架角度。夏秋季安装倾角为10°，冬春季安装倾角为32°，组件最低点距地不小于2.5m。 （4）光伏发电系统 本项目光伏电站建设规模100MW。根据本项目可行性研究报告，项目装机容量119.99MWp，共分成38个太阳能发电单元，合计7100串组串，每个组串均由26块650Wp电池组件组成。每个3.15MW方阵（23个）由208串电池组串组成，每个2.5MW方阵（7个）由178串电池组串组成，每个2MW方阵（6个）由141串电池组串组成，每个1.6MW方阵（2个）由112串电池串组成。工程采用“分块发电、集中并网”方案，太阳能光伏组件选用650Wp单晶硅双面双玻高效光伏组件，共计184600块。 （5）逆变器及箱式升压变压器 ①组串式逆变器：逆变器选用320kW组串式逆变器，共计使用302块；工程采用3.15MW，2.5MW，2MW和1.6MW子方阵的设计方案，共设38个发电单元。每个子方阵就地设置1台升压箱变，升压至35kV。本项目共6条集电线路，分别由6台、6台、6台、6台、7台和7台箱变组成，总计38台。光伏组件串由26块光伏组件串联组成，布置采用2×13双排竖向布置方式。 ②35kV箱式升压变：本工程就地升压变压器采用双绕组油浸式变压器，其容量为3150kVA/2500kVA/2000kVA/1600kVA，箱变比为37±2*2.5%/0.8kV，接线组为D，y11，阻抗Ud=6.5%左右。本工程采用美式箱变。 （6）集电线路 本电站逆变器交流侧通过升压箱变一次升压至35kV，采用集电线路将若干个箱变串接后接入升压站35kV配电装置。本工程两个地块的箱变之间通过35kV电缆集电线路相连。光伏站区设置6回集电线路，采用35kV电缆接入110kV升压站。 电缆敷设方式如下： ①本工程电缆敷设采用直埋敷设型式，电缆外皮至地下构筑物基础之间的距离不小于0.6m，敷设时电缆外皮至地面深度不得小于0.8m。 ②电缆直埋敷设于壕沟内，并沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度100mm的细砂。回填土中不容许有石块、冻土块、有害工业废料和垃圾。 ③沿电缆全长覆盖不小于电缆两侧各50mm的混凝土保护板。 ④电缆上塔及穿越道路时，应加装保护管，保护管的两端应伸出路基两侧各1m。应注意单芯电缆不得单独穿钢管敷设。 ⑤电缆并列敷设时未接头电缆需与接头电缆一起放入中间接头井内。 ⑥在敷设后的保护管两端，每个管口都必须临时封闭，防止泥砂等异物进入管内，当试通或穿管时再将其打开。 ⑦电缆保护施工时需保证电缆保护管的中心埋深高度与和其相连接的缆沟中电缆中心的埋深高度一致。 （7）厂区道路工程 本项目光伏区道路充分利用现有道路，采用分散就近引接的方式，并连接38个箱变位置用于后期检修维护，路面宽度4m，转弯半径9m，道路面层采用简易级配碎石路面厚度200mm，道路纵向坡度控制在10%以内，部分困难路段不超过12%，横向坡度1%，长度合计4.5km。项目进厂道路依托现有村道，场内道路进行新建。 5、项目主要设备清单 本项目主要设备清单见表2-4。 表2-4 项目主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 单晶硅双面双玻高效光伏组件; TSM-DEG21C.20-650Wp; 块; 184600; /. 2; 组串式逆变器; 320kW，1500V DC; 台; 302; /. 3; 35kV箱式变压器（双绕组油浸式变压器）; 37±2*2.5%/0.8kV，D,y11 Uk=6.5%，3150kVA; 台; 23; 每台箱变配测控单元1套. 37±2*2.5%/0.8kV，D,y11 Uk=6.5%，2500kVA; 台; 7. 37±2*2.5%/0.8kV，D,y11 Uk=6.5%，2000kVA; 台; 6. 37±2*2.5%/0.8kV，D,y11 Uk=6.5%，1600kVA; 台; 2. 4; 电缆. 4.1; 直流电缆; PV1-F 1×4mm²; km; 800; 组件到逆变器. 4.2; 低压交流电缆; ZRC-YJV23-1.8/3kV-3×185mm²; km; 60; 逆变器到箱变. ZRC-YJY23-0.6/1kV3×4mm²; km; 1.5; 通讯柜电源. ZRC-YJY23-0.6/1kV4×10mm²; km; 1.5; PLC电缆. 4.3; 通讯电缆; ZRC-DJYPY23 2×2×1.0; km; 1.5; /. 4.4; 65kV电力电缆; ZRC-YJLHY23-26/35kV-3×95mm²; km; 3.5; /. ZRC-YJLHY23-26/35kV-3×150mm²; km; 8; /. ZRC-YJLHY23-26/35kV-3×240mm²; km; 4; /. ZRC-YJLHY23-26/35kV-3×300mm²; km; 14; /. 4.5; 35kV电缆终端; 冷缩式; 套; 76; 每套含三相. 4.6; 35kV电缆中间接头; /; 套; 20; 每套含三相. 4.7; 光纤; 单模铠装，12芯; km; 30; /. 5; 安装材料. 5.1; 带螺母U型螺栓; M12，附弹簧垫和垫圈; 套; 4088; 热镀锌. 5.2; 带螺母镀锌螺栓; M12X70，附弹簧垫和垫圈; 套; 5072; 热镀锌. 5.3; 槽钢; [8]，热镀锌; m; 250; /. 5.4; 镀锌钢管; DN150; m; 380; /. DN50; m; 670; /. DN25; m; 2120; /. 5.5; PE管; DN50; m; 17368; /. DN75; m; 1500; /. DN125; m; 1500; /. 5.6; 镀锌方钢; 50×50×2.0，l=3200mm; 根; 560; /. 50×50×2.0，l=1400mm; 根; 1484; /. 5.7; 电缆卡子; /; 套; 1400; /. 5.8; 有机防火堵料; /; kg; 750; /. 6; 接地. 6.1; 接地扁钢; -50×5，热镀锌; m; 60000; /. 6.2; 垂直接地极; 垂直接地体φ50×3.5L=2500热镀锌; 套; 700; /. 6.3; 水煤气管; φ70; m; 200; /. 6.4; 绝缘铜线; 16mm2; m; 2500; /. 4mm2; m; 44000; /. 6.5; 接地井; /; 个; 4; /. 6、公用工程 （1）给水 项目供水采用汽车拉水方式。项目用水主要为太阳能电池板清洗用水。 本工程组件清洗系统拟采用气力吹吸与日常水车清洗相结合的方案。水车清洗组件时，清洗水车和维护人员配合，利用车载水箱、水泵及水管对组件表面进行清洗，车载水箱的容积为5m3。项目水车清洗时间与农业需水相匹配，且冬季不采用水车清洗方式。 根据项目可研并类比同类项目，项目每年大规模用水清洗4次，每次清洗水量为500m3，清洗水量约为2000m3/a。 （2）排水 本项目太阳能电池板清洗废水经自流用于太阳能电池板下植被灌溉。光伏场区内场地雨水采用地面、道路散排的方式，排至站外。光伏场区采用自然散排，仅在局部道路一侧汇水处设计排水沟，通过排水沟引至附近厂区低处地段。 表2-5 项目用水量及废水产生量一览表 序号; 用水类型; 用水量指标; 规模; 新鲜水用量（m3/a）; 消耗水量（m3/a）; 废水产生量（m3/a）; 备注. 1; 太阳能电池板清洗用水; 500m3/次; 4次/a; 2000; 2000; 0; 每年清洗4次，平均至每天的量按365天计. 合计; 2000; 2000; 0. 图1 项目水平衡图（m3/a） （3）供电 本工程施工用电电源引自场址附近10kV高压电源，沿光伏电站进场道路引至光伏场区内；运行期日常生产用电由站场自给自足。 7、项目投资及资金来源 项目总投资40810万元，资金来源为企业自筹。 8、劳动定员 本工程按“无人值班，少人值守”考虑，故不设置专门的劳动定员。项目年运行365天，每天24小时。 |
| 总平面及现场布置 | 1、工程平面布置 场址装机总容量约100MW，共布置184600个光伏组串；每个光伏方阵设一座箱变，考虑电缆布置等因素尽量布置在每个光伏方阵的中间部位，沿道路边布置。本期工程结合地形、地貌进行子方阵布置，以达到用地指标较优、日常巡查线路较短的方案。 光伏方阵区布置采用单元模块化布置形式，包括太阳能电池组件子方阵、箱变和检修道路等。光伏板布置区域主要分布在较平坦的梯田、台地内。 光伏场址内乡村道路交错连接，进入光伏区的道路充分利用现有道路，采用分散就近引接的方式，尽量减少新建道路工程量，满足运行、检修和施工要求。光伏电站内的施工检修道路主要考虑箱变之间的连接，检修通道充分利用了光伏支架之间的间距，满足运行要求。现阶段考虑利用场址中间原有道路作为各场址的进场道路。平面布置图见附图2.1~2.5。 2、施工布置 本工程装机总容量约100MW，施工的工期较短，光伏组件布置集中。本项目每个地块中央布置一处施工临时场地，其中包括：施工机械停放场、电缆及材料堆场、安装设备材料库区、施工生活区。施工临建占地面积见表2-6，施工临建布置图见图2。 表2-6 项目单个施工临建占地面积一览表 序号; 名称; 占地面积（m2）. 1; 施工机械停放场; 1000. 2; 电缆及材料堆场; 300. 3; 安装设备材料库区; 500. 4; 施工生活区; 200. 合计; 2000. 本项目共涉及6个地块，其中地块六在设计过程中未布设光伏组件，仅在地块一~五每个地块中央布置一处施工临时场地，单个临时施工场地占地面积2000m2，共计10000m2，占地类型为耕地，工程竣工后全部拆除。 图2 施工临建布置图 |
| 施工方案 | 1、施工条件 （1）施工交通 拟建场地地势开阔，光伏场区道路主要依托周边村道，沿途无大的坡道、涵洞，站址对外交通运输便利。途中弯道的宽度和承载力，均可满足光伏电站运输车辆的运输要求。电池组件以及其他设备可通过汽车直接运抵站址，其他建筑材料也均可用汽车运到工地。 （2）建筑材料供应 本工程所需主要建筑材料来源充足，均可通过场区附近道路运至施工现场。基本生活用品可从周边城镇采购。 （3）施工用电、水及通讯供应 ①施工用电 根据光伏电站施工集中的特点，拟设一个施工电源，选择高压配电室旁边，供施工生产、生产房屋建筑等辅助工程用电。光伏电站建筑工程施工的电源是引自附近变电站10kV出线，场区设置1台400kVA降压变压器把10kV电压降到400V电压等级，通过动力控制箱、照明箱和施工电缆送到施工现场的用电设备上，此变压器也作为运营期的站用正式电源。 现场提供380V电源，场内用电线路的设计、安装、运行和维护按有关规程和规定进行，要加强施工用电的安全管理工作，从配电装置引出的低压回路，以敷设电缆为主，在施工区域的合理部位布下级配电设施，室外布置的配电设备要有防雨设施，确保施工用电安全。 ②施工用水 施工期用水从附近村庄拉运。 （4）建设周期 本项目建设周期为6个月，预计从2022年6月初-2022年11月底，各地块同时施工。本项目施工期高峰人数达200人。 项目施工进度见表2-7。 表2-7 施工进度表 施工内容; 施工进度（2022年）. 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月. 施工准备修整道路. 场地平整. 光伏组件基础施工. 光伏支架、组件安装. 开关柜及相关配电装置安装. 箱式变压器基础施工. 箱式变压器的安装. 电缆支架安装与电缆敷设. 调试. 2、施工时序 项目施工前期先通路，在现有生产道路的基础上，新建部分道路。在通路的同时配套设施同时跟进，每个地块设置一个临时施工场地，主要停放施工机械、建筑材料等；然后进行平整场地，土建施工。土建施工本着先地下、后地上的顺序，依次施工光伏发电组件基础、逆变器基础等设施。接地网、地下管道主线与相应的地下工程设施同步施工，电缆管预埋与基础施工应紧密配合，防止遗漏。基础施工完毕后即回填，原则上要求影响起重设备行走的部位先回填。土建工程全部完成后，进行电池组件安装，本工程光伏电池组件全部采用固定式安装，待光伏电池组件基础验收合格后，再进行安装，光伏发电组件的安装分为两部分：支架安装、电池组件安装。光伏发电组件安装完成后，连接各个发电组件调试运行。施工期结束。 3、施工工艺 光伏电站的建设首先要修建简易道路，基坑开挖，浇筑，然后进行光伏太阳能板安装及电缆沟的敷设，具体施工示意见图3。 （1）修整道路与场地平整 站内道路利用乡间小路进行修整，素土路基复验合格后及时摊铺，运到工地的砂砾石铺平后，大小颗粒应分布均匀，虚铺厚度一致，按虚铺厚度一次铺平，不得多次找补；碾压以“先慢后快”、“先轻后重”为原则，碾压自路边开始向路中移动，路边应重复碾压，避免石料向外挤动；路基整修应在路基工程陆续完毕，并在回填之后进行。项目厂区地势较平坦，光伏电池阵列依照原来的地形起伏，顺势布置。 （2）支架基础施工 本项目共有184600块组件，总共184600组光伏阵列支架。本工程支架采用桩基础，考虑雨水对支架和太阳能板的侵蚀以及农光互补项目的离地高度要求，本项目光伏组件采用竖向布置，2行13列的布置方式，支架组件最低处离地高度为2.5-3m，桩基础东西向间距为4.5-5.5m，桩基础南北向间距为8-13.5m。 修整道路 平整场地 材料运输 建构（筑）物施工 光伏组件安装 电缆敷设 试运行 竣工验收 噪声、扬尘、植被破坏 噪声、扬尘、 汽车尾气 废水、固废、噪声、扬尘 噪声、固废 植被破坏、扬尘、噪声、固废 图3 本项目光伏区施工流程及产污环节图 （3）电池组件支架制造安装 光伏组件支架制造、安装工程包括固定支架的制作及安装施工。支架制作的关键问题是控制其焊接变形和连接螺栓孔的精度。保证单个构件工作的直线度、扭曲及装配、加工后各构件连接的准确性等。要在下料、校正、组装、焊接、构件校正、加工等各道工序的制造工艺上加以保证。 总体施工顺序：测量（标高）就位准备→膨胀螺栓孔钻制→安装膨胀螺栓→安装立柱→安装横梁→安装檩条等。 （4）光伏组件安装 待支架基础验收合格后，进行光伏组件的安装。安装光伏组件前，应根据组件参数对每个光伏组件进行检查测试，其参数值应符合产品出厂指标。一般测试项目有：开路电压、短路电流。应挑选工作参数接近的组件在同一子方阵内。应挑选额定工作电流相等或相接近的组件进行串联。光伏组件电缆采取插拔方式，引出线应预留一定的余量。 支架安装：电池组件钢支架全部采用厂家定型产品，人工现场拼装，汽车吊辅助。 电池组件安装：电池组件的安装采用人工自下而上，逐块安装，螺杆的安装方向为自内向外，并紧固电池组件螺栓。安装过程中必须轻拿轻放以免破坏表面的保护玻璃；电池组件的连接螺栓应有弹簧垫圈和平垫圈，紧固后应将螺栓露出部分及螺母涂刷油漆，做防松处理。 电池组件接线：接线时应注意勿将正负极接反，保证接线正确。每串电池组件连接完毕后，应检查电池组件串开路电压是否正确，连接无误后断开一块电池组件的接线，保证后续工序的安全操作。 光伏组件安装好后，耕作期间组件最低点距离地面高度为2.5m。 （5）电缆敷设 电缆敷设前事先考虑好走线方向，然后向配电柜放线，电池组件连线应采用单芯直流电缆，放线完毕后可穿PVC管。线管要做到横平竖直，柜体内部的电线应用色带包裹为一个整体，以免影响美观性。切断直流汇流箱内的直流断路器，连接好连线，线的颜色要分开，红色为正，黑色为负。连接汇流箱到逆变器的电源连接线。应采用经电缆沟连接的方式。 通过画线、电缆沟开挖，即可进行电缆敷设，敷设完成后并对电缆进行防护，随后回填，试验。 （6）箱式变压器及相关配电装置安装 箱式变压器主要设备和配套电气设备通过汽车分别运抵现场，将箱式变电站采用吊车吊装，再采用液压升降小车推至安装位置进行就位。 设备安装槽钢固定在箱式变压器基础预埋件上，焊接固定，调整好基础槽钢的水平度，使用起吊工具将变压器固定到基础上的正确位置。变压器采用螺栓固定在槽钢上，并按安装说明施工，安装接线须确保直流和交流导线分开。由于变压器内置有高敏感性电气设备，搬运逆变器应非常小心。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 （1）生态功能区划 根据《陕西省生态功能区划》，本项目涉及1个一级生态区、1个二级生态区、1个三级生态功能区，生态功能区划见表3-1。 表3-1 项目评价区涉及的生态功能区划表 一级区; 二级区; 三级区. 渭河谷地农业生态区; 关中平原城乡一体化生态功能区; 关中平原城镇及农业区. （2）土地利用情况 项目区土地利用类型见表3-2，土地利用类型见附图7。 表3-2 项目评价区土地利用类型统计及面积一览表 土地利用类型; 评价区（外扩200m）; 项目区. 一级类; 代码; 二级类; 面积(km2); 比例(%); 面积(km2); 比例(%). 耕地; 0103; 旱地; 4.9656; 67.40; 1.4005; 86.13. 草地; 0404; 其它草地; 1.2764; 17.33; 0.1268; 7.80. 工矿用地; 0601; 工业用地; 0.3388; 4.60; 0.0731; 4.50. 住宅用地; 0702; 农村宅基地; 0.5806; 7.88; 0.00; 0.00. 交通用地; 1004; 公路用地; 0.0232; 0.31; 0.00; 0.00. 水域; 1103; 水库水面; 0.0262; 0.36; 0.00; 0.00. 1107; 沟渠; 0.0466; 0.63; 0.00; 0.00. 其他土地; 1206; 裸土地; 0.1097; 1.49; 0.0256; 1.57. 合计; 7.3671; 100; 1.626; 100. 根据实地勘察，本项目涉及的土地利用类型为工况用地、草地、更低及其他土地。 （3）植被类型及覆盖度情况 本项目植被类型现状统计结果见表3-3，植被类型见附图8，植被覆盖度情况见表3-4，植被覆盖度图见附图9。 表3-3 项目评价区植被类型统计及面积一览表 植被类型; 评价区; 项目区. 面积(km2); 比例(%); 面积(km2); 比例(%). 草丛; 长芒草、蒿草杂类草丛; 0.8685; 11.79; 0.0906; 5.57. 狗尾草、白羊草杂类草丛; 0.4079; 5.54; 0.0362; 2.23. 栽培植被; 农作物; 4.9656; 67.40; 1.4005; 86.13. 无植被区域（居民地、公路等）; 1.1251; 15.27; 0.0987; 6.07. 合计; 7.3671; 100; 1.626; 100. 表3-4 项目评价区植被覆盖度统计及面积一览表 植被覆盖度; 评价区; 项目区. 面积(km2); 比例(%); 面积(km2); 比例(%). 中覆盖：>50%; 0.8685; 11.79; 0.0906; 5.57. 低覆盖：<30%; 0.4079; 5.54; 0.0362; 2.23. 旱地农作物; 4.9656; 67.40; 1.4005; 86.13. 非植被区; 1.1251; 15.27; 0.0987; 6.07. 合计; 7.3671; 100; 1.626; 100. 由上表可知，本项目占地面积1.626km2，植被类型主要为农作物，其覆盖度可达86.13%。 （4）水土流失情况 本项目土壤侵蚀强度的划分在区域土壤侵蚀模数的基础上进行，参照《全国土壤侵蚀遥感调查技术规程》的土壤侵蚀类型与强度的分类分级系统，将项目区土壤侵蚀划分为微度侵蚀、轻度侵蚀、中度侵蚀、强度侵蚀及4个级别。土壤侵蚀强度面积见表3-5，土壤侵蚀图见附图10。 表3-5 项目评价区土壤侵蚀强度面积一览表 侵蚀程度; 评价区; 项目区. 面积(km2); 比例(%); 面积(km2); 比例(%). 微度侵蚀; 0.6038; 8.20; 0; 0. 轻度侵蚀; 0.4116; 5.59; 0.0731; 4.50. 中度侵蚀; 4.9656; 67.40; 1.4005; 86.13. 强度侵蚀; 1.3861; 18.81; 0.1524; 9.37. 合计; 7.3671; 100; 1.626; 100. 由上表可知，本项目占地面积1.626km2，工程占地范围内土壤侵蚀强度主要为中度侵蚀。 （5）动物 本项目位于大荔县许庄镇及段家镇，项目区域动物主要分布如下： 兽类有：兔、狐、黄鼠狼、獾。 鼠类有家鼠、田鼠、黑线鼠。蝙蝠有大耳蝠、小耳蝠。 禽类有：家燕、马燕、大雁、野鸽、野鸭、猫头鹰、斑鸠、啄木鸟、黄鹂、杜鹃、乌鸦、鹰、鹌鹑等。 经现场调查发现，工程所在区域的野生动物主要有野兔、鼠类等，没有稀有野生动物。评价区生境条件较为一般，加之人为扰动较严重，区域内野生动物种类不多，数量较少。评价区内未发现国家珍稀野生动物。 2、大气环境质量现状 本项目位于陕西省渭南市大荔县段家镇及许庄镇，属乡村地区，空气环境属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 为了解项目区域环境空气质量状况，本项目根据陕西省生态环境厅办公室2022年1月13日发布的《环保快报》（2022-2）中渭南市大荔县2021年环境空气质量监测数据对该项目空气质量进行评价，监测数据见下表。 表3-6 监测结果统计表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 73; 70; 104.28; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 39; 35; 111.43; 超标. CO（mg/m3）; 第95百分位数日均值; 1.8; 4; 45; 达标. O3（8h平均）; 第90百分位数8h平均质量浓度; 166; 160; 103.75; 超标. 由2021年环境质量年报监测结果可以看出，项目所在区域除PM2.5的年平均质量浓度、PM10的年平均质量浓度及O3的8h平均质量浓度外，SO2的年平均质量浓度、NO2的年平均质量浓度、CO 95%顺位24小时平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准要求。综上所述，渭南市大荔县环境空气质量不达标，项目属于不达标区。 - 3、声环境质量 本次声环境质量现状监测委托陕西泽希检测服务有限公司于2022年4月7日至4月8日对本项目周边敏感点声环境质量现状进行监测，监测点位见附图3，监测结果见表3-7。 表3-7 环境噪声监测结果 单位：dB（A） 监测时间 监测点位; 4月7日; 4月8日; GB3096-2008. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#南洞口居民; 45; 42; 44; 41; 60; 50. 2#杏子河居民; 43; 40; 43; 41. 3#上尧头居民; 46; 43; 45; 42. 4#西尧头居民; 43; 41; 44; 41. 5#西尧头居民; 45; 42; 44; 42. 6#西尧头居民; 44; 41; 45; 43. 7#西汉村居民; 43; 40; 44; 41. 8#坡底村居民; 45; 42; 46; 43. 9#东汉村居民; 44; 41; 45; 42. 10#东汉村居民; 42; 40; 43; 40. 根据声环境监测结果，项目所在地周边敏感点声环境现状监测值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准昼、夜间噪声限值，说明项目区声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 该工程为光伏发电项目，位于渭南市大荔县，项目为新建项目，目前暂未开工建设，无与项目有关的原有环境污染及生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 经现场踏勘，本项目位于陕西省渭南市大荔县段家镇及许庄镇。具体情况见表3-8。 表3-8 项目周边主要环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 敏感位置坐标（°）; 方位和距离; 保护内容; 保护目标. E; N. 环境空气; 杏子河; 109.880841; 34.085561; 地块一N，70m; 环境空气质量; GB3095-2012中的二级标准. 李家垣村; 109.874768; 34.912552; 地块一SW，116m. 南洞口; 109.889856; 34.904978; 地块一SE，90m. 义井村（西沟）; 109.889277; 34.902800; 地块一S，175m. 上尧头; 109.921967; 34.931896; 地块二E，45m. 西尧头; 109.917837; 34.923351; 地块二内部E，15m. 东窑头; 109.923882; 34.923571; 地块二E，370m. 西汉村; 109.915133; 34.910457; 地块三S，50m. 东汉村; 109.926919; 34.909288; 地块四N，30m. 109.935083; 34.910999; 地块五W，10m. 李庄村; 109.941842; 34.920478; 地块六SW，150m. 坡底村; 109.946660; 34.921497; 地块六SE，55m. 声环境; 上尧头; 109.921967; 34.931896; 地块二E，45m; 声环境质量; GB3096-2008中2类标准. 西尧头; 109.917837; 34.923351; 地块二内部E，15m. 西汉村; 109.915133; 34.910457; 地块三S，50m. 东汉村; 109.926919; 34.909288; 地块四N，30m. 109.935083; 34.910999; 地块五W，10m. 地表水; 红旗水库; 109.940740; 34.924713; 地块六N，70m; 地表水质量; GB3838-2002Ⅲ类标准. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中二级标准。 表3-9 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准 执行标准; 污染物; 标准限值（µg/m3）. 小时; 24h均. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准; PM10; /; 150. SO2; 500; 150. NO2; 200; 80. O3; 200; 160（8h均）. CO; 10mg/m3; 4mg/m3. PM2.5; /; 75. - （2）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表3-10 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 标准名称及类别; 标准值. 单位; 数值. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准; dB(A); 昼间; 60. 夜间; 50. 2、污染物排放控制标准 （1）大气污染物：施工扬尘排放执行《施工期场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关规定。 表3-11 《施工厂界扬尘排放限值》（BD61/1078-2017）表1标准 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 1; 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。. - （2）废水：本工程按“无人值班，少人值守”考虑，不设置生活污水排水系统及生活污水处理系统。太阳能板清洗废水直接散排用于板下植被灌溉。 （3）噪声：施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定；运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-12 噪声排放标准限值 时期; 执行标准; Leq(dB(A)); 标准限值. 昼间; 夜间. 施工期; 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; dB(A); 70; 55. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标》 （GB12348-2008）2类标准; dB(A); 60; 50. （4）固体废物 一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中有关规定。 |
| 其他 | 根据《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》及陕西省有关规定，国家“十四五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、SO2、NOx、VOCS。本项目运营期不产生废气，太阳能电池板清洗废水直接散排用于板下植被灌溉，不外排，故本项目不需要申请总量指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 施工期环境影响分析： 1、废气 废气主要为施工扬尘、施工车辆与机械废气等。 主要包括施工期道路建设，建材装卸产生扬尘污染；土方开挖、填筑产生大量扬尘；车辆运输行驶过程中产生的无组织扬尘及施工机械和运输车辆排放的尾气。 （1）施工期扬尘 施工期扬尘主要集中在道路和土建施工阶段。 ## ①施工期场地风力扬尘的影响分析 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1（V50-V0）3e-1.023W ## 其中Q—起尘量，kg/t·a；V50 —距地面50m处风速，m/s； ## V 0 ——起尘风速，m/s；W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表4-1。 ## 表4-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.172; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. ## 由表4-1可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。因此，控制风力起尘的重点是做好物料遮盖、合理安排施工时序、减少地面祼露时间并采取洒水抑尘等措施。 ②施工期运输车辆扬尘影响分析 据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q = 0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V—汽车速度，km/hr； W—汽车载重量，吨； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 表4-2为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。 表4-2 车辆不同行驶速度情况下产生的扬尘量 P 车速; 0.1kg/m2; 0.2kg/m2; 0.3kg/m2; 0.4kg/m2; 0.5kg/m2; 1.0 kg/m2. 5km/h; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10km/h; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15km/h; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20km/h; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 由表4-2可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表4-3为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表4-3 施工场地洒水抑尘试验结果 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. TSP小时平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 因此，限速行驶及定时清扫道路、保持路面清洁，同时对车辆轮胎进行清洗，车辆加盖，并适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 ## （2）施工车辆废气 机械及车辆燃油产生的废气。本工程施工期使用的机械设备规模小、数量少，主要是挖掘机、推土机、吊装机，燃油机械运行期产生的污染物主要是氮氧化物、一氧化碳和碳氢化合物等。施工期车辆间断运行。 2、废水 本项目施工期废水主要为施工废水和生活污水。 （1）生活污水 施工人员生活用水量按每人每天60L计，污水产出系数0.8，高峰期按每日用工最大200人计，则生活污水最大产生量9.6m3/d，即生活污水产生总量为1278m3，污水中主要污染物有COD、BOD5、SS、氨氮等。 项目在施工场地设置临时防渗旱厕，定期进行清掏外运用作农肥，盥洗废水用于场区内洒水降尘。 （2）施工废水 施工废水主要包括施工阶段混凝土养护排水及各种车辆冲洗水。 项目建设过程中，根据《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》的要求，在施工区设置单体沉淀池，用于处理施工过程产生的废水，经沉淀处理后用于洒水降尘，不外排。 3、噪声 项目施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，单体声级一般在80～95dB（A）以上，这些设备的运转将影响施工场地周围区域声环境的质量。鉴于施工噪声的复杂性，以及施工噪声影响的区域性和阶段性，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。施工噪声可近似视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算出声源不同距离处的噪声值。对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，应按下式进行声级叠加。 结合本项目施工特点，施工过程中各种设备在其不同距离下的噪声级和噪声影响范围，详见表。 表4-4 主要施工机械声级预测 序号; 设备名称; 声源（1m）; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m. 1; 电焊机; 85; 71; 65; 59; 53; 51; 45; 41; 39. 2; 振捣器; 95; 81; 75; 69; 63; 61; 55; 51; 49. 3; 推土机; 86; 72; 66; 60; 54; 52; 46; 42; 40. 4; 挖掘机; 90; 76; 70; 64; 58; 56; 50; 46; 44. 5; 起重机; 80; 66; 60; 54; 48; 46; 40; 36; 34. 6; 切断机; 90; 76; 70; 64; 58; 56; 50; 46; 44. 7; 弯曲机; 85; 71; 65; 59; 53; 51; 45; 41; 39. 8; 钻机; 90; 76; 70; 64; 58; 56; 50; 46; 44. 9; 切割机; 92; 78; 72; 66; 60; 58; 52; 48; 46. 由上表可见，项目区各施工阶段机械设备同时运转时，其昼间距离噪声源约为20m左右能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间≤70dB（A）的限值要求，夜间约为100m左右能达到≤55dB（A）的限值要求。 （2）运输车辆噪声 施工期，随着项目运输建筑物料车辆的增多，势必将增加运输道路的车流量及沿线交通噪声污染。该类运输车辆噪声级一般在75～85dB（A），属间断运行。 4、固体废物 本项目施工固体废物主要为土石方、生活垃圾、建筑垃圾等。 （1）土石方 本工程场址地势开阔平坦，光伏区竖向布置采用随坡就势的布置方式，不改变自然地面现状，不进行大面积场平，局部坑峁就地挖填平整。项目建设过程中土石方平衡如下表。 表4-5 项目土石方平衡一览表 项目; 挖方量（万m3）; 填方量（万m3）; 余方量（万m3）. 光伏区场地平整; 1.5; 1.5; 0. 箱式变压器基础; 0.38; 0.38; 0. 施工检修道路; 0.5; 0.5; 0. 合计; 2.38; 2.38; 0. 项目开挖总量为2.38万m3，土石方回填总量为2.38万m3，挖填方按就近原则进行平衡，无弃土石方产生，不设置专门的弃土场。开挖土石方时，应洒水降尘，将剥离的表层土选择妥善地点单独堆放，周边砌袋装土进行临时围挡，土堆表面采用彩条布临时防护，底层土妥善堆砌，采取一定的遮挡措施。土石方挖填过程中需按照水土保持的要求因地制宜采取适当的水土流失防治措施，设置临时围挡和截排水设施。工程完毕后，先用底层土覆盖裸露区域，再用表层土覆盖。 （2）生活垃圾 施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/（人•d）计，施工人员按200人计，生活垃圾产生量为18t，设置垃圾桶收集，定期运至当地环卫部门指定地点处理。 （3）建筑垃圾 建筑垃圾主要有混凝土撒漏凝固物、废钢筋头、废包装袋以及施工营地搭建产生的废料等，此类建筑垃圾分类收集，能利用的重复利用，不能利用的定期运至当地环卫部门指定的建筑垃圾填埋场处理。 5、生态影响 根据大荔县自然资源局出具的关于《大荔中能建投新能源有限公司关于申请核查中能建投大荔同州100MW农光互补项目用地情况请示的复函》（荔自然资函〔2021〕64号），本项目拟占地类为独立工矿区、一般农用地及未利用地，不占用永久基本农田。 （1）工程占地对环境影响 工程对土地利用形式变化的影响包括永久占地和临时占地两方面。 ①永久占地的影响 施工期建设活动包括修建场内道路、光伏电板安装、场地平整、基础开挖、建构筑物建设、电气设备安装等，将使植被生境破坏，生物个体失去生长环境，修建场内道路对环境影响的程度是不可逆的。 检修道路的建设将破坏区域植被，使其失去原有的自然和生物生产力，降低景观的质量和稳定性。这些区域植被受人为干扰，群落结构一般，生物量不大。本项目建设的检修道路不会造成大面积的植被占用，建设时尽量少占地，同时对道路周边实施绿化，因此，检修道路的建设对植被占用影响较小。 项目采用“光伏发电综合农业开发”模式，除了在场区内进行绿化，恢复开挖地表的植被覆盖，将减轻永久占地的影响以外，太阳能光伏阵列上方接收太阳光实现发电，光伏区域下方种植当地易成活农作物，实现“一地两用”。采用“能源+生态”模式，引入节水农业，绿色不残留生产方式，减少水资源的耗费，减少污染物排放，减少项目对生态的影响。 ②临时占地的影响 临时占地的影响主要来自施工临时占地建设的影响。施工期临时占地主要为临时宿舍及办公、材料堆放场等。根据项目可研设计，项目施工临时设施布置在方阵区内的空地处。 虽然项目建设规模较大，但工程临时占地选方阵区内空地处，临时施工场地影响是短期且可恢复的，待工程施工结束，将拆除临时建筑物，建筑垃圾统一清运，清理平整后，进行景观绿化及农业种植等建设，因此这类占地对环境的影响是暂时的。建设单位和施工单位应重视临时施工用地在工程结束前的清理和植被恢复工作，减少临时占地对生态的影响。 （2）对农业影响分析 本工程设计占地面积1211286.97m2（1816.93亩），均为耕地，根据建设单位提供资料，项目耕地均属于一般农用地，项目不占用基本农田。根据调查，项目占用的耕地主要种植小麦和玉米。对农业生产造成一定影响。据实地调查，项目区域农作物为一年两熟制，主要作物轮作方式为小麦+玉米，其中玉米产量为6000～6750kg/hm2，小麦为3750～5250kg/hm2。光伏发电区临时占地1hm2，将会造成玉米年最大减产量6.74t，小麦年最大减产量5t，环评要求，后期种植方案必须保证原有农业经济价值不可降低，不可破坏原有耕地、园地的种植方式，尽可能降低本项目运营期对农业种植的影响。 （3）施工扬尘对植被的影响 工程施工过程中扬尘主要来自土地开挖、材料运输过程中的漏撒，临时道路及未铺装道路路面起尘等。 施工扬尘会造成局部地段降尘量增多，扬尘对植物的不利影响主要表现为扬尘降落在植物叶面上吸收水分形成深灰色的一层薄壳，降低叶面的光合作用，堵塞叶面气孔，阻碍其呼吸作用；阻碍水分蒸发，减少调湿和有机体代谢功能，造成叶尖失水、干枯、落叶和减产，使植物抗逆性下降，从而使其生长能力衰退。 工程施工期较短，扬尘对项目区及其周围植被的影响也是局部的、短期的，工程完成之后这种影响就会消失。 （4）水土流失对环境影响 根据工程建设的特点及完工后运行情况，水土流失主要发生在工程施工期和自然恢复期。施工期间，伴随电缆沟、道路开挖等施工活动，将扰动原地表、破坏地表形态，导致地表裸露和土层结构破坏，遇大风或降雨天气将产生水土流失；工程运行期间，地表开挖、回填、平整等扰动活动基本结束，水土流失程度将大幅度降低，但因扰动后的区域自然恢复能力降低，并具有明显的效益发挥滞后性，仍将会产生一定的水土流失。 针对项目区特点，遵循水土保持方针，本着合理、经济、实效的原则，提出水土保持措施。项目所在区域气候条件好，植被容易恢复，开挖扰动强度小，对水土流失的影响不会很严重。在采取一定预防治理措施后，能有效治理工程施工建设造成的水土流失，不会造成区域生态环境的恶化。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、工艺流程及产污环节 （1）光伏发电工艺流程 本工程以光伏发电和农业生产为主，太阳能光伏电池阵列接受来自太阳的光能，经光电转换产生直流电能；功率调节器由逆变器、并网装置、系统监视保护装置以及充放电控制装置等构成，主要用来将太阳能光伏电池产生的直流电变为交流电等；蓄电池则存储剩余电能，当太阳光伏电池不能发电时或电能不足时供负载所用。 具体工艺流程及产污环节见图4。 图4 项目光伏发电工艺流程及产污环节图 项目建成投运后，工艺过程无废气产生，废水主要来自于太阳能板清洗废水，固废主要是更换的太阳能板、废逆变器、变压器等，以及逆变器、变压器等设备产生的噪声。 （2）光伏种植工艺流程 图5 项目种植工艺流程及产污环节图 （3）服务期满 本项目太阳能电池板寿命为25年，待项目发电系统运营期满后，按照国家相关要求，将对生产区的如太阳能电池板、逆变器、变压器等发电系统所用设施或设备全部拆除；另外，运营期满后，要及时生态恢复。 本项目运营期产生的污染物主要由废水、噪声和固废。 2、废水 - 本项目建成后废水主要为太阳能电池板清洗废水。 项目需要定期对太阳能电池板进行清洗，根据项目可研并类比同类项目，每年大规模清洗4次（冬季因天气原因不清洗），清洗废水的产生量为2000m3/a，直接自流入太阳能电池板下用于土地植被灌溉。 由于项目清洗过程中不加清洗剂，清洗废水的污染物主要为SS。清洗废水除部分蒸发外，清洗水直接回用于太阳能电池板下土地植被灌溉，废水不外排，不会对周边水环境造成污染。 综上，本项目产生的废水不外排，对周围水环境影响较小。 3、噪声 本项目主要的噪声源来自逆变器、箱式变压器等产生。 变压器冷却风扇的空气动力噪声和机械噪声存在于油循环风冷、自然油循环风冷的变压器。空气动力性噪声由旋转噪声和涡旋噪声所组成。旋转噪声是风扇叶片旋转，周期性打击空气，引起空气的压力脉动。涡旋噪声是风扇叶片旋转时，在叶片背面常形成涡流产生噪声。 一般变压器1m处的噪声声级可达60dB(A)~70dB(A)。 点源噪声衰减公式如下： L2=L1-△L △L=20lg(r2/r1) 式中：r1、r2——分别为距声源的距离； L1、L2——分别为 r1与 r2处的等效声级。 噪声叠加公式为：L=10lg（10L1/10+10L2/10+···+10Ln/10） 式中：L—总等效声级； L1、L2、····Ln—分别为 n个噪声的等效声级。 表4-6 噪声预测值单位：dB(A) 距离（m）; 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200. 逆变器、箱变噪声预测值; 70; 66; 58; 52; 46; 38; 32; 26. 由上表可知，在未采取任何措施只靠距离衰减的情况下，逆变器、箱变噪声昼间5m，夜间20m满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 4、固体废物 - 本项目运营期主要产生的固体废物包括更换的废旧太阳能电池板、废变压器、废变压器油。 - （1）废旧太阳能电池板 - 为保证太阳能发电效率，需要对损坏的太阳能板组件进行更换，更换的废旧太阳能板组件属于一般固废，约1.8t/a，交由生产厂家回收处置。 - （2）废变压器 - 项目在运营期需要对损坏的变压器进行更换，废变压器的产生量约2.0t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废变压器属于HW10多氯（溴）联苯类废物，废物代码为900-008-10，收集后委托有资质单位统一回收处置。 - （3）变压器废油 - 项目运营期检修阶段会产生废变压器油，根据类比同类项目，项目变压器废油产生约1.6t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，变压器废油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-220-08，收集后委托有资质单位统一回收处置。 综上所述，项目运营期固废产排情况见表4-7。 表4-7 项目固废产排情况汇总表 序号; 固体废物 名称; 形态; 属性; 废物类型; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置方式及去向. 1; 更换的废旧太阳能电池板; 固态; 一般固废; /; /; 1.8; 交由生产厂家回收处置. 2; 废变压器; 固态; 危险废物; HW10; 900-008-10; 2.0; 专用容器收集，交由有资质的单位统一回收处置. 3; 废变压器油; 固态; 危险废物; HW08; 900-220-08; 1.6. 5、服务期满后 项目服务期满后，建设单位若续租土地继续从事太阳能发电工程，废弃物主要是旧池板（184600块容量为650Wp的单晶大功率组件）；项目服务期满后，若建设单位放弃项目，届时将拆除基础支架、太阳能电池板、逆变器、箱式变压器等设施，主要废弃物是基础支架、太阳能电池板、逆变电器、箱式变压器等设施。其中，基础支架为钢架可出售给废旧物资回收站；太阳能电池板由厂家统一回收；逆变电器、变压器由有相应资质的单位处理，服务期满后固体废物全部利用或处置，无外排，对周围环境的影响很小。 - 6、光污染 本项目发电系统采用固定可调布置方案，每年调整两次组件支架角度。夏秋季安装倾角为10°，冬春季安装倾角为32°，与居民点不会形成对照关系，光伏电板对下方植被影响主要是光照强度的影响，一切绿色植物必须在阳光下才能进行光合作用，根据植物对光照强度的关系，建议种植耐阴植物及中性植物。采用的太阳能电池组件最外层均为特种钢化玻璃，这种钢化玻璃的透光率极高，达95%以上。不会形成反射，不会使电站附近公路上正在行驶的驾驶人员产生眩晕感，不会影响交通安全。 本项目占地范围部分距离居民较近，项目光伏组件距离地面不低于2.5m，且光伏组件布设位置距离居民有一段距离，故不会对周边居民造成光污染影响。 7、生态环境 本项目运行过程中定期进行设备检修，无破坏生态的人为活动；本工程农业部分建成后能够起到水土保持作用，减少水土流失，同时有效增加项目区的植被覆盖率，对项目区域植被的影响将会大大减少，可以发挥良好的生态效应。因此，本项目建成后对区域生态环境质量不会造成明显的不利影响。 - （1）光伏组件阴影对植被影响 本项目运营后，建成光伏电站系统，运行过程中根据阴影区的范围设置种植植被的类别，在日照充分的位置布设喜阳植被，在阴影区布设喜阴植被，充分利用区域光照。因此，太阳能电池板形成的阴影对植物产生的影响较小。 - （2）水土流失影响分析 本项目所在区域容易遇暴雨天气，易引起水力侵蚀造成水土流失。项目运营期造成水土流失影响主要为雨季太阳能电池板上的雨水直流而下，冲刷地面，场区局部土地遭到强力水力侵蚀，造成水土流失。 - （3）区域景观生态影响分析 本工程建成后，将构成一个独特的光伏景观，这种景观具有群体性、可观赏性。并且区域内的植物形成规模后将使场区形成一个结构合理、系统稳定的生态环境，不仅可以大大改变原有较脆弱、抗御自然灾害能力差以及现代化程度简易的自然环境，而且可以起到以点代面、示范推广的作用。 - （4）生态正效应分析 太阳能光伏发电是一种清洁能源，与火电相比，可节约大量的煤炭或油气资源，有利于环境保护。同时，太阳能是取之不竭用之不尽的可在生能源，早开发早受益。本项目建设规模为100MW，平均年发电量为15662.31万kWh，如以火电为替代电源，按火电每度电耗标准煤318g计算，则100MW光伏电站可节约标准煤约4.98×104t/a，减少二氧化硫排放约491.41t/a，减少氮氧化物排放约391.57t/a，减少烟尘排放159.08t/a。同时还可极大的节约建设火电厂所需要的永久征地和灰渣储存所用的土地。 由此可见，发展太阳能光伏发电，不但可节约宝贵的一次能源，还可以避免由于火力发电厂的建设造成的环境污染。光伏电站的建设可达到充分利用可再生能源、节约不可再生化石资源的目的，将大大减少对〕烟尘、SO2和NO2等污染物对环境的污染，对改善大气环境有积极的作用。同时还可节约大量淡水资源，并有明显的节能、环境和社会效益。 8、环境风险 本项目涉及的危险物质包括变压器油，变压器油主要在箱式变压器中分散存放，单个变压器中变压器油的最大储量约为0.05t。 （1）可能影响环境的途径 本项目涉及的危险化学品均为油品类物质，泄漏后会对土壤、地下水等产生影响，降雨条件下，可能随地表径流进入地表水体对地表水环境产生影响。泄漏后若遇到明火将引发火灾，火灾产生的次生环境污染主要为CO，将对环境空气产生危害。 （2）大气环境风险事故分析 油品物质事故状态下泄漏后，若遇到明火将引发火灾，火灾产生的燃烧产物主要为CO2和水蒸气，但不完全燃烧的产物中会含有一氧化碳、二氧化碳、硫化物和氮氧化物等气体，同时伴随浓烟挥发至空气中，会造成大气污染，对人的健康造成危害；局部的燃烧还会进一步引发爆炸，进而扩大事故的危害。由于硫化物和CO有毒性，当达到一定的浓度时，会影响人的造血功能和神经系统功能。所以发生火灾时，要注意防范对人群的危害。 （3）地表水环境风险事故分析 项目对地表水的影响主要为油品泄漏后随地表径流进入地表水体造成污染。本项目箱式变压器均设置事故油池，一般不会发生油品泄漏，事故状态下泄漏的油品经事故油池收集后交由有资质单位回收处置，故不会对地表水产生影响。 （4）地下水环境风险事故分析 地下水环境风险事故主要是油品泄漏后入渗进入地下水环境对地下水环境产生影响。环评要求对变压器事故油池进行防渗设计，要求防渗等级不低于10-7cm/s，员工进行定期巡检，故项目事故状态下变压器油不会对地下水产生影响。 （5）小结 本项目的主要危险物质为废变压器油，在正常运行过程中，加强对光伏区的巡检及视频监控，事故状态下产生的废变压器油及时交由有资质单位回收处置，可有效避免突发环境事件对环境的影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、用地性质 根据大荔县自然资源局出具的《关于大荔中能建投新能源有限公司关于申请核查中能建投大荔同州100MW农光互补项目用地情况的请示》的复函（荔自然资发〔2021〕64号）、《关于大荔中能建投新能源有限公司关于申请核查中能建投大荔同州100MW农光互补项目用地是否涉及生态红线的请示》（荔自然资发〔2021〕65号）、渭南市生态环境局大荔分局关于《中能建投大荔同州100MW农光互补项目用地占用生态保护红线范围的情况说明》（荔环函〔2021〕28号）等，本项目土地利用类型主要为独立工矿区、一般农用地及未利用地，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、湿地公园、森林公园和其他需要特别保护的区域。 ## 2、环境影响 项目所在区域声环境质量满足规划功能区类别的要求，环境空气质量中PM2.5的年平均质量浓度、PM10的年平均质量浓度及O3的8h平均质量浓度均超标，属于环境质量不达标区域。 项目实施过程中将不可避免地对环境造成一定的影响，通过在施工期和运营期做好各项环境保护工作，严格落实本评价提出的各项生态保护措施、污染防治措施后，生态影响将得到有效控制和恢复，污染物达标排放，有效减缓和控制项目实施对生态环境、环境质量以及周边保护目标的影响，实现项目与环境的协调发展。 本项目属于光伏发电项目，本项目的建设规模为100MW，平均年发电量为15662.31万kWh，折算后可节约标准煤约4.98×104t/a，减少二氧化硫排放约491.41t/a，减少氮氧化物排放约391.57t/a，减少烟尘排放159.08t/a，本项目的建设可为社会带来良好正效益。 ## 3、农光互补方案合理性 ## 项目所在区域以耕地为主，为提高土地利用率，把光伏发电、农业种植进行有机结合，根据项目建设地点的自然条件和农业生产状况，建设单位已编制土地复合利用方案并通过专家评审。该方案结合光伏组件布置和农作物的生长特性，综合分析确定本工程农业工程种植作物为小麦。从经济效益及市场前景来看，项目农光互补方案可行。 综上所述，项目选址可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工废气防治措施 对大气环境的影响主要表现在施工扬尘、二次扬尘以及施工过程中运输车辆排放的尾气等。 （1）施工扬尘防治措施 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。扬尘量大小主要取决于风速及地表植被、地表干湿状况。如风速较大，地表干燥，扬尘量必然较大，将对站区及周围（特别是下风向）环境空气产生影响；当风速小，加之地表较湿，施工过程不易产生扬尘，对区域环境空气质量的影响也相对较小。 针对本工程施工特点，并根据《陕西省人民政府关于印发省重污染天气应急预案的通知》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《建筑工地扬尘治理“6个100%”管理要求》等，本环评提出以下措施： ①施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。 ②在对地面开挖、钻孔时，对于干燥土面应适当洒水，使作业面保持一定的湿度；回填土方时，在表面土质干燥时适当洒水，防止回填作业时产生扬尘。 ③及时运走建筑垃圾及弃渣，施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露。运土卡车及施工建筑材料运输车要求完好，不宜装载过满，保证运输过程不散落。运土卡车要有苫布遮掩。 ④施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场。 ⑤对运输过程中散落在路面上得泥土要及时清扫，防止道路上积尘量过大，以减少运行过程的扬尘。 ⑥大风天气应严禁实施土方开挖等易产生扬尘的施工作业。 ⑦土方开挖应分层开挖、分层堆放，回填时按照原土层进行回填，便于进行施工结束后地表植被的恢复工作。 ⑧建设单位应确保项目施工扬尘满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的浓度限值（土方和地基处理工程时厂界扬尘小时平均浓度小于0.8mg/m3；基础、主体结构工程时小于0.7mg/m3），从而减小对外环境的影响。 经分析，施工现场、交通运输线路是扬尘主要污染区，由于本项目交通车辆少，各建筑材料用量也很少，且施工时间短，预计加强管理、切实落实好上述措施后，施工扬尘对环境的影响会大大降低，同时该影响也将随施工的结束而消失。 - 施工机械及运输车辆排放的汽车尾气防治措施 - 施工机械和车辆废气的主要污染物为氮氧化物、二氧化硫和一氧化碳。 - 施工机械和车辆废气其特点是排放量小，属间断性无组织排放，加之施工场地开阔，扩散条件良好，而且废气排放是小范围的短期影响，随着施工期的结束，影响将会消失，因此对周围环境空气影响较小。 - 施工期应多加注意施工设备的维护，确保设备正常运行，提高设备原料的利用率。同时合理安排工序，选取优质燃料，禁止运输车辆超载运行等，定期进行车辆尾气检测，对超标排放车辆进行有效的尾气治理，确保所有施工车辆、机械的废气排放达标。 2、施工噪声防治措施 工程施工噪声污染控制应遵循以下基本原则： ①从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②施工过程要特别注意对西尧头、上尧头等距离较近的村庄影响，环评建议在紧邻敏感点一侧设置声屏障，从而降低噪声对村民的影响，并及时关注周边村民的意见。 ③采用距离防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至敏感点较远处，同时采取有效隔声、减振、消声措施，降低噪声级，对位置相对固定的施工机械，如切割机等应将其布设在专门工棚内，同时要选用低噪声设备，采取必要吸音、隔声降噪措施。 ④施工车辆出入经过村庄时应限速、禁鸣，同时，在确保施工质量的基础上，建设单位应督促施工建设尽快完成，以减少对周围环境影响。 ⑤建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ⑥合理安排工期，严格控制施工时间。根据不同季节合理安排施工计划，尽量避开午休时间动用高噪声设备，禁止夜间（22：00～06：00）施工作业，避免扰民。确因特殊需要必须连续作业的，必须向有关环保主管部门申请夜间施工证明，并提前公告附近的居民。 综上，施工期环境噪声影响是短期的，随着施工期的结束而消失，在采取有效的防护措施后，项目施工期噪声对环境影响较小。 3、施工废水治理措施 施工期间对水环境影响的废污水主要由少量的施工废水和施工人员的生活污水组成。 （1）项目施工过程中，混凝土养护过程中的少量施工废水自然蒸发，车辆冲洗废水经场区临时沉淀池沉淀后用于厂区洒水抑尘，不外排。 （2）施工人员产生的生活污水，主要污染物为COD、BOD5和氨氮等，未经处理直排势必对环境造成污染。评价要求建设单位与施工单位必须加强施工人员施工和临时生活营地管理，产生的生活污水经临时防渗旱厕处理后，定期清掏外运用作农肥；生活盥洗废水可用于施工场地、道路浇洒抑尘等，废水不外排，这样可有效控制废水外排对周围环境的污染，对水环境的影响较小。 4、固体废弃物管控措施 固体废物主要有建筑垃圾、施工弃土和少量人员生活垃圾等，属于一般固废。 （1）根据建设单位提供的可研资料：该工程建设过程中产生的土石方全部用于场地平整及绿化，无弃土产生。 施工时产生的少量建筑垃圾若能及时收集、清理，对不能得到利用的多余建筑垃圾及时运往当地指定建筑垃圾场集中处置、消纳，采取上述措施后，不会对周围环境产生影响。 （3）施工期间施工人员产生的生活垃圾集中收集、及时清理和转运，按当地环卫部门要求及时送往指定生活垃圾场处置处理，严禁随意丢弃和堆放，对周围环境影响较小。 5、施工期生态保护措施 工程拟采取的生态保护措施如下： （1）加强环保宣传，提高保护意识。加强施工期间的生态保护宣传，通过集中培训、张贴标语等方式，提高施工人员的生态意识和保护能力；禁止非法狩猎、诱捕、毒杀野生动物，有效控制其它威胁野生动物生息繁衍的活动，使当地的居民能够自觉地保护当地的野生动物。 （2）划定作业范围，控制扰动影响。明确划定项目征地红线范围，严格限制作业范围和施工人员活动区域，严格控制施工营地、材料堆场等临时工程用地，有效降低施工过程中对征地红线范围内植被的占压与扰动，不影响征地红线范围外的植被和动物栖息生境。 （3）实现挖填平衡，保护表层土。优先采用低影响的施工工艺，减少征地范围和控制边坡安全，合理储存和保护临时开挖的土石方，调配土石方平衡，落实表层土的剥离和储存利用措施。临时用地表土层土壤被挖掘并统一收集，用于施工完成后临时占地的恢复，由于表土层没有受到破坏，有利于后期进行植被恢复。 图6 施工期采取的临时苫盖措施示意图 （4）植物保护措施。光伏电站生产区植被恢复采用种植农作物的方式进行恢复。结合当地实际情况，播种选择雨季条播或撒播，撒播前精细整地，适时种植，以保证正常出苗。 图7 施工道路绿化措施示意图 （5）动物保护措施。评价范围内未发现其它国家级野生动物，环评要求在光伏电站施工和运营期间，加强对施工人员和管理人员的教育，禁止对野生动物的猎杀。 （6）合理安排施工时期与农业种植期的匹配度，提高种植效率。 （7）落实水保措施，实施植被恢复。施工前编制水土保持方案；合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案，减少废弃渣土的临时堆放，并尽量避免在雨季进行大量动土和开挖；施工过程中的临时堆土点和开挖沟槽边坡，采取排水措施，在临时堆放点的周围用草袋装土筑坎进行临时拦挡，表土堆放区顶部用塑料薄膜覆盖，避免雨水直接冲刷表土，做好表土的保护工作，剥离的表土全部用于后期的生态恢复。施工结束后，对临时占地进行土地整治及时地表恢复，表土全部作为绿化覆土使用，占地区域栽植灌木、撒播草籽，恢复地表植被。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、水环境保护措施 本项目运行期废水主要为太阳能电池板的清洗废水。 清洗废水可直接流入地面用于地面植物的灌溉。由于太阳能电池板使用清水清洗，不添加任何化学试剂，污水中主要为清洗下来的风沙、浮灰等悬浮物（SS），故清洗废水成分与雨水相近。清洗废水顺着流在太阳能光伏组件下面的农作物上，作为农作物灌溉水。光伏组件分布较广，清洗废水不会集中形成径流，对周围水体产生影响较小。 3、声环境保护措施 - 本项目主要的噪声源来源逆变器、箱式变压器等。项目噪声环境影响减缓措施如下： - ①逆变器等设备底部安装减振垫。 - ②优先选用低噪声设备，从声源处降低噪声强度。 - ③运营期加强对逆变器和变压器的定期检查、维护，使其处于正常运行状态。 - ④合理布置，各单元变压器和逆变器距厂界均保持一定距离。 - ⑤在项目周围，种植绿化隔离带，林带应乔、灌木合理搭配，并选择分枝多，树冠大、枝叶茂盛的树种，选择吸声能力及吸收废气能力强的树种，以减少噪声和其它污染物对周围环境的影响。 - 经采用上述措施后和经过距离衰减，建设项目产生的噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对附近敏感点的噪声影响可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，因此，本项目运营期噪声对周围的环境影响较小。 - 4、固体废物污染防治措施 - 本项目运营期主要产生的固体废物包括更换的废旧太阳能电池板、废变压器、废变压器油等。 - 项目农业种植过程中会产生废旧太阳能电池板产生量为1.8t/a，属于一般固废，收集后由厂家回收处置。 - 项目运营期废变压器、废变压器油产生量分别为2.0t/a、1.6t/a，属危险废物，经收集后定期交由有危险废物处置资质的单位统一回收处置。本项目35kV箱式变压器为油浸式变压器，事故状态会产生废油属于危险废物，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW08废矿物油与含矿物油废物，本次评价要求在每个箱变下设置一个油池，共设置38座，每个容积均为1.6m3，收集每个油池中的废变压器油，设立标识牌。在切实采取以上固废暂存、处理及管理措施后，可有效防止本项目产生的固废对环境的污染和危害，对环境影响较小。 - 5、生态环境恢复及补偿措施 - （1）项目建成后，应及时对施工运输机械碾压过的土地进行恢复，并对场区进行绿化。光伏阵列区实施生态种植方案，通过植物多样性的选择，根据当地气候土壤条件及电站特定要求进行综合分析，选择适合当地生长的草籽进行播种，并进行浇水养护，从而增加区域绿化面积，减少风蚀影响；对于少量不能进行植被恢复的区域，进行平整压实，以减轻水土流失。 - （2）运营期光伏阵列具有遮阴的作用，为弥补生物量损失，并考虑到电池板下太阳阴影影响，本项目将实施生态种植方案，在原有植被基础上，对阵列区进行分区种植，在太阳能电池板遮挡较严重地区，种植生长能力强、受光照制约较小的植物，间隔之间种植具有观赏价值的植物，这样不仅能够减小太阳阴影对植被影响，而且能够弥补生物量损失，提高植被覆盖率，改善当地生态环境，固住松散沙粒。 - （3）本项目采取太阳能电池组件支架为固定可调支架，坐北朝南，夏秋季安装倾角为10°，冬春季安装倾角为32°，能够最大程度地减少对太阳能的反射，以利于提高其发电效率，且项目使用的光伏组件的盖板玻璃为低铁超白钢化玻璃，并进行表面压花处理，而且表面具有一层防反射增透膜。这种玻璃具有95%以上的阳光透过率和极低的反射率(一般玻璃幕墙阳光透过率仅为50%左右)，同时玻璃表面的压花增强了玻璃表面的漫反射，因此本项目不会产生光污染。 - 因此，通过合理设计和布局太阳能光伏发电阵列，提高太阳光利用率，最大程度地减少太阳能电池板对太阳光的反射，能够减少光污染对项目区人类及动物的影响。 - 6、退役期环境保护措施 - 本项目服务期满后将对电池组件、支架、变压器等全部进行拆除，这些活动会造成光伏组件基础土地部分破坏。 - 因此，服务期满后应进行生态恢复： - 掘除硬化地面基础，对场地进行恢复； - 拆除过程中应尽量减小对土地的扰动，对于项目场区原绿化土地应保留； - 掘除混凝土的基础部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。 - 综上所述，光伏电站服务期满后，企业必须严格采取上述环境保护措施，确保无遗留环保问题：光伏电站在服务期满后、除污染源附近较小范围以外地区，均能达到光伏电站环境质量标准要求；在光伏电站服务期满后，太阳能电池板、逆变器、变压器等固体废物均得到合理处置。 - 7、环境风险防范措施 - （1）制定应急操作规程，在规程中应说明事故时的操作步骤、规定抢修进度、事故处理措施、说明与操作人员有关的安全问题。 - （2）定期检查箱式变压器，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。按计划检查和更换储存设备，并有专门档案记录，以保证设备在寿命期限内不发生事故。 - （3）配备专业知识的技术人员，工作人员必须配备可靠的个人安全防护用品。 - （4）严格按照相关防火防爆设计要求和危险物质存贮设计要求进行施工，并配置相关防护工程设施。 - （5）配备必要的应急物资，如灭火器、消防砂箱等。 - 8、农业种植方案 - 本项目农业种植面积1740亩，为增加土地利用率，本项目选用高支架光伏+小麦种植。本项目土地复合利用方案已通过专家评审。 - 根据本项目土地利用复合方案，项目各地块种植面积见表5-1。 - 表5-1 项目各地块种植面积统计表 编号; 地块一; 地块二; 地块三; 地块四; 地块五; 地块六; 合计. 种植面积（m2）; 115361; 384214; 77024; 34246; 549155; 0; 1160000. - 农作物种植分布图见图8。 - 图8 光伏区种植分区示意图 - （1）项目实施前后农业种植变化情况：项目实施前主要种植的农作物有小麦，其余为果园等，项目实施后选用高支架光伏+小麦种植模式，环评建议本项目种植经济价值较高的农作物，例如大荔花生、甘薯等。 - （2）农业经营：项目采用承租形式，将土地租赁给农业种植公司，由农业种植公司进行光伏组件下农业种植，保证农业经济价值不降低。 - （3）施工道路：本项目新建场内道路，路面形式为级配碎石路面。本项目采取分期施工、临时永久占地相结合的施工方式，对于施工期间临时堆放物，放置道路永久占地处。施工过程中先对表土进行剥离，单独存放。施工结束后可在场内道路上播撒草籽，尽量选用低矮、耐压草种，既能满足小型车辆行驶的要求，也能达到场内绿化的要求。 - （4）项目运行期可能存在主体工程（光伏组件、箱变等）的维修，维修过程中，存在周边植被被占压等破坏，因此，需对破坏后植被进行修复，防止水土流失加剧。 - （5）建议建设单位设置专门的生态环境管理机构，负责生态环境保护和生态环境恢复重建的监督管理工作。 |
| 其他 | 1、环境管理及监测计划 - （1）环境管理 - 按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，建设单位应建立环境管理机构与职责，加强对区内环保设施的运行管理和污染预防。建设项目应设置专门的管理机构，设环保兼职管理人员1人。其主要职责是： - ①认真贯彻国家环境保护政策、法规，制定社区环保规划与环保规章制度，并实施检查和监督； - ②严格执行建设项目“三同时”制度； - ③拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标； - ④配合环保部门，做好日常环境保护管理和监测工作； - ⑤进行环保知识宣传教育，提高入驻企业环保意识； - ⑥做好污染事故的应急处理。 - （2）环境监测 - 为了有效监控建设项目对环境的影响，项目应建立环境监测制度，定期委托当地有资质环境监测单位开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。 表5-2 项目环境监测一览表 项目; 监测因子; 监测地点; 监测频次; 控制指标. 环境空气; 颗粒物; 施工期; 各区块中心; 施工期各一次; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）. 噪声; Leq(A); 施工期; 东、西、南、北场界各设1个监测点; 施工期一次; 各厂界达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 运营期; 验收时监测一次; 各厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. |
| 环保投资 | 该工程总投资40810万元，其中环保投资213万元，占总投资的0.52%；具体环保投资情况见表5-3。 表5-3 环保投资一览表 类别; 污染防治设施; 数量; 环保投资（万元）. 施工期; 施工废气; 建筑材料遮盖、场地定期洒水等; /; 15.0. 施工废水; 施工场地设置防渗漏临时沉淀池，施工生活区设防渗旱厕; 一~五地块每个地块各1座; 6.0. 施工噪声; 使用低噪声的施工设备、设置围挡等; /; 2.0. 施工固废; 施工期生活垃圾、建筑垃圾收集外运至指定的垃圾处理场处理; /; 5.0. 生态保护及水土保持; 施工时分层开挖，表土层堆存区域采取遮盖措施，设置临时拦挡措施等; /; 60.0. 运营期; 设备运行噪声; 选用低噪声、振动小的设备，通过基础减震、消声等措施进行降噪; 若干; 15.0. 危险废物; 1.6m3油池; 38个; 10.0. 生态保护及水土保持; 厂区绿化、光伏区闲置处种植适宜植物等; /; 50.0. 退役期; 生态保护及水土保持; 对拆除光伏板后的土地进行复垦，对场地进行恢复; /; 50.0. 合计; /; /; 213. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 1、加强施工期间的生态保护宣传，通过集中培训、张贴标语等方式，提高施工人员的生态意识和保护能力； 禁止非法狩猎、诱捕、毒杀野生动物，有效控制其它威胁野生动物生息繁衍的活动； 2、明确划定项目征地红线范围，严格限制作业范围和 施工人员活动区域，有效降低施工过程中对征地红线范围内未破坏植被的占压与扰动； 3、优先采用影响低的施工工艺，减少征地范围和控制 边坡安全，合理储存和保护临时开挖的土石方，调配土石方平衡，落实表层土的剥离、储存和回采利用措施； 4、光伏电站生产区植被恢复采用撒播草籽或种植农作 物的方式进行恢复； 5、落实水保措施，实施植被恢复。 | 有效控制施工期生态破坏和水土流失，施工结束后，工程区域的生态恢复状况良好 | 合理搭配太阳能电池板下方的经济作物，减少土地裸露时间，加强经济作物管理，使其保持良好的生长态势，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用， 充分利用土地资源，增加经济收入，同时防止水土流失。采用当地物种进行植被恢复，禁止引入外来生物。 | 有效恢复工程区植被，改善生态功能 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | （1）本工程施工期各施工地块内分别设置1处简易沉淀池，将施工废水经处理后回用于施工作业或施工场地的洒水抑尘；（2）工程施工人员生活设施设置临时防渗旱厕，定期进行清掏外运用作农肥；生活盥洗废水可用于施工场地、道路浇洒抑尘等，废水不外排。 | 施工废水合理处置，不外排 | 光伏板清洗废水就地用于地面植被灌溉。 | 污水合理处置，不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 1、施工单位应设专人对施工设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，以便使每个员工严格按操作规范使用各类机械，减少由于施工机械使用不当而产生的噪声； 2、加强施工管理，合理安排施工作业时间，施工尽量安排在白天进行，夜间10点至次日6点禁止施工；同时尽量缩短工期； 3、严格施工现场管理，降低人为噪声； 4、施工车辆应在交通部门指定的线路上行驶，并严格控制运行车辆的运行时间，尽量压缩汽车数量与行车密度；施工车辆进入村寨时禁止鸣笛，且车速不超过30km/h； 5、施工机械应布置于对厂界外敏感区域影响较小的地点。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 选用低噪声设备，并对设备基础采取减震措施；定期对设备进行维护，保证设备正常运行。 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工场地围挡、物料堆放覆盖、洒水降尘、土方开挖湿法作业；利用现有道路运输；重污染天气严禁开挖等作业；非道路移动机械符合相应标准 | 满足《施工场界扬尘排放标准》（DB61/1078-2017） | / | / |
| 固体废物 | 1、挖填方按就近原则进行平衡，无弃土石方产生，不设置专门的弃土场，土石方挖填过程中需按照水土保持方案的要求因地制宜采取适当的水土流失防治措施，设置临时围挡和截排水设施。表土应单独堆放，周边砌袋装土进行临时围挡，表土堆表面采用抑尘网临时防护，周围根据地形设置简易排水沟，及时进行表土回填利用，减少堆放时间； 2、生活垃圾经施工营地设置的垃圾收集箱收集后交由当地环卫部门处理； 3、建筑垃圾经分类收集后，其中废混凝土、废石料等用于场内道路铺设，废金属、废木料、废纸、塑料卖给当地废品回收站，不能利用的废物收集后统一运送到指定的建筑垃圾堆放场处置。 | 处置率100% | - 废变压器、废变压器油等危险固废交由有资质单位统一回收处置； - 废旧太阳能电池板交由生产厂家回收处置。 | 处置率100% |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 按照监测计划进行 | 监测结果符合相应控制标准 | 按照监测计划进行 | 监测结果符合相应控制标准 |
| 其他 | / | / |  | / |

- 七、结论

综上所述，从环境保护角度分析，该项目环境影响可行。