- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 飞灰暂存库项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 秦龙 | 联系方式 | 15029388248 |
| 建设地点 | 陕西省大荔县经济技术开发区晨光路 |  |  |
| 地理坐标 | （ 109 度 55 分 24.289 秒， 34 度 43 分 20.278 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7724 危险废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业-101危险废物（不含医疗废物）利用及处置-其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 10.00 | 环保投资（万元） | 10.0 |
| 环保投资占比（%） | 100.0 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1040 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《大荔县经济技术开发区总体规划（2020-2035年）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》、渭南市生态环境局、《渭南市生态环境局关于大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书审查意见的函》、（渭环函〔2020〕278号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表1 与《大荔县经济技术开发区总体规划（2020-2035年）》、《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》符合性分析 要求; 本项目情况; 符合性. 《大荔县经济技术开发区总体规划（2020-2035年）》; 规划范围：本次规划西至韦罗高速，北至污水处理站，东、南以环园路为界，规划范围约为31.23平方公里。; 本项目位于陕西省大荔县经济技术开发区晨光路，占地面积1040m2，属于经开区工业区，项目在经开区的位置见附图2规划分区位置图。本项目将大荔县全县域、华阴市部分乡镇内产生的生活垃圾焚烧飞灰进行暂存，待大荔县生活垃圾焚烧飞灰处理场建设好之后交飞灰处理场处置，本项目 属于危险废物治理行业，符合经开区规划。; 符合. 落实科学发展观，优化产业结构，转变发展方式，实现节约集约发展，促进“企业（项目）集中布局、产业集群发展、资源集约利用、功能集合构建”四要素的有机融合，推进园区又好又快发展。以现有或潜在的优势。引导各类高端项目、关联项目、配套项目向专业园区有序集中，为发展循环经济、污染集中治理、社会服务共享创造前提条件。; 符合. 大荔县经济技术开发区依托优越的区位优势，丰富的资源优势和大中型企业聚集优势，形成农产品加工、新材料研发、纸业板材和装备制造四个主导产业，属渭南市重点建设区。; 本项目对经开区各产业生活垃圾焚烧产生的飞灰进行暂存周转，属于经开区各产业支撑性工程，符合经开区规划理念; 符合. 按照资源开发可持续、生态环境可持续要求，量水而行，在保证生活用水、农业用水和生态用水的前提下，节约使用水资源，合理确定项目用水和建设规模。积极推广清洁生产工艺，降低废弃物产出率，加强“三废”治理，努力实现“三废”零排放或无害化处理。; 本项目无新增用水，不产生废水，废气主要为飞灰运输车辆产生的扬尘及汽车尾气，厂区已进行硬化并种植绿植，对大气环境影响较小。产生的固废主要为暂存飞灰，飞灰暂存时间约10个月，待大荔县生活垃圾焚烧飞灰处理场建设好之后交飞灰处理场处置，实现无害化处理，符合经开区对于“三废”的治理理念。; 符合. 坚持可持续发展战略，大力推进大荔县经济持续快速增长和社会全面进步，把大荔县经济技术开发区建设成为资源节约、环境友好、经济繁荣、社会和谐的渭南市核心开发区。; 符合. 《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》; 严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家和陕西省有关大气、水、土壤污染防治行动计划等相关要求，明确大荔经开区新区环境质量改善阶段目标，结合关中地区治污降霾相关规定，进一步优化区内能源结构、提升清洁能源使用率、循环利用水平，制定区域污染物减排方案及污染物总量控制要求，加强区域环境基础设施建设，采取有效措施减少主要污染物排放量，确保现实区域环境质量改善目标。; 本项目无新增用水，不产生废水，飞灰暂存时间约10个月，待大荔县生活垃圾焚烧飞灰处理场建设好之后交飞灰处理场处置。飞灰暂存库地基基础全部采用混凝土进行了硬化，地面刷2mm厚环氧树脂漆，地面无裂隙，设置堵漏裙角等防渗、防腐措施，防渗后渗透系数≤10-10cm/s。; 符合. 落实“三线一单”要求，严格入区项目的环境准入管理；结合园区发展特征，进一步筛选园区的产业类型，禁止不符合园区产业定位项目入园，园区引入工业项目应以一类、二类工业为主，引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业先进水平。; 本项目符合“三线一单”要求，经开区以农产品加工、新材料研发、纸业板材和装备制造为主导产业，本项目对经开区各产业生活垃圾焚烧产生的飞灰进行暂存周转，属于经开区各产业支撑性工程，本项目属于二类工业，符合规划。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 一、相关政策符合性 （1）本项目与相关产业政策的符合性分析 表2 相关产业政策符合性分析 名称; 规划内容; 本项目情况; 符合性. 《市场准入负面清单（2022年版）》; 市场准入负面清单分为禁止和许可两类事项。对禁止准入事项，市场主体不得进入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续；对许可准入事项，包括有关资格的要求和程序、技术标准和许可要求等，或由市场主体提出申请，行政机关依法依规作出是否予以准入的决定，或由市场主体依照政府规定的准入条件和准入方式合规进入；对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。; 本项目不在《市场准入负面清单（2022年版）》名录内，视为准入类。; 符合. 《陕西省限制投资类产业指导目录》; /; 本项目属于危险废物的暂存，不在陕西省限制投资类产业指导目录内。; 符合. 《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）; 按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全省行政区域统筹划定优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元1381个，实施生态环境分区管控。; 本项目位于陕西省大荔县经济技术开发区，属于重点管控单元。环评要求，定期检查防渗层，确保其完好无损。产噪设备采取隔声等措施降噪，飞灰暂存时间约10个月，待大荔县生活垃圾焚烧飞灰处理场建设好之后交飞灰处理场处置。项目环保措施合理，不会对周边环境产生较大影响，符合重点管控单元要求。; 符合. 明确生态环境分区管控要求。确定优先保护、重点管控、一般管控单元的总体管控要求。优先保护单元以生态优先为原则，突出空间布局约束，依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，开展生态功能受损区域生态保护修复活动，确保重要生态环境功能不降低。重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。; 符合. 严格环境风险源头防控。各地各部门要不断强化“三线一单”优布局、控规模、调结构、促转型的作用，加强“三线一单”和规划环评、建设项目环评的衔接，规划环评以“三线”为重点，论证规划的环境合理性并提出优化调整建议，建设项目环评结合“三线一单”重点论证选址选线可行性及清单要求的相符性，严把环境风险源头预防“关口”。; 本项目位于陕西省大荔县经济技术开发区，项目运营期将严格按照环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，并接受当地政府等有关部门的监督检查，将环境风险降至最低。; 符合. 《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号）; 坚持生态优先，绿色发展，按照“守底线、优格局、提质量、保安全”的总体思路，建立并落实以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系。; 本项目位于陕西省大荔县经济技术开发区，属于重点管控单元。环评要求，定期检查防渗层，确保其完好无损。产噪设备采取隔声等措施降噪，飞灰暂存时间约10个月，待大荔县生活垃圾焚烧飞灰处理场建设好之后交飞灰处理场处置。项目环保措施合理，不会对周边环境产生较大影响，符合重点管控单元要求。项目运营期将严格按照环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，并接受当地政府等有关部门的监督检查，将环境风险降至最低。; 符合. 坚持分类施策，分区管控。针对不同的环境管控单元，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率等方面，制定并实施差异化生态环境管控措施，促进精细化管理。; 符合. 重点管控单元。共56个，主要是大气、水、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域。; 符合. 重点管控单元：以“双碳”战略为突破口，进一步优化产业布局，持续推进 能源化工产业转型升级，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不优、生态环境风险高等问题。; 符合. （2）本项目相关法律法规及标准的符合性分析 ①与《陕西省固体废物污染环境防治条例》的符合性分析 表3 与《陕西省固体废物污染环境防治条例》符合性分析 条例要求; 本项目情况; 符合性. 固体废物污染环境防治的一般规定; 第十二条 产生、收集、储存、运输、利用、处置固体废物的单位，应当采取符合技术规范、合格有效的防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。任何单位和个人不得随意倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。; 本项目暂存的飞灰在焚烧场所使用螯合剂固化处理后采用专用防漏密闭分包袋包装，打包好的飞灰在本项目飞灰暂存库内暂存，暂存库按照要求进行了防渗处理，飞灰暂存时间约10个月，待大荔县生活垃圾焚烧飞灰处理场建设好之后交飞灰处理场处置。; 符合. 危险废物污染环境的防治; 第三十四条 转移处置危险废物的，应当将危险废物的名称、种类、特性等基本信息告知利用处置单位。; 本项目对打包好的飞灰进行暂存，飞灰暂存时间约10个月，待大荔县生活垃圾焚烧飞灰处理场建设好之后交飞灰处理场处置。转交过程中，将危险废物的名称、种类、特性等基本信息告知利用处置单位。; 符合. 第四十条 产生、收集、储存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当制定意外事故的防范措施和应急预案，报所在地县级环境保护行政主管部门备案，并组织相关人员参加法律和专业技术、安全防护以及应急处置培训，定期开展应急演练。; 环评要求项目建成后，建设单位须制定意外事故的防范措施和应急预案，报所在地县级环境保护行政主管部门备案，并组织相关人员参加法律和专业技术、安全防护以及应急处置培训，定期开展应急演练。; 符合. ②与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）符合性分析 表4 与《危险废物贮存污染控制标准》符合性分析 项目; 要求; 本项目情况; 符合性. 一般要求; 所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物储存设施。; 本项目租赁陕西佳奇再生资源有限公司已建成厂房，该厂房已进行防渗处理，满足飞灰暂存场所要求。; 符合. 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。; 本项目暂存的飞灰在焚烧场所使用螯合剂固化处理后采用专用防漏密闭分包袋包装，打包好的飞灰在本项目飞灰暂存库内暂存，暂存库按照要求进行了防渗处理，飞灰暂存时间约10个月，待大荔县生活垃圾焚烧飞灰处理场建设好之后交飞灰处理场处置。; 符合. 在常温常压下不水解、不挥发的固体废弃物可在储存设施内分别堆放。; 本项目暂存的飞灰在焚烧场所使用螯合剂固化处理后采用专用防漏密闭分包袋包装，打包好的飞灰在本项目飞灰暂存库内暂存，打包好的飞灰在常温常压不水解、不挥发，本项目暂存库仅暂存打包好的飞灰。; 符合. 必须将危险废物装入容器内。; 符合. 禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。; 符合. 无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。; 符合. 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合相应标准的标签; 采用防漏密闭分包袋打包好的飞灰进出场均按照要求粘贴相应的标签; 符合. 储存设施 设计原则; 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。; 飞灰暂存库地基基础全部采用混凝土进行了硬化，地面刷2mm厚环氧树脂漆，地面无裂隙，设置堵漏裙角等防渗、防腐措施，防渗后渗透系数≤10-10cm/s。; 符合. 设施内要有安全照明设施和观察窗口。; 暂存库设置安全照明装置和观察窗口。; 符合. 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。; 飞灰暂存库地基基础全部采用混凝土进行了硬化，地面刷2mm厚环氧树脂漆，地面无裂隙，设置堵漏裙角等防渗、防腐措施，防渗后渗透系数≤10-10cm/s。; 符合. 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。; 符合. 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。; 本项目暂存库仅暂存采用防漏密闭分包袋打包好的飞灰。; 符合. 堆放; 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。; 飞灰暂存库地基基础全部采用混凝土进行了硬化，地面刷2mm厚环氧树脂漆，地面无裂隙，设置堵漏裙角等防渗、防腐措施，防渗后渗透系数≤10-10cm/s。; 符合. 堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。; 堆放飞灰的高度最高为3m，满足地面承载能力要求。; 符合. 应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。; 项目在封闭厂房内建设，屋顶建有雨水疏导系统，地面有雨水管网，雨水进入市政管网，雨水管网低于厂区地面，能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。; 符合. 危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量。; 项目在封闭厂房内建设，屋顶建有雨水疏导系统，雨水不会进入厂房内部。; 符合. 危险废物堆放要防风、防雨、防晒。; 项目在封闭厂房内建设，厂房具备防风、防雨、防晒功能。; 符合. 不相容的危险废物不能堆放在一起。; 本项目暂存库仅暂存采用防漏密闭分包袋打包好的飞灰。; 符合. 运行与管理; 从事危险废物储存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后方可接受。; 本项目暂存的飞灰已进行检测，飞灰固化样品浸出液中含水率、二噁英和污染物浓度均符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16899-2008）。; 符合. 不得接收未粘贴标签或标签未按规定填写的危险废物。; 本项目不接受未粘贴标签或标签未按规定填写的飞灰。; 符合. 盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。; 项目盛装危险废物容器严格按照要求进行存放。; 符合. 每个堆间应留有搬运通道。; 项目危险废物堆间内均留有安全搬运通道。; 符合. 不得将不相容的废物混合或合并存放。; 本项目暂存库仅暂存采用防漏密闭分包袋打包好的飞灰。; 符合. 危险废物产生者和危险废物储存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器。; 环评要求建设单位运营期建立危废台帐管理制度，明确记录原料名称、来源数量、特性和包装容器的类别、入库日期等信息。; 符合. 必须定期对所储存的危险废物包装容器及储存设施进行检查、发现破损，应及时采取措施清理更换。; 建设单位定期对危险废物储存设施进行检查，发现破损，立即采取措施清理更换。; 符合. 安全防护与监测; 危险废物储存设施必须按规定设置警示标志。; 建设单位将按照GB15562.2的规定要求对危险废物储存设施设置警示标志。; 符合. 危险废物储存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。; 本项目飞灰暂存于全封闭库房内。; 符合. 危险废物储存设施应配备通讯设施照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护措施。; 建设单位将配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并有应急防护设施。; 符合. 危险废物储存设施内清理出来的泄漏物一律按危险废物处理。; 项目泄漏物收集后按危险废物进行处理，全部交有资质单位处置。; 符合. 按国家污染物管理要求对危险废物储存设施进行监测。; 运营后建设单位将按照要求定期对厂区危废储存设施进行监测。; 符合. （3）本项目与相关规划及技术政策、规范的符合性分析 ①与《陕西省危险废物处置利用设施建设规划》（2018-2025）及补充说明相符性分析 表5 与《陕西省危险废物处置利用设施建设规划》（2018-2025）及补充说明符合性分析 名称; 规划内容; 本项目情况; 符合性. 《陕西省危险废物处置利用设施建设规划》（2018-2025）及补充说明; 全省危险废物收集、贮存、运输、利用和处置体系进一步健全，处置利用水平得到全面提升，处置利用设施布局趋于合理，处置利用能力满足环境安全和经济发展要求，积极引导培育形成具有竞争力的危险废物资源回收利用大型骨干企业，形成覆盖全省的危险废物收集体系，危险废物收集处置利用率显著提升。; 本项目为危险废物的暂存项目，属于危险废物收集体系。; 符合. 企业须安排专人负责危险废物的实时登记工作。其中，危险废物产生企业对其产生的危险废物种类、数量、流向、贮存、处置、利用等有关情况建立完善的台账记录，危险废物处置利用企业须对接受、处理、利用、贮存和转出的危险废物种类和数量建立台账。; 项目运行期安排专人负责危险废物的实时登记工作，贮存和转出的飞灰数量建立台账。; 符合. ②与《危险废物污染防治技术政策》的符合性分析 表6 与《危险废物污染防治技术政策》符合性分析 项目; 规范要求; 本项目情况; 符合性. 危险废物 收集和运 输; 危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。; 本项目暂存的飞灰在焚烧场所使用螯合剂固化处理后采用专用防漏密闭分包袋包装，打包好的飞灰在本项目飞灰暂存库内暂存。; 符合. 装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。; 本项目暂存的飞灰分包袋上贴有标签，明确危险废物的名称、重量、成分、特性。危废暂存库按照规范要求进行防渗处理。; 符合. 危险废物 储存设施 要求; 应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨措施。; 本项目危废暂存库房仅暂存飞灰，暂存库设置有裙脚，采用坚固防渗的材料建造，并采取报警装置和相应的防风、防晒、防雨措施。; 符合. 基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1米以上，渗透系数应小于10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于10-10cm/s。; 飞灰暂存库地基基础全部采用混凝土进行了硬化，地面刷2mm厚环氧树脂漆，地面无裂隙，设置堵漏裙角等防渗、防腐措施，防渗后渗透系数≤10-10cm/s。; 符合. 用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙。; 本项目危废暂存库地基基础全部采用混凝土进行了硬化，地面刷防腐涂料，地面无裂隙。; 符合. 危险废物的储存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。; 本项目的选址、设计、运行、管理均符合《危险废物贮存污染控制标准》相关规定的相关规定。; 符合. 二、选址符合性 光大绿色环保城乡再生能源（大荔）有限公司租赁陕西佳奇再生资源有限公司已建成厂房用于本项目建设，厂房面积为1040m2。本项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）选址合理性分析见下表。 表7 与《危险废物贮存污染控制标准》选址符合性分析 要求; 本项目情况; 符合性. 设施底部必须高于地下水最高水位。; 本项目贮存设施均位于地面以上。; 符合. 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区。; 本项目位于陕西省大荔县经济技术开发区晨光路，所在区域不容易受自然灾害的影响。; 符合. 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。; 项目周边无易燃、易爆等危险品仓库和高压输电线路。; 符合. 应位于居民中心区常年最大风频的下风向。; 本项目厂址位于居民中心区常年最大风频的下风向。; 符合. 集中贮存的废物堆选址除满足以上要求外，还应满足6.3.1 款要求。（6.3.1基础必须防渗，防渗层为至少1 米厚粘土层（渗透系数≤10-7 厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 厘米/秒。）; 本项目飞灰暂存库地基基础全部采用混凝土进行了硬化，地面刷2毫米厚环氧树脂漆，地面无裂隙，设置堵漏裙角等防渗、防腐措施，防渗后渗透系数≤10-10cm/s。; 符合. 根据现场踏勘，本项目位于陕西佳奇再生资源有限公司厂区内，东侧隔陕西佳奇再生资源有限公司东厂界为陕西固安建筑模板产业园，南侧及北侧为陕西佳奇再生资源有限公司空地，西侧为陕西佳奇再生资源有限公司贮存库。本项目所在地不涉及自然保护区、饮用水源保护区等环境敏感区。项目所在地给排水、供电等公用基础设施完善。 综上所述，本项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目基本概况 1、项目名称：飞灰暂存库项目 2、建设性质：新建 3、建设单位：光大绿色环保城乡再生能源（大荔）有限公司 4、总投资：10万元 5、建设规模及内容：租赁已有厂房进行飞灰暂存，存储量约2000吨。 6、地理位置：陕西省大荔县经济技术开发区晨光路。项目地理位置见附图1地理位置图。 7、四邻关系：本项目位于陕西佳奇再生资源有限公司厂区内，东侧隔陕西佳奇再生资源有限公司东厂界为陕西固安建筑模板产业园，南侧及北侧为陕西佳奇再生资源有限公司空地，西侧为陕西佳奇再生资源有限公司贮存库。项目四邻关系见附图3四邻关系及平面布置图。 二、项目建设内容 本项目对光大绿色环保城乡再生能源（大荔）有限公司在渭南市大荔县官池镇建设的“光大绿色环保大荔县生活垃圾焚烧热电联产项目”产生的焚烧飞灰进行暂存。项目租赁陕西佳奇再生资源有限公司已建成厂房1040m2，该厂房已进行防渗处理。项目组成见表8。 表8 项目组成一览表 工程 分类; 项目; 工程内容; 备注. 主体工程; 飞灰暂存库房; 1F砖混建筑（顶棚为钢结构），总建筑面积1040m2，库房高6m，设安全照明装置。暂存的飞灰在焚烧场所使用螯合剂固化处理后采用专用防漏密闭分包袋包装，打包好的飞灰在本项目飞灰暂存库内暂存，暂存库按照要求进行了防渗处理（防渗系数≤10-10cm/s），飞灰暂存时间约10个月，待大荔县生活垃圾焚烧飞灰处理场建设好之后交飞灰处理场处置（大荔县生活垃圾焚烧飞灰处理场目前正在设计阶段）。堆放飞灰的高度约为3m，至暂存期限内最大储存量约为2000t。; 租赁已进行防渗处理的现有库房，重点防渗区。. 储运工程; 运输; 本项目暂存的飞灰满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16899-2008），委托专业运输公司运输，运输工具应满足防雨、防渗漏、防遗撒要求。; /. 公用工程; 给水; 本项目不需要生活用水及生产用水。; /. 排水; 本项目无生活污水及生产废水产生。; /. 供电; 市政电网供电; /. 采暖、制冷; 不供暖、制冷; /. 环保工程; 废气; 运营期废气主要为飞灰运输车辆产生的扬尘及汽车尾气，厂区已进行硬化并种植绿植，对大气环境影响较小。; 新建. 噪声; 运营期噪声主要为飞灰装卸叉车产生的噪声，通过隔声等措施减少环境影响。; 新建. 固废; 运营期项目本身不产生固废，暂存的飞灰在暂存期满后运至大荔县生活垃圾焚烧飞灰处理场处置。; 新建. 土壤、地下水环境; 本项目运营期飞灰暂存库范围为重点防渗区，飞灰暂存库地基基础全部采用混凝土进行了硬化，地面刷2mm厚环氧树脂漆，地面无裂隙，设置堵漏裙角等防渗、防腐措施，防渗后渗透系数≤10-10cm/s，且暂存的飞灰满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16899-2008），暂存期满后运至大荔县生活垃圾焚烧飞灰处理场处置。; 新建. 风险防范; 本项目运营期主要风险事故为飞灰运输及在厂区装卸及贮存过程中防漏密闭分包袋破损，导致飞灰泄漏，进而可能进入土壤、地下水中，对周围环境产生影响。通过加强运输、装卸及贮存过程中的管理、做好暂存库防渗措施，定期检查有无袋体破损等现象，可避免对外环境产生影响。; 新建. 三、项目规模 本项目暂存的飞灰在焚烧场所使用螯合剂固化处理后采用专用防漏密闭分包袋包装，打包好的飞灰在本项目飞灰暂存库内暂存，飞灰暂存时间约10个月，至暂存期限内最大储存量约为2000t，待大荔县生活垃圾焚烧飞灰处理场建设好之后交飞灰处理场处置。 四、主要原辅材料 本项目不属于生产性项目，不涉及生产原材料，仅使用部分辅助材料。主要原辅材料及能源消耗见表9。 表9 原辅材料使用消耗情况一览表 序号; 类别; 消耗量; 来源. 1; 飞灰; 2000t; “光大绿色环保大荔县生活垃圾焚烧热电联产项目”. 2; 电; 200kwh/10个月; 市政电网. 五、主要设备 项目主要设备清单见表10。 表10 项目主要设备一览表 设备种类; 设备名称; 单位; 数量. 运输设备; 叉车; 辆; 1. 通讯设备; 对讲机; 台; 1. 安全防护工具; 手套、工作服; 套; 2. 六、项目实施方案 1、来源 光大绿色环保城乡再生能源（大荔）有限公司在渭南市大荔县官池镇建设的“光大绿色环保大荔县生活垃圾焚烧热电联产项目”（以下简称“生活垃圾焚烧项目”）垃圾来源为大荔县全县域、华阴市部分乡镇，其焚烧产生的飞灰在“生活垃圾焚烧项目”厂区内进行螯合固化处理，根据“生活垃圾焚烧项目”飞灰产生量及大荔县生活垃圾焚烧飞灰处理场建成时间（最多10个月）估算，飞灰暂存量约2000t，飞灰螯合固化处理后采用专用防漏密闭分包袋包装，分包袋规格为1m×1m×1m，单袋飞灰质量约0.77t，包装后待运输至本项目飞灰暂存库。 2、运输 本项目暂存的飞灰满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16899-2008），委托专业运输公司运输，运输装车前应仔细检查防漏密闭分包袋完整性，运输工具应满足防雨、防渗漏、防遗撒要求。运输路线见附图5飞灰运输路线图。 3、暂存 本项目租赁陕西佳奇再生资源有限公司已建成并完成防渗处理的厂房，该厂房位于“生活垃圾焚烧项目”东北侧约500m处，包装好的飞灰由专业运输公司采用防雨、防渗漏、防遗撒运输车从“生活垃圾焚烧项目”厂区运输至本项目飞灰暂存库，经过磅、卸货、登记、暂存等过程。项目飞灰暂存库房管理员做好飞灰的进出记录工作，飞灰暂存库平时采用双锁进行防护管理。 飞灰暂存库运营过程中需要注意以下事项： （1）经螯合固化后的飞灰密封包装袋上需要有符合要求的危险废物标签，未粘贴符合规定的标签或者标签没有按照规定填写的，不得接收； （2）飞灰入库后堆叠存放，每个堆区间应留有搬运通道； （3）飞灰产生单位人员和飞灰暂存库房管理人员应做好飞灰情况记录，包括危险废物名称、来源、数量、特性、入库日期等信息； （4）飞灰记录单在回取后应继续保留三年； （5）必须定期对所贮存的飞灰包装袋进行检查，发现破损应及时采取措施进行清理更换； （6）飞灰暂存库必须按照《环境保护图形标志》（GB15562.2）的规定设置警示标志； （7）飞灰暂存库应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具； （8）因发生突发事故，造成飞灰严重污染环境的，责任单位必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报可能受到污染危害的单位，并向所在地县级及以上地方人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理； （9）螯合固化处理后的飞灰由专业运输公司采用防雨、防渗漏、防遗撒运输车运输，须执行危险废物转移联单的管理办法。 （10）飞灰暂存库防渗设计 本项目飞灰暂存库地基基础全部采用混凝土进行了硬化，地面刷2mm厚环氧树脂漆，地面无裂隙，设置堵漏裙角等防渗、防腐措施，防渗后渗透系数≤10-10cm/s。 4、去向 本项目对暂存的飞灰不进行加工、处置，暂存时间约10个月，待大荔县生活垃圾焚烧飞灰处理场建设好之后交飞灰处理场处置。 七、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员2人，员工不在厂区内食宿。员工仅进行飞灰运输车辆联系、飞灰暂存库进出登记等工作，飞灰暂存库平时采用双锁进行防护管理，仅飞灰出入库时开放。飞灰暂存时间约300d（10个月），待大荔县生活垃圾焚烧飞灰处理场建设好之后交飞灰处理场处置。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程及产污环节： 一、施工期 本项目租赁陕西佳奇再生资源有限公司已建成厂房1040m2，该厂房已进行防渗处理，地基基础全部采用混凝土进行了硬化，地面刷2mm厚环氧树脂漆，地面无裂隙，设置堵漏裙角等防渗、防腐措施，防渗后渗透系数≤10-10cm/s。本项目直接使用不进行施工。 二、运营期 飞灰周转流程及产污环节如下图所示： 图1 运营期飞灰周转流程及产污环节图 注：本项目经螯合固化后的飞灰委托专业运输公司运输。 光大绿色环保城乡再生能源（大荔）有限公司在渭南市大荔县官池镇建设的“生活垃圾焚烧项目”产生的飞灰在其厂区内进行螯合固化处理后采用专用防漏密闭分包袋包装，分包袋规格为1m×1m×1m，单袋飞灰质量约0.77t，包装后由本项目飞灰暂存库管理员联系专业运输公司采用防雨、防渗漏、防遗撒运输车从“生活垃圾焚烧项目”厂区运输至本项目飞灰暂存库，采用叉车卸车后暂存，待大荔县生活垃圾焚烧飞灰处理场建设好之后联系专业运输公司运输至飞灰处理场处置。本项目运营期产污工序主要为卸车、装车过程中产生的扬尘、汽车尾气及噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁陕西佳奇再生资源有限公司已建成厂房，该厂房地基基础全部采用混凝土进行了硬化，地面刷环氧树脂漆，地面无裂隙，设置堵漏裙角等防渗、防腐措施，防渗后渗透系数≤10-10cm/s，满足飞灰暂存场所要求，故不涉及与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气 本项目位于陕西省大荔县经济技术开发区晨光路，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）以及修改单二级标准要求。 根据陕西省生态环境厅办公室2022年1月13日发布的“环保快报”《2021年12月及1～12月全省环境空气质量状况》，对本项目所在区大荔县2021年环境质量状况数据统计结果见下表。 表11 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 73; 70; 104.3; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 39; 35; 111.4; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65.0; 达标. CO; 第95百分位浓度; 1800; 4000; 45.0; 达标. O3; 第90百分位浓度; 166; 160; 103.8; 不达标. 由统计结果可以看出，大荔县2021年环境空气中的SO2、NO2、CO达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，PM10、PM2.5、O3超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，项目所在区域判定为不达标区。 二、地下水 本项目位于“生活垃圾焚烧项目”东北侧约500m处，2019年4月29日“生活垃圾焚烧项目”对项目周边地下水环境进行了监测，本项目引用“生活垃圾焚烧项目”中地下水环境现状监测数据（监测点位于本项目周边，监测点位为1、2、3、4、5、6，共6个监测点位，本项目引用的监测点位为1#苏胡村）。2022年4月28日，光大绿色环保城乡再生能源（大荔）有限公司委托西安瑞普检测技术有限公司对项目地下游钡、二噁英进行补充监测。由监测结果可知，各监测点各监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，评价区内地下水环境质量总体较好。具体监测点位见附图4监测点位图。监测结果见表12、13、14。 三、土壤 本项目位于“生活垃圾焚烧项目”东北侧约500m处，2019年4月29日“生活垃圾焚烧项目”对项目周边土壤环境进行了监测，本项目引用“生活垃圾焚烧项目”中土壤环境现状监测数据（监测点位于本项目北侧约50m处，点位名称为“表3”）。2022年4月28日，光大绿色环保城乡再生能源（大荔）有限公司委托西安瑞普检测技术有限公司对厂区内表层样钡、硒进行补充监测，由监测结果可知，监测点指标均符合土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中相关标准要求。具体监测点位见附图4监测点位图。监测结果见表15、16。 表12 地下水水位监测结果表 监测点编号; 监测点位置; 坐标; 井口标高（m）; 井深 （m）; 水位埋深 （m）. N; E. 1#; 苏胡村; 34.73859510; 109.90815285; 355; 110; 50. 2#; 官池镇; 34.70364642; 109.93682882; 351; 30; 28. 3#; 伍家; 34.69886752; 109.91411783; 350; 60; 30. 4#; 石槽乡; 34.75260374; 109.93457311; 350; 130; 60. 5#; 北草; 34.71051791; 109.87374176; 352; 120; 40. 6#; 西沙里; 34.72123065; 109.94903843; 354; 130; 60. 项目下游监测点; 下游监测点; 34.723427778; 109.922461111; 357; 50; 26. |
| --- | --- |

表13 地下水水质监测结果表（引用） （单位：mg/L，pH无量纲） 监测项目; pH; 总硬度; 硝酸盐; 氨氮; 氟化物; 挥发性酚类; 氰化物; 铁; 耗氧量; 亚硝酸盐; 铜; 锌; 铝. 评价标准; 时间; 6.5～8.5; ≤450; ≤20.0; ≤0.50; ≤1.0; ≤0.002; ≤0.05; ≤0.3; ≤3.0; ≤1.00; ≤1.00; ≤1.00; ≤0.20. 1#苏胡村; 监测值; 2019.4.29; 7.61; 346; 2.2; 0.12; 0.9; ND0.0003; ND0.002; ND0.03; 1.04; ND0.001; ND0.05; ND0.02; ND0.008. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 2#官池镇; 监测值; 2019.4.29; 7.66; 285; 1.7; 0.10; 0.5; ND0.0003; ND0.002; ND0.03; 0.32; ND0.001; ND0.05; ND0.02; ND0.008. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 3#伍家; 监测值; 2019.4.29; 7.44; 413; 1.5; 0.12; 0.3; ND0.0003; ND0.002; ND0.03; 0.30; ND0.001; ND0.05; ND0.02; ND0.008. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测项目; 砷; 汞; 六价铬; 铅; 镉; 硫酸盐; 锰; 氯化物; 溶解性总固体; 阴离子表面活性剂; 硒; 铊; 镍. 评价标准; 时间; ≤0.01; ≤0.001; ≤0.05; ≤0.01; ≤0.005; ≤250; ≤0.10; ≤250; ≤1000; ≤0.3; ≤0.01; ≤0.0001; ≤0.02. 1#苏胡村; 监测值; 2019.4.29; 0.0016; ND0.00004; ND0.004; ND0.0025; ND0.0005; 114; 0.03; 60.5; 536; ND0.050; ND0.0004; ND0.00001; ND0.005. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 2#官池镇; 监测值; 2019.4.29; 0.0024; ND0.00004; ND0.004; ND0.0025; ND0.0005; 75.9; 0.02; 28.5; 373; ND0.050; ND0.0004; ND0.00001; ND0.005. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 3#伍家; 监测值; 2019.4.29; 0.0008; 0.00070; ND0.004; ND0.0025; ND0.0005; 128; 0.02; 38.5; 529; ND0.050; ND0.0004; ND0.00001; ND0.005. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测项目; K +; Na +; Ca 2+; Mg 2+; CO32-; HCO3-; 菌落总数; 总大肠菌群; 锑; 钴; 硫化物; 碘化物. 评价标准; 时间; /; ≤200; /; /; /; /; ≤100; ≤3.0; ≤0.005; ≤0.05; ≤0.02; ≤0.08. 1#苏胡村; 监测值; 2019.4.29; 2.35; 45.3; 63.8; 45.3; 0; 275; 75; 未检出; 0.0004; ND0.005; ND0.005; 0.003. 达标情况; /; 达标; /; /; /; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 2#官池镇; 监测值; 2019.4.29; 3.04; 14.4; 54.4; 36.1; 0; 226; 68; 未检出; ND0.0002; ND0.005; ND0.005; 0.002. 达标情况; /; 达标; /; /; /; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 3#伍家; 监测值; 2019.4.29; 2.8; 13.6; 93.6; 43.5; 0; 289; 79; 未检出; ND0.0002; ND0.005; ND0.005; 0.003. 达标情况; /; 达标; /; /; /; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 表14 地下水水质补充监测结果表 编号 项目; 项目地下游; 标准限值. 钡（mg/L）; 0.084; 0.7. 二噁英（pgTEQ/L）; 1.0; /. 表15 土壤环境质量监测结果表（引用） 单位：mg/kg 监测点位 监测指标; 表3; 建设用地土壤污染风险筛选值; 占标率%. pH（无量纲）; 8.02; /; /. 铜; 63; 18000; 0.35. 镍; 77; 900; 8.56. 镉; 0.29; 65; 0.45. 汞; 0.017; 38; 0.04. 砷; 2.19; 60; 3.65. 铅; 57.8; 800; 7.23. 铬（六价）; ND2; 5.7; 0. 锑; 0.20; 180; 0.11. 钴; 0.16; 70; 0.23. 锰; 247; /; /. 铊; ND1.25; /; /. 二噁英类 （mgTEQ/kg）; 3.7×10-6; 4×10-5; 9.25. 表16 土壤环境质量补充监测结果表 单位：mg/kg 监测点位 监测指标; 表3; 建设用地土壤污染风险筛选值; 占标率%. 钡; 520; /; /. 硒; 0.19; /; /.

| 环境 保护 目标 | 根据现场调查和对项目排污特征及周围环境特征综合分析后，本项目厂界外500m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、文化区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，亦无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；本项目用地范围内无生态环境保护目标。故本项目不涉及环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、噪声 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表17 噪声排放源边界噪声排放限值 标准; 标准值dB（A）. 昼 间; 夜 间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）; 2类标准; 60; 50. 2、固体废物 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目不涉及总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁陕西佳奇再生资源有限公司已建成厂房1040m2，该厂房已进行防渗处理，地基基础全部采用混凝土进行了硬化，地面刷2mm厚环氧树脂漆，地面无裂隙，设置堵漏裙角等防渗、防腐措施，防渗后渗透系数≤10-10cm/s。本项目直接使用不进行施工。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 “生活垃圾焚烧项目”产生的飞灰在其厂区内进行螯合固化处理后采用专用防漏密闭分包袋包装，包装后由本项目飞灰暂存库管理员联系专业运输公司采用防雨、防渗漏、防遗撒运输车从“生活垃圾焚烧项目”厂区运输至本项目飞灰暂存库，采用叉车卸车后暂存。在厂区运输装卸过程中会产生少量无组织扬尘及汽车尾气。厂区已进行硬化处理，且种植有绿植，故本项目运行对周围大气环境影响较小。 二、废水 本项目劳动定员2人，员工不在厂区内食宿。员工仅进行飞灰运输车辆联系、飞灰暂存库进出登记等工作，飞灰暂存库平时采用双锁进行防护管理，仅飞灰出入库时开放。暂存过程中不需用水，故本项目无生活废水及生产废水产生。 三、噪声 1、源强及达标性分析 本项目噪声主要为装卸过程中叉车行驶的噪声，根据类比调查，噪声源强约为85dB，经厂房隔声等措施后，噪声源强约为75dB。 表18 项目噪声源强统计表 序号; 噪声源; 数量; 位置; 距厂界距离; 治理前 dB(A); 噪声防治措施; 治理后 dB(A). 东; 南; 西; 北. 1; 叉车; 1辆; 飞灰暂存库房内; 5; 20; 3; 70; 85; 厂房隔声; 75. （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中：L（r）——距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； Lp0——为距声源中心 r0 处测的声压级 ，dB（A）； TL——墙壁隔声量，dB（A）。 a——平均吸声系数，本项目中取0.15； r——墙外1m处至预测点的距离； r0——参考位置距噪声源的距离，参数距离为1m。 合成声压级采用公式为： Lpn=10lgi=1n100.1Lpni 式中：Lpn——n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni——第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； （2）预测结果 根据项目厂区总平面布置图及主要噪声源的分布位置，运用上述模式预测，噪声预测结果见下表。 表19 噪声源对厂界声环境影响预测结果 预测点位; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 背景值(dB); /; /; /; /. 贡献值(dB); 53; 51; 52; 50. 预测值(dB); /; /; /; /. 标准值(dB); 60; 60; 60; 60. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：本项目夜间不进行装卸。 从预测结果分析，项目运营后设备噪声对各厂界贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）2类标准要求。 为了进一步降低噪声污染，建设单位应强化设备管理，确保降噪设施的有效运行；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 在采取降噪措施后项目噪声对周围环境产生的环境影响较小。 2、自行监测计划 本项目运营期噪声环境监测计划见下表。 表20 噪声监测计划一览表 监测类别; 监测项目; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 噪声; Leq（A）; 厂界四周; 1次/季度; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四、固废 本项目暂存螯合固化后的生活垃圾焚烧飞灰，对暂存的飞灰不进行加工、处置，暂存时间约10个月，待大荔县生活垃圾焚烧飞灰处理场建设好之后交飞灰处理场处置，飞灰固化样品浸出液中含水率、二噁英和污染物浓度均满足《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008），对周围环境影响较小。 五、地下水、土壤 1、地下水 本项目所在地地下水环境敏感程度按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016））中表1的分级原则，本项目周边无集中式饮用水源等环境敏感区，故建设项目厂区地下水环境敏感程度属“不敏感”。 （1）污染源及污染途径 ①正常状况 本项目运营期不涉及飞灰的加工、处置，只进行飞灰的暂存、中转。飞灰在运送至暂存库前已进行螯合固化处理，并包装于密闭包装袋中，故在正常情况下本项目不会对周围地下水环境产生影响。 ②非正常状况 A、运输过程 若飞灰在运输过程中包装袋破损，则会导致飞灰散落在运输车或者运输道路上，飞灰在固态状态下不会下渗，但若有雨水，且路面未进行硬化的情况下有可能会下渗至土壤中，通过垂直下渗进入包气带，在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后，通过包气带的过滤、吸附和截留等作用后，仍然会有部分污染物进入潜水含水层中，在地下水的流动和弥散作用的影响下，在含水层中迁移扩散。故本项目的污染途径为间歇入渗型，潜在的地下水污染源位置为：运输道路。 B、卸车、装车及暂存过程 若飞灰在卸车、装车及暂存过程中包装袋破损，则会导致飞灰散落在地面上，飞灰在固态状态下不会下渗，但若暂存库内流入雨水，且暂存库地面防渗层破损的情况下有可能会下渗至土壤中，通过垂直下渗进入包气带，在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后，通过包气带的过滤、吸附和截留等作用后，仍然会有部分污染物进入潜水含水层中，在地下水的流动和弥散作用的影响下，在含水层中迁移扩散。故本项目的污染途径为间歇入渗型，潜在的地下水污染源位置为：飞灰暂存库。 （2）防控措施 根据污染源及污染途径分析，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治总体原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应采取全方位的控制措施。 ①源头控制措施 本项目污染物产生源头为非正常状况下飞灰在运输、卸车、装车、暂存过程中包装袋破损，且具备污染途径的情况，故应严格把控项目的运输、装卸设备、密封包装袋的质量，运输委托专业运输公司运输，运输工具应满足防雨、防渗漏、防遗撒要求。且安排专人定期检查装卸设备、包装袋的完好性和使用寿命，做好记录工作。 ②扩散控制措施 ## A、防渗防控措施 ## 本项目飞灰暂存库属于重点防渗区，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中相关规定采取防渗措施，地基基础全部采用混凝土进行了硬化，地面刷2mm厚环氧树脂漆，设置堵漏裙角等防渗、防腐措施，防渗后渗透系数≤10-10cm/s。 B、突发环境事件应对措施 本项目突发环境事件为非正常状况下的飞灰的泄漏，一旦发生泄漏，应及时对泄漏物进行清理，将对外环境影响降到最小程度。 ③污染监控措施 建设单位应组织专业人员定期对地下水水质进行跟踪监测，以掌握厂区及周围地下水水质的动态变化，为及时应对地下水污染提供依据，确保建设项目的运行不会影响地下水环境。 综上，建设单位在完全落实上述地下水污染防治措施后，对周围地下水环境影响较小。 2、土壤 本项目所在地土壤环境敏感程度按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中表3的分级原则，本项目周边不存在耕地、园地等环境敏感区，故建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度为“不敏感”。 （1）土壤污染源及污染途径 ①正常状况 本项目运营期不涉及飞灰的加工、处置，只进行飞灰的暂存、中转。飞灰在运送至暂存库前已进行螯合固化处理，并包装于密闭包装袋中，故在正常情况下本项目不会对周围土壤环境产生影响。 ②非正常状况 A、运输过程 若飞灰在运输过程中包装袋破损，则会导致飞灰散落在运输车或者运输道路上，飞灰在固态状态下不会下渗，但若有雨水，且路面未进行硬化的情况下有可能会下渗至土壤中，潜在的土壤污染源位置为：运输道路。 B、卸车、装车及暂存过程 若飞灰在卸车、装车及暂存过程中包装袋破损，则会导致飞灰散落在地面上，飞灰在固态状态下不会下渗，但若暂存库内流入雨水，且暂存库地面防渗层破损的情况下有可能会下渗至土壤中，对土壤环境产生影响，潜在的土壤污染源位置为：飞灰暂存库。 （2）防控措施 同“地下水防控措施”。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），建议项目运营期土壤、地下水跟踪监测计划见下表。 表21 运营期地下水、土壤污染源跟踪监测计划一览表 序号; 污染源名称; 监测因子; 监测点位; 监测点数（个）; 监测 频次. 1; 地下水; 铅、镉、汞、砷; 建设项目厂区下游监测井; 1; 一年一次. 2; 土壤; 铅、镉、汞、砷; 厂区柱状样; 1; 五年一次. 综上，在采取以上防控措施后，本项目对地下水、土壤的环境影响较小。 六、环境风险 1、环境风险评价目的 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设运行期间可能发生的突发性事件或事故(不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄露，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 2、评价依据及评价过程 （1）风险事故 本项目风险事故为非正常状况下飞灰在卸车、装车、运输、暂存过程中包装袋破损，飞灰撒漏、暂存库内流入雨水冲击泄漏的飞灰，且暂存库防渗层破损，导致飞灰下渗至土壤及地下水，造成土壤及地下水的环境污染。 （2）环境风险防范措施 同“地下水防控措施”。此外，建设单位应根据本项目风险特点修订突发环境事件应急预案，并严格执行应急预案中风险防范措施。 3、环境风险评价结论 本项目在认真落实以上环境风险防范措施的基础上，通过加强管理，可有效预防环境风险事故的发生。综上，本项目环境风险较小，在可接受范围。 七、环保投资 本项目属于环保项目，故其投资均为环保投资，故环保投资为10万元，占总投资的100%，主要为租赁厂房、运输车辆等费用，租赁的全封闭厂房已进行防渗处理，不计入本项目环保投入中。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 |  | 无组织废气 | 扬尘、汽车尾气 | 厂区硬化、种植绿植 | / |
| 地表水环境 |  | / | / | / | / |
| 声环境 |  | 飞灰暂存库房 | 设备噪声 | 隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 |  | / | / | / | / |
| 固体废物 |  | 飞灰暂存库房 | 飞灰 | / | 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地下水 | 暂存库房 | 飞灰 | 混凝土硬化+地面刷2mm厚环氧树脂漆（渗透系数≤10-10cm/s）+堵漏裙角+专职人员管理 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准 |
|  | 土壤 |  | 飞灰 |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中相关标准要求 |
| 生态保护措施 |  | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | 飞灰暂存库房 | 混凝土硬化+地面刷2mm厚环氧树脂漆（渗透系数≤10-10cm/s）+堵漏裙角+专职人员管理+应急预案 |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | / |  |  |  |

- 六、结论

从环境保护角度分析，本建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量t/a （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 扬尘 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①