- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产300万只塑筐生产线建设项目

建设单位（盖章）： 大荔鸿伟果品包装有限公司  编制日期：         二〇二三年四月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产300万只塑筐生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2018-610523-29-03-054788 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张伟 | 联系方式 | 19991311263 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市大荔县城关镇红楼村东关组 |  |  |
| 地理坐标 | （109度57分55.968秒，34度47分28.741秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2926塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业-53 塑料制品业 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 大荔县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 12 |
| 环保投资占比（%） | 6 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：本项目部分工程已经建成，属于未批先建，渭南市生态环境局大荔分局已于2023年4月对该企业进行了处罚。 | 用地（用海） 面积（m2） | 5216.22 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类及淘汰类，可视为允许类；不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）中限制投资类项目；对照《市场准入负面清单（2022年版）》，项目未被列入与市场准入相关的禁止性规定。同时，项目已取得大荔县发展和改革局的备案确认书，项目代码为2018-610523-29-03-054788。 2、规划符合性分析 项目与相关规划符合性分析见下表： - 表1-1 规划符合性分析 法律、政策; 要求; 本项目情况; 符合性. 中华人民共和国大气污染防治法（2015年8月29日修订）; 第四十五条规定：产生含挥发性有机废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放; 本项目生产工序中注塑过程产生有机废气，有机废气经集气罩收集后经活性炭吸附处理后通过排气筒有组织排放; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号2013-05-24实施）; 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸附技术对有机溶剂回收后达标排放；不易回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 本项目生产工序产生的有机废气经集气罩收集后经活性炭吸附处理后通过排气筒有组织排放; 符合. 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置; 本项目废气处理设备中产生的废活性炭委托有资质单位进行处置; 符合. 《陕西省人民政府办公厅关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》（陕政办发〔2021〕25号）; 推进重点行业挥发性有机物综合整治。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制。将全面使用符合国家要求的低挥发性有机物含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》要求，持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理。...企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术和治污设施，提高挥发性有机物治理效率。; 本项目属于塑料制品业，不属于重点行业。对项目排放挥发性有机物总量控制。 项目使用原料属于低挥发性有机物含量原辅材料。 项目执行《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》。 企业依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，选择活性炭吸附装置处理有机废气。; 符合. 《渭南市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》; 全面推进大气污染防治。积极应对气候变化，调整优化产业、能源、运输和用地结构，做好碳达峰、碳中和工作，有效控制温室气体排放。以持续改善大气环境质量为核心，深入开展汾渭平原及关中地区大气污染联防联控行动，加强重点行业污染治理和超低排放改造，减少污染物排放。狠抓工业污染源减排，重点开展钢铁、焦化、建材等行业超低排放改造，加强工业炉窑综合整治和煤炭清洁利用，推进挥发性有机物污染防治。; 项目产生的有机废气采取相应措施，废气均能稳定达标排放。; 符合. ②与生态环境部2020年6月24日发布的《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号）符合性分析 - 表1-2 与<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通的符合性分析 序号; 分析判定内容; 本项目情况; 符合性. 1; 一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生。大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。; 建设单位拟在运营期建立立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。; 符合. 2; - 全面落实标准要求，强化无组织排放控制。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。; 企业科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。; 符合. 3; 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; 本项目加强无组织排放收集。项目有机废气经集气罩收集后，通过活性炭吸附装置处理后，通过排气筒有组织排放，企业定期更换废活性炭，暂存危废暂存间，交有资质单位处置。 要求企业根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。 项目采用活性炭吸附技术，选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; 符合. ③项目与其他相关环保政策符合性分析见下表。 表1-3 项目其他相关环保政策符合性分析 政策; 政策要求; 本项目建设情况; 符合性. 《陕西省人民政府关于印发蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案的通知》（陕政办发2022〔2022〕8号）; 11、开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整顿。各市（区）对照排查整治清单，全面梳理挥发性有机物治理设施台账，分析治理技术、处理能力与挥发性有机物废气排放特征、组分等匹配性，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性挥发性有机物废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造，严把工程质量，确保稳定达标排放。; 本项目在挥发性有机废气产生工序设备上方安装集气罩，收集的废气经活性炭吸附装置进行处理达标后通过排气筒有组织排放; 符合. 《渭南市“十四五”生态环境保护规划》; 系统推进VOCs污染整治，完善“源头—过程—末端”治理模式、推进“一行一策”管理，优化源头结构调整、实施污染深度治理和全过程精细化管理。; 本项目在挥发性有机废气产生工序设备上方安装集气罩，收集的废气经活性炭吸附装置进行处理达标后通过排气筒有组织排放; 符合. 渭南市人民政府办公室关于印发《蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案的通知》（渭政办发〔2022〕49号）; 10.开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整顿。对照渭南市挥发性有机物排查整治清单，全面梳理挥发性有机物治理设施台账，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性挥发性有机物废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造，严把工程质量，确保稳定达标排放。2022年6月底前基本完成。; 本项目在挥发性有机废气产生工序设备上方安装集气罩，收集的废气经活性炭吸附装置进行处理达标后通过排气筒有组织排放; 符合. 大荔县人民政府办公室关于印发《蓝天碧水净士保卫战2022年工作方案的通知》（荔政办发〔2022〕50号）; 9.开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整顿。对照大荔县挥发性有机物排查整治清单，全面梳理挥发性有机物治理设施台账，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性挥发性有机物废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造，严把工程质量，确保稳定达标排放。2022年6月底前基本完成。; 本项目在挥发性有机废气产生工序设备上方安装集气罩，收集的废气经活性炭吸附装置进行处理达标后通过排气筒有组织排放; 符合. 《挥发性有机物污（VOCs）染防治技术政策》; 1.对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 3.对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 本项目有机废气产生量较少，经过收集净化处理后达标排放。项目产生的废活性炭等收集后暂存于危废暂存间定期交由资质单位进行处置。; 符合. 《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资[2020]80 号）; 禁止生产和销售厚度小于 0.025 毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于 0.01 毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废 塑料进口。到 2020 年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到 2022 年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品; 项目原料为聚丙烯新料，不使用再生料，生产塑料包装筐，不属于禁止生产和销售的塑料制品; 符合. 《陕西省发展和改革委员会陕西省生态环境厅关于印发<陕西省进一步加强塑料污染治理实施方案>的通知》陕发改环资[2020]1184 号; 按照国家要求，禁止生产和销售厚度小于 0.025 毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于 0.01 毫米的聚乙烯农用地膜；禁止以医疗废物为原料制造塑料制品 (符合国卫办医发[2017]30 号文件中可回收的未经患者血液、体液、排泄物等污染的输液瓶（袋）除外）。到 2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品; 项目不涉及医疗废物，产品不属于禁止生产、销 的塑料制品; 符合. 《陕西省生态环境厅关于进一步加强重地区涉 VOCs项目环境影响评价管理工作 的通知》陕环 环评函 [2020]61 号; 一、重点地区范围包括西安市、宝鸡市、咸阳市、铜川市、渭南市（含韩城市），杨凌示范区，西咸新区全域； 二、严格涉 VOCs 建设项目环境影响评价，涉 VOCs 建设项目特别是石化、化工、包装印刷、工业涂装等新增VOCs 排放量的建设项目，环评文件应明确 VOCs 污染防治设施措施并预测排放量，按照国家和我省具体规实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代; 项目属于重点地区，注塑成型工序有机废气经集气罩收集，活性炭吸附装置处理后经15m 排气筒排放，不涉及等量或倍量削减替代; 符合. 《陕西省发展和改革委员会等四部门关于贯彻落实“十四五”推进沿黄地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目有关工作的通知》; - 全面清理规范拟建工业项目 - “十四五”时期沿黄重点地区拟建的工业项目，一律按要求进入合规工业园区。; 本项目位于渭南市大荔县，属沿黄重点地区，根据大荔县人民政府专项问题会议纪要（2022年6月21日）中关于全县工业项目审批的有关问题的会议纪要“”各镇（街道）产业特点，对能够实现资源就地转化利用，壮大村集体经济以及服务“三农”的配套工业项目，可以在各镇（街道）落地建设，本项目生产塑框为当地果品包装，属“三农”配套的工业项目。; 符合. 根据以上分析，本项目符合《陕西省蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案》、《陕西省“十四五”生态环境保护规划的通知》、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》等政策要求。 3、三线一单符合性分析 与《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号）的符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》中环评文件规范化要求：环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图、一表、一说明”的表达方式，在对照分析结果右侧加列，并论证规划或建设项目的符合性。 A“一图”：指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图。根据《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号）中的渭南市生态环境管控单元分布示意图可知，项目所在地属于渭南市生态环境管控单元中的重点管控单元，项目在渭南市生态环境管控单元分布示意图的位置见图1-1。 项目所在地 图1-1 项目在渭南市生态环境管控单元位置图 渭南市重点管控单元的分区管控要求是：以“双碳”战略为突破口，进一步优化产业布局，持续推进能源化工产业转型升级，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不优、生态环境风险高等问题。 B“一表”：指的是项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单。 本项目与渭南市生态环境准入清单的符合性分析见表1-4。 表1-4 本项目与渭南市生态环境准入清单的符合性分析 适用范围; 管控维度; 管控要求; 本项目符合性. 渭南市总体准入要求. 总体要求; 污染排 放管控; 开展汾渭平原及关中地区大气污染联防联控行动；落实工业污染源减排，加强工业炉窑综合整治和煤炭清洁利用，推进挥发性有机物污染防治，全面管控移动污染源排放，优化路网结构，推进清洁取暖改造。; 本项目为塑料框生产项目，在生产过程中会产生挥发性有机物，项目有机废气经集气罩收集后经活性炭处理后通过15m高排气筒排放。. C“一说明”：指的是依据“一图”和“一表”结果，论证规划或建设项目符合性的说明。 根据上述分析，项目建设符合《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号）相关要求。 本项目“三线一单”符合性分析见表1-5。 表1-5 本项目“三线一单”符合性分析一览表 “三线一单”; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 本项目位于陕西省渭南市大荔县城关镇红楼村东关组，根据渭南市生态环境管控单元分布示意图可知，项目所在地属于渭南市生态环境管控单元中的重点管控单元，项目拟建地不在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，因此，项目用地不在生态保护红线范围内。; 符合. 环境质量底线; 根据陕西省生态环境厅办公室公布的大荔县2022年环境空气质量状况，大荔县属于不达标区域；环境影响分析结果显示，废气、废水、噪声对周围环境的影响是可以接受的，固废得到综合利用或妥善处置。综上，项目采取了有效的污染防治措施，不会改变区域环境质量功能区划，符合环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 项目营运过程不触及资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 本项目符合国家和地方的产业政策，不在《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入及许可准入事项之列。根据《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号），本项目符合渭南市生态环境准入清单。; 符合. 4、选址可行性分析 项目位于大荔县城关镇红楼村东关组，根据大荔县自然资源局《关于大荔县鸿伟果品包装有限公司申请查询用的情况占地情况的复函》，项目地为允许建设区，符合规划要求。 项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、基本农田保护区等依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内。 - 项目运营期间，大气污染物主要是破碎粉尘和注塑过程有机废气，破碎粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放（DA001）；注塑废气经集气罩收集至活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放（DA002）；食堂油烟经油烟净化器处理通过专用烟道排放；生活污水经化粪池处理后定期清掏堆肥；设备经厂房隔声、基础减振措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求；生活垃圾分类收集后交由环卫部门处置、废包装袋和除尘器粉尘收集后外售处置，危险废物暂存于危废暂存间定期交由资质单位处置，固体废物均合理处置。 综上所述，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行对外环境影响较小，从环境保护角度分析，选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、项目由来 大荔鸿伟果品包装有限公司成立于2015年11月18日，注册地址位于陕西省渭南市城关镇红楼村东关组，2019年6月购置部分生产设备在厂区内进行安装，后因公司经营问题，安装部分设备后一直处于停滞状态，现进行相关环保手续的办理。大荔鸿伟果品包装有限公司投资200万元建设年产300万只塑框生产线项目，该项目已于2019年5月28日取得大荔县发展和改革局《年产300万只塑框生产线建设项目陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码：2018-610523-29-03-054788），备案确认书建设内容为：项目设计年产塑框300万只。项目主要建设生产车间、原料库、成品库、生产辅助设施。办公及生活设施以及公用及配套设施等。本项目使用原料均不涉及废弃塑料及再生塑料，所有原料均为新料。 2、环境影响评价工作过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，该建设项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业-53塑料制品业”中的“其他”，应进行环境影响评价，编制环境影响评价报告表。大荔鸿伟果品包装有限公司委托我单位承担该项目环境影响评价工作，并编制建设项目环境影响报告表。接受委托后，我单位组织有关技术人员进行了现场踏勘，收集了建设项目所在区域的自然、生态环境资料，在认真分析建设项目和环境现状的基础上，编制了《年产300万只塑框生产线建设项目环境影响报告表》。 3、项目基本情况 （1）项目名称：年产300万只塑框生产线建设项目 （2）建设单位：大荔鸿伟果品包装有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：大荔县城关镇红楼村东关组 （5）总投资额：200万元 4、项目地理位置及四邻关系 本项目位于大荔县城关镇红楼村东关组，地理位置坐标为（E（109°57′55.968″，N34°47′28.741″），项目地理位置见附图1。项目北侧为X312县道、西侧为村道，东侧和南侧为农田。四邻关系见附图2。 - 5、项目主要建设内容 - 项目主要建设生产车间、原料库、成品库、生产辅助设施、办公及生活设施以及公用及配套设施等。项目主要建设内容见下表 - 表2-1 项目建设内容一览表 组成; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1层，砖混结构，建筑面积800m2，设置8条塑框生产线；安装8台注塑机；在生产车间东南角设置一台破碎机用于处置不合格产品; 车间已建成，部分设备已安装. 储运工程; 原料库; 1层，砖混结构，建筑面积300m2，用于原料储存; 已建. 成品堆场; 位于厂区南侧库房及厂区南侧空地，占地面积1200m2; 已建. 辅助工程; 办公室; 建筑面积60m2，用于职工办公; 已建. 生活区; 设置食堂和宿舍，位于厂区西北侧，约130m2，用于员工午休及就餐; 已建. 冷却塔及循环水池; 位于生产车间西侧，设1台冷却塔和1座循环水池（25m3）; 已建. 公用工程; 供水; 依托当地村庄地下水井供给; /. 排水; 冷却水循环使用不外排；食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后定期清掏肥田; 已建. 供电; 当地供电网供电; /. 供暖、制冷; 生产区采用冷却循环水对产品进行冷却，生产工艺加热采用电加热；办公室及宿舍供暖制冷采用分体式空调; /. 环保工程; 废气; 注塑废气; 注塑废气通过集气罩收集，经活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒（DA002）排放; 环保设施已建. 破碎粉尘; 在破碎机上方设置集气罩，采用布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放; 环保设施已建. 食堂油烟; 经油烟净化器处理后排放; 新建. 废水; 生活污水; 冷却水循环使用不外排；食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后定期清掏肥田; 已建. 冷却水; 循环使用不外排; /. 噪声; 选用低噪设备，置于室内，安装减振基础等; 部分已建. 固废; 一般固废; 不合格产品：收集破碎后回用于生产；废包装和除尘器收尘收集后外售处置; /. 危险废物; 废活性炭、废机油、废油桶：采用专用容器分类收集后，暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处理; 拟建. 生活垃圾; 设置生活垃圾收集箱; /. 6、主要原辅材料 项目主要原辅材料为外购的聚丙烯（PP）颗粒，全部为新料，无废旧塑料及再生塑料颗粒。 项目主要原辅材料消耗情况见下表。 - 表2-2 项目主要原辅料一览表 序号; 名称; 消耗量; 包装规格; 最大储 存量; 储存方式; 备注. 原料; 聚丙烯颗粒; 1483.5293t/a; 50kg/袋; 100t; 原料库房; 外购新料. 辅料; 色母; 20t/a; 50kg/袋; 5t; 原料库房; 外购. 机油; 0.5t/a; 桶装; 0.1t; 原料库房; 外购. 活性炭; 1.5t/a; /; /; /; 外购. 水; 410m3/a; /; /; /; 自来水. 电; 130万KW·h; /; /; /; 市政供电. 原辅材料特性见下表。 - 表2-3 主要原辅材料特性表 序号; 名称; 理化特性. 1; 聚丙烯 （PP）; 聚丙烯（Polypropylene，简称 PP）是一种半结晶热塑性塑料。乳白色高结晶聚合物，密度为0.90～0.91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，吸水率为0.01%，分子量8万到15万。成型性好，但因收缩率大（1%~2.5%），厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，还难以达到要求，制品表面光泽好，易着色。聚丙烯裂解温度≥350℃。无臭无毒、易燃，一般由于受到外来的热而分解出可燃性气体，并与空气中的氧气相混合而着火，离火后继续燃烧，火焰的上端呈黄色，下端呈蓝色，有少量黑烟产生，燃烧时发出石油味。化学稳定性很好，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其它各种化学试剂都比较稳定，但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使聚丙烯软化和溶胀，同时它的化学稳定性随结晶度的增加还有所提高。. 2; 色母; 色母(Color Master Batch)的全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物(Pigment Preparation)，主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物。颜料分为有机颜料和无机颜料，载体是色母粒的基体，专用色母一般选择与制品树脂相同的树脂作为载体，两者的相容性最好。添加剂包括阻燃、增亮、抗菌、抗静电、抗氧化等品种，除非客户提出要求，一般情况下色母中不含添加剂. 7、主要设备 根据建设单位提供资料，主要设备见下表： 表2-4 主要设备表 编号; 设备/器械名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 注塑成型机; UN800A5S; 台; 8; 已建5台. 2; 螺旋上料机; NPC470; 台; 8; 已建5台. 3; 料仓; /; 台; 8; 已建5台. 4; 破碎机; /; 台; 1; 已建. 5; 冷却塔; /; 台; 1; 已建. 6; 布袋除尘器; /; 台; 1; 已建. 7; 有机废气治理设施; /; 套; 1; 已建. 8、项目产品方案 - 表2-5 项目主要产品方案 编号; 产品名称; 重量（g/只）; 单位; 数量. 1; 塑料筐; 250; 只; 150万. 2; 500; 只; 75万. 3; 1000; 只; 75万. 8、公用工程 （1）给水 本项目供水依托当地村庄地下水井供给。项目用水主要为生活用水、冷却循环补水。 - ①生活用水：本项目劳动定员15人，厂区提供食宿。根据《陕西省用水定额》，取70L/人·d，年生产天数200d，则项目生活用水用水量为1.05m3/d，210m3/a； ②生产用水：项目注塑机配套有冷却系统，为间接冷却，冷却水经冷却塔和循环水池降温冷却后循环使用，循环水量20m3/d，循环过程损失的水量按循环量的5%计，补充水量约为1m3/d（200m3/a）。 （2）排水 项目间接冷却水经冷却塔冷却后进入循环水池循环使用，不外排。 生活污水产生量按生活用水80%计，生活污水量为0.84m3/d，168m3/a，本项目食堂产生的餐饮废水经油水分离器预处理后同其他生活污水一同进入化粪池处理，定期清掏堆肥，不外排。 项目用水及排水情况见下表，水平衡图见图2-1。 - 表2-6 用排水量一览表 类型; 规模; 用水标准; 用水量 m3/d; 损耗量 m3/d; 废水量 m3/d; 备注. 生活用水; 15人; 70L/人·d; 1.05; 0.21; 0.84; 清掏堆肥. 冷却水; /; /; 1; 1; 0; 蒸发损耗. 总计; 2.05; 1.21; 0.84; /. 新鲜水 2.05 循环冷却水 生活用水 1 1 1.05 20 0.84 0.21 清掏堆肥 油水分离器 食堂废水 化粪池 其他生活污水 图2-1 水平衡图 单位：m3/d （3）供暖及制冷 办公供暖、制冷均采用分体式空调；生产区采用冷却循环水对产品进行冷却，生产工艺加热采用电加热。 （4）供电 由当地供电电网提供，依托厂区原有供电设施。 9、总平面布置 办公区位于厂区西侧，员工宿舍位于厂区西北侧，生产车间位于厂区东北侧，原料库房位于生产车间东侧，成品堆放区位于厂区南侧。总平面布置按照节约用地的方针，远近结合、生产工艺路线合理的原则，环境保护的要求制定。功能区划分明确，以便于生产、办公和生活的管理。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，总图布局合理。 10、工作制度、劳动定员 项目劳动定员15人，生产实行3班工作制，每班工作8小时，全年工作200天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程图 本项目对原有建设内容进行改造，后期仅进行部分设备安装，施工量小，因此本次环评不再对施工期进行分析。 - 运营期工艺流程图 聚丙烯+色母 投料 上料 注塑 冷却 检验 破碎 不合格品 回用 冷却塔 N1 N2 N4 N3、G1 N5、G2 图2-2 运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程及产污环节简述： （1）投料：采用人工投料的方式将原辅料加入料仓内，将料仓内原辅料通过自动螺旋上料系统投入到注塑机，此过程产生噪声。 （2）注塑：原料通过管道加入注塑机中，原料由颗粒状固态转化为熔融状态，将熔化后的塑料注射入闭合好的模腔内，经过挤出工序挤出成型的塑料筐。 注塑机采用电加热，温度控制在140~200℃。高于聚丙烯的熔点，但低于其热解温度（聚丙烯熔点：164~170℃，聚丙烯的热分解温度约400℃）。在此控制温度下，聚丙烯不会发生分解反应。注塑工序产生注塑废气废气和噪声。 （3）冷却：注塑机配有循环冷却水系统，为间接冷却方式，模腔内的塑料经冷却固化定型后得到成品。冷却水经冷却塔和循环水池冷却后循环用水，通过定期加水补充蒸发损耗。 （4）检验：对冷却成型的塑筐进行检验，合格品运至成品库暂存，不合格品经破碎后回用。破碎机仅用于不合格产品破碎，破碎工序中会产生粉尘及噪声。 根据项目工艺流程分析，本项目运营期具体产生污染情况见下表。 - 表2-7 运营期污染产生情况一览表 污染物 类型; 序号; 产生环节; 污染物名称; 主要污染因子. 废水; W1; 冷却; 冷却废水; SS. W2; 员工生活; 生活污水; COD、SS、BOD5、TN、TP、NH3-N、动植物油. 废气; G1; 注塑; 有机废气; 非甲烷总烃. G2; 破碎; 粉尘; 颗粒物. G3; 食堂; 油烟废气; 油烟. 固废; S1; 检验; 不合格产品; 一般固废. S2; 除尘器; 粉尘. S3; 活性炭吸附装置; 废活性炭; 危险废物. S4; 设备维修; 废机油; 危险废物. S5; 设备维修; 废油桶. S6; 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 噪声; N; 设备噪声; 机械噪声; 等效A声级. 项目物料平衡图见图3。 色母 聚丙烯 20 1488.5293 注塑成型 非甲烷总烃 0.528 塑框产品 1500 不合格品 3 粉碎 粉尘 0.00113 3 图3 项目物料平衡图 单位： t/a |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 项目已安装五条塑框生产线，2019年10月安装完成，后因经营原因一直未运行，根据现场调查情况，项目主要存在以下问题： - 项目地未设置危废暂存间，废机油桶在车间内不规范存放； - 废气收集设施不规范，部分注塑机未设置集气罩。 - 针对以上问题，现提出以下整改方案： - （1）项目产生的危险废物进入危废暂存间暂存，暂存间须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定进行建设。暂存间危废定期委托有资质单位外运处置。 - （2）项目在后续建设过程中，各注塑机上方须设置集气罩将废气收集至废气处理设施进行处置。 （3）根据现场调查，废气处理设施已建成，其中有机废气处理设施工艺为活性炭吸附；粉尘处理设施工艺为布袋除尘器，以上措施均为《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中可行措施，由于环保设施长时间未运行，建设单位在项目建成后须对环保设施进行调试，保证环保设备运行正常后再进行生产。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目位于渭南市大荔县，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准要求。 根据陕西省生态环境厅办公室2023年1月18日发布的《环保快报》中2022年1~12月全省环境空气质量状况中渭南市大荔县空气常规六项污染物监测统计结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表3-1 区域空气质量现状评级表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.28; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50; 达标. CO; 日平均第95百分位浓度; 1600; 4000; 40; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 177; 160; 110; 不达标. 项目所在地区域环境空气质量不达标。 （2）特征因子监测 本项目其他污染因子为颗粒物和非甲烷总烃，大荔鸿伟果品包装有限公司委托陕西同元环境检测有限公司对项目地环境质量进行了监测（本次环评引用监测报告中连续三天监测数据），监测结果如下： 表3-2 环境空气质量TSP监测结果 监测点位; 采样时间; 检测结果（ug/m3）; 执行标准（ug/m3）. 项目地; 2021.5.24; 81; 300. 2021.5.25; 103. 2021.5.26; 166. 表3-3 环境空气质量非甲烷总烃监测结果 监测点位; 采样时间; 检测结果（mg/m3）; 执行标准. 项目地; 2021.5.24; 第一次; 0.43; 2.0. 第二次; 0.55. 第三次; 0.71. 第四次; 0.55. 2021.5.25; 第一次; 0.45. 第二次; 0.57. 第三次; 0.72. 第四次; 0.58. 2021.5.26; 第一次; 0.40. 0.53; 第二次; 0.53. 第三次; 0.64. 第四次; 0.60. 根据监测结果可知，项目所在地非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》标准要求；TSP24小时均值能满足《环境空气质量标准》（GB3085-2012）二级标准要求。 2、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，故不进行声环境质量现状监测。 3、地下水和土壤环境 本项目为塑筐加工项目，不存在土壤和地下水环境污染途径，不进行土壤和地下水监测。 4、生态环境 本项目占地范围内无自然保护区、风景名胜区、珍稀濒危动植物等生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目所在地附近没有文物古迹等重点保护对象；项目周边50m范围内无声环境保护目标；因此建设地周围的主要环境保护目标附近区域的空气环境。 - 表3-4 主要环境保护目标 分类; 坐标（m）; 保护目标; 方位; 距离(m); 保护 对象; 环境功能. x; y. 大气 环境; 109.962272; 34.795803; 草田村; NW; 490; 居民; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 109.968526; 34.795416; 陵草村; NE; 430; 居民. 109.962465; 34.787509; 大王庙; SW; 197; 居民. 109.965395; 34.787553; 下太山; S; 260; 居民. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气：运营期大气污染物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值、表9企业边界大气污染物浓度限值，以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中厂区内VOCs无组织特别排放限值。 - 表3-5 运营期废气排放标准限值 标准名称; 污染物; 标准值. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 颗粒物; 最高允许排放浓度; 20mg/m3. 厂界及周边污染控制要求; 1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度; 60mg/m3. 厂界及周边污染控制要求; 4.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 厂区内VOCs无组织特别排放限值; ≤6mg/m3. 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 油烟; 小型标准要求：2mg/m3，油烟净化器效率≥60%. - 2、废水：冷却水不外排；生活污水经化粪池处置后定期清掏肥田，不外排。 - 3、噪声：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 - 表3-6 噪声排放标准 类别; 执行标准; 标准值. 分类; 数值; 单位. 运营期噪声; 《工业企业厂界环境噪声 排放标准》GB12348-2008）2类标准; 昼间; 60; dB（A）. 夜间; 50. 4、一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 |
| 总量 控制 指标 | 项目总量建议指标为VOCs：0.19t。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目主体工程已建成，后期仅进行部分设备安装和环保设施整改，根据现场调查，厂区不存在施工期的遗留环境问题。厂区施工期环境保护措施如下： 本次项目施工期仅为设备的安装，不涉及土建工程，主要污染物为设备安装过程中产生的噪声、施工人员生活污水以及废弃包装等。 本项目施工期噪声多为瞬时噪声，且位于厂房内，噪声对周围环境影响较小；项目通过采用厂房隔声来减轻对周边环境的影响；施工期产生的少量施工人员生活污水，依托厂区化粪池处理后定期清掏，外运肥田；废包装材料均统一收集，交由环卫部门处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目废气的主要污染物为注塑过程产生的有机废气、破碎粉尘以及油烟废气。 （1）破碎粉尘 项目质检产生的不合格品经破碎后回用于生产，根据企业提供的资料，项目不合格品产生量约为3t/a，参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中“42 废弃资源综合利用行业系数手册”破碎环节产生粉尘产生系数为375g/t-原料，本项目需破碎不合格产品3t/a，破碎粉尘产生量0.00113t/a，项目不合格产品产生量较小，企业拟进行集中处理，一年进行一次，破碎时间以8h计，破碎粉尘产生速率为0.14kg/h；本项目在破碎机上方设集气罩（收集效率为80%），颗粒物有组织产生量为0.904kg/a、无组织产生量为0.226kg/a；项目采用布袋除尘器处理颗粒物（处理效率不低于95%），经处理后废气通过15m高排气筒排放（DA001）；则项目生产粉尘有组织排放量为0.0452kg/a，无组织排放量为0.226kg/a。 （2）注塑废气 根据生产工艺，聚丙烯颗粒注塑时温度控制在140~200℃，高于聚丙烯的熔点，但低于其热解温度（聚丙烯熔点：164~170℃，聚丙烯的热分解温度大于350℃）。在此控制温度下，聚丙烯不会发生分解反应。注塑工序产生的挥发性气体的主要成分为有利的丙烯单体及其他低等级有机挥发性物质（主要为C2-C8），不会产生苯系物质。由于这部分废气废气的成分及含量不固定，亦无相对应的具体排放标准，而其共同的特性是作为挥发性有机物质，以碳氢化合物成分为主，故这部分废气通常归纳以非甲烷总烃(NMHC)表示。 注塑废气参考《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究第二辑》（美国环保局编）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数以0.35kg/t原料计。本项目原料使用量为1503.5293t/a，则非甲烷总烃产生量为0.528t/a，产生速率为0.11kg/h；根据生态环境部2019年6月26日发布的《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）中的要求，实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；本项目属于重点区域，有机废气产生速率为0.11kg/h。因此，针对本项目有机废气采取活性炭吸附工艺进行处理后可达标排放。 对于原料注塑成型工序产生的有机废气，建设单位拟分别在各个有机废气生产设备设置集气罩进行收集，收集效率为80%。收集的废气经活性炭吸附装置处理，处理效率不低于80%，处理后废气由1根15m高的排气筒（DA002）排放；项目注塑废气有组织排放量为0.084t/a，无组织排放量为0.106t/a。 - （3）油烟废气 本项目设1个员工食堂，就餐人数每天约15人。按目前居民人均食用油用量约为30g/人·d（10g/人·餐）计算，每日3餐，则每天食堂食用油用量约为0.45kg/d，则年食用油用量约为90kg/a。一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，则油烟产生量为2.547kg/a。本项目食堂每天工作时间2小时，年工作时间为200天，建设单位拟安装净化效率为60%以上的油烟净化装置，排风量为2400m3/h，油烟处理后经油烟管道排放，排放浓度为1.06mg/m3。 - （4）生产过程废气污染物及污染治理设施见表4-1。 - 表4-1 项目生产过程废气污染物及污染治理设施表 污染物; 产生量t/a; 收集率%; 排放方式; 收集量t/a; 处理措施; 风量m3/h; 排放量t/a; 排放浓度mg/m³; 排放速率kg/h. 破碎粉尘; 颗粒物; 0.006; 80; 有组织; 0.000904; 布袋除尘器（95%）; 3000; 0.0000452; 2.825; 0.00565. /; 无组织; 0.000226; 车间通风; /; 0.000226; /; 0.028. 注塑废气; 非甲烷总烃; 0.528; 80; 有组织; 0.422; 活性炭吸附（80%）; 15000; 0.084; 1.17; 0.0175. /; 无组织; 0.106; 车间通风; /; 0.106; /; 0.022. 食堂油烟; 油烟; 0.002547; 100; 有组织; 0.002547; 油烟净化器（60%）; 2400; 0.00102; 1.06; 0.0026. 污染防治技术可行性：根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中废气污染防治可行技术以及排放控制要求，以上措施为可行性技术。 （5）废气排放口信息 表4-2 废气排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 排放标准（mg/m3）. X; Y. 1; DA001; 破碎粉尘排放口; 颗粒物; 109.966158; 34.791175; 15; 0.2; 常温; 20. 2; DA002; 注塑废气排放口; 非甲烷总烃; 109.966110; 34.791189; 15; 0.56; 常温; 60. （6）污染物排放量核算 根据以上分析，本项目大气污染物有组织排放量核算表见表4-3，大气污染物无组织排放量核算表见表4-4。 ## 表4-3 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 排放限值; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）; 执行标准. 1; DA001; 颗粒物; 20; 0.00565; 0.0000452; 《合成树脂工业污染物排放标准》 GB31572-2015. 2; DA002; 非甲烷总烃; 60; 0.0175; 0.084. ## 表4-4 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 生产粉尘; 颗粒物; 车间通风; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 1.0; 0.000226. 2; 有机废气; 非甲烷总烃; 车间通风; 4.0; 0.106. 根据以上分析，本项目废气采取以上环境保护措施后可做到达标排放，对周边环境影响小。 （7）监测计划 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）等规定的监测要求，废气监测计划如下： - 表4-5 废气环境监测内容及计划 排放形式; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 控制标准. 有组织; DA001; 颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值. DA002; 非甲烷总烃; 1次/半年. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值. - 废水 - 项目废水包括生产废水和生活污水。 本项目生产用水主要为循环冷却水，设循环水池1座，配置1套冷却塔和循环水泵，保证生产用水循环使用。项目生产废水全部回用，不外排。 项目生活污水产生量为0.84m3/d（168m3/a），食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起经化粪池处理后定期清掏堆肥，不外排。 4、噪声 （1）噪声源强 本项目运营期主要噪声为生产设备运行噪声，噪声值约为60-80dB（A），产噪设备及源强见下表。本项目各设备噪声源经厂房墙体和围墙衰减后，噪声值可减少15-20dB（A）。 - 表4-6 产噪设备情况一览表 单位：dB（A） 编号; 设备名称; 数量（台）; 声源 位置; 单台设备 产生强度; 降噪措施; 降噪后 排放强度; 运行 时间. 1; 注塑成型机; 8; 车间内; 75; 厂房隔声、基础减振; 60; 昼/夜. 2; 破碎机; 1; 车间内; 90; 厂房隔声、基础减振; 75; 昼. 3; 冷却塔; 1; 车间外; 65; 基础减振; 50; 昼/夜. 4; 风机; 2; 车间外; 85; 基础减振、软连接、隔声; 70; 昼/夜. （2）拟采取的降噪措施 建设单位拟采取以下降噪措施： ①企业选用低噪声设备。 ②在选用低噪声设备的前提下，对设备噪声再次从噪声源上进行控制。针对不同的高噪声设备，采取加强减振基础、软连接等方式降低噪声。同时加强各设备的保养、检修、润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。 ③在各噪声设备控制的同时，利用厂房本身的隔声性能控制。 噪声源距厂界距离见下表。 表4-7 噪声源距各预测点距离表 噪声源; 噪声源距各预测点距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1#注塑机; 45; 43; 68; 10. 2#注塑机; 40; 43; 73; 10. 3#注塑机; 35; 43; 78; 10. 4#注塑机; 30; 43; 83; 10. 5#注塑机; 45; 38; 68; 15. 6#注塑机; 40; 38; 73; 15. 7#注塑机; 35; 38; 78; 15. 8#注塑机; 30; 38; 83; 15. 破碎机; 32; 36; 85; 17. 冷却塔; 57; 33; 60; 20. 风机; 10; 8; 107; 45. （3）声环境影响预测 预测模式 噪声预测按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）进行，预测设备噪声到厂界排放值，并判断是否达标。 ①室内声源转化为室外声源及噪声衰减模式： ②室外声源衰减模式： LA (r)＝LA (r0)－20lg(r／r0) ③合成声压级采用公式为： L=10lg[i=1n100.1Lni] 式中：LA (r)──点声源在预测点产生的A声级，dB(A)； LA (r0)──参考位置r0处的A声级，dB(A)； r──预测点距声源的距离，m； r0──参考位置距声源的距离，m，取r0＝1m； Lp0──距声源中心r0处测的声压级，dB(A)； TL──隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)； R──房间常数；R=Sα/(1−α)；S为房间内表面面积；α为平均吸声系数； n──预测点源个数； Lni──第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 （3）预测结果 本项目噪声预测结果见下表（破碎机夜间不生产）。 - 表4-8 项目噪声影响预测结果一览表 单位dB（A） 预测点; 厂界贡献值dB（A）. 昼间; 夜间. 厂界东; 47; 46. 厂界西; 36; 33. 厂界南; 48; 47. 厂界北; 46; 46. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60; 50. 根据预测结果，在采取低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （5）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），项目运营期应对厂界噪声进行例行监测，噪声监测计划见表4-9。 - 表4-9 噪声环境监测内容及计划 监测点位; 监测项目; 监测频次; 控制指标. 厂界四周 （昼夜）; Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物 本项目生产过程中产生的固体废物主要为职工生活垃圾、除尘器粉尘、不合格品以及危险废物。 （1）生活垃圾 生活垃圾按照0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为1.5t/a，厂区设置垃圾分类收集桶分类收集，由环卫部门清运处置。 （2）除尘器粉尘 根据工程分析，除尘器粉尘产生量为0.00086t/a，经收集后回用于外售处置。 （3）废包装袋 项目废包装袋主要是原料包装袋，废包装产生量为3.05t/a，经收集后外售处置。 （4）不合格产品 塑料制品生产过程中由于各种随机原因会产生残次品，据建设单位提供资料，不合格品产生量为3t/a，经破碎后回用于生产。 （5）危险废物 项目运营期危险废物包括废活性炭、废机油、废油桶。 ①废活性炭 本项目对非甲烷总烃处理量为0.338t/a，参照《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010年出版)，活性炭对有机废气等各成分的吸附量约为0.25g废气/g活性炭，因此，活性炭的理论用量为1.352t/a，故废活性炭产生量为1.69t/a。更换下的废活性炭属于危险废物（HW49其他废物，900-041-49），暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置。 ②废机油 本项目废机油产生量约为0.01t/a，属于危险废物（HW08废矿物油和含矿物油废物，900-214-08），暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置。 ③废油桶 本项目废油桶产生量约为0.01t/a，属于危险废物（HW08废矿物油和含矿物油废物，900-249-08），暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置。 本项目固废产生及处理处置情况见下表： - 表4-10 固体废物产生及处置情况一览表 废物名称; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 污染防治措施. 不合格产品; 一般固废; /; 15.253; 生产线; 破碎后回用于生产. 除尘器粉尘; 一般固废; /; 0.00474; 布袋除尘器; 委托环卫部门清运. 生活垃圾; 一般固废; /; 1.5; 生活办公; 垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运. 废机油; HW08废矿物油和含矿物油废物; 900-214-08; 0.01; 设备维护; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置. 废油桶; HW08废矿物油和含矿物油废物; 900-249-08; 0.01; 设备维护; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 1.69; VOCs治理; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置. 环境管理要求 （1）一般工业固废环境管理要求 不同类型的固体废物不能混合贮存；要设置固体废物管理档案，记录固体废物入库和出库情况，并做到“责任落实到个人”；设置专人负责固体废物的收集、厂内运输、入库和出库，及时清运。 （2）生活垃圾环境管理要求 生活垃圾通过设置分类垃圾收集桶，专人负责实施垃圾分类等措施，及时收集生活垃圾、及时清运至环卫部门指定地点进行统一处理，避免生活垃圾的长时间堆放，引起环境污染。生活垃圾收集应实行分类化，由于在生活垃圾中，以纸质包装、金属包装、塑料包装和玻璃包装居多，通过分类收集（可利用、不可回收利用），减少垃圾的填埋量，提高资源的利用率。 （3）危险废物环境管理要求 A、危险废物贮存场所环境影响分析 本项目拟设置危废暂存间1间，产生的危险废物进入危废暂存间，暂存间须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定：有明确标识；并做到防风、防雨、防晒、防火、防渗漏、防腐蚀，地面与裙角采用坚固、防渗、防火、防腐蚀材料建造。各危险废物根据理化性质的不同采取相应的容器分类分区暂存，且必须将危险废物装入符合标准的容器内，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，设计堵截泄露的裙脚，不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。暂存间危废定期委托有资质单位外运处置。 B、运输过程 项目产生的危险废物在厂内主要为车间产生的危险废物转存到危险废物临时贮存间，各车间产生的危险废物按照形态性质的不同，分别装在各自防渗、防漏的容器或编织袋中，在转运过程中采用专门的电动转运车，收集人员佩戴橡胶防护手套，由于运输距离较短，在厂外运输主要由委托处置单位的专用运输车辆运输，在运输过程中产生散落、泄漏的几率较小，运输过程中对环境的影响较小。 综上所述，本项目需对项目内固体废物采取有效的防治措施，且不在项目范围内长期储存、处理和处置，使本项目产生的各类固体废物对土壤、水体、大气、环境卫生以及人体健康的影响减至最低的程度。 5、地下水、土壤 项目对地下水和土壤的环境影响属于污染影响类，主要是危废暂存间危险废物的下渗影响。环评要求建设单位采取源头控制、分区防渗措施，具体要求如下： （1）严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备等采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度，定期不定期对设备进行检修。 （2）对危废暂存间采取重点防渗措施，要求等效黏土防渗层厚度不小于6.0m，渗透系数不大于 1×10-7cm/s。定期、不定期对防渗能力进行检测，一旦发现防渗能力下降，及时进行修补，防止污染物进入土壤和地下水。 采取以上措施，可以有效防止污染物进入土壤和地下水中，减少项目对区域土壤和地下水的影响。 6、环境风险 项目环境风险主要是危废暂存间的废机油泄漏或火灾引发的次生污染物对环境的影响。项目危险物质、风险源分布和可能影响途径见下表。 表4-11 项目环境风险一览表 风险源; 风险物质; 最大储量; 风险类型; 影响途径; 影响要素. 危废暂存间; 废机油; 0.1t; 泄露、火灾; 下渗、挥发; 土壤、地下水、环境空气. 针对以上环境风险，环评提出以下要求： （1）项目采取分区防渗措施，按照相关技术规范要求建设危废暂存间，危险废物均置于封闭且完好的容器中，分区存放，并建设围堰，以防发生物料泄漏时直接进入土壤和地下水造成环境污染； （2）落实《建筑设计防火规范》GB50016-2014等相关规定和要求，落实厂区防火措施要求； （3）加强管理，增强员工意识及责任心，同时加强员工防火意识和培训，从源头上杜绝火灾事故发生； （4）在厂区配备灭火沙子、手提式干粉灭火器等，一旦发生火灾事故，及时有效的进行扑灭。 7、环保设施投资估算表 该项目总投资200万元，环保投资12万元，占总投资6%。环保投资见下表。 表4-12 环保投资估算表 项目; 污染物; 治理设施; 数量; 环保投资（万元）. 废水; 生活污水; 油水分离器、化粪池; 各一个; 0.5. 废气; 注塑废气; 集气罩（8个）+活性炭吸附+15m高排气筒; 1套; 6.0. 破碎粉尘; 袋式除尘器+15m高排气筒; 1套; 3. 食堂油烟; 油烟净化器+专用烟道; 1套; 0.5. 噪声; 噪声; 设备减振、隔声、软连接; /; 1. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; /; 1. 危险废物; 危废暂存间; 1间. 合计; 12. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎粉尘排放口（DA001） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 |
|  | 注塑废气排放口（DA002） | 非甲烷总烃 | 集气罩+活性炭吸附+15m排气筒 |  |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 加强车间通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器+专用烟道 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型灶头标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、动植物油 | 油水分离器、化粪池 | 食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起经化粪池处理后定期清掏堆肥，不外排 |
| 声环境 | 设备运行 | 设备运行噪声 | 基础减震、柔性连接、墙体隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 不合格产品 |  | 收集后回用于生产 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 除尘器粉尘 |  | 收集后回用于生产 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运 |  |
|  | 设备检修 | 废机油 | 暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求 |
|  |  | 废油桶 |  |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 |  |  |
| 土壤及 地下水 污染防治 措施 | 源头控制；分区防渗：危险废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的相关要求。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目采取分区防渗措施，按照相关技术规范要求建设危废暂存间，危险废物均置于封闭且完好的容器中，分区存放，并建设围堰，以防发生物料泄漏时直接进入土壤和地下水造成环境污染 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时进行建设项目竣工环境保护验收工作； （2）严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实； （3）落实危险废物暂存、管理制度，转移联单制度，及时交由有资质单位处置； （4）生产过程使用原料均为新料，禁止使用废弃塑料及再生塑料。 |  |  |  |

- 六、结论

项目建设符合国家和地方产业政策，针对项目运营后产生的废水、废气、噪声及固体废物等采取本评价所提出的各项环境保护措施后，项目对周围环境的影响可以控制在允许范围内，从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.19 | / | 0.19 | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.00027 | / | 0.00027 | / |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
| 一般工业 固体废物 | 不合格产品 | / | / | / | 3 | / | 3 | / |
|  | 除尘器粉尘 | / | / | / | 0.00086 | / | 0.00086 | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 1.5 | / | 1.5 | / |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | / |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | / |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 3.05 | / | 3.05 | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1.69 | / | 1.69 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①   单位：t/a