- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    范家镇金裕村莲藕产业振兴项目

建设单位（盖章）：大荔金态莲藕农民专业合作社

编制日期：           2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 范家镇金裕村莲藕产业振兴项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2203-610523-04-01-574579 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张建龙 | 联系方式 | 18291367990 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市大荔县范家镇金裕村 |  |  |
| 地理坐标 | （ 110 度 20 分47.059 秒， 34 度 98 分 52.269秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1391 淀粉及淀粉制品制造 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业20其他农副食品加工139不含发酵工艺的淀粉、淀粉糖制造；淀粉制品制造；豆制品制造以上均不含单纯分装的 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 大荔县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 3.33 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1200 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》(国家发改委令2019年第29号)中的内容，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类。同时，项目未列入《市场准入负面清单（2022年版）》中。因此，本项目符合国家产业政策。 同时，根据《陕西国家重点生态功能区产业准入负面清单》（陕发改规划【2018】213号），该项目不属于限制类和禁止类；且本项目于2022年9月19日已取得大荔县行政审批服务局审核通过的《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码为2203-610523-04-01-574579，见附件2），符合陕西省产业政策要求。 2、与生态环境保护法律法规政策符合性分析 表1-1 与环境保护政策的相符性分析 政策; 要求; 本项目情况; 符合性. 《陕西省大气污染防治条例（2019 年修正）》; 第三十三条企业应当优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和装备，减少大气污染物的产生和排放。; 本项目以生物质为燃料，燃烧产生的颗粒物经旋风除尘+布袋除尘器处理通过15m排气筒排放，项目废气中二氧化硫和氮氧化物排放情况均满足相关标准，对周围环境影响较小。; 符合. 《渭南市人民政府办公室关于印发 “十四五”生态环境保护规划的通知》（渭政办发〔2022〕 20号）; 第四节全面推进大气污染防治，提升人民群众蓝天获得感坚持源头防治、综合施策，稳步推进大气污染防治攻坚行动，聚焦细颗粒物和臭氧协同控制，推进氮氧化物和挥发性有机物协同减排，强化区域协同治理和重污染天气应对，以全市大气环境质量明显改善为目标，深入开展重点区域和重点行业污染攻坚，突出抓好工业污染整治、散煤清洁替代和生物质为污染防治，补齐扬尘、烟花爆竹燃放等短板，提升城市精细化管理水平。; 本项目产生的废气主要为进行物料烘干燃烧生物质产生的废气，烟气经旋风除尘+布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放，进一步减小对外环境的影响。; 符合. 《高污染燃料目录》（国环规大气 [2017]2号）; 禁燃区内禁止燃用的燃料组合中Ⅲ类（严格）：“非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。”大荔县高污染燃料禁燃区范围：东至朝邑大道，西至沙苑大道（108国道城区段），南至洛河北坝，北至荔北大道。; 本项目位于大荔县范家镇金裕村，不在大荔县高污染燃料禁燃区范围内，项目采用生物质燃料，设置旋风除尘+布袋除尘器处理后于15m排气筒排放。. 《渭南市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》渭政发〔2021〕11号）; 全面推进大气污染防治。积极应对气候变化，调整优化产业、能源、运输和用地结构，做好碳达峰、碳中和工作，有效控制温室气体排放。以持续改善大气环境质量为核心，深入开展汾渭平原及关中地区大气污染联防联控行动，加强重点行业污染治理和超低排放改造，减少污染物排放。狠抓工业污染源减排，重点开展钢铁、焦化、建材等行业超低排放改造，加强工业炉窑综合整治和煤炭清洁利用，推进挥发性有机物污染防治。; 项目不属于钢铁、焦化、建材等行业，本项目为藕粉生产，产生的废气主要为生物质燃烧废气，经旋风除尘+布袋除尘处理后于15m排气筒排放，废气可达标排放。; 符合. 《工业炉窑大气污染综合治理方案》; 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目位于大荔县范家镇金裕村，项目主要为当地种植的莲藕进行后续的生产加工，不属于要禁止或严格管控的行业项目。项目与大荔县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要内容相符，经审查，大荔县行政审批局对该项目进行了备案。根据大荔县人民政府专项问题会议纪要（2022年6月21日）中关于全县工业项目审批的有关问题的会议纪要，“第三条 根据各镇（街道）产业特点，对能够实现资源就地转化利用，壮大村集体经济以及服务“三农”的配套工业项目，可以在各镇（街道）落地建设。”本项目属于“三农”的配套工业项目，可以在金裕村建设。; 符合. 《陕西省工业炉窑大气污染综合治 理方案》([2019]247号); 全面清理《产业结构调整 指导目录》淘汰类工业炉窑。; 本项目烘干工序采用生物质为燃料，不属于淘汰类炉窑。; 符合. 推进工业炉窑全面达标排 放，关中地区未涉及的行业原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造。; 本项目烘干工序采用生物质为燃料，燃烧过程中产生的颗粒物采用旋风除尘+布袋除尘器处理后于15m排气筒高空排放，由污染源强核算可知项目炉窑排放满足颗粒物、二氧化硫、氮氧化物30、200、300毫克/立方米的排放限制要求。; 符合. 《陕西省湿地保护条例》; 第二十七条 禁止在天然湿地范围内从事下列活动：（一）开垦、烧荒；（二）擅自排放湿地蓄水；（三）破坏鱼类等水生生物洄游通道或者野生动物栖息地；（四）擅自采砂、采石、采矿、挖塘；（五）擅自砍伐林木、采集野生植物，猎捕野生动物、捡拾鸟卵或者采用灭绝性方式捕捞鱼类及其他水生生物；（六）向天然湿地内排放超标污水或者有毒有害气体，投放可能危害水体、水生生物的化学物品；（七）向天然湿地及其周边一公里范围内倾倒固体废弃物；（八）擅自向天然湿地引入外来物种；（九）其他破坏天然湿地的行为。; 本项目位于大荔县范家镇金裕村，位于黄河湿地保护区边界西侧900m处，本项目对莲藕进行后续的生产加工，员工盥洗废水沉淀后厂区道路洒水抑尘；莲藕洗藕废水经三级沉淀池处理后循环使用，不外排；脱水工序脱出水回用于生产工序，不外排；项目产生固废均得到合理处置。; 符合. 《渭南市湿地保护条例》; 第二十五条 禁止在湿地保护范围内从事下列活动：（一）开垦、烧荒；（二）擅自抽采排放天然湿地蓄水或者截断湿地水源；（三）破坏鱼类等水生生物洄游通道或者野生动物栖息地；（四）擅自开挖水道、挖塘、取土、采砂、采石、采矿；（五）擅自砍伐林木、割芦苇、割草、放牧、养殖，捕猎、捡拾鸟卵或者采用灭绝性方式捕捞鱼类及其他水生生物；（六）向湿地及其周边一公里范围内倾倒固体废弃物、投放有毒有害物质、排放未经处理的污水；（七）损毁、涂改、擅自移动湿地保护标志及监测设施设备；（八）擅自向天然湿地引入外来物种；（九）擅自建造建筑物、构筑物；（十）其他破坏湿地的行为。; 本项目位于大荔县范家镇金裕村，距离黄河湿地保护区边界线900m，本项目对莲藕进行后续的生产加工，员工盥洗废水沉淀后厂区道路洒水抑尘；莲藕洗藕废水经三级沉淀池处理后循环使用，不外排；脱水工序脱出水回用于生产工序，不外排；项目产生固废均得到合理处置。; 符合. 《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》; 主要原则 坚持因地制宜、分类施策。黄河流域上中下游不同地区自然条件千差万别，生态建设重点各有不同，要提高政策和工程措施的针对性、有效性，分区分类推进保护和治理；从各地实际出发，宜粮则粮、宜农则农、宜工则工、宜商则商，做强粮食和能源基地，因地施策促进特色产业发展，培育经济增长极，打造开放通道枢纽，带动全流域高质量发展。; 本项目位于大荔县范家镇金裕村，当地种植莲藕农户较多，项目进行本项目藕粉生产，属于资源就地转化利用，满足因地制宜的原则。; 符合. 3、“三线一单”符合性分析 ①与《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号）的符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》中环评文件规范化要求：环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图、一表、一说明”的表达方式，在对照分析结果右侧加列，并论证规划或建设项目的符合性。 A“一图”：指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图。根据《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号）中的渭南市生态环境管控单元分布示意图可知，项目所在地属于渭南市生态环境管控单元中的一般管控单元，项目在渭南市生态环境管控单元分布示意图的位置见附图1。 渭南市一般管控单元的分区管控要求是：落实生态环境保护基本要求，执行中省市相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。 B“一表”：指的是项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单。 本项目与渭南市生态环境准入清单的符合性分析见表1-2。 表1-2 本项目与渭南市生态环境准入清单的符合性分析 适用范围; 管控维度; 管控要求; 本项目符合性. 渭南市总体准入要求. 总体要求; 空间布局约束; 3.京昆高速沿线：以合阳、澄城、大荔、蒲城、白水、富平六县为主，依托旅游文化、农产品和煤炭资源，打造市域城镇和产业发展的集聚区。重点发展新材料、新能源、装备制造、航空航天、食品医药和节能环保产业，推动煤化工、煤电产业改造升级，培育接续产业。; 本项目位于大荔县范家镇金裕村，项目主要为当地种植的莲藕进行后续的生产加工，根据2022年1月28日陕西省发展和改革委员会关于印发《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》的通知（陕发改环资〔2022〕110号），不属于两高项目。. 7.围绕光伏、地热能、生物质、氢能、风电，加快新型能源的发展应用。. 8.严控“两高”项目准入。. 渭南市生态环境分区管控准入要求. 一般管控单元; 空间布局约束; 执行渭南市生态环境总体准入清单，并落实其他相关生态环境保护要求; 本项目位于大荔县范家镇金裕村，本项目对莲藕进行后续的生产加工，员工盥洗废水沉淀后厂区道路洒水抑尘；莲藕洗藕废水经三级沉淀池处理后循环使用，不外排；脱水工序脱出水回用于生产工序，不外排；项目产生固废均得到合理处置。. C“一说明”：指的是依据“一图”和“一表”结果，论证规划或建设项目符合性的说明。 根据上述分析，项目建设符合《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号）相关要求。 4、本项目与“三线一单”相符性分析 表1-3 与“三线一单”相符性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目所在地及周边无天然林及珍稀植被；区域内生物多样性程度低，无珍稀动物。根据《陕西省生态保护红线划定方案》，项目建设不涉及生态红线区域，本项目符合陕西省生态保护红线划定方案的相关要求. 环境质量底线; 项目实施后产生的废气、噪声等虽然对大气环境、声环境造成一定的负面影响，但对其影响程度很小，不会改变环境功能区，能够符合环境质量底线. 资源利用上线; 本项目不属于高耗能高污染的生产企业，项目总体耗能较小，且用水、电等资源不会突破区域的资源利用上线. 环境准入负面 清单; 项目位于陕西省渭南市大荔县。对照《市场准入负面清单》（2022年版）、《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》，项目未列入环境准入负面清单. 5、选址合理性 本项目位于大荔县范家镇金裕村，项目租赁空厂房进行建设，根据大荔县自然资源局出具的关于《金态莲藕农民专业合作社占地情况查询申请》的复函，项目占地属于建设用地，同时根据现场勘察，项目拟建地北边为土塬，东侧为农田，西侧为荒地，南侧为村道，隔路36m为金水河。项目最近敏感点为项目地东侧360m的金裕村。 根据现场调查，项目选址与《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》的相关要求符合性见下表： 表1-4 与《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》符合性一览表 序号; 选址条件; 项目情况; 符合性. 1; 厂区不应选址对食品有显著污染的区域; 项目周边不存在会对食品产生显著污染的污染源; 符合. 2; 厂区不应选址有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址; 厂区选址周边无有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源; 符合. 3; 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所; 厂区周边主要是耕地、土塬等，无虫害大量孳生的潜在场所; 符合. 如上表所示，项目选址均符合《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》的相关选址要求，项目周边外环境不会对本项目生产构成制约因素。 项目用地不涉及基本农田、饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，无特殊保护的野生动物、珍稀植物。项目建成后，通过采取严格的环保措施后，废水、废气、噪声能够达到环保要求，固体废弃物去向明确，对周边环境的影响较小，故选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 本项目位于大荔县范家镇金裕村，大荔县范家镇为莲藕之乡，为推动乡村产业振兴，紧紧围绕区域产业优势发展现代农业，大荔金态莲藕农民专业合作社拟投资建设范家镇金裕村莲藕产业振兴项目。 2、项目基本情况 项目名称：范家镇金裕村莲藕产业振兴项目 建设单位：大荔金态莲藕农民专业合作社 建设性质：新建 建设地点：陕西省渭南市大荔县范家镇金裕村 主要建设内容：项目租用现有厂房进行建设，主要设置生产车间400m2，仓库50m2，建设生产线一条，年生产藕粉360吨。 3、地理位置及四邻关系 本项目位于大荔县范家镇金裕村，项目租赁空厂房进行建设，项目拟建地北边为土塬，东侧为农田，西侧为荒地，南侧为村道，隔路为金水河。项目最近敏感点为项目地东侧360m的金裕村。 4、建设内容与规模 项目租用现有厂房进行建设，主要设置生产车间400m2，仓库50m2，建设生产线一条，年生产藕粉360吨。项目组成及主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成及主要建设内容一览表 项目组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积约300m2，一层，高度8m，内设清洗机、锉磨机、除砂机、细渣筛、旋流器、振动筛，进行清洗、粉碎、除泥除砂、旋流、杀菌; 车间依托租赁现有厂房，设备拟建. 烘干房; 建筑面积约100m2，一层，高度8m，内设生物质加热器和气流烘干机，主要进行藕粉烘干、包装. 辅助工程; 办公用房; 彩钢结构，1层，2间，建筑面积为60m2; 依托 现有. 储运 工程; 仓库; 位于生产车间南侧，50m2，用于原料和藕粉暂存; 依托 现有. 燃料贮存; 建筑面积约20m2，彩钢棚，高度10m，生产车间西侧，用于燃料的储备; 拟建. 公用工程; 给水; 自备井; 新建. 排水; 项目设置化粪池，盥洗废水沉淀后厂区道路洒水抑尘；莲藕洗藕废水经三级沉淀池处理后循环使用，不外排; 拟建. 供电; 项目供电由当地电网提供; 依托. 采暖、制冷; 生产车间不进行采暖和制冷，办公区和休息区采用分体式冷暖空调; /. 环保工程; 废水; 项目设置化粪池，盥洗废水沉淀后厂区道路洒水抑尘；洗藕废水经三级沉淀池（每个沉淀池容积70m3）处理后循环使用，不外排；脱出水回用于粉碎、渣浆分离、过筛等工序，不外排; 拟建. 废气; 脱水、干燥、包装工序; 少量包装粉尘无组织排放; 拟建. 生物质热风炉; 旋风除尘+布袋除尘器处理+15m高排气筒（DA001）; 拟建. 噪声; 选用低噪声设备，并采用基础减振、车间内放置，风机、水泵采用柔性连接等降噪措施; 拟建. 固体废物; 生活垃圾; 设置生活垃圾收集桶（箱），生活垃圾收集后由环卫部门定期清运; /. 污泥; 沉淀池定期清理污泥及除砂除泥污泥，外运作为农田肥料; /. 废包装袋; 收集后外售物资回收部门; /. 藕渣; 收集后外售给当地养殖户作为饲料; /. 灰渣、除尘器收集灰; 生物质燃烧后产生的灰渣以及除尘器收集灰定期外运作为农肥; /. 5、产品方案 本项目产品方案如表2-2所示。 表2-2 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量（t/a）; 备注. 1; 藕粉; 360; （含水率10%）. 6、原辅材料及能源消耗 （1）原辅材料使用情况 本项目主要原辅材料消耗及能源消耗情况见表2-3。 表2-3 原辅材料及能源消耗一览表 名称; 单位; 年用量; 备注. 原料; 莲藕; t/a; 5400; 从周围农户收购（含水率80%）. 辅料; 包装袋（25kg/个）; 个; 14400; 外购. 能源; 水; m3/a; 3156.3; 自备井. 电; kW·h/a; 3万; 市政电网. 生物质燃料; t/a; 28.44; 外购. 项目生物质燃料由当地购买。根据建设单位提供的生物质燃料颗粒检测报告（见附件4），生物质颗粒燃料各项指标见下表。 表2-4 生物质燃料成分指标表 序号; 项目; 指标. 1; 全水分（mt%）; 6.69. 2; 挥发分（Vd%）; 79.56. 3; 灰分（Ad%）; 3.38. 4; 固定碳（Fd%）; 17.06. 5; 氢（H%）; /. 6; 氮（N%）; /. 7; 氧（O%）; /. 8; 硫（S%）; 0.032. 9; 低位发热量（MJ/kg）; 17.19. 10; 高位发热量（MJ/kg）; 19.16. 7、主要生产设备和实验室设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-5 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 设备 数量; 规格型号; 备注. 1; 浆式清洗机; 台; 3; QXJ-1000; 清洗. 2; 锉磨机; 台; 1; 580-300; 粉碎. 3; 振动筛; 台; 2; ZDS-800-5; 浆渣分离. 4; 除砂器; 台; 4; CSO-150; 除砂除泥. 5; 细渣筛; 台; 1; ZDS-500-2; 过筛. 6; 旋流器; 组; 1; XL-300; 淀粉旋流. 7; 微波杀菌机; 台; 1; /; 杀菌. 8; 真空脱水机; 台; 1; /; 脱水. 9; 气流烘干机; 台; 1; /; 烘干. 10; 生物质加热器; 台; 1; /; 供热. 11; 旋风除尘+布袋除尘器; 套; 1; /; 用于生物质燃烧烟尘处理. 12; 引风机; 台; 1; /; /. 13; 水泵; 台; 3; /; /. 8、工作制度及劳动定员 本项目建成后，劳动定员5人，厂区不设食宿。全年工作天数180天，单班制，日工作8小时。 9、公用工程 （1）给水及排水 本项目用水主要为生活用水和生产用水。 1）生活用水 本项目劳动定员5人，不在厂区食宿。根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），不在厂区食宿人员生活用水按行政办公先进值27L/(人•d)计算。年工作180d，则本项目员工生活用水量为0.135m3/d、24.3m3/a。污水产生系数按照80%计算，则生活污水产生量为0.108m3/d，19.44m3/a。 - 生产用水 - ①清洗用水 根据企业提供资料，项目原料来自周边农户提供的符合生产要求的的分选后的莲藕，每吨原料以消耗清洗水2吨计，则本项目清洗用水量为10800m3/a。洗藕废水产生量按照80%计算，则洗藕废水量为8640m3/a。项目每天清洗原料莲藕约30t，总用水量约60t/d，其中新鲜水16.8t/d，回用水43.2t/d，废水量约48t/d，洗藕废水进入三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 ②脱水工序产生的废水 项目脱水工序将半成品藕浆（藕蒋含水率为95%）含水率由95%降至40%，产生废水19.8t/d，3564t/a，全部回用于生产工序。 ③粉碎用水 根据企业提供资料，粉碎用水量为3.6m3/d。项目粉碎用水采用脱水工序产生的水。 ④渣浆分离用水 根据企业提供资料，每吨原料渣浆分离用水0.36t计，则浆渣分离用水量为10.8m3/d。项目渣浆分离用水采用脱水工序产生的水。 ⑤过筛用水 根据企业提供资料，过筛用水量为3.6m3/d。项目过筛用水采用脱水工序产生的水。 ⑥旋流用水 根据企业提供资料，旋流用水量为2.4m3/d。项目旋流用水采用脱水工序产生的水1.8m3/d，再加入0.6m3/d的新鲜水。 项目用水、排水情况见表2-6，项目水平衡见图1。 表2-6 主要给排水一览表 序号; 用水类型; 用水标准; 新鲜水量 （m3/d）; 生产工序内部循环用水（m3/d）; 循环水量（m3/d）; 消耗量 （m3/d）; 排水量 （m3/d）; 备注. 1; 清洗用水; 2t/t原料; 16.8; 0; 43.2; 16.8; 0; /. 2; 粉碎用水; 0.04t/吨原料; 0; 3.6; 0; 3.6; 0; 进入半成品. 3; 渣浆分离; 0.36t/吨原料; 0; 10.8; 0; 10.8; 0; 进入半成品. 4; 过筛; /; 0; 3.6; 0; 3.6; 0; 进入半成品. 5; 旋流; /; 0.6; 1.8; 0; 1.8; 0; 进入半成品. 6; 生活用水; 27L/人•d; 0.135; 0; 0; 0.027; 0.108; /. 合计; --; --; 17.535; 19.8; 43.2; 36.627; 0.108; --. 图2-1 项目水平衡图 m3/d （2）供电 本项目电源依托村镇电网提供。 （3）采暖、制冷 项目办公区采用空调制冷、采暖。 8、厂区平面布置 本项目租用渭南市大荔县范家镇金裕村已有厂房进行建设，厂区总占地面积1200m2，呈长方形，厂区大门设于北侧，办公区位于厂区北侧，西侧为生产车间，车间内按照生产工序分区，进行清洗，粉碎，除砂，烘干等工序，成品和原料分布于储料库，出料库位于厂区南侧。分区明显，布置整齐合理。平面布置图见附图3。 表2-7 项目营运期物料平衡表 投入; 产出. 名称; 年用量t/a; 名称; 年产生量t/a. 新鲜莲藕; 5400; 藕粉; 360. 新鲜水补水; 3024; 藕渣; 1620. 不合格莲藕; 5.4. 藕粉粉尘; 0.0036. 脱出水; 3564. 损耗水及各组分带走水分; 2874.60. 合计; 8424; 合计; 8424. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目租赁已有厂房进行建设，施工期主要进行设备安装和附属设施建设，施工工程量较小，对外环境影响较小。 二、运营期 1、生产工艺流程 - 项目外购当地莲藕，收购符合生产要求的新鲜莲藕，收回后进行人工分拣，该工序会产生不合格藕。 - 清洗：人工将合格莲藕倒入浆式清洗机进行清洗，清洗仅采用清水清洗，不加任何清洗剂，该工序会产生洗藕废水和噪声和废包装袋。 3）粉碎：清洗后的莲藕进入锉磨机进行粉碎，采用湿法粉碎，因经清洗的莲藕带本身含有水分，再加入脱水工序产生的水，粉碎过程中无粉尘产生，该工序会产生噪声。 - 4）浆渣分离：粉碎后的原料进入振动筛进行浆渣分离去除大的纤维，筛出80目以下的藕粉，振动过程需要用水不停的冲刷原料，该过程中会产生藕渣。 图2-2 藕粉生产工艺流程及产污环节示意图 - 过筛：将分离后的淀粉进入振动筛进行二次过筛，过筛过程中需用水不停的冲刷原料，该工序会产生藕渣。 - 除砂除泥：沉淀的淀粉浆用提浆机进入到除砂器中去除物料的泥沙，该过程会产生渣和噪声。 - 旋流：经除砂除泥后采用旋流器去除蛋白等比淀粉轻的成分，该过程会产生渣和噪声。 - 微波杀菌：采用微波杀菌机对湿料直接进行杀菌。 - 脱水、烘干：杀菌后物料进入真空脱水机将半成品藕浆（含水率95%）中的55%水分去除，然后藕浆进入到气流烘干机中进行烘干，烘干直至水分含量到10%，即为成品藕粉。每批次物料烘干时间约为20s，烘干温度为120℃-150℃烘干后为纯藕粉。 10）包装：采用包装机将产品包装成袋入库外售。 2、产污环节 本项目运营期污染工序与污染因子见下表。 表2-8 项目产物环节汇总表 类别; 产污工序; 污染物名称; 主要污染因子. 废气; 脱水、干燥、包装; 粉尘; 颗粒物. 生物质燃烧废气; 烟气; SO2、NOx、颗粒物. 废水; 莲藕清洗过程; 洗藕废水; SS. 脱水工序; 废水; COD、BOD5、SS、氨氮. 职工生活; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷. 固废; 粉碎、浆渣分离; 藕渣; 藕渣. 过筛、除砂除泥、淀粉旋流、沉淀池; 废渣、泥浆; 污泥. 燃烧机; 灰渣; 灰渣. 除尘器; 除尘器收集灰; 灰. 办公生活区; 生活垃圾; 生活垃圾. 噪声; 生产; 噪声; 等效连续A声级. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，项目租赁现有闲置空厂房进行建设，根据现场勘查，目前项目拟建地现状为空厂房和少量遗留构筑物，属于建设用地，不存在与本项目有关的原有污染。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 1、大气环境 （1）空气质量达标区判定 项目所在地属环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目环境空气质量现状引用陕西省生态环境厅办公室2022年1月13日发布的《2021年1～12月全省环境空气质量状况》中附表4《2021年1~12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表》，渭南市大荔县环境空气质量状况见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 39; 35; 111.4; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 73; 70; 104.3; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1800; 4000; 45; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数浓度; 166; 160; 103.8; 不达标. 由上表得出，评价区域内SO2年平均质量浓度、NO2 年平均质量浓度、CO第95百分位数日平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值要求，但PM2.5年平均质量浓度和PM10年平均质量浓度和O3第90百分位数日最大8h滑动平均质量浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中达标区判定原则，本项目所在区域属于不达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 为了解项目所在地区环境空气中其他污染物（TSP）环境质量现状，我单位委托陕西速跑环境检测技术研究有限公司在厂址下风向处进行了监测（监测报告见附件，监测点位见附图），监测3天，监测时间为2022年9月29日-10月1日，监测方法和监测统计结果见表3-2。 监测方法见下表。 表3-2 环境空气监测因子的分析方法 项目; 监测方法及依据; 监测仪器; 检出限. TSP; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995）; CP214 万分之一电子天平SHXHJ-FX-007; 0.001mg/m3. 监测结果见下表。 表3-3 环境质量现状监测结果表 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 平均 时间; 监测浓度范围（µg/m3）; 评价标准 （µg/m3）; 最大浓度 占标率 （%）; 超标率（%）; 达标情况. 东经; 北纬. 厂址下风向处; 110.204689°; 34.985248°; TSP; 24小时 平均; 87~96; 300; 32; 0; 达标. 由上表可知，项目所在地TSP满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中标准值300µg/m3要求。 ## 2、声环境 本项目位于大荔县范家镇金裕村，属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 由于项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，故不进行声环境质量监测。 3、地表水 根据《2021年全省环境质量状况》：“2021年，黄河流域陕西段支流中，窟野河、秃尾河、佳芦河、云岩河、金水河、南洛河、徐水河和双桥河等8条支流水质优”。说明项目地地表水环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500m范围环境空气保护目标见表3-4；厂界外50m范围内无声环境保护目标；厂界外500m范围内无地下水环境保护目标。 表3-4 环境空气保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 坐标（m）; 方位; 至厂界距离（m）; 保护内容; 环境功能区; 保护级别. X; Y. 空气 环境; 金裕村; 360; 0; E; 360; 260人; 二类区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气：施工期施工扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中表1规定的排放限值；运营期废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值及无组织监控浓度限值要求；燃烧、烘干产生的有组织废气执行《陕西省工业炉窑大气污染综合治理方案》（陕环函[2019]247号）规定的关中地区排放限值。 2、废水：项目少量盥洗废水厂区道路洒水抑尘，化粪池定期清掏肥田。生产废水循环使用不外排。 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 4、一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国家环境保护“十四五”规划基本思路》，我国“十四五”期间对COD、氨氮、SO2、NOx这4种污染物实行排放总量控制，实施重点行业挥发性有机物（VOCs）总量控制。 本项目涉及的总量控制指标为SO20.015t/a、NOx0.014t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期 环境 保护 措施 | 本项目租赁已有厂房进行建设，施工期主要进行设备安装和附属设施建设，施工工程量较小，对外环境影响较小，具体分析如下。 1、废气 施工扬尘 施工期沉淀池等附属设施建设会产生少量扬尘，本项目工程量较小，主要为设备安装，工期短，且距离敏感点较远，通过洒水降尘等措施后对外环境影响较小。 2、废水 - 施工废水 本项目施工过程会产生少量施工废水，厂区设置沉淀池，施工废水沉淀处理后循环使用不外排。 - 施工人员生活污水 - 本项目施工期施工人员生活污水依托厂区现有化粪池，定期清掏肥田。 - 3、噪声 本项目施工过程主要是设备安装，施工过程噪声影响较小，且项目拟建地最近敏感点为东侧360m的金裕村，距离较远，对外环境影响较小。 4、固废 本项目工程量较小，施工时间短，施工过程产生少量垃圾收集后合理处置，施工固废对周边环境产生的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 主要污染工序 一、废气 1、废气源强核算 本项目废气产排情况汇总如下： 表4-1 本项目废气产排情况一览表 污染工序; 风量; 污染物; 产生量 （t/a）; 处理措施 及效率; 排放情况. 排放方式; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 燃烧 废气; 177465.6m3/a; 二氧化硫; 0.015; 旋风除尘+布袋除尘器（去除效率99%）+15m排气筒（DA001）; 有组织; 87.18; 0.011; 0.015. 氮氧化物; 0.014; 有组织; 80.13; 0.010; 0.014. 烟尘; 0.029; 有组织; 1.63; 0.020; 0.00029. 具体产排核算情况如下： （1）包装粉尘和生产过程其他逸散粉尘 藕粉生产和包装在生产车间内进行，且产品生产过程均含水分，车间内包装机周围设置托盘，少量逸散粉尘主要为藕粉干燥工序的真空脱水机和旋流干燥过程，该过程设备均为全密闭设备，会有极少量藕粉逸散，类比《莲藕淀粉深加工技改项目竣工环保验收监测报告表》，逸散粉尘量约为3.6kg/a，生产逸散粉尘和包装粉尘在车间内无组织排放，对周围环境影响很小。 （2）烘干燃烧废气 本项目采用生物质加热器对脱水后藕粉进行烘干，燃烧生物质成型颗粒产生的热烟气对气流烘干机内的藕粉进行烘干，使藕粉含水率从40%左右降至10%以下。本项目烘干后藕粉生产量为360t/a（含水率10%），则需要通过烘干蒸发的水份为：360×90%/60%×(40%-10%)＝162t/a。水在沸点时的汽化热为539kcal/kg（按100℃计），本项目烘干后藕粉产品的产量为360t/a，1吨水蒸发吸热量为539×1000kcal，则产品烘干需吸收的热量为8731.8×104kcal。项目使用生物质成型颗粒燃料燃烧热值约4093kcal/kg，考虑燃烧机和烘干系统的热利用效率（按75%计算），实际用于蒸发水份的热量为3744×75%=3069kcal/kg，故需要消耗生物质成型颗粒燃料8731.8×104/3069/1000=28.44t。 项目烘干使用成型生物质颗粒作为燃料，会产生一定量的燃烧废气，主要污染物为烟尘、SO2、氮氧化物。本项目生物质颗粒燃料消耗量约28.44t/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月9日实施）中表“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉”，本项目燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx的产污系数见下表： 表 4-2 污染物产污系数一览表 产品名称; 原料 名称; 工段名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污情况; 产污 系数; 末端治理技术; 排污情况. 蒸 汽/ 热 水 /其; 生物 质燃 料; 层 燃 炉; 所 有 规 模; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 177465.6m3/a; 6240; /; /. 二氧化硫; 千克/ 吨-原料; 0.015t/a; 17S; /; 0.015t/a. 氮氧化物; 千克/ 吨-原料; 0.014t/a; 0.5; /; 0.014t/a. 烟尘; 千克/ 吨-原料; 0.029t/a; 1.02; 旋风除尘+布袋除尘; 0.00029t/a. 注：①产污系数表中二氧化硫的产污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如燃料中含硫量（S%）为0.1%，则S=0.1，本项目生物质含硫量按0.032%计。 2、废气治理设施 参照《排污许可证申请与核发技术规范工业窑炉》（HJ1121-2020）中推荐的末端治理技术，本项目治理设施属于规范中推荐的可行工艺。本项目产生的废气治理设施如下表所示。 表4-3 废气治理设施一览表 废气产污环节; 污染物; 排放形式; 收集效率%; 去除效率; 污染防治措施; 执行标准. 污染防治设施名称及工艺; 是否可行技术. 烘干; SO2、NOX、颗粒物; 有组织; 100; 颗粒物去除率99%; 旋风除尘+布袋除尘; R是 □否; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）规定的重点区域排放限值. 3、废气排放口基本信息 本项目废气治理排放口基本信息见表4-4。 表4-4 废气排放口基本信息一览表 序号; 废气类别; 污染物; 排放口地理坐标; 排放口编号; 高度m; 内径m; 排放温度ºC; 排放口类型. 经度; 纬度. 1; 燃烧废气; SO2、NOX、颗粒物; 110.20471667; 34.98522695; DA001; 15; 0.3; 40; 一般排放口. 4、废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目废气的日常监测要求见下表： 表4-5 建设项目废气监测要求 污染源类型; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 执行标准. 有组织; SO2、NOX、颗粒物; DA001出口; 1个点; 每年1次; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）规定的重点区域排放限值. 无组织; 颗粒物; 厂界上风向1个，下风向3个; 4个点; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准. 二、废水 1、废水排放情况 本项目废水主要为生活污水和洗藕废水、脱水过程产生的废水。少量盥洗废水厂区泼洒抑尘；生产过程产生的洗藕废水经三级沉淀池沉淀处理后循环使用不外排；脱水过程产生的废水循环使用到其他生产环节补水，不外排。项目废水对环境影响较小。 2、废水治理措施可行性分析 （1）本项目设置三级沉淀池，项目废水主要为SS，沉淀后循环使用。项目洗藕每天用水量为60m3/d，损耗量为12m3/d，产生洗藕废水的量为48m3/d，三级清洗后通过管道进入初沉池，沉淀后进入二沉池，最后进入循环池后通过管道进入一级浆式清洗机清洗，初沉池、二沉池、循环池容积均为70m3，满足生产需要。 （2）脱水过程产生的废水量为19.8m3/d，其中3.6m3用于粉碎，10.8m3用于浆渣分离，3.6m3用于过筛，1.8m3用于旋流，不外排，各工序间通过管道连接。 三、噪声 1、噪声源强 本项目运营期噪声主要为浆式清洗机、除砂器、破碎机、振动筛、真空脱水机、引风机、水泵等设备噪声，其噪声源强为80-90dB(A)。针对项目噪声产生的特点，本次环评提出以下措施：选用先进、噪声低的设备；设备合理布局；采用基础减振、布置在厂房内；对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或软连接损坏而加大设备工作时的声级；闲置不用的设备应立即关闭。本项目主要噪声源位置、治理措施见下表。 表4-6 主要设备噪声源强及控制方案一览表 单位：dB（A） 序号; 污染源; 数量/台; 运行规律; 源强 dB(A); 拟采用的治理措施; 治理后源强dB(A). 1; 浆式清洗机; 3; 连续; 80; 选用低噪声设备，隔声、基础减振、定期维护保养; 60. 2; 锉磨机; 1; 连续; 85; 65. 3; 振动筛; 2; 连续; 80; 60. 4; 除砂器; 4; 连续; 80; 60. 5; 细渣筛; 1; 连续; 90; 70. 6; 旋流器; 1; 连续; 90; 70. 7; 微波杀菌机; 1; 连续; 90; 70. 8; 真空脱水机; 1; 连续; 85; 70. 9; 气流烘干机; 1; 连续; 85; 65. 10; 生物质加热器; 1; 连续; 85; 65. 11; 布袋除尘器; 1; 连续; 85; 65. 12; 引风机; 1; 连续; 90; 65. 13; 水泵; 3; 连续; 90; 70. 2、噪声影响 噪声预测按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）进行，预测设备噪声到厂界排放值，并判断是否达标。 ①室内声源转化为室外声源及噪声衰减模式： ②室外声源衰减模式： LA (r)＝LA (r0)－20lg(r／r0) ③合成声压级采用公式为： L=10lg[i=1n100.1Lni] 式中：LA (r)──点声源在预测点产生的A声级，dB(A)； LA (r0)──参考位置r0处的A声级，dB(A)； r──预测点距声源的距离，m； r0──参考位置距声源的距离，m，取r0＝1m； Lp0──距声源中心r0处测的声压级，dB(A)； TL──隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)； R──房间常数；R=Sα/(1−α)；S为房间内表面面积；α为平均吸声系数； n──预测点源个数； Lni──第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 项目仅昼间生产，根据上述模式预测，预测结果见下表。 表4-7 项目环境噪声影响预测结果一览表 单位：dB（A） 厂界; 现状值; 贡献值; 标准. 昼间; 夜间. 东厂界; /; /; 50; 昼间：60；夜间：50. 南厂界; /; /; 39. 西厂界; /; /; 49. 北厂界; /; /; 48. 根据预测结果，本项目运营期东、南、西、北厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。本项目运营期对声环境质量产生的影响较小。 本次环评对噪声防治措施的优化建议： ①采用低噪声设备，项目建设单位应在设备底部安装防震垫等，加强设备维修与护养，适时添加机械润滑油，防治设备老化，预防机械磨损； ②设备运转不正常时噪声会增高，企业应维持设备处于良好的运转状态，加强对设备的维修保养。在生产运转时定期对各种设备进行检查，保证设备正常运转； - ③生产车间作业生产时应保持封闭状态，利用建筑的噪声阻隔作用达到降噪的目的。 - 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），制定本项目噪声监测计划如下。 表4-8 噪声监测计划表 污染源名称; 监测 项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 标准. 噪声; Leq（A）; 厂界外1m; 4个; 每季度一次，连续监测2天，每天昼间、夜间各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 四、固体废物影响分析 本项目建成后固体废物主要包括职工生活垃圾、一般工业固废，固废的产生情况如下: 1、职工生活垃圾 项目建成后共有员工5人，人均生活垃圾产生量约为0.5kg/d人，产生生活垃圾约0.45t/a，职工生活垃圾全部由环卫清运。 2、一般工业固废 ①藕渣及不合格莲藕 根据业主提供资料，藕粉生产过程中会产生藕渣，藕渣产量为原料用量30%，项目藕渣产生量约为1620t/a。 少量不合格莲藕约5.4t/a，和藕渣一起收集后出售给周边养殖户作为饲料。为防止藕渣贮存变质产生恶臭，环评要求项目对藕渣进行日清日运。 ②废包装袋 项目产生废包装袋为0.5t/a，外售给物资回收部门。 ③除砂除泥污泥、沉淀池污泥 根据同类项目类比，1万吨洗藕废水约产生1t干污泥；本项目洗藕废水为8640t，干污泥量约0.864t，则含水率为80%的污泥量为4.32t/a，除砂除泥过程中泥渣量约为原料量的0.5‰，沉淀池和除砂除泥工序污泥产生量约为2.7t/a，含水率为80%的污泥为13.5t/a，共产生17.82t/a，外运作为农田肥料。为减少污泥贮存变质产生恶臭，污泥主要为泥沙和少量藕渣，环评要求项目做到污泥日清日运。 ④灰渣 本项目燃烧机产生的固废包括灰渣。根据《生物质成型燃料锅炉》 （NB/T47062-2017）表1中用生物质成型燃料的基本要求灰分指标A≤10%，本报告按灰分10%计，则产生的灰渣按燃料总量的10%计算，燃烧机燃料28.44t/a，则产生的燃烧机灰渣2.844t/a，可作为周边农田肥料。 ⑤除尘器收集灰 项目生物质燃烧废气采用旋风除尘+布袋除尘处理后，除尘器收集灰产生量为0.0287t/a。 本项目固废产生及处置情况如下： 表4-9 本项目固体废物产生及处置情况一览表 编号; 废物名称; 废物类别; 废物代码; 来源; 产生量 （t/a）; 处置措施. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 办公; 0.45; 环卫部门清运. 2; 藕渣及不合格莲藕; 一般固废; 130-001-31; 清洗、渣浆分离; 1625.4; 出售给养殖户作为饲料. 3; 废包装; 130-999-06; 原料外包装; 0.5; 外售于物资回收部门. 4; 除砂除泥污泥、沉淀池污泥; 130-001-61; 洗藕废水、除砂除泥; 17.82; 外运作为农田肥料. 5; 灰渣; 一般固废; 452-001-64; 烘干过程; 2.844; 外运作为农田肥料. 6; 除尘器收集灰; 一般固废; 452-001-64; 烘干过程; 0.0287. 3、环境管理要求 ①生活垃圾 生活垃圾须按照环卫部门要求收集暂存，不得随意丢弃。 ②一般工业固体废物 厂区内一般固废集中暂存处按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中的第Ⅰ类一般工业固体废物标准规定设置，堆场应有防渗漏、防火设施，并远离敏感点。固废堆放期不应过长，项目要求厂区固废做到日清日运，并做好运输途中防泄漏、洒落措施。 五、地下水、土壤 本项目位于陕西省渭南市大荔县范家镇金裕村，本环评要求项目沉淀池进行防渗处理，生产车间地面硬化、防渗，日常运营中加强管理，采取措施后，基本切断了跑、冒、滴、漏的废水和物料进入土壤和地下水的途径，污染物一般不会直接渗入地下土壤进而污染土壤和地下水。对土壤、地下水环境影响小。 六、环境风险 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录B，本项目不涉及有毒有害和易燃易爆等风险物质，不进行环境风险评价。 七、环保投资 本项目总投资300万元，其中环保投资10万元，占总投资的3.33%，项目环保投资估算明细见表4-10。 表4-10 工程环保投资一览表 类别; 项目; 数量; 投资估算（万元）. 废气; SO2、NOX、颗粒物; 旋风除尘+布袋除尘+15m排气筒（DA001）; 1套; 6. 废水; ## 洗藕废水; ## 三级沉淀池; /; 2. 噪声; ## 设备噪声; ## 采取低噪声设备、合理布设、基础减振、厂房隔声等综合降噪措施; ## /; 1. 固废; ## 藕渣及不合格莲藕、除砂除泥污泥、沉淀池污泥、废包装、灰渣、除尘器收集灰; ## 一般固废暂存处; ## /; 1. 合计; /; 10. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 烘干工序（DA001） | SO2、NOX、颗粒物 | 旋风除尘+布袋除尘+15m排气筒（DA001） | 《陕西省工业炉窑大气污染综合治理方案》（陕环函[2019]247号）规定的关中地区排放限值 |
|  | 生产过程粉尘 | 颗粒物 | 车间密闭，清洁，收集托盘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准 |
| 地表水环境 | 生活污水、生产废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN | 项目设置化粪池，盥洗废水沉淀后厂区道路洒水抑尘；洗藕废水经三级沉淀池（每个沉淀池容积70m3）处理后循环使用，不外排；脱出水回用于粉碎、渣浆分离、过筛等工序，不外排 | 不外排 |
| 声环境 | 生产设备 | LAeq | 选用低噪声设备，隔声、基础减振、定期维护保养 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾由垃圾桶分类收集，定期交环卫部门处置；废包装袋外售物资回收部门，残次莲藕、藕渣收集后，出售给养殖户作为饲料；燃烧产生的灰渣作为农肥外运使用；沉淀池和除砂除泥工序污泥由外运作为农田肥料。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 沉淀池硬化、防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）严格执行国家环境保护有关政策和法规，及时进行建设项目竣工环境保护验收工作。 （2）建设单位应根据《固定污染源排污许可分类管理名录》、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等，进行排污许可申报，并按证排污。 （3）严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实情况。 （4）建立健全环境管理制度，设置兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理、建立环境管理台账和进行环境监测工作。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和陕西省产业政策要求，选址合理。项目在实施了环评提出的环保措施后，对区域环境空气、水环境、声环境的影响均在可接受范围内，固体废物均能合理处置。从环境保护角度分析，本项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0.015t/a | 0 | 0.015t/a | +0.015t/a |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0.014t/a | 0 | 0.014t/a | +0.014t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.00029t/a | 0 | 0.00029t/a | +0.00029t/a |
| 废水 | 废水 | 0 | 0 | 0 | 0t/a | 0 | 0t/a | +0t/a |
| 一般工业 固体废物 | 残次莲藕、藕渣 | 0 | 0 | 0 | 1625.4t/a | 0 | 1625.4t/a | +1625.4t/a |
|  | 废包装 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 除砂除泥污泥、沉淀池污泥、灰渣、除尘器收集灰 | 0 | 0 | 0 | 21.143t/a | 0 | 21.143t/a | +21.143t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①