- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产200万个塑筐生产线建设项目

建设单位（盖章）： 大荔县朗上丰制品厂

编制日期：         2022年5月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	16

四、主要环境影响和保护措施	21

五、环境保护措施监督检查清单	35

六、结论	37

附表	38

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产200万个塑筐生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2011-610523-04-01-194489 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王吴军 | 联系方式 | 13892386159 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市大荔县西城街道南七村五组原八纸厂 |  |  |
| 地理坐标 | （109度53分55.550秒，34度46分40.930秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2926塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业-53 塑料制品业 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 大荔县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 2022年6月~2022年7月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2800 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类及淘汰类，可视为允许类；不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）中限制投资类项目；项目工艺、设备不含《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（工产业〔2010〕第122号）中淘汰落后的生产工艺装备。同时，项目已经由大荔县发展和改革局备案确认（详见附件2）。 2、选址可行性分析 项目位于大荔县西城街道南七村五组原八纸厂，项目利用现有闲置厂房建设，根据大荔县自然资源局《关于大荔县朗上丰制品厂关于审查年产200万个塑筐生产线建设项目所占地块土地规划的申请的复函》，项目区为允许建设区，符合《大荔县城关街道办事处土地利用总体规划（2006-2020年）调整完善》要求。 项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、基本农田保护区等依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内。根据分析结果，在项目运营期间，废水、废气、噪声均满足相应标准，固体废物合理处置。项目产生的各污染物均可做到达标排放，对周围环境影响不大，各环境要素基本能够满足相应的功能区划要求。 综上所述，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从环境保护角度分析，选址可行。 3、规划符合性分析 项目与相关规划符合性分析见下表： - 规划符合性分析 法律、政策; 要求; 本项目情况; 相符性. 中华人民共和国大气污染防治法（2015年8月29日修订）; 第四十五条规定：产生含挥发性有机废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放; 本项目生产工序产生的有机废气经二级活性炭吸附装置处理后通过排气筒有组织排放; 符合. 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策; 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸附技术对有机溶剂回收后达标排放；不易回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 本项目有机废气采用“二级活性炭吸附装置”处理后达标排放; 符合. 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置; 本项目废气过滤设备中产生的废活性炭委托有资质单位进行处置; 符合. 《陕西省人民政府办公厅关于印发十四五生态环境保护规划的通知》（陕政办发〔2021〕25号）; 推进重点行业挥发性有机物综合整治。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制。...将全面使用符合国家要求的低挥发性有机物含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》要求，持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理。...企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术和治污设施，提高挥发性有机物治理效率。; 本项目属于塑料制品业，不属于重点行业。对项目排放挥发性有机物总量控制。 项目使用原料属于低挥发性有机物含量原辅材料。 项目执行《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》。 企业依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，选择二级活性炭吸附装置处理有机废气。; 符合. 《陕西省人民政府办公厅关于印发蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案的通知》（陕政办发〔2022〕8号）; 强化挥发性有机物无组织排放整治。全面排查含挥发性有机物物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，对达不到相关标准要求的开展整治。; 本项目产生挥发性有机废气工序设备上方安装集气罩收集废气，使用过二级活性炭吸附装置进行有机废气处理，达标后通过排气筒有组织排放; 符合. 《渭南市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》; 全面推进大气污染防治。积极应对气候变化，调整优化产业、能源、运输和用地结构，做好碳达峰、碳中和工作，有效控制温室气体排放。以持续改善大气环境质量为核心，深入开展汾渭平原及关中地区大气污染联防联控行动，加强重点行业污染治理和超低排放改造，减少污染物排放。狠抓工业污染源减排，重点开展钢铁、焦化、建材等行业超低排放改造，加强工业炉窑综合整治和煤炭清洁利用，推进挥发性有机物污染防治。; 项目产生的有机废气采取相应措施，废气均能稳定达标排放。; 符合. ②与生态环境部2019年6月26日发布的《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）符合性分析 - 与关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知的符合性 序号; 分析判定内容; 本项目情况; 判定结论. 1; “三、控制思路与要求 （二）全面加强无组织排放控制提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制...采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。”; 要求企业科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，产生有机废气设备上方安装集气罩收集有机废气。; 符合. 2; “三、控制思路与要求 （三）推进建设适宜高效的治污设施...低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术...采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置...重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；”; 项目有机废气产生速率0.12千克/小时，有机废气经集气罩收集，通过二级活性炭吸附装置处理后，通过排气筒有组织排放，企业定期更换废活性炭，暂存危废暂存间，交有资质单位处置; 符合. ③与生态环境部2020年6月24日发布的《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号）符合性分析 - 与关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知的符合性 序号; 分析判定内容; 本项目情况; 符合性. 1; 一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生。大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。; 建设单位拟在运营期建立立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。; 符合. 2; - 全面落实标准要求，强化无组织排放控制。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。; 企业科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。; 符合. 3; 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; 本项目加强无组织排放收集。项目有机废气经集气罩收集后，通过二级活性炭吸附装置处理后，通过排气筒有组织排放，企业定期更换废活性炭，暂存危废暂存间，交有资质单位处置。 要求企业根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。 项目采用活性炭吸附技术，选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; 符合. 根据以上分析，本项目符合《陕西省蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案》、《陕西省十四五生态环境保护规划的通知》、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》等政策要求。 4、三线一单符合性分析 根据《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号），项目属于重点管控单元，管控要求为：以“双碳”战略为突破口，进一步优化产业布局，持续推进能源化工产业转型升级，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不优，生态环境风险高等问题。 本项目“三线一单”符合性分析见表2。 - 本项目与“三线一单”符合性分析 “三线一单”; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 根据渭南市生态环境管控单元分布图，项目所在地属于重点管控单元，不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 项目属于环境空气质量不达标区，项目配备有效的环保设施，污染物均可达标排放或妥善处置，不会触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目不属于高耗能和资源消耗型企业，因此不触及资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 项目不属于《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》中煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业，项目不触及负面清单。; 符合. 综上，本项目符合“三线一单”相关管控要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、项目由来 大荔县地处陕西关中平原东部，境内地势平坦，土壤肥沃，灌溉条件优越，，特别适宜于苹果、梨、时令水果等生长。随着大荔县果业的快速发展，塑筐的需求量越来越大，大荔县朗上丰制品厂拟在大荔县西城街道南七村五组租赁原八纸厂闲置厂房，建设年产200万个塑筐生产线建设项目。本项目使用原料均不涉及废弃塑料及再生塑料，所有原料均为新料。 2、环境影响评价工作过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，该建设项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业-53塑料制品业”，应进行环境影响评价，编制环境影响评价报告表。大荔县朗上丰制品厂委托我单位承担该项目环境影响评价工作，并编制建设项目环境影响报告表。接受委托后，我单位组织有关技术人员进行了现场踏勘，收集了建设项目所在区域的自然、生态环境资料，在认真分析建设项目和环境现状的基础上，编制了《年产200万个塑筐生产线建设项目环境影响报告表》。 3、项目基本情况 （1）项目名称：年产200万个塑筐生产线建设项目 （2）建设单位：大荔县朗上丰制品厂 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：大荔县西城街道办南七村五组原八纸厂 （5）总投资额：100万元。 4、项目地理位置及四邻关系 本项目位于大荔县西城街道办南七村五组原八纸厂，地理位置坐标为（E109°53′55.550″，N34°46′40.930″），项目地理位置见附图1。项目西侧、北侧为生产路，东侧为奚保全灰钙粉厂，南侧为原八纸厂空地。四邻关系见附图2。 - 5、项目主要建设内容 - 项目占地面积2800m2（4.2亩），建设厂房500m2，库房300m2，安装注塑机6套，粉碎机1台，以及相关配套设施。生产规模为年产200万个塑筐。项目主要建设内容见下表： - 项目建设内容一览表 组成; 建设内容; 建设规模. 主体工程; 生产车间; 1层，砖混结构，建筑面积500m2，安装6条全自动熔融成型生产线. 储运工程; 原料库; 1层，砖混结构，建筑面积300m2，设破碎间，用于原料储存和不合格产品破碎. 成品堆场; 位于厂区南侧，占地面积1200m2。. 辅助工程; 办公室; 建筑面积60m2，用于职工休息及办公。. 冷却塔及循环水池; 位于生产车间南侧，设1台冷却塔和1座容积 60m3循环水池（5m×3m×4m）. 公用工程; 供水; 供水水源为厂区原有水井。. 排水; 冷却水循环使用，厂区设旱厕，生活污水主要为盥洗水，直接用于厂区洒水降尘。. 供电; 当地供电网络。. 供暖、制冷; 生产区采用冷却循环水对产品进行冷却，生产工艺加热采用电加热；办公室及宿舍供暖制冷采用分体式空调. 环保工程; 废气; 非甲烷总烃; 注塑废气通过集气罩收集，经二级活性炭吸附装置处理后由1根15m 高排气筒（DA001）排放. 粉尘; 在破碎机处设置集气罩，采用布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA002）排放。. 废水; 生活污水; 厂区旱厕定期清掏还田，生活污水主要为盥洗水，用于厂区洒水降尘，不外排. 冷却水; 循环使用不外排。. 噪声; 选用低噪设备，置于室内，安装减震基础、隔声罩等。. 固废; 一般固废; 不合格产品：收集破碎后回用于生产。 除尘器收尘：收集后外售。. 危险废物; 废活性炭、废机油、废油桶：采用专用容器分类收集后，暂存于危废暂存间（10m2），定期交由资质单位处理。. 生活垃圾; 设置生活垃圾收集箱。. 6、主要原辅材料 项目主要原辅材料为外购的聚丙烯（PP）颗粒，全部为新料，无废旧塑料及再生塑料颗粒。 项目主要原辅材料消耗情况见下表。 - 项目所需主要原辅材料一览表 序号; 名称; 消耗量; 包装规格; 最大储 存量; 储存方式; 备注. 1; 聚丙烯颗粒; 2000t; 1cm×1cm×1cm; 100t; 原料库房; 外购新料. 2; 机油; 0.5t; 桶装; 0.1t; 原料库房; 外购. 3; 活性炭; 15t; 袋装; /; /; 外购. 4; 水; 300m3/a; /; /; /; 水井. 5; 电; 130万KW·h; /; /; /; 市政供电. 7、主要设备 根据建设单位提供资料，项目新增主要设备见下表： - 主要设备表 编号; 设备/器械名称; 型号; 单位; 数量. 1; 螺旋上料机; /; 台; 6. 2; 注塑成型机; HJF400; 台; 6. 3; 加料装置; /; 台; 6. 4; 破碎机; /; 台; 1. 5; 冷却塔; /; 台; 1. 6; 二级活性炭吸附装置; /; 台; 1. 原辅材料特性见下表。 - 主要原辅材料特性表 序号; 名称; 理化特性; 燃烧/危险特性; 毒理性质. 1; 聚丙烯 （PP）; 聚丙烯无毒、无味，密度小，强度、刚度、硬度、耐热性均优于低压聚乙烯，在100℃左右可使用，具有良好的电性能和高频绝缘性能，不受湿度影响。适于制作一般机械零件、耐腐蚀性零件和绝缘零件。常见的酸碱有机溶剂对它几乎不起作用，可用于食具。熔点为 173℃，成型范围 205-315℃，裂解温度≥350℃。; 具有燃烧性，易燃。一般是由于受到外来的热而分解处可燃性气体，并与空气中的氧气相混合而着火，离火后继续燃烧，火焰的上端呈黄色，下端呈蓝色，有少量的黑烟产生，燃烧时发出石油燃烧的气味。燃烧后熔融滴落。; 无毒. 2; 机油; ①为非危险品，外观为淡黄色液体； ②成分：添加剂＜10%，基础油＞90%，相对密度(水=1)=0.8710，闪点(℃)=224，引燃温度(℃)=220-500。; 性质稳定，无爆炸危险性，属可燃物品，遇明火、高热能引起燃烧。; 毒性低。过度接触会造成眼部、皮肤或呼吸刺激。. 8、公用工程 （1）给水 本项目供水由厂区原有水井供给。项目用水主要为生活用水、冷却循环补水、厂区洒水降尘用水等。 - ①生活用水：本项目劳动定员10人，厂区不提供食宿。根据《陕西省用水定额》，生活用水量参考行政办公用水量，取35L/人·d，年生产天数200d，则项目生活用水用水量为0.35m3/d，70m3/a； ②生产用水：项目注塑机配套有冷却系统，为间接冷却，冷却水经冷却塔和循环水池降温冷却后循环使用，循环水量20m3/d，循环过程损失的水量按循环量的5%计，补充水量约为1m3/d（200m3/a）。 （2）排水 项目间接冷却水经冷却塔冷却后进入循环水池循环使用，不外排。 生活污水产生量按生活用水80%计，生活污水量为0.28m3/d，56m3/a，厂区设旱厕定期清掏还田，生活污水主要为盥洗水，用于厂区洒水降尘，不外排。 项目用水及排水情况见下表，水平衡图见图1。 - 用排水量一览表 类型; 规模; 用水标准; 用水量 m3/d; 损耗量 m3/d; 废水量 m3/d; 备注. 生活用水; 10人; 35L/人·d; 0.35; 0.07; 0.28; 用于洒 水降尘. 冷却水; /; /; 1; 1; 0; 蒸发损耗. 总计; 1.35; 1.07; 0.28; /. 图1 水平衡图 单位：m3/d （3）供暖及制冷 办公供暖、制冷均采用分体式空调；生产区采用冷却循环水对产品进行冷却，生产工艺加热采用电加热。 （4）供电 由当地供电电网提供，依托厂区原有供电设施。 （5）通风 项目通风设计充分利用自然通风，所有外窗均设开启窗。 9、总平面布置 项目利用原有建筑进行布置，办公区位于厂区西侧及北侧，原料库房位于厂区中央，生产车间位于厂区东侧，成品堆放区位于厂区南侧。总平面布置按照节约用地的方针，远近结合、生产工艺路线合理的原则，环境保护的要求制定。功能区划分明确，以便于生产、办公和生活的管理。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，总图布局合理。 平面布置详见后附图3-总平面布置示意图。 10、工作制度、劳动定员 项目劳动定员10人，生产实行3班工作制，每班工作8小时，全年工作200天。 11、建设工期 本项目预计建设周期1个月，计划自2022年6月开工建设，2022年7月建成投入使用。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程图 本项目利用现有工业厂房，后期仅进行设备安装，施工量小，因此本次环评不再对施工期进行分析。 2、运营期工艺流程图 本项目工艺简单，外购聚丙烯颗粒不需进行预处理，直接经过注塑成型机加工成塑筐。运营期产污环节图见图2。 图2 运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程及产污环节简述： ⑴上料：将外购的聚丙烯颗粒加入料仓，通过自动螺旋上料系统投入到注塑机料斗。 ⑵注塑：料斗内的原料通过管道加入注塑机中，原料由颗粒状固态转化为熔融状态，将熔化后的塑料注射入闭合好的模腔内，经过挤出工序挤出成型的塑料筐。 注塑机采用电加热，温度控制在140~200℃。高于聚丙烯的熔点，但低于其热解温度（聚丙烯熔点：164~170℃，聚丙烯的热分解温度约400℃）。在此控制温度下，聚丙烯不会发生分解反应。注塑工序产生有机废气（G1）（以非甲烷总烃计）。 ⑶冷却：注塑机配有循环冷却水系统，为间接冷却方式，模腔内的塑料经冷却固化定型后得到成品。冷却水经冷却塔和循环水池冷却后循环用水，通过定期加水补充蒸发损耗。 ⑷检验：对冷却成型的塑筐进行检验，合格品运至成品库暂存，不合格品（S1）经破碎后回用。破碎机仅用于不合格产品破碎，破碎工序中会产生粉尘及噪声。 根据项目工艺流程分析，本项目运营期具体产生污染情况见下表。 - 运营期污染产生情况一览表 污染物 类型; 序号; 产生环节; 污染物名称; 主要污染因子. 废水; W1; 冷却; 冷却废水; SS. W2; 员工生活; 生活污水; COD、SS、BOD5、NH3-N. 废气; G1; 注塑; 有机废气; 非甲烷总烃. G2; 破碎; 粉尘; TSP. 固废; S1; 检验; 不合格产品; 一般固废. S2; 除尘器; 粉尘. S3; 活性炭吸附装置; 废活性炭; 危险废物. S4; 设备维修; 废机油; 危险废物. S5; 设备维修; 废油桶. S6; 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 噪声; N; 设备噪声; 机械噪声; 等效A声级. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁原八纸厂已建设的工业厂房，原八纸厂已停产，无生产设备，本项目租赁时为空厂房。 根据现场踏勘，本项目生产设备已进场，暂未安装及生产。因此拟建场地不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域环境质量 为了解项目所在区域大气环境现状，本项目所在区域环境现状常规因子参照陕西省环境保护厅办公室发布的《2021年12月及1~12月全省环境质量状况》中大荔县2021年环境质量情况统计结果，根据环保快报附表4关中地区69个县（区）空气质量状况统计，大荔县全年优良天数271天，重污染以上天数11天，优良率74.2%，空气综合指数4.51。 本项目评价基准年为2021年，根据陕西省环境保护厅办公室发布的《2020年12月及1~12月全省环境质量状况》中大荔县环境质量情况统计结果，区域空气环境质量如下： - 区域空气环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ (μg/m3); 标准值/ (μg/m3); 占标率/ %; 达标情况. 可吸入颗粒（PM10）; 年平均质量浓度; 73; 70; 104.29; 超标. 细颗粒物（PM2.5）; 年平均质量浓度; 39; 35; 111.43; 超标. 二氧化硫（SO2）; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.7; 达标. 二氧化氮（NO2）; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; 达标. 一氧化碳（CO）; 第95百分位浓度; 1800; 4000; 45; 达标. 臭氧（O3）; 第90百分位浓度; 166; 160; 103.75; 超标. 根据大荔县2021年空气常规六项污染物监测统计结果可以看出，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度和CO95%百分位数24h平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、O390%百分位数8h平均质量浓度均超过《环境空气质量标准》 （GB30952012）二级标准要求。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 （2）特征因子监测 ①监测点位 根据导则要求，布设1个监测点位（G1项目地）； ②监测因子 非甲烷总烃、TSP； ③监测项目及频次： 非甲烷总烃监测1小时平均值，每天采样4次，采样时间为北京时间02、08、14和20时；TSP监测24小时平均值；连续监测7天。 监测期间同步进行风向、风速、气温及气压等气象要素的观测，同时标定采样点经纬度坐标。 - 各监测点相对方位和距离 点位编号; 地点; 设置说明; 方位; 距项目地距离（m）; 监测项目. 1#; 项目地; /; /; /; 非甲烷总烃1小时平均值 TSP24小时平均值. ④监测结果 根据西安重光明宸检测技术有限公司检测报告重光明宸（2021）第0033号，具体的监测结果见下表。 - 特征因子监测结果 单位：mg/m3 监测地点; 监测时间; 非甲烷总烃（mg/m3）; TSP（μg/m3）. 项目地; 2021.01.06; 0.58~0.68; 268. 2021.01.07; 0.53~0.68; 193. 2021.01.08; 0.52~0.60; 196. 2021.01.09; 0.50~0.67; 158. 2021.01.10; 0.48~0.56; 217. 2021.01.11; 0.45~0.59; 353. 2021.01.12; 0.49~0.62; 223. 二级标准; 2.0; 300. 超标率(%); 0; 14.3. 最大浓度占标率(%); 33; 117.7. ⑤环境空气质量现状评价 根据监测结果可知，项目所在地非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》标准要求；TSP24 小时均值部分不能满足《环境空气质量标准》（GB3085-2012）二级标准要求，主要是由于冬季扬尘所致。 2、声环境质量现状 （1）声环境质量监测 ①监测因子：连续等效连续A声级Leq（A）。 ②监测点位：本次声环境现状监测共布设5个监测点，位于项目东、南、西、北厂界外1m处以及项目地北侧南七村住户各设1个噪声监测点，详见附图5。 ③监测频次及方法：连续监测2天，昼夜各监测1次。监测分析方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行。 ④监测结果：监测时间为2021年1月7日～1月8日，根据西安重光明宸检测技术有限公司检测报告重光明宸（2021）第0033号，监测结果见下表。 - 环境噪声监测结果统计表 等效声级Leq：dB(A) 监测时间 监测点位; 2021.1.7; 2021.1.8; 标准值; 是否 达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 东厂界; 52; 41; ### 53; ### 42; ### 60; 50; 达标. 2#; 南厂界; 51; 42; ### 52; ### 41; ### 60; 50; 达标. 3#; 西厂界; 53; 41; ### 51; ### 43; ### 60; 50; 达标. 4#; 北厂界; 52; 43; ### 53; ### 41; ### 60; 50; 达标. 5#; 北侧南七村; 54; 44; ### 54; ### 44; ### 60; 50; 达标. （2）声环境质量现状评价 由监测结果可知，项目厂界及周边敏感点昼夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，项目所在地声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目所在地附近没有文物古迹等重点保护对象，因此建设地周围的主要环境保护目标附近区域的空气环境、声环境。 - 主要环境保护目标 分类; 坐标（m）; 保护目标; 方位; 距离(m); 保护 对象; 环境功能. x; y. 大气 环境; 398779.30; 3849175.19; 南七村; N; 20; 居民; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 398495.68; 3848935.63; 谷多村; SW; 60; 居民. 399015.28; 3849459.13; 南七小学; NE; 350; 师生. 398477.21; 3848871.54; 谷多幼儿园; SW; 330; 师生. 声环境; 398779.30; 3849175.19; 南七村; N; 20; 居民; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气：运营期大气污染物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值、表9企业边界大气污染物浓度限值，以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中厂区内VOCs无组织特别排放限值。 - 运营期废气排放标准限值 标准名称; 污染物; 标准值. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 颗粒物; 最高允许排放浓度; 20mg/m3. 厂界及周边污染控制要求; 1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度; 60mg/m3. 厂界及周边污染控制要求; 4.0mg/m3. 单位产品排放量; 0.3kg/t产品. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 厂区内VOCs无组织特别排放限值; ≤6mg/m3. 2、废水：不外排。 3、噪声：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 - 噪声排放标准 类别; 执行标准名称及标准号; 标准值. 分类; 数值; 单位. 运营期噪声; 《工业企业厂界环境噪声 排放标准》GB12348-2008）2类标准; 昼间; 60; dB（A）. 夜间; 50. 4、一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求。 |
| 总量 控制 指标 | 项目总量建议指标为VOCs：0.25t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场踏勘及建设单位提供资料，本项目施工内容仅为设备安装及调试，因此本次环评不再对施工期进行环境影响评价及保护措施分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 一、大气环境影响分析及保护措施 1、废气污染物源强核算 本项目废气的主要污染物为注塑废气、破碎粉尘。产排污环节等一览表见下表。 - 废气污染物排放情况及污染防治措施一览表 产污环节; 注塑; 破碎. 污染物种类; 非甲烷总烃; 颗粒物. 污染物 产生 情况; 产生量（t/a）; 0.56; 0.005. 产生速率（kg/h）; 0.12; 0.102. 产生浓度（mg/m3）; 9.72; 51.0. 排放形式; 有组织; 有组织. 治理 设施; 治理工艺及 去除率; 二级活性炭吸附装置，80%; 布袋除尘器，95%. 是否为可行技术; 是; 是. 污染物 排放 情况; 排放量（t/a）; 0.11; 0.001. 排放速率（kg/h）; 0.02; 0.005. 排放浓度（mg/m3）; 1.94; 2.55. 排放口情况; 高度（m）; 15; 15. 排气筒内径（m）; 0.5; 0.4. 温度（℃）; 90; 20. 编号; DA001; DA002. 名称; 1#排气筒; 2#排气筒. 类型; 一般排放口; 一般排放口. 地理坐标; E109.899029° N34.777863°; E109.898732° N34.777932°. 排放标准（mg/m3）; 60; 20. （1）注塑废气 根据生产工艺，聚丙烯颗粒住宿时温度控制在140~200℃，高于聚丙烯的熔点，但低于其热解温度（聚丙烯熔点：164~170℃，聚丙烯的热分解温度约400℃）。在此控制温度下，聚丙烯不会发生分解反应。注塑工序产生的挥发性气体的主要成分为有利的丙烯单体及其他低等级有机挥发性物质（主要为C2-C8），不会产生苯系物质。由于这部分废气废气的成分及含量不固定，亦无相对应的具体排放标准，而其共同的特性是作为挥发性有机物质，以碳氢化合物成分为主，故这部分废气通常归纳以非甲烷总烃(NMHC)表示。 注塑废气参考《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究第二辑》（EPA）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料计。本项目原料使用量为2000t/a，则非甲烷总烃产生量为0.7t/a，产生速率为0.15kg/h。 根据生态环境部2019年6月26日发布的《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）中的要求，实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；本项目属于重点区域，有机废气产生速率为0.15kg/h。因此，针对本项目有机废气只需采取二级活性炭吸附工艺进行处理后可达标排放。 对于原料注塑成型工序产生的有机废气，建设单位拟分别在各个有机废气生产设备设置集气罩（加装软帘）进行收集，收集效率为80%。收集的废气经二级活性炭吸附装置处理，二级活性炭吸附处理效率80%，风机风量12000m3/h，处理后废气由1根15m高的排气筒（DA001）排放。 本项目非甲烷总烃排放具体情况如下所述。 - 注塑废气污染物排放表 污染源; 产生情况; 处理 措施; 排放情况; 标准限值. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量 t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3; 浓度 mg/m3. 有组织（DA001）; 0.56; 0.12; 9.72; 集气罩+二级活性炭吸附装置+1根15m高的排气筒排放，处理效率80%; 0.11; 0.02; 1.94; 60. 无组织; 0.14; 0.03; /; 0.14; 0.03; /; 4.0. （2）粉尘 本项目外购原料出厂时经过清洗，上料过程基本无粉尘逸散。工艺中粉尘来源主要为不合格产品破碎粉尘。破碎粉尘比重较大，大部分以自由沉降方式同破碎料一同落至地面上，只有少量粒径较小的粉尘散发。 类比同类型企业生产情况，项目不合格品产生量约为 0.5%，则本项目的不合格品量约17t/a，参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中“42 废弃资源综合利用行业系数手册”原料为废PE/PP，产品为再生塑料粒子，破碎环节产生粉尘产生系数为375g/t-原料，本项目需破碎不合格产品17t/a，破碎机年工作50h，破碎粉尘产生量0.006t/a。 本项目拟在破碎设备上方设集气罩收集废气（收集效率为80%），收集的粉尘经袋式除尘器处理，处理效率按95%计，风机风量2000m3/h。处理后废气由1根15m高的2#排气筒排放。未收集废20%粉尘以无组织形式排放。破碎粉尘排放具体情况如下所述。 - 破碎粉尘产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 处理 措施; 排放情况; 标准浓度mg/m3. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3. 有组织（DA002）; 颗粒物; 0.005; 0.102; 51.0; 集气罩+布袋除尘器+1根15m高的排气筒；处理效率≥95%; 0.001; 0.005; 2.55; 20. 无组织; 颗粒物; 0.001; 0.02; /; 0.001; 0.02; /; 1.0. 2、废气环境影响及保护措施 ①废气达标判定及影响分析 本项目废气主要为注塑有机废气、破碎粉尘。 注塑工序有机废气拟采用集气罩收集，二级活性炭吸附装置处理后15m高排气筒（DA001）排放，处理后有机废气的排放浓度为1.94mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。 破碎机上方设集气罩（收集效率为80%），收集管道将粉尘引至袋式除尘器进行处理，处理效率95%，处理后的粉尘废气通过15m高排气筒（DA002）排放，处理后粉尘的排放浓度为2.55mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。 ②废气治理防治措施可行性分析 注塑工序有机废气拟通过集气罩收集（罩口呈负压状态，罩内负压均匀，控制风速应不低于0.3m/s），集气罩设置在有机废气产生点的上方（距废气产生区域上方约0.3m），在不影响生产的前提下，尽量垂直靠近废气产生点，且集气罩的投影面积（面积约0.36m2）应大于废气产生点的面积，保证废气收集效率。收集的废气经二级活性炭吸附装置处理（处理效率80%），处理后废气由15m高排气筒（DA001）排放。 活性炭吸附法是利用活性炭作为物理吸附剂，把生产过程中产生的有害物质成分，在固相表面进行浓缩，从而使废气得到净化治理。吸附过程在固相-气相间界面发生物理过程。活性炭的吸附原理：进入吸附装置的有机废气在流经活性炭层时被表面积很大的活性炭截留，在其颗粒物表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细孔，使用初期的吸附效果很高。根据国内对活性炭吸附有机废气的研究，其处理效率约80%~95%，能有效减轻对周边大气环境的影响。采用活性炭吸附装置进行处理，运行过程不会产生二次污染，设备投资少，运行费用低，性能稳定，可同时处理多种混合气体。因此，采用二级活性炭吸附装置技术可行，经济合理。 本项目采用活性炭吸附装置处理非甲烷总烃，本项目对非甲烷总烃处理量为0.45t/a，参照《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010年出版)，活性炭对有机废气等各成分的吸附量约为0.25g废气/g活性炭，因此，活性炭的理论用量为1.8t/a，项目设1套活性炭吸附装置，采用两级吸附装置，活性炭吸附设备可装填活性炭0.6t，经计算，在生产季大约每66d需要对活性炭更换1次。 为了进一步减轻有机废气对周围环境的影响，环评要求：注意废气处理设施的维护保养，确保废气处理系统正常运行；环保设备出现故障时，在没有备用废气处理设备的情况下，生产应同步停止使用，待废气处理设备恢复正常后方可同步投入使用。采用的活性炭应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭为吸附材料，并按设计要求足量添加；应定期、及时更换活性炭，保证设备净化能力和净化容量。此外，项目生产过程中要加强无组织废气排放的控制监管，加强生产设备、废气收集装置等的维护，保证设备完好率，防止泄露，提高废气收集效率，减少废气无组织排放。 3、监测计划 项目废气监测计划，详见下表。 - 废气环境监测内容及计划 排放形式; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 控制标准. 有组织; DA001; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值. DA002; 颗粒物; 1次/年. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值. 二、水环境影响分析 按照“清污分流”的原则，项目废水包括生产废水和生活污水。 本项目生产用水主要为循环冷却水，设循环水池1座，配置1套冷却塔和循环水泵，保证生产用水循环使用。项目生产废水全部回用，不外排。 项目生活污水产生量为0.28m3/d，56m3/a，厂区设旱厕定期清掏还田，生活污水主要为盥洗水，用于厂区洒水降尘，不外排。因此，项目生活污水对地表水环境产生影响较小。 三、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目运营期主要噪声为普通加工机械的运行噪声，噪声值约为60-80dB（A），产噪设备及源强见下表。本项目各设备噪声源经厂房墙体和围墙衰减后，噪声值可减少15-20dB（A）。 - 产噪设备情况一览表 单位：dB（A） 编号; 设备名称; 数量（台）; 声源 位置; 单台设备 产生强度; 降噪措施; 降噪后 排放强度; 运行 时间. 1; 螺旋上料机; 6; 车间内; 70; 厂房隔声、基础减振; 55; 昼/夜. 2; 注塑成型机; 6; 车间内; 75; 厂房隔声、基础减振; 60; 昼/夜. 3; 加料装置; 6; 车间内; 75; 厂房隔声、基础减振; 60; 昼/夜. 4; 破碎机; 1; 车间内; 90; 厂房隔声、基础减振; 75; 昼. 5; 冷却塔; 1; 车间外; 65; 基础减振; 50; 昼/夜. 6; 风机; 2; 车间外; 85; 基础减振、软连接、隔声、安装消声器; 70; 昼/夜. （2）拟采取的降噪措施 建设单位拟采取以下降噪措施： ①在设备选型上，建设方在设备订货时向设备制造厂提出噪声限值，应按工程设计中规定的各种设备噪声限值向厂方提出要求，选择低噪声设备。 ②在选用低噪声设备的前提下，对设备噪声再次从噪声源上进行控制。针对不同的高噪声设备，采取加强减震基础、软连接等方式降低噪声。同时加强各设备的保养、检修、润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。 ③在各噪声设备控制的同时，利用厂房本身的隔声性能控制。 （3）声环境影响预测 ①预测条件假设 所有产噪设备均在正常工况条件下运行； 各噪声源考虑声源所在厂房围护结构处的声屏蔽作用； 考虑声源至预测点的距离衰减，忽略空气吸收，雨、温度等对噪声衰减的影响。 ②预测模式选取 本次评价采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.1-2009）中推荐模式进行预测，具体模式如下： 预测条件假设 A、所有产噪设备均在正常工况条件下运行； B、室内噪声源考虑声源所在厂房围护结构的隔声作用，转化为室外声源预测； C、为便于预测计算，将生产车间各噪声源概化叠加作为源强； D、考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 预测模式 预测模式如下所述 A、室外声源 室外点声源对预测点的噪声声压级影响值（dB（A））为： 式中：LP（r）为预测点的声压级（dB（A））； LP0为点声源在r0（m）距离处测定的声压级（dB（A））； r为点声源距预测点的距离（m）。 B、室内声源 （a）计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级： LP1=LW+10lg(Q4πr12+4R) 式中：Q—指向性因子； LW—室内声源声功率级，dB(A)； R—房间常数； Lpi=LWI+10lgQ4πri2+4R—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 R=Sα1−α S—生产车间面积； a—吸声系数，本次评价取0.1。 （b）计算靠近室外维护结构处的声压级： α 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； TL—围护结构窗户的隔声量，dB(A)，本次评价取15dB(A)； （c）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级： LW=LP2(T)+10lgs C、噪声叠加 对预测点多源声影响及背景噪声的叠加： 式中：N为声源个数； L0为预测点的噪声背景值（dB（A））； LP（r）为预测点的噪声声压级（dB（A））预测值。 （3）预测结果 本项目噪声预测结果见下表。 - 项目噪声影响预测结果一览表 单位dB（A） 项目; 噪声预测值dB（A）. 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 南七村. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 现状值; /; /; /; /; /; /; /; /; 54; 44. 贡献值; 55.1; 49.2; 53.5; 48.3; 52.8; 47.6; 51.9; 47.5; 50.5; 46.8. 预测值; /; /; /; /; /; /; /; /; 55.6; 48.6. 标准值; 60; 50; 60; 50; 60; 50; 60; 50; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. （4）声环境影响评价 根据预测结果，项目运营时各厂界噪声昼夜间贡献值均能够达到满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，敏感点南七村噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 综上所述，本项目运营后中设备运行的噪声对周边的环境影响较小。 （5）监测要求 项目噪声监测计划见下表。 - 噪声环境监测内容及计划 监测点位; 监测项目; 监测频次; 控制指标. 厂界四周 （昼夜）; Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四、固废环境影响分析 1、固废产生情况 （1）一般固废 不合格产品：塑料制品生产过程中由于各种随机原因会产生残次品，据建设单位提供资料，本项目塑筐不合格品产生量约为投入原料量的0.5%，则不合格品产生量为17t/a，经破碎后回用于生产。 除尘器收集粉尘：由工程分析可知，除尘器回收粉尘量为0.004t/a，除尘器收集的粉尘集中收集存放于一般固废暂存间，委托环卫部门清运处置。 （2）生活垃圾 生活垃圾按照0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为1t/a，厂区设置垃圾分类收集桶分类收集，由环卫部门清运处置。 （3）危险废物 项目运营期危险废物包括废活性炭、废机油、废油桶。 ①废活性炭 本项目对非甲烷总烃处理量为0.45t/a，参照《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010年出版)，活性炭对有机废气等各成分的吸附量约为0.25g废气/g活性炭，因此，活性炭的理论用量为1.8t/a，经计算，在生产季大约每66d需要对活性炭更换1次。更换下的废活性炭属于危险废物（HW49其他废物，900-041-49），暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置。 ②废机油 本项目废机油产生量约为0.01t/a，属于危险废物（HW08废矿物油和含矿物油废物，900-214-08），暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置。 ③废油桶 本项目废油桶产生量约为0.01t/a，属于危险废物（HW49其他废物，900-041-49），暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置。 本项目固废产生及处理处置情况见下表： - 固体废物产生及处置利用表 废物名称; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 不合格产品; 一般固废; /; 17; 生产线; 固体; PP; /; 不定期; /; 破碎后回用于生产. 粉尘; 一般固废; /; 0.004; 布袋除尘器; 固体; PP; /; 不定期; /; 委托环卫部门清运. 生活垃圾; 一般固废; /; 1; 生活办公; 固体; 生活垃圾; /; 不定期; /; 垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运. 废机油; HW08废矿物油和含矿物油废物; 900-214-08; 0.01; 设备维护; 液体; 饱和的环烷烃与链烷烃混合物; 矿物油; 不定期; 易燃性; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置. 废油桶; HW49其他废物; 900-041-49; 0.01; 设备维护; 固体; 饱和的环烷烃与链烷烃混合物（油桶沾染）; 矿物油（油桶沾染）; 不定期; 易燃性; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 1.8; VOCs治理; 固体; 非甲烷总烃（活性炭吸附）; 非甲烷总烃（活性炭吸附）; 不定期; 毒性; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置. 2、环境管理要求 （1）一般工业固废环境管理要求 不同类型的固体废物不能混合贮存；要设置固体废物管理档案，记录固体废物入库和出库情况，并做到“责任落实到个人”；设置专人负责固体废物的收集、厂内运输、入库和出库，及时清运。 （2）生活垃圾环境管理要求 生活垃圾通过设置分类垃圾收集桶，专人负责实施垃圾分类等措施，及时收集生活垃圾、及时清运至环卫部门指定地点进行统一处理，避免生活垃圾的长时间堆放，引起环境污染。生活垃圾收集应实行分类化，由于在生活垃圾中，以纸质包装、金属包装、塑料包装和玻璃包装居多，通过分类收集（可利用、不可回收利用），减少垃圾的填埋量，提高资源的利用率。 （3）危险废物环境管理要求 A、危险废物贮存场所环境影响分析 本项目拟设置危废暂存间1间，建筑面积10m2，产生的危险废物进入危废暂存间，暂存间须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关规定：有明确标识；并做到防风、防雨、防晒、防火、防渗漏、防腐蚀，地面与裙角采用坚固、防渗、防火、防腐蚀材料建造。各危险废物根据理化性质的不同采取相应的容器分类分区暂存，且必须将危险废物装入符合标准的容器内，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，设计堵截泄露的裙脚，不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。暂存间危废定期委托有资质单位外运处置。 B、运输过程 项目产生的危险废物在厂内主要为车间产生的危险废物转存到危险废物临时贮存间，各车间产生的危险废物按照形态性质的不同，分别装在各自防渗、防漏的容器或编织袋中，在转运过程中采用专门的电动转运车，收集人员佩戴橡胶防护手套，由于运输距离较短，在厂外运输主要由委托处置单位的专用运输车辆运输，在运输过程中产生散落、泄漏的几率较小，运输过程中对环境的影响较小。 综上所述，本项目需对项目内固体废物采取有效的防治措施，且不在项目范围内长期储存、处理和处置，使本项目产生的各类固体废物对土壤、水体、大气、环境卫生以及人体健康的影响减至最低的程度。 五、地下水环境影响分析 本项目对地下水污染途径主要为事故情况下循环水池发生破损引起的“跑、冒、滴、漏”，循环水池污染物主要为SS；危废暂存间防渗不到位或危废暂存容器破损引起的泄漏，主要污染物为废矿物油。为进一步减小项目对地下水的影响，要求项目车间地面采用水泥硬化；危废暂存间按照规范要求设置，进一步加强危废暂存间的日常管理；加强各类生产设备的管理、维护，安排人员定期对危废暂存间的管理巡视、检查，发现问题及时解决。通过采取防治措施，可有效防止地下水污染的发生，对地下水影响较小。 六、土壤环境影响分析 本项目大气污染物达标排放，大气沉降基本不会对周围土壤环境造成影响；危废暂存间的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《建设项目危险废物环境影响评价指南》进行，并做好台账管理。项目正常状况下可预防危废暂存间、冷却水循环系统因故障发生的泄露、危废暂存间因泄露渗入土壤影响土壤环境，对土壤环境影响较小。 七、污染物排放清单 污染源排放清单见下表： - 项目污染物排放清单 类别; 污染源; 污染 因子; 治理措施; 排放情况; 执行标准. 排放量t/a; 速率 kg/h; 浓度mg/m3. 废气; DA001; NMHC; 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒; 0.11; 0.02; 1.94; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值. DA002; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 0.001; 0.005; 2.55. 厂界; NMHC; 无组织扩散; 0.14; 0.03; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值. 颗粒物; 无组织扩散; 0.001; 0.02; /. 废水; 冷却水; SS; 冷却水池; 0; 0; /; 不外排. 固体废物; 一般 固废; 不合格 产品; 收集后回用于生产; 0; /; /; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 粉尘; 委托环卫部门清运处置; 0; /; /. 生活 垃圾; 委托环卫部门清运; 0; /; /. 危险 废物; 废机油; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置; 0; /; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单规定. 废油桶; 0; /; /. 废活性炭; 0; /; /. 八、环境监测计划 环境监测是环境管理必不可少的一部分，也是环境管理规范化的重要手段，通过对项目主要污染物进行监测分析、资料整理、编制报表、建立技术文件档案，为上级环保部门进行环境规划、管理及执法提供依据。 本项目运营期监测内容和频次见下表。 - 污染源监测计划 类别; 监测项目; 监测位置; 监测频次; 控制指标. 废气; 非甲烷总烃; 有组织; DA001; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值. 粉尘; DA002; 1次/年. 非甲烷总烃/粉尘; 无组织; 厂区上风向1个点，下风向3个点; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值. 噪声; Leq(A); 厂界四周; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中2类标准. 九、环保设施投资估算表 该项目总投资100万元，通过对环保资金估算，该项目环保资金预计共需10万元，占总投资10%。环保投资见下表。 - 环保投资估算表 项目; 污染物; 治理设施; 数量; 环保投资（万元）. 废水; 生产废水; 冷却水池; 1座; 0.5. 废气; 注塑废气; 软帘+集气罩; 6套; 5. 二级活性炭吸附装置; 1套. 15m高排气筒; 1根. 破碎粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 1套; 3. 噪声; 噪声; 设备减振、隔声、软连接; /; 1. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 配套; 0.5. 危险废物; 危废暂存间; 1间. 专用容器; 配套. 合计; 10. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 注塑废气排气筒DA001 | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 |
|  | 破碎粉尘排气筒DA002 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 厂界无组织 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 无组织扩散 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值 |
| 地表水环境 | 生产废水 | SS | 冷却水池 | 不外排 |
| 声环境 | 设备运行 | 设备运行噪声 | 基础减震、柔性连接、墙体隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产线 | 不合格产品 | 收集后回用于生产 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 布袋除尘器 | 粉尘 | 收集后外售 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运 |  |
|  | 设备检修 | 废机油 | 暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求 |
|  |  | 废油桶 |  |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 |  |  |
| 土壤及 地下水 污染防治 措施 | 源头控制；分区防渗：危险废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的相关要求。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时进行建设项目竣工环境保护验收工作； （2）严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实； （3）落实危险废物暂存、管理制度，转移联单制度，及时交由有资质单位处置； （4）生产过程使用原料均为新料，禁止使用废弃塑料及再生塑料。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家相关产业政策和规划要求，所在地环境质量较好，项目认真落实本报告提出的各项环保措施和风险防范措施的前提下，污染物能做到达标排放，固废能妥善处置，环境风险可接受；污染物排放对周围环境的影响较小，从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.25 | / | 0.25 | 0.25 |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | 0.002 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 不合格产品 | / | / | / | 17 | / | 17 | 17 |
|  | 粉尘 | / | / | / | 0.004 | / | 0.004 | 0.004 |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 1 | / | 1 | 1 |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | 0.01 |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | 0.01 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1.8 | / | 1.8 | 1.8 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①   单位：t/a