- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：         2000吨/年绿色农药制剂项目

建设单位（盖章）：渭南市绿顿农作物制品有限责任公司

编制日期：                2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 2000吨/年绿色农药制剂项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2019-610523-01-03-052601 |  |  |
| 建设单位联系人 | 韦广琴 | 联系方式 | 15829023785 |
| 建设地点 | 陕西 省 渭南 市 大荔 县 产业园区路东段北侧 |  |  |
| 地理坐标 | （109 度 57 分 33.64653 秒， 34 度 44 分 9.475 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2631 化学农药制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业 263农药制造 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 大荔县发展和改革 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2000.00 | 环保投资（万元） | 22.00 |
| 环保投资占比（%） | 1.10 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10168.82 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 大荔科技产业园成立于2006年12月，大荔县人民政府于2008年12月出具了《大荔县人民政府关于大荔科技产业园总体规划的批复》（荔政函〔2008〕76号）。根据大荔科技产业园区总规批复及控制性详细规划，规划期限为2008年～2020年。2017年，陕西省人民政府出具了《陕西省人民政府关于渭南大荔科技产业园区升级为省级经济技术开发区的批复》（陕政函〔2017〕25号），同意大荔科技产业园区升级为省级经济技术开发区，定名为大荔经济技术开发区。为了进一步做大做强现有产业，同步发展其他上下游产业，大荔经济技术开发区管委会于2020年提出了《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035）》。 |  |  |
| 规划环境影响评价 情况 | 大荔经济技术开发区管委会于2020年7月委托编制完成《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》，2020年11月3日渭南市生态环境局出具了《关于大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035）环境影响报告书的审查意见》（渭环函[2020]278号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表1 项目与规划环境影响评价符合性分析 名称; 规划要求; 项目情况; 符合性. 《大荔县经济技术开发区总体规划（2020-2035年）》; 大荔经济技术开发区新区规划范围为大荔县城主城区以南4km，韦罗高速以西，污水厂以南，东、南以环园路为界，总面积31.23km2。规划定位及发展目标：以大荔省级经济技术开发区现有产业为基础，依托该区域土地资源优势，进一步做大做强现有产业，同时加速引进以正威纳米谷为代表的新材料产业，同步发展其他上下游产业。; 本项目位于综合产业基地，为工业用地区域；不属于综合产业基地产业准入负面清单中的禁止建设项目（纸浆制造禁止新建），且项目已取得“大荔经济技术开发区管委会关于渭南市绿顿农作物制品有限公司年产2000吨绿色农药制剂项目有关事项的回复函”，项目符合大荔经开区总体规划和产业布局。; 符合. 规划中的产业布局为“一带、两轴、八片区”，其中八片区指相应的产业结构，包含：食品加工与农业科技转化基地、新材料产业基地、装备制造基地、分子工业片区、综合产业片区、物流片区、现代农业体验、综合服务基地、产业孵化基地。. 《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》; （1）禁止引入的项目 国家产业政策中明确淘汰类项目； 新、改、扩建项目要明确污染物排放总量指标来源，否则不得入驻本开发区，不得以“零排放”、“零污染”等任何类似名义为企业入区开绿灯； 新入驻的企业，其所属行业、建设地点必须符合本开发区的产业定位及功能分区，并具备相应的环境保护措施，不符合规划的企业不得入驻； 严禁入驻国家明令淘汰或限制的工艺落后、污染严重的产业、排污量较大的项目；严禁入驻资源消耗高、综合利用率低、产生废物量大且按近期技术水平不能综合利用的行业； 不得引进生产和使用有毒有害物品的企业。 排放“三致”污染物、难降解的有机污染物、重金属、恶臭气体和含盐量高的项目，污水预处理后达不到污水处理厂进水标准的项目。工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目。 具有放射性、电磁污染的项目。 （2）慎重发展的产业 国家产业政策中明确限制类项目； 严格限制污染排放量大的企业入驻，特别是生产工艺中有特异污染因子排放的项目应慎重； 属于规划既定行业，但污染类型复杂、环境风险较大的产业、项目或工艺； 产生的废物按自有技术水平无法治理或妥善处置的； 现有污染治理技术不成熟，或现有技术经济条件难以承受污染物治理成本的； （3）行业准入负面清单 综合产业基地区域产业准入负面清单为禁止新建纸浆制造行业。; - 本项目符合国家产业政策要求，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目；并配套了相应的环境保护措施；不属于高水耗、高物耗、高能耗企业，且排放的污染物较少。 - 本项目不新增生活污水，生产废水循环使用不外排；项目产生的废气经处理后可达标排放，不新增生活垃圾，一般固废分类收集后暂存于一般固废暂存间、定期外售，危废交有处理资质的单位处置。 （3）本项目为农药复配项目，不属于综合产业基地区域产业准入负面清单行业。; 符合. 《关于大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035）环境影响报告书的审查意见》（渭环函[2020]278号）; 1、加强空间管控及规划引导，坚持绿色发展和协调发展理念...2、规划实施中应严格落实耕地保护措施…3、结合城镇建设等规划…; 1、项目复配分装农药制剂，符合产业政策； 2、利用现有厂房，用地为工业用地； 3、选址在园区内，无敏感环境保护目标; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单符合性分析 表2 与三线一单的符合性分析 《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》陕政发[2020]11号; 重点管控单元。指涉及大气、水、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、重点开发区等开发强度高和污染物排放强度大的区域。全省划分重点管控单元406个，面积4.88万平方公里，占全省国土面积的23.72%，主要分布在关中平原、陕北能源重化工产业聚集区、陕南重点城镇区以及环境问题相对集中的区域; 项目位于重点管控单元内。项目采取推荐的污染物防治措施，污染物能够达标排放; 符合. 优先保护单元以生态优先为原则，突出空间布局约束，依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，开展生态功能受损区域生态保护修复活动，确保重要生态环境功能不降低。重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求. 《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》渭政发[2021]35号; 生态保护红线原则上按禁止开发区的要求进行管理。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动; 项目拟建地位于工业园区，不在生态保护红线内; 符合. 1.控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放。 2.对高能耗高污染行业企业采用更加先进高效的污染控制措施; 项目对生产废气集中收集后采用高效治理措施治理; 符合. 2、与相关政策符合性分析 表3 与相关政策符合性分析 名称; 内容; 本项目; 符合性. 《挥发性有机物(VOCs) 污染防治技术政策》; 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目生产过程产生的有机废气经集气罩+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒达标排放。; 符合. 对于含低浓度 VOCs废气，有回收价值可采用吸附技术、吸附技术对有机溶剂回收后达标排放；不易回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。. 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 本项目产生的废活 性炭交由有资质单 位处置。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标 准》（GB 37822-2019）; 排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目有机废气排气筒（DA004）高度为15m。; 符合. 陕西省生态环境厅关于进一步加强重点地区涉 VOCs项目环境影响评价管理工作的通知（陕环环评函〔2020〕61号）; 重点地区范围包括西安市、宝鸡市、咸阳市、铜川市、渭南市(含韩城市)，杨凌示范区、西咸新区全域；严格涉VOCs 建设项目环境 影响评价，涉VOCs建设项目特别是石化、化工、包装印刷、工业涂装等新增VOCs排放量的建设项目，环评文件应明确VOCs 污染防治设施措施并预测排放量；“十四五”期间如国家有VOCs总量指标管理新规定从其规定执行。; 本项目位于重点地 区，涉及VOCs，本项目产生的挥发性有机物经集气罩+活性炭吸附处理后由15m高排气筒达标排放，根据计算，本项目VOCs排放量2.16×10-3t/a。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 项目名称： 2000吨/年绿色农药制剂项目 建设性质：扩建 总投资：2000.00万 建设单位：渭南市绿顿农作物制品有限责任公司 地理位置：项目陕西省渭南市大荔县产业园区路东段北侧，项目地中心地理坐标为东经109度57分33.64653秒，北纬34度44分9.475秒，地理位置见附图。 2、项目建设内容 项目为扩建，在原厂房建设1套固体农药制剂生产线和一套液体农药制剂生产线，本项目生产线建成后年产农药2000t。 项目主要工程组成见下表。 表4 主要工程组成一览表 序号; 项目类别; 项目名称; 项目内容及规模; 备注. 1; 主体工程; 固体农药制剂生产线; 位于现有生产车间内，建设1条固体农药制剂生产线，产品包括可湿性粉剂和可溶粉剂，总产能600t/a; 新建. 液体农药制剂生产线; 位于现有生产车间内，建设1条液体农药制剂生产线，产品包括可溶液剂、水剂、悬浮剂、膏剂（糊剂），总产能1400t/a; 新建. 2; 公用工程; 给水; 自备水井; /. 排水; 项目废水主要为纯水制备浓水，经总排口排入市政污水管网，后续进入园区污水处理厂; /. 供电; 由市政供电电网供给; /. 供热、制冷; 厂房不设供暖制冷设施，办公楼供暖、制冷采用分体空调; /. 3; 依托工程; 生产厂房; 建筑面积2376m2 ，位于厂区东南侧，共1层，用于固体农药制剂和液体农药制剂生产; 现有工程为本项目生产线预留位置，依托可行. 综合办公楼; 建筑面积1584m2，位于厂区西北侧，共4层；用于员工日常办公及配套用房；一层设有办公室和食堂，二层为办公室，三层为实验室，四层为办公室和会议室; 本项目不新增劳动定员，办公生活楼依托可行. 原料库; 建筑面积2240m2，位于厂区东北侧，共2层；主要用于储存各种原材料; 现有工程各类原辅料贮存量约1600t，本项目原辅料贮存量约50t，原料库建筑面积能够满足全厂项目需要，依托可行. 成品库; 建筑面积2376m2，位于厂区西南侧，共1层；主要用于储存产品; 项目成品暂存周期短，成品库容量能够满足需要，依托可行. 实验室; 位于办公综合楼三层，主要用于产品检测和研发。本项目新增气相色谱仪、氢气发生器、高效液相色谱仪等大型设备; 本项目电子天平、pH酸度计、湿温度表、数控超声波清洗器等依托现有，其他设备为新增，现有实验室规模可满足项目需要，依托可行. 4; 环保工程; 废气; 生产线粉尘; 集气罩＋布袋除尘器＋15m排气筒（DA003）; 新建. 生产线有机废气; 集气罩＋活性炭处理装置＋15m排气筒（DA004）; 新建. 实验室废气; 通风橱＋楼顶排放; 依托现有. 废水; 项目废水主要为纯水制备浓水，经总排口排入市政污水管网，后续进入园区污水处理厂; 新建. 噪声; 采用低噪声设备，基础减振，柔性连接、厂房隔声; 新建. 固废; 废包装（一般工业固废）分类收集后定期交环卫部门处置；废反渗透膜更换后收集，定期交厂家回收处置；除尘器收集的粉尘回用生产；落地料、废包装（危废）、实验室危废、废活性炭等危废分类收集后依托现有危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置; 新建. - 产品方案 表5 产品方案一览表 序号; 生产线; 产品种类; 主要产品; 产能（t/a）. 1; 固体农药制剂生产线; 可湿性粉剂; 代森锰锌、解淀粉芽孢杆菌等; 500. 2; 可溶粉剂; 赤霉酸、烯啶虫胺等; 100. 3; 液体农药制剂生产线; 可溶液剂; 噻苯隆、啶虫脒、芸苔素等; 500. 4; 水剂; 单氰胺、春雷霉素等; 300. 5; 悬浮剂; 腐霉利、乙螨唑、醚菌酯等; 400. 6; 膏剂（糊剂）; 甲基硫菌灵等; 200. 3、主要原辅材料消耗 ## 本项目主要原辅材料贮存在原料库，原辅材料的种类及用量汇总见下表。 表6 主要原辅材料用量 序号; 名称; 年消耗量t/a; 包装规格. 1; 多菌灵; 5.3; 粉末，25kg/袋. 2; 福美双; 3.1; 粉末，25kg/袋. 3; 噻嗪酮; 3; 结晶体，25kg/袋. 4; 戊唑醇; 15; 结晶体，25kg/袋. 5; 噁霜灵; 3.2; 结晶体，25kg/袋. 6; 代森锰锌; 30.8; 粉末，25kg/袋. 7; 代森锌; 3; 粉末，25kg/袋. 8; 精甲霜灵; 5.5; 液体，100kg/桶. 9; 多抗霉素B; 5; 结晶体，25kg/袋. 10; 甲基硫菌灵; 50; 结晶体，25kg/袋. 11; 己唑醇; 12.2; 粉末，25kg/袋. 12; 嘧菌酯; 22.7; 结晶体，25kg/袋. 13; 三唑酮; 4.5; 结晶体，25kg/袋. 14; 霜脲氰; 11.2; 结晶体，25kg/袋. 15; 春雷霉素; 3.4; 结晶体，25kg/袋. 16; 烯酰吗啉; 11; 粉末，25kg/袋. 17; 络氨铜; 7.5; 液体，100kg/桶. 18; 苯醚甲环唑; 17.8; 固体，25kg/袋. 19; 甲霜灵; 10; 粉末，25kg/袋. 20; 咪鲜胺; 9.8; 液体，100kg/桶. 21; 吡唑醚菌酯; 10; 结晶体，25kg/袋. 22; 醚菌酯; 25.5; 结晶体，25kg/袋. 23; 异菌脲; 14.2; 结晶体，25kg/袋. 24; 腐霉利; 22; 结晶体，25kg/袋. 25; 噻呋酰胺; 2.4; 粉末，25kg/袋. 26; 丙环唑; 3.7; 液体，100kg/桶. 27; 氟环唑; 9; 结晶体，25kg/袋. 28; 氟啶胺; 10; 结晶体，25kg/袋. 29; 氰霜唑; 2.2; 粉末，25kg/袋. 30; 啶氧菌酯; 4.6; 粉末，25kg/袋. 31; 解淀粉芽孢杆菌; 40.5; 固体，25kg/袋. 32; 地衣芽孢杆菌; 4.2; 固体，25kg/袋. 33; 多粘类芽孢杆菌; 10; 固体，25kg/袋. 34; 枯草芽孢杆菌; 8.5; 固体，25kg/袋. 35; 球孢白僵菌; 5.5; 固体，25kg/袋. 36; 淡紫拟青霉（淡紫紫孢菌）; 8; 固体，25kg/袋. 37; 苏云金芽孢杆菌（Bt）; 15; 固体，25kg/袋. 38; 吡虫啉; 10.4; 结晶体，25kg/袋. 39; 髙效氯氟氰菊酯; 2.3; 固体，25kg/袋. 40; 啶虫脒; 5; 结晶体，25kg/袋. 41; 虫螨腈; 6.25; 固体，25kg/袋. 42; 三唑锡; 6; 结晶体，25kg/袋. 43; 吡蚜酮; 17.5; 结晶体，25kg/袋. 44; 螺螨酯; 10; 粉末，25kg/袋. 45; 噻虫胺; 0.9; 结晶体，25kg/袋. 46; 炔螨特; 1.57; 液体，25kg/袋. 47; 阿维菌素; 2.32; 结晶体，25kg/袋. 48; 印楝素; 1.04; 固体，25kg/袋. 49; 丁醚脲; 5.35; 结晶体，25kg/袋. 50; 吡丙醚; 4.25; 结晶体，25kg/袋. 51; 噻虫嗪; 7.8; 结晶体，25kg/袋. 52; 联苯肼酯; 8.4; 结晶体，25kg/袋. 53; 哒螨灵; 10; 结晶体，25kg/袋. 54; 乙螨唑; 20; 结晶体，25kg/袋. 55; 螺虫乙酯; 5.3; 结晶体，25kg/袋. 56; 茚虫威; 7; 液体，100kg/桶. 57; 唑螨酯; 1.67; 结晶体，25kg/袋. 58; 氟啶虫酰胺; 2.25; 粉末，25kg/袋. 59; 呋虫胺; 5; 结晶体，25kg/袋. 60; 唑虫酰胺; 8; 粉末，25kg/袋. 61; 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐; 0.8; 结晶体，25kg/袋. 62; 噻苯隆; 1.2; 结晶体，25kg/袋. 63; 单氰胺; 25; 结晶体，200kg/桶. 64; 苄氨基嘌呤; 0.8; 结晶体，25kg/袋. 65; 赤霉酸; 0.8; 液体，25kg/桶. 66; 芸苔素; 0.2; 液体，5kg/桶. 67; 纯水; 950; /. 68; 白炭黑; 130; 粉末，25kg/袋. 69; 高岭土/膨润土; 140; 粉末，25kg/袋. 70; 木质素磺酸钠; 120; 粉末，25kg/袋. 71; 填料（硅藻土）; 10; 粉末，25kg/袋. 72; 湿展剂（萘磺酸盐）; 10; 粉末，25kg/袋. 73; 乳化剂（双甘油月桂酸钠）; 12; 粉末，25kg/袋. 74; 分散剂（烷基磺酸盐类）; 10; 粉末，25kg/袋. 75; 粘着剂（明胶）; 1; 液体，200kg/桶. 76; 吐温20; 0.9; 液体，50kg/桶. 77; 黄原胶; 2; 粉末，2kg/袋. 78; 乳化剂; 2; 液体，200kg/桶. 79; 乳化剂106; 2; 液体，200kg/桶. 80; 甲醇; 2; 液体，200kg/桶. 81; 二甲苯; 1.2; 液体，200kg/桶. 82; DMF; 0.8; 液体，200kg/桶. 83; 塑料桶; 5; /. 84; 包装袋（铝箔袋）; 2; /. 85; 纸箱; 30; /. 表7 物料平衡表 投入量（t/a）; 产出量（t/a）. 原药; 606.4; 产品; 农药制剂; 2000. 助剂; 439.9; 废气; 生产线粉尘; 0.196. 有机溶剂; 4; 生产线有机废气; 0.00336. 纯水; 950; 有机废气吸附处理量; 0.00864. 固废; 落地料; 0.092. 合计; 2000.3; 合计; 2000.3. ## 主要原辅材料理化性质见下表。 表8 主要原辅材料理化性质 序号; 名称; 理化性质; 毒理学指标. 1; 多菌灵; 英文通用名称 carbendazim1.化学名：N－（2－苯并咪唑基）－氨基甲酸甲酯。本品为无味的粉末，在215－217℃时开始升华，大于290℃时熔融，306℃时分解，不溶于水，微溶于丙酮、氯仿和其他有机溶剂。可溶于无机酸及醋酸，并形成相应的盐，化学性质稳定; 大、小鼠急性经口LD50>5000～15000mg/kg，大鼠急性经皮LD50>2000mg/kg，大鼠腹腔注射LD50>15000mg/kg。大鼠在含2.2mg/L有效成分空间中能容忍。原药对狗和大鼠3个月的喂养，无影响剂量分别为500mg/kg和400mg/kg。未见致癌、致畸、致突变作用。对鱼类和蜜蜂低毒。鲤鱼LC50为40mg/L（48h). 2; 福美双; 是一种有机化合物，分子式为C6H12N2S4，分子量为240.44，白色至灰白色粉末，溶于苯、丙酮、氯仿、二硫化碳，微溶于乙醇、乙醚及四氯化碳，不溶于水、稀碱和汽油。与水共热生成二甲胺和二硫化碳; 原粉大鼠急性经口LD50为780-865毫克/公斤，小鼠急性经口LD50为1500-2000毫克/公斤。对鱼类有毒，对蜜蜂无毒。对鱼有毒，对人皮肤和粘膜有刺激性，高剂量对田间老鼠有一定驱避作用. 3; 噻嗪酮; 白色晶体，相对密度：1.18（20℃水=1），蒸气压：1.25×10-3Pa（25℃），熔点：104.5～105.5℃，溶解性：水中为9mg/L（20℃），氯仿中520g/L，苯中370g/L，甲苯中320g/L，丙酮中240g/L，乙醇中80g/L，己烷中20g/L（均为25℃），稳定性：对酸和碱稳定，对光和热稳定; 对昆虫的作用机理主要是通过不同受药部位，作用于昆虫神经内分泌系统，干扰心侧体、前胸腺体等的正常活动，呈现一系列不良反应。而这种不良反应是不可逆的，使害虫受药后不能复苏。褐稻虱卵的两种作用方式都是通过卵壳（或卵孔）作用于胚体，在胚胎发育过程中严重干扰各外胚层肉陷器官（系统）的形成，或使刚孵化个体接触药剂而死，它对飞虱、叶蝉、粉虱、蚧壳虫等同翅目害虫有特效，能抑制昆虫几丁质合成和干扰代谢作用. 4; 戊唑醇; 该品为无色晶体，熔点为102.4℃，蒸气压0.0133mPa（20℃）：溶解度（20℃）：水32mg/L，甲苯50-100g/L; 低毒，大鼠急性经口LD50约为4 000mg/kg，雌、雄小鼠急性经口LD50分别为3 933mg/kg和2 000mg/kg，大鼠急性经皮LD50 >5 000mg/kg. 5; 噁霜灵; 蒸气压3.3帕（20℃）。水溶液在pH值5～9，无色晶体。溶解性（25℃）：水3.4克/公斤，乙醇50克/公斤，甲醇112克/公斤; 大白鼠急性经口3380（雄）、1860（雌），小白鼠急性经口1860（雄）、2150（雌），雄大白鼠急性经皮大于2000。对兔眼睛和皮肤物刺激作用，对豚鼠皮肤无过敏性. 6; 代森锰锌; 为代森锰与代森锌的络合物，含锰20%，含锌2.55%。原药为灰黄色粉末，熔点192℃～204℃（分解）。溶解度：不溶于水及大多数有机溶剂，溶于强螯合剂溶液中。通常在干燥环境中稳定，加热、潮湿环境中缓慢分解，遇酸碱分解，可引起燃烧。; 对哺乳动物低毒,大鼠急性经口毒性LD50值>5 000 mg/kg,吸入毒性LC50值>5.14 mg/L。其对兔皮肤无刺激性,对眼睛刺激性为Ⅲ级(EPA分级)。对代森锰锌慢性毒性研究发现,长期暴露于代森锰锌可能引起帕金森等神经退化性疾病。. 7; 代森锌; 纯品是灰白色或略带黄色的粉末，157℃分解，无熔点。蒸气压＜0.01MPa(20℃)。室温水中溶解度为10mg/L，不溶于大多数有机溶剂，但能溶于吡啶。吸湿性强，在潮湿空气中能吸收水分而分解失效。157℃分解，无熔点; 大鼠急性经口毒性LD50 5200mg/kg以上. 8; 精甲霜灵; 为浅棕色，黏稠，透明液体。熔点：-38.7℃（纯品）。蒸汽压：3.3×10-3 Pa（25℃，纯品）。溶解度：水中：26 g/L（25℃，纯品）；有机溶剂中：59 g/L（25℃，正己烷），与丙酮，乙酸乙酯，甲醇，二氯甲烷，甲苯，和正辛醇互溶。对霜霉病菌，疫霉病菌，腐霉病菌所致的蔬菜，果树，烟草，油料，棉花，粮食等作物病害具有高效; 急性经口LD50 667mg/kg，急性经皮LD50＞2000mg/kg. 9; 多抗霉素B; 一种广谱性抗菌素类杀菌剂，易溶于水，不溶于甲醇、丙酮等有机溶剂，对紫外线及在酸性和中性溶液中稳定，在碱性溶液中不稳定; 原药大小鼠性经口LD50均大于2000毫克/公斤，大鼠急性经皮LD50>1200毫克，大鼠急性吸入LC50>10毫克/升。对兔皮肤和眼睛无刺激作用。在试验剂量内动物无慢性毒性，对鱼及水生生物安全，对蜜蜂低毒. 10; 甲基硫菌灵; 密度：1.45g/cm3。熔点：172℃。沸点：478.4℃。折射率：1.709。外观：无色棱状结晶。溶解性： 溶于丙酮、甲醇、氯仿、乙腈，不溶于水，在碱性介质中分解; 大鼠急性经口LD50：6640 ~ 7500mg /kg，小鼠急性经口LD50：3150一3400mg/kg；大鼠、小鼠急性经皮LD50：> 10000mg/kg；鲤鱼LC50：11mg/L（48h）；虹蝉鱼LC50：8.8mg/L；对蜜蜂低毒. 11; 己唑醇; 米黄色疏松粉末；比重或密度：约1.04(20℃)；熔点：110-112℃；蒸汽压：0.018mPa（20℃）；溶解度：水中0.018mg/L,甲醇246g/L，丙酮164g/L，甲苯59g/L，己烷0.8g/L。; 己唑醇为三唑类杀菌剂，对于真菌，具有广谱性的保护和治疗作用，导致细胞膜不能形成，使病菌死亡，具有内吸保护和治疗活性. 12; 嘧菌酯; 密度：1.33g/cm3，熔点：118-119℃，沸点：581.3℃，闪点：305.3℃，logP：5.13，折射率：1.626，外观：白色结晶; 嘧菌酯为低毒药剂，对人、畜及非靶生物安全，无害，无残留，大鼠急性口服毒性大于5000mg/kg,经皮毒性大于4000mg/kg. 13; 三唑酮; 熔点：82℃，沸点：441.9℃，闪点：221℃，密度：1.22g/cm3，logP：2.77，折射率：1.580，外观：白色结晶; 大鼠急性经口LD50为1000～1500mg/kg，雄小鼠为989mg/kg，雌小鼠为1071mg/kg；雄大鼠急性经皮LD50>1000mg/kg；大鼠急性吸入LC50>439mg/m3。对皮肤、黏膜无明显刺激作用. 14; 霜脲氰; 白色结晶体，25℃时的溶解度：水1g/L。在一般贮存条件下和在中性或弱酸性介质中稳定，遇碱及光照条件下分解。由乙基脲经酰化及甲基化制得。在一般贮存条件下和在中性或弱酸介质中稳定，7天在土壤中损失50%。霜脲氰是一种高效、低毒杀菌剂，对霜霉目真菌如疫霜属、霜霉属、单轴霜属有效; 对人畜低毒。大白鼠急性经口LD50为562-1210mg/kg（雄性），459-1480mg/kg（雌性）。大白鼠急性经皮LD50>2000mg/kg，对皮肤无刺激作用，对眼睛有轻微刺激作用. 15; 春雷霉素; 白色结晶，密度：1.973g/cm3，熔点：203℃，沸点：585.9℃，闪点：308.2℃，logP：-2.06，折射率：1.738，溶解性：易溶于水，不溶于甲醇、乙醇、丙醇、苯等多种有机溶剂; 大鼠急性经口LD50为22000mg/kg ，小鼠为20000mg/kg。每日以10000mg/kg喂养大鼠90d，未引起异常。对鱼虾低毒. 16; 烯酰吗啉; 是一种有机物，化学式为C21H22ClNO4，杀菌剂，主要用于防治葡萄等果树上的霜霉病及晚疫病等。闪点307.54℃，沸点584.90℃， 密度1.231g/cm³; 属低毒杀菌剂。大鼠急性经口LD50>3900毫克/千克，经皮LD50>2000毫克/千克，大鼠急性吸入LC50>4.24毫克/升。对兔 皮肤无刺激性，对眼有轻微刺激. 17; 络氨铜; 别称二氯四氨络合铜，{ [Cu(NH3)4]2+·X2-}X为阴离子例Cl- 、SO4、NO3等，为深蓝色溶液，溶液呈碱性，有氨味，溶于水。; 经口和经皮均属低毒；弱蓄积性。无致畸效应；Ames试验和微核试验均阴性；精子畸形试验中，1/5LD_(60)剂量时可引起精子畸形率升高。对鲤鱼属低毒. 18; 苯醚甲环唑; 无色固体，化学式为C19H17Cl2N3O3，是低毒杂环类杀菌剂农药，易溶于有机溶剂，在土壤中移动性小，降解缓慢; 急性毒性：大鼠经口LD50：1453mg/kg；大鼠吸入LC50：>45 mg/m3/4H；兔子皮肤接触LD50：>2010mg/kg；鸭经口LD50：>2150mg/kg. 19; 甲霜灵; 白色粉末，工业品熔点为63.5～72.30，沸点295.9℃(101kPa)。25℃时蒸气压为0.75mPa。密度1.20(20℃)。溶解度(25℃)：水中8.4g/L(22℃)，丙酮中450g/L，乙醇中400g/L，甲苯340g/L，正己烷11g/L，辛醇68g/L。在300℃以下稳定，室温下在中性和酸性介质中稳定。水解(20℃)DT50(计算值)>200天(pH1)，115天(pH9)，12天(pH10)。不易燃，不爆炸，无腐蚀性; 属于低毒性杀菌剂。原药大鼠急性经口LD50为669毫克/公斤,急性经皮LD50>3100毫升/公斤。对眼睛和皮肤有轻度刺激作用，对鱼类低毒，鳟鱼TLM为100毫克/公斤(96h). 20; 咪鲜胺; 对浓酸、浓碱和光不稳定。原药（纯度约97%）为黄棕色液体，冷却则固化，有芳香味。低毒。水中溶解度小，溶于丙酮、二氯甲烷、乙醇、乙酸乙酯、甲苯、二甲苯等多数有机溶剂; 急性毒性：大鼠（口服）LD50：1,600 mg/kg，大鼠（吸入）LCLo： >200mg/kg，大鼠（皮上）LD50：>5mg/kg，大鼠（腹膜）LD50：400mg/kg，小鼠（口服）LD50：2,400 mg/kg，兔子（皮上）LD50：>3mg/kg. 21; 吡唑醚菌酯; 密度：1.27g/cm3。熔点：63.7-65.2℃。沸点：501.1℃。闪点：256.8℃。折射率：1.592。外观：白色至浅米色无味结晶体; 中等毒性。原药大鼠急性经口LD50>5000毫克/千克，急性经皮LD50>2000毫克/千克，急性吸入LC50（4小时）>0.31mg/m3。对兔眼睛、皮肤无刺激性. 22; 醚菌酯; 白色结晶，熔点：97.2-101.7℃，密度为1.258kg/L(20℃)，蒸气压1.3×10-6Pa(25℃)，溶解度2mg/L(20℃); 急性经口LD50：大鼠雌雄急性经口LD50均大于5000mg/kg。急性经皮LD50：大鼠雌雄急性经皮LD50均大于2000mg/kg。对家兔眼睛、皮肤无刺激性. 23; 异菌脲; 异菌脲是一种有机物，化学式为C13H13Cl2N3O3，白色结晶。难溶于水，易溶于丙酮、二甲基甲酰胺等有机溶剂，遇碱分解，无吸湿性，无腐蚀性; 低毒杀菌剂。大鼠急性经口LD50为3500毫克/千克，小鼠为4000毫克/千克；大鼠经皮LD50≥1000毫克/千克。对北美鹌鹑急性经口LD50为930毫克/千克，对野鸭子为10400毫克/千克。对蜜蜂LD50≥400微克/头(触杀). 24; 腐霉利; 白色结晶，属于低毒性杀菌剂。主要是抑制菌体内甘油三酯的合成，具有保护和治疗的双重作用; 原药对大雄鼠急性经口LD50>7700毫克/公斤，大鼠急性经皮LD50>2500毫克/公斤，在试验条件下无致癌、致畸、致突变作用，对蓝鳃鱼LC50 (96h)为10毫克/升. 25; 噻呋酰胺; 纯品为白色粉状固体，熔点178℃,密度1.930,储存条件0-6°C。20℃时在水中溶解度为1.6mg/L，分配系数4.1，pH值为5～9时稳定; 噻呋酰胺本身对水生生物有毒. 26; 丙环唑; 原药外观为淡黄色粘稠液体，沸点（13.3Pa)180℃，蒸汽压（20℃）0.133mPa，折光率1.5468，比重（20℃）1.27g/cm3。在水中溶解度为110mg/L，易溶于有机溶剂。320℃以下稳定，对光较稳定，水解不明显。在酸性、碱性介质中较稳定，不腐蚀金属。贮存稳定性三年; 原药对大鼠急性经口LD50>1517mg/kg，急性经皮肤LD50>4000mg/kg。对家兔眼睛和皮肤有轻度刺激作用. 27; 氟环唑; 密度：1.394g/cm3。熔点：136.2℃。沸点：463.085°C at 760 mmHg。闪点：233.866°C。蒸汽压：0mmHg at 25°C。水中溶解度（20°C）：8.42mg/L。溶解度(克/100毫升，20°C)：甲醇2.8。稳定性：在pH值为7和pH值为9的条件下12天不水解; 氟环唑为低毒、安全杀菌剂，符合世界卫生组织药剂残留毒性标准。按照我国农药急性毒性分级标准,无论是经口或经皮毒性指标,均属于低毒农药. 28; 氟啶胺; 浅黄色或者黄色结晶或者结晶性粉末。密度（g/mL,25/4℃）：1.259。熔点（ºC）：115～117。溶解性：不溶于水，溶于甲醇，大量溶于丙酮; 大鼠和小鼠急性经口LD50＞5000mg/kg，致突变作用表明：重组缺陷性测定、Ames、试验呈阴性。鲤鱼LC50 0.13 (0.15) mg/L (48h). 29; 氰霜唑; 浅黄色无味粉状固体。m.p.：152.7℃。闪点：255.109°C。储存条件：-20℃。蒸气压：<1.33×10-5Pa。20℃时在水中溶解度为0.121μg/mL (pH=5)，分配系数为3.2 (25℃)。; 毒性大鼠急性经口LD50>5000mg/kg,急性经皮LD50>5000mg/kg,急性吸入LD50>2000mg/kg,大鼠眼刺LC50>5.5mg/L. 30; 啶氧菌酯; 白色粉末，化学式:C18H16F3NO4,分子量:367.319,密度:1.275g/cm3,沸点:453.1°C at 760 mmHg,闪点:227.9°C; 大鼠急性经口LD50>5000mg/kg；大鼠急性经皮LD50>2000mg/kg；大鼠吸入LC50(4h)2.12mg/L. 31; 吡虫啉; 无色晶体，有微弱气味，熔点143.8℃，蒸气压0.2μPa（20℃），密度1.543g/cm3（20℃），溶解度水0.51g/L（20℃），异丙醇1-2g/L（20℃），甲苯0.5-1g/L（20℃），正己烷<0.1g/L（20℃），pH5-11稳定; 大鼠急性经口LD50为450mg/kg，急性经皮LD50>5000mg/kg。急性吸入LC50(4h)>5323 mg/m3，对兔眼睛和皮肤无刺激作用. 32; 髙效氯氟氰菊酯; 纯品为白色固体，工业品为淡黄色固体，化学式为C23H19ClF3NO3，沸点187－190℃/0.2mmHg，密度1.25(25℃)，溶解度水中0.004ppb(20℃)，溶于丙酮，二 氯甲烷，甲醇，乙醚，乙酸乙酯，己烷，甲苯均>500g/L(20℃)，50℃黑暗处 存放2年不分解，光下稳定，275℃分解，光下pH7－9缓慢分解，pH>9加快分解; 属神经毒剂，接触部位皮肤感到刺痛，尤其在口、鼻周围，但无红斑。很少引起全身性中毒。接触量大时会引起头痛、头昏、恶心、呕吐、双手颤抖，全身抽搐或惊厥、昏迷、休克. 33; 啶虫脒; 白色晶体，熔点为101.0～103.3℃，蒸汽压>1.33×10-6帕(25℃)。25℃时 在水中的溶解度4200毫克/升，能溶于丙酮、甲醇、乙醇、二氯甲烷、氯仿、乙腈、四氢呋喃等。在pH=7的水中稳定，pH=9时，于45℃逐渐水解，在日光下稳定; 大鼠急性口服LD50：雄217mg/kg，雌146 mg/kg；小鼠：雄198mg/kg，雌184 mg/kg； 大鼠急性经皮LD50：雄、雌>2000mg/kg. 34; 虫螨腈; 白色固体。m.p.91～92℃(100～101℃)，能溶于丙酮、乙醚、二甲亚砜、四氢呋喃、乙腈、醇类等有机溶剂，不溶于水; 大鼠急性经口LD50为459mg/kg (雌），223mg/kg（雄） （662mg/kg,大鼠）。兔急性经皮LD50≥2000mg/kg。对兔眼睛有轻度刺激作用。Ames经改进试验及仓鼠卵巢试验表明无致突变性。日本鲤鱼LC50为0.5mg/L (48h). 35; 三唑锡; 熔点：210℃；沸点：487.4ºC；闪点：248.6ºC；外观：白色结晶；溶解性：难溶于水; 大鼠急性口服LD50为76～180 mg/kg，急性经皮LD50为1000 mg/kg。对鱼类高毒,对鸟类有中等毒，对蜜蜂毒性极低. 36; 吡蚜酮; 白色结晶，熔点：217℃。蒸气压（20℃）：< 9.7 × 10－3 pa。溶解度（20℃，g/L）：水，0.27；乙醇，2.25；正已烷，<0.01。稳定性：对光、热稳定，弱酸弱碱条件下稳定; 吡蚜酮大鼠经口LD50 5820 mg/kg，大鼠经皮LD50 > 2000 mg/kg. 37; 螺螨酯; 外观白色粉状，无特殊气味，熔点：94.8℃，20℃蒸气压3×10-7Pa，20℃密度1.29g/cm3。溶解性（物质/1000ml溶剂，20℃）：正己烷中20，二氯甲烷中>250，异丙醇中47，二甲苯中>250，水中0.05; 大鼠急性经口 LD50>2500mg/kg， 急性经皮LD50>4000mg/kg；翻车鱼 LC50>0.0455mg/L，虹鳟鱼 LC50>0.0351mg/L，水蚤LC50>100mg/L。 对蜜蜂 LD50>100μ g/只蜂，对北美鹌鹑 LD50>2000mg/kg. 38; 噻虫胺; 原药外观为结晶固体粉末，无嗅，熔点176.8℃。蒸气压：1.3×10Pa(25℃)。溶解度：水0.327g/L，丙酮15.2 g/L，甲醇6.26 g/L，乙酸乙酯2.03 g/L，二氯甲烷1.32 g/L，二甲苯0.0128 g/L，正庚烷＜0.00104 g/L，正辛醇0.938 g/L（测定温度：水25℃，有机溶剂20℃）。; 急性经口LD50＞5000mg/kg(雌/雄) 急性经皮LD50＞2000mg/kg（雄/雌）. 39; 炔螨特; 纯品为深琥珀色粘稠液，160℃分解，相对密度1.14，折射率1.5223，不溶于水，溶于大多数有机溶剂，炔螨特40%乳油为深褐色轻微粘滞流体。工业原药为深琥珀色粘性流体,相对密度(d20)1.085-1.115,闪点28℃.25℃时水中溶解度632mg/l,易溶于丙酮、乙醇、苯等多种有机溶剂; 本品低毒。大白鼠急性经口LD 50 为4029mg/kg，急性吸入LC 50 为0.05mg/L。兔子急性经LD 50 为2940mg/kg。对兔子的眼睛和皮肤有强烈刺激性. 40; 阿维菌素; 外观为淡黄色至白色结晶，无味。m.p.155～157℃，蒸气压2×10-7Pa，相对密度1.16(21℃)。21℃时溶解度为：甲苯350g/L、丙酮100g/L、异丙醇70g/L、氯仿25g/L、乙醇20g/L、甲醇19.5g/L、环己烷6g/L、煤油0.5g/L、水10μg/L。分配系数9.9×10^3。正常条件下稳定，pH值5～9时不会水解; 原药大鼠急性经口LD50为l0毫克/千克，小鼠急性经口LD50为13毫克/千克，兔急性经皮LD50大于2000毫克/千克，大鼠急性经皮LD50大于380毫克/千克，大鼠急性吸入LC50大于5.7毫克/升. 41; 印楝素; 分子式：C35H44O16，分子量：720.7143，物化性质相对密度：1.513，纯度：95%~99%; 印楝素属于低毒,内含有一定的毒素,对蜜蜂、鱼类等水生生物、家蚕有毒。蜜源作物花期禁用,使用时应密切关注对附近蜂群的影响。. 42; 丁醚脲; 白色结晶，m.p.149.6℃,蒸气压2×10Pa(220×10Pa (20℃)。20℃时溶解度：二氯甲烷600g/L，环己酮380g/L，甲苯320g/L，丙酮280g/L，二甲苯210g/L，己烷8g/L，水0.05mg/L。对光稳定; 毒性大鼠急性经口LD50为2068mg/kg;大鼠急性经皮LD50>2000mg/kg;对大鼠急性吸入LC50为0.558mg/L (14h)。对皮肤和眼睛无刺激作用. 43; 吡丙醚; 纯品为结晶。m.p.45～47℃，蒸气压0.29×10-3Pa (20℃)，相对密度1.23 (20℃)。溶解度为：二甲苯50%、己烷40%、甲醇20%; 原药大鼠急性经口LD50>5000mg/kg体重，大鼠急性经皮LD50>2000mg/kg体重，大鼠急性吸入LC50>13000mg/m3(4h)。对眼有轻微刺激作用，无致敏作用. 44; 噻虫嗪; 熔点139.1°，沸点85.8±55.0 °C，密度1.71±0.1 g/cm3(Predicted)，蒸气压6.6 x 10-9 Pa (25 °C)，溶解度(25℃，g/L 纯品)水4.1, 有机溶剂((25℃,g/L): 丙酮48、乙酸乙酯7.0、甲醇13、二氯甲烷110、已烷>1mg/L、辛醇620mg/L、 甲苯680mg/L; 大鼠急性经口LD501563毫克/千克，大鼠急性经皮LD502000毫克/ 千克，大鼠急性吸入LC50(4小时)：3720毫克/千克，对眼睛和皮肤无刺激性. 45; 联苯肼酯; 溶解度（20℃）：在水中为2.1mg/L；有机溶剂中（g/L）：甲苯中24.7，乙酸乙酯中102，甲醇中44.7，乙腈中95.6；分配系数（正辛醇/水）：Log Pow=3.5; 原药对大鼠急性经口、经皮LD50均>5000mg/kg，急性吸人LC50>/L；对兔眼睛、皮肤无刺激性：豚鼠皮肤致敏试验结果为无致敏性. 46; 哒螨灵; 密度：1.2(20℃)；熔点（℃）：111～112；蒸气压（Pa）：0.25mPa(20℃)；性状：无色晶体；溶解情况：(20℃):水0.012mg/L，丙酮460g/L，苯110g/L，环己烷320g/L，乙醇57g/L，正辛醇63g/L，己烷10g/L，二甲苯390g/L; 毒性LD50(mg/kg)：雄大白鼠急性经口1350，雌大白鼠820，雄小白鼠424，雌小白鼠383。大白鼠和兔急性经皮大于2000。对兔眼睛和皮肤无刺激作用，对豚鼠皮肤无过敏性。在染色体畸变试验（中国仓鼠）何微核试验（小鼠）中无诱变性。鹌鹑急性经口大于2250，野鸭急性经口大于2500. 47; 乙螨唑; 乙螨唑属于二苯基恶唑啉衍生物。乙螨唑纯品外观为白色晶体粉末，熔点：101.5~102.5℃；分解温度293℃；蒸气压(25℃)：7.0×10-6Pa；正辛醇/水Kow Log P=5.59(25℃)；溶解度(g/L,20℃)：水中7.04×10-5，丙酮中309.4，甲醇中104.0，二甲苯中251.7; 大鼠急性经口LD50＞5000mg/kg，急性经皮LD50＞2000mg/kg，急性吸入LC50＞1.09mg/L；对兔眼睛和皮肤无刺激性；豚鼠皮肤无致敏性；大鼠90d亚慢性喂养毒性试验最大无作用剂量：雄性大鼠6.12mg/kg·d，雌性大鼠20.50mg/kg·d；乙螨唑110克/升悬浮剂大鼠急性经口LD50＞5000mg/kg，急性经皮LD50＞2000mg/kg，急性吸入LC50＞1.09mg/L. 48; 螺虫乙酯; 密度：1.202g/cm3；沸点：560.962ºC at760 mmHg 闪点：293.06ºC ；蒸汽压：0mmHg at 25°C ；折射率：1.561; 螺虫乙酯通毒性低,正常使用不会带来药害,若是配制的不合理,药物浓度过高,就会带来药害. 49; 茚虫威; 密度：1.53；熔点：139-141ºC；沸点：571.4ºC at 760 mmHg；闪点：299.3ºC; 按中国农药毒性分级标准，茚虫威属低毒杀虫剂。30%茚虫威水分散粒剂大鼠急性经口LD50 1867毫克/千克（雄）、687毫克/千克（雌）；大鼠急性经皮LD50大于5000毫克/千克。无致癌、致畸和致突变作用. 50; 唑螨酯; 密度：1.09g/cm3；熔点：99-102℃；沸点：556.7°C at 760 mmHg；闪点：290.5°C；蒸汽压：1.98E-12mmHg at 25°C; 唑螨酯为中毒杀螨剂品种。雄大鼠急性经口LD50480mg，雌大鼠急性经口LD50240mg，雄、雌大急性经口LD50>2000mg/kg。鲤鱼LC50(48h)6.1mg/L. 51; 氟啶虫酰胺; 本品外观为白色无味固体粉末，熔点157.5℃，蒸气压（20℃）2.55x 10-6 pa，溶解度（g/L，20℃）：水5.2、丙酮157.1、甲醇89.0，对热稳定; 原药对大鼠（雄）急性经口LD50为884 mg/kg，急性经皮LD50大于5 000 mg/kg。对大小鼠（雌、雄）急性吸入LD50大于4.90 mg/L。对兔皮肤无刺激，对眼睛有极轻微刺激，无致敏性. 52; 呋虫胺; 密度：1.42 g/cm3；熔点：107.5ºC；沸点：334.5ºC at 760 mmHg；闪点：156.1ºC；折射率：1.596；储存条件：0-6ºC；蒸汽压：0mmHg at 25°C; 呋虫胺对哺乳动物十分安全，其急性经口LD50为雄性大鼠2450mg/kg，雌性大鼠2275 mg/kg；雄性小鼠2840mg/kg，雌性小鼠2000mg/kg。对大鼠急性经皮LD50>2000mg/kg(雌、雄)。无致畸、致癌和致突变性。呋虫胺对水生生物也十分安全。鱼毒试验表明，呋虫胺对鲤鱼nm(48h)>1000mg/L，对水蚤>1000mg/L. 53; 唑虫酰胺; 性状：其纯品为类白色固体粉末；密度(25℃)：1.18 g/cm3；熔点：87.8-88.2℃；蒸汽压(25℃)：5×10-4mPa；溶解度(25℃)：水中0.087 mg/L，正己烷7.41 g/L，甲苯366 g/L，甲醇59.6 g/L，丙酮368 g/L，乙酸乙酯339 g/L。分配系数(正辛醇/水)(25℃)：log Pow 5.61；稳定性：水中稳定5d（pH 4-9，50℃）; 剂型该药剂登记制剂为15%乳油。制剂的急性毒性为：大鼠经口LD50 102(雄)，83(雌)mg/kg；小鼠经口LD50 104(雄)，108(雌)mg/kg。急性经皮毒性相对较低，对大鼠、小鼠LD50均＞2000 mg/kg。对兔眼睛和皮肤有中等程度刺激作用. 54; 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐; 是一种有机化合物，分子式为C56H81NO15，分子量为1008.240，白色或浅黄色晶状粉末。溶于丙酮和甲醇，微溶于水（在pH=5～6的水中溶解度为300mg/kg），不溶于正乙烷。在正常贮存条件下稳定; 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐毒性及中毒症状:原药中高毒,制剂低毒,近无毒,中毒后早期症状为瞳孔放大,行动失调,肌肉颤抖,严重时导致呕吐. 55; 噻苯隆; 无色无味晶体,熔点210。5℃-212.5℃（分解）,25℃时蒸汽压4nPa。23℃时，水中溶解度为31mg/L（PH7.25℃），乙烷0.002,甲醇4.20，二氯甲烷0.003，甲苯0.40，丙酮6.67，乙酸乙酯1.1（g/l，20℃）见光易转化成光学导构体，PH5~9 室温下稳定，在加速存储稳定性研究中（14天54℃）未分解; 对人畜低毒。大鼠急性口服LD50>4000mg/kg，急性经皮LD50>1000mg/kg。对眼睛有轻度刺激，对皮肤无刺激作用. 56; 单氰胺; 易溶于水、乙醇、乙醚、苯、三氯甲烷、丙酮等，微溶于二硫化碳，有毒。在122℃时转变成二氰胺，是碳二亚胺（H2NCNHN=C=NH）的异构体。易聚合，三个相同氨基氰分子可以化合形成一个三聚体化合物三聚氰胺; 此物极刺激腐蚀皮肤、呼吸道、粘膜;吸入或食入使面部瞬时强烈变红、头痛、头晕、呼吸加快、心动过速、血压过低,暴露后,症状潜伏1～2天. 57; 苄氨基嘌呤; 苄氨基嘌呤，化学物品，分子式为C12H11N5，白色结晶粉末，难溶于水，微溶于乙醇，在酸、碱中稳定; 急性经口LD50:雄大鼠2125 毫克/公斤,雌大鼠2130毫克/公斤;小鼠(雌,雄)1300毫克/公斤;小鼠(雄,雌)急性经皮LD50>5000毫克/公斤.会伤害和刺激眼睛;鲤鱼TLm(48小时)400ppm. 58; 赤霉酸; 赤霉素九二零是在研究水稻恶苗病时发现的，它是指具有赤霉烷骨架，能剌激细胞分裂和伸长的一类化合物的总称; 对人畜低毒。小鼠急性经口LD50>25000mg/kg. 59; 芸苔素; 化学类别:植物生长调节剂；化学名:2a，3a，22s，23s-四羟基-24R-乙基-β-高-7-氧杂-5a-胆甾-6-酮；分子式:C29H50O6；分子量:494、481、495、475等；溶解性:易溶于甲醇、乙醇、氯仿、丙酮等，在水中溶解度为5mg/L; 毒性:对人畜低毒。大鼠急性口服LD50>2000mg/kg，急性经皮LD50>2000mg/kg，鱼毒也很低. 60; 甲醇; 甲醇（Methanol，dried,CH3OH）系结构最为简单的饱和一元醇，CAS号有67-56-1、170082-17-4，分子量32.04，沸点64.7℃。又称“木醇”或“木精”。是无色有酒精气味易挥发的液体; 人口服中毒最低剂量约为100mg/kg体重，经口摄入0.3～1g/kg可致死. 61; 二甲苯; 无色透明液体，有类似甲苯的臭味。密度0.88(水=1)、3.66(空气=1)，熔点-25.5℃，自燃点463℃，爆炸极限1%～7%。用作溶剂和涂料生产; 属于低毒类，急性毒性：LD50 1364mg/kg(小鼠静脉) 生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度(TDL0):1500mg/m3. 62; DMF; 二甲基甲酰胺(DMF)是一种无色透明液体，有淡的氨气气味，熔点-61℃，沸点152.8 °C，密度 0.944 g/mL (20℃,100kPa)，蒸气密度2.51 (相对空气密度)，蒸气压2.7 mm Hg ( 20℃)，0.49kpa(3.7mmHg 25℃)，折射率n20/D 1.42817，闪点57.78℃ (136℉)， 可以室温保存，与水无限混溶，和通常有机溶剂混溶，与石油醚混合分层; 可因接触DMF蒸汽而中毒。急性中毒发生原因多数由于生产故障，设备漏裂，或在检修设备时，未采取有效的防护措施，大量接触毒物所致，中毒常是吸入和皮肤吸收并存，且以皮肤吸收为主. 4、主要设备情况 主要设备清单见下表。 表9 主要设备清单一览表 序号; 设备名称; 数量; 型号; 位置. 1; 双螺旋锥形搅拌混合机; 2台; DSH-0.3; 厂房. 2; 400气流粉碎机; 1台; /. 3; 剪切泵; 3台; /. 4; 50L砂磨机; 3台; /. 5; 配制釜; 5台; DV2000L. 6; 剪切釜; 1台; DV2000L. 7; 自动粉剂灌装机; 2台; DXDF-60E. 8; 自动包装机; 2台; HLB4-320CI-Z3D. 9; 粉剂包装机; 2台; QD-6CFE. 10; 环保设备风机; 2台; /. 11; 二维码追溯系统; 1套; ZCG-DZ. 12; 全自动水平式装袋机; 1台; DXD-1800. 13; 智能化高粘度灌装机; 1台; CCG500-12F. 14; 理瓶机; 1台; LP-200B. 15; 电子台秤; 1台; TCS-150. 16; 喷码机; 1台; GPA120GP. 17; 打包机; 1台; KZB系列. 18; 气相色谱仪; 1台; SP-6801; 实验室. 19; 氢气发生器; 1台; RHH-300. 20; 高效液相色谱仪; 1台; LC-3100. 21; 静音无油空压机; 1台; RHA-3. 22; 电热鼓风干燥箱; 1台; 101-2AB. 24; 电子天平; 1台; AUY120. 25; pH酸度计; 1台; FE20. 26; 湿温度表; 1台; GJWS-B2. 27; 数控超声波清洗器; 1台; KQ3200DE. 28; 单标线容量瓶; 2个; 100ml. 29; 玻璃干燥器; 1台; 300. 30; 标准筛 200目; 1个; 200目. 31; 调温电热套; 1台; KDM. 32; 离心机; 1台; KH19A. 5、公用工程 （1）给水 本项目不新增劳动定员，无新增生活用水及生活污水。项目用水主要为复配用水、清洗用水，给水来源为自备水井。 ①复配用水 本项目液体农药制剂生产线复配用水为纯水，采用反渗透设备制备，纯水制备率为75%。本项目生产线复配纯水用量为950t/a，则新鲜水用量为1267m3/a，3.84m3/d。 ②清洗用水 本项目车间清洁以清扫和拖地为主，不考虑冲洗。清洗用水主要为液体制剂生产设备定期清洗用水及产品更换时设备清洗用水。液体农药制剂生产线设备清洗用水为纯水，采用反渗透设备制备，纯水制备率为75%。本项目产品线设备约每半个月进行一次清洗，每次清洗用水量约3m3，经计算，清洗用水量约72m3/a，则新鲜水用量为96m3/a，4m3/次。 ③实验室用水 本项目设实验室，采用高效液相色谱仪、气象色谱仪等多种设备分析化验产品质量是否合格。项目检验用水量约0.05m3/d，16.5m3/a。 （2）排水 本项目复配用水全部进入产品不外排；实验室废水作为废液（危废）处置。项目废水主要为纯水制备浓水、清洗废水。 ①纯水制备浓水 ## 本项目复配用水、清洗用水均为纯水制备装置制备的纯水，经计算，浓水产生量为1.03m3/d，341m3/a，经总排口排入市政污水管网。 ②清洗废水 生产设备定期清洗用水储存在车间吨桶内，回用到下一次生产，不外排；产品更换时设备清洗用水储存在车间吨桶内，下次生产该产品时回用于生产，不外排。清洗废水产生量按用水量90%计，则清洗废水产生量为2.7m3/次，64.8m3/a。 图1 水平衡示意图 单位：m3/a （3）供电 供电由市政电网供给，电力供应充足稳定，能满足项目用电需要。 （4）供热、制冷 厂房不设供暖制冷设施，办公楼供暖、制冷采用分体空调。 6、劳动定员及工作制度 本项目不新增员工，工作制度为每天一班，每班8小时，一年工作330天。 7、平面布置 厂区整体呈矩形，东北侧为原料库，东南侧为生产车间，西北侧为办公楼，西南侧为成品库，功能分区合理。项目总平面布置图见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目依托已建厂房，施工期仅涉及生产线设备等安装调试。 2、运营期 本项目属于原药物理混合、复配，生产过程中均无化学反应发生。 （1）可湿性粉剂、可溶粉剂工艺流程及产污环节 图2 可湿性粉剂、可溶粉剂工艺流程及产污环节图 ①将原药、助剂、填料投入混合机中预混合，过程中产生废气和噪声； ②控制加料速度，开启粉碎机进行粉碎，利用气流输送至后混合机，混合、粉碎过程中产生废气和噪声； ③混合均匀后，取样进行质量检测，不合格品返回预混合工序重新加工； ④合格产品进行包装，进行外观检查后，合格产品入库； ⑤不合格产品返回前道工序重新包装，合格后入库。 （2）可溶液剂、水剂工艺流程及产污环节 图3 可溶液剂、水剂生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①剪切釜中加入定量的水，将原药、助剂、溶剂分别计量后加入，各物料混合搅拌，在剪切机的作用下混合均匀，过程中产生废气和噪声。 ②调配好浆料输送至配制釜中静置后进行检测，检测合格的液剂/水剂进行灌装，不合格品返回混合工序重新加工，过程中产生废气和噪声； ③灌装后的产品检验包装入库，不合格品重新包装，合格后入库。 - （3）悬浮剂工艺流程及产污环节 - 图4 悬浮剂生产工艺流程及产污环节图 ①将原药、助剂、填料投入混合机中预混合，过程中产生废气和噪声； ②气流输送至砂磨机进行粉碎，调节砂磨进料速度，保证粒度符合要求，利用气流输送至后混合机，混合、粉碎过程中产生废气和噪声； ③加入适量水在配制釜中混合均匀后，取样进行质量检测，不合格品返回预混合工序重新加工； ④合格产品进行包装，进行外观检查后，合格产品入库； ⑤不合格产品返回前道工序重新包装，合格后入库。 - （4）膏剂（糊剂）工艺流程及产污环节 - 图5 膏剂（糊剂）生产工艺流程及产污环节图 ①将原药、助剂、填料投入混合机中预混合，过程中产生废气和噪声； ②控制加料速度，开启粉碎机进行粉碎，利用气流输送至后配制釜，混合、粉碎过程中产生废气和噪声； ③加入适量水和粘合剂在配制釜中混合均匀后，取样进行质量检测，不合格品返回预混合工序重新加工； ④合格产品进行包装，进行外观检查后，合格产品入库； ⑤不合格产品返回前道工序重新包装，合格后入库。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程概况 现有工程为30000吨/年水溶肥、生物肥料项目，主要建设生产厂房 1 栋、成品库 1 栋、原料库 1 栋、办公综合楼 1 栋及相关的配套设施，设置四条生产线（水溶肥料液体生产线、水溶肥料固体生产线、生物肥料液体生产线及生物肥料固体生产线），主要生产液剂水溶肥料、粉剂水溶肥料、 有机肥料、液剂微生物菌剂、粉剂微生物菌剂、颗粒剂微生物菌剂及生物有机肥。 目前，现有工程正在建设中。 2、现有工程环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续情况 现有工程于2019年3月编制《30000吨/年水溶肥、生物肥料项目环境影响报告表》，并于2019年6月11日取得《大荔县环境保护局关于渭南市绿顿农作物制品有限责任公司30000吨/年水溶肥、生物肥料项目环境影响报告表的批复》。 现有工程目前正在建设中，未生产，未进行竣工环境保护验收、排污许可工作。 3、现有工程污染物排放总量 表10 现有工程污染物排放情况 - 类别; - 污染源; - 污染物; - 污染物产生情况; - 治理措施; - 污染物排放情况. - 产生量t/a; - 浓度mg/m3; - 速率kg/h; - 治理工艺; - 处理 - 效率; - 排放量t/a; - 浓度mg/m3; - 速率kg/h. - 废气; - 水溶肥料固体生产线; - 颗粒物(有组织); - 0.630; - 298.3; - 0.478; - 集气罩＋布袋除尘器＋15m排气筒; - 99.9%; - 6.3×10-4; - 0.3; - 4.77×10-4. - 颗粒物(无组织); - 0.07; - /; - 0.053; - 加强通风; - /; - 0.07; - /; - 0.053. - 生物肥料固体生产线; - 颗粒物(有组织); - 1.670; - 306.82; - 1.227; - 集气罩＋布袋除尘器＋15m排气筒; - 99.9%; - 1.62×10-3; - 0.31; - 1.23×10-3. - 颗粒物(无组织); - 0.180; - /; - 0.136; - 加强通风; - /; - 0.180; - /; - 0.136. - 食堂; - 油烟; - 0.014; - 3.5; - 0.007; - 油烟净化器; - 75%; - 0.035; - 1; - 0.002. - 废水; - 设备 - 清洗; - 清洗废水; - 0.24; - /; - /; - 厂区绿化; - /; - /; - /; - /. - 职工生活及实验室; - COD; - 0.37; - 400; - /; - 隔油池＋化粪池; - 15%; - 0.31; - 340; - /. - BOD5; - 0.23; - 250; - /; - 15%; - 0.20; - 210; - /. - SS; - 0.37; - 400; - /; - 20%; - 0.30; - 320; - /. - NH3-N; - 0.05; - 45; - /; - 0%; - 0.05; - 45; - /. - 动植物油; - 0.07; - 80; - /; - 40%; - 0.05; - 48; - /. - 噪声; - 生产 - 设备; - 噪声; - 70~85dB（A）; - 隔声减振; - /; - 厂界达标. - 固废; - 实验 - 室; - 废液; - 0.50; - /; - /; - 专用收集桶; - /; - 0; - /; - /. - 职工 - 生活; - 生活垃圾; - 8.25; - /; - /; - 垃圾桶; - /; - 0; - /; - /. - 食堂; - 废油脂; - 0.17; - /; - /; - 专用收集桶; - /; - 0; - /; - /. 4、与项目有关的主要环境问题及整改措施 现有工程正在建设中，暂不存在环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物环境质量现状 本项目位于渭南市大荔县，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。本次评价区域大气环境空气质量现状数据采用陕西省生态环境厅办公室于2022年1月13号发布的《2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中的数据。 表11 大荔县2021年空气质量状况数据统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标 情况. PM10; 年平均质量浓度; 73; 70; 104.29%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 39; 35; 111.43%; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.67%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65%; 达标. CO; 95%顺位24小时平均浓度; 1800; 4000; 45%; 达标. O3; 90%顺位8小时平均浓度; 166; 160; 103.75%; 超标. 由统计结果可以看出，大荔县2021空气质量中的SO2、NO2、CO均达到国家环境空气质量二级标准，PM10、PM2.5、O3超过国家环境空气质量二级标准，因此项目所在区域判定为不达标区。 （2）其他污染因子环境质量现状 本次评价对TSP、非甲烷总烃、二甲苯、甲醇环境质量现状数据进行了补充监测，采用陕西博润检测服务有限公司2022年05月26日-05月28日环境空气监测数据（№：BRX2205009监测报告），监测点见附图。 表12 其他污染因子监测点位基本信息 点位名称; 监测点坐标; 污染因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂址距离. 经度（°）; 纬度（°）. 项目地下风向; 109.958292261; 34.735313372; TSP、非甲烷总烃、二甲苯、甲醇; 2022年05月26日-05月28日; 西南; 32m. 表13 其他污染因子环境质量现状表 点位名称; 污染物; 评价标准 mg/m3; 现状浓度 mg/m3; 达标情况. 项目地下风向; TSP; 0.3; 0.135~0.202; 达标. 非甲烷总烃; 2; 0.51~0.68; 达标. 二甲苯; 0.2; 4.5×10-3ND; 达标. 甲醇; 3; 0.3ND; 达标. 由监测统计结果可以看出，项目所在地TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃质量标准要求；二甲苯、甲醇浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D中浓度限值。 - 地表水环境 距离本项目最近的地表水为东北方向2.6km处的北洛河，属于渭河支流。根据陕西省生态环境厅2021年全省环境质量状况。渭河支流水质良好。渭河33条支流56个断面中，Ⅰ～Ⅲ类水质断面比例为85.7%，Ⅳ～Ⅴ类断面比例为10.7%，劣Ⅴ类断面比例为3.6%。与上年相比，Ⅰ～Ⅲ类断面比例上升14.8个百分点，Ⅳ～Ⅴ类断面比例下降9.3个百分点，劣Ⅴ类断面比例下降5.5个百分点。渭河33条支流中，清姜河、金陵河、宝鸡峡总干渠、千河、石头河、漆水河、黑河、田峪河、沣河、灞河、泾河、三水河、漆水河（石）、幸福渠和葫芦河等15条水质优，泔河、小韦河、涝河、皂河、太平河、黑河（泾）、北洛河、白豹川河、三道川河、石堡川河、漕运明渠、沋河和新河等13条水质良好。 - 地下水环境 本项目地下水环境现状监测委托陕西博润检测服务有限公司于2022年5月26日进行监测，监测点位于厂区内，监测点位见附图。根据陕西博润检测服务有限公司№：BRX2205009监测报告，监测点水位埋深84m，井口标高384m，井深135m。监测结果见下表。 表14 地下水水质监测结果统计表 监测项目; 监测结果; GB/T14848-2017Ⅲ类标准. 阴离子表面活性剂; 0.05ND; ≤0.3mg/L. 二甲苯; 6ND; ≤500μg/L. 由监测数据可以看出，地下水监测项目能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值。 - 土壤环境 本项目地下水环境现状监测委托陕西博润检测服务有限公司于2022年5月26日进行监测，监测点位于厂区内，监测点位见附图。根据陕西博润检测服务有限公司№：BRX2205009监测报告，监测结果见下表。 表15 土壤监测结果统计表 单位μg/kg 监测项目; 监测结果; GB36600-2018筛选值，第二类用地. 间二甲苯+对二甲苯; 1.2ND; 0.57. 邻二甲苯; 1.2ND; 0.64. 由监测数据可以看出，项目所在地土壤现状达标，各项监测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的筛选值要求。 - 声环境 本次声环境质量现状由陕西博润检测服务有限公司于2022年5月26日进行监测，监测点位于各厂界四周，具体监测点位见附图。根据陕西博润检测服务有限公司№：BRX2205009监测报告，监测结果见下表。 表16 声环境现状监测结果表 单位：dB（A） 序号; 2022.5.26; 标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#厂界东侧; 56; 43; 65; 55. 2#厂界南侧; 53; 46; 65; 55. 3#厂界西侧; 55; 44; 65; 55. 4#厂界北侧; 54; 45; 65; 55. 从监测结果可以看出，项目各厂界声环境监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。 - 生态环境 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据现场踏勘，项目厂界外500米范围内无大气环境保护目标。 2、声环境 根据现场踏勘，厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 根据现场踏勘，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 运营期颗粒物、挥发性有机物排放执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1大气污染物排放限值，无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，无组织挥发性有机物排放执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表C.1限值。 表17 废气排放标准 标准名称及级（类）别; 监控点; 项目; 标准值. 《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）; 车间或生产设施排气筒; 颗粒物; 30mg/m3. 非甲烷总烃; 100mg/m3. 厂房外监控点; 非甲烷总烃; 小时值：10mg/m3. 一次值：30mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 厂界; 颗粒物; 1.0mg/m3. - 运营期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 表18 废水排放标准 标准名称及级(类)别; 项目; 标准值mg/L. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; COD; 500. SS; 400. 3、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放限值。 表19 噪声执行标准 标准名称及级（类）别; 标准值dB（A）. 昼 间; 夜 间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 65; 55. 4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 废气总量控制指标：VOCs（非甲烷总烃）2.16×10-3t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目依托已建厂房，施工期仅涉及生产线设备等安装调试，故不进行施工期分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气产排情况及达标分析 运营期废气主要为可湿性粉剂、可溶粉剂、悬浮剂、膏剂（糊剂）生产过程中原辅材料上料、混合、粉碎、砂磨、包装等过程产生的粉尘及可溶液剂、水剂生产过程中产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃表征，以下称非甲烷总烃）及实验室废气。 表20 运营期废气主要污染物排放情况汇总表 污染 源; 污染物; 产生浓度/产生量; 治理措施或方法; 排放浓度/排放量. 设施名称; 收集 效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术. 车间; 颗粒物 （有组织）; 273mg/m3 1.62t/a; 集气罩＋布袋除尘器＋15m排气筒（DA003）; 90%; 99%; 是; 2.7mg/m3 0.016t/a. 颗粒物 （无组织）; 0.18t/a; 定期清扫，加强通风; /; /; /; 0.18t/a. 非甲烷总烃 （有组织）; 4mg/m3 0.0108t/a; 集气罩＋活性炭处理装置＋15m排气筒（DA004）; 90%; 80%; 是; 0.8mg/m3 2.16×10-3t/a. 非甲烷总烃 （无组织）; 1.2×10-3t/a; 加强通风; /; /; /; 1.2×10-3t/a. 实验室废气; 少量; 通风橱＋楼顶排放; /; /; /; 少量. ①生产线粉尘 可溶液剂、水剂生产过程中添加了大量的水及溶剂，且上料采用负压上料，不考虑投料粉尘。可湿性粉剂、可溶粉剂、悬浮剂、膏剂（糊剂）生产过程中原辅材料上料混合、粉碎、砂磨、包装等过程会产生粉尘，参考美邦集团同类生产线环评报告，生产线粉尘产生量约为1.5kg/t。本项目可湿性粉剂、可溶粉剂、悬浮剂、膏剂（糊剂）产量共1200t/a，经计算，生产线颗粒物产生量为1.8t/a。建设单位拟在搅拌混合机、粉碎机、砂磨机、包装机上方上方设置集气罩，收集的粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA003）排放，收集的粉尘回用于生产。集气罩收集效率为90%，布袋除尘器处理效率为99%，年有效工作时间约330天，每天6小时，布袋除尘器风机风量为3000m3/h。经计算，有组织粉尘产生量为1.62t/a，产生速率0.82kg/h，产生浓度273mg/m3；排放量为0.016t/a，排放速率0.0081kg/h，排放浓度为2.7mg/m3，10%未收集到的粉尘，以无组织的形式在车间内排放，无组织排放量为0.18t/a，排放速率0.09kg/h，收集回用量为1.604t/a。 经计算，可湿性粉剂、可溶粉剂、悬浮剂、膏剂（糊剂）生产过程中原辅材料上料混合、粉碎、砂磨、包装等过程粉尘排放浓度能够满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）要求。 ②生产线有机废气 本项目可溶液剂、水剂、悬浮剂、膏剂（糊剂）生产过程中使用有机溶剂，会产生少量挥发性有机物。参考美邦集团同类生产线环评报告，每吨有机溶剂产生3.0kg有机废气。本项目有机溶剂添加量为4t/a，经计算，生产线非甲烷总烃产生量为0.012t/a。建设单位拟在配制釜、截切釜等投料口及出料口、包装机等有机废气产生点设置集气罩，收集的有机废气经活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA004）排放。集气罩收集效率为90%，活性炭吸附净化效率80%，年有效时间约330天，每天2小时，活性炭吸附装置风机风量为4000m3/h。经计算，有组织非甲烷总烃产生量为0.0108t/a，产生速率0.016kg/h，产生浓度4mg/m3；排放量为2.16×10-3t/a，排放速率3.27×10-3kg/h，排放浓度为0.8mg/m3，10%未收集到的非甲烷总烃，以无组织的形式在车间内排放，无组织排放量为1.2×10-3t/a，排放速率1.82×10-3kg/h，收集处理量为8.64×10-3t/a。 可溶液剂、水剂、悬浮剂、膏剂（糊剂）生产过程中非甲烷总烃排放浓度能够满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）要求。 ③实验室废气 本项目设有质量控制实验室，采用实验设备分析对产品质量是否合格。本项目依托现有工程实验室。实验室废气量产生较少，为间歇式排放。实验室中涉及易挥发物品的操作均在通风橱内进行，每分钟换气一次。实验室废气经通风橱收集后引至楼顶排放后。 （2）废气排污口基本情况 表21 废气排放口基本情况 编号; 名称; 类型; 地理坐标/°; 高度m; 排气筒内径m; 温度℃. 经度; 纬度. DA003; 粉尘排气筒; 一般 排放口; 109.959011424; 34.73600646; 15; 0.35; 20. DA004; 有机废气排气筒; 一般 排放口; 109.958984602; 34.73578652; 15; 0.35; 20. （3）废气监测要求 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农药制造工业》（HJ 987-2018）中规定，委托有资质单位对污染物进行监测，监测计划见下表。 表22 废气污染源监测计划 污染源; 监测因子; 监测点 位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 车间; 颗粒物; 粉尘排气筒DA003; 1个; 1次/季度; 《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）. 非甲烷总烃; 有机废气排气筒DA004; 1个; 1次/季度. 非甲烷总烃; 厂房外; 1个; 1次/半年; 《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）. 颗粒物; 厂界; 4个; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2、废水 （1）废水产排情况及达标分析 本项目复配用水全部进入产品不外排；实验室废水作为废液（危废）处置；清洗废水储存在车间吨桶内，回用生产。 项目废水为纯水制备浓水，浓水产生量为1.03m3/d，341m3/a，经总排口排入市政污水管网，后续进入园区污水处理厂。废水中污染物主要为COD、SS，与锅炉排水水质基本一致，故本项目废水中COD、SS浓度参考《陕西工业职业技术学院天然气锅炉（西区10t/h蒸汽锅炉）供暖工程环境质量现状及污染源监测报告》（PHJC-202101-ZH010）中天然气锅炉排水的监测数据：COD浓度范围为24~32mg/L、SS浓度范围为278~294mg/L，环评考虑最不利影响，因此锅炉废水、冷却塔排水、纯水制备浓水排水中污染物浓度约：COD32mg/L、SS294mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 （2）项目依托园区污水处理站的可行性分析 项目纯水制备浓水经总排口排入市政污水管网，后续进入园区污水处理厂。大荔县科技产业园区（现更名为大荔经济技术开发区）污水处理厂于2014年建设，采用较为先进的污水处理工艺改良氧化沟，同步配套建设厂外截污管网，建设管径为1200毫米的管道12公里，其设计规模为2万立方米/日，先期日处理规模达到0.5万立方米/日，服务面积为12.3平方公里，项目投资近3000万元，大荔县科技产业园区污水处理厂建设地点为大荔县官池镇。 目前该污水处理厂已正常运行，本项目位于收水范围内，且污水排放量小，水质简单，不会对园区污水处理厂造成冲击，因此，项目依托其处理后排水可行。 （3）废水污染物排放信息 表23 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 纯水制备浓水; COD SS; 进入城市污水处理厂; 间断排放; /; /; /; D W 0 0 1; R是 £否; R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. 表24 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 万t/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值mg/L. 1; DW001; 109.9612; 34.73543; 0.0341; 大荔县科技产业园区污水处理厂; 间断排放; /; 大荔县科技产业园区污水处理厂; COD; 50. SS; 10. 表25 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500. SS; 400. （4）监测要求 表26 运营期废水污染源监测计划表 污染源 名称; 监测 因子; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 废水; COD; 企业总排口（DW001）; 1个; 每月1次; 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. SS; 每季度1次. 3、噪声 （1）噪声源强及影响分析 项目运营期噪声主要来自搅拌混合机、粉碎机、砂磨机、灌装机、包装机、泵、风机等设备运行噪声。本项目主要设备噪声源见下表。 表27 项目运营期主要噪声源 序号; 噪声源; 噪声级dB(A); 数量 台; 治理措施; 治理后 噪声级dB(A). 1; 搅拌混合机; 85; 2; 低噪声设备、厂房隔声、基础减振; 70. 2; 气流粉碎机; 85; 1; 低噪声设备、厂房隔声、基础减振; 70. 3; 剪切泵; 85; 3; 低噪声设备、厂房隔声、基础减振; 70. 4; 50L砂磨机; 85; 3; 低噪声设备、厂房隔声、基础减振; 70. 5; 自动粉剂灌装机; 85; 2; 低噪声设备、厂房隔声、基础减振; 70. 6; 自动包装机; 85; 2; 低噪声设备、厂房隔声、基础减振; 70. 7; 粉剂包装机; 85; 2; 低噪声设备、厂房隔声、基础减振; 70. 8; 环保设备风机; 85; 2; 低噪声设备、厂房隔声、基础减振; 70. 9; 高粘度灌装机; 85; 1; 低噪声设备、厂房隔声、基础减振; 70. 10; 喷码机; 75; 1; 低噪声设备、厂房隔声、基础减振; 60. 11; 打包机; 80; 1; 低噪声设备、厂房隔声、基础减振; 65. 12; 静音无油空压机; 90; 1; 低噪声设备、厂房隔声、基础减振; 75. 为使项目设备噪声对周围环境的影响降到最低，本环评建议做到以下几点： a.采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，对于强噪声设备或操作应尽可能远离场界布置； b.根据本项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪设备，以从声源上降低设备本身噪声，以减少对周围环境的影响； c.在高噪声设备安装隔声和减振设施，如在设备的底部加减振垫，在设备的四周可开设一定宽度和深度的沟槽，里面填充松软物质，用来隔离振动的传递； d.加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； 本项目产噪设备至厂界距离见下表。 表28主要噪声源距预测点的距离 单位：m 噪声源; 数量 （台）; 噪声级 dB(A); 设备距各场界距离（m）. 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 搅拌混合机; 2; 85; 41; 32; 54; 109. 气流粉碎机; 1; 85; 32; 32; 63; 109. 剪切泵; 3; 85; 41; 24; 54; 117. 50L砂磨机; 3; 85; 43; 28; 52; 113. 自动粉剂灌装机; 2; 80; 25; 30; 70; 111. 自动包装机; 2; 80; 30; 38; 65; 103. 粉剂包装机; 2; 80; 35; 35; 60; 106. 环保设备风机; 2; 85; 35; 28; 60; 113. 高粘度灌装机; 1; 80; 30; 36; 65; 105. 喷码机; 1; 75; 35; 40; 60; 101. 打包机; 1; 75; 35; 44; 60; 97. 静音无油空压机; 1; 85; 68; 122; 27; 19. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的点声源几何发散衰减公式： Lp(r)=Lp(r0)−20lg(rr0) 式中：LP（r）——预测点的噪声级，dB(A)； LP（r0）——距离声源1m处的噪声级，dB(A)； r——预测点离声源距离，m； 多个点源共同作用预测点的叠加声级： 式中： Leq(A)总——多个点源的噪声叠加值，dB(A)； Leq(A)i——某个单一点源的声压级，dB(A)。 根据机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界四周昼间噪声进行预测计算（夜间不生产，厂界外50m范围内无声环境保护目标），由于现有工程未运行，故本项目噪声预测值采用贡献值叠加背景值和现有工程贡献值，噪声影响预测结果见下表。 表29 设备噪声值昼间预测结果 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 背景值; 现有工程贡献值; 预测值; 标准值; 达标分析. 东厂界; 52.6; 56; 45.4; 57.9; 65; 达标. 南厂界; 54.7; 53; 44.1; 57.2; 65; 达标. 西厂界; 50.0; 55; 29.1; 56.2; 65; 达标. 北厂界; 48.4; 54; 28.3; 55.1; 65; 达标. 根据预测结果，噪声设备采取降噪措施后，东、南、西、北厂界的噪声预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 （2）噪声监测要求 噪声监测计划见下表。 表30 噪声污染源监测计划 监测点位; 监测点数; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周外1m; 4个; Leq(A); 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物 项目运营期的固体废物主要为落地料、除尘器收集的粉尘、废包装、废反渗透膜、实验室危废、废活性炭。 ①落地料 生产、包装等过程中，会有一些原料、产品洒落。根据企业提供的资料，参照美邦集团类似项目环评、验收情况，本项目新增落地料量约为0.092t/a。属于危废，废物类别“HW04农药废物”，危废代码“263-012-04”。分类收集依托现有危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。 ②除尘器收集的粉尘 本项目可湿性粉剂、可溶粉剂、悬浮剂、膏剂（糊剂）生产过程中原辅材料上料混合、粉碎、砂磨、包装等过程会产生粉尘，采用布袋除尘器收集处理后排放，收集的粉尘回用生产。经计算，粉尘收集回用量为1.604t/a。 ③废包装 废包装分两种，一种是直接与原药接触的包装，如原料桶、内衬等，本项目产生量约0.12t/a，属于危废，废物类别“HW04农药废物”，危废代码“900-003-04”。分类收集后依托现有危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。 另一种是不与原药接触的包装，如废纸箱，废塑料膜等，本项目产生量约3.0t/a，属于一般工业固体废物，收集后交环卫部门处置。 ④废反渗透膜 本项目采用反渗透法制备纯水，反渗透膜定期更换（约2年更换一次），废膜产生量约为0.01t/a，定期交由厂家回收。 ⑤实验室危废 实验室危废主要为实验废液、清洗废水、化学试剂废包装、废化学药品、废实验器皿等，产生量按0.5kg/d计，总产生量为0.165t/a，属于危废，废物类别“HW49其他废物”，危废代码“900-047-49”。分类收集后依托现有危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。 ⑥废活性炭 本项目处理有机废气的活性炭需要定期更换，废活性炭为国家《危险废物名录》2021年版中危险废物，类别属“HW49”，废物代码为“900-039-49”。查阅资料可知，每千克的活性炭能吸附0.1-0.4kg废气，按照1kg活性炭约吸附0.25kg有机废气计算，根据工程分析，本项目活性炭吸附的有机废气量为0.0108t/a，则活性炭使用量为0.0432t/a，废活性炭产生量约为0.05t/a，每3个月更换一次。废活性炭更换后收集，依托现有危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置。 表31 固体废物属性判定表 序号; 固废名称; 产生环节; 形态; 主要有毒有害物质名称; 环境危险 特性. 1; 落地料; 生产过程; 固态; 杀虫剂; T. 2; 除尘器收集的粉尘; - 粉尘收集处理; 固态; 杀虫剂; T. 3; 废包装（一般固废）; - 生产过程; 固态; 塑料; /. 废包装（危废）; 杀虫剂; T. 4; 废反渗透膜; - 纯水制备; 固态; 废膜; /. 5; 实验室危废; - 实验室检测; 固态、液态; 酸、碱、有机物; T. 6; 废活性炭; 有机废气处理; 固态; 有机物; T. （2）环境管理要求 运营期各类固体废物采用专人管理，分类收集，分别进行处置。除尘器收集的粉尘直接回用生产；一般废包装收集后定期交环卫部门处置；废反渗透膜更换后收集，定期交由厂家回收处置。 落地料、废包装（危废）、实验室危废、废活性炭等危废分类收集后依托现有危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。建设单位应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》相关要求，对其进行贮存及转移，建设符合标准要求的危险废物暂存间，同时加强固体废物的分类收集和管理，建立健全危险废物台账，按规定对危险废物进行管理。具体要求如下： ①危废暂存间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求相关规定进行单独密闭建设，设置必要的防风、防雨、防晒措施，基础必须严格防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；并设置明显的危险废物贮存标志，贮存期限不得超过国家规定； ②危险废物必须进行分类收集，装载容器粘贴危险废物标识，装载危险废物的容器底部设置围堰（或放入托盘），避免液态危险废物外漏； ③危险废物暂存间必须设置危险废物管理台账，并办理相关手续，由专人负责管理； ④建立危险废物管理责任制度，指派专人严格按照规定进行管理，严格按照国家和地方的相关规定对危险废物进行全过程管理。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到妥善处置，且危险废物对环境的影响可得到有效控制，对周围环境影响较小。 5、土壤和地下水 本项目原料库、成品库、生产车间、事故水池、危废暂存间等均进行重点防渗处理，采用大于2mm厚的混凝土密封固化剂进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s。通过采取防渗处理后，可防止原料、产品及危废等渗漏对地下水及土壤环境造成影响，项目正常运行情况下对地下水及土壤环境影响较小。 6、环境风险 本项目主要风险物质为甲醇、二甲苯，贮存量较小，远低于临界量，对环境影响较小。 为确保安全，要求配备以下防范措施： ①建立健全各种规章制度，落实安全责任制；建立危险物质管理责任制度，指派专人严格按照规定进行管理，严格按照国家和地方的相关规定对危险物质进行全过程管理； ②定期进行安全环境检查。为了及时发现事故隐患，堵塞事故漏洞，防患于未然，建立安全环保检查制度，定期检查； ③强化环保生产教育制度。所有职工必须具备环保生产基本知识，必须接受环保生产基本知识教育和环保知识培训； ④每年定期进行检验和维修，保证消防设备、设施、器材处于备用状态； ⑤制定控制和减少事故影响范围、程度以及补救行动的实施计划；对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担；为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。 - 环保投资 本项目总投资2000万元，环保投资22万元，占总投资的1.1%。 表32 环保投资估算表 项目; 污染物; 环保措施; 投资 （万元）. 废气; 生产线粉尘; 集气罩＋布袋除尘器＋15m排气筒（DA003）; 5. 生产线有机废气; 集气罩＋活性炭吸附装置＋15m排气筒（DA004）; 8. 实验室废气; 通风橱＋楼顶排放; 2. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施; 3. 固体废物; 危险废物; 专用容器＋危废暂存间（依托现有，15m3）; 2.5. 一般工业固废; 收集装置＋固废暂存处; 1.5. 合计; ——; 22. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 产生线粉尘排气筒DA003 | 颗粒物 | 集气罩＋布袋除尘器＋15m排气筒 | 颗粒物、非甲烷总烃排放浓度执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020），无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），无组织非甲烷总烃排放执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020） |
|  | 生产线有机废气排气筒DA004 | 非甲烷总烃 | 集气罩＋活性炭吸附装置＋15m排气筒 |  |
|  | 实验室 | 废气 | 通风橱＋楼顶排放 | 对环境影响较小 |
| 地表水环境 | 企业总排口 DW001 | COD SS | 项目废水为纯水制备浓水，经总排口排入市政污水管网，后续进入园区污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 厂界四周 | 设备噪声 | 采用低噪声设备，基础减振，柔性连接、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 废包装（一般工业固废）分类收集后定期交环卫部门处置；废反渗透膜更换后收集，定期交厂家回收处置；除尘器收集的粉尘回用生产；落地料、废包装（危废）、实验室危废、废活性炭等危废分类收集后依托现有危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 原料库、成品库、生产车间、事故水池、危废暂存间等进行重点防渗处理，采用大于2mm厚的混凝土密封固化剂进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加强管理，配备安全防护设施、消防设施，定期进行安全环境检查 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）将环境管理纳入公司的环境保护管理制度和年度环境管理工作计划中 （2）强化对环保设施的运行监督、管理，建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案；加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标；开展定期、不定期环境与污染源监测 |  |  |  |

- 六、结论

从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产线 | 颗粒物 | 0.25t/a |  |  | 0.196t/a | 0 | 0.446t/a | ＋0.196t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0 |  |  | 3.36×10-3t/a | 0 | 3.36×10-3t/a | ＋3.36×10-3t/a |
|  | 食堂 | 餐饮油烟 | 0.035t/a |  |  | 0 | 0 | 0.035t/a | 0 |
| 废水 | 纯水制备浓水 |  | 0 |  |  | 341m3/a | 0 | 341m3/a | ＋341m3/a |
|  | 职工生活及实验室 |  | 924.8t/a |  |  | 0 | 0 | 924.8t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装（一般） |  | 0 |  |  | 3t/a | 0 | 3t/a | ＋3t/a |
|  | 废反渗透膜 |  | 0 |  |  | 0.01 t/a | 0 | 0.01 t/a | ＋0.01 t/a |
| 危险废物 | 落地料 |  | 0 |  |  | 0.092t/a | 0 | 0.092t/a | ＋0.092t/a |
|  | 废包装（危废） |  | 0 |  |  | 0.12t/a | 0 | 0.12t/a | ＋0.12t/a |
|  | 实验室危废 |  | 0.5t/a |  |  | 0.165t/a | 0 | 0.665t/a | ＋0.165t/a |
|  | 废活性炭 |  | 0 |  |  | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | ＋0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①