- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：     大荔县城至国道242公路工程

建设单位（盖章）：  大荔县交通运输局

编制日期：         2022年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 大荔县城至国道242公路工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2103-610523-04-01-338473 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 侯军锋 | 联系方式 |  | 13325332733 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市大荔县县城东二环与洛滨大道交叉口至西向东至婆合村南 |  |  |  |
| 地理坐标 | 起点：109°57′43.306″，34°48′44.993″，终点：109°58′52.288″，34°48′44.916″ |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | E4812 公路工程建筑 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 1.842 km |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 大荔县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 荔政审字[2021]89号 |  |
| 总投资（万元） | 6522.5 | 环保投资（万元） | 106.5 |  |
| 环保投资占比（%） | 1.63 | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，该项目属于“公路涉及环境敏感区项目”，故设置大荔县城至国道242公路工程噪声专项评价 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）相关符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年)》中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。 2021年3月12日，从大荔县行政审批服务局取得了该项目建议书的批复，项目编号：2103-610523-04-01-338473（见附件2）；2021年4月29日，从大荔县行政审批服务局取得了该项目可行性研究报告的批复，文号：荔政审字[2021]60号（见附件5）；2021年7月19日，大荔县林业局出具了关于该项目用地情况的核查说明，文号：荔林函[2021]08号（见附件4）；2021年8月31日，大荔县自然资源局出具了关于该项目用地预审与选址意见书，用字第610523202110005（见附件3），道路选线合理；2021年8月25日，从大荔县行政审批服务局取得了该项目初步设计的批复，文号：荔政审字[2021]186号（见附件6）。项目建设符合国家产业政策要求。 工程线路不涉及自然保护区、水源保护区、风景名胜区等环境敏感区，不存在环境制约因素。项目建设符合《中华人民共和国环境保护法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《中华人民共和国自然保护区条例》等相关法律法规要求。 （2）与《大荔县城乡总体规划暨“多规合一”（2017-2035）》符合性分析 根据项目设计资料可知，本项目路线属于《大荔县城乡总体规划暨“多规合一”（2017-2035）》中规划的城市道路，本项目在“多规合一”中的位置图见附图3。符合“多规合一”规划要求。 （3）“三线一单”符合性分析 表1.1 与“三线一单”符合性分析 分析判定内容; 本项目情况; 相符性. 《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》; 按照“保护优先、衔接整合、有效管理”的原则，全市共划定环境管控单元149个（不含韩城市），分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施生态环境分区管控。 1.优先保护单元。共84个，主要是以生态环境保护为主的区域，包括生态保护红线、自然保护地、风景名胜区、集中式饮用水水源地等。该单元面积2109.50平方公里，占全市国土面积的18.44%，主要分布在秦岭、黄龙山-桥山、黄河、渭河、北洛河等区域。2.重点管控单元。共56个，主要是大气、水、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，包括城镇建成区、工业园区、主要农业区等。该单元面积6133.93平方公里，占全市国土面积的53.62%。3.一般管控单元。共9个，主要是除优先保护单元、重点管控单元以外的区域。该单元面积3195.62平方公里，占全市国土面积的27.94%。; 本项目位于大荔县县城东部，属于渭南市“三线一单”生态环境分区管控中的重点管控单元。; 符合. 5.3大气环境受体敏感区 空间布局约束： 1.严格控制新增煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。; 本项目是道路建设项目，不属于“两高”行业，建成后，对周围环境质量产生的影响主要是车辆尾气和噪声，影响较小。; 符合. 污染排放管控： 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。2.控制机动车增速，推动汽车（除政府特种车辆外）全面实现新能源化。3.加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。. 本项目在渭南市生态环境管控单元分布图中的位置见附图6。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于陕西省渭南市大荔县县城东部，该公路工程起点位于县城规划中的东二环与洛滨大道交叉口（在建洛滨大道K1+283.617），自西向东至婆合村南，终点为K3+125.468接242国道，路线全长1.842公里，路基宽度为25.5m。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、建设内容及规模 大荔县城至国道242公路工程建设里程1.842km，拟采用一级公路技术标准进行建设，设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米，双向四车道，路面类型为沥青混凝土面层，平面交叉5处，涵洞7道，桥涵设计荷载：公路-I级。 - 表2.1 项目组成情况一览表 工程 类别; 工程 名称; 工程内容. 主体工程; 路基工程; 路基标准横断面：本项目一般路段路基宽度采用25.5m，断面型式为0.75m土路肩+3.0m硬路肩+2×3.75m行车道+0.5m路缘带+2.0m中央分隔带+0.5m路缘带+2×3.75m行车道+3.0m硬路肩+0.75m土路肩。 路拱横坡：全线路基为整体式路基，路肩采用与行车道相同的路面结构，行车道及路肩均采用2%的路拱横坡。 # 路基边坡：路基填方边坡坡率采用1:1.5，挖方边坡坡率采用1:0.5。 # 用地范围：一般填方、挖方路段为路基边坡坡脚外1.0m。. 路面工程; 项目位于III 4区，荷载标准BZZ-100，路基土组为湿润。根据交通量预测结果及沿线地质、地材概况，确定本次路面面层为沥青混凝土，经过计算确定本项目路面结构形式如下： 4cm AC-13细粒式改性密级配沥青混凝土 粘层 6cm AC-20中粒式密级配沥青混凝土 封层 透层 36cm水泥稳定碎石基层(5%) 18cm水泥稳定碎石底基层(4%) 总厚度64cm. 桥涵工程; 新建19.02m的桥梁1座，新建1-7.5×4.5的通道1座，全线共新建涵洞7道，涵洞结构为钢筋砼盖板涵，用于灌溉。 桥涵设计洪水频率：中桥1/50. 辅助工程; 交叉工程; 沿线与之交叉的等级公路、等外公路共5处。其中与等级公路交叉1处，与等外公路交叉4处，均为平面交叉。 ①K1+849.395平面交叉：被交线为242国道，现状为-级公路，交叉角度为90度，为T型交叉，此交叉采用加铺转角型式。主线、被交路路基宽度均为25.5m，设计车速均为80km/h，平交转弯半径为35°交叉范围内路面结构形式与主线一致，排水均采用散排形式。 ②与等外路平面交叉：全线与等外路相交4处。由于被交道路等级低，交通量小，多为农业生产路和居民生活道路，设计中对主线与旧路连接处纵坡发生变化的地方，作了不小于50m的顺接处理。. 排水工程; 路面水由路拱向两侧自然分散排。. 临时工程; 施工场地; 施工现场不设预制场、灰土拌合站和沥青拌合站；施工现场不建设人员生活设施。. 临时道路; 主要利用周边现有公路、生产道路作为临时施工道路。. 取土场; 本项目全线以填方为主，由于该项目位于平原区，沿线地势平缓，本次取土来源于外购土方，外购运距按10km计算，不设取土场。. 弃土场; 本项目现状为农田、果树、大棚，地面平整，少量挖方回用，不设弃土场。. 环保工程; 声环境; 施工期; 选用低噪声设备；合理安排施工时间，合理布置施工机械。. 运营期; 设置限速、禁鸣标志、隔声墙、隔声窗，加强管理。. 大气环境; 施工期; 材料堆放应采取挡风措施，对施工场地、材料及进出料场的道路应定期洒水，减少扬尘。. 运营期; 道路沿线绿化、加强道路维护。. 水环境; 施工期; 生活废水依托附近村庄现有处理设施（简易化粪池）处理后定期由当地农民收集作为农肥；设备冲洗废水经沉淀池处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排。. 运营期; 路面初期雨水径流经过自然下渗及土壤吸附降解后才进入水体，路面径流中的污染物浓度已经得到很大程度的降低，沿线没有水体，故不采取处理设施。. 固体废物; 施工期; 施工期建筑垃圾运往指定建筑垃圾堆放场；生活垃圾收集后运往周围市政生活垃圾收集设施，由当地环卫部门统一清运。. 生态; /; 临时工程生态恢复、绿化等. 二、主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见表2.2。 表2.2 主要工程数量表 序号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 一、基本指标. 1; 道路等级; 级; 一级公路. 2; 设计速度; km/h; 80. 3; 占用土地; 亩; 99.500; 新增. 4; 拆迁建筑物; m2; 50. 5; 拆迁电力电讯; m; 2800. 6; 赔偿树木及青苗; 棵/亩; 12944/18.133. 二、路线. 7; 路线总长; km; 1.842. 8; 直线最大长度; m; 1159.561. 9; 最大纵坡; %; 3.600. 10; 最短坡长; m; 200.395. 三、路基、路面. 11; 路基宽度. （1）宽度25.5m; km; 1.842. 12; 路基土石方数量. 挖方; K·m3; 0.196. 填方; K·m3; 72.963. 13; 防护工程. C15片石混凝土; K·m3; 4.237. 14; 路面工程. （1）沥青混凝土路面; K·m2; 44.845. 四、桥梁、涵洞. 15; 桥梁; m/座; 19.02/1. 16; 涵洞; 道; 7. 五、平面交叉. 17; （1）与等级公路交叉; 处; 1. （2）与等外公路交叉; 处; 4. 六、交通工程及沿线设施. 18; 交通标志. （1）单柱式; 块; 14. （2）单悬臂; 块; 3. （3）附着式; 块; 2. 19; 其他工程. （1）道口标注; 跟; 32. （2）百米桩; 个; 36. （3）里程碑; 个; 2. （4）公路界桩; 个; 74. （5）中央分隔带护栏（双侧）; m; 1668. 三、工程设计方案 1、路基工程 （1）路基标准横断面 一般路段路基宽度采用25.5m，断面型式为0.75m(土路肩)+3.0m(硬路肩) + 2×3.75m(行车道)+0.5m(路缘带)+2.0m(中央分隔带)+0.5m(路缘带)+2×3.75m(行车道)+3.0m(硬路肩)+0.75m(土路肩)。中央分隔带采用防眩板防眩，路面与行车道通铺。 （2）路基设计标高及路拱横坡 全线路基为整体式路基，路基设计标高为中央分隔带两侧的路面项面标高，路肩采用与行车道相同的路面结构，行车道、硬路肩及土路肩均采用2%横坡。 （3）公路用地范围 在填方坡脚、挖方坡顶外侧1.0m以内为公路用地范围。 （4）路基边坡 ①填方路基 一般填方路段填土高度小于10m，采用直线形边坡，边坡坡率采用1:1.5。考虑到路线两侧均为耕地，为减少侵占耕地或减少拆迁，部分路段设置了路肩墙进行了收坡防护处理。 ②挖方路基 一般土质浅挖方路段，采用直线形边坡，边坡坡率1:0.5。 （5）基底处理 ①路基填筑前，应清除原地表耕植土，厚度一般按30cm计，之后进行路基填前碾压，地基压实度应≥90%，然后回填砂砾。 ②地面横坡为1:5~1:2.5时，原地面应开挖台阶，台阶宽度不小于2m，旧路拼接加宽时，台阶宽度不小于1m。 （6）新旧路基衔接处理 首先应对路基基底及旧路边坡进行清表，清表厚度不小于30cm，基底清表后采用重型机械压实，压实度不小于90%，加宽部分路基压实度提高一个百分点；之后对旧路边坡进行挖台阶处理，台阶宽度不小于1.0m，加宽部分底基层与旧路路面搭接不小于0.5m。 （7）桥头、涵台路基设计 为了预防桥头及涵台路基产生不均匀沉降，出现桥头跳车，对桥头及涵台路基设置5%水泥土过渡段，桥头路基过渡段长度为2倍的路基填土高度+5.0m，涵台路基过渡段处理长度为2.0倍的路基填土高度+3.0m，并要求过渡段压实度不小于96%。 （8）路基防护 ①支挡防护 对于收缩坡脚，减少占地、减少拆迁的路段采用仰斜式路肩墙；路肩墙墙身材料采用C15片石混凝土。 ②坡面防护 填方边坡防护：当填土高度H≥3米时采用拱形骨架植草防护；当填土高度H<3米时采用培土植草防护。 2、路面设计 本项目路面设计为沥青混凝土路面，44.845K·m2，结构设计使用年限为15年。 本项目路面结构形式如下： 4cm AC-13细粒式改性密级配沥青混凝土 粘层 6cm AC-20中粒式密级配沥青混凝土 封层 透层 36cm水泥稳定碎石基层(5%) 18cm水泥稳定碎石底基层(4%) 总厚度64cm 沥青层间设SBR改性乳化沥青粘层油，沥青层与基层间洒高渗透乳化沥青透层油并设SBS改性热沥青同步碎石封层。 （1）沥青 沥青混凝土上面层采用SBR改性沥青混凝土（基质沥青为A-90号），下面层沥青使用A级90号道路石油沥青，改性沥青及道路石油沥青应满足相应技术指标要求。 （2）粘层 沥青面层与面层之间设置粘层，粘层油采用SBS改性乳化沥青，改性方式为采用A级90号道路石油基质沥青现场改性。用量根据试洒确定。 （3）封层 下封层采用SBS改性热沥青同步碎石，沥青采用A级90号，碎石规格采用9.5~13.2mm。封层碎石应优先选用石灰岩石料，碎石要求是经过反击破碎(锤式破碎)所得到的碎石，碎石撒布量宜为满铺面积的80%-90%，不得重叠。 （4）透层 透层采用高渗透乳化沥青，用A级90号道路石油沥青加工。 （5）水泥稳定碎石基层、底基层 基层水泥剂量为5%，压实度(重型击实标准)不小于98%，其七天无侧限抗压强度不小于3.5MPa；底基层水泥剂量为4%，压实度(重型击实标准)不小于97%，其七天无侧限抗压强度不小于2.5MPa。 水泥采用普通硅酸盐水泥，水泥强度等级不低于32.5，初凝时间不小于5小时，终凝时间宜在6小时以上且小于12小时。不应使用快硬水泥、早强水泥以及已受潮变质的水泥。碎石:基层、底基层最大粒径不大于31.5mm，集料压碎值不大于26%。 3、桥梁涵洞 本项目全线共设置桥梁1座(新建)；共设置涵洞6道(新建)，通道1座(新建)。汽车荷载等级：公路-I级；小桥、涵洞设计使用年限为50年；地震动峰值加速度系数为0.20g。 （1）K1+390.675跨渠小桥(新建) 拟建桥梁中心桩号为K1+390.675，上跨灌溉渠，渠项宽渠桥梁全长19.02m，桥梁宽度为净2×(11.25m+2×0.5m)。上部结构采用(1×13)m预应力砼空心板，下部结构采用柱式墩台，基础采用钻孔灌注桩基础。桥梁平面位于直线上，墩台平行布置，桥梁在0桥台设置一道D40型的伸缩缝，1号桥台处桥面连续，设计荷载为公路-I级。 （2）通道、涵洞 为满足灌溉、通车需要，本项目共设置涵洞6道，全部为新建钢筋砼盖板涵；新建钢筋砼箱涵通道1道。 4、道路交叉 本项目沿线与之交叉的等级公路、等外公路共5处。其中与等级公路交叉1处，与等外公路交叉4处，均为平面交叉。 5、其他工程 （1）改渠 由于本项目的建设需要侵占原有水渠，导致无法灌溉需进行改移，改移水渠长度共计141m，均采用水泥混凝土U形渠形式。 （2）改路 由于本项目的修建侵占原有通村公路，本次设计通村路下穿主线，因高差问题导致无法通行需进行改路，本次共改移道路1处，长度共计182.124m。 四、主要工程数量 1、工程永久占地 根据工程设计资料，项目全长1.842km，总占地面积99.500亩，全部属于新增占地。新增占地中宅基地0亩，耕地8.967亩，菜地9.166亩，果园81.367亩。公路用地见表2.3，项目设计资料与可研及用地预审与选址意见书等不一致部分，建设单位根据工程路线实际情况做出了说明，见附件7。 表2.3 公路用地情况一览表 序号; 起讫桩号; 长度（m）; 所属单位; 土地类型及数量（单位：亩）. 宅基地; 耕地; 菜地; 果园; 合计. 1; K0+000~K0+500; 500; 邓庄村; /; 3.310; /; 21.551; 24.861. 2; K0+500~K1+000; 500; 潘庄村; /; 3.055; 9.166; 18.332; 30.553. 3; K1+000~K1+500; 500; 婆合村; /; 1.208; /; 22.953; 24.161. 4; K1+500~K1+842; 342; 婆合村; /; 1.393; /; 18.532; 19.925. 合计; 1842; /; /; 8.967; 9.166; 81.367; 99.500. 2、土石方数量 本项目现状为农田、果树、大棚，地面平整，少量挖方回用，不设弃土场；全线以填方为主，由于该项目位于平原区，沿线地势平缓，本次取土来源于外购土方，外购运距按10km计算。 表2.4 工程土石方情况一览表 序号; 土石方量; 单位; 数量; 备注. 1; 挖方数量; K·m3; 0.196; 挖方土方回用筑路过程，不设弃土场。. 2; 填方数量; K·m3; 72.963; 不设取土场，从周边外购土方。. 3、工程拆及赔偿情况 主要拆迁建筑物包括砖瓦房50m2，大棚69729m2，畜舍660m2。拆迁建筑物见表2.5。 表2.5 拆迁建筑物情况一览表 序号; 起讫桩号; 所属单位; 建筑物种类. 砖瓦房 （m2/户）; 大棚（冬枣/蔬菜）（m2）; 畜舍 （m2/个）. 1; K0+000~K0+500; 邓庄村; 20; 17828; 660/1. 2; K0+500~K1+000; 潘庄村; 0; 18169; /. 3; K1+000~K1+500; 婆合村; 30; 13034; /. 4; K1+500~K1+842; 婆合村; 0; 20698; /. 合计; /; 50; 69729; 660/1. 赔偿树木及青苗情况见表2.6。 表2.6赔偿树木及青苗情况一览表 序号; 起讫桩号; 所属单位; 赔偿树木数量; 赔偿青苗数量. 10cm以下; 10cm~ 20cm; 20cm以下; 挂果树; 核桃树; 耕地; 菜地. 棵; 棵; 棵; 棵; 棵; 亩; 亩. 1; K0+000~K0+500; 邓庄村; 15; /; /; 3340; /; 3.310; /. 2; K0+500~K1+000; 潘庄村; 23; /; /; 2841; /; 3.055; /. 3; K1+000~K1+500; 婆合村; 120; 24; 18; 3558; 132; 1.208; 9.166. 4; K1+500~K1+842; 婆合村; /; /; /; 2872; /; 1.393; /. 合计; /; 158; 24; 18; 12612; 132; 8.967; 9.166. 拆迁电力、电讯设施情况见表2.7。 表2.7 拆迁电力、电讯设施情况一览表 序号; 起讫桩号; 所属单位; 线路类别及数量. 低压线路; 通讯光缆. 电杆根数; 电线总长（m）; 电杆根数; 电线总长（m）. 1; K0+000~K0+500; 500; 3; 500; /; /. 2; K0+500~K1+000; 500; 3; 300; /; /. 3; K1+000~K1+500; 500; 3; 300; 4; 900. 4; K1+500~K1+842; 342; 3; 400; 3; 400. 合计; /; 12; 1500; 7; 1300. 4、工程临时场地设置 本项目临时场地主要是施工便道，在施工现场不设置预制场、灰土拌合站和沥青拌合站，均外购成品；施工人员生活用房租用周边村庄民房；施工机械停放在不进行施工的路面上。 本工程为新建道路，周边有乡村公路和生产道路相连接，交通较为便利。道路施工利用原有道路以及乡村路即可满足施工运输需求。 5、其他工程 （1）改渠 由于本项目的建设需要侵占原有水渠，导致无法灌溉，需进行2处改移，改移水渠长度共计141m，均采用水泥混凝土U形渠形式。 （2）改路 由于本项目的修建侵占原有通村公路，本次设计通村路下穿主线，因高差问题导致无法通行需进行改路，本次共改移道路1处，长度共计182.124m。 6、筑路材料 （1）碎石、块片石 富平县宫里镇有多家石料厂，产量丰富、质地坚硬，可生产各种规格的机轧碎石，以满足本工程的需要。沿现有道路直接上路，运输方便。 （2）石灰 富平县宫里镇有多家石灰销售点，石灰量丰富，灰质良好，均能满足使用要求。（3）水泥 蒲城县尧柏水泥厂供应量大，质量好，可用于沿线路面及排水工程。 （4）砂 料场位于灞河河漫滩，沿河床分布范围广，沿河床分布范围广，开采量大，深黄色，以石英长石等矿物为主，含极少量云母。可用于本工程，沿线有道路直接上路，运输方便。 （5）砂砾 华阴市杜峪口附近有多家砂砾料场，且每个料场都有大量砂砾，可用于本工程，沿线有道路直接上路，运输方便。 本项目筑路材料直接外购成品，不在现场进行搅拌。 7、项目投资与资金来源 本项目路线全长1.842km，项目总投资6552.9万元，第一部分建筑安装工程费3499.8472万元、第二部分土地使用及拆迁补偿费1830.8466万元、第三部分工程建设其他费用292.9440万元，占85.8%；预留费用506.1274万元，占7.72%。项目环保投资为106.5万元，占工程总投资1.63%。 资金筹措采取申请中省补助与地方自筹相结合的方式。 |
| 总平面及现场布置 | 本项目为线性工程，起点位于县城规划中的东二环与洛滨大道交叉口（在建洛滨大道K1+283.617），自西向东至婆合村南，终点为K3+125.468接242国道，路线全长1.842公里，路基宽度为25.5m。 施工现场不设置预制场、灰土拌合站和沥青拌合站，均外购成品；施工人员生活用房租用周边村庄民房；施工机械停放在不进行施工的路面上；周边有乡村公路和生产道路相连接，交通较为便利。道路施工利用原有道路以及乡村路即可满足施工运输需求。 |
| 施工方案 | 1、施工方案 根据大荔县及相关区域对交通发展的要求，以及当地经济建设对本公路建设的迫切需要，充分发挥本工程的社会效益，本着精心设计的原则，建议本工程按阶段设计。在实施过程中，将对工程具有控制作用的工程作为重点，予以优先安排。严格选用资质优良的施工队伍承担。通过对本项目施工条件的分析，特提出以下施工方案： （1）各单体工程应抓住各自的有利季节施工，保证施工进度。 （2）为了加快施工进度，路基、土石方施工，全部采用机械施工。 （3）施工中应充分发挥机械施工的优势，及时清理废方，防止长时间阻塞交通。另外废方应清运到设计指定地点，防止水土流失，破坏环境。 （4）应针对工程项目抓住有利季节施工，应避免在暴雨季节施工；路面工程应选择在气温较平均，降雨量较小的季节施工。 （5）关于施工方法和工艺，均按现行的公路施工有关规范、规程和要求实施，无须特殊要求。施工招、投标可按国家政策和省市有关规定进行。 ①路基工程 路基工程采用机械施工为主。运距100米以内时，采用推土机铲土、运输，运距100至200米时，采用铲运机铲土、运输，运距200米以上时，采用装载机配合自卸汽车挖运土方。土方采用平地机整平，光轮或振动压路机碾压。路基土方借土应选择耕作条件较差的土地，集中取土和弃土，尽量与农田改良规划、防洪等综合考虑。边坡坡面防护应采用工程防护与生物防护相结合的方法。 ②路面工程 路面工程采用机械化施工方案。为保证路面各结构层的强度具有足够的强度和稳定性，底基层采用稳定土拌合机，无机结合料稳定碎石基层采用专用拌合设备厂拌，摊铺机摊铺。沥青混合料采用固定式拌合设备厂拌，沥青混合料摊铺机摊铺，半幅路面全宽一次摊铺完成。 ③施工准备 准备工作包括恢复中线、三通(通水、通电、通路)、保通工程、平整场地和临时工程等。业主应做出详尽的征迁、安置计划和实施方案，依靠当地政府实施；亲自组织或委托、协调施工队伍实施三通工程，确保施工队伍顺利进场；在招标的同时，业主应亲自组织实施保畅工程，为保证项目的顺利实施，打下良好的基础。 2、施工工艺 施工工艺及产污环节图见图2.1。 图2.1 道路施工期工艺流程及产污环节图 施工过程中主要污染物产生情况见下表： 表2.8 施工过程中主要污染物产生一览表 工程; 主要污染物类型. 噪声; 废气; 废水; 固废. 清表; 施工机械噪声、 运输车辆噪声; 施工扬尘、 施工设备尾气; 施工设备冲洗水; 施工垃圾. 路基土方工程; 施工机械噪声、 运输车辆噪声; 施工扬尘、 施工设备尾气; 施工设备冲洗废水; 施工垃圾. 排水工程; 施工机械噪声、 运输车辆噪声; 施工扬尘、 施工设备尾气; 施工设备冲洗水; 施工垃圾. 碎石底层工程; 施工机械噪声、 运输车辆噪声; 施工扬尘、 施工设备尾气; 施工设备冲洗水; 施工垃圾. 水泥稳定碎石基层施工; 施工机械噪声、 运输车辆噪声; 施工扬尘、 施工设备尾气; 施工设备冲洗水; 施工垃圾. 沥青砼路面施工; 施工机械噪声、 运输车辆噪声; 施工扬尘、 施工设备尾气、 沥青烟气; 施工设备冲洗水; 施工垃圾. 3、建设周期 本项目可行性研究报告、初步设计已完成，征地手续正在办理当中。施工建设周期预计为12个月。 |
| 其他 | 1、路线方案选择的基本原则 在充分分析拟建项目的功能、任务和性质的基础上，拟建项目遵循的基本原则如下： （1）路线走向的确定力争顺直舒畅，少占耕地,避免拆迁房屋及电力、电讯设施等，最大限度发挥公路的功能。 （2）与周边区域总体规划相协调，应尽可能减少对城镇的影响，有利于公路网合理构成。同时使地方交通出入方便，促进城镇经济发展。 （3）充分考虑与其他运输方式和重大项目的协作配合，线位布局应有利于发挥综合运输效益。 （4）设置护栏、标志、标线等安全设施，提高行车安全性； （5）最大可能地保证地方政府的合理要求，发挥地方政府的积极性，确保本项目顺利实施，尽早发挥其经济效益和社会效益。 2、路线方案比选过程 路线方案的选择，是根据委托书的要求，经过现场踏勘，在广泛征求地方政府和有关部门的意见后，经过多方案比选后确定的。路线方案选择主要考虑道路服务水平，并充分带动沿线经济和产业的发展，给沿线群众日常出行创造便利条件。 路线方案比选过程如下： （1）根据道路起、终点的位置，在1:50000地形图上进行核查，研究所有可能的路线走向方案。 （2）根据可能的总体走向方案，在1:10000地形图上进行初步布线。 （3）根据大荔县规划、沿线村镇等研究可能的路线走向。 （4）根据现状路网、等级等因素研究可能的走廊带。 （5）根据初步所定的路线方案进行实地踏勘调查，并征求地方政府及有关部门意见，确定可行方案。 （6）对可行方案进行工程调查、线位核实及必要的勘察，再结合地形、地物和勘察资料对路线作必要调整，最后进行平、纵面线型方案设计，拟定各项工程初步方案。 （7）对有比较价值的方案，进行同等深度的工程调查和方案比选，进行定性及定量分析比较。 （8）综合分析论证，确定推荐方案。 3、起终点论证 本工程位于主城区规划范围内，正好位于城东片区的边缘，处于县城规划区与朝邑镇的交界地带。项目的建设既是老城区对外拓展的主要方向，又是改善城市空间布局的最佳途径，增强城市承载能力，对于带动城市均衡发展，缓解老城压力，提升城市整体形象，为大荔县提升城市品质发挥积极作用，是打造“三位一体”县城副中心的需要。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 本项目位于陕西省渭南市大荔县县城东部，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。拟建道路周边主要为农田、果园和大棚，种植农作物类型主要包括小麦、玉米、冬枣等。洛惠局灌区中干渠从道路中 间南北穿过。 1、大气环境 引用陕西省生态环境厅办公室2022年1月13日环保快报中发布的“2021年12月及1-12月全省环境质量状况”中大荔县的数据，对区域环境空气质量现状进行分析，大荔县2021年优良天数为271天，优良率为74.2%，重度及以上污染天数为11天。具体数据如下： 表3.1 2021年大荔县环境空气质量数据统计表 单位：µg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度，µg/m3; 13; 60; 21.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度，µg/m3; 26; 40; 65; 达标. PM10; 年平均质量浓度，µg/m3; 73; 70; 104.29; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度，µg/m3; 39; 35; 111.43; 不达标. CO; 日均值第95百分位数浓度，mg/m3; 1.8; 4; 45; 达标. O3; 日最大8小时平均值第90百分位数，µg/m3; 166; 160; 103.75; 不达标. 由上表数据可知，SO2、NO2年平均质量浓度、CO日均值第95百分位数浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5年平均质量浓度、O3日最大8小时平均值第90百分位数浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此，项目所在区域环境空气质量不达标。 2、声环境 为了解项目区域声环境质量现状，对项目沿线敏感点进行了昼夜间噪声背景值监测，共设3个监测点，监测布点位见附图，监测结果见表3.2。 表3.2 声环境质量监测结果统计 单位：dB(A) 监测点位; 2022.3.2; 2022.3.3; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#邓庄村; 54; 42; 53; 41; 60; 50. 2#北婆合村; 53; 41; 52; 42; 60; 50. 3#南婆合村; 53; 42; 53; 40; 60; 50. 根据上述结果可知，该项目沿线环境敏感点噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 3、生态环境 项目施工区域均为农村生态系统，由于人为活动频繁，区域内无大型野生动物及古大珍稀植物，植被以农田和果树为主。区域内仅存少量少量啮齿类动物（如田鼠）、两栖爬行类（如蟾蜍）等。施工区域穿越洛惠局灌区中干渠，渠内水生动植物较少，无珍稀野生鱼类。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为公路新建工程，道路沿线为农田、果园和大棚，无其他原有污染情况及生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 项目公路沿线的主要环境保护目标见表3.3。 表3.3 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 距离; 经度; 纬度; 规模; 保护级别. 空气、 噪声; 邓庄村; 西南; 110m; 109°57′34.693″; 34°48′39.895″; 1200人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 潘家庄; 北; 260m; 109°58′1.7682″; 34°48′56.194″; 570人. 北婆合; 北; 160m; 109°58′44.757″; 34°48′51.83″; 414人. 南婆合; 南; 10m; 109°58′40.469″; 34°48′43.68″; 264人. 生态环境; 道路沿线植被、农田; 保持区域生态环境稳定性和完整性. |
| 评价 标准 | - 环境质量标准： # （1）环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； # （2）地表水环境质量评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准； # （3）公路两侧距道路红线10m以内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，10m以外区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；评价范围内村庄、居民区、学校、医院等特殊敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 |
|  | 污染物排放标准： （1）施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；非道路移动车辆排气烟度执行《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）表1规定的限值。 （2）项目废水不外排。 （3）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定，营运期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准； （4）一般固体废弃执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。 |
| 其他 | 本项目为道路建设，项目投入营运后产生的污染物主要为汽车尾气及交通噪声，不涉及总量控制。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | - 1、大气污染源分析 筑路材料的运输和施工过程中，施工现场将产生大量的TSP，施工扬尘、施工机械废气、沥青烟和运输车辆尾气。本项目水稳、混凝土和沥青均外购。 （1）施工场地扬尘 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在路基施工阶段，起尘的原因主要为风力起尘，即露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。 由于施工的需要，一些建材需露天临时堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，根据堆放场起尘的经验公式（1）可以看出起尘量与尘粒的含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 Q＝2.1 （V50—V0）3e-1.023W （1） 式中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50――距地面50米处风速，m/s； V0――起尘风速，m/s； W――尘粒的含水率，%。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表4.1。 表4.1 不同粒径的沉降速度 粒径（µm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（µm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（µm）; 450; 500; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.213; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. （2）施工道路扬尘 据有关文献资料介绍，施工车辆行驶产生的施工道路扬尘占总扬尘量的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式（2）计算。 （2） 式中：Q—车辆行驶产生的扬尘，kg/km； V—车辆行驶速度，km/h； W—车辆载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 本工程施工现场运输道路一般较窄，以单辆车行驶产生的扬尘量计算源强，结果见表4.2。 表4.2 单辆运输车辆产生的扬尘计算结果表 参数; Q（kg/km）; V（km/h）; W（t）; P（kg/m2）. 计算结果; 0.287; 5; 10; 1.0. 根据有关资料，一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，在不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下，产生的扬尘量见表4.3。 表4.3 不同车速和地面清洁度程度的车辆扬尘表 单位：kg/辆•km P(kg/m2) 车速km/h; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0510; 0.0859; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10; 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15; 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25; 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 从表4.3可见，在同样路面清洁程度的条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速条件下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限速行驶和保持路面的清洁是减少车辆行驶扬尘源强的有效措施。 （3）沥青烟 本项目现场不进行沥青熔融、拌合作业，因此沥青烟主要来自路面沥青摊铺过程中产生的极少量烟气。污染物浓度一般在下风向50m外苯并芘低于0.00001mg/m3，酚在下风向60m左右≤0.01mg/m3，THC在60m左右≤0.16mg/m3。 （4）汽车、工程机械尾气 道路施工机械主要有装载机、摊铺机、推土机等燃油机械，排放的污染物主要有CO、NO2。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，其污染程度相对较轻。据类似道路施工现场监测结果，在距离现场50m处CO、NO2小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.13mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，均能满足国家环境空气质量标准二级标准的要求。 - 2、废水污染源分析 本项目所用筑路材料中，灰土、混凝土、沥青均外购成品。施工期间废水主要包括施工人员生活污水、施工废水。 （1）生活污水 施工期高峰期施工人数以20人计，人均日用水量以100L/人•d计，生活污水产生系数以0.8计，则施工高峰期施工人员生活污水排放量为1.6m3/d。生活污水中主要污染物浓度为COD、SS、NH3-N。 本项目不设置施工营地，施工人员均为附近村民，产生的生活污水依托当地村民家的化粪池处理。 （2）施工废水 - 施工废水主要包括设备冲洗废水和桥梁下部结构施工废水。 - 设备冲洗废水经沉淀池处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排。 本工程桥梁均为小桥，结构形式为预应力混凝土空心板和钢筋混凝土空心板，无涉水桥墩，跨越对象为农灌渠系，不涉及天然水体。桥梁施工简单，废水沉淀处理后用于洒水抑尘。 3、噪声源强分析 （1）公路施工噪声 道路建设施工阶段的主要噪声来自于施工过程中施工机械和运输车辆辐射的噪声，具有高噪声、无规律的特点，它对外环境的影响是暂时的，随施工期结束而消失。 项目施工期使用的筑路机械主要有轮式装载机、压路机、铺路机等，经类比调查，上述施工机械运行时，测点距施工机械不同距离的噪声值见表4.4。 表4.4 主要施工机械的噪声源强一览表 序号; 机械设备名称; 测点距施工机械距离（m）; 最大噪声源强 [dB(A)]; 声源特点. 1; 轮式装载机; 5; 90; 流动不稳态源. 2; 平地机; 5; 90; 流动不稳态源. 3; 振动式压路机; 5; 86; 流动不稳态源. 4; 推土机; 5; 86; 流动不稳态源. 5; 轮胎式液压挖掘机; 5; 84; 流动不稳态源. 6; 摊铺机; 5; 85; 流动不稳态源. 7; 混凝土搅拌机; 5; 80; 稳定态. 施工噪声有其自身的特点，表现为： ①施工机械种类繁多，不同的施工阶段有不同的施工机械，同一施工阶段投入的施工机械有多有少，这就决定了施工噪声的随意性和无规律性。 ②不同设备的噪声源特性不同，有些设备噪声呈振动式的、突发的或脉冲特性的，对人的影响较大，有些设备频率低沉，不易衰减，而且使人感觉烦躁；施工机械的噪声较大，但它们之间声级相差仍很大。 ③施工噪声源与一般的固定噪声源及流动噪声源有所不同，施工机械往往都是暴露在室外的，而且它们会在某段时间内在一定的小范围内移动，这与固定噪声源相比增加了这段时间内的噪声污染范围，但与流动噪声源相比施工噪声污染在局部范围内。 ④对某段道路而言，施工噪声污染仅发生于一段时期内。 施工噪声对距施工噪声源50m以内的居民点影响较大，但相对营运期而言，施工期噪声影响是暂时的、短期的、并且具有局部路段特性。 （2）振动影响 公路施工现场，随着工程进度和施工工序的更替会产生不同程度的机械振动，这种振动具有突发性、冲击性和连续性等特点，容易引起人们烦躁，甚至造成某些振动危害。产生振动的机械有振动式压路机、平地机、装载机和摊铺机等，其中振动式压路机的影响尤为突出。 在本工程施工过程中，为了提高路基路面的强度，以保证路面的使用质量，可能会使用振动压路机对路基路面进行振动压实。合理调整施工时间，以减少对周边敏感点的影响。 4、固体废物 施工期产生的固体废物主要有施工人员的生活垃圾和工程拆迁产生的建筑垃圾。 （1）施工工人生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾伴随整个施工期的全过程，其成分主要是有机物。人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计，施工场地内生活垃圾产生量为10kg/d，则项目建设期预计排放生活垃圾3.65t。如不采取相应的保护措施，生活垃圾将会给当地居住环境、自然环境和人群的健康造成不良影响，环评建议，设置垃圾收集装置，由环卫部门集中运走统一处理。 （2）工程拆迁产生的建筑垃圾 建筑拆迁垃圾按照0.9t/m2 拆迁面积来估算，本工程拆除建筑物、构筑物710m2，则产生的建筑垃圾约为639t，主要成分混凝土、废砖、其它废建材等，由施工单位负责收集和运输，可利用部分回用于修路，不可利用部分运往指定的建筑垃圾堆场。 - 5、生态破坏 - （1）对植被的影响 - 施工扰动原地貌，破坏沿线植被，对地表植物物种及植被造成直接破坏，使影响区内植被面积减少，导致施工区域的植物生物量损失。本工程永久占地主要占用农田、果园等，原生植被较少；临时占地包括临时道路等，在工程施工结束后进行平整、复垦，恢复原貌，且工程设计对道路沿线进行绿化植草，增加了部分植被覆盖率，故工程施工期对植被影响较小。 - （2）对陆地动物生境影响 - 本项目所在区域为人类频繁活动区，经调查访问和沿途观察，附近的野生动物主要是适合栖息于旱地、居民点周边的种类，如蛇、青蛙、田鼠及其他常见的啮齿类、两栖类、爬行类和麻雀等常见鸟类，无大型野生动物，也无国家保护的珍稀野生动物。工程施工机械、施工人员进入工地，原材料的堆放破坏其生境，施工期噪声迫使这些动物逃离施工区，但施工期结束后，随着环境的恢复，这些动物可能再迁移回来，重新成为该区域生态系统的一员。因此，本项目建设对陆生生物影响较小。 - 施工过程应做到文明施工，减少施工阶段由于人工活动对动植物的影响。 - （3）水土流失影响 - 由于工程建设不可避免地破坏原生植被、扰动原地貌，裸露地表对水土保持不利，在遇暴雨发生时，松散的土体可能会产生一定水土流失，对周边农田造成危害。 6、景观影响 本工程施工期的景观影响包括施工占地、植被破坏、水土流失对景观的影响。 本工程占地包括道路建设占地，施工场地临时占地、施工材料堆放占地等，临时占地清除植被造成植被连续性破坏、景观破碎，材料堆放等造成生态改变及景观破坏，建筑垃圾堆存和生活垃圾的不当处置从视觉上给人景观凌乱感，临时建筑等与周边环境不协调。施工期对景观的影响是暂时的，在采取必要的防治措施后，可以减小工程施工对沿线景观造成的不利影响。 综上所述，施工期间对环境存在一定的影响，但是这些环境影响具有时效性，施工期间产生，施工完成消除。只要工程在施工期做好上述基本要求、实现文明施工，采取必要的防尘、降噪、生态防护、水土保持措施，避免出现扰民现象，可以使施工期的环境影响降至最小程度。施工期结束，其施工环境影响即可消除。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | - 1、废气污染源分析 （1）汽车尾气 项目运营期大气污染源主要为公路交通排放的汽车尾气，但一般汽车尾气相对于长路段来说，扩散至公路两侧一定距离的敏感点处都能满足环境质量标准。 （2）路面扬尘 公路上行驶汽车的轮胎接触路面而使路面扬尘产生为二次污染。另外，在运送散装含尘物料时，由于洒落、风吹等原因使物料产生扬尘污染。 2、水环境 本项目路段不设置服务设施，运营期无生活污水产生，废水污染源主要为路（桥）面径流，即运营期降雨冲刷路（桥）面所产生的径流污水。详述如下： 路（桥）面径流主要来源于汽车尾气中的有害物质（主要为悬浮物、油及有机物）及大气颗粒物沉降于公路的表面，降雨时随着雨水的冲刷被带入附近的沟渠、农田、果园，造成公路两侧附近的区域土壤及地下水污染负荷增加，主要污染因子有 pH、SS、COD 和石油类等。由于污染物浓度受降雨强度、车流量、灰尘沉降量和前期干旱时间等因素影响，因此具有一定程度的不确定性。本项目参考西安市西临高速公路多场降雨路面径流污染物浓度实测结果见表4.5进行类比分析。 表4.5 路面径流中污染物浓度测定值 污染物; 西临高速公路. 径流期间的瞬时浓度范围（mg/L）; 流量加权平均浓度（mg/L）. SS; 126~813; 347. COD; 58~412; 167. 总pb; 0.05~0.77; 0.23. 总Zn; 0.15~1.34; 0.45. 石油类; 2.1~16.7; 8.23. 赵剑强、邱艳华 公路路面径流水污染与控制鸡舍探讨，长安大学报，2004,21（3），50-53. 由表4.5中数据可以看出，公路路面排水具有较高的污染强度。SS、COD 流量加权平均浓度都超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准的要求。与城市污水相比，路面径流水质具有与其不同的污染特征：污染物成分复杂，SS含量高，COD含量相对较低，有机污染物以非溶解性COD为主，并且生物可降解性较差。路面径流中高浓度的污染物主要产生于降雨初期，路面径流中的污染物浓度会随着降雨时间的延长而降低，且路面径流经过自然下渗及土壤吸附降解后才进入水体，路面径流中的污染物浓度已经得到很大程度的降低，所以对水体产生的影响很小。 3、交通噪声源强分析 项目营运期间，机动车辆行驶中发动机发出的噪声和车辆行驶引起的气流湍动、地面摩擦等产生的噪声，为非稳定态噪声源，其主要影响特点是干扰时间长、污染面广、噪声级也较高。 车辆辐射噪声级（源强）与车速、车辆类型有关，呈现一定的函数关系，车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级（dB）Loi按表4.6计算： 表4.6 各类型车的平均辐射声级 车型; 平均辐射声级 L0i，dB(A); 备注. 小型车; Lo 小=38.1 lgVS - 2.4; 适用车速范围60km/h~140km/h. 中型车; Lo 中=33.9 lgVM＋16.4; 适用车速范围53km/h~100km/h. 大型车; Lo 大=24.6 lgVL＋38.5; 适用车速范围48km/h~90km/h. 根据上表计算本项目各类型车辆在距离行车线7.5m处的平均声级，见表4.7。 表4.7 各类车型距行车线7.5m处平均声级 单位dB(A) 车型; 设计车速（km/h）; 平均噪声级dB(A). 小型; 80; 70.11. 中型; 70; 78.95. 大型; 60; 82.24. 详细分析情况见噪声专项评价。 4、固体废物 本项目的固体废物包括来往交通车辆司乘人员丢弃的垃圾、道路行人丢弃的垃圾，主要是果皮、纸屑、塑料、包装废弃物等，由环卫部门统一进行清扫。 5、生态环境 项目完成后，通过对路两侧进行绿化，不仅使征地范围内植被得到部分恢复，对防止水土流失也有着积极有效的作用，而且对减少汽车扬尘、降低汽车噪声等有较好的效果。 6、事故污染风险分析 本项目沿线无跨河桥梁，发生事故污染风险的概率较小，故无需进行环境风险评价。 |
| 选址选线环境合理性分析 | - 本项目建设地大荔县位于《陕西省国土空间规划》中的限制开发区域（农产品主产区），区域生态脆弱性属于中等，工程线路现状为农田、果园、大棚，不涉及自然保护区、水源保护区、风景名胜区等环境敏感区，不存在环境制约因素。并从大荔县自然资源局取得了关于该项目的用地预审与选址意见书，用字第610523202110005；该路线属于大荔县城区用地规划图中规划的城市道路。 - 项目建设符合《中华人民共和国环境保护法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《中华人民共和国自然保护区条例》等相关法律法规要求。道路选取路线合理。 - 根据施工期及运营期生态环境影响分析及噪声专项评价可知，在采取合理的措施后，本项目对周边环境影响较小，影响程度可以接受。从环境保护角度分析，道路选线合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | # 1、施工期生态影响保护措施 # 项目全长1.842km，总占地面积99.500亩，全部属于新增占地。新增占地中宅基地0亩，耕地8.967亩，菜地9.166亩，果园81.367亩。对沿线的农民经济收入造成一定影响。建设单位按照国家的有关法规，根据“占补平衡”的原则，对占地进行补偿，与国土部门协商确定适宜的地方进行补偿数量和质量。项目施工期特别关注农业植被的生物量损失，在设计和施工时尽量减少其损失。 # （1）对陆生动物的保护措施 # 评价区范围内的野生动、植物均为常见物种，无名木古树和珍稀重点保护动物，现有植被主要为农业种植和经济林，不会对珍稀野生动物的栖息、活动造成影响。 # 对动物的影响主要为栖息地破坏引起的动物逃离、施工噪声对动物的干扰等方面。其中对小型动物（常见的蛇、蛙、鼠及鸟类）有影响，施工时避免高噪声设备惊吓鸟类，教育施工人员爱护野生鸟类。工程规模较小、施工期较短，因陆生动物迁移能力强，且同类生境易于在附近找寻，故动物种群组成和数量不会发生变化，随着施工活动结束，噪声和人为活动减少，施工干扰消失，施工区动物种群很快会恢复，因此施工活动对动物物种多样性影响较小。 # （2）对水土流失的保护措施 # 在工程的建设过程中，土方开挖、填筑等，使裸露面表层结构疏松，植被覆盖度降低，区域内土壤抗侵蚀能力降低，水土流失加剧。评价要求建设单位应加强施工期环境管理，对回填土方应采取围挡、覆盖等临时防护措施，施工结束后，及时恢复原有植被。采取以上措施后，可有效控制水土流失量，使工程建设对水土流失影响降低到最小。 （3）生态环境保护措施 施工单位在建设过程中加强施工过程的管理，控制水土流失。施工车辆必须沿规定的运输路线行驶，不得随意越界行驶；采取表土保护措施，施工过程中，对各开挖面和占地区域要进行表土剥离，将表土和熟化土分开堆放，并按原土层顺序回填，以便施工区植被恢复；工程土石弃渣禁止随意堆放；做好场内公路、施工生产设施等区域的水土保持工程防护措施；施工后对道路两侧区域进行生态恢复；清理道路沿线渣料，对沿线裸露区域覆土恢复植被；施工结束后清理场地覆土恢复植被。 采取科学的施工方法，尽量减小由于施工给周边带来的不利影响；施工结束后，采取植被绿化措施对周边植被进行相应的恢复。 # 2、施工期大气污染保护措施 - （1）扬尘 本项目在施工期产生的扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，为了最大限度减小施工扬尘对周围环境及敏感点的影响，评价提出以下措施和要求： ①加强施工期的环境管理，实行清洁生产，杜绝粗放式施工。 ②开挖、施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，采取洒水防尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止扬尘飞扬。 ③对施工现场和建筑体分别采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染；遇4级以上风力应停止土方等扬尘类施工。 ④运输建筑材料和设备的车辆不得超载，运输颗粒物料车辆的严禁超载，运输沙土、水泥、土方的车辆必须采取加盖篷布等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘。 ⑤施工场地出入口，配备专门的清洗设备和人员，负责对出入工地的运输车辆及时冲洗，不得携带泥土驶出施工工地；同时，对施工点周围应采取绿化及地面临时硬化等防尘措施。 ⑥施工单位必须配备洒水车，按照实际情况做好对施工现场以及与现有道路交叉口等易起尘区域和敏感点附近的洒水工作。 采取以上措施后，项目施工期间对环境空气的影响较小，可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求，随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 （2）车辆运输扬尘 本工程施工运输利用工程区域内的现有道路，多为混凝土路面，部分路段距离居民点较近，施工运输产生的道路扬尘和尾气的排放将会对道路沿线的村庄产生一定的影响。 为防止对周边大气环境的影响，建设方需要控制物料运输的方式，运输过程应对物料和弃渣封闭运输和覆盖，物料装卸场地作业，配备抑尘措施不利气象条件下，限制装卸作业等；在敏感点附近进行施工时应设置挡板，减缓扬尘对临街居民的影响。为使建设项目施工期对周围环境空气的影响减速少到最低程度，建议采取以下防护措施： ①采取洒水湿法抑尘。在施工作业场地洒水，可使降尘减少70%～80%。因此，建设在这些施工区进行定期洒水，以减少扬尘产生量。洒水重点时段为夏季和大风天气。 ②冲洗出场车辆以免污染城区。为控制粉尘污染，在路基开挖、渣土和材料运输时，应对出场车辆进行冲洗，减少车辆行驶过程中的扬尘产生量。 ③对运输渣土的机动车辆加装防洒漏设施，以防在运输过程中发生渣土洒漏，污染城区道路，产生扬尘。 ④施工结束时及时对施工占用场地恢复地面道路及植被，减少地面裸露的时间。 施工期带来的粉尘污染在采取适当的防尘措施后，其影响可以降低到较小程度，不会对周围环境空气敏感点造成较大的污染影响。 总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 （3）施工机械燃油废气 施工建设期间，施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气的主要污染物为CO、NOX及HC等，污染物排放属无组织排放，拟采取如下控制措施减少燃油废气及汽车尾气的影响： ①选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输车辆； ②加强对施工机械及施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆； ③对施工区内行驶的机械设备应保证其功效，对有故障的机械设备按《机械维护规定》（Q/AEPC-MAQ03）进行修复。同时机动车辆的尾气监测应按交通管理规定执行，取得交通部颁发的《机动车辆排气合格证》。 ④尽可能使用气动和电动设备及机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体的排放。 综上所述，在采取了一系列的措施后，本项目施工期产生的废气对区域环境空气质量的影响较小。工程施工对大气环境影响是暂时的，随着工程竣工，这些影响也将随之消失。 # 3、施工期地表水环境保护措施 # 本项目施工期污水主要来自施工废水和施工人员生活污水。 # （1）生活污水 # 本项目不设置施工营地，施工人员均为附近村民，产生的生活污水依托当地村民家的化粪池处理。 （2）施工废水 - 施工废水主要包括设备冲洗废水和桥梁下部结构施工废水。 - 施工废水经沉淀池处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排。 # 4、施工期噪声环境保护措施 # 道路工程建设施工工作量大，而且机械化程度高，由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。这种影响是短期的、暂时的，而且具有局部路段特性。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工阶段噪声限值为：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。根据统计可知，昼间施工机械噪声在距施工场地50m以外和夜间距施工场地200m以外才能符合标准限值；施工机械噪声夜间影响严重，施工场地200m范围内有居民区的地方禁止夜间使用高噪声的施工机械，尽可能避免夜间施工。在无法避开的情况下，建议采取以下降噪措施： # （1）控制对产生高噪声设备使用，尽量安排在白天使用，深夜(22:00--06:00)不得使用高噪声设备。汽车晚间运输尽量用灯光示警，禁鸣喇叭。此外，应对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作。 # （2）建筑施工由于各阶段使用的机械设备组合情况不同，所以噪声辐射影响的程度也不尽相同。基底开挖施工阶段设备多属高噪声机械，噪声特点是持续时间长，强度高。 # （3）从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，合理布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声，建立临时隔声障减少噪声污染。 # （4）对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，在围障最好敷以吸声材料，以达到降噪效果。 # 5、施工期固废措施 施工期产生的固体废物主要有施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。 生活垃圾主要包括施工人员用餐后的废弃饭盒、塑料袋等，现场设置1个垃圾桶，收集后交环卫部门处理；拆迁过程产生的建筑垃圾，由施工单位收集后运往指定的建筑垃圾堆场，运输过程应覆盖，不得遗撒。 项目产生的固体废物全部合理处置，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 一、运营期生态环境保护措施 运营期对沿线区域生态环境影响较小，加强防护措施的管理和维护，对公路两侧的植被进行保护，及时清理道路边沟，防止道路雨水冲刷造成水土流失。 二、运营期环境空气保护措施 道路运营期产生的环境空气污染物主要是CO、NO2（氮氧化物全部按二氧化氮计）。根据国内道路工程竣工验收的监测数据，汽车尾气对环境的影响范围和程度十分有限，道路两侧环境空气中CO含量通常在路侧20m处即可满足二级标准，其中PM10扬尘主要源于环境本底，路面起尘贡献值极小；NO2均不存在超标现象。 环境空气保护措施详见以下几点： （1）通过合理设计路面坡度，尽量避免坡度过大导致机动车尾气超标排放； （2）严格执行机动车年检制度，禁止尾气超标排放车辆上路通行； （3）路面应及时清扫，防止固体废物随风飞扬造成大气污染； （4）加强工程绿化措施，有针对性地优化绿化树种、绿化结构和层次，道路两侧种植防尘效果显著的灌、乔木树种提高绿化防治效果，减少气态污染物对周围环境的影响。 三、运营期噪声环境保护措施 （1）坚持预防为主原则，合理规划地面交通设施与邻近建筑物布局，避免新建学校、医院、幼儿园及养老院等敏感建筑建设在4a类声环境功能区内。 （2）技术防治措施 在保证安全情况下，优化线形、降低纵坡，减少车辆爬坡时的噪声级增量。 根据预测结果，本项目沿线敏感点噪声值超标，在超标居民民房一侧建设隔声墙，户内安装隔声窗，以降低噪声对居民生活的影响。 （3）管理防治措施 建议公路建成运行后，完善公路警示标志，设立禁鸣、禁停等标志，以提醒过往车辆禁止鸣笛，不随意停车；加强道路的维修保养，保持路面平整，尽可能减少路面下沉、裂缝、凹凸不平现象，减少汽车刹车、起动过程中产生的高声级，减少交通噪声扰民事件的发生。同时限制车辆行驶速度；设置电子警察，对超速的车辆自动拍照后进行罚款；限制车流量中重型车辆比例。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资6522.5万元，环保投资为106.5万元，占总投资比例为1.63%，环保估算投资见表5.1。 表5.1 环保投资估算表 环境要素; 项目名称; 环保设施名称; 治理对象; 环保投资 （万元）. 环境空气; 施工期; 施工扬尘; 挡板、洒水、遮盖等; 扬尘; 10. 水环境; 施工期; 施工废水; 沉淀池等; 废水; 2. 噪声; 施工期; 机械噪声; 声屏障; 施工噪声; 4. 运营期; 交通噪声; 跟踪监测、隔声墙、隔声窗; 交通噪声; 6. 固体废弃物; 施工期; 建筑垃圾; 由施工方统一收集后，运至指定建筑垃圾堆场; 建筑垃圾; 3. 生活垃圾; 统一收集后交环卫部门清运; 生活垃圾; 1. 生态; 施工期; 水土保持; 植被恢复; 施工场地; 15. 运营期; 绿化景观; 植被绿化; 整个工程; 55.5. 其他; 施工期环境保护标识牌; 提醒工作人员; 2. 营运期环境保护标识牌; 警示司乘人员; 5. 环境监测; 发挥监控作用; 3. 以上费用合计; 106.5. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 1、施工时避免高噪声设备惊吓鸟类，教育施工人员爱护野生鸟类； 2、加强施工期环境管理，对回填土方应采取围挡、覆盖等临时防护措施，施工结束后，及时恢复原有植被。 | 保护区域生态系统结构的完整性和运行的连续性；植被恢复。 | 对道路两侧的植被进行保护，及时清理道路边沟，防止道路雨水冲刷造成水土流失。 | 保持道路两侧植被绿化完整性；做好水土流失保持工作。 |
| 水生生态 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地表水环境 | 生活污水依托周边村民家的化粪池处理；设备冲洗废水经沉淀池收集后回用工地洒水抑尘。 | 综合利用不外排 | 无 | 无 |
| 地下水及土壤环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 声环境 | 1、所有进场施工车辆、机械设备，外排噪声指标参数须符合相关环保标准； 2、施工过程中要尽量选用低噪声设备，对机械设备精心养护，保持良好的运行工况，减低设备运行噪声； 3、严格限制进行噪声大的施工以及高噪声设备运行； 4、夜间22:00至次日6:00禁止进行物料运输； 5、临近环境敏感点处设置声屏障。。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011） | 1、优化设计，合理规划； 2、在超标居民民房一侧建设隔声墙，户内安装隔声窗； 3、完善公路警示标志等。 | 在超标居民民房一侧建设隔声墙，户内安装隔声窗；完善公路警示标志等。 |
| 振动 | 施工过程中要尽量选用低振动设备，对机械设备精心养护，保持良好的运行工况，减低设备运行时产生的振动。 | 达标施工 | 无 | 无 |
| 大气环境 | 1、出入工地运输车辆篷布覆盖率、车轮车身冲净率达到100%。 2、禁止在大风、下雨天气进行施工作业。 3、加强机械、车辆等运行管理与维护保养、使用优质燃料。 4、配备洒水车辆。 | 扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；施工车辆、机械尾气达到《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）限值要求。 | 加强路面养护，道路两侧绿化。 | 道路两侧绿化 |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后交环卫部门清运；建筑垃圾运往制定的建筑垃圾堆场。 | 100%合理处置 | 无 | 无 |
| 电磁环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境风险 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境监测 | 对沿线环境敏感点TSP和噪声进行监测。 | 1次/1季度 | 对沿线环境敏感点噪声进行监测。 | 1次/半年 |
| 其他 | 无 | 无 | 无 | 无 |

- 七、结论

本项目符合国家产业政策要求，选址合理。项目在实施了环评提出的环保措施后，对区域大气环境、水环境和声环境的影响可接受，固体废物均能合理处置。从环境保护角度分析，项目建设可行。

8、声环境影响专项评价

8.1评价依据

8.1.1 环境保护法律、法规及行政性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

（4）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）。

8.1.2 环境保护技术规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（3）《地面交通噪声污染防治技术政策》，环发[2010]7 号。

8.1.3 设计文件及相关文件

（1）《大荔县县城至国道242公路工程可行性研究报告》，陕西交通公路设计研究院有限公司；

（2）《大荔县县城至国道242公路工程初步设计》，陕西交通公路设计研究院有限公司；

（3）建设单位提供的其他相关资料。

评价因子和评价标准

8.2评价因子

根据本项目的建设性质及其工程特点，确定本次评价的评价因子。本次声环境影响专项评价的评价因子见表8.2-1。

表8.2-1  本项目评价因子一览表

| 环境要素 | 现状评价因子 | 影响预测评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 声环境 | 连续等效A声级Leq(A) |  |

8.3评价标准

1、声环境质量标准

本项目所在地区声功能区划为2类区。声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准限值见表8.3-1。

表8.3-1  声环境质量标准

| 适用区域 | 范围 | 声环境功能区类别 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大荔县城至国道242公路工程 | 距离机动车道边界10m以内 | 4a类 | 昼间≦70dB，夜间≦55dB |
|  | 距离机动车道边界10m以外 | 2类 | 昼间≦60dB，夜间≦50dB |

2、噪声排放标准

本次评价施工期噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-

2011）中表1排放限值，具体见表8.3-2。

表8.3-2  施工期噪声排放标准

| 噪声限值Leq（dB（A）） |  | 标准依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昼间 | 夜间 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 夜间噪声最大声级超过限值的幅度不大于15dB(A) |
| 70 | 55 |  |  |

8.4评价工作等级、时段和范围

8.4.1评价等级

本项目位于2类声环境功能区，实施前后评价范围内部分敏感目标噪声级增高量为3~5dB(A)，受噪声影响人口数量增加较多，根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中评价等级依据，本次噪声评价等级为二级。

8.4.2评价时段

本项目评价时段包括施工期和运营期。本项目计划总施工期为12个月，建设工期预计在2022年5月～2023年4月；根据设计单位提供资料，本项目运营期评价年份为2025年（近期）、2035年（中期）和2042年（远期）。

8.4.3 评价范围及环境敏感区

1、评价范围

道路沿线评价范围为道路中心线两侧200m范围内区域。

2、环境敏感目标

根据现场勘查和建设单位提供的本项目所在区域规划图，本项目评价范围内涉及用地性质为发展备用地和公园绿地。

本项目沿线涉及声环境敏感目标共有3处，均为村庄。沿线声环境保护目标如表8.4-1所示。

表8.4-1  沿线声环境保护目标

| 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 距离 | 经度 | 纬度 | 规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 邓庄村 | 西南 | 110m | 109°57′34.693″ | 34°48′39.895″ | 1200人 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
|  | 北婆合村 | 北 | 160m | 109°58′44.757″ | 34°48′51.83″ | 414人 |  |
|  | 南婆合村 | 南 | 10m | 109°58′40.469″ | 34°48′43.68″ | 264人 |  |

8.5声环境现状调查

本项目现状为农田、果树、大棚，地面平整，根据环境质量监测结果可知，该项目沿线环境敏感点噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

8.6声环境影响分析

8.6.1施工期声环境影响分析

1、施工噪声影响分析

鉴于施工噪声的复杂性和施工噪声影响的区域性和阶段性，本评价仅根据国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523~2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声影响范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。

施工设备噪声源均按点声源计，其噪声预测模式为：

（1）

式中：Li和 L0分别为距离设备Ri和R0处的设备噪声级；ΔL为障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。

根据前述的预测方法和预测模式，对施工过程中各种设备噪声进行计算，得到其不同距离下的噪声级见表8.6-1和表8.6-2。

表8.6-1  主要施工机械不同距离处的噪声级   单位：dB(A)

| 施工 阶段 | 机械名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 60m | 80m | 100m | 150m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础施工 | 装载机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 70 | 68.5 | 66 | 64 | 60.5 | 54.5 |
|  | 振动式压路机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 66 | 64.5 | 62 | 60 | 56 | 50 |
|  | 推土机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 66 | 64.5 | 62 | 60 | 56.5 | 50.5 |
|  | 平地机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 70 | 68.5 | 66 | 64 | 60.5 | 54.5 |
|  | 挖掘机 | 84 | 78 | 72 | 66 | 64 | 62.5 | 60 | 58 | 54.5 | 48.5 |
|  | 叠加值 | 95 | 89 | 82 | 73 | 71 | 69 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 路面施工 | 摊铺机 | 82 | 76 | 70 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 52 | 46 |
|  | 压路机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 66 | 64.5 | 62 | 60 | 56 | 50 |
|  | 叠加值 | 87 | 81 | 71 | 65 | 63 | 62 | 59 | 57 | 53 | 47 |
| 桥梁施工 | 打桩机 | 105 | 99 | 93 | 87 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 69 |
| 桥梁结构 | 混凝土搅拌机 | 79 | 73 | 67 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 49 | 43 |
|  | 混凝土泵 | 85 | 79 | 73 | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 55 | 49 |
|  | 混凝土振捣棒 | 84 | 78 | 72 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 54 | 48 |
|  | 叠加值 | 88 | 82 | 75 | 67 | 64 | 62 | 60 | 58 | 54 | 47 |

表8.6-2  主要施工机械噪声的影响范围

| 施工阶段 | 机械名称 | 标准限值 |  | 达标距离（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 基础施工 | 装载机 | 70 | 55 | 50 | 281 |
|  | 振动式压路机 | 70 | 55 | 30 | 176 |
|  | 推土机 | 70 | 55 | 30 | 176 |
|  | 平地机 | 70 | 55 | 50 | 281 |
|  | 挖掘机 | 70 | 55 | 25 | 140 |
|  | 叠加值 | 70 | 55 | 89 | 500 |
| 路面施工 | 摊铺机 | 70 | 55 | 20 | 112 |
|  | 压路机 | 70 | 55 | 30 | 176 |
|  | 叠加值 | 70 | 55 | 35 | 200 |
| 桥梁施工 | 打桩机 | 70 | 55 | 285 | 1580 |
| 桥梁结构 | 混凝土搅拌机 | 70 | 55 | 14 | 80 |
|  | 混凝土泵 | 70 | 55 | 28 | 158 |
|  | 混凝土振捣棒 | 70 | 55 | 25 | 140 |
|  | 叠加值 | 70 | 55 | 39 | 223 |

基础施工过程中主要的施工机械主要有装载机、振动式压路机、推土机、平地机以及挖掘机等，施工最大噪声叠加值约89m外可达到昼间70dB(A)标准限值，约500m外可基本达到夜间55dB(A)标准限值；路面施工过程中主要的施工机械有摊铺机、压路机等，施工最大噪声叠加值35m外可达到昼间70dB(A)标准限值，约140m外可基本达到夜间55dB(A)标准限值；桥梁施工过程中主要施工机械有打桩机，施工噪声约285m外可达到昼间70dB(A)标准限值，夜间约1580m外可达到55dB(A)标准限值；桥梁结构施工过程中施工机械主要有混凝土搅拌机、混凝土泵和混凝土振捣棒等，施工最大噪声叠加值约39m外可达到昼间70dB(A)标准限值，约223m外可基本达到夜间55dB(A)标准限值。

项目沿线分布有村庄等敏感点，昼间施工噪声对周围声环境敏感点将有不同程度的影响，夜间施工将对公路沿线评价范围内居民的休息造成较大的干扰。特别是对一些距路较近的敏感点（南婆合村、北婆合村、邓庄村等），这些影响将更为突出。

2、施工期敏感点噪声影响分析

本项目全线敏感点共3个，均为村庄。这些敏感点与路边的距离不等，而且路段的基础形式不同。以下将选取有代表性的典型敏感点，详细分析其可能受到的施工噪声影响，典型敏感点施工期噪声影响分析具体见表8.6-3，其它的敏感点可以根据与表中敏感点的环境相似程度进行类比得出结论。

表8.6-3  施工期典型敏感点噪声预测  单位：dB(A)

| 序号 | 敏感点名称 | 距公路中线最近距离(m) | 路基形式 | 噪声预测值 dB(A) | 主要噪声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邓庄村 | 122.8 | 路基 | 62.79 | 推土机、挖掘机、装载机、运输车辆等 |
| 2 | 北婆合村 | 172.8 | 路基 | 72.08 | 推土机、挖掘机、装载机、打桩机，运输车辆等 |
| 3 | 南婆合村 | 22.8 | 路基 | 91.42 | 推土机、挖掘机、装载机、打桩机，运输车辆等 |

注：预测值为施工机械连续施工时敏感点处的等效连续A 声级。

从表8.6-3可见，施工期噪声会对敏感点产生一定影响。但施工期毕竟是短期行为，施工机械的影响是不连续的，敏感点所受的噪声影响也主要是发生在附近路段的施工过程中，总体上存在无规则、强度大、暂时性等特点，且由于噪声源为流动源，不便采取工程降噪措施。根据国内公路项目施工期环境保护经验，建议加强施工期间的施工组织和施工管理，合理安排施工进度和时间，环保施工、文明施工，快速施工，并因地制宜地制定有效的临时降噪措施，将施工期间的噪声影响降低到最小程度。

3、施工振动影响分析

公路项目振动影响主要发生在施工期，包括道路施工振动、桥梁打桩振动等。道路施工的主要振动机械有振动式压路机、平地机、装载机和摊铺机等，其中振动式压路机的影响尤为突出。公路沿线农房基本为砖混结构，机械振动不会对其产生明显影响。桥梁施工振动主要是打桩时产生，本项目桥梁施工距离敏感目标（南婆合村）距离较近（约35m），对南婆合村影响较大。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，严禁进行夜间打桩作业，可以有效减轻振动的影响。

综上所述，结合营运期的噪声预测结果，根据国内此类项目施工期环境保护经验，建议加强施工期间的施工组织和施工管理，合理安排施工进度和时间，环保施工、文明施工，快速施工，并因地制宜地制定有效的临时降噪措施，将施工期间的噪声影响降低到最小程度。

4、噪声防治措施

具体措施如下：

①从声源上控制：建设单位与施工单位签订合约时，应要求其主要使用低噪声的机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期的保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，并严格按照操作规范使用各种机械。

②合理安排施工时间：建设单位施工期必须合理安排施工时间，除工程必须，并取得环保部门的批准外，在居民区附近严禁夜间施工（22:00—06:00），并尽可能地缩短工期，把噪声污染控制到最小范围。

③采用距离防护措施：在不影响施工的情况下，尽可能避免噪声设备的集中安排，从而保障居民区有一个良好的生活环境。

④强化施工期间的环境管理，对路经居民区的运输车辆应禁止鸣笛，要求尽量放慢车速，以减少运输车辆噪音对周边敏感点的影响。

⑤施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应按照有关部门的规定，确定合理运输路线和时间。在道路沿线敏感点处应设置禁鸣标志。地方道路交通高峰时间停止或减少施工运输车辆运行，以减少运输交通噪声的影响。

综上，尽管项目施工机械噪声将对沿线声环境敏感点造成一定影响，但伴随着施工期结束，其影响将会消失。

8.6.2运营期声环境影响分析

1、预测内容

交通噪声主要由车辆动力装置、车辆与地面和空气间摩擦接触产生。交通噪声大小与单车声功率、车流量、行驶速度，车型、路况等有关。交通噪声具有不确定性。由于交通量、汽车种类、行驶速度以及一些偶发的驾驶员行为都直接影响交通噪声的大小，故对于同一地点来说，在不同的时刻其噪声声级是变化的。交通噪声预测应考虑车辆产生最大噪声交通条件和最干扰道路两侧居民的交通条件。

根据设计单位提供资料，本项目道路等级为一级公路，设计交通量按照20年预测。本评价选取2025（近期）、2035（中期）、2042年（远期）昼间、夜间小时交通噪声进行预测。

2、预测模式

本工程预测模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的2009版声导则模型（简称CGM2009）。即：将道路上汽车按照车种分类（如大、中、小型车），先求出某一类车辆的小时等效声级，再将各类型车的小时等效声级叠加。

（1）第i类车等效声级的预测模式

Leq(h)i=(LoE)i+10lgNiViT+10lg7.5r+10lgψ1+ψ2π+ΔL−16

式中：Leq(h)i--第i类车的小时等效声级，dB(A)；

(LoE)i--第i类车在速度为Vi(km/h)；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)；

Ni--昼间、夜间通过某个预测点的第I类车平均小时车流量，辆/h；

r--从车道中心线到预测点的距离，m；r>7.5m；

Vi--第I类车平均车速，km/h；

T--计算等效声级的时间，1h；

ψ1、ψ2--预测点到有限长路段两端的张角，弧度；

ΔL--由其它因素引起的修正量，dB(A)，可按下列公式计算：

ΔL=ΔL1+ΔL2+ΔL3

ΔL1=ΔL坡度+ΔL路面

ΔL=LAatm+LAgr+LAbar+LAmisc

式中：ΔL1--线路因素引起的修正量，dB(A)；

ΔL坡度--公路纵坡修正量，dB(A)；

ΔL路面--公路路面材料引起的修正量，dB(A)；

ΔL2--声波传播途径引起的衰减量，dB(A)；

ΔL3--由反射等引起的修正量，dB(A)。

（2）总车流等效声级

Leq(T)=10lg(100.1Leq(h)大+100.1Leq(h)中+100.1Leq(h)小)

（3）敏感点环境噪声预测模式

式中：(LAeq)预----预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB；

(LAeq)背----预测点预测时的环境噪声背景值；

(LAeq)交----预测点预测时的环境噪声背景值。

（4）修正量和衰减量的计算

①线路因素引起的修正量（ΔL1）

a）公路纵坡修正量ΔL坡度坡

公路纵坡修正量ΔL坡度坡可按下式计算：

大型车：ΔL坡度=98×β   (dB)

中型车：ΔL坡度=73×β   (dB)

小型车：ΔL坡度=50×β   (dB)

式中：β~~公路纵坡坡度，%。

本项目车行道中线处高程为道路设计高程。道路最大纵坡为1.5%，若按最大纵坡计算该项目各车型公路纵坡修正量为：

大型车：ΔL坡度=98×1.5% =1.47 (dB)

中型车：ΔL坡度=73×1.5% =1.10 (dB)

小型车：ΔL坡度=50×1.5% =0.75 (dB)

b）路面修正量（ΔL路面）

不同路面的噪声修正量见表8.6-4。

表8.6-4  常见路面噪声修正量  单位：dB(A)

| 路面类型 | 不同行驶速度修正量km/h |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 40 | ≥50 |
| 沥青混凝土 | 0 | 0 | 0 |
| 水泥混凝土 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

本项目设计路面为沥青混凝土路面，设计速度为80km/h，故本项目路面修正量为：

ΔL=0（dB）

②声波传播途径中引起的衰减量（ΔL2）

a）障碍物衰减量（Abar）

Ⅰ.房屋附加衰减量估算值

房屋衰减量可参照《 声学 户外声传播的衰减 第2部分：一般计算方法》（GB/T17247.2）附录A进行计算，在沿公路第一排房屋影声区范围内，近似计算可按图8.1和表8.6-5取值。

图8.1  房屋降噪量估算示意图

表8.6-5  房屋噪声附加衰减量估算量

| S/S0 | Abar |
| --- | --- |
| 40%～60% | 3dB(A) |
| 70%～90% | 5dB(A) |
| 以后每增加一排房屋 | 1.5dB(A) |
|  | 最大衰减量≤10dB(A) |

b）Aatm、Agr、Amisc衰减量计算

Ⅰ.地面效应衰减（Agr）

Agr=4.8−2hmr17+300r                    （11）

式中：r—声源到预测点的距离，m；

hm—传播路径的平均离地高度，m；可按图14进行计算，hm=F/r；F：面积，m2；r：m；

若Agr计算出负值，Agr可用0代替，其它情况可参照《声学 户外声传播的衰减第2部分：一般计算方法》进行计算。

图8.2  估计平均高度hm的方法

Ⅱ.空气吸收引起的衰减（Aatm）

空气吸收引起的衰减按下式计算：

Aatm=ar−ro1000

式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数（表8.6-6）。

表8.6-6  倍频带噪声的大气吸收衰减系数α

| 温度（℃） | 相对湿度（%） | 大气吸收衰减系数α，dB/km |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倍频带中心频率（Hz） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 10 | 70 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 3.7 | 9.7 | 32.8 | 117.0 |
| 20 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 5.0 | 9.0 | 22.9 | 76.6 |
| 30 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 3.1 | 7.4 | 12.7 | 23.1 | 59.3 |
| 15 | 20 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.7 | 8.2 | 28.2 | 28.8 | 202.0 |
| 15 | 50 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 4.2 | 10.8 | 36.2 | 129.0 |
| 15 | 80 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 4.1 | 8.3 | 23.7 | 82.8 |

③由反射等引起的修正量（ΔL3）

a）城市道路交叉路口噪声（影响）修正量

交叉路口的噪声修正值（附加值）见表8.6-7。

表8.6-7  交叉路口的噪声附加量

| 受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离/m | 交叉路口/dB |
| --- | --- |
| ≤40 | 3 |
| 40＜D≤70 | 2 |
| 70＜D≤100 | 1 |
| ＞100 | 0 |

b）两侧建筑物的反射声修正量

地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度30%时，其反射声修正量为：

两侧建筑物是反射面时：

ΔL反射=4Hbw   ≤ 3.2dB

两侧建筑物是一般吸收性表面时：

ΔL反射=2Hbw   ≤ 3.2dB

两侧建筑物为全吸收性表面时：

ΔL反射≈ 0

式中：w—线路两侧建筑物反射面的间距，m；

Hb—构筑物的平均高度，取线路两侧较低一侧高度平均值代入计算，m。

3、噪声预测

（1）交通量分析与预测

根据项目可研报告内容可知，本项目交通量预测年限为20年，交通量预测的特征年分别确定为2022年、2025年、2030年、2035年和2042年。交通量预测结果见下表：

交通量预测见表8.6-8，车型比例预测表见表8.6-9。

表8.6-8  交通量预测表

| 年份 | 2022年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2042年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G242转移交通量 | 4501 | 4895 | 6174 | 8017 | 10993 |
| 大朝路转移交通量 | 2159 | 2342 | 2906 | 3697 | 5191 |
| 交通量合计 | 6660 | 7237 | 9080 | 11714 | 16183 |

表8.6-9  车型比例预测表  单位：%

|  | 2021~2025 | 2026~2030 | 2031~2035 | 2036~2040 | 2041~2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小客车 | 52.16 | 52.23 | 52.43 | 52.48 | 52.56 |
| 大客车 | 8.91 | 8.95 | 9.01 | 9.12 | 9.21 |
| 小货车 | 14.20 | 14.00 | 13.45 | 12.72 | 12.56 |
| 中货车 | 6.52 | 6.48 | 6.42 | 6.38 | 6.28 |
| 大货车 | 5.82 | 5.89 | 5.92 | 5.94 | 5.98 |
| 特大货车 | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.25 | 1.29 |
| 拖拉机 | 7.30 | 7.23 | 7.01 | 6.92 | 6.87 |
| 摩托车 | 3.89 | 4.01 | 4.53 | 5.19 | 5.25 |

（2）噪声分布预测结果

根据上述预测模式及车流量和车辆平均辐射噪声级，对路段不同预测年的噪声分布情况进行预测，本评价对道路两侧距道路红线0～200m范围内作出预测。由于道路纵面线型及地面的高差变化较小，因此选取特征路段预测该路段各特征年在平路基、无限长情况下的交通噪声，预测特征年为2025年、2035年和2042年。运行期交通噪声预测及达标情况见表8.6-10。

表8.6-10  路段不同预测年噪声分布预测结果  单位：dB(A)

| 时期 | 2025年 |  | 2035年 |  | 2042年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测点距公路的距离 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 0m | 66.31 | 61.48 | 68.25 | 63.76 | 69.53 | 64.94 |
| 20m | 58.26 | 54.49 | 59.72 | 56.41 | 60.81 | 57.59 |
| 40m | 55.68 | 52.06 | 57.03 | 53.98 | 58.07 | 55.16 |
| 60m | 54.06 | 50.51 | 55.35 | 52.44 | 56.37 | 53.61 |
| 80m | 52.88 | 49.38 | 54.13 | 51.3 | 55.13 | 52.48 |
| 100m | 51.95 | 48.48 | 53.17 | 50.41 | 54.15 | 51.58 |
| 120m | 51.18 | 47.74 | 52.38 | 49.66 | 53.35 | 50.84 |
| 140m | 50.53 | 47.11 | 51.71 | 49.03 | 52.67 | 50.21 |
| 160m | 49.96 | 46.55 | 51.13 | 48.48 | 52.08 | 49.65 |
| 180m | 49.45 | 46.06 | 50.61 | 47.99 | 51.56 | 49.16 |
| 200m | 49.0 | 45.62 | 50.15 | 47.55 | 51.09 | 48.72 |

由上表可知，2025年昼间4a类功能区全部达标，2类功能区达标距离约为15m；夜间4a类功能区达标距离约为20m，2类功能区达标距离约为70m。

2035年昼间4a类功能区全部达标，2类功能区达标距离约为20m；夜间4a类功能区达标距离约为30m，2类功能区达标距离约为110m。

2042年昼间4a类功能区全部达标，2类功能区达标距离约为30m；夜间4a类功能区达标距离约为45m，2类功能区达标距离约为130m。

（2）环境敏感点预测结果

该项目为新建，沿线敏感点为邓庄村、南婆合村和北婆合村，执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类区标准。根据表8.10的预测结果可知，南婆合村昼间和夜间噪声均超过2类区噪声标准限值要求；邓庄村和北婆合村噪声预测结果均满足2类区噪声标准限值要求。

4、噪声防治措施

为了降低道路交通噪声对敏感点的不利影响，提出如下的减噪、防噪措施与建议：

①规划防治对策

严格执行《地面交通噪声污染防治技术政策》（环发[2010]7号）和《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》（环发[2010]144号）的文件精神，坚持预防为主原则，合理规划地面交通设施与邻近建筑物布局，避免新建学校、医院、幼儿园及养老院等敏感建筑建设在4a类声环境功能区内。

本工程周边用地建设开发时，建议单体建筑尽量将楼梯、电梯、浴室、厨房等置于面向马路一侧，而将卧室、病房等房间设置于远离道路的内侧，降低噪声的影响。

②技术防治措施

- 噪声传播途径降噪措施

在保证安全情况下，优化线形、降低纵坡，减少车辆爬坡时的噪声级增量。

- 敏感目标防治措施

根据预测结果，本项目沿线敏感点中南婆合村噪声值超标，结合本项目推荐线路沿线敏感点预测结果、敏感点特征等因素，本次评价要求在超标居民民房一侧建设隔声墙（可降低5~8dB），可使得敏感点南婆合村噪声满足2类区标准要求；并建议建设单位预留噪声防治保证金，进行跟踪监测，如跟踪监测出现超标现象时，应在超标居民户内安装隔声窗，以降低噪声对居民生活的影响。

③管理防治措施

建议公路建成运行后，完善公路警示标志，设立禁鸣、禁停等标志，以提醒过往车辆禁止鸣笛，不随意停车；加强道路的维修保养，保持路面平整，尽可能减少路面下沉、裂缝、凹凸不平现象，减少汽车刹车、起动过程中产生的高声级，减少交通噪声扰民事件的发生。同时限制车辆行驶速度；设置电子警察，对超速的车辆自动拍照后进行罚款；限制车流量中重型车辆比例。

④环境影响跟踪监测建议

由于运营期噪声值为给定车流量、车型比、昼夜比及采用公路设计车速情况下的预测值、工程投入运营后上述参数可能会发生变化，因此可能存在实际交通噪声级与预测值不一致的情况出现，故建议项目营运后由建设单位委托有资质的专业机构开展本项目的环境影响跟踪监测工作，应重点关注本项目噪声对沿线敏感点的影响以及噪声污染防治措施是否可满足环保要求等内容，并根据评价结论采取进一步的降噪措施。建议预留经费用于后期噪声跟踪监测及噪声治理等。

⑤本项目环评报批后，公路两侧新建的敏感点，其噪声污染防治责任归于该敏感点的建设单位。