- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产70万个果品包装生产线建设项目

建设单位（盖章）： 陕西文军果品包装有限公司

编制日期：          2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产70万个果品包装生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2105-610523-04-01-908147 |  |  |
| 建设单位联系人 | 顾文军 | 联系方式 | 13992390316 |
| 建设地点 | 大荔县许庄镇黄家村四组 |  |  |
| 地理坐标 | （109度56分29.660秒，34度50分36.020秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2924泡沫塑料制造；C2926塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 53、塑料制品业292；其他 |
| 建设性质 | £新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 大荔县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资（万元） | 14.51 |
| 环保投资占比（%） | 2.42 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2200 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置判定一览表 专项评价类别; 设置原则; 项目情况; 是否 设置. 大气; 排放废气含有有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本次扩建项目排放的废气主要为非甲烷总烃，不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气; 否. 地下水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本次扩建项目冷却水循环使用，定期排放的废水用于厂区洒水抑尘；餐饮废水经油水分离器处理后汇同生活污水依托厂区化粪池收集定期清掏不外排; 否. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本次扩建项目涉及的风险物质主要为丁烷（暂存量0.6t＜临界量10t）、废润滑油（暂存量0.02t＜临界量50t）; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本次扩建项目生活用水由村镇自来水管网提供，生产用水由厂区自备水井提供，不设取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本次扩建项目不属于海洋工程建设项目; 否. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 表1-2 项目与“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 根据陕西省生态环境管控单元分布图可知，项目所在地属于陕西省生态环境管控单元重点管控单元，在加强废气、废水等方面防治措施的情况下对环境影响较小。此外项目所在地不涉及自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。. 环境质量底线; 根据陕西省生态环境办公室发布的《环保快报》，项目所在区域基本污染物环境空气质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。根据补充监测结果可知，TSP、非甲烷总烃满足相应质量标准要求；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。. 资源利用上线; 本次扩建项目运营过程中会消耗一定的电能、水资源等，均由区域供给。项目资源利用量相对区域资源利用总量占比较小，通过内部管理、设备选择、原材料的选用及管理、污染治理等多方面采取合理可行的措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染，不触及资源利用上线。. 生态环境准入 清单; 经对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于其中的限制类和淘汰类，可视为允许类；经对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，项目不属于环境准入负面清单。. 表1-3 项目与相关政策符合性分析 名称; 内容; 项目情况; 符合性. 《产业结构调整指导目录（2019年本）》; 本次扩建项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，可视为允许类。; 符合. 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号）; 企业在无组织排放排查过程中，在保证安全的前提下，加强VOCs物料全方案、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器......处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃。; 环评要求企业废活性炭采用加盖容器暂存于现有项目危废暂存间内，定期交陕西绿林环保科技有限公司处置并落实危废转运联单制度。; 符合. 采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加，及时更换......并将废旧活性炭交由有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。; 环评要求项目使用的活性炭碘值不得低于800毫克/克，足量添加，定期更换，更换的废旧活性炭定期交陕西绿林环保科技有限公司处置，并记录更换时间和使用量。; 符合. 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）; 重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。; 本次项目位于大荔县许庄镇黄家村四组，为扩建项目，不属于高VOCs排放建设项目以及要入园区的新建涉VOCs排放的工业企业。; 符合. 新、改、扩建涉VOCs排放的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效处理设施。; 本次为扩建项目，使用的PE、PET、PP颗粒日常储存过程中不产生VOCs，仅在发泡、加热挤出及吸塑工序过程产生有机废气，有机废气经集气罩收集，二级活性炭吸附装置处理后15m高排气筒（DA003）排放。; 符合. 《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）修订版的通知》（陕政发〔2019〕247号）; 严控“两高”行业产能。......重点压减水泥（不含粉磨站）、焦化、石油化工、煤化工、防水材料（不含以天然气为燃料）、陶瓷（不含以天然气为燃料）、保温材料（不含以天然气为燃料）等行业企业产能。; 本次扩建项目为塑料制品制造，不属于“两高”行业产能。; 符合. 关中地区严禁新增焦化、水泥、铸造、钢铁、电解铝和平板玻璃等产能，执行严于国家的钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。; 本次扩建项目不属于严禁新增的焦化、水泥、铸造、钢铁、电解铝和平板玻璃等产能。; 符合. 《陕西省人民政府办公厅关于印发四大保卫战2020年工作方案的通知》（陕政办发〔2020〕9号）; 严控“两高”行业产能。实施《关中地区高耗能高排放行业退出工作方案》，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，逾期不退城的予以停产。重点压减水泥（不含粉磨站）、焦化、石油化工、煤化工、防水材料（不含以天然气为燃料）、陶瓷（不含以天然气为燃料）、保温材料（不含以天然气为燃料）等行业产能。; 本次扩建项目为塑料制品制造，不属于“两高”行业产能。; 符合. 《渭南市人民政府办公室关于印发四大保卫战2020年工作方案的通知》（渭政办发〔2020〕66号）; 严控“两高”行业产能。......重点压减水泥（不含粉磨站）、焦化、石油化工、煤化工、防水材料（不含以天然气为燃料）、陶瓷（不含以天然气为燃料）、保温材料（不含以天然气为燃料）等行业企业产能。; 本次扩建项目为塑料制品制造，不属于“两高”行业产能。; 符合. 加大源头替代力度。大力推广使用符合相关部门规定的低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、整车生产、机械设备制造、汽修、印刷等行业，推进企业全面实施源头替代。; 本次为扩建项目，使用的PE、PET、PP颗粒日常储存过程中不产生VOCs，仅在发泡、加热挤出及吸塑工序过程产生有机废气，有机废气经集气罩收集，二级活性炭吸附装置处理后15m高排气筒（DA003）排放。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本次扩建项目发泡网、塑料片材、吸塑盒生产均在封闭式车间内进行，发泡、挤出及吸塑工序产生的有机废气经集气罩收集，二级活性炭吸附装置处理后15m高排气筒（DA003）排放。; 符合. 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。. VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 环评要求VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行；废气收集处理措施发生故障或检修时，在没有设置废气应急处理设施时对应生产设备应停止运行，待检修完毕后方可同步投入使用。; 符合. 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMCH初始排放速率≥2kg/h，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。; 本次扩建项目位于大荔县许庄镇黄家村四组，属于重点地区，非甲烷总烃初始排放速率（0.72kg/h）虽小于2kg/h，但为减轻有机废气对环境的影响，企业拟在发泡、挤出、吸塑工序上方设置集气罩，收集的有机废气经二级活性炭吸附装置（处理效率85%）处理后15m高排气筒（DA003）排放。; 符合. 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 环评要求企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，台账的保存期限不少于3年。; 符合. 《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）; 禁止生产、销售的塑料制品。禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。; 本次扩建项目原料为PP、PET、PE，不涉及医疗废物；生产的产品为发泡网和吸塑盒，不属于禁止生产、销售的塑料制品。; 符合. 陕西省发展和改革委员会 陕西省生态环境厅关于印发《陕西省进一步加强塑料污染治理实施方案》的通知 （陕发改环资〔2020〕1184号）; 按照国家要求，禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜；禁止以医疗废物为原料制造塑料制品(符合国卫办医发〔2017〕30号文件中可回收的未经患者血液、体液、排泄物等污染的输液瓶（袋）除外）。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。; 本次扩建项目原料为PP、PET、PE，不涉及医疗废物；生产的产品为发泡网和吸塑盒，不属于禁止生产、销售的塑料制品。; 符合. 《陕西省生态环境厅关于进一步加强重点地区涉VOCs项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环环评函〔2020〕61号）; 一、重点地区范围包括西安市、宝鸡市、咸阳市、铜川市、渭南市（含韩城市），杨凌示范区，西咸新区全域。 二、严格涉VOCs建设项目环境影响评价，涉VOCs建设项目特别是石化、化工、包装印刷、工业涂装等新增VOCs排放量的建设项目，环评文件应明确VOCs污染防治设施措施并预测排放量，按照国家和我省具体规定实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 本次扩建项目位于大荔县许庄镇黄家村，属于重点地区。项目发泡、挤出及吸塑工序产生的有机废气经集气罩收集，二级活性炭吸附装置处理后15m高排气筒（DA003）排放。企业承诺按照国家和我省具体规定执行，具体承诺详见附件3。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目名称：年产70万个果品包装生产线建设项目 建设单位：陕西文军果品包装有限公司 建设性质：扩建 建设地点：大荔县许庄镇黄家村四组 投资总额：总投资600万元，其中环保投资14.51万元，环保投资占比2.42% 建设内容与规模：本次扩建项目不新增占地，依托现有项目北侧库房作为本次生产车间进行建设。总建筑面积2200m2，其中生产车间1000m2，库房1200m2。购置发泡网机8台，片材机1台，吸塑盒机6台以及相关配套设施，建成后年产70万个果品包装。 四邻关系：扩建项目东侧为108国道，南侧、西侧为农田，北侧为停车场。项目地理位置见附图1，四邻关系见附图3。 2、建设内容及规模 本次扩建项目不新增占地，依托现有项目厂房进行建设。总建筑面积2200m2，其中生产车间1000m2，库房1200m2。项目建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容及组成一览表 项目组成; 工程 名称; 建设内容及规模; 依托关系. 主体工程; 生产车间; 1F，长50m，宽20m，占地面积1000m2，车间内主要布置有发泡网生产线（8条）、塑料片材生产线（1条）及吸塑盒生产线（6条）。; 依托现有项目北侧库房. 辅助工程; 办公楼; 2F，位于厂区东侧，总建筑面积972m2，砖混结构，用于员工办公和休息。; 依托现有 项目办公楼. 食堂; 1间，位于办公楼一层北侧，为员工提供三餐。; 新增，依托现有项目办公楼. 储运工程; 原料、成品库; 位于厂区西侧，总建筑面积2340m2。对现有项目原料成品库房布局进行调整，其中1200m2用于存储本次扩建项目原料及成品。; 依托现有原料成品库. 运输; 采用专用车辆运输。; 依托现有. 公用工程; 给水; 生产用水由自备水井提供；生活用水由村镇的自来水管网提供。; 依托现有. 排水; 冷却水循环使用，定期排放的废水用于厂区洒水抑尘；餐饮废水经油水分离器分离后汇同生活污水依托现有项目厂区化粪池收集后定期清掏不外排。; 冷却塔、油水分离器新增，化粪池依托. 供热、制冷; 采用分体式空调。; 依托现有. 供电; 由村镇电网提供。; 依托现有. 环保工程; 废气; ①发泡、挤出、吸塑工序有机废气经相应集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理后15m高排气筒（DA003）排放。 ②食堂油烟经油烟净化器处理后专用烟道排放。; 有机废气处理设施新增；油烟净化器新增. 废水; 冷却水循环使用，定期排放的废水用于厂区洒水抑尘；餐饮废水经油水分离器分离后汇同生活污水依托现有项目厂区化粪池处理后定期清掏不外排。; 冷却塔、油水分离器新增，化粪池依托. 噪声; 生产设备放置于车间内，采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。; 新建. 固废; ①新增生活垃圾依托现有项目厂区垃圾桶分类收集，环卫部门统一清运；②新增餐饮油脂设专用桶收集，交专业单位处置；③新增废包装材料、不合格品、废边角料外售废品收购站；④新增废润滑油、废油桶及废活性炭依托现有项目危废暂存间及暂存容器暂存，定期交陕西绿林环保科技有限公司处置。; 依托现有 项目. 与现有项目依托可行性分析： （1）本次扩建项目生产车间依托现有项目北侧库房，车间地面采用水泥硬化，占地面积1000m2，可满足扩建项目生产线的布设，依托可行。 （2）本次扩建项目生产、生活用水依托现有项目厂区给水系统，其中生产用水主要为生产过程中所需的循环冷却水，由厂区现有自备井提供；生活用水由村镇自来水管网供给，依托可行。 （3）本次扩建项目用电由村镇电网供给，电源可靠，供电有保障，依托可行。 （4）本次扩建项目办公生活依托现有设施，厂区现有1座2层办公楼可进行依托。 （5）本次扩建项目原料、成品暂存依托现有项目，厂区现有一总建筑面积2340m2的原料成品库可进行依托。 （6）本次扩建项目新增危废依托现有项目危废暂存间暂存。现有项目危废暂存间已通过竣工环保验收，危废暂存间内设置有围堰及相关标识，主要暂存废润滑油、废油桶、废灯管及废活性炭。本次扩建项目新增危废主要为废润滑油、废油桶及废活性炭，与现有项目相比无新增危废种类，可依托现有项目危废暂存间及暂存容器。 3、产品方案 现有项目产品为白塑筐、再生塑框，本次扩建项目年产70万个果品包装，主要包括发泡网、吸塑盒，产品方案具体见表2-2。 表2-2 产品方案变化情况一览表 序号; 产品名称; 产量; 备注. 1; 白塑框; 105万只/年; 现有项目. 2; 再生塑框; 215万只/年. 合计; 320万只/年. 3; 塑料片材; 123t/a; 扩建项目中间产品，用于生产吸塑盒. 4; 果品包装; 发泡网; 30万个/年（折合约300t）; 扩建项目. 5; 吸塑盒; 40万个/年（折合约120t）. 合计; 70万个/年（420t）. 4、主要原辅材料及能源消耗 表2-3 扩建项目原辅材料一览表 序号; 名称; 用量; 贮存情况; 最大暂存量; 备注. 1; PE颗粒; 280t/a; 袋装; 20t; 发泡网原料. 2; 丁烷; 20t/a; 瓶装；30kg/瓶; 0.6t. 3; 单甘脂; 3.5t/a; 袋装; 0.5t. 4; PET颗粒; 71t/a; 袋装; 10t; 用于生产吸塑盒所用的塑料片材. 5; PP颗粒; 52t/a; 袋装; 10t. 表2-4 项目原辅材料变化情况一览表 序号; 名称; 现有项目用量; 扩建项目用量; 变化情况. 1; PE颗粒; 800t/a; 280t/a; +280t/a. 2; PP颗粒; 800t/a; 52t/a; +52t/a. 3; 再生聚乙烯颗粒; 1600t/a; 0t/a; +0t/a. 4; 再生聚丙烯颗粒; 1600t/a; 0t/a; +0t/a. 5; 丁烷; 0t/a; 20t/a; +20t/a. 6; 单甘脂; 0t/a; 3.5t/a; +3.5t/a. 7; PET颗粒; 0t/a; 71t/a; +71t/a. 表2-5 扩建项目能源消耗一览表 序号; 名称; 用量; 备注. 1; 水; 564.72m3/a; 生产用水由厂区自备水井提供，生活用水由村镇自来水管网提供. 2; 电; 1.1万kWh/a; 村镇电网提供. 原辅料理化性质： （1）PE：聚乙烯是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，为乳白色蜡状颗粒。密度为0.962g/cm3，熔点为100~130℃，热分解温度＞310℃。聚乙烯无臭、无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀。常温下不溶于一般溶剂，吸水性好，电绝缘性优良，主要用于生产薄膜制品、注射成型制品、中空制品以及作为工程塑料使用。 （2）PP：聚丙烯是丙烯通过加聚反应而成的聚合物，是一种性能优良的热塑性合成树脂，无色、无臭、无毒，系白色蜡状材料，外观透明而轻，密度为0.89~0.91g/cm3，易燃，熔点165℃，在155℃左右软化，热分解温度＞350℃。具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能等，主要用于机械、汽车、电子电器、建筑、纺织、包装、食品工业等众多领域。 （3）PET：聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），乳白色或浅黄色的高度结晶聚合物，表面平滑有光泽；难溶于水，溶于甲酚、浓硫酸、硝基苯、三氯醋酸、氯苯酚，不溶于甲醇、乙醇、丙酮、烷烃。熔点250~255℃，分解温度353℃。有良好的力学性能，冲击强度是其他薄膜的3~5倍，耐折性好。耐油、耐脂肪、耐稀碱、稀酸，耐大多数溶剂。可在55~60℃温度范围内长期使用，高、低温对其机械性能影响很小。气体和水蒸气渗透率低，既有优良的阻气、水、油及异味性能。透明度高，可阻挡紫外线，光泽性好。无毒、无味，卫生安全性好，可直接用于食品包装。 （4）丁烷：丁烷（C4H10）一般指正丁烷。正丁烷是一种有机化合物，为无色气体，有轻微不愉快气味。常温加压溶于水，易溶于醇、氯仿。易燃易爆。用作溶剂、制冷剂和有机合成原料。熔点-138.4℃，相对密度（水=1）0.58；沸点-0.5℃，闪点-60℃。 （5）单甘脂：单甘脂是一种白色或淡黄色蜡状固体，无臭、无味，相对密度为0.97，熔点为56~58℃。不溶于水，溶于氯仿、乙酸乙酯、乙醇、苯及多种氯化氢等有机溶剂中。 5、主要生产设备 表2-6 扩建项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 数量; 备注. 1; 发泡网机; 8台; 发泡网生产. 2; 片材机; 1台; 塑料片材生产. 3; 吸塑盒机; 6台; 吸塑盒生产. 4; 空压机; 2台; 配套. 5; 冷却塔; 1套; 冷却. 6、公用工程 （1）给水 ①生活用水：扩建项目劳动定员28人，为20人提供三餐。根据《陕西行业用水定额（修订稿）》（DB61/T943-2020），生活用水定额按27L/（人·d）计，餐饮用水定额按14L/（人·次）计，则项目生活用水量为0.756m3/d（196.56m3/a），餐饮用水量为0.84m3/d（218.4m3/a）。 ②冷却用水：扩建项目发泡、塑料片材及吸塑盒生产工序需使用冷却水，采用间接冷却方式，冷却水循环使用，循环水量为6m3/d，补充损耗量约0.576m3/d（149.76m3/a），定期排放废水量约为0.024m3/d。 （2）排水 扩建项目冷却水循环使用，定期排放的废水用于厂区洒水降尘；生活污水产污系数取0.8，生活污水产生量为0.605m3/d（157.3m3/a），餐饮废水产生量为0.672m3/d（174.72m3/a），餐饮废水经油水分离器处理后汇同生活污水依托厂区化粪池收集处理，定期清掏不外排。 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d 7、平面布置合理性分析 本次扩建项目利用现有项目库房作为本次的生产车间，位于厂区北侧，车间内分区设有发泡网生产线、吸塑片材生产线以及吸塑盒生产线；本次扩建项目依托现有项目原料成品库房用于原料、成品的储存，原料成品库位于厂区西侧。项目地东侧邻108国道，交通便利，方便物料及产品运输。厂区总体布置简洁明快，分区明确，布局较合理。平面布置示意图见附图2。 8、劳动定员及工作制度 扩建项目劳动定员28人，为20人提供三餐，年工作260天，采用三班制，每班工作8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、发泡网生产工艺及产污环节 图2-2 发泡网生产工艺及产污环节图 工艺简述： 项目发泡网生产工艺主要包括：上料、螺杆搅拌加热、发泡、挤出成型、牵引切料、成品包装。 上料：发泡网生产采用人工投料的方式进行上料。 螺杆搅拌加热：将聚乙烯投入料仓中，通过加热后的螺杆加热原料，加热采用电加热，加热温度在80~90℃左右。 发泡：在加热后的原料中冲入丁烷气体，进行发泡，产生气孔。丁烷经丁烷罐泵入生产线进行发泡，为保持温度，在发泡机处设置喷淋管道，对发泡机管道淋冷却水对塑化后的聚乙烯进行间接逐渐降温，使温度保持在80~90℃左右。冷却水为间接降温，从密闭的设备顶部淋下，不与物料直接接触，然后进入冷却循环水池，经降温后循环使用。 挤出成型：将发泡好的原料通过模具挤压成型，并在挤出过程中加入单甘脂，单甘脂具有防静电作用，可使发泡网更好的成型，从模具中取出制品之前，需用冷水直接冷却降低温度使制品形状稳定便于取出，项目冷却水经冷却循环水池循环使用不外排。项目生产过程中使用的模具均为外购，不在厂区维修。 上述过程主要产生非甲烷总烃（G1-1）、设备噪声（N）。 牵引切料：利用发泡生产线自带的牵引设备将成型的发泡网牵引至切刀处，按照要求将发泡网切成不同大小。此过程主要产生设备噪声（N）、不合格品（S1-2）。 包装入库：对于合格的产品包装入库，不合格的发泡网外售废品回收站。 2、吸塑盒生产工艺及产污环节 图2-3 吸塑盒生产工艺及产污环节图 工艺简述： 项目吸塑盒原料为自身生产的塑料片材。 （1）塑料片材生产工艺 本项目片材机由主机螺杆、模具、压片机、牵引机、切断机及收卷机等组成，可实现物料的输送、塑化、挤出、压延、切边及收卷等工艺过程。 ①加热挤出：将PP/PET塑料颗粒投入片材机中，设备采用电加热，对塑料颗粒进行加热热熔挤压成片材（PP加热温度大约为160~180℃、PET加热温度大约为200~220℃）。挤压成型片材采用设备配备的冷却水系统进行间接冷却，冷却水循环使用不外排。项目生产过程中使用的模具均为外购，不在厂区维修。 此过程主要产生非甲烷总烃（G2-1）、设备噪声（N）。 ②压光：挤出的片材进入压片机进行压延、压光操作。此过程主要产生设备噪声（N）。 ③裁切：压光后的片材再进入切断机进行边幅裁切，使片材整齐易于收卷。此过程主要产生废边角料（S2-2）及噪声（N）。 ④收卷：最后通过收卷机对裁切后的片材进行收卷待用。 （2）吸塑盒生产工艺 ①吸塑成型：项目吸塑盒生产采用真空吸塑原理，采用电加热，加热温度为80~100℃，将塑料片材加热软化，模具上移并抽真空，将软化的塑料片材吸附到模具表面，冷却成型。项目采用管道循环水冷却吸塑成型机设备，冷却水在管道内循环使用，定期补充损耗，不外排。项目生产过程中使用的模具均为外购，不在厂区维修。 此过程主要产生非甲烷总烃（G2-2）、设备噪声（N）。 ②冲切：利用冲切机将成型塑料片材与未成型的片材分离，并进行修整。此过程主要产生设备噪声（N）、废边角料（S2-2）。 ③检验：对产品的尺寸、外观等进行检验，此工序会产生不合格品。 ④包装入库：检验合格的产品入库。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目情况简介 陕西文军果品包装有限公司于2018年6月12日委托南京向天歌环保科技有限公司编制《年产320万只塑筐生产线建设项目环境影响报告书》。同年11月8日，大荔县环境保护局印发了《关于陕西文军果品包装有限公司年产320万只塑筐生产线建设项目环境影响报告书的批复》（荔环发〔2018〕307号），见附件4。2019年5月11日，陕西文军果品包装有限公司在大荔县主持召开了“年产320万只塑筐生产线建设项目（废气、废水、噪声）”竣工环境保护验收会，同时通过了大荔县环境保护局对该项目固废部分竣工环境保护验收。2019年8月19日，大荔县环境保护局印发了《关于陕西文军果品包装有限公司年产320万只塑筐生产线建设项目固废部分竣工环境保护验收的批复》（荔环发〔2019〕198号），见附件5。排污许可手续正在办理中。 表2-7 现有项目环保手续履行情况一览表 项目名称; 环评批复; 验收批复; 排污许可情况. 年产320万只塑筐生产线建设项目; 荔环发〔2018〕307号 （2018年11月8日）; 荔环发〔2019〕198号 （2019年8月19日）; 排污许可手续正在办理中. 2、现有项目工艺及污染物排放情况 （1）现有项目生产工艺 图2-4 现有项目塑筐生产工艺及产污环节图 现有项目工艺比较简单，原料为聚乙烯、聚丙烯颗粒料及外购已破碎的废塑料筐颗粒（再生聚乙烯、聚丙烯），原料虽不同，但工艺均为注塑工艺。 注塑：将原料（聚乙烯颗粒、聚丙烯颗粒/再生聚乙烯颗粒、再生聚丙烯颗粒）加入到注塑机进料口，注塑机采用电加热，温度控制在140~200℃（聚乙烯裂解温度≥310℃、聚丙烯裂解温度≥350℃）。在注塑机中，将熔化后的塑料注射入闭合好的模腔内，然后降温固化。 冷却：注塑机配有冷却水系统，为间接冷却方式，使模腔内的塑框冷却成型。 检验：对冷却成型的塑筐进行检验，合格品运至仓库储存，不合格品经破碎后回用。 （2）现有项目污染物排放情况 ①废水 现有项目废水主要为冷却废水、生活污水。注塑机冷却系统采用间接冷却方式，冷却降温后循环使用，不外排。生活污水经厂区化粪池处理后定期清运，不外排。 ②废气 现有项目废气主要为破碎粉尘及注塑有机废气。破碎工序粉尘经集气罩收集布袋除尘器处理后15m高排气筒（DA001）排放。注塑工序有机废气经集气罩收集后UV光解+活性炭吸附装置处理后15m高排气筒（DA002）排放。 根据现有项目2020年例行监测报告（见附件6）可知，项目破碎工序颗粒物、注塑工序非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及表9相关限值要求。现有项目废气排放情况如下。 表2-8 现有项目废气排放情况一览表 污染物; 排放浓度; 排放速率; 排放量. 有组织; 颗粒物; 5.1mg/m3; 0.019kg/h; 0.02t/a. 非甲烷总烃; 4.87mg/m3; 0.016kg/h; 0.077t/a. 无组织; 颗粒物; 0.128~0.309mg/m3; /; 0.03t/a. 非甲烷总烃; 0.59~0.95mg/m3; /; 0.07t/a. 备注：颗粒物、非甲烷总烃无组织排放量计算过程集气罩收集效率参照环评（90%），去除效率参照例行监测报告中去除效率（UV+活性炭去除效率87%、袋式除尘器处理效率91%）。 ③噪声 根据现有项目2020年例行监测报告（见附件6）可知，现有项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准要求。 ④固废 现有项目固体废物主要有生活垃圾、废包装材料、不合格品、除尘器收灰尘、废润滑油、废油桶、废UV灯管、废活性炭。 表2-9 现有项目固体废物产生及处置情况一览表 名称; 属性; 代码; 产生量; 处置措施. 生活垃圾; /; /; 1.5t/a; 设垃圾桶分类收集，环卫部门定期清运. 废包装材料; 一般 固废; /; 3.0t/a; 暂存固废暂存间定期外售. 不合格品; 一般 固废; /; 47.93t/a; 破碎后回用于生产. 除尘器 收灰尘; 一般 固废; /; 0.182t/a; 回用于生产. 废润滑油; 危险 废物; HW08 900-217-08; 0.05t/a; 设专用桶分类收集，暂存危废暂存间，定期交陕西绿林环保科技有限公司处置（危废协议见附件7）. 废油桶; 危险 废物; HW08 900-249-08; 0.01t/a. 废UV灯管; 危险 废物; HW49 900-041-49; 0.02t/a. 废活性炭; 危险 废物; HW49 900-039-49; 2.62t/a. 3、现有项目污染物排放情况统计 表2-10 现有项目污染物排放情况统计一览表 类别; 污染物; 排放量. 废水; COD、BOD5、SS、NH3-N等; 0t/a. 废气; 颗粒物; 0.05t/a. 非甲烷总烃; 0.147t/a. 固废; 生活垃圾; 1.5t/a. 废包装材料; 3.0t/a. 不合格品; 47.93t/a. 除尘器 收灰尘; 0.182t/a. 废润滑油; 0.05t/a. 废油桶; 0.01t/a. 废UV灯管; 0.02t/a. 废活性炭; 2.62t/a. 备注：项目固废均合理处置，表中的排放量即为处置、利用量。 4、现有工程存在的环保问题及以新带老措施 根据验收监测报告及现场踏勘情况，现有项目基本落实了环评及批复中各项环保要求，但厂区环境管理及危废暂存间管理方面存在欠缺：（1）成品未按要求放置于成品库内，厂区布局较凌乱；（2）厂区设置的危废暂存间后期缺乏管理，无危废储存转运时门锁未锁，危废标识出现缺失等。 要求企业按厂区分区情况对成品等进行合理暂存，加强厂区环境卫生管理，合理厂区布局；加强危废暂存间的管理，完善危废暂存间相关管理制度及相关环保标识，落实危废转运联单制度。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）空气质量达标区判定 本次扩建项目位于大荔县许庄镇，根据陕西省生态环境厅办公室公布的《2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中“附表4—2020年1~12月关中地区69个县（区）空气质量状况统计表”中的统计数据可知，大荔县2020年全年优良天数264天，重度及以上污染天数5天，空气质量综合指数4.6，关中69区县排行第28，SO2、NO2、PM10等因子的统计结果见表3-1。 表3-1 2020年大荔县空气质量状况统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 13μg/m3; 60μg/m3; 21.7%; 达标. NO2; 21μg/m3; 40μg/m3; 52.5%; 达标. PM10; 74μg/m3; 70μg/m3; 106%; 不达标. PM2.5; 45μg/m3; 35μg/m3; 129%; 不达标. CO; 第95百分位浓度; 2.3mg/m3; 4mg/m3; 57.5%; 达标. O3; 第90百分位浓度; 149μg/m3; 160μg/m3; 93.1%; 达标. 由上表可知，项目所在区域SO2、NO2、CO、O3浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，其余指标均超标。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此本项目所在区域为不达标区。 （2）其他污染物环境质量现状监测 本次扩建项目其他污染物（TSP、非甲烷总烃）环境质量现状由陕西华境检测技术服务有限公司进行监测，在项目所在地下风向设1个监测点位，监测时间2021年7月1日~2021年7月3日。各因子监测点位信息及监测数据分别见表3-2、表3-3。 表3-2 补充监测点位基本信息一览表 监测 点位; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对本项目位置; 相对本项目距离/m. X; Y. 项目所在地下风向; 402509.76; 3856013.51; TSP、非甲烷总烃; 2021.7.1-7.3; 西南; 300. 表3-3 补充监测结果一览表 监测 点位; 监测点坐标/m; 污染物; 平均 时间; 评价 标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率; 超标率; 达标 情况. X; Y. 项目所在地下风向; 402509.76; 3856013.51; TSP; 24h; 300 μg/m3; 95~117 μg/m3; 39%; 0; 达标. 非甲烷 总烃; 1h; 2.0 mg/m3; 0.38~0.49mg/m3; 24.5%; 0; 达标. 由监测结果可知，TSP监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相关标准；非甲烷总烃监测结果满足《大气污染物综合排放标准详解》相关标准要求。 2、地表水环境 本次扩建项目所在地区河流主要为渭河、洛河、黄河。根据陕西省生态环境厅办公室公布的《陕西省2020年11月暨1-11月水环境质量状况》中关于2020年11月渭河、洛河、黄河水质监测结果可知，渭河干流水质良好，7个国考断面均达标；北洛河水质优，2个国考断面均达标；黄河干流陕西段水质优，2个国考断面均达标。 3、声环境 本次噪声环境质量现状委托陕西华境检测技术服务有限公司进行监测，具体情况如下所述。 （1）监测因子：等效连续A声级Leq（A）。 （2）监测点位：在项目厂界四周及黄家村分别布设监测点位，共布设5个噪声监测点，详见附图4。 （3）监测频次：监测1天，昼夜各监测1次。 （4）监测结果：监测时间为2021年7月1日，监测结果见表3-4。 表3-4 环境噪声监测结果一览表 等效声级Leq：dB（A） 编号; 监测点位; 等效连续A声级Leq; 单位. 2021年7月1日. 昼间; 夜间. 1#; 东厂界; 56; 45; dB（A）. 2#; 南厂界; 54; 44; dB（A）. 3#; 西厂界; 53; 42; dB（A）. 4#; 北厂界; 54; 43; dB（A）. 5#; 黄家村; 54; 43; dB（A）. 执行标准; 东厂界; 70; 55; dB（A）. 南、西、北厂界; 60; 50; dB（A）. 敏感点; 60; 50; dB（A）. 由监测结果可知，项目厂界昼夜噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类标准，敏感点黄家村昼夜噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4、生态环境 本次扩建项目在现有项目厂址内进行扩建，不新增用地，且用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本次扩建项目为塑料制品业，不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水环境 本次扩建项目冷却水循环使用，定期排放的废水用于厂区洒水抑尘；餐饮废水经油水分离器处理后汇同生活污水经化粪池收集定期清掏不外排。根据调查，厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不开展地下水环境质量现状调查。 7、土壤环境 本次扩建项目依托现有项目库房作为此次生产车间进行建设，车间地面已全部硬化并采取了基础防渗；扩建项目依托现有项目的危废暂存间已通过验收并按要求进行了防渗，设置有围堰，在采取相应的防治措施及管理下对土壤不会产生污染，故本次扩建项目占地内未开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目厂界外500m范围内的大气环境保护目标如下： 表3-5 大气环境保护目标一览表 保护目标名称; 坐标/m; 保护对象; 相对本项目位置; 相对本项目距离/m. X; Y. 黄家村（零散住户）; 402878.03; 3856320.39; 居住区; 东; 29. 柳池营; 402816.84; 3855786.76; 居住区; 南; 450. 2、声环境 根据现场踏勘，项目厂界50m范围内的声保护目标为项目东侧隔路的黄家村零散住户。 表3-6 声环境保护目标一览表 保护目标名称; 坐标/m; 保护对象; 相对本项目位置; 相对本项目距离/m. X; Y. 黄家村 （零散住户）; 402878.03; 3856320.39; 居住区; 东; 29. 3、地下水环境 根据现场踏勘，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特种地下水资源。 4、生态环境 本次扩建项目在现有项目厂址内进行扩建，不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物执行《合成树脂工业污染物排放控制标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值、表9企业边界大气污染物浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）有关限值要求。 表3-7 大气污染物执行标准 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准值. 类别; 数值. 《合成树脂工业污染物排放控制标准》（GB31572-2015）; 非甲烷 总烃; 有组织排放限值; 60mg/m3. 边界浓度限值; 4.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 监控点处1h平均浓度值; 6mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 20mg/m3. 《饮食业油烟排放标准（试行）》; 饮食油烟; 规模; 小型. 最高允许排放浓度; 2.0mg/m3. 净化设施最低去除效率; 60%. 2、项目废水不外排。 3、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准。 表3-8 噪声排放标准 单位dB(A) 执行标准; 执行 范围; 级别; 标准限值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）; 东厂界; 4类; 70; 55. 南、西、北厂界; 2类; 60; 50. 4、一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs。结合本次扩建项目污染物排放特征，建议总量控制指标为：VOCs（以非甲烷总烃计）：0.59t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次扩建项目依托现有项目库房作为此次生产车间进行建设，不新增用地。施工期主要为设备设施的购置及安装，施工量较小，施工期污染物主要为施工人员生活污水、施工噪声及施工固废。 施工期人员生活污水依托现有项目厂区化粪池处理后定期清掏不外排。施工期噪声主要为生产设备设施安装过程敲打噪声，加强施工人员管理，做到文明施工。施工期固废主要为废包装材料及生活垃圾，分类收集交由环卫部门统一清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本次扩建项目废气主要为发泡网生产过程中发泡工序、吸塑片材生产过程挤出工序及吸塑盒生产过程吸塑工序有机废气、食堂油烟。发泡、挤出、吸塑工序产生的有机废气经各自集气罩收集后两级活性炭吸附装置处理15m高排气筒（DA003）排放；食堂油烟经油烟净化器处理后经专用烟道排放。废气治理示意图如下： 图4-1 废气治理示意图 （1）有机废气 本次扩建项目有机废气主要来自发泡网生产过程发泡工序、吸塑片材生产过程挤出工序及吸塑盒生产过程吸塑工序。 ①发泡工序有机废气 参照《二污普污染系数手册》中“2924泡沫塑料制造行业系数表”，发泡工序有机废气产生量为1.50kg/t-产品。本次扩建项目发泡网年产量约为300t，则发泡工序有机废气产生量为0.45t/a。 本次扩建项目采用丁烷气体作为发泡剂，本身不参与反应。关于发泡剂在发泡体中的存在状态，参考《丁烷物理发泡聚乙烯的生产与应用》（现代塑料加工应用，第11卷第1期）和《液化石油气用于EPE挤出片材的试验》（王振保，郑州轻工业学院，郑州450002）中关于发泡的原理论述：“由于其液化石油气在低温和受压下可以呈液态，因为在被高压注入聚合物熔体中后，可以保证其在液态的形式均匀分布于高聚物熔体中。当减压发泡时液化石油气由液态转变为气态，以成核点为中心均匀分散在聚合物中，降温至聚合物呈玻璃态后，形成泡沫塑料。”根据以上分析，项目整个工艺过程丁烷为密闭输送，丁烷使用量为20t/a，本次扩建项目使用的聚乙烯发泡的闭孔率约95%，即95%的丁烷被封闭在聚乙烯中，5%的丁烷（以非甲烷总烃计）1t/a挥发。 ②挤出工序有机废气 参照《二污普污染系数手册》中“2922塑料板、管、型材制造行业系数表”，塑料片材生产过程挤出工序有机废气产生量为1.5kg/t-产品，吸塑片材（PET/PP）年产量大约为123t，则挤出工序有机废气产生量约为0.18t/a。 ③吸塑工序有机废气 参照《二污普污染系数手册》中“2926塑料包装箱及容器制造行业系数表（续表1）”，吸塑工序有机废气产生量为1.9kg/t-产品。吸塑盒年产量约为120t，则吸塑工序有机废气产生量为0.23t/a。 拟在各产气工序上方设置集气罩（收集效率80%），收集的废气经同一套二级活性炭吸附装置（处理效率85%）处理后15m高排气筒（DA003）排放。风机风量15000m3/h，年工作时间为2080h。 表4-1 有机废气收集情况一览表 工序; 污染物; 产生量; 收集效率; 有组织收 集量; 无组织排放量; 去向. 发泡、挤出、吸塑; 非甲烷总烃; 1.86t/a; 80%; 1.49t/a; 0.37t/a; 二级活性炭吸附装置. 表4-2 有组织废气产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 治理 设施; 排放情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 排气筒DA003; 非甲烷总烃; 47.8; 0.72; 1.49; 二级活性炭吸附装置; 7.05; 0.11; 0.22. 表4-3 无组织废气排放情况一览表 污染源位置; 污染物; 污染物排放量; 面源长度; 面源宽度; 面源高度. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.37t/a; 50m; 20m; 7m. （2）食堂油烟 本次扩建项目新增食堂1间，为20人提供3餐，以电为能源，设2个基准灶头数，规模属于小型食堂，每日工作时间约为3h，油烟排放量为4000m3/h。食堂食用油耗油系数以5kg/100人·d计，则食堂耗油量为0.26t/a，油烟和油的挥发量占总耗油量的2%，则食堂油烟产生量为0.005t/a，1.6mg/m3。油烟经油烟净化器处理（处理效率60%）处理后经专用烟道排放，则食堂油烟排放量为0.002t/a，0.64mg/m3。 （3）排放口基本情况及污染物非正常排放情况 表4-4 排放口基本情况及排放标准一览表 排放口基本情况; 排放标准. 类型; 编号及名称; 坐标/m; 高度; 内径; 温度; 标准名称; 浓度; 类型. 一般排放口; DA003 排气筒; 402741.02; 15m; 0.6m; 40℃; 《合成树脂工业污染物排放控制标准》（GB31572-2015）; 60 mg/m3; 有组织. 3856375.70. 表4-5 非正常情况排放量核算表 污染源; 污染物; 排放浓度; 排放速率; 持续时间; 措施. DA003 排气筒; 非甲烷 总烃; 47.8mg/m3; 0.72kg/h; 1h; 停产检修，待恢复正常且污染物监测达标后方可继续生产. （4）废气监测计划 表4-6 废气监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. DA003排气筒; 非甲烷总烃; 每年一次. 厂界外10m范围内上风向1个参照点，下风向3个浓度监控点; 非甲烷总烃; 每年一次. 厂房门窗或通风口; 非甲烷总烃; 每年一次. 油烟净化器出口; 饮食油烟; 每年一次. （5）影响分析 ①废气达标判定及影响分析 本次扩建项目废气主要为发泡、挤出及吸塑有机废气。发泡、挤出及吸塑工序有机废气拟采用集气罩收集，二级活性炭吸附装置处理后15m高排气筒（DA003）排放，处理后有机废气的排放浓度为7.05mg/m3，排放速率为0.11kg/h，有机废气排放满足《合成树脂工业污染物排放控制标准》（GB31572-2015）相关限值要求。项目周边500m范围内敏感点有2处，距离较近的敏感点位于厂区东侧29m处的黄家村零散住户，另外一个保护目标柳池营位于厂区南侧450m，均位于主导风向侧风向。要求企业加强各生产设备及环保措施日常管理、检修维护，在确保各污染物达标排放的情况下项目对周边环境影响较小。 ②排气筒设置合理性 根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）附录B中A.4“建有2个以上排气筒的合成树脂企业，其单位产品非甲烷总烃排放量为各排气筒非甲烷总烃排放速率的叠加值与相应时间内合成树脂产量的比值”。现有项目塑筐挤出生产线设置有1根有机废气排气筒（DA002），非甲烷总烃排放速率为0.016kg/h；本次扩建项目设置1根有机废气排气筒（BA003），非甲烷总烃排放速率为0.11kg/h。根据计算，项目单位产品非甲烷总烃排放量为0.11kg/t-产品，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t产品，排气筒设置合理可行。 ③废气治理防治措施可行性分析 发泡、挤出及吸塑工序有机废气拟通过集气罩收集（罩口呈负压状态，罩内负压均匀，控制风速应不低于0.3m/s），集气罩设置在有机废气产生点的上方（距废气产生区域上方约0.3m），在不影响生产的前提下，尽量垂直靠近废气产生点，且集气罩的投影面积（面积约0.36m2）应大于废气产生点的面积，保证废气收集效率。收集的废气经二级活性炭吸附装置处理（处理效率85%），处理后废气由15m高排气筒（DA003）排放。 活性炭吸附法是利用活性炭作为物理吸附剂，把生产过程中产生的有害物质成分，在固相表面进行浓缩，从而使废气得到净化治理。吸附过程在固相-气相间界面发生物理过程。活性炭的吸附原理：进入吸附装置的有机废气在流经活性炭层时被表面积很大的活性炭截留，在其颗粒物表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细孔，使用初期的吸附效果很高。根据国内对活性炭吸附有机废气的研究，其处理效率约80%~95%，能有效减轻对周边大气环境的影响。采用活性炭吸附装置进行处理，运行过程不会产生二次污染，设备投资少，运行费用低，性能稳定，可同时处理多种混合气体。因此，采用二级活性炭吸附装置技术可行，经济合理。 为了进一步减轻有机废气对周围环境的影响，环评要求：注意废气处理设施的维护保养，确保废气处理系统正常运行；环保设备出现故障时，在没有备用废气处理设备的情况下，生产应同步停止使用，待废气处理设备恢复正常后方可同步投入使用。采用的活性炭应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭为吸附材料，并按设计要求足量添加；应定期、及时更换活性炭，保证设备净化能力和净化容量。此外，项目生产过程中要加强无组织废气排放的控制监管，加强生产设备、废气收集装置等的维护，保证设备完好率，防止泄露，提高废气收集效率，减少废气无组织排放。 2、废水 本次扩建项目冷却水循环使用，定期排放的废水（0.024m3/d）用于厂区洒水抑尘。餐饮废水（0.672m3/d）经油水分离器处理后汇同生活污水（0.605m3/d）依托现有项目厂区化粪池收集定期清掏不外排。 3、噪声 （1）设备运行噪声源强分析 本次扩建项目噪声源主要为发泡网机、片材机、吸塑盒机等生产设备，各产噪设备具体情况见下表： 表4-7 主要噪声源距预测点的距离表 单位：m 设备名称; 距厂界及敏感点距离. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 黄家村. 发泡网机; 85; 133.2; 35; 6.8; 114. 片材机; 46; 133.2; 74; 6.8; 75. 吸塑盒机; 68; 133.2; 52; 6.8; 97. 空压机; 65; 135; 55; 5.0; 94. 冷却塔; 94; 135; 26; 5.0; 123. 风机; 73; 118; 47; 22; 102. 注：由于项目产噪设备较多，相距较近的同种设备采用其中心位置给出各厂界距离。 表4-8 各产噪设备情况一览表 单位：dB（A） 产噪 设备; 数量; 声源 位置; 单台设备产生强度; 降噪措施; 单台设备排放强度; 持续时间. 发泡网机; 8台; 生产车间; 85; 厂房隔声、基础减振; 65; 生产运营期间. 片材机; 1台; 生产车间; 80; 厂房隔声、基础减振; 60; 生产运营期间. 吸塑盒机; 6台; 生产车间; 80; 厂房隔声、基础减振; 60; 生产运营期间. 空压机; 2台; 生产车间; 85; 厂房隔声、基础减振; 65; 生产运营期间. 冷却塔; 1套; 生产车间外西侧; 85; 基础减振、安装消声器; 65; 生产运营期间. 风机; 1台; 车间外 南侧; 85; 基础减振、软连接、隔声、安装消声器; 65; 生产运营期间. （2）噪声预测 ①预测条件概化：考虑声源至受声点的距离衰减；考虑墙体对噪声的阻挡；在辐射过程中，空气吸收、雨、雪、雾和温度等影响忽略不计。 ②预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐模式进行预测，具体预测模式如下： I、室内声源传播衰减公式为： LAr=Lp0−TL+10lg1−αα−20lgrr0 式中：LA(r)—室内声源距离“声源中心”1m处的声压级，dB(A)； TL—房间围护结构(墙、窗)的平均隔声量，dB(A)；一般车间墙、窗组合结构取TL＝20dB（A）； α—为房间的平均吸声系数； r—设备点距预测点的距离，m； r0—测Lp0时距设备中心距离，m。 II、合成声压级公式为： 式中：Lp—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lni—第i个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 ③预测结果 表4-9 项目噪声预测结果 单位：dB（A） 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 黄家村. 背景值（昼间）; 56; 54; 53; 54; 54. 背景值（夜间）; 45; 44; 42; 43; 43. 贡献值（昼间）; 30; 22; 34; 46; 15. 贡献值（夜间）; 30; 22; 34; 46; 15. 预测值（昼间）; 56; 54; 53; 55; 54. 预测值（夜间）; 45; 44; 42; 48; 43. 标准值; 东厂界：昼间70 夜间55； 其余厂界：昼间60 夜间50; 昼间60 夜间50. 图4-2 噪声预测等值线图 根据表4-9可知，经预测各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准，敏感点黄家村噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，因此噪声对周边环境影响较小。 （3）监测计划 表4-10 噪声监测计划一览表 污染源名称; 监测项目; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 噪声; Leq（A）; 厂界四周; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准. 黄家村; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 4、固废 本次扩建项目固废主要为生活垃圾、食堂废油脂、废包装材料、废边角料、不合格品、废润滑油、废油桶、废活性炭。 （1）生活垃圾 本次新增劳动定员28人，生活垃圾排放系数以0.5kg/人•d计，运营期共产生生活垃圾3.64t/a，依托现有项目厂区垃圾桶分类收集，环卫部门统一清运。 （2）食堂废油脂 根据《餐饮业废油脂的特性分析及其综合利用》可知，食堂餐饮油脂按其总使用量的10%计，则本项目餐饮油脂产生量为0.03t/a，设专用油脂桶收集，交由专业单位处置。 （3）废包装材料 本次扩建项目废包装材料产生量为0.5t/a，外售废品收购站处置。 （4）废边角料 塑料片材、吸塑盒生产过程中废边角料产生量约为1.04t/a，外售废品收购站处置。 （5）不合格品 发泡网生产过程中不合格品产生量约为2.05t/a；吸塑盒生产过程不合格品产生量约为1.55t/a，均外售废品收购站处置。 （6）废润滑油（HW08 900-217-08） 扩建项目设备日常维护、检修过程会产生废润滑油，产生量为0.02t/a，依托现有项目危废暂存间及暂存容器暂存，定期交陕西绿林环保科技有限公司处置。 （7）废油桶（HW08 900-249-08） 扩建项目废油桶产生量约为0.01t/a，依托现有项目危废暂存间暂存，定期交陕西绿林环保科技有限公司处置。 （8）废活性炭（HW49 900-039-49） 活性炭对本次扩建项目有机废气的吸附量为1.27t/a，平均每吨活性炭可吸附0.25t有机废气，项目废活性炭产生量约6.35t/a，为保证处理效率，企业需定期对活性炭进行更换。更换的活性炭依托现有项目危废暂存间及暂存容器暂存，定期交陕西绿林环保科技有限公司处置。 各类固废产生及处置情况见下表。 表4-11 固废产生及处置情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 代码; 产生量; 处置措施. 1; 职工日常 办公; 生活垃圾; /; /; 3.64t/a; 依托现有项目厂区垃圾桶分类收集，环卫部门统一清运. 2; 食堂; 食堂废油脂; /; /; 0.03t/a; 设专用桶收集，交专业单位处置. 3; 生产; 废包装材料; 一般固废; /; 0.5t/a; 外售废品收购站. 4; 裁切、冲切; 废边角料; 一般固废; /; 1.04t/a. 5; 牵引切料; 不合格品（发泡网）; 一般固废; /; 2.05t/a. 6; 检验; 不合格品（吸塑盒）; 一般固废; /; 1.55t/a. 7; 设备检修 维护; 废润滑油; 危险废物; HW08 900-217-08; 0.02t/a; 依托现有项目危废暂存间及暂存容器，定期交陕西绿林环保科技有限公司处置. 8; 废油桶; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.01t/a. 9; 有机废气处理设备; 废活性炭; 危险废物; HW49 900-039-49; 6.35t/a. 表4-12 危险废物信息表 名称; 形态; 有害成分; 危险特性; 主要环境风险; 管理要求. 废活性炭; 固态; 含有机废气; T; 遇明火可燃，燃烧废气可能引起环境空气污染风险; 各类危废按要求暂存，依托现有项目暂存危废暂存间及相应暂存容器，定期交陕西绿林环保科技有限公司处置. 废润滑油; 液态; 废矿物油; T，I; 泄漏可能引起地下水、土壤环境污染风险. 废油桶; 固态; 含废矿物油; T/In; 防雨、防渗措施不到位，雨水冲刷使沾染的废矿物油随雨水下渗，可能引起土壤、水环境污染风险. 本次扩建项目新增各类危废依托现有项目危废暂存间及暂存容器暂存，企业应进一步加强现有危废暂存间的管理： 危险废物贮存场所应起到防风、防雨、防晒、防渗漏的作用。放置危险废物收集箱的硬化地面应没有裂缝，并做防渗处理，设双锁并设双人进行管理。 危废存储严禁与其他固废混合存放，堆放时宜按危废种类分类堆放；盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。对危险废物进行密闭包装。并应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单和《危险废物转移联单管理办法》中的规定，设管理制度，责任落实到具体度负责人，并设台账进行管理和登记，做好转移联单；做好危废情况的记录，记录上须注明危废的名称、来源、数量、特性和包装容器类别、入库日期、废物出库日期等，危废的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年；必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破碎，应及时采取措施清理更换。 5、地下水、土壤 （1）地下水环境影响分析 本次扩建项目对地下水污染途径主要为事故情况下循环水池、化粪池发生破损引起的“跑、冒、滴、漏”，循环水池污染物主要为SS，生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等；危废暂存间防渗不到位或危废暂存容器破损引起的泄漏，主要污染物为废矿物油。为进一步减小项目对地下水的影响，要求项目车间地面采用水泥硬化；现有项目危废暂存间已通过验收，地面进行了防渗处理并设置有围堰，需进一步加强危废暂存间的日常管理；加强各类生产设备的管理、维护，安排人员定期对危废暂存间的管理巡视、检查，发现问题及时解决。通过采取防治措施，可有效防止地下水污染的发生，对地下水影响较小。 （2）土壤环境影响分析 本次扩建项目原料、成品均暂存于库房内；发泡、挤出及吸塑工序有机废气经收集后通过二级活性炭吸附装置处理后15m高排气筒（DA003）排放；冷却水循环使用，定期排污水用于厂区洒水抑尘；餐饮废水经油水分离器处理后汇同生活污水依托现有项目化粪池收集定期清掏不外排；生活垃圾依托厂区垃圾桶分类收集环卫部门统一清运；废油脂设专用桶收集，定期交专业单位处置；废包装材料、废边角料、不合格品外售处置；废活性炭、废润滑油及废油桶依托现有项目危废暂存间及暂存容器暂存，定期交陕西绿林环保科技有限公司处置。建设单位在项目运营期间应充分重视自身环保行为，将从源头控制、过程防护和跟踪监测方面进一步加强对土壤环境保护措施，做好循环水池、生产车间、危废暂存间等地面及裙角的防渗工作，加强生产设备、循环水池、危废暂存间等日常检查及维护，降低物质泄漏或防渗不到位以及废气处理措施故障造成废气超标排放加大沉降等造成污染土壤环境的风险。综上，在采取有效防治措施及加强日常监督管理的情况下，能有效降低对土壤环境的污染影响。 6、环境风险 （1）风险源调查 风险物质：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本次扩建项目涉及的风险物质主要为丁烷（最大暂存量0.6t），瓶装暂存于生产车间；废润滑油（最大暂存量0.02t），危废暂存桶收集暂存于现有项目危废暂存间内。 风险物质与其临界量的比值为Q=0.6/10+0.02/50=0.0604＜1，环境风险潜势为I。 可能影响途径：①丁烷通常在常温高压条件下储存，如果操作失误或储瓶设计存在缺陷，机械碰撞或处于火灾环境中时可能发生破裂或引起阀门损坏等造成丁烷泄漏，遇明火极易发生燃烧爆炸，对周围环境及厂区人员健康造成影响。②设备维护检修过程会产生少量的废润滑油，若盛装容器发生破损或因操作失误等会引发泄漏，少量泄漏会污染环境空气，若大量泄漏遇明火则会引发燃烧；此外废油类物质遇明火引起燃烧，燃烧的产物为一氧化碳，未完全燃烧的物质在高温下挥发释放至环境空气中，污染周围环境空气，同时也对厂区人员健康造成影响。 （2）环境风险防范措施 ①严格按照防火规范布置平面布局，禁止电瓶车、摩托车等进入车间内的禁火区域，生产过程中不得使用产生火花的工具，严禁在车间丁烷暂存区、使用区及周围随意进行动火焊割作业等； ②配置一定数量的消防器材，加强丁烷暂存区及使用区日常巡视及检查工作，做好用气设备和钢瓶的维修检验工作；加强员工风险防范意识，定期组织安全教育； ③公司产生的危险废物要求按照危险废物特性进行单独收集和分类存放，并严格要求危险废物不得混入生活垃圾和一般工业固体废物中，各类危险废物按其性质和所含的主要污染物，分类收集、分类贮存。 ④公司危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18527-2001）及其修改单的要求进行建设及日常管理。危废暂存间的地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容，地面表面无裂缝。废活性炭、废润滑油及废油桶设暂存危废暂存间相应位置。 ⑤危废贮存区、危废盛装容器等有关设施、场所和设备上，均牢固粘贴有关的危废标签，注明名称、来源、收集日期等信息。 采取以上措施后，可以将风险控制在可接受的范围之内。 7、污染物排放清单 表4-13 扩建项目污染物排放汇总表 污染类型; 污染源; 污染物; 治理 设施; 排放 浓度; 排放量; 总量 控制; 执行标准. 废气; 排气筒DA003; 非甲烷 总烃; 集气罩+二级活性炭吸附装置; 7.05 mg/m3; 0.22 t/a; 0.22 t/a; 《合成树脂工业污染物排放控制标准》（GB31572-2015）. 生产 车间（扩建项目）; 非甲烷 总烃; /; /; 0.37t/a; 0.37t/a. 食堂; 饮食 油烟; 油烟净 化器; 0.64 mg/m3; 0.002 t/a; /; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 废水; 职工; 生活 污水（含餐饮）; 油水分离器（新增）+化粪池 （依托）; /; 0t/a; /; 定期清掏不外排. 噪声; 生产设备; Leq（A）; 厂房隔声，基础减振、距离衰减，定期保养维护等; /; /; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准. 固废; 职工; 生活 垃圾; 垃圾桶（依托）; /; 3.64t/a; /; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 食堂; 废油脂; 专用桶; /; 0.03t/a; /. 生产工序; 废包装 材料; 一般固废暂存区（依托）; /; 0.5t/a; /. 废边角料; /; 1.04t/a; /. 不合格品（发泡网）; /; 2.05t/a; /. 不合格品（吸塑盒）; /; 1.55t/a; /. 生产设备; 废润滑油; 危废暂 存间（依托）; /; 0.02t/a; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. 废油桶; /; 0.01t/a; /. 有机废气处理设备; 废活性炭; /; 6.35t/a; /. 备注：项目固废均合理处置，表中的排放量即为处置、利用量。 8、环保投资及竣工环保验收 表4-14 环保投资一览表 污染类型; 污染源; 治理设施; 数量; 投资（万元）. 废气; 排气筒DA003; 集气罩+二级活性炭吸附装置; 1套; 10. 食堂; 油烟净化器+专用烟道; 1套; 1.5. 废水; 职工; 化粪池（依托现有项目）; 1座; /. 食堂; 油水分离器; 1个; 0.5. 噪声; 生产设备; 厂房隔声、基础减振等; /; 2.5. 固废; 职工生活; 垃圾桶（依托现有项目）; /; /. 食堂; 废油脂收集桶; /; 0.01. 生产工序; 一般固废暂存区 （依托现有项目）; 1处; /. 设备维护、检修、有机废气处理设备; 危废暂存间（依托现有项目）; 1间; /. 合计; 14.51. 表4-15 竣工环保验收清单 污染 类型; 污染源; 治理设施; 数量; 验收标准. 废气; 排气筒DA003; 集气罩+二级活性炭吸附装置; 1套; 《合成树脂工业污染物排放控制标准》（GB31572-2015）. 食堂; 油烟净化器+专用烟道; 1套; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 废水; 职工; 化粪池（依托现有项目）; 1座; 定期清掏不外排. 食堂; 油水分离器; 1个. 噪声; 生产设备; 厂房隔声、基础减振等; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准. 固废; 职工生活; 垃圾桶（依托现有项目）; /; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 食堂; 废油脂收集桶; 1个. 生产工序; 一般固废暂存区 （依托现有项目）; 1处. 设备维护、检修、有机废气处理设备; 危废暂存间 （依托现有项目）; 1间; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA003排气筒 | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭吸附装置 | 《合成树脂工业污染物排放控制标准》（GB31572-2015） |
|  | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 保证集气装置集气效率，加强环保措施检查维护，加强车间环境卫生管理 |  |
|  | 食堂 | 饮食油烟 | 油烟净化器+专用烟道 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 职工 | 生活污水、餐饮废水 | 化粪池（依托）、油水分离器（新增） | 定期清掏不排放 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类和4类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾依托现有项目厂区垃圾桶分类收集环卫部门统一清运；废油脂设专用桶收集，交专业单位处置；废包装材料、废边角料、不合格品外售废品收购站处置；废活性炭、废润滑油及废油桶依托现有项目危废暂存间及暂存容器暂存，定期交陕西绿林环保科技有限公司处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 在项目运营期间应充分重视自身环保行为，车间地面采用水泥硬化；循环水池严格按照规范进行设计建设，水池内涂刷防水材料并进行防渗处理；危废暂存间建设需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18527-2001）及其修改单的要求；加强环境保护措施日常管理、检查及维护工作，加强循环水池、危废暂存间等地的日常检查及维护。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 丁烷暂存区及使用区严禁明火、严禁随意动火、焊割作业等；危险废物按照危险废物特性进行单独收集和分类暂存于现有项目危废暂存间内。进一步加强危废暂存间的管理。根据各功能区域要求配备一定数量的消防设备设施；加强员工风险防范意识，定期组织安全教育。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实环评文件中提出的污染治理措施；加强设备检修及维护，保证设备正常运转，污染物达标排放。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和地方产业政策等，选址合理，项目在切实执行“三同时”制度，认真落实本报告提出的各项环保措施和风险防范措施的前提下，污染物能做到达标排放，固废均能妥善处置，环境风险可接受。从环境保护角度，项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.05t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | +0t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.147t/a | 0 | 0 | 0.59t/a | 0 | 0.737t/a | +0.59t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0t/a |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0t/a |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 3.0t/a | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 3.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 1.04t/a | 0 | 1.04t/a | +1.04t/a |
|  | 不合格品 | 47.93t/a | 0 | 0 | 3.6t/a | 0 | 51.53t/a | +3.6t/a |
|  | 除尘器 收灰尘 | 0.182t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182t/a | +0t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0.05t/a | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.07t/a | +0.02t/a |
|  | 废油桶 | 0.01t/a | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.02t/a | +0.01t/a |
|  | 废UV灯管 | 0.02t/a | 0 | 0 | 0t/a | 0 | 0.02t/a | +0t/a |
|  | 废活性炭 | 2.62t/a | 0 | 0 | 6.35t/a | 0 | 8.97t/a | +6.35t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①