荔环发〔2022〕106号

渭南市生态环境局大荔分局

关于大荔君康精神心理专科医院环境影响

报告表批复

大荔君康精神心理专科医院：

你单位报来《大荔君康精神心理专科医院环境影响报告表》及有关材料收悉。根据该项目环境影响报告表专家技术咨询会意见，结合项目建设地环境特征，经研究，现就修改后的项目环境影响报告表批复如下：

一、大荔君康精神心理专科医院位于大荔县城西街道谷多村108国道路北；项目西侧为住宅，北侧为空置厂房、东侧为养殖户、南侧为108国道；项目占地面积为2786m2，主要建设内容为污水处理站、食堂及医疗废物暂存间等。设置床位50位，日就诊人数约10人。项目设有精神科、内科、心理咨询科、急诊科、预防保健科、药房、检验科、消毒供应室等科室，无传染病科室。本次环评评价内容不包含辐射内容，项目涉及辐射类设施的建设，建设单位应按相关规定另行委托、单独评价；项目总投资300万元，其中环保投资27万元，环保投资占项目总投资的9%。

项目在全面落实环境影响报告表和本批复提出的污染防治措施，实现污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。

二、项目在落实环评提出的各项污染防治措施前提下，施工期及运营期应重点做好以下工作：

1、施工期产生扬尘较大的工序应采取洒水抑尘、土方遮盖、密闭运输等措施减轻对环境的影响，同时按照环评要求落实好施工期废水、噪声、固废相关污染防治措施。

2、项目运营期产生的废气主要为污水处理站恶臭及饮食油烟。污水处理站恶臭采取“恶臭区域加盖+除臭剂除臭”减轻对环境的影响；饮食油烟采取安装油烟净化装置，处理后专用烟道排放。

3、运营期项目废水主要为生活污水、住院病房医疗废水及餐饮废水。餐饮废水经隔油池处理后与生活污水、医疗废水一同排入化粪池及污水处理站，处理后经市政污水管网排至大荔县城区污水处理厂进一步处理。

4、运营期噪声主要来源于设备运行噪声。采取基础减振、隔声等降噪措施减轻对环境的影响。

5、项目运营期生活垃圾设置垃圾桶分类收集，环卫部门统一清运；餐饮废油脂专用容器收集，交由有废油脂处理资质的单位处理；医疗废物暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置；污水处理站污泥加药消毒、脱水后密闭封装在医疗废物暂存间，定期交有资质单位处置。

6、落实好环境影响报告表提出的监测计划。加大厂区绿化面积，裸露地表进行合理硬化绿化。

三、项目应严格按照报告表所列的地点、工艺、性质、规模进行建设，确因特殊情况变更上述要素或自批准之日起超过5年方开工建设的，需向我局重新报批环评手续。

四、建设单位要严格执行《建设项目环境保护管理条例》，项目建设应严格执行环保设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”的环境保护“三同时”制度，将环境保护措施落到实处。项目建成后，你单位应按规定程序对该项目进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运营。

五、大荔县生态环境保护综合执法大队应按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法》的要求，负责该项目的监督管理。你单位应在收到批复后10日内将批准后的环境影响报告表分别进行备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

渭南市生态环境局大荔分局

2022年12月12日

抄送：大荔县生态环境保护综合执法大队

渭南市生态环境局大荔分局办公室            2022年12月12日印发