- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 大荔县城南污水处理工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2108-610523-04-05-612126 |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵旭鹏 | 联系方式 | 13572748880 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市大荔县官池镇孙家村S202国道（甘钦线）路东侧 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：109°56′26.660″；北纬：34°45′51.110″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4620污水处理及其再生利用 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业 95 污水处理及其再生利用 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 大荔县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 荔政审字【2021】94号 |
| 总投资（万元） | 3205.28 | 环保投资（万元） | 3205.28 |
| 环保投资占比（%） | 100 | 施工工期 | 2022年1月~2022年9月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 7219.8 |
| 专项评价设置情况 | 地表水专项评价，项目属于《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）表1专项评价设置原则表中“新增废水直排的污水处理集中厂”，应开展地表水专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于污水处理设施工程，为区域基础配套设施。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于“三废综合利用预治理技术、装备和工程；城镇供排水管网工程”，为鼓励类。 同时，项目于2021年8月13日取得了大荔县行政审批服务局关于大荔县城南污水处理工程项目可行性研究报告申请的批复，批复文号：荔政审字【2021】179号。 因此，本项目的建设符合国家产业政策和地方相关政策要求。 2、区域规划符合性分析 （1）《大荔县城乡总体规划暨“多规合一”（2017-2035）》符合性分析 《大荔县城乡总体规划暨“多规合一”（2017-2035）》中“①禁止开发区域：禁止开发区主要包括黄河滩中华鳖国家级水产种质资源保护区、陕西黄河湿地省级自然保护区等。②限制开发区域：限制开发区域主要指农产品主产区、重点生态功能区。③重点开发区域重点开发区域：指大荔县中心城区以及其他15个镇镇区的开发边界。” 本项目在大荔县官池镇，属于重点开发区域镇区。根据《大荔县城乡总体规划暨“多规合一”（2017-2035）》中心城区用地规划图可知，本项目位于大荔县中心城区以南位置，属于村庄建设用地。此外，根据《大荔县过渡期国土空间规划图》，本项目拟建地不涉及基本农田、不涉及生态保护红线等保护区。综上，项目建设符合《大荔县城乡总体规划暨“多规合一”（2017-2035）》的相关要求。 （2）《大荔县官池镇总体规划（2014-2030）》符合性分析 根据《大荔县官池镇总体规划（2014-2030）》中的镇区四区划定图，本项目不涉及禁建区、限建区，位于适建区内，项目用地及选址符合规划相关要求。且项目建成后，有利于改善官池镇生活污水处理现状，有一定的环境效益。 （3）《大荔县农村生活污水治理专项规划》（2020-2030）符合性分析 根据《大荔县农村生活污水治理专项规划》（2020-2030），“对于人口集聚、无法纳入城镇污水管网的单个村庄或相邻村庄，可采取生活污水集中建站的处理方式。通过联合建设集中处理设施及配套管网，实现区域统筹、共建共享。其中官池镇孙家村、丰裕村采用上述集中收集模式。” 本项目位于大荔县官池镇孙家村，污水收集范围涉及孙家村、成王村、睦家村、伍家湾村（自然村，隶属丰裕村行政村），属于《大荔县农村生活污水治理专项规划》（2020-2030）中采用集中建站的方式处理村镇生活污水的情况，符合规划内容及要求。 3、环境管理政策相符性分析 本项目与相关的环境管理政策相符性分析见下表1-2。 表1-2 相关环境管理政策相符性一览表 文件; 文件内容; 本项目情况; 符合性. 陕西省“十四五”生态环境保护规划; 加强流域水环境综合治理。健全水环境目标管理制度，统筹区域地表水、地下水协同防治。实施以控制断面和水功能区相结合的地表水环境质量目标管理，逐步建立“全省一流域一水功能区—控制单元一行政辖区”的多层次流域空间管控体系，强化各级行政辖区责任，明确各级控制断面水质保护目标，分析断面不达标原因，制定“一河一策”达标方案，推动石川河、清涧河、北洛河、小韦河等河流断面水质改善。; 本项目建成后，可有效改善经开污水厂超负荷运行现状，并通过配套建设集污管线，进一步减少偏远村户生活污水沿道路散排、乱排现状，对推动北洛河水质改善有一定的促进作用。; 符合. 全面推进城镇生活污水治理。加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造，完善堿镇污水处理厂运营管理机制，新建污水处理设施配套管网应同步设计、同步建设、同步投运，积极探索“厂网一体化”运营机制。; 本项目属于大荔县官池镇配套建设的污水处理厂，配套收水管网同步设计、同步建设、同步投运。; 符合. 水污染防治行动计划; 强化城镇生活污染治理。加快城镇污水处理设施建设与改造。现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域）城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。建成区水体水质达不到地表水Ⅳ类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准。按照国家新型城镇化规划要求。; 本项目属于大荔县官池镇配套建设的污水处理厂，根据《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）要求，本项目出水水质执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》中表1中A标准。; 符合. 陕西省渭河流域管理条例; 渭河流域设区的市、县（市、区）人民政府和各类开发区、工业园区应当规划建设污水处理厂，统筹安排污水集中处理设施和配套管网以及污泥处理设施建设，城镇和企业排入渭河及其支流的废水必须符合国家标准和地方标准。; 本项目是渭南大荔县官池镇规划建设的生活污水处理厂，处理出水排放可满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准。; 符合. 陕西省渭河流域生态环境保护办法; 渭河流域设区的市、县（市、区）人民政府应当建立污水处理厂，统筹安排城镇污水集中处理设施以及配套管网的建设，提高城镇污水的收集率和处理率。; 本项目是渭南大荔官池镇规划建设的生活污水处理厂，可提高区域污水收集率和处理率。; 符合. 城镇污水集中处理设施的运营单位应当保证污水集中处理设施的正常运行，处理后的水质应当符合国家标准和地方标准。; 根据设计资料，本项目污水集中处理设施的正常运行，处理后的水质满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表 1中A标准。; 符合. 《陕西省重要湿地名录》; 陕西北洛河湿地 从定边县白于山郝庄梁到大荔县沙苑沿北洛河至北洛河与渭河交汇处。包括北洛河河道、河滩、泛洪区及河道两岸1km范围内的人工湿地。; 项目污水厂及管线选址选线均不涉及北洛河河道、河滩、泛洪区及河道两岸1km范围内的人工湿地，项目处理官池镇生活污水处理达标后，有利于削减入河污染物总量，具有一定的环境正效益。; 符合. 《入河排污口监督管理办法》; 第二条 在江河、湖泊（含运河、渠道、水库等水域，下同）新建、改建或者扩大排污口，以及对排污口使用的监督管理，适用本办法; 本项目不新增排污口，依托现有经开区污水厂入河排污口，且不涉及改建、未扩大经开区现有排口的排污能力。因此，项目排污口设置符合办法要求; 符合. 综上所述，项目建设符合《陕西省“十四五”生态环境保护规划》、《水污染防治行动计划》、《陕西省渭河流域管理条例》、《陕西省渭河流域生态环境保护办法》等相关环境管理政策要求。 4、“三线一单”控制要求的符合性分析 根据《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制技术指南（试行）》（环办环评[2017]99号），关于“三线一单”规定及《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》陕政发【2020】11号，本项目“三线一单”符合情况见表1-3，本项目与《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》（渭政发〔2021〕35号）的符合情况见表1-4。 表1-3 项目“三线一单”分析表 内容; 符合性分析; 结论. 生态保护红线; 项目选址于陕西省渭南市大荔县官池镇孙家村S202国道（甘钦线）路东侧，未涉及饮用水源、风景区、自然保护区、基本农田等生态环保区，不在红线划定区范围。属于陕西省、渭南市生态环境分区管控单元中的重点管控单元，不涉及优先保护单元，综上，项目不处于生态保护红线划定范围内。; 符合. 资源利用上线; 项目运营过程中能源以电为主，无物料资源的浪费，不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 环境质量底线; 本工程建成后，将使周边区域污水得到有效处理，防止污水直接流入洛河，其中污染物COD和氨氮的消减量分别为174.94t/a和17.49t/a。对保护洛河沿岸地区的环境将起到十分良好的作用。此外，项目废气、噪声经治理之后对环境污染较小，固废可做到无害化处置。 本项目建成后将对洛河水功能区有一定的正向效益，不会对区域环境质量底线造成冲击。; 符合. 负面清单; 项目符合区域环境功能区划的要求，不属于项目实施地环境准入负面清单中的项目。; 符合. 表1-4 本项目与《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析表 文件要求; 本项目; 相符性. 重点管控单元：以“双碳”战略为突破口，进一步优化产业布局，持续推进能源化工产业转型升级，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不优、生态环境风险高等问题。; 本项目位于渭南市重点管控单元区。本项目配备完善的环保设施，厂内大气污染物均可达标排放。收集收水范围内的生活污水经污水厂处理后，达标排入洛河，经预测分析，对洛河水质有一定的改善作用。各类固体废物处置率达到100%。针对厂区可能发生的风险事故采取相应的风险防控措施。; 符合. 5、选址合理性分析 （1）污水处理厂选址合理性分析 ①技术规范等符合性分析 根据《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）的相关要求：城镇污水处理厂（站）选址应符合城镇（区）总体规划和排水工程专业规划的要求并应满足GB50014的规定。 根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021）中污水处理厂（站）建设选址要求如下： 表1-3 项目与《室外排水设计标准》相关要求符合性对比一览表 序号; 选址要求; 拟建污水处理厂拟建地块情况. 1; 便于污水收集和处理再生后回用和安全排放; 项目设置于收水范围以北位置，且可利用现有主干道污水管线，污水收集便捷。此外，拟建污水处理厂北侧为北洛河，排水条件良好，能够满足安全排放；项目建成后有助于改善经开区污水厂超负荷运行现状，改善北洛河水质。. 2; 便于污泥集中处理和处置; 本项目设污泥集中处理设施. 3; 在城镇夏季主导风向的下风侧; 项目所在大荔县夏季主导风向为东北风，项目位于大荔县城南侧，为主导风向下风侧；位于官池镇正北侧，属主导风向侧风向. 4; 有良好的工程地质条件; 工程地质条件良好. 5; 少拆迁、少占地，根据环境影响评价要求，有一定的卫生防护距离; 污水处理厂占地面积小，不涉及拆迁；根据后文计算，项目卫生防护距离定为50m。. 6; 有扩建的可能; 项目设计满足远期处理需求. 7; 厂区地形不应受洪涝灾害影响，防洪标准不应低于城镇防洪标准，有良好的排水条件; 根据设计资料地块不受洪涝灾害影响. 8; 有方便的交通、运输和水电条件; 拟建污水处理厂选址地西侧为甘钦线，交通便利。. ②用地规划符合性分析 项目位于陕西省渭南市大荔县官池镇孙家村S202国道（甘钦线）路东侧，南距镇区约1.1km，北距北洛河约380m，地势较低，便于污水收集和排放。 本项目已于2021年4月6日取得大荔县自然资源局关于《管池镇人民政府关于申请建设项目用地规划情况说明的函》的复函（见附件3），项目占地列入《大荔县过渡期国土空间规划方案》，符合城乡规划要求。项目占地范围内现状为农田和荒地、无基本农田，地表植被为人工栽种的农作物和树木。 此外，项目西北侧有10KV高压线经过，根据企业提供的污水厂设计资料显示，厂内无高压杆塔，厂内建筑物距10KV架空电力线约8米（采用绿化带实施避让），满足《电力设施保护条例》（2011年修正本），10KV架空电力线路保护区为导线边线向外侧水平延伸5m并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，禁止在杆塔、拉线基础的规定范围内取土、打桩、钻探、开挖或倾倒酸、碱、盐及其它有害化学物品；禁止在架空电力线路保护区内兴建建筑物、种植可能危及电力设施安全的植物以及其他危害电力线路设施的行为。 项目通过生物除臭措施后，根据后文影响分析，因孙家村敏感点位于侧风向200m处，而下风向敏感点成王村距离较远（420m），所以其恶臭气体排放对周围敏感点基本无影响；项目建成后使区域污水得到达标处理后依托现有入河排污口排污洛河，对洛河水质有一定的正效应；厂界噪声排放满足2类及4类标准要求；固体废物均合理处置，不外排。综上所述，区域地形开阔，建设条件较好，从环境保护角度分析，项目选址可行。 （2）管线选线符合性分析 本项目配套建设污水收集管网共计9.6km，其中主干污水管网DN400管径5.1km，DN150支管网4.5km。均为官池镇内排水管线沿乡道敷设，不占用基本农田，沿线无古树，不涉及自然保护区、风景名胜区及重点文物古迹，项目沿线无明显的环境制约因素，生态破坏及水土流失小，管线选址合理。 综上所述，本项目污水厂选址符合城镇规划，与《室外排水设计标准》（GB50014-2021）中污水处理厂（站）建设选址要求相符，且项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等特殊区域。该区域水、电供应较完善，交通便利。区域内环境质量较好，在采取相应的环保措施后，项目不会改变区域现有环境功能，项目污水厂选址及排污管线选线合理可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 随着官池镇经济的快速发展和城镇化战略的大力推进，镇区排水等基础设施不断完善，污水收集量不断增长。由于官池镇一直未建生活污水处理厂，为解决集镇、石槽村、孙家村、成王村等区域1142户生活污水及2个果蔬合作社生产污水排放问题，官池镇人民政府于S202主路上修建集污干管，收集镇区生活污水后自流至官池镇驻地污水截污工程泵站，后排至大荔县经开污水厂（大荔科技产业园区污水处理厂）代为处理。而由于官池镇地形南高北低，园区污水厂与北洛河高差约10米，无法由北向南直接排入污水厂，只能先依靠地形向北重力流至北洛河边，通过泵站提升增加由专用压力管道再逆向送回园区污水厂。 现因官池镇城镇规模不断扩大，污水量不断增加，泵站不堪重负，提升规模超出了设计标准一倍以上，因此故障不断，不能持续有效输送污水，从而造成污水管网收集的污废水未经处理而直接溢流排入北洛河，直接影响北洛河河流水质；且由于经开区污水厂为工业污水处理厂，加之园区企业不断入驻，现状已无法消纳园区外的大量村镇生活污水；此外，经调查，石槽村、孙家村、成王村仍有部分村户污水未能接入排污管线，村内仍存在少部分散排乱排现象，从而造成了一定范围的环境污染，严重影响当地生态环境。由此，官池镇生活污水处理厂的建设已迫在眉睫。 在此背景下，本项目拟于孙家村S202路东侧建设污水处理厂一座，处理全部镇区、周边村庄及果蔬企业合作社排放污水，并同步完善铺设官池集镇及各个村户的污水收集管道。根据现场实际踏勘调查，污水处理厂尚未实施建设，S202主路上集污管线（2.8km×2，道路两侧各布置一条）及部分村落集污管已建成，本次可以依托使用，且本项目处理达标后污水依托现有经开区污水厂现有排污管（现有主干道上排污管），依托经开区污水厂现有排污口，排至北洛河，不再新增排污口。此外，本项目将同步配套完善建设各村污水收集管网，杜绝项目所在区域村落散排、乱排现状。 本项目建成后，官池集镇生活污水经管网收集自流至本项目处理达标后排入洛河，不再进入经开区污水厂处理。且根据现场踏勘，现状代由经开区厂处理的集污管线、排污管线及排污口均可直接利用，本次不再重复建设，直接经现状检查井接入。综上所述，项目建设将有效减少排入流域的污染物总量，可以有效的改善北洛河水环境状况，减轻经开区污水厂负荷，从而为当地生态保护和社会经济高质量发展提供坚持保障。 2、项目概况 （1）项目名称：大荔县城南污水处理工程项目； （2）建设单位：大荔县官池镇人民政府； （3）建设性质：新建； （4）总投资：3205.28万元，其中，申请中央专项财政资金2564.23万元，地方财政配套资金641.05万元； （5）建设地点：大荔县官池镇孙家村S202国道（甘钦线）路东侧；项目地理位置图详见附图1，四邻关系图详见附图2。 （6）劳动定员：职工6人，不住厂； （7）污水厂总占地面积：7219.8m2； （9）污水处理规模：1500m3/d； （10）建设内容：建设1座生活污水处理厂，采用“A2/O生物反应池+二沉池+高效沉淀池+过滤间+消毒”处理工艺，同步配套建设污水收集管网共计9.6km，其中主干污水管网DN400管径5.1km，DN150支管网4.5km，配建检查井共计429个。 3、服务范围 根据《大荔县城南污水处理工程项目可行性研究报告》，污水厂主要服务于集镇、石槽村、孙家村、成王村、伍家湾、睦家村等区域约8310人的生活污水及2个果蔬合作社（清洗果蔬废水）。不接纳其他工业企业排放的有毒有害的工业废水。经综合考虑工程建设经济性及合理性，确定大荔县城南污水厂的建设规模为1500 m3/d。其中，服务范围内零星管网未能达户的村户的厕所污水经抽粪车抽运至本项目化粪池。 表2-1 服务范围表 乡镇; 村名; 户数（户）; 人口（人）. 官池镇; 伍家湾; 260; 1100. 孙家村; 462; 1940. 成王村; 350; 1470. 眭家村; 200; 840. 集镇（党政机关、学校、石槽村）; /; 2960. 合计; 8310. 4、项目主要建设内容 大荔县城南污水处理工程主要建设内容包括两部分：污水厂及配套管网。其中，污水厂部分建设内容为：“预处理（化粪池+格栅+调节池）+生物处理（A²/O池+二沉池+中间水池+回流污泥池）+深度处理（混凝沉淀池+过滤间+消毒池）+污泥处理（污泥脱水、干化）”；项目建设内容详见表2-2。 表2-2 项目建设内容一览表 项目组成; 工程内容; 主要组成; 备注. 主体 工程; ### 污水厂; 化粪池; 建设化粪池作为预处理单元，拟选钢筋混凝土标准化粪池共4座，单个池容100m3，进水相对标高-2.4m，串联方式。; 新建. 格栅槽; 设计流量：62.5m³/h，数量：1座，结构：半地下式钢砼，工艺尺寸：6.0×0.7×3.5m，内设1台机械格栅及2台栅渣小车。; 新建. 调节池; 数量：1座，结构：地下式钢砼，停留时间：5.76h；工艺尺寸：12.5×10.0×5.5m，有效容积：360m3; 新建. A²/O池; 三池合建，含厌氧池（1座，9.0×2.5×5.5m，停留时间1.8h）、缺氧池（1座，9.0×6.5×5.5m，停留时间4.68h）、好氧池（1座，9.0×18.0×5.5m，停留时间13h）；结构均为地下式钢砼；有效水深均为5.0m; 新建. 二沉池; 有效容积：314m3，数量：1座，结构：地下式钢混，工艺尺寸：∅10.0×4.5mm，有效容积314m3; 新建. ### 中间水池; 有效容积：81.25m3，数量：1座，结构：地下式钢混，工艺尺寸：6.5×5.0×3.0m，内设中间提升泵、超声波液位计。; 新建. ### 回流污泥池; 二沉池污泥进入回流污泥池，通过污泥回流泵输送回流污泥到缺氧池；内设回流污泥泵2台（1用1备），设计流量：62.5m³/h，数量：1座，结构：地下式钢砼，工艺尺寸：6.5×5.0×3.0m，有效容积81.25m3，停留时间1.3h。; 新建. ### 混凝沉淀池; 包括网格絮凝+斜管沉淀，数量：1座，结构：地下式钢混，内设混凝反应池（3座，1.0×1.0×3.5m）、网格反应池（3座，1.0×1.0×5.0m）、沉淀池（1座，6.4×3.5×5.0m）；; 新建. ### 过滤间; 数量：1座，结构：框架结构，工艺尺寸：9.0×6.0×6.0m；内设多介质过滤器2套、进水泵2台（流量62.5m³/h）、反洗泵1台（流量160m³/h）。; 新建. ### 接触消毒池+清水池; 两池合建，1座，结构：地下式钢砼，设计流量：62.5m³/h，工艺尺寸：6.0×3.0×3.0m（消毒池）+6.0×3.0×3.0m（清水池），接触时间：0.72h; 新建. ### 出水计量槽; 内设过滤池1座（6.0×0.6×2.0m），钢砼结构；主要对总出水进行计量，并配套设置巴氏计量槽。; 新建. ### 污泥储池; 污泥储池用于储存二沉池剩余污泥和混凝沉淀池排放污泥；数 量：1座；池体尺寸：6.5×5.0×3.0m；有效容积：81.25m3；留时间：1.3h；结构：钢砼结构; 新建. ### 污泥脱水间; 数量：1座；尺寸：9.0×7.0m；数量：1座；结构：框架; 新建. ### 污泥干化场; 数量：1座；尺寸：5.0×4.0×0.84m （至于室外空地）；数量：1座；结构：素混; 新建. ### 管线工程; 本工程的污水管道管材采用双壁波纹塑料管；主干污水管网DN400管径5.1km，DN150支管网4.5km，配建检查井共计429个。涉及临时占地面积约0.96hm2，占地类型为交通用地和少量耕地。; 新建. S202主路上集污管线（2.8km×2，道路两侧各布置一条）。; 依托. 辅助 工程; 进水口; 项目进水口依托现有S202主路上集污检查井，位于项目西侧约8m处，详见官池镇排水系统示意图; 依托. 出水口; 项目排水口位于厂区西侧偏南位置，依托现有经开区污水厂排污井，一同排至洛河，不再新增排污口。; 依托. 综合办公室; 数量：6座，尺寸6.0×3.0×3.3m，地上框架结构; 新建. 综合机房; 尺寸：54.0×7.0×4.5m，地上框架结构。 包括：污泥脱水间1间、风机房1间、配电室1间、发电机房1间、在线监测控制室1间、加药储药间1间、仓库1间; 新建. 门房; 数量：1座，尺寸3×4×3.3m，地上框架结构; 新建. 一般固废暂存区; 格栅渣和污泥干化场地，位于厂区东北侧，面积20m2; 新建. 危废暂存区; 位于厂区东南侧，面积10m2; 新建. 公用 工程; 给水; 由市政自来水管网统一供给; 新建. 排水; 本项目采用雨污分流，厂区雨水管道排水直接排入北洛河；生活污水经化粪池（三级沉淀池）处理后汇同进厂废水进入厂内污水处理设施，处理达标后排入北洛河。; 新建. 供电; 由市政供电管网统一供给; 新建. 采暖及制冷; 办公室采用分体式空调制冷、制暖; 新建. 环保 工程; 废气（恶臭）; 格栅、化粪池（三级沉淀池）、调节池、厌氧缺氧池等采用加盖密闭布置，并定期喷洒生物抑制剂； 污泥脱水间，单独封闭间设置管道+生物除臭+15m排气筒（DA001）处理达标排放。; 新建. 废水治理; 生活污水进入厂内污水处理设施，处理达标后排入北洛河。; 新建. 固废处理; 生活 垃圾; 收集在带盖垃圾桶，由环卫部门统一处理。; 新建. 一般 固废; 格栅前的杂物，交环卫部门处置；; 新建. 项目设置污泥脱水集中处理系统，经叠螺脱水机+封闭式自然干化场处理后，脱水污泥含水率降至60%以下后，采用封闭式槽罐车运至大荔县城市垃圾填埋场填埋处置。; 新建. 危险 废物; 检验固废，暂存检测室内的危废暂存柜中，定期交有资质单位处置。; 新建. 噪声防治; 低噪声设备；消声、减振和厂房隔声及绿化。; 新建. 环境风险; 原料盐酸设置储罐储存，储罐周围设置围堰；设立标准排污口并安装在线监测系统，时刻监控和预防发生事故性排放。编制突发环境事故应急预案。; 新建. 表2-3 主要建（构）筑物一览表 序号; 名 称; 尺寸(m); 单位; 数量; 结构; 层次; 备注. 1; 化粪池; 10.8×4.0×3.5m; 座; 4; 钢砼; 全地下; 标准. 2; 格栅槽; 6.0×0.7×3.5m; 座; 1; 钢砼; 全地下; /. 3; 调节池; 12.5×10.0×5.5m; 座; 1; 钢砼; 全地下; /. 4; 厌氧池; 9.0×2.5×5.5 m; 座; 1; 钢砼; 半地上; /. 5; 缺氧池; 9.0×6.5×5.5m; 座; 1; 钢砼; 半地上; /. 6; 好氧池; 9.0×18.0×5.5m; 座; 1; 钢砼; 半地上; /. 7; 二沉池; Φ10.0×4.5m; 座; 1; 钢砼; 半地上; /. 9; 回流污泥池; 6.5×5.0×3.0m; 座; 1; 钢砼; 全地下; /. 10; 中间水池; 6.5×5.0×3.0m; 座; 1; 钢砼; 全地下; /. 11; 混凝沉淀池; 混凝反应池; 1.0×1.0×3.5m; 座; 3; 钢砼; 半地上; /. 网格反应池; 1.0×1.0×5.0m; 座; 3; 钢砼; 半地上; /. 沉淀池; 6.4×3.5×5.0m; 座; 1; 钢砼; 半地上; /. 12; 过滤间; 9.0×6.0×6.0m; 座; 1; 框架; 全地上; /. 13; 消毒接触池; 6.0×3.0×3.0m; 座; 1; 钢砼; 全地下; /. 14; 出水计量槽; 6.0×0.6×2.0m; 座; 1; 钢砼; 全地下; /. 15; 清水池; 6.0×3.0×3.0m; 座; 1; 钢砼; 全地下; /. 16; 污泥储池; 6.5×5.0×3.0m; 座; 1; 钢砼; 全地下; /. 17; 污泥脱水间; 9.0×7.0m; 座; 1; 框架; 全地上; /. 18; 污泥干化场; 5.0×4.0×0.84m; 座; 1; 素混; 全地上; /. 19; 加药及储药间; 6.0×7.0m; 座; 1; 框架; 全地上; /. 20; 风机房; 8.0×7.0m; 座; 1; 框架; 全地上; /. 21; 发电机房; 5.0×7.0m; 座; 1; 框架; 全地上; /. 22; 配电控制室; 5.0×7.0m; 座; 1; 框架; 全地上; /. 23; 仓库; 8.0×7.0m; 座; 1; 框架; 全地上; /. 24; 在线检测控制室; 10.0×7.0m; 座; 1; 框架; 全地上; /. 25; 综合楼; 20.0×7.0m; 座; 1; 框架; 全地上; /. 26; 门岗; 3.0×3.0×3.5m; 座; 1; 框架; 全地上; /. 27; 生物除臭基础; 8.0×6.0×0.3m; 座; 1; 素混; 全地上; /. 表2-4 主要工艺设备一览表 序号; 名 称; 规格型号; 材质; 数量; 单位; 备注. 1; 机械格栅; 栅间距：15mm 池宽：700mm 池深：5.5m 设备宽：600mm 排渣高度： 1400mm 安装角度： 70° 功 率：0.75kW; 不锈钢; 1; 台. 2; 栅渣小车; V=0.5m3，高度不超过0.8m; 碳钢防腐; 2; 台. 3; 潜水提升泵; 流量： 62.5m3/h 扬程： 15m 功率： 5.5kw 池深：6.0m 配套自耦装置，不锈钢导杆、导链、原装电缆6m; 主体铸铁; 2; 台; 1用1备. 4; 潜水搅拌机; 叶轮直径：260mm 叶轮转速：980r/min 功 率：1.5kW 池深：5.0m 配套不锈钢导杆、起吊装置、原装电缆6m; SS304; 1; 台. 5; 潜水搅拌机; 叶轮直径：260mm 叶轮转速：740r/min 功 率：0.85kW 池深：5.0m 配套不锈钢导杆、起吊装置、原装电缆6m; SS304; 2; 台. 6; 曝气头; 曝气头供气量： 1.5-3.0m3/h·个; EPDM; 400; 个. 7; 混合液回流泵; 流量： 125m3/h 扬程： 7m 功率：7.5kw 池深：5.0m 配套自耦装置，不锈钢导杆、导链、原装电缆6m; 主体铸铁; 2; 台; 1用1备. 8; 回流污泥泵; 流量： 62.5m3/h 扬程： 10m 功率：5.5kw 池深：5.0m 配套自耦装置，不锈钢导杆、导链、原装电缆6m; 2; 台; 1用1备. 9; 中心传动刮泥机; 功 率：0.85kw 池 径：10m 线速度：1.5m/min 刮臂数：2 荷 载：31KN 重 量：55kg; 不锈钢; 1; 套. 10; 二沉池出水堰; 长度：31.4m; 不锈钢; 1; 套. 11; 中间提升泵; 流量： 62.5m3/h 扬程： 15m 功率： 5.5kw 池深：8.5m 配套自耦装置，不锈钢导杆、导链、原装电缆6m; 主体铸铁; 2; 台; 1用1备. 12; 混凝搅拌机; 直 径：350mm 转 速：40-60r/min 功 率：1.1kW 轴 长：2.4m; SS304; 2; 套. 13; 絮凝搅拌机; 直 径：350mm 转 速：20-40r/min 功 率：0.75kW 轴 长：2.4m; SS304; 1; 套. 14; 网格; 尺 寸：1.0×1.0m; SS304; 3; 套. 15; 出水槽; 尺 寸：6.4×0.3×0.4m; SS304; 2; 套. 16; 填料; 规 格：φ80@1.0m; 聚氨酯; 22.4; m³. 17; 过滤器; 直 径：φ2000mm; 2; 套. 18; 二氧化氯发生器; 处理量：1000g/h 功 率：0.85kW; 1; 套. 19; 巴歇尔计量槽; 小型4号，喉宽0.152m，测量范围1.5~100L/S; 不锈钢; 1; 套; 配流量采集器. 20; 轴流风机; 流量1650m3/h，全压150Pa,功率0.12kw; 玻璃钢; 8; 台; 防爆电机. 21; 鼓风机; 进口流量：15.4m3/min 升压：60kPa 功率：22.0kw 配套过滤器、消音器、旁通阀、逆止阀和手动蝶阀等。; 2; 台; 1用1备. 22; PAC加药装置; 容积V=1.5m3，设进水、出料、溢流、放空接口及投药孔，配套磁翻板液位计、Y型过滤器、搅拌机。搅拌机转速88r/min，桨叶直径550mm，功率：0.75kw; PE; 1; 套. 23; PAC加药泵; 流量：0~50L/h 扬程：30m 功率：1.1kw 配套安全阀、背压阀 机械/电磁功率：0.37kw 配套安全阀、背压阀 机械/电磁; 塑料泵头; 2; 台; 1用1备. 24; PAM制备系统; 容积V=1.0m3，设进水、出料、溢流、放空接口及投药孔，配套磁翻板液位计、Y型过滤器、搅拌机。搅拌机转速88r/min，桨叶直径550mm，功率：1.5kw; PE; 1; 套. 25; PAM加药泵; 流量：0~50L/h 扬程：30m 功率：1.1kw 配套安全阀、背压阀 机械/电磁; 转子：304不锈钢 过流部件：碳钢 定子：丁腈 密封：填料密封; 2; 台; 1用1备. 26; 污泥进料泵; 流量： 5m3/h 压力： 0.6MPa 功率： 2.2kw 螺杆泵，变频控制 配套干转保护器; 主体铸铁; 2; 台; 1用1备. 27; 叠螺脱水机; 处理量：9~15kg/h 污泥含水率： ≤80% 功 率：0.8kW; 不锈钢外壳; 1; 套. 28; PAM加药装置; 容积V=1.5m3，设进水、出料、溢流、放空接口及投药孔，配套磁翻板液位计、Y型过滤器、搅拌机。搅拌机转速88r/min，桨叶直径550mm，功率：0.75kw; PE; 1; 套. 30; PAM加药泵; 流量：0~50L/h 扬程：30m 功率：1.1kw 配套安全阀、背压阀 机械/电磁功率：0.37kw 配套安全阀、背压阀 机械/电磁; 塑料泵头; 2; 台; 1用1备. 31; 生物除臭设备; 设计流量：2000m3/h 功率：3.0kW 除臭效率：>95%; 不锈钢; 1; 套; 配流量计采集. 32; 进水泵; 流量： 62.6m3/h 压力： 0.11MPa 功率： 4.0kw; 2; 台; 1用1备. 33; 反洗泵; 流量： 160m3/h 压力： 0.2MPa 功率： 15kw; 1; 台. 34; 多介质过滤器; Φ2.0×4.5m; 碳钢防腐; 2; 套. 5、原辅料消耗 项目原辅材料消耗见下表2-5。 表2-5 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 贮存方式; 最大储量; 备注. 1; 盐酸; 2.73t/a; 桶装; 0.1t; 市场外购. 2; 氯酸钠; 1.37t/a; 桶装; 0.05t; 市场外购. 3; PAM（聚丙烯酰胺）; 0.45t/a; 袋装; 0.1t; 市场外购. 4; PAC（聚合氯化铝）; 30t/a; 袋装; 1.5t; 市场外购. 5; 电; 106.65万kW·h/a; /; /; /. 6; 新鲜水; 43.8t/a; /; /; /. 原辅材料理化性质见下表2-6： 表2-6 原辅料理化性质一览表 名称; 成分/化学式; 理化特性; 危险特性; 毒理 毒性. 絮凝剂（PAM）; 聚丙烯酰胺 （CH2CHCONH2） CAS 编号： 25085-02-3; PAM是一种线型高分子聚合物，易溶于水，几乎不溶于苯、乙醚、酯类、丙酮等一般有机溶剂，具有吸食性，热稳定性好，加热到100℃稳定性良好，但在 150℃以上时易分解产中氮气，在分子间发生亚胺化作用而不溶于水，容积密度：0.70gms/cm3，白色粒状颗粒，稀释后呈无色液体无臭。水分（0.1%SOL）：10%以下，pH 值：6.0--7.0。; 热稳定性较好，在150℃以上易分解; 无毒. 混凝剂 （PAC）; 聚合氯化铝（AL2（OH）nCl6-nLm） CAS 编号：3131-08-6; 一种无机高分子的高价聚合电解质混凝剂，可视为介于三氯化铝和氢氧化铝之间的一种中间水解产物。颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。该产品有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程。易溶于水：195（253kpa）相对密度（水=1）：1.42，溶解性：易溶于水、醇氯仿、四氯化碳，微溶于苯。; 不易燃，固体，对皮肤有轻微腐蚀，酸腐蚀品; 无毒. 盐酸; HCl水溶液; 盐酸是氯化氢的水溶液 ，属于一元无机强酸，工业用途广泛。盐酸的性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。浓盐酸（质量分数约为37%）具有极强的挥发性，因此盛有浓盐酸的容器打开后氯化氢气体会挥发，与空气中的水蒸气结合产生盐酸小液滴，使瓶口上方出现酸雾。盐酸是胃酸的主要成分，它能够促进食物消化、抵御微生物感染。; 与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。; 无毒. 氯酸钠; NaClO3; 通常为白色或微黄色等轴晶体。味咸而凉，易溶于水、微溶于乙醇。在酸性溶液中有强氧化作用，300℃以上分解出氧气。常温下为无色结晶或白色颗粒。无气味。约300℃时释放出氧气，较高温度全部分解。1g溶于约1ml冷水、0.5ml沸水、约130ml乙醇、50ml沸乙醇、4ml甘油，水溶液呈中性，氯化钠能降低其水中溶解度，相对密度2.5。熔点248℃。; 氯酸钠不稳定，与磷、硫及有机物混合受撞击时易发生燃烧和爆炸，易吸潮结块。; 微毒. 6、公用工程 1、给水 员工生活用水，依据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），员工生活用水量按20L/人·d计，员工6人，生活用水量约0.12m3/d，43.8m3/a。 绿化用水，由本项目处理达标的出水作为中水使用，厂区绿化面积约为5426.43m2，绿化用水定额以2L/m2•d，平均5d浇水一次，年浇水73d，故绿化平均用水量约2.17m3/d，792.3m3/a。 脱水机清洗水，冲洗用水为污水处理后的中水用来冲洗，污泥脱水机每天冲洗一次，每次用水量2m3，则脱水机冲洗用水量为2m3/d，730m3/a。 2、排水 厂内雨、污分流。厂区雨水管道排水直接排入北洛河； 绿化用水，用水量约2.17m3/d，792.3m3/a，植物吸收及蒸发损耗，不外排。 脱水机清洗废水，排水系数按0.9计，则冲洗废水量为1.8m3/d，657m3/a，返回调节池进入污水处理系统同其他废水一同处理； 污泥脱水废水，根据污泥产生量计算污泥脱水废水量为35m3/d，返回调节池进入污水处理系统同其他废水一同处理； 生活污水，按生活用水总用水量的80%计，生活污水产生量为0.1m3/d，36.5m3/a。排入污水处理系统，处理达标后排入北洛河。水平衡图见下图1。 图1 项目水平衡图（单位：m3/d） 3、供电 项目用电利用市政供电系统，可满足项目需要。 4、采暖 办公室有分体式空调制冷、采暖。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员6人，每天工作24小时，三班倒，全年工作365天。 9、总平面布置及合理性分析 根据“合理布局，工艺流程有序，布置紧凑，尽量少占地，功能分区合理，有利于生产，同时方便管理”的厂区平面布置原则，大荔县城南污水厂按功能将其划分为以下几个主要区域：预处理和二级处理区、深度处理区、加药和污泥处理处置区、辅助生产区等部分、管理区，各区相对独立，便于维护和管理。 本项目由污水处理设施运营区和厂内东侧的办公区两大功能区组成。 项目所在地整体地势为南高北低，场内主要布设污水主要处理构筑物，布局紧凑，污水可依靠重力流，满足一次提升的要求。综合办公楼位于东侧，周围未布置产生高臭气的单元，且位于污水处理单元上风向，缓解了高臭气单元对办公区的影响。厂区出入口位于厂区南侧位置，接连S202引线，便于厂内人员和设备、水处理用药品、污泥等运输车辆的进出。 项目进水管位于厂区西北侧和尾水排放管位于厂区西南侧，减少了水管在厂内的布设途径，便于进水和排水。 此外，根据现场踏勘，项目所在地常年主导风向为东北风，下风向最近敏感点为项目西南侧约420m处成王村，距离较远，主要产生臭气单元中格栅设置于项目北侧，远离敏感区，且本项目设计考虑绿化隔离带的设置，经后文影响分析可知，项目经采取评价报告提出的臭气防治措施及加设绿化隔离带后，对敏感点处影响较小。厂内空地植草皮植树，道路两旁植常青灌木丛绿化带以美化环境。厂区总平面布置详见附图。 总体来说，本项目建设布局合理，各区域功能明确，产臭单元远离敏感区，因此，平面布局合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期 本项目施工期对环境的影响主要为污水厂厂区新建及污水管施工过程中对环境的影响。根据建设单位提供资料，项目南北主干道排水管已经铺设完成，本次主要铺设东西排水主管及各村内排水支线。因未穿越干道，项目管线铺设均采用开槽法施工。本项目建设周期为24个月。 1、污水厂工程 其施工期施工流程及产污环节见下图2。 噪声、扬尘、施工废水、建筑垃圾等 生活污水、生活垃圾 地基开挖 主体施工 设备安装 工程验收 运行使用 - 图2 施工期污染物环节图 施工期间要进行场地平整、土开挖方、基础工程、主体工程、装修工程、安装工程等，施工期污染物主要为大气污染物、噪声、建筑垃圾和废水。其中大气污染物主要是建筑粉尘、运输车辆排放的废气、装修废气；噪声主要为施工噪声和车辆噪声；固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾；废水包括施工废水和施工人员生活污水。这些污染物均会对环境造成一定的不利影响，工程建设完成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余环境影响仅在施工期存在，并且影响范围小、持续时间短。 2、管线施工工艺 根据现场调查，本项目主要为村内排污支管及东西排污干管施工，南北主干管现已建成，可以直接依托使用。经查，项目排污管线施工方式主要为开槽法施工工艺施工。 ①管沟开挖 本项目施工采用梯形槽分段开挖，挖出的土暂时堆在沟边以备回填。开挖过程中，在沟槽两端设立安全设施和警告标志，如护栏、路障及危险旗，路口处应设交通疏导人员，夜间应悬挂红色警示灯。 根据工程设计资料，管道埋深不小于1m。 ②管道敷设及土方回填 采用开挖管沟铺设管道方法施工，管沟两侧为基岩时开挖坡比为1:0.2，当基础为土时，管沟两侧开挖坡比为1:0.5，当基础为砂砾石时管沟两侧开挖坡比1:1。基岩基础管床采用细砂管床，厚度10cm，管道管床宽度为管径DN+0.4m。土质及砂砾石基础管床均采用细砂管床，厚度10cm。下设30cm厚3:7灰土垫层，管道管床宽度为管径DN+0.6m。耕地段管顶覆土在地面0.3m范围用原土回填，用于耕种，其下部位采用开挖土进行回填压实，压实厚度不小于0.9m，非耕地段全部用开挖土进行回填。 ③涉及路面开挖及恢复地段 工程管道沿途穿越街道及车流量较小的路面时，可直接进行开挖，开挖深度仍然按照设计深度，采用混凝土管对预埋管道进行套管，并铺设管道后进行回填，并对破坏路面进行恢复，采用c25混凝土，路面砼硬化厚度为0.18m，对埋管采用混凝土管进行套管，以便后期运行管理及维修。 其中，开挖形式施工流程及产污环节如下图3所示。 图3 管线开槽施工流程及产排污示意图 二、运营期 1、工艺设计 （1）设计污水水量 本项目污水收集范围主要为渭南市大荔县官池镇镇区、石槽村、孙家村、成王村、伍家湾、睦家村等区域约8310人的生活污水及2个果蔬合作社（清洗果蔬废水），根据根据《室外给水设计规范》（GB 50013-2018）及官池镇用水实际情况，确定官池镇2021年综合生活用水定额为100L/人·d，2026年综合生活用水定额为120L/人·d。根据官池镇区污水收纳范围内近、远期的规划人口数量人口计算，（2021年规划人口8400人，2026年规划人口10000人），2021年用水量为1368m³/d；2026年用水量为1836m³/d。 依据《室外排水设计规范》（GB 50014-2006，2016年版）推荐的折减系数，并结合官池镇的经济社会发展水平，确定官池镇2021年及2026年的污水量折减系数均为80%。据此可预测，官池镇2021年污水量为1094.4m³/d；2026年污水量为1468.8m³/d。 根据以上污水总量预测结果，结合《大荔县官池镇总体规划（2014-2030）》以及《大荔县农村生活污水治理专项规划》（2020-2030）要求，综合确定建设规模为1500 m³/d。 （2）污水处理厂进水水质的确定 根据《大荔县农村生活污水治理专项规划》及《大荔县城南污水处理工程项目可行性研究报告》中污水处理厂进水水质的确定，确定大荔县城南污水处理厂的进水水质，详见表2-7。 表2-7 官池镇污水处理厂进水水质（黑水+灰水） （3）污水处理厂出水水质的确定 污染物; BOD5; CODCr; SS; TN; NH3-N; TP. （mg/L）; 180; 350; 250; 45; 35; 4. 根据《大荔县城南污水处理工程初步设计》中污水处理厂出水水质的确定，及《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）中要求，确定官池镇污水处理厂的出水水质，官池镇污水处理厂出水水质必须达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准。 本工程出水排水北洛河，并最终汇入渭河。具体标准值详见表2-8。 表2-8 官池镇污水处理厂出水水质 2、运营期工艺流程分析 污染物; BOD5; CODCr; SS; TN; NH3-N; TP. （mg/L）; ≤6; ≤30; ≤10; ≤15; ≤1.5（3）; ≤0.3. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 本次工程主要采取“预处理（化粪池+格栅+调节池）+生物处理（A²/O池+二沉池+中间水池+回流污泥池）+深度处理（混凝沉淀池+过滤间+消毒池），污泥采用“污泥脱水、干化”的处理工艺。 ## 工艺流程简述如下： ## ①预处理段— “化粪池（三级沉淀池）+‘格栅槽＋集水池’+调节池” ## 污水通过市政污水收集管网收集后，自流进入大荔县城南污水厂内化粪池，服务范围内零星管网未能达户的村户的厕所污水经抽粪车抽运至本项目化粪池。经过化粪池的消化作用自流进入格栅池，拦截污水中较大的杂物及漂浮物，确保后续处理设施运行安全。拦截下来的栅渣及漂浮物通过小推车外运处置。格栅池后设集水池，通过泵提升进入调节池。在此调节水量，均和水质。然后通过提升泵将污水输送至生化处理单元。 ## 构筑物均按1500m³/d处理规模设计建设。 ## ②生化处理工段 ## 生化处理采用“厌氧+缺氧+好氧”组合处理工艺。 ## 经过调节池处理后，水量和水质均比较稳定，进入A2/O生化池处理，A2/O工艺的可同步脱氮除磷机制由两部分组成，一是除磷，二是脱氮。A2/O工艺生物脱氮除磷系统的活性污泥中的菌群主要由硝化菌、反硝化菌和聚磷菌组成。污水在流经三个不同功能分区的过程中，在不同微生物菌群作用下，使污水中的有机物、氮、磷得到去除。在好氧段，硝化菌将污水中的氨氮及由有机氮转化成的氨氮，通过生物硝化作用，转化成硝酸盐。在缺氧段，控制 DO<0.7mg/L，由于兼性脱氮菌的作用，利用水中BOD5作为氢供给体（有机碳源）， 反硝化菌将通过内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用，将来自好氧池混合液中的硝酸盐及亚硝酸盐还原成氮气逸入大气，达到脱氮的目的。在厌氧段，污水中的磷在厌氧状态（DO<0.3mg/L），释放出聚磷菌，并吸收代级脂肪酸等易降解的有机物；在好氧状况下，聚磷菌超量吸收磷，以剩余污泥的形式将其排出。 ## 经过A²/O工艺处理后的污水进入进入二沉池，沉淀之后的水进入中间水池，由中间水池提升泵提升至深度处理段。二沉池污泥排入污泥回流池，由污泥回流泵泵入缺氧池进行污泥的回流，补充微生物总量，剩余污泥排至污泥储池进行后续的处理。 ## 其中，二沉池的作用是泥水分离使经过A²/O工艺处理的混合液澄清，同时对混合液的污泥进行浓缩，混合液回流至厌氧池，池中污泥进入污泥池；中间水池的作用主要是储存二沉池自流来的上清液，调节水质、水量。 ## ③深度处理工段 ## 中间水池提升泵提升水至后续混凝沉淀池，通过两级机械搅拌加药，两级网格反应后进入斜板沉淀进行进一步的沉淀，用于去除多余的悬浮物，经过混凝沉淀池后出水进入后续保障段多介质过滤单元，经过多介质过滤后SS降到更低，过滤后出水进入接触消毒池，通过二氧化氯消毒后进行达标排放。 ## 其中，中间水池的污水进入混凝沉淀池，混凝沉淀池由网格絮凝+斜管沉淀组成。网格絮凝+斜管沉淀池作用，又称为絮凝沉淀设备，斜管、斜板沉淀净水法是使泥渣悬浮层上方，并按装倾角60度的斜管斜板组建而成，这样便使原水中的悬浮物杂物，在斜管底侧表面积聚后形成薄泥层，在依靠重力作用后滑回泥渣悬浮层，继而沉入集泥斗。然后由排泥管排入污泥储池进行处理；上层清水进入过滤池处理。 ## 项目采用二氧化氯消毒，由二氧化氯发生器制备，二氧化氯发生器的原料使用盐酸溶液和氯酸钠溶液。二氧化氯的消毒机理主要是通过吸附、渗透作用，进入细胞体，氧化细胞内酶系统和生物大分子，较好杀灭细菌、病毒，且不对动、植物产生损伤，杀菌作用持续时间长，受pH影响不敏感。在消毒完成后，中水进入排放槽排放，经主干道现有经开区污水厂现有排污干管排入北洛河。 ## ④污泥处理 ## 污泥储池的作用主要是污泥浓缩功能。在储泥池液固分离，污泥在下面，清液在上面，下面的污泥在静水压作用下挤出水分，使污泥含水率下降。 ## 二沉池、絮凝沉淀池、过滤池的污泥均进入污泥池，进行处理，上清液回流至调节池，池底污泥进污泥脱水间处理。 ## 污泥脱水间就是进行泥水分离的作用，由螺杆泵将污泥储池的污泥抽至叠螺脱水机脱水处理，经过叠螺机脱水处理后的污泥含水率可降至80%左右，后自然干化外运处置。 具体如下图所示： ## 图4 营运期污水处理工艺及产污节点图 ## 2、运营期主要污染工序： 根据工程生产工艺和产污环节分析，其具体类型为： ①废气：本项目运行期废气主要为污水处理设施（包括：格栅、调节池、A2/O、二沉池、污泥回流池、过滤池、污泥储池、污泥脱水间）运行产生的恶臭气体，主要污染物为H2S、NH3； ②废水：污水处理厂采用雨污分流制。厂内生活污水经厂内污水管道收集，汇入污水干管后进入粗格栅及提升泵房进行污水处理； ③噪声：本项目主要噪声是运转设备的噪声，主要噪声源有罗茨鼓风机、搅拌器、泵类等； ④固体废物：栅渣、污泥及生活垃圾等。 ⑤管线施工期生态影响：工程施工占地会改变土地利用性质、破坏土壤结构，管沟开挖等施工活动对管道沿线的土地造成一定的影响和破坏，影响主要有引起水土流失。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场勘查，本项目为新建项目。现场无建筑垃圾及其他污染物，因此本项目不存在原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ##### 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 本项目位于渭南市大荔县官池镇孙家村。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 项目区域空气环境质量现状引用《2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》（陕西省生态环境厅《环保快报》，2021年1月26日），对区域环境空气质量现状进行分析，大荔县2020年优良天数为264天，优良率为72.1%，重度及以上污染天数为5天。大荔县空气常规六项污染物监测结果，统计结果见下表。 表3-1 本项目所在地达标区判定情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状 浓度; 标准值; 占标率/%; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度，µg/m3; 13; 60; 21.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度，µg/m3; 21; 40; 52.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度，µg/m3; 74; 70; 105.7; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度，µg/m3; 45; 35; 128.6; 不达标. CO; 日均值第95百分位数浓度，mg/m3; 2.3; 4; 57.5; 达标. O3; 日最大8小时平均值第90百分位数，µg/m3; 149; 160; 93.1; 达标. 根据上表可知，项目区内环境空气6个监测项目中，SO2、NO2年均浓度值和CO第95百分位24h平均浓度、O3第90百分位日最大8小时平均浓度值均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10、PM2.5年均浓度值高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于不达标区域。 （2）其他污染物环境质量现状 委托陕西泽希检测服务有限公司对项目地其他空气污染物进行监测。 ①特征评价因子 监测因子：氨、硫化氢、臭气浓度； ②监测点位： 1#项目所在地、2#项目地下风向450m处西南侧成王村处，各布设1个监测点，共2个监测点位； ③监测时间及频率： 2021年5月19日~5月21日，共监测3天，每天4次。 具体监测结果见下表。 表3-2 补充监测结果统计表 监测 点位; 采样日期; 监测频次; 氨（mg/m3）; 硫化氢（mg/m3）; 臭气浓度 （无量纲）. 项目地; 2021.5.19; 第1次; 0.01; 0.001ND; <10. 第2次; 0.01ND; 0.001ND; <10. 第3次; 0.01; 0.001ND; <10. 第4次; 0.02; 0.001ND; <10. 最大占标率%; 10; 0; /. 2021.5.20; 第1次; 0.02; 0.001ND; <10. 第2次; 0.01ND; 0.001ND; <10. 第3次; 0.01ND; 0.001ND; <10. 第4次; 0.01; 0.001ND; <10. 最大占标率%; 10; 0; /. 2021.5.21; 第1次; 0.03; 0.001ND; <10. 第2次; 0.02; 0.001ND; <10. 第3次; 0.01ND; 0.001ND; <10. 第4次; 0.02; 0.001ND; <10. 最大占标率%; 15; 0; /. 下风向成王村; 2021.5.19; 第1次; 0.02; 0.001; <10. 第2次; 0.01; 0.001ND; <10. 第3次; 0.03; 0.002; <10. 第4次; 0.02; 0.001; <10. 最大占标率%; 15; 20; /. 2021.5.20; 第1次; 0.03; 0.002; <10. 第2次; 0.02; 0.001; <10. 第3次; 0.01; 0.001ND; <10. 第4次; 0.01ND; 0.001ND; <10. 最大占标率%; 15; 20; /. 2021.5.21; 第1次; 0.03; 0.002; <10. 第2次; 0.03; 0.001; <10. 第3次; 0.02; 0.002; <10. 第4次; 0.02; 0.001; <10. 最大占标率%; 15; 20; /. 备注：*参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度限值。 根据以上监测结果分析，项目所在地和项目地西南侧成王村氨、硫化氢的监测值均低于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度限值（氨≤0.2mg/m3；硫化氢≤0.01mg/m3）要求。 2、地表水环境质量现状 详见大荔县城南污水处理工程地表水环境影响评价专项报告。 本次收集了渭南市生态环保局公布的2018年-2020年北洛河龙泉渡口监测断面及王谦村断面的监测数据。监测结果表明，王谦村断面（北洛河大荔县出境）中COD、氨氮、总磷均有不同程度的招标；龙泉渡口断面（大荔县城区段）中COD、溶解氧、总磷均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，氨氮指标存在超标现象。且上述超标显现均出现在枯水期。综上监测结果表明，本项目区洛河水质已经受到一定的污染，与洛河河流河沿线大荔段及上游居民生活污水排入有关，加之枯水期水体相对自净能力较差导致。 为进一步了解项目污水排入河流——北洛河水质的现状情况，本次委托陕西泽希检测服务有限公司进行监测。监测数据表明，评价区地表水水质监测指标除总磷、总氮外，各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，超标原因主要是由于监测断面上游沿河生活垃圾倾倒、居民生活污水散排口以及农业面源污染引起的。 3、声环境质量现状 为了了解项目所在区域声环境质量现状，建设单位委托陕西泽希检测服务有限公司进行监测。 （1）声环境现状监测 在厂界西、北、东、南厂界外1米处各布置1个监测点位，共布置4个监测点位（1#～4#）。 监测项目：连续等效A声级； 监测频次：连续监测2日，每日昼夜各一次。 （2）声环境现状监测结果 监测时间为2021年5月19日至2021年5月20日，监测结果见下表。 表3-3 环境噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测日期; 监测点; 昼间; 夜间. 监测值; 评价标准; 监测值; 评价标准. 2021年5月19日; 东厂界外1m处; 44; 60; 40; 50. 南厂界外1m处; 48; 60; 42; 50. 西厂界外1m处; 52; 70; 46; 55. 北厂界外1m处; 47; 60; 41; 50. 2021年5月20日; 东厂界外1m处; 45; 60; 41; 50. 南厂界外1m处; 50; 60; 42; 50. 西厂界外1m处; 53; 70; 47; 55. 北厂界外1m处; 48; 60; 43; 50. 声环境质量现状与评价：由上表可知，项目东、南、北厂界处环境噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)），西侧厂界处噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)），项目所在区域声环境质量现状良好。 4、地下水环境质量现状 （1）监测因子、点位及时间 本次地下水监测在评价范围内设置7个监测点，其中水质监测点（同步监测水位）为W1、W2、W3，水位监测点为W1~W6，并于孙家村敏感点处增设1个水质点。 监测时间为2021年5月19日及2021年11月25日，各监测1天。 监测因子为K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、氨氮、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、氟化物、六价铬、硝酸盐、亚硝酸盐。同步测得井口坐标、埋深、水位。 （2）监测因子及分析方法 地下水质量现状监测分析方法按以下要求进行，监测因子及分析方法见表3-4。 表3-4 地下水质量现状监测分析方法一览表 检测项目; 检测依据; 仪器名称/型号/管理编号; 检出限. pH值; 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 玻璃电极法 GB/T 5750.4-2006（5.1）; PH计 /PHS-3C/ ZXJC-YQ-019; /. 氨氮; 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 9.1纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2006; 可见分光光度计/ N2S/ ZXJC-YQ-021; 0.02mg/L. K+; 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989; 原子吸收分光光度计/SP-3500AA(4AT)/ ZXJC-YQ-083; 0.05mg/L. Na+; 0.01mg/L. Ca2+; 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11905-1989; 0.02mg/L. Mg2+; 0.002mg/L. CO32-; 《地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根》 DZ/T 0064.379-1993; 50ml滴定管 A级; 5mg/L. HCO3-; 5mg/L. Cl-; 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸银容量法 GB/T 5750.5-2006（2.1）; 50ml滴定管 A级; 1.0mg/L. SO42-; 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 1.3铬酸钡分光光度法（热法） GB/T 5750.5-2006; 可见分光光度计 /N2S/ ZXJC-YQ-021; 5mg/L. 总硬度; 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2006（7.1）; 50ml滴定管 A级; 1.0mg/L. 铬（六价）; 生活饮用水标准检验方法 金属指标 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2006（10.1）; 可见分光光度计/ N2S/ ZXJC-YQ-021; 0.004mg/L. 氟化物; 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB7484-1987; 离子计 /PXSJ-216F/ ZXJC-YQ-017; 0.05mg/L. 溶解性总固体; 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 （8.1）; PR系列天平（万分之一）/PR224ZH/E/ ZXJC-YQ-022; /. 耗氧量; 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 （1.2）; 50ml滴定管 A级; 0.05mg/L. *总大肠菌群; 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法 GB/T 5750.12-2006（2.1）; 恒温恒湿箱 HWS-70B BRJC-YQ-035; /. 硝酸盐; 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 紫外分光光度法 GB/T 5750.5-2006（5.2）; 紫外可见分光光度计/ SP-756P/ ZXJC-YQ-027; 0.2mg/L. 亚硝酸盐; 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 重氮偶合分光光度法GB/T 5750.5-2006（10.1）; 可见分光光度计/ N2S/ ZXJC-YQ-021; 0.001mg/L. （3）评价标准及方法 本次地下水质量现状评价拟采用GB/T14848-2017《地下水质量标准》Ⅲ类标准。 根据地下水质量现状监测数据的统计分析结果，采用单项水质指数进行评价，水质指数的基本表达式为： Ii=Ci/Coi 式中，Ii——第i种污染物的水质指数，无量纲； Ci——地下水中第i种污染物的浓度，mg/L； Coi——第i污染物的评价标准，mg/L。 对于pH这样一类标准值是一个范围，而不是某一单值的参数，其水质指数可表达为： 式中，IpH——pH的水质指数，无量纲； VpH——地下水的pH值，无量纲； Vd ——地下水水质标准中规定的pH值下限值，无量纲； Vu——地下水水质标准中规定的pH值上限值，无量纲。 （4）监测结果统计与分析 监测结果见表3-5、3-6。 表3-5 地下水水位监测结果统计表 项目; 海拔（m）; 井深（m）; 埋深（m）; 水位（m）; 用途; 地理坐标. 项目地上游1#; 364; 112; 67; 297; 灌溉用; 经度：109°55'55.71" 纬度：34°45'45.23". 项目地左侧2#; 356; 92; 37; 319; 灌溉用; 经度：109°57'57.08" 纬度：34°45'45.79". 项目地右侧3#; 353; 89; 51; 302; 灌溉用; 经度：109°57'57.39" 纬度：34°45'45.76". 项目地下游4#; 367; 96; 44; 323; 灌溉用; 经度：109°55'55.70" 纬度：34°45'45.34". 项目地下游5#; 359; 104; 52; 307; 灌溉用; 经度：109°56'56.04" 纬度：34°45'45.49". 项目地上游6#; 357; 87; 44; 310; 灌溉用; 经度：109°56'56.90" 纬度：34°45'45.82". 表3-6 地下水水质监测结果统计表（单位：mg/L） 监测项目; 监测点位; 监测结果; Ⅲ类标准; 达标情况; 单位. 2021年5月19日. K+; 1#; 10.84; /; /; mg/L. 2#; 1.74; /. 3#; 1.22; /. 孙家村; 5.6; /. Na+; 1#; 42.2; /; /; mg/L. 2#; 42.3; /. 3#; 42.4; /. 孙家村; 42.6; /. Ca2+; 1#; 92.6; /; /; mg/L. 2#; 85.4; /. 3#; 81.1; /. 孙家村; 58.4; /. Mg2+; 1#; 51.8; /; /; mg/L. 2#; 52.4; /. 3#; 49.6; /. 孙家村; 42.6; /. CO32-; 1#; 5ND; /; /; mg/L. 2#; 5ND; /. 3#; 5ND; /. 孙家村; 5ND; /. HCO3-; 1#; 321; /; /; mg/L. 2#; 319; /. 3#; 342; /. 孙家村; 306; /. Cl-; 1#; 116.0; /; /; mg/L. 2#; 132.8; /. 3#; 114.2; /. 孙家村; 82.4; /. SO42-; 1#; 71.2; /; /; mg/L. 2#; 58.9; /. 3#; 58.4; /. 孙家村; 96.4; /. pH; 1#; 7.78; 6.5~8.5; 达标; 无量纲. 2#; 7.69; 达标. 3#; 7.24; 达标. 孙家村; 7.61; 达标. 耗氧量; 1#; 2.25; ≦3.0; 达标; mg/mL. 2#; 2.05; 达标. 3#; 2.12; 达标. 孙家村; 0.895; 达标. 氨氮; 1#; 0.481; ≦0.50; 达标; mg/L. 2#; 0.492; 达标. 3#; 0.486; 达标. 孙家村; 0.082; 达标. 硝酸盐; 1#; 11.6; ≦20.0; 达标; mg/L. 2#; 11.5; 达标. 3#; 11.3; 达标. 孙家村; 3.70; 达标. 亚硝酸盐; 1#; 0.207; ≦1.00; 达标; mg/L. 2#; 0.202; 达标. 3#; 0.203; 达标. 孙家村; 0.004; 达标. 六价铬; 1#; 0.008; ≦0.05; 达标; mg/L. 2#; 0.004; 达标. 3#; 0.004; 达标. 孙家村; 0.004ND; 达标. 总硬度; 1#; 442; 450; 达标; mg/L. 2#; 431; 达标. 3#; 409; 达标. 孙家村; 306; 达标. 氟化物; 1#; 0.97; ≦1.0; 达标; mg/L. 2#; 0.84; 达标. 3#; 0.92; 达标. 孙家村; 0.24; 达标. 溶解性总固体; 1#; 552; ≦1000; 达标; mg/L. 2#; 562; 达标. 3#; 510; 达标. 孙家村; 478; 达标. *总大肠菌群; 1#; 未检出; ≦3.0; 达标; MPN/100mL. 2#; 未检出; 达标. 3#; 未检出; 达标. 孙家村; 未检出; 达标. 从上表可以看出，监测期间项目评价范围内其他地下水水质监测点位的各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 5、土壤环境质量现状 1、监测点的设置 项目占地范围内：土壤表层样点1#；项目占地范围外南界：土壤表层样点2#；项目占地范围外北界：土壤表层样点3#。 2、监测项目、监测时间及频率 监测项目：土壤表层样点1#点位监测《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1中基本45项；土壤表层样点2#、3#监测《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1中pH值、汞、砷、铅、镉、铬、铜、镍、锌。 监测时间及频率：2021年5月19日，监测1次。 3、监测结果 土壤环境监测结果见表3-7。 表3-7 土壤环境检测因子的检测结果 监测日期; 监测项目; 1#; 2#; 3#; 标准 限值; 单位; 是否达标. 2021年 3月8日; pH; 7.85; 7.91; 7.93; /; /; /. *汞; 0.131; 0.129; 0.133; 38; mg/kg; 达标. *砷; 11.2; 10.3; 10.6; 60; mg/kg; 达标. *镉; 0.03; 0.02; 0.02; 65; mg/kg; 达标. *铜; 16; 15; 19; 18000; mg/kg; 达标. *铅; 20.9; 19.6; 19.1; 800; mg/kg; 达标. *镍; 31; 33; 28; 900; mg/kg; 达标. 锌; /; 26; 29; 300; mg/kg; 达标. 铬; /; 22; 24; 250; mg/kg; 达标. *铬（六价）; 0.5ND; /; /; 5.7; mg/kg; 达标. *四氯化碳; 0.0013ND; /; /; 2.8; mg/kg; 达标. *氯仿; 0.0011ND; /; /; 0.9; mg/kg; 达标. *氯甲烷; 0.0010ND; /; /; 37; mg/kg; 达标. *1,1-二氯乙烷; 0.0012ND; /; /; 9; mg/kg; 达标. *1,2-二氯乙烷; 0.0013ND; /; /; 5; mg/kg; 达标. *1,1-二氯乙烯; 0.0010ND; /; /; 66; mg/kg; 达标. *顺-1,2-二氯乙烯; 0.0013ND; /; /; 596; mg/kg; 达标. *反-1,2-二氯乙烯; 0.0014ND; /; /; 54; mg/kg; 达标. *二氯甲烷; 0.0015ND; /; /; 616; mg/kg; 达标. *1,2-二氯丙烷; 0.0011ND; /; /; 5; mg/kg; 达标. *1,1,1,2-四氯乙烷; 0.0012ND; /; /; 10; mg/kg; 达标. *1,1,2,2-四氯乙烷; 0.0012ND; /; /; 6.8; mg/kg; 达标. *四氯乙烯; 0.0014ND; /; /; 53; mg/kg; 达标. *1,1,1-三氯乙烷; 0.0013ND; /; /; 840; mg/kg; 达标. *1,1,2-三氯乙烷; 0.0012ND; /; /; 2.8; mg/kg; 达标. *三氯乙烯; 0.0012ND; /; /; 2.8; mg/kg; 达标. *1,2,3-三氯丙烷; 0.0012ND; /; /; 0.5; mg/kg; 达标. *氯乙烯; 0.0010ND; /; /; 0.43; mg/kg; 达标. *苯; 0.0019ND; /; /; 4; mg/kg; 达标. *氯苯; 0.0012ND; /; /; 270; mg/kg; 达标. *1,2-二氯苯; 0.0015ND; /; /; 560; mg/kg; 达标. *1,4-二氯苯; 0.0015ND; /; /; 20; mg/kg; 达标. *乙苯; 0.0012ND; /; /; 28; mg/kg; 达标. *苯乙烯; 0.0011ND; /; /; 1290; mg/kg; 达标. *甲苯; 0.0013ND; /; /; 1200; mg/kg; 达标. *间二甲苯+对二甲苯; 0.0012ND; /; /; 570; mg/kg; 达标. *邻二甲苯; 0.0012ND; /; /; 640; mg/kg; 达标. *硝基苯; 0.09ND; /; /; 76; mg/kg; 达标. *苯胺; 0.1ND; /; /; 260; mg/kg; 达标. *2-氯酚; 0.06ND; /; /; 2256; mg/kg; 达标. *苯并[a]蒽; 0.1ND; /; /; 15; mg/kg; 达标. *苯并[a]芘; 0.1ND; /; /; 1.5; mg/kg; 达标. *苯并[b]荧蒽; 0.2ND; /; /; 15; mg/kg; 达标. *苯并[k]荧蒽; 0.1ND; /; /; 151; mg/kg; 达标. *䓛; 0.1ND; /; /; 1293; mg/kg; 达标. *二苯并[a，h]蒽; 0.1ND; /; /; 1.5; mg/kg; 达标. *茚并[1,2,3-cd]芘; 0.1ND; /; /; 15; mg/kg; 达标. *萘; 0.09ND; /; /; 70; mg/kg; 达标. 根据以上监测数据可知，项目范围内1#监测点位各因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1标准；项目南界外2#及北界外3#监测点位各因子满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中表1标准，项目区土壤环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 经现场调查可知，项目所在地主要环境保护目标如下表（环境保护目标分布图见附图5）： 表3-8 主要环境保护目标 环境 要素; 保护对象; 坐标; 保护内容（人）; 距离边界（m）; 方位; 保护要求. 经度; 纬度. 环境 空气（500m内）; 污水厂; 孙家村; 109.950125; 34.759075; 1800; 200; SE; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D（氨≤0.2mg/m3；硫化氢≤0.01mg/m3）。. 成王村; 109.938603; 34.758467; 1230; 450; SW. 环境空气、声环境; 污水管线; 伍家湾; 109.919254; 34.757084; 住户; 5; 四周; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 睦家村; 109.926442; 34.758403; 住户; 5; 四周. 成王村; 109.938603; 34.758467; 住户; 5; 四周. 孙家村; 109.950125; 34.759075; 住户; 5; 四周. 官池镇孙家小学; 109.945668; 34.760238; 师生; 10; S/E. 官池镇成王小学; 109.932933; 34.759841; 师生; 10; N. 地表水; 北洛河; 150; N; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 地下水; 地下水质，厂区及周围影响范围; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准. 土壤 环境; 距项目地及50m范围内土壤; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险监控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）标准；运营期项目氨气和硫化氢排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度中二级标准，排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准。 2、运营期处理出水水质执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准。 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定；营运期东、南、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；营运期西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 4、一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 表3-9 污染物排放标准 类别; 标准名称及 级（类）别; 产污环节/监控点; 污染因子; 标准值. 分类; 单位; 数值. 废气; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; 施工扬尘; 颗粒物; 排放浓度; mg/m³; 0.8. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 排气筒; 氨气; 排放量; kg/h; 4.9. 排气筒; 硫化氢; 排放量; kg/h; 0.33. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准; 边界监控; 氨气; 排放浓度 限值; mg/m³; 1.5. 边界监控; 硫化氢; 0.06. 边界监控; 臭气浓度; 无量纲; 20. 废水; 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准; 废水 总排口; COD; 排放浓度 限值; mg/L; 30. NH3-N; 1.5(3). BOD5; 6. SS; 10. TN; 15. TP; 0.3. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 东、南、北厂界; 噪声; 昼间; dB（A）; 60. 夜间; 50. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类; 西厂界; 昼间; 70. 夜间; 55. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 场界; 施工噪声; 昼间; 70. 夜间; 55. 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。. |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据总量控制要求，污染物控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs。 废气无总量控制指标。 废水，本项目废水污染物为COD、NH3-N等。故本项目涉及的废水污染物总量控制指标为COD和NH3-N，根据拟建项目工程分析计算，COD需申请总量为16.4t/a和NH3-N需申请总量为1.64t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 本项目施工期废气主要为扬尘、机械尾气。控制施工期的大气环境污染，主要是控制扬尘和施工机械的废气排。建设单位在施工期需按要求执行《渭南市建筑工地扬尘污染防治条例》中的相关内容。 ①裸露地面扬尘及堆场扬尘 裸露场地的风力扬尘主要出现在新建污水厂厂区地基处理、管线开挖土方阶段。项目施工期间整地、挖填土等会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上气溶胶粒子等成为扬尘天然来源，在进行施工时极易形成扬尘颗粒物并进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。施工扬尘的另一种情况是露天堆场。由于施工需要，一些建材露天堆放，一些施工点表层土壤需开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。经类比同类施工现场，其在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响。且根据起尘计算公式可知，含水率越高，风速越小，起尘量越小。因此，禁止大风天气作业和减少建材的露天堆放、保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 ②道路扬尘 物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。据调查，一般施工场地内部道路往往为临时道路，如不及时采取路面硬化等措施，在施工物料、土石方运输过程会造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降，极易造成新的污染。 据有关调查显示，施工运输车辆道路扬尘，约占扬尘总量的60%。而在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大，车速每增加一倍，扬尘量增加1~2倍；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量更大。如果施工阶段对车辆行驶路面勤洒水（每天4~5次），可使空气中扬尘量减少70％左右，降尘效果较好。当施工场地洒水频率为4～5次时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内，可有效地控制施工扬尘，不会造成较大范围粉尘污染。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 ③施工机械和运输车辆尾气 施工工程车辆如推土机、挖掘机等燃油机械和运输车辆会产生汽车尾气，主要污染物为二氧化碳、一氧化碳、二氧化氮及非甲烷总烃等。施工机械废气和大型运输车辆尾气废气排放量不大，且为间歇排放，易于扩散。 为减少施工扬尘对环境空气的影响，根据《陕西省大气污染防治条例》（2017修正版）、陕西省建筑施工扬尘治理措施16条及工地扬尘治理的“六个 100%”相关要求及及《渭南市建筑工地扬尘污染防治条例》及本项目施工场地特点与周边情况，针对施工期环境空气污染防治制定如下措施： a.严格落实施工工地扬尘围挡、覆盖、冲洗、硬化、密闭、洒水“6个100%”。 b.建设工地必须设置环境保护牌，标明扬尘治理措施、责任人及监督电话等内容。建设工地要安装视频监控设施，并与建设主管部门联网。 c.实行封闭施工，建筑施工现场100%围挡，围挡高度不低于1.8m。围挡要 坚固、稳定、整洁、规范，建筑工地脚手架外侧必须用绿色防护密目式安全网封闭，封闭高度要高出作业面1.5m以上并定期清洗保洁。 d.建设工地主要道路均要进行混凝土硬化，因施工需要，部分未进行混凝土硬化的道路要铺设砾石或砖渣，在易出现扬尘和泥土的路段必要时可采用铺设再生棉毡等方法，加大吸附能力，并定期洒水，确保车辆行驶不造成扬尘污染。 d.建筑垃圾不得凌空抛掷、抛撒。建设工地内的裸露黄土、不能及时清运的土方或垃圾必须及时用密目网覆盖。 e.建设工地禁止现场搅拌混凝土、砂浆；因特殊工艺需现场搅拌混凝土、砂浆的，经批准后采取降尘防尘措施。 f.四级以上大风天气时，严禁建筑物、构筑物拆除，土方开挖、内部倒土、回填土及土地平整等可能产生扬尘的施工和生产作业，同时要积极对施工现场采取覆盖、洒水等降尘措施。 g.管线均于现状道路一侧设置，涉及村户区域，管线开挖对作业面和土堆适当增加洒水抑尘频次； 本项目在施工过程只要合理规划、科学管理，严格按环评提出的污染防治措施和当地环保局的有关规定执行，可以避免或减缓施工废气对周围空气环境及附近敏感点的影响。随着施工活动的结束，施工期的污染也将随之消失。 2、废水 施工期废水包括施工废水（包含管道试压废水）和施工人员生活污水。其中施工废水主要污染物为悬浮物，项目施工期间产生的废水应收集处理后回用或达标排放，具体污染防治措施如下： （1）施工场地设沉砂池，将场地生产废水收集沉淀处理后排放；工程完工后，尽快对周边进行绿化、恢复或地面硬化； （2）对施工流动机械的冲洗设固定场所，进行简单的冲洗泥沙的工作，冲洗水进入沉淀池处理后排放； （3）施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响； （4）加强施工期工地用水管理，节约用水，尽可能避免施工用水过程中的“跑、冒、滴、漏”，减少施工废水外排量； （5）管道试压废水属清净下水，经收集后可直接回用于施工生产或洒水抑尘，多余部分排入周边灌溉渠； （6）施工期生活污水，主要污染物为COD、氨氮等。利用厂区内的临时厕所，由周边农民定期清掏，外运沤制农肥。 （7）加强施工机械维护，防止施工机械漏油，若有漏油现象应及时收集，并用专门容器盛装后统一处理。 经以上措施严格控制施工期污水的产生和排放，对环境影响较小。 3、噪声 施工期间噪声主要来源为施工机械设备及运输车辆噪声，如对施工噪声控制不好，易造成噪声扰民、噪声超标排放，建设方需严格按照本环评提出的噪声污染防治措施，尽量减小施工噪声对周围环境的影响，具体措施如下： （1）施工单位应合理布设总体施工顺序，在区域边界设施工围挡等设施； （2）施工单位可合理安排施工时间，禁止夜间施工，避免长时间使用高噪声设备，使该项目在施工期造成的噪声污染降到最低； （3）施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生； （4）项目施工作业阶段噪声影响最严重的时期是结构浇筑阶段，建设方应抓住主要问题，对结构浇筑阶段的噪声问题进行重点防治； （5）场外运输作业安排在白天进行，施工车辆经过住宅等敏感点时采取减速、禁鸣等措施； （6）提高现场施工负责人员的环保意识，施工部门负责人应学习国家相关环保法律、法规，增强环保意识，明确认识噪声对人体的危害。 在采取上述噪声防治措施后，施工噪声能从影响程度、影响时间及影响强度等方面得以一定程度的削减，但由于本项目管线施工过程中与环境敏感点的距离较近，因此本项目施工期仍将对周围环境造成一定的影响，因此建设单位和施工单位应对施工期的噪声污染防治引起重视，落实控制措施，并减少夜间施工，尽可能将该影响控制在最低水平。噪声属无残留污染，施工结束噪声污染也随之结束，周围声环境即可恢复至现状水平，经落实本评价提出的措施后，本项目施工期噪声对周边环境及敏感点的影响是可以接受的。 4、固废 施工现场产生的固体废物主要有生活垃圾、土石方、建筑垃圾。 ①生活垃圾 生活垃圾包括塑料、废纸、各种玻璃瓶等根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十六条和第十七条的规定，必须对这些固废妥善收集、合理处置。因此，生活垃圾由建设单位定时交由环卫部门统一处置。 ②土石方 项目建设期土石方主要产生于污水处理厂场区平整及各类水池等的开挖、截污干管的铺设等基础建设。产生土方用于场地平整、绿化和厂区内外道路及其他市政设施建设用土，无弃土。 ③建筑垃圾 建筑垃圾主要为地基处理阶段、装修阶段等产生的施工废水泥、碎木料、废金属、钢筋等，根据《建筑垃圾的产生与循环利用管理》（陈俊，何晶晶等人，同济大学，污染控制与资源化研究国家重点实验室），单位建筑面积的建筑垃圾产生量为20～50kg/m2，以20kg/m2计算，本项目总建（构）筑物总面积7219.8m2，拟建项目共产生建筑垃圾约163t。分类收集，废钢材管材等回收利用，其余均运往建筑垃圾填埋场。 建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，采取积极措施防止其对环境的污染，具体要求如下： （1）施工单位必须严格执行《渭南市人民政府办公室关于印发渭南市城市建筑垃圾管理办法的通知》（渭政办发[2019]18号），按规定办理好余泥渣土排放的手续，获得批准后方可在指定的受纳地点弃土； （2）根据《渭南市人民政府办公室关于印发渭南市城市建筑垃圾管理办法的通知》（渭政办发[2019]18号）中的规定，车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶； （3）建筑垃圾分类收集，其中可回收废料应尽量回收利用；其它不可回收的应按渭南市对建筑垃圾的管理规定，在指定的地点消纳处理； （4）建筑垃圾和工程弃土的运输应委托有相关资质的单位承担，运输时间和车辆行驶线路应报交通部门批准后方可实施； （5）施工区配置垃圾桶，生活垃圾分类收集后由环卫部门定期清运； （6）在工程竣工以后，施工单位应立即拆除各种临时施工设施，并负责将工地剩余的建筑垃圾、工程渣土处理干净。 经落实上述措施后，项目施工期固废不会对周边环境造成明显不良影响。 5、生态环境 本工程对生态的影响主要为污水管线开挖施工过程中对周围环境的影响。 5.1管线工程施工生态环境影响分析 （1）土地利用影响分析 管线工程占地主要为污水管道管沟开挖、弃渣场、施工作业场地等临时性用地。管线工程不单设弃渣场，开挖管沟形成的土方于管沟施工区域两侧暂存，施工结束后用于管线施工场地恢复。根据管线工程平面布置及其设计资料，该工程临时占地9600m2。 （2）生态系统影响分析 根据工程特点，项目管线施工开始时应分层开挖，开挖前进行表土剥离，于沟边临时堆放以便后续回填，管线敷设的生态影响主要表现在清理施工带、开挖管沟、建设临时施工便道占地对生态环境的影响。管线敷设占地将改变原有的土地功能，破坏农田植被和自然植被。因此，评价要求尽可能减少施工带和施工便道的占地面积，表层土壤应分层堆存并遮盖防止降雨冲刷造成水土流失，待施工完成后回填，并对施工带进行恢复，原是耕地的恢复为耕地，其他用地采用当地物种进行植被恢复。 （3）生态恢复措施 管线工程施工采取分段施工的施工方式，生态恢复措施也应于各段施工结束后即刻展开。生态恢复措施要在紧邻施工完成的生长季节进行。由于临时占地多为沿路荒地及农田，植被恢复应以农作物及当地优势草本植物为主。耕地占用后应合理安排土地复垦的时间，施工期完毕后尽快开展土地复垦，对复垦后的耕地采取人工改良等措施，恢复土壤肥力和土壤理化性质；针对沿路荒地生态恢复，遵循破坏多少恢复多少的原则，及时补种当地优势草种；针对路面开挖部分，施工结束后，应及时进行路面恢复。 5.2土石方平衡分析 本工程新建1座污水厂，厂区土建施工规模较小，施工过程产生的渣土量较小，约80m3，用于污水厂土建工程及场地内绿化恢复用土，无弃土产生。 管沟开挖过程产生的施工弃渣有两部分：一是敷设管道本身置换的土方；二是开挖造成土壤松散，回填后剩余的土方。根据建设单位提供资料，本项目开挖施工平均挖深为1m，挖宽为1m，开槽埋管后进行回填夯实后，并合理利用少量弃土于周围农田后，管网施工部分无弃土产生。具体土石方平衡见表4-1。 表4-1 土石方平衡表 挖方; 填方. 施工方式; 数量 m3; 施工方式; 数量 m3. 开槽埋管; 9600; 开槽埋管; 9600. 污水厂土建工程; 80; 污水厂土建工程; 64. 绿化恢复用土; 16. 合计; 9680; 合计; 9680. 从上表知，本项目经合理利用施工过程中产生的渣土后，无弃土产生。 综上所述，本项目施工期是短暂的，施工结束后，对周边的影响即可消除，本项目施工范围内临时占地多为耕地或道路用地，无珍稀动植物物种，也无爆破等影响较大的施工，因此对生物多样性影响较小，不会对周围生态环境产生较大影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 运营期间主要大气污染物为恶臭，恶臭主要成分为H2S、NH3，恶臭主要发生于前段工序（均为池体构筑物）：格栅、化粪池（三级沉淀池）、调节池、A2/O、二沉池、污泥储池；污泥处理工序：污泥脱水间、污泥干化场等。 1.1废气污染物排放情况 表4-2 项目有组织废气污染源排放清单 产排污环节; 前段工序; 污泥脱水. 污染物种类; 无组织臭气; 臭气. 污染物; 氨气; 硫化氢; 氨气; 硫化氢. 污染物产生浓度（mg/m3）; /; /; 0.83; 2.49. 污染物产生量（t/a）; 0.26; 0.01; 1.673; 13.68. 排放形式; 无组织; 无组织; 有组织; 有组织. 治理 设施; 名称; 池体盖板封闭，定期喷洒生物除臭抑制剂; 单独封闭间+管道+生物除臭+15m排气筒DA001. 处理能力（m3/h）; /; /; 3000. 收集效率; /; /; 100%. 去除效率; 80%; 80%. 是否可行; 是; 是; 是; 是. 污染物排放浓度（mg/m3）; /; /; 0.17; 0.5. 污染物排放量（t/a）; 0.052; 0.002; 0.004; 0.013. 排放口基本信息; 编码; /; /; DA001. 名称; /; /; 废气排放口. 类型; /; /; 一般排放口. 地理坐标; /; /; 109.941423, 34.766213. 高度; /; /; 15m. 排气筒内径; /; /; 0.4m. 温度; /; /; 20℃. 排放标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 是否达标; 是; 是; 是; 是. 1.2污染物源强核算过程 本项目运行期间恶臭污染物源强核算分为污水处理前段工序及污泥脱水干化两部分进行分析。 ①前段工序 参照美国EPA（环境保护署）对污水处理厂污水处理构筑物恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。本项目污水处理站污水处理规模为1500m3/d，正常运行状态下，污水经处理后的BOD5削减量约84.315t/a，则NH3产生量为0.26t/a（0.03kg/h）、H2S产生量为0.01t/a（0.0012kg/h）。 治理措施： 项目厂区处理规模较小，针对对污水构建物，包括预处理前段工序的格栅、化粪池（三级沉淀池）、调节池、厌氧缺氧池、污泥储池等采用半地上式设计，均对池体配套盖板进行加盖处理，进行封闭，并定期通过加药间内加药装置像各产臭池体喷洒生物除臭剂降低恶臭浓度，通过采用以上措施，池体产生的恶臭气体去除效率可达80%，处理后无组织排放，则NH3、H2S无组织排放量分别为0.052t/a（0.006kg/h）、0.002t/a（0.0002kg/h）。 ②污泥处理工序 根据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016）计算臭气风量和臭气污染物浓度。 表4-3 臭气风量指标 序号; 工段; 污泥处理单元. 1; 臭气风量指标; 3m3/(（m2·h）. 表4-4 本项目臭气风量计算一览表 序号; 工段; 面积; 臭气风量. 1; 污泥处理单元; 83m2; 189m3/h. 城镇污水处理厂臭气一般采用NH3和H2S表示。类比《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016）中城镇污水处理厂臭气污染物浓度经验数据，确定本项目最大臭气污染浓度具体见下表。 表4-5 一般污水处理厂臭气污染物浓度经验数据 处理区域; 硫化氢（mg/m3）; 氨（mg/m3）. 污泥处理单元; 5-30; 1-10. 根据上表数据分析取最大系数可知，污泥脱水间恶臭气体的产生量，即污泥脱水间NH3产生量为0.021t/a和H2S产生量为0.065t/a。 治理措施： 项目污泥脱水间，采取单独全封闭，并设置引风机风量为3000m3/h，恶臭气体经管道微负压抽出，送进生物除臭设备处理后，经15m高排气筒（DA001）排放。生物除臭设备处理效率按80%计，则NH3排放量为0.004t/a，排放速率为0.0005kg/h，排放浓度为0.17mg/m3和H2S排放量为0.013t/a，排放速率为0.0015kg/h，排放浓度为0.5mg/m3。可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相关要求。 本项目废气污染物产排情况见下表。 表4-6 项目大气污染物排放情况一览表 污染源; 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 处理措施; 排放 形式; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 前段工序; 氨气; 0.26; 0.03; 池体盖板封闭，定期喷洒生物除臭抑制剂; 无组织; 0.052; 0.006; /. 硫化氢; 0.01; 0.0012; 无组织; 0.002; 0.0002; /. 污泥处理工序; 氨气; 0.022; 0.002; 单独封闭间+管道+生物除臭+15m排气筒DA001; 有组织; 0.004; 0.0005; 0.17. 硫化氢; 0.065; 0.007; 有组织; 0.013; 0.0015; 0.5. 1.3污染物核算 1.3.1有组织排放量核算 表4-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放位置; 污染物; 主要污染防治措施; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; 污泥处理DA001; 氨气; 单独封闭间+管道+生物除臭设备+15m高排气筒; 0.17; 0.0005; 0.004. 2; 硫化氢; 0.5; 0.0015; 0.013. 有组织排放总计; 氨气; 0.004. 硫化氢; 0.013. 1.3.2无组织排放量核算 表4-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放位置; 产污环节; 污染物; 主要防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/ m3）. 1; 前段工序; 污水处理环节; 氨气; 池体盖板封闭，定期喷洒生物除臭抑制剂; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》; 1.5; 0.052. 2; 硫化氢; 0.06; 0.002. 无组织排放总计; 氨气; 0.052. 硫化氢; 0.002. 1.4处理措施可行性分析及环境影响分析 （1）处理措施可行性分析 对照《排污许可证申请与核发技术规范-水处理（试行）》（HJ978-2018），项目使用的H2S、NH3采用生物除臭技术均属于推荐的可行技术，无需进一步论证可行性，详见下表。 表4-9 排污单位废气治理可行技术参照表 污染源; 污染物种类; 排放方式; 可行技术; 本项目情况; 是否为可行技术. 前段工序; H2S、NH3; 无组织; 生物除臭技术; 池体加盖，定期喷洒生物除臭剂; 是. 污泥处理; H2S、NH3; 有组织; 单独封闭间+管道+生物除臭+15m排气筒DA001; 是. 综上所诉，本项目采用规范推荐的废气处理工艺，经处理后的H2S、NH3有组织、无组织排放均能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相关要求，对项目自身及周边大气环境无明显影响。 （2）环境影响分析 本项目的大气污染物来自格栅、化粪池（三级沉淀池）、调节池、A2/O、二沉池、污泥储池、污泥脱水间、污泥干化场等构筑物，主要成份为氨气和硫化氢。 恶臭强度分级方法和恶臭污染物浓度与臭气强度关系分别见表4-10和4-11，本项目恶臭污染物影响范围采用类比调查方法分析，类比参考资料见表4-12。 表4-10 恶臭强度分级 强 度; 分级指标（感知程度）. 0; 无气味. 1; 勉强能感觉到气味（感觉阀值）. 2; 气味很弱但能分辨其性质（认识阀值）. 3; 很容易感觉到气味. 4; 强烈气味. 5; 无法忍受的极强气味. 表4-11 恶臭污染物浓度与臭气强度关系 单位：ppm 臭气 强度; 0级; 1级; 2级; 2.5级; 3级; 3.5级; 4级; 5级; 臭气 阀值. 嗅觉 感受; 感觉不到臭气; 勉强可以感到臭味; 易感到臭味; 感觉到明显臭味; 感到较强臭味; 感到强烈臭味; /. H2S; ＜0.0005; 0.005; 0.006; 0.02; 0.06; 0.2; 0.7; 8; 0.005. NH3; ＜0.1; 0.1; 0.6; 5; 2; 5; 10; 40; 0.1. 表4-12 污水处理厂恶臭污染物影响范围 污染物; 企业; 厂区; 下风向1m; 下风向50m; 下风向100m; 符合 标准; 下风向200m; 符合 标准; 下风向300m; 符合 标准. 臭气强度ppm; 高碑店污水处理厂，一期污水处理日处理规模50万方; 173; 154; 35; 20; 2级; 1.5; 1级; -; 1级. 福州祥坂污水处理厂; 685; 647; 124; 31; 3级; 11; 2级; 1; 1级. 邯郸市东郊污水处理厂，污水处理日处理规模50万方; 1200; 1000; 256; 39; 3级; 19; 2级; 3; 1级. 污染物; 企业; 下风向50m; 下风向100m处; 下风向150m处. H2S; 天津市纪庄子污水处理厂，污水处理日处理规模54万方; 0..30; 0.07; 0.05. 对照恶臭污染物浓度与臭气强度关系及《恶臭污染物排放标准》可知，臭气浓度随扩散距离的增大而衰减，100m外其影响明显减弱，距离恶臭源300m基本无影响。同时考虑树木对H2S、NH3等恶臭气体有一定的吸收能力，可对恶臭气体起到削减作用，工程建成后，除了厂区绿化面积要满足规定要求（>30%）外，建议在厂区周边种植高大乔木隔离带（龙柏、杨槐、夹竹桃、垂柳），以减轻恶臭气体影响；项目厂区实行立体绿化，各个构筑物之间设绿化隔离带；部分污水处理设施夏季易孳生蚊蝇，在不影响设施正常运行的情况下，厂区管理人员应定期进行杀灭蚊蝇工作，喷洒除臭剂；格栅等产生的固体废物要及时清运、处理，避免造成长期堆积。另外，对污水厂岗位操作工人加强劳动防护，落实除臭措施的实施，使恶臭中有毒、有害物质对人群健康的影响减到最小。项目采取以上防治措施后，可以降低恶臭对周围环境的影响。根据现场踏勘，项目所在地常年主导风向下风向最近敏感点为位于本项目西南侧420m处的成王村，距离较远，且加之本项目规模较小，通过上述类比可知，本项目臭气排放对其基本无影响。 1.5环境防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）卫生防护距离计算公式： QcCm=1A(BLC+0.25r2)0.50LD 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，kg/h； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m3； L——大气有害物质卫生防护距离初值，m； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离初值计算参数，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别查表得到； 选取本次污水厂进行卫生防护距离计算，并将污水厂视为一个完整单元，计算参数及结果见表4-13。 表4-13 典型站场卫生防护距离计算参数及计算结果 项目; A; B; C; D; Qc (kg/h); Cm (mg/m3); S (m2); r (m); L (m). 氨气; 400; 0.021; 1.85; 0.84; 0.006; 1.0; 7219.8; 47.94; 0.08. 硫化氢; 400; 0.021; 1.85; 0.84; 0.0002; 0.03; 7219.8; 47.94; 0.11. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）6.1条规定，卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m。因此，确定本次评价中污水厂的卫生防护距离为50m。 综上所述，拟设大气有害物质无组织排放卫生防护距离为从产生恶臭气体建（构）筑物边界起50m的距离，距项目地常年主导风向下风向最近敏感点为位于项目西南方向的成王村，最近距离为420m；距离项目最近的居民点为项目东南侧200m处的孙家村（地处当地常年主导风向的侧风向），在防护距离范围内无学校、医院、居民等敏感点。在采取恶臭收集和处理措施后，运营期产生的恶臭气体对周围敏感点影响较小。 1.6监测计划 表4-14 项目运营期废气监测计划一览表 排放形式; 监测位置; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 环境质量; 下风向最近敏感点; H2S、NH3; 每年监测一次; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 有组织; DA001; H2S、NH3; 每年监测一次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 无组织; 项目上风向1个参照点位，下风向厂界外10m内3个点位，厂内1个点位; H2S、NH3; 每年监测一次; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. 2、噪声 （1）噪声源源强核算： 项目主要噪声源为各类水泵、鼓风机等产生的机械噪声。 噪声防治措施：设备采取选用低噪声设备、基础减震、建筑物隔音、距离衰减、绿化降噪等措施，项目生产设备产生的噪声值在70~85dB（A）之间，经采取以上措施后，噪声消减约5-10dB。项目噪声较大的设备噪声源情况见下表： 表4-15 主要噪声源统计及防治措施 序号; 声源名称; 数量（台）; 声级dB(A); 治理措施; 治理后声压级dB(A); 位置. 1; 提升泵; 2; 75; 低噪声设备、建筑物隔音（池内）、距离衰减、绿化降噪; 55; 格栅 池中. 2; 搅拌机; 6; 75; 低噪声设备、建筑物隔音、距离衰减、绿化降噪; 55; 提升 泵房. 3; 回流泵; 2; 75; 低噪声设备、建筑物隔音（池内）、距离衰减、绿化降噪; 55; O池. 4; 刮泥机; 1; 70; 低噪声设备、建筑物隔音（池内）、距离衰减、绿化降噪; 50; 二沉池. 5; 自吸泵; 1; 75; 低噪声设备、建筑物隔音（池内）、距离衰减、绿化降噪; 55; 二沉池. 6; 吸泥机; 1; 70; 低噪声设备、建筑物隔音（池内）、距离衰减、绿化降噪; 50; 混凝沉淀池. 7; 排泥泵; 1; 75; 低噪声设备、建筑物隔音（池内）、距离衰减、绿化降噪; 55; 混凝沉淀池. 8; 脱水机; 1; 80; 低噪声设备、基础减震、建筑物隔音、距离衰减、绿化降噪; 60; 污泥脱水间. 9; 螺杆泵; 1; 80; 低噪声设备、建筑物隔音（池内）、距离衰减、绿化降噪; 60; 污泥脱水间. 10; 鼓风机; 2; 85; 低噪声设备、基础减震、建筑物隔音、距离衰减、绿化降噪; 65; 鼓风机房. 11; 轴流风机; 8; 85; 低噪声设备、基础减震、建筑物隔音、距离衰减、绿化降噪; 65. （2）厂界和环境保护目标达标情况分析： 本次评价采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.1-2009）中推荐模式进行预测，具体模式如下： ① 预测条件假设 A、所有产噪设备均在正常工况条件下运行； B、室内噪声源考虑声源所在厂房围护结构的隔声作用，转化为室外声源预测； C、为便于预测计算，将各车间噪声源概化叠加作为源强； D、考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 ② 预测模式 A、室内声源 (a) 计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级： LP1=LW+10lg(Q4πr12+4R) 式中：Q—指向性因子； LW—室内声源声功率级，dB(A)； R—房间常数； —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 (b) 计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级： LP1(T)=10lg(j=1N100.1LPlj) 式中：Lp1(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1j(T)—室内j声源声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 (c) 计算靠近室外维护结构处的声压级： LP2(T)=LP1(T)−(TL+6) 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； TL—围护结构窗户的隔声量，dB(A)； (d) 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级： LW=LP2(T)+10lgs B、室外点源 采用的衰减公式为： L（r）=L（r0）－20lg（r／r0） 式中：L（r）—距离噪声源r处的声压级，dB(A)； r —预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距离噪声源的距离，m。 C、合成声压级 在噪声源众多的情况下，某预测点的声压级为各噪声对该受声点的噪声级分贝值叠加之和。计算式如下： 式中：LPT—某预测点迭加后的总声压级，dB(A)； LPi—i声源对某预测点的贡献声压级，dB(A)。 根据预测模式，叠加计算出等效声源及预测厂界噪声见下表，其中污泥脱水间在晚上不运行： 表4-16 项目噪声预测结果统计表单位：dB(A) 点位 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 距厂界距离; 15; 5; 8; 20. 贡献值; 昼间; 43.4; 51.9; 49.5; 39.6. 标准值; 60; 60; 65; 60. 夜间; 42.2; 50.7; 48.3; 374. 标准值; 50; 50; 55; 50. 由预测结果可以看出，项目运行期昼间、夜间东、南、北厂界的贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；项目西侧厂界昼间、夜间的噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，因此，本项目噪声对周围声环境影响较小。 （3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划如下： 表4-17 项目运营期噪声监测计划一览表 监测因子; 监测位置; 监测频次; 执行标准. Leq（A） 昼、夜间; 东、南、北厂界1m处; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 西厂界1m处; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准. 3、废水 详见地表水环境影响专项评价报告。 本项目排水系统实行雨污分流制。厂区雨水管道排水直接排入北洛河；本项目废水主要为职工生活废水、服务范围内收纳的废水，经污水处理达标后，排入北洛河。经预测分析，正常工况及非正常工况下，污水处理出水均不会导致排污口下游COD、NH3-N超标。然而，事故排放时COD、NH3-N虽然未超标但本项目污水排放量较大，对下游贡献值较大。因此污水站出水排放必须严格控制，杜绝污水事故排放。 4、固废 （1）固体废弃物产生情况 项目产生的固废主要包括职工生活垃圾、格栅杂物、污泥和检验固废。 ① 污水处理厂污泥 污水在处理过程中会产生污泥，根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）中污泥产生量按下式计算： E产生量=1.7×Q×W深×10-4 式中：E产生量—污水处理过程中产生的污泥量，以干泥计，t； Q—核算时段内排污单位废水排放量，m3，具有有效出水口实测值按实测值计，无有效出水口实测值按进水口实测值计，无有效进水口实测值按协议进水水量计； W深—有深度处理工艺（添加化学药剂）时按2计，无深度处理工艺时按1计，量纲为一。 计算得本项目污泥为0.255t/d（93.075t/a），经脱水、干化制成含水率小于60%的泥饼直接装车运至垃圾填埋场填埋处理。 ②格栅杂物 格栅拦截下来的栅渣主要为泡沫塑料、废弃包装袋、膜、纤维、果皮、菜叶等。根据《污水处理厂工艺设计手册》（高俊发，王社平主编，化学工业出版社，2003年），项目栅渣产生量为0.01-0.03m3栅渣/103m3废水，密度约960kg/m3，按最大量计算。因此项目运行产生的栅渣为15.768t/a，栅渣定期委托当地环卫部门清运处理。 ③废弃包装袋 生产加药产生的PAM、PAC等包装袋产生量约为0.03t/a，外售资源回收单位回收利用； ④检验固废 在线监测系统及水分析间产生检测废液和废试剂瓶，属于《国家危险废物名录》中的“HW49 其他废物”，危废代码为“900-047-49 研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物”。 经类比估算，项目检验固废的产生量约为0.05t/a。化验室废液贮存于密闭容器内暂存在检验室的危废柜内，定期交由资质单位处理。 ⑤ 生活垃圾 项目工作人员产生的生活垃圾，项目劳动定员6人，按每人每天产生0.5kg生活垃圾，每年按工作365天进行计算，生活垃圾产生量1.095t/a，由环卫部门外运处理。 项目固体废物具体产生量和处理方式如表 4-18所示。 表4-18 项目固体废物产生及处置情况一览表 废物类型; 名称; 产生量（t/a）; 类别及代码; 来源; 暂存方式; 处理处置方式. 固废; 生活垃圾; 1.095; /; 日常生活; 带盖垃圾桶收集; 交环卫部门. 一般固废; 格栅杂物; 15.768; 一般固废; 格栅前格挡; 暂存一般固废暂存区; 交环卫部门. 废弃包装袋; 0.03; 一般固废; 加药间; 回收. 污泥; 93.075; 一般固废; 污泥脱水; 填埋处置. 危险废物; 检验固废; 0.05; HW49，900-041-49; 水质检验; 专用容器收集，危废暂存柜暂存; 交资质单位. （2）处置去向及环境管理要求 ①生活垃圾 统一收集，交由环卫部门统一处理。 ②一般固体废物 对于一般工业废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： 1）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加，贮存、处置场周边应设置导流渠。 2）为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 3）贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 4）贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 ③危险废物 本项目产生的危险废物主要为检验固废，产生量为50kg/a，根据标准要求：总贮存量不超过300 kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 因此，本次评价要求，项目按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中有关要求设置危废暂存柜，放置于检验室内，危废柜满足安全设计要求，具有防渗、防雨、防盗、防风、防晒功能，有专人看管，设有警示标志，并制定完善的台账、保障制度，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 和 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关规定要求。 此外，针对危险废物的出厂运输进行以下规定： 危险废物出厂运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防治非法转移和非法处理，保证危险废物的安全监控，防治危险废物污染事故发生。 综上所述，运营期产生的固体废物均采取了相应的处置措施，全部得到安全处置，拟建项目产生的固体废物不会对环境产生明显不利影响。 （3）危险废物处理措施可行性分析 项目建设危险废物暂存柜，设置专用容器分类收集，定期交资质单位处置。对照《排污许可证申请与核发技术规范-水处理（试行）》（HJ978-2018），属于推荐的可行技术，详见下表。 表4-16 排污单位危险废物种类和处理方式参照表 危废种类; 危险废物名称; 处理措施; 处理方式; 本项目情况; 是否为可行技术. 检验固废; HW49，900-041-49; 分类收集包装，进入危废暂存柜; 交由有资质的单位处置; 专用容器收集，危废柜存放，定期交资质单位; 是. （4）污泥处置措施可行性分析及转运要求 1）可行性分析 从污泥处置方式有农用、卫生填埋、干化、焚烧四种常用污泥处置工艺，各种处置工艺均有其优缺点，本着减量化、稳定化、无害化、资源化的原则，在选择处置工艺的时候，还应考虑国家的有关技术政策、污水处理厂脱水泥饼的成分、预期经济效益等，可考虑选择几种常用处置方案的组合对污泥进行最终处置。 结合渭南市各污水处理厂的具体情况，污水处理厂污泥处置采用一体化污泥脱水系统，首先将污泥采用叠螺脱水机浓缩，脱水浓缩为含水率80%的脱水污泥，再进入封闭的自然干化场进行自然干化，干化至含水率低于60%，后经输送装置将污泥直接装车。 项目对照 《排污许可证申请与核发技术规范 水处理 （试行） 》 （HJ978-2018）6.4 中，表6污泥处理处置利用可行技术，见表 4-17。 表4-17 污泥处理处置利用可行技术 分类; 可行技术. 暂存; 封闭. 处理; 污泥消化：厌氧消化、好氧消化； 污泥浓缩：机械浓缩、重力浓缩； 污泥脱水：机械脱水； 污泥堆肥：好氧堆肥； 污泥干化：热干化、自然干化。. 处置利用; 一般固体废物; 综合利用（土地利用、建筑材料等）、焚烧、填埋. 危险废物; 焚烧. 委托具有危险废物处理资质的单位进行处置. 本项目污泥处理采用叠螺脱水机浓缩、脱水和自然干化，采取以上措施后污泥含水率低于60%，将污泥外运至垃圾填埋场进行填埋处理。本项目污泥属一般固体废物，处置方式属于《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）6.4 表 6 中的可行性技术。 2）污泥收集暂存措施可行性分析 项目污泥设置封闭污泥干化场，污泥清运周期为每7d一次。项目日产污泥为0.255t/d，七天储存量约1.785t，项目污泥干化场可储存量约60t/d，因此可以满足污水厂7d污泥产生量的存储要求。 3）污泥处置及转运要求 ① 污水处理厂应当切实履行职责，对污泥产生、运输、贮存、处理、处置实施全过程管理，制定并落实污泥环境管理的规章制度、工作流程和要求，设置专门的监控部门或兼（专）职人员，确保污泥妥善处理处置，严禁擅自倾倒、堆放、丢弃污泥等。 ② 污水处理厂应采用密闭车辆输送，加强输运过程中的监控和管理，严禁随意倾倒、偷排等违法行为，防治因暴露、洒落或遗落造成的环境的二次污染。 城镇污水处理厂、污泥运输单位个各污泥接受单位应建立污泥转运联单制度，并定期将转运联单统计结果上班地方或相关主管部门。 ③ 污水处理厂污泥进入垃圾填埋场混合填埋时，应满足《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》（GB/T23485-2009）中相关要求。 ④ 污泥处理处置运营单位应建立完善的检测、记录、存档和报告制度，对处理处置后的污泥及其副产物的去向、用途、用量等进行跟踪、记录和报告，并保管相关资料。 （5）结论 综上所述，本项目对各固体废物进行分类、回收处理处置，既防止了固体废物的二次污染，又做到了资源的循环利用，同时减少了废物处理所需要的费用，可使本项目固体废物对环境的有害影响降到最低程度。经上述措施处理后，本项目产生的固废不会对项目自身及对周围环境造成明显影响。 5、地下水和土壤影响及污染防治措施 （1）地下水和土壤影响途径分析 工程对地下水水质的影响对象为浅层地下水。项目对土壤的影响主要来自由于污水外渗漏进行土壤环境，从而导致其中含有的污染物质污染土壤，其影响途径和地下水基本相同。项目对地下水水质和土壤的影响途径来自废水通过厂区污水设施直接渗入地下土壤而影响地下水。 正常情况下，由于项目贮水构筑物均采用钢筋混凝土结构，在构筑物的混凝土中，要加入一定比例的具有补偿收缩功能的防水剂，用于提高混凝土的密实度、抗渗性及抗腐蚀能力，同时，还可补偿混凝土的收缩变形，减少或避免裂缝情况出现，设计贮水构筑物抗渗等级S6。这也就意味着，贮水构筑物在0.6MPa的压力下不透水；基础垫层采用Cl5素混凝土，也可在一定程度上防治污水下渗。并且评价要求对污泥设施等也采取硬化、防渗措施，采取这些措施后，基本切断了废水、有毒有害物料进入土壤和地下水的途径，废水一般不会直接渗入地下土壤进而污染地下水。所以也基本不存在废水渗漏引起的地下水水量和水质变化而产生的环境水文地质问题。如果污水池发生渗漏，污水池周围的污染物浓度会很快升高，但向远处扩散的时间会较长。 （2）源头控制措施 对污水厂源头控制主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。对进来的污废水进行合理的处理，以先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少可能污染物的产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；项目产生的固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部 2013 年第 36 号）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求进行设计和管理。 （3）分区防控措施 项目地下水防控应以水平防渗为主，按照《环境影响评价技术导则地下水环境》 （HJ610-2016）11.2.2 节要求，可根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，采取不同的分区防渗技术要求，分区防渗表见表4-18，分区防渗图见附图6。 表4-18 场区内分区防渗要求 分类; 内容; 防渗要求. 重点防渗区域; 化粪池、格栅池、调节池、A2/O池、二沉池、混凝沉淀池、中间水池、清水池、滤布滤池、消毒间、污泥回流池、污泥储池、污泥脱水机房以及污水埋地管道等; 污水池防渗：混凝土池体采用防渗钢筋混凝土，池体内表面涂刷水泥基渗透结晶防渗涂料（渗透系数不大于1.0×10-12 cm/s）；埋地管道防渗：依次采用中粗砂回填、长丝无纺土工布、2mm厚HDPE土工膜（渗透系数不大于1.0×10-12cm/s）、长丝无纺土工布、中砂垫层、原土夯实的结构进行防渗。可参照GB18598进行防渗设计。. 一般防渗区域; 水质分析间、加药间; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）II 类场进行防渗设计。. 简单防渗区域; 配电间、进出水在线监测房、综合楼; 地面硬化。. （4）其他防护措施 为了更好地保护地下水，本次环评建议采取以下措施： ①本项目污水管网中要对管道经过线路设置管道保护沟（即管道走廊），保护沟全部硬化，污水无组织泄漏排放量小，偶然发生的管道爆裂事故排放的少量污水能够为保护沟收集暂存，不会进入地下水。 ②污水处理厂处理设施按照不同的防渗标准实施。 ③非硬化的绿化用地高出硬化地面10cm以上，并设立隔水围栏。 ④专人负责对污水输送管道的检查和维护，尽量防止泄漏事件的发生。 ⑤为了应对事故状况下可能会发生污染地下水的事故，应该制定地下水污染应急响应预案，明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施，以防止受污染的地下水扩散。 6、环境风险 （1）评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目生产过程中储存用到的危险化学品为盐酸和氯酸钠，其储存量和临界量见表4-19。 表4-19 危险物质辨识结果 车间; 危险物质; 临界量，t; 物质储存量，t; q/Q. 原料库; 盐酸（35%）; 7.5; 0.1; 0.013. 氯酸钠; 100; 0.05; 0.0005. 合计Q; 0.0135. 根据导则内容及参考附录 B，本项目危险物质与临界值的比值 Q<1，项目环境风险潜势划分为Ⅰ级，对项目开展简单分析。 （2）环境风险分析 本项目环境风险主要为盐酸及氯酸钠储罐、管道、阀门等储存、输送设备破损，物料泄露对环境造成影响。 （3）环境风险防范措施 ①盐酸溶液存放于厂区加药间的盐酸储罐内，储罐周围设置高0.2m的围堰槽，围堰槽底部及四壁均做防渗防漏处理，围堰槽的有效容积需满足最大储罐泄漏量，降低罐体渗漏造成环境污染和人员损伤。 ②消毒系统应加强人员管理和设备管理，做好设备维护，保持设备正常运行，加强防火管理要求。 ③企业必须严格执行《危险化学品安全管理条例》及其实施细则等法规、制度和标准，并建立化学危险物品管理制度。 ④加强对工人的安全生产和环境保护教育，严格遵守开、停工规程；对事故易发部位、易泄漏地点，除本岗工人及时检查外，应设安全员巡检。有毒有害岗位采取防毒教育、定期检测、定期体检、监护作业、急性中毒抢救训练等措施。 （4）评价结论及建议 项目环境风险主要为厂区内盐酸和氯酸钠泄露对环境造成的影响，针对本项目存在的事故风险，在严格落实环境风险防范措施，加强生产管理的情况下，上述风险事故隐患可降至可接受水平。建设项目环境风险简单分析内容表见表4-20。 表4-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 大荔县城南污水处理工程. 建设地点; 陕西省渭南市大荔县官池镇孙家村S202国道（甘钦线）路东侧. 地理坐标; 经度; 109.940738; 纬度; 34.764196. 主要危险物质及分布; 盐酸、氯酸钠；加药间. 环境影响途径及危害后果（土壤、大气、地表水、地下水等）; 盐酸和氯酸钠泄露对环境造成的影响. 风险防范措施要求; ①盐酸溶液存放于厂区加药间的盐酸储罐内，储罐周围设置高0.2m的围堰槽，围堰槽底部及四壁均做防渗防漏处理，围堰槽的有效容积需满足最大储罐泄漏量，降低罐体渗漏造成环境污染和人员损伤。 ②消毒系统应加强人员管理和设备管理，做好设备维护，保持设备正常运行，加强防火管理要求。 ③企业必须严格执行《危险化学品安全管理条例》及其实施细则等法规、制度和标准，并建立化学危险物品管理制度。 ④加强对工人的安全生产和环境保护教育，严格遵守开、停工规程；对事故易发部位、易泄漏地点，除本岗工人及时检查外，应设安全员巡检。有毒有害岗位采取防毒教育、定期检测、定期体检、监护作业、急性中毒抢救训练等措施。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污泥脱水间 （DA001） | NH3、H2S | 封闭+管道+生物除臭+15m排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 无组织废气 | NH3、H2S | 产生恶臭气体的池体封闭，定期通过加药机喷洒生物除臭剂，及时去除栅渣、污泥等，厂界四周种植绿化植物 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准 |
| 地表水 | 废水总排放口（DW001） | pH、COD、SS、BOD5、NH3-N、总磷、总氮 | 格栅+化粪池（三级沉淀池）+调节池+A²/O工艺+混凝沉底+过滤+二氧化氯消毒处理工艺 | 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准 |
| 声环境 | 东、南、北厂界 | 噪声 | 低噪声设备、基础减震、建筑物隔声、绿化降噪、距离衰减等降噪措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准 |
|  | 西厂界 | 噪声 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 固废分类收集，资源化利用，其格栅杂物、废弃包装袋、污泥存放固废的场所按照《一般工业固体废物》（GB18599-2020）要求建设；暂存后，格栅杂物同生活垃圾一同交由环卫部门处理处置；废弃包装袋交由资源回收利用单位处置；污泥经污泥脱水间处理至含水率60%以下后，送至大荔县生活垃圾填埋场卫生填埋。检验固废属危险废物，妥善收集后定期交资质单位处置，存放危险废物的场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关要求建设。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗：化粪池、格栅池、调节池、A2/O池、二沉池、混凝沉淀池、中间水池、清水池、滤布滤池、消毒间、污泥回流池、污泥储池、污泥脱水机房以及污水埋地管道等为重点防渗区；水质分析间、加药间为一般防渗区；其他车间为简单水泥硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 规范操作，落实按要求建设，配套应急物资和救援设施，编制突发环境事故应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环保投资 本项目该工程总投资3205.28万元，建设内容分为污水厂主体，属于环保投资。由此可见，项目环保投资占总投资100%。其他用于污水厂自身产生的污染物治理投资估算详见下表5-1。 表5-1 项目环保投设施资估算表 类型; 污染源名称; 环保设施名称及处理工艺; 数量; 投资估算(万元); 备注. 大气污染防治; 格栅、化粪池（三级沉淀池）、调节池、A2/O、二沉池、污泥储池等前段工序; 池体盖板封闭，定期喷洒生物除臭抑制剂; 配套; /; 计入主体. 污泥脱水间; 单独封闭间+管道+生物除臭+15m排气筒DA001; 1套; 21; /. 水污染防治; 服务区收纳废水、脱水机清洗水、污泥脱水间废水等; 进入厂区污水化粪池，输送至格栅进水，并进入厂区污水处理系统处理; /; /; 计入主体. 厂区防渗工程; 化粪池、格栅池、调节池、A2/O池、二沉池、混凝沉淀池、中间水池、清水池、滤池、消毒间、污泥回流池、污泥储池、污泥脱水机房以及污水埋地管道等重点防渗；水质分析间、加药间一般防渗；其他简单防渗; /; /; 计入主体. 生活废水; 排入厂区污水系统处理; /; /; 计入主体. 噪声污染防治; 水泵、浓缩机、风机等; 选择低噪设备；水泵采用潜水泵或设置于泵房内； 设置必要的减振、降噪控制措施；将风机进、出口加设消声器，并整体设隔音室； 针对产生噪声的重点构筑物周围采取绿化吸音、隔声等措施。; /; 35; /. 固体废弃物污染防治; 格栅杂物; 一般固废暂存区暂存; 1间; 5; /. 废弃包装袋. 污泥; 封闭污泥干化场; 1间; /; 计入主体. 检验固废; 危废暂存柜暂存后，定期交由有资质单位处理处置; 1间; 10; /. 生活垃圾; 由垃圾桶收集后交由当地环卫部门处理; 若干; /; /. 风险; 盐酸设置盐酸罐，设置围堰，编制突发环境事故应急预案。; 6; /. 生态环境恢复; 对临时占地实施恢复; 10; /. 污水厂区设置绿化; 8; /. 环境管理与监测; 废水排放口设置在线监测装置; /; 计入主体. 合计; 95. 2、其他环保手续要求 按照要求申请排污许可证及进行环境保护工程竣工验收工作，通过验收后按证排污。 3、排污口规范化设置 污水厂处理后废水排放口位于厂区西侧，汇入经开区现有排污管线内，依托经开区现有污水处理厂的入河排污口排入洛河。 为了公众监督管理，按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则(试行)》(环监[1996]463号)的规定，本工程针对污水排放口、废气排放口和噪声排放源分别设置环境保护图形标志牌。建议全部标志牌采用国家环保局统一监制的三角形边框的警告标志牌。标志牌设在各排污口的醒目处，设置高度为上边缘距地面约2m。 表5-2 各排污口环境保护图形标志 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能; 国标代码. 1; 污水排放口; 表示污水向水体排放; GB15562.1- 1995. 2; 废气 排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场; GB15562.2- 1995. 5; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场; /. 备注; 正方形边框 背景颜色：绿色 图形颜色：白色; 三角形边框 背景颜色：黄色 图形颜色：黑色; /; /; /. 固体废物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。建设项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。 4、环境管理制度 根据国家的相关规定，结合项目的实际情况，设置安全环保部，由公司经理统一领导负责全厂的安全环保工作，且配备专职环保人员1名，负责定期检查环保设施运行情况，组织对环保设施定期及时检修，及相关环保管理。环境管理机构的具体职责包括： （1）建立健全环保工作规章制度，明确环保责任制及奖惩办法； （2）确定环境管理目标，如“三废”达标排放，固废尤其是危废及时处置等； （3）建立环保档案，包括环评报告文件及批复、环保工程验收报告及专家评审意见、突发环境事件应急预案报告及备案、污染源监测报告、环保设施运行记录以及其他的环境统计资料； （4）收集与管理有关的污染物排放标准、环保法规、环保技术资料； （5）防治“三废”污染是环保工作的重中之重，应通过环境管理保证污染防治设施稳定正常运行。搞好所有环保设施与主体设备的协调管理，使污染防治设施的配备与主体设备相适应，并与主体设备同时运行及检修；污染防治设施出现故障时，环境管理机构应立即与各部门采取措施，防止污染扩大化； （6）搞好污染物排放总量控制； （7）负责一般的污染事故处理； （8）组织职工的环保教育，做好环境宣传工作； （9）制订突发环境事件应急预案，组织日常演练等。 （10）项目排污口管理要求等按照专章内容严格落实。 |

- 六、结论

大荔县城南污水处理工程符合国家产业政策要求，项目选址合理，在认真落实设计和本报告表提出的各项污染防治措施的前提下，项目运营期废气、废水、噪声和固体废物均可得到妥善处置或达标排放，对环境的影响较小。从满足环境质量要求分析，项目对环境的影响程度是可接受的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨气 | / | / | / | 0.262t/a | / | 0.262t/a | / |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.0308t/a | / | 0.0308t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 16.4t/a | / | 16.4t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 1.64t/a | / | 1.64t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 格栅杂物 | / | / | / | 15.768t/a | / | 15.768t/a | / |
|  | 污泥 | / | / | / | 93.075t/a | / | 93.075t/a | / |
| 危险废物 | 检验固废 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①