建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：生物质锅炉扩建项目

建设单位（盖章）：大荔展鸣泡沫制品有限公司

编制日期：     2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 生物质锅炉扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2210-610523-04-05-848193 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李汉阳 | 联系方式 | 15929978795 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市大荔县朝邑镇伯士街道平罗路口向东100m |  |  |
| 地理坐标 | （ 110 度 2 分 24.556 秒， 34 度 47 分 21.067 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应；C2924泡沫塑料制造 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91 热力生产和供应工程；“二十六、橡胶和塑料制品业29”中的“53、塑料制品业292”中的其他 |
| 建设性质 | ¨新建（迁建） ¨改建 þ扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 大荔县行政审批服务局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | ## 2210-610523-04-05-848193 |
| 总投资（万元） | 52 | 环保投资（万元） | 12.5 |
| 环保投资占比（%） | 24.04 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中表1专项评价设置原则表，本项目无需开展专项评价工作，具体见表1.1-1。 表1.1-1 项目专项评价设置情况判定表 专项评价 的类别; 设置原则; 本项目情况; 专项 设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放的废气主要为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯，不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气的排放。; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目软水制备系统依托厂区现有系统，本项目锅炉为备用锅炉，锅炉吨位、年运行时长均不发生变化，因此不新增锅炉及软水制备系统用水、排污。; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不属于新增河道取水污染类项目，故不设置生态专项评价。; 无. 地下水; 地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，故不设置地下水专项评价。; 无. 土壤; 不开展专项评价; /; 无. 声环境; 不开展专项评价; /; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目不涉及有毒有害、易燃易爆危险物质，故不设置环境风险专项评价。; 无. |
| 规划情况 | - 无 |  |  |
| - 规划环境影响评价情况 | - 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）可知，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；对照《市场准入负面清单（2022年版）》，项目未被列入与市场准入相关的禁止性规定。 本项目已取得大荔县行政审批服务局关于本项目的备案确认书（项目代码为2210-610523-04-05-848193），见附件2，因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。 2、相关环境管理政策和规划符合性分析 本项目符合《关于发布<高污染燃料目录>的通知》（国环规大气〔2017〕2号）、《关于印发大荔县高污染燃料禁燃区划定工作方案的通知》（荔政办发〔2017〕104号）、《陕西省人民政府办公厅关于印发蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案的通知》（陕政办发〔2022〕8号）、《渭南市人民政府办公室关于印发蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案的通知》（渭政办发〔2022〕49号）、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正版）、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号2013-05-24实施）、《2020挥发性有机物治理攻坚方案》的通知》（环大气〔2020〕33号）中的要求。 表1.5-1 本项目与环境管理政策符合性分析 政策及规划; 政策及规划内容; 本项目情况; 符合性. 《关于发布<高污染燃料目录>的通知》; 禁燃区禁止燃烧用的燃料组合类别： Ⅰ类：1.单台出力小于20蒸吨/小时的锅炉和民用燃煤设备燃用的含硫量大于0.5%、灰分大于10%的煤炭及其制品（其中，型煤、焦炭、兰炭的组分含量大于表2中规定的限值）。2.石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 Ⅱ类:1.除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。2.石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 Ⅲ类:1.煤炭及其制品。2.石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 3.非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。; 项目生物质锅炉燃料使用成型生物质燃料；属于配置高效除尘设施（袋式除尘器）的专用锅炉，不属于禁止燃用的燃料。; 符合. 《关于印发大荔县高污染燃料禁燃区划定工作方案的通知》; 高污染燃料禁燃区范围：东至朝邑大道， 西至沙苑大道（108国道城区段），南至洛河北坝，北至荔北大道。; 项目拟建地位于朝邑镇伯士街道朝邑大道东5.3km处，不在禁燃区范围内; 符合. 《陕西省人民政府办公厅关于印发蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案的通知》; 严格执行《产业结构调整指导目录》。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。严格实施节能审查制度，加强节能审查事中事后监管。推动有条件的高炉转炉长流程企业就地改造转型发展电炉短流程炼钢。关中地区逐步淘汰步进式烧结机、球团竖炉等低效率、高能耗、高污染工艺和设备。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能; 项目不属于“两高”项目，符合《产业结构调指导目录》要求，不属于禁止建设项目。; 符合. 重点压减非电用煤，大力发展新能源和清洁能源，逐步形成非化石能源既基本满足能源需求增量又规模化替代化石能源存量的能源生产消费格局。; 项目燃料使用生物质。; 符合. 严格执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准（DB61/1226-2018）》。巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果，对保留的供暖锅炉和新建的燃气锅炉进行全面排查，实施“冬病夏治”，确保采暖期稳定达标排放。推动65蒸吨/小时以上燃煤锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造。加大燃煤小锅炉淘汰力度，到2022年底，县级及以上城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 项目锅炉燃用生物质，不属于淘汰锅炉。; 符合. 完善再生水利用设施，工业生产、城市杂用等优先使用再生水，不断提高矿区矿井水资源化综合利用水平，适时开展陕北煤炭行业疏干水再生水利用试点工作。推进开展以节水为重点内容的绿色高质量转型升级和循环化改造，加快现有企业和园区开展节水及水循环利用设施建设，促进企业间串联用水、分质用水、一水多用和循环用。; 拟建锅炉为现有工程备用锅炉，不新增污废水。; 符合. 《陕西省大气污染防治条例（2019年修正）》; 进一步优化能源供给结构，严控煤炭消费增长，持续做好冬季清洁取暖，深入开展锅炉综合整治。; 项目不属于限制类和禁止类，锅炉燃用生物质，不消耗煤。项目锅炉采用低氮燃烧器+袋式除尘器，污染物能够达标排放。; 符合. 严格执行《产业结构调整指导目录（2019年本）》，禁止新建限制类项目，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、煤化工产能，合理控制煤质油气产能规模，严控新增炼油产能；严禁新增化工园区。; 符合. 严格执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准（DB61/1226-2018）》。巩固65蒸吨/小时以上燃煤锅炉超低排放改造成效。巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果，对保留的供暖锅炉和新建的燃气锅炉进行全面排查，实施“冬病夏治”，严厉查处不达标排放燃气锅炉，确保稳定达标排放。; 符合. 《中华人民共和国大气污染防治法》; 第四十五条：产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。; 项目化坨废气经集气罩收集后依托现有项目废气处理装置处理（二级活性炭吸附装置+15m高排气筒）后排放。; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号2013-05-24实施）; 对于含低浓度VOCS的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 项目化坨废气经集气罩收集后依托现有项目废气处理装置处理（二级活性炭吸附装置+15m高排气筒）后排放。; 符合. 《2020挥发性有机物治理攻坚方案》的通知》（环大气〔2020〕33号）; 全面落实标准要求，强化无组织排放控制：生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集。; 项目化坨废气经集气罩收集后依托现有项目废气处理装置处理（二级活性炭吸附装置+15m高排气筒）后排放。; 符合. 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率：组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。; 符合. 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。; 符合. 3、选址合理性分析 本项目位于陕西省渭南市大荔县朝邑镇伯士街道平罗路口向东100m，项目不新增用地，在现有项目《大荔展鸣泡沫制品有限公司年产20万立方耐火保温材料项目》用地范围内新建1座生物质锅炉房，内建设1台4t/h备用生物质锅炉，本项目东侧紧邻生产路、隔路为沿街商户，南侧紧邻大朝公路、隔路为沿街商户，西侧紧邻沿街商户、耕地，北侧紧邻耕地，最近的敏感点为东侧597m的伯士街道。 本项目运营期化坨废气经集气罩收集后依托现有项目废气处理装置（二级活性炭吸附装置+15m高排气筒DA001）处理后排放，生物质锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧烟气经袋式除尘器处理后经35m排气筒（DA003）排放；依托现有项目软水制备系统，不新增锅炉及软水制备系统用水、排污；锅炉设置于锅炉房内，选用低噪声设备，风机采取隔声措施，水泵挠性连接；炉渣和除尘器收尘灰外售综合利用，生物质燃料废包装袋外售废品站，项目建成运行后各项环境污染在采取相应环保措施后满足环境标准，对周围敏感点影响较小。 因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的运行不会对外环境产生较大影响，从环境保护角度分析，项目选址可行。 4、“三线一单”符合性分析 ①与《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号）的符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》中环评文件规范化要求：环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图、一表、一说明”的表达方式，在对照分析结果右侧加列，并论证规划或建设项目的符合性。 A“一图”：指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图。根据《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号）中的渭南市生态环境管控单元分布示意图可知，项目所在地属于渭南市生态环境管控单元中的重点管控单元，项目在渭南市生态环境管控单元分布示意图的位置见附图3。 渭南市重点管控单元的分区管控要求是：以“双碳”战略为突破口，进一步优化产业布局，持续推进能源化工产业转型升级，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不优、生态环境风险高等问题。 B“一表”：指的是项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单。 本项目与渭南市生态环境准入清单的符合性分析见表1.5-2。 表1.5-2 本项目与渭南市生态环境准入清单的符合性分析 适用范围; 管控维度; 管控要求; 本项目符合性. 渭南市总体准入要求. 总体要求; 空间布局约束; 3.京昆高速沿线：以合阳、澄城、大荔、蒲城、白水、富平六县为主，依托旅游文化、农产品和煤炭资源，打造市域城镇和产业发展的集聚区。重点发展新材料、新能源、装备制造、航空航天、食品医药和节能环保产业，推动煤化工、煤电产业改造升级，培育接续产业。; 本项目位于陕西省渭南市大荔县朝邑镇伯士街道平罗路口向东100m，是在现有厂区建设1座生物质锅炉房，内建设一台4t/h燃用生物质蒸汽锅炉，根据2022年1月28日陕西省发展和改革委员会关于印发《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》的通知（陕发改环资〔2022〕110号），不属于两高项目。. 7.围绕光伏、地热能、生物质、氢能、风电，加快新型能源的发展应用。. 8.严控“两高”项目准入。. 渭南市生态环境分区管控准入要求. 重点管控单元; 大气环境高排放区; 污染物排放管控; 1.控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放。 2.对高能耗高污染行业企业采用更加先进高效的污染控制措施。; 项目生物质锅炉采用低氮燃烧+袋式除尘器，污染物能够达标排放；化坨废气经集气罩收集后依托现有项目废气处理装置处理（二级活性炭吸附装置+15m高排气筒）后达标排放。. C“一说明”：指的是依据“一图”和“一表”结果，论证规划或建设项目符合性的说明。 根据上述分析，项目建设符合《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号）相关要求。 ②项目与“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”的符合性分析见表1.5-3。 表1.5-3 本项目与“三线一单”符合性分析 “三线一单”; 本项目具体情况; 相符性. 生态保护红线; 本项目位于陕西省渭南市大荔县朝邑镇伯士街道平罗路口向东100m，根据渭南市生态环境管控单元分布示意图可知，项目所在地属于渭南市生态环境管控单元中的重点管控单元，项目拟建地不在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，因此，项目用地不在生态保护红线范围内。; 符合. 环境质量底线; 根据陕西省生态环境厅办公室公布的大荔县2021年环境空气质量状况，大荔县属于不达标区域；项目区域环境空气中非甲烷总烃1小时平均值满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃标准；苯乙烯1小时平均值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值要求；环境影响分析结果显示，废气、废水、噪声对周围环境的影响是可以接受的，固废得到综合利用或妥善处置。综上，项目采取了有效的污染防治措施，不会改变区域环境质量功能区划，符合环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 项目营运过程不新增耗电、水资源，符合资源利用上线的要求，因此，项目不触及资源利用上线。; 符合. 生态环境准入清单; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）中允许类项目，符合国家产业政策，不在《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入及许可准入事项之列。根据《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号），本项目符合渭南市生态环境准入清单。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 大荔展鸣泡沫制品有限公司成立于2020年12月7日，位于陕西省渭南市大荔县朝邑镇伯士街道平罗路口向东100m，大荔展鸣泡沫制品有限公司于2021年3月1日取得《渭南市生态环境局大荔分局关于大荔展鸣泡沫制品有限公司年产20万立方耐火保温材料项目环境影响报告表批复》（荔环发﹝2021﹞25号）。2021年3月31日取得大荔展鸣泡沫制品有限公司固定污染源排污登记回执，同时于2021年6月完成《年产20万立方耐火保温材料项目》竣工环保验收手续。现有项目预发泡、成型、烘干等工序供热由一台4t/h蒸汽锅炉供应，锅炉采用清洁能源天然气，并采取低氮燃烧技术。 根据企业现有工程实际生产经验，每年约有两个月当地的天然气供应不稳定，无法满足本项目的生产需求，因此企业需购置生物质锅炉在天然气气荒时作为备用锅炉，备用锅炉最大使用时间为60d，每天16h，备用锅炉使用期间现有天然气锅炉停用。 在此背景下，大荔展鸣泡沫制品有限公司在厂区原天然气锅炉房东侧新建1座生物质锅炉房，内设一台4t/h燃用生物质蒸汽锅炉以及燃料堆放区，并配套建设低氮燃烧器、除尘器等环保设施，锅炉额定蒸汽压力1.25MPa，温度193℃，锅炉热效率为85%；并且为了使现有耐火保温材料生产线产生的边角料及不合格品减少体积，便于运输，新增了化坨机。 2、环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等规定，本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业”、“91热力生产和供应工程”；“二十六、橡胶和塑料制品业29”中的“53、塑料制品业292”中的其他，故该项目应进行环境影响评价并编制环境影响报告表。受大荔展鸣泡沫制品有限公司的委托，由我单位承担本项目环境影响报告表的编制工作，委托书见附件1，接受委托后，我单位组织有关技术人员对本项目地进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析的基础上，完成《生物质锅炉扩建项目环境影响报告表》。 3、项目概况 （1）项目名称及建设性质 项目名称：生物质锅炉扩建项目 建设单位：大荔展鸣泡沫制品有限公司 建设性质：扩建 行业类别：D4430热力生产和供应、C2924泡沫塑料制造 占地面积：本项目不新增占地，在现有项目厂区内进行建设。 （2）地理位置及四邻关系 本项目位于陕西省渭南市大荔县朝邑镇伯士街道平罗路口向东100m，厂址中心坐标为：东经110°2′24.556″，北纬34°47′21.067″，本项目东侧紧邻生产路、隔路为沿街商户，南侧紧邻大朝公路、隔路为沿街商户，西侧紧邻沿街商户、耕地，北侧紧邻耕地。项目地理位置见附图1，项目四邻关系见附图2。 （3）建设规模及内容 本项目不新增占地，在现有厂区扩建一台4t/h的生物质蒸汽锅炉并配套安装环保设施，在原有生产线新增1台化坨机，本项目的4t/h燃生物质锅炉作为现有项目气源不足时的备用锅炉，根据企业现有工程实际生产经验，每年约有两个月天然气供应不稳定，备用锅炉使用最大时间为60d（每天16h），锅炉额定蒸发量4t/h，蒸汽压力1.25MPa，蒸汽温度193℃，锅炉热效率为85%。 项目组成主要包括主体工程、公用工程、储运工程、环保工程、依托工程，项目组成一览表见表2-1。 表2.1-1 项目组成一览表 类别; 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生物质锅炉房; 在现有厂区新建1座生物质锅炉房，1F，砖混结构，占地面积为150m2，位于天然气锅炉房东侧，锅炉房内建设一台4t/h燃用生物质蒸汽锅炉以及燃料堆放区，并配套建设低氮燃烧器、除尘器等环保设施，锅炉采用链条式炉排，额定蒸汽压力1.25MPa，温度193℃，锅炉热效率为85%。; 新建. 切割车间; 在现有切割车间内新增1台化坨机，型号为220型，进料口尺寸为450×600mm，主要是将不合格品及边角料造块，减少体积。; 依托现有车间. 公用工程; 给水; 项目用水由厂区自备水井提供，生物质锅炉软水依托现有软水制备系统; 依托现有. 排水; 本项目依托现有项目软水制备系统，不新增软水制备废水和锅炉排污水; 依托现有. 供电; 项目用电依托厂区现有供配电设施，由区域电网供给。; 依托现有. 储运工程; 燃料堆放区; 1层，位于生物质锅炉房内，半封闭结构，建筑面积约20m2，用于储存生物质成型燃料，最大储存量80t。项目所需生物质燃料由汽车运输进厂，储存于生物质锅炉房。; 新建. 环保工程; 废气; 锅炉燃烧尾气（G1）; 锅炉废气通过低氮燃烧器+袋式除尘器处理后经35m排气筒（DA003）排放; /. 化坨废气（G2）; 化坨废气经集气罩（收集效率为85%）收集后依托现有项目废气处理装置（二级活性炭吸附处理（处理效率为80%）+15m高排气筒（DA001））处理后排放；未收集的废气无组织排放。; /. 废水; /; 本项目不新增生活污水、不新增软水制备废水和锅炉排污水; /. 噪声; 设备噪声; 锅炉设置于锅炉房内，选用低噪声设备，风机采取隔声措施，水泵挠性连接。; /. 固废; 除尘器收尘灰S1; 集中收集后外售综合利用; /. 炉渣S2; 集中收集后外售综合利用; /. 废包装袋S3; 集中收集后外售给废品站。; /. 依托工程; 水处理间（软水制备系统）; 锅炉用水依托现有项目软水制备系统，位于1#生产车间北侧，建筑面积20m2，采用反渗透工艺。; 依托. 现有有机废气处置装置; 现有项目有机废气经集气罩收集后通过活性炭吸附处理后，由15m高排气筒（DA001）排放（变频风机10000m3/h，排气筒内径0.5m）。; 依托. （4）项目主要生产设备 本项目主要生产设备及规格、型号见表2.1-2。 表2.1-2 项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号规格; 数量. 锅炉及辅机. 1; 锅炉主机; DZL4-1.25; 1台. 1.1; 额定蒸发量t/h; 4; /. 1.2; 额定工作压力Mpa; 1.25; /. 1.3; 额定蒸汽温度℃; 193; /. 1.4; 额定给水温度℃; 20; /. 1.5; 尺寸大小（mm）; 6110×2510×3380; /. 2; 鼓风机; G6-41-11No7.1A，风量8100m3/h; 1台. 3; 引风机; Y6-41-11No9C，风量7000m3/h; 1台. 4; 二次风机; 9-19No4A，风量1558m3/h; 1台. 5; 上料机; SM-6、1.1KW; 1台. 6; 出渣机; GBL-06、1.1KW; 1台. 7; 炉排调速器; XBL22A、0.75KW; 1台. 8; 给水泵; CDL8-160、5.5KW; 2台. 9; 电控箱; TG-6; 1台. 10; 分汽缸; φ325; 1台. 11; 省煤器; SMQ-6; 1台. 12; 烟囱; 配套; 35米. 13; 烟道; 内径0.5m; 1套. 14; 布袋除尘器; DMC-360; 1套. 15; 除尘器风机; 风机风量7000m3/h; 1套. 二; 化坨机. 1; 化坨机; 220型; 1台. 1.1; 外形尺寸（mm）; 1500×800×1450; /. 1.2; 进料口尺寸（mm）; 450×660; /. 1.3; 配置动力（kw）; 15—四级; /. 1.4; 加热功率（kw）; 3; /. 1.5; 时产; 150kg; /. 2; 集气罩（mm）; 850mm×1000mm; 1套. 3; 烟道; 内径0.5m; 1套. （5）项目主要原辅材料 本项目主要消耗生物质成型颗粒燃料，本项目原辅料的种类及用量见表2.1-3。生物质颗粒燃料成分一览表见表2.1-4。 表2.1-3 项目主要原辅料一览表 能源/资源; 年用量; 包装规格; 包装方式; 最大贮量; 运输方式. 燃料; 生物质颗粒; 775.23t; 1t/袋; 袋装; 80t; 汽车运输. 注：①生物质炉每小时消耗量生物质量=锅炉制热量/燃料热值/锅炉燃烧效率；②项目锅炉为备用锅炉，吨位与原有天然气锅炉相同，不会增加用水和用电量。 本项目生物质燃料外售成型的生物质固体颗粒，根据建设单位提供的生物质颗粒检测报告（详见附件9），生物质燃料成分如下表： 表2.1-4 生物质颗粒燃料成分一览表 序号; 项目; 指标. 1; 全水分（Mt%）; 5.80. 2; 空气干燥基水分（Mad%）; 5.28. 3; 空气干燥基灰分（Aad%）; 3.04. 4; 空气干燥基挥发分（Vad%）; 73.93. 5; 空气干燥基全硫（St，ad%）; 0.04. 6; 干基灰分（Ad%）; 3.21. 7; 干燥无灰基挥发分（Vdaf%）; 80.64. 8; 干基全硫（St，d%）; 0.04. 9; 干基氢（Hd%）; 7.06. 10; 干基高位发热量（Qg，d）; MJ/kg; 18.35. kcal/kg; 4388. 11; 收到基低位发热量（Qnet，ar）; MJ/kg; 15.78. kcal/kg; 3744. 12; 焦渣特征（CRC）; 2. 4、项目公用工程 （1）给水 本项目用水依托厂区现有的软水制备系统供给。本项目不新增劳动定员，不新增生活用水；本项目生物质锅炉在天然气气荒时作为备用锅炉，备用锅炉最大使用时间为60d，每天16h，备用锅炉使用期间现有天然气锅炉停用，则不新增锅炉用水及软水制备用水。 （2）排水 本项目不新增劳动定员，不新增生活用水。本项目依托现有项目软水制备系统，不新增软水制备废水和锅炉排污水。 （3）供电 本项目用电依托厂区现有供配电设施，由区域电网供给。 5、劳动定员与工作制度 本项目不新增劳动定额，生物质锅炉年运行60天，每天16小时；化坨机年运行150小时。 6、厂区平面布置 本项目全厂占地面积为5344.62m2，项目建设地呈长方形，主要分为生产区、仓储区和办公区三部分。生产车间位于厂区中部和西北部，原料库房位于厂区西南侧、成品库房位于厂区东侧，办公室位于厂区东南侧。本次新增化坨机位于2#生产车间（切割车间），新增锅炉房位于原有天然气锅炉房东侧，占地面积为150m2。 总体来看，项目平面布置基本合理，项目平面布置详见附图4。 7、水平衡分析 本项目锅炉蒸汽冷凝水循环使用不外排，废水主要是锅炉定期污水和软水制备系统排水，本项目生物质锅炉在天然气气荒时作为备用锅炉，备用锅炉使用期间现有天然气锅炉停用，拟建生物质锅炉与天然气锅炉吨位、年运行时长均相同，则不新增锅炉用水及软水制备用水，不新增锅炉及软水制备系统排污。现有锅炉定期污水和软水制备系统排水均为清净下水，排入厂区雨水管网。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 本项目施工期主要新建1座生物质锅炉房，砖混结构，工程较为简单，施工期主要的污染物为施工场地的扬尘、噪声、废水、固废等方面，施工期对周边的影响不大，且随着施工的结束其影响将消除，环评要求建设单位在施工期间加强管理，减少对外界的影响。 本项目施工期工艺流程及产污环节如下图所示： 图2.2-1 项目施工期工艺流程及产污环节图 表2.2-1 施工期污染物产生情况一览表 污染类别; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 施工扬尘; 粉尘. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油. 噪声; 施工过程; 机械噪声. 固体废物; 生活垃圾; 一般固废. 建筑垃圾; 建筑材料、废包装袋、废弃材料、. 2、运营期工艺流程 （1）锅炉运行工艺流程 图2.2-2 锅炉运行工艺及产排污环节图 现有工程采用天然气锅炉，采用槽车供气。由于外购天然气受气源限制，尤其是采暖季，天然气购买困难。为保证正常生产，企业拟安装1台DZL4-1.25型燃生物质锅炉，保证现有工程生产用热需求。 锅炉简介和工艺流程简述如下： 锅炉主要包括上料机、鼓风机、引风机、锅炉主机、出渣机、炉排调速器、分汽缸、省煤器和烟道。换热系统由锅筒、左右集箱、水冷壁组成，主要受热面有炉膛水冷壁，部分锅筒和锅筒内对流管束。 锅炉为链条炉，上料机将生物质燃料送至炉排上，链条带动炉排将燃料送至燃烧室。炉排调速器用来调节炉排移动速度，鼓风机向炉膛送风，以确保燃料完全燃烧。燃烧产生的热量加热软化水产生蒸气（额定压力1.25MPa，额定温度193℃），蒸汽由分汽缸分别送至各蒸汽管道。 省煤器是安装于锅炉尾部烟道下部用于回收所排烟的余热的一种装置，将锅炉给水加热成汽包压力下的饱和水的受热面。它吸收高温烟气的热量，降低了烟气的排烟温度，节省了能源，提高了效率。 生物质燃料燃烧后产生的灰渣由出渣机经锅炉底部送出，燃烧烟气由引风机通过烟道引出，烟气经袋式除尘器处理后，再经过35m排气筒排放。 该锅炉使用的软化水由现有工程4t/h的燃气锅炉软水制备系统供给。软水制备系统将新鲜水采用反渗透制成软化水。锅炉经过加热后将软化水以蒸汽形式供给生产系统。 （2）现有生产线边角料及不合格品处理工艺流程 本项目现有耐火保温材料生产线产生的边角料及不合格品经过化坨造块，减少体积，便于运输。 工作原理主要为接通电源，检查有无异样接着先按下加热开关；采取电加热，一般温度设定在300℃左右，待达到设定温度后再从进料口投入废旧泡沫。废旧泡沫经过粉碎、螺杆挤压、加热后从出料口化坨成块。 化坨机主要有机架、进料仓、粉碎系统、挤压系统、加热系统、电气等组成。在此过程中会产生有机废气，主要成分为戊烷（以非甲烷总烃计）、苯乙烯。 图2.2-3 化坨生产工艺及产排污环节图 表2.2-2 运营期污染物产生情况一览表 污染类别; 编号; 污染源; 污染物种类; 环保措施及排放去向. 废气; G1; 锅炉废气; 颗粒物、SO2、NOX; 锅炉废气经低氮燃烧器+袋式除尘器处理后经35m排气筒（DA003）排放. G2; 化坨废气; 非甲烷总烃、苯乙烯; 本项目化坨废气经集气罩（收集效率为85%）收集后依托现有项目废气处理装置（二级活性炭吸附处理（处理效率为80%）+15m高排气筒（DA001））处理后排放；未收集的废气无组织排放。. 废水; /; /; /; /. 噪声; 生产工序; 机械噪声; 锅炉设置于锅炉房内，选用低噪声设备，风机采取隔声措施，水泵挠性连接。. 固体废物; S1; 废气处理过程; 除尘器收尘灰; 外售综合利用. S2; 锅炉燃烧过程; 炉渣. S3; 燃料拆包过程; 废包装袋; 外售给废品站. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、建设单位概况 大荔展鸣泡沫制品有限公司成立于2020年12月07日，位于陕西省渭南市大荔县朝邑镇伯士街道平罗路口向东100m，大荔展鸣泡沫制品有限公司于2021年1月委托陕西尚绿高科环境科技有限公司编制完成了《年产20万立方耐火保温材料项目环境影响报告表》，于2021年3月1日取得《渭南市生态环境局大荔分局关于大荔展鸣泡沫制品有限公司年产20万立方耐火保温材料项目环境影响报告表批复》（荔环发﹝2021﹞25号），2021年3月31日取得大荔展鸣泡沫制品有限公司固定污染源排污登记回执，同时于2021年6月完成《年产20万立方耐火保温材料项目》竣工环保验收手续。现有年产20万立方耐火保温材料项目总占地面积为5344.62m2，建筑面积为3380m2，主要建设内容为安装泡沫板材成型机一台，150发泡机一台，90发泡机一台，切割机两台、料仓24个，年产20万立方耐火保温材料。项目设置一台4t/h蒸汽锅炉，锅炉采用清洁能源天然气，并采取低氮燃烧技术，天然气由槽车供应，槽车位于厂区东北侧，主要为预发泡、成型、烘干工序供应蒸汽。 2、现有工程污染物防治措施及污染物排放情况 根据现有项目竣工环境保护验收监测报告表、排污许可登记表和自行监测报告，现有工程污染物产排情况如下： ## （1）废气 现有项目产生的废气主要是预发泡、干燥、熟化、成型、切割过程中产生的有机废气和锅炉废气。 现有项目主要在发泡机、干燥机、成型机、熟化区域、切割机排气口上方安装集气罩，收集后通过1套二级活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒排放；锅炉废气经低氮燃烧器处理后经15米高排气筒排放。 根据企业自行监测结果表明，现有工程有机废气处理设施运行情况如下： ①企业日运行负荷平均为90%，基本为年正常运行状态； ②废气处理装置进口标干流量为5854m3/h，出口标干流量为6368m3/h； ③排气筒内径为0.5m，高度为15m； ④活性炭吸附非甲烷总烃的效率为88.1%； ⑤非甲烷总烃有组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中排放限值（60mg/m3）；苯乙烯有组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中排放限值（20mg/m3）。 根据企业自行监测结果表明，项目生产过程中锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中的限值要求。 根据企业自行监测结果表明，厂界无组织废气非甲烷总烃监测结果均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中排放限值（4mg/m3）和《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中的标准限值；苯乙烯未检出。 （2）废水 厂区废水主要为生活污水，生活污水经厂区化粪池处理后外运农灌，锅炉定期排水及软水制备排水排入厂区雨水管网。 （3）噪声 本项目运营期噪声源主要来自于设备（发泡机、干燥机、成型机、切割机等设备）运行时产生的噪声，采取厂房隔声、减振措施，根据验收时监测结果表明，厂界东、南、西、北昼夜连续两天噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准。 （4）固体废物 本项目运营期主要固体废物为一般固体废物、危险废物及生活垃圾，其中一般固体废物为边角料及不合格品、废包装材料、废滤膜；危险废物为废机油、废机油桶、废活性炭。根据实际生产情况调查固废产排量及措施如下： 本项目不合格品及废边角料产生量约2.34t/a，收集后暂存于一般固废间，统一外售；废包装材料产生量1.2t/a，收集后暂存于一般固废间，定期统一外售；本项目纯水制备采用反渗透纯水设备制取，更换周期为3年，产生废反渗透膜量为0.5t/次，收集后厂家回收；废机油产生量约为0.03t/a、废机油包装桶的产生量约为0.01t/a，含油废抹布和废手套产生量为0.03t/a、废活性炭产生量为0.7t/a，暂存于危险废物暂存间，交由陕西明瑞资源再生有限公司处置；生活垃圾产生量为2.25t/a，生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。 现有工程污染物排放情况根据企业自行监测和竣工验收监测数据核算，具体情况如下： 表2.3-1 现有工程污染物排放情况一览表 类别; 产污环节; 污染物名称; 排放量; 环保措施; 标准要求. 废气; 有机废气; 非甲烷总烃; 0.033t/a; 集气罩收集后通过耳机活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒（DA001）排放; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中排放限值 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中标准. 苯乙烯; 0.001t/a. 锅炉废气; SO2; 0.017t/a; 低氮燃烧+处理15m高排气筒（DA002）; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. NOX; 0.216t/a. 颗粒物; 0.027t/a. 废水; 生活污水; 废水量; /; 化粪池; 不外排. 纯水制备排水; 废水量; /; 收集池; 排入雨水管网. 锅炉定期排水; 废水量; /; 收集池; 排入雨水管网. 噪声; 车间; 生产区噪声; /; 基础减振、 厂房隔声、距离衰减; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 固废; 生产过程; 不合格品及边角料; 2.34t/a; 收集后统一外售; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 生产过程; 废包装材料; 1.2t/a; 统一回收外售. 纯水制备; 废反渗透膜; 0.5t/3a; 收集后厂家回收. 办公生活; 生活垃圾; 2.25t/a; 由当地环卫部门负责清运; /. 废气处理; 废活性炭; 0.7t/a; 交由陕西明瑞资源再生有限公司处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定. 设备保养及维修; 含油废抹布和废手套; 0.03t/a. 废机油; 0.03t/a. 废机油桶; 0.01t/a. 3、现有工程存在问题及整改措施 大荔展鸣泡沫制品有限公司现有项目已通过竣工环保验收，根据现场勘察，现有项目不存在环保问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境质量现状 1、空气质量达标区判定 本项目采用陕西省生态环境厅办公室于2022年1月13日发布的环保快报（SNJB0048）《陕西省2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中大荔县2021年1~12月环境质量状况中空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表3.1-1。 表3.1-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率%; 达标情况. 可吸入颗粒（PM10）; 年平均质量浓度; 73; 70; 104.29; 超标. 细颗粒物（PM2.5）; 年平均质量浓度; 39; 35; 111.43; 超标. 二氧化硫（SO2）; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.67; 达标. 二氧化氮（NO2）; 年平均质量浓度; 26; 40; 65.00; 达标. 一氧化碳（CO）; 第95百分位浓度; 1800; 4000; 45.00; 达标. 臭氧（O3）; 第90百分位浓度; 166; 160; 103.75; 超标. 由环境质量现状监测统计结果可以看出，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO95%百分位数24h平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度、O390%百分位数8h平均质量浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 2、其他污染物环境质量现状 （1）监测布点 本项目环境空气特征因子非甲烷总烃、苯乙烯引用原有项目《大荔展鸣泡沫制品有限公司年产20万立方耐火保温材料项目环境影响报告表》中的监测数据，环境空气监测点位为项目地及下风向，监测单位为陕西恒信检测有限公司，监测时间为2020年12月4日~2020年12月10日，符合3年时效性要求；且根据企业自行监测和竣工环境保护验收监测结果表明，厂界无组织苯乙烯均未检出，厂界非甲烷总烃排放浓度为0.30~0.65mg/m3和0.40~0.68mg/m3，则原有项目苯乙烯、非甲烷总烃背景监测可以表明现有项目正常运行时的环境空气背景值。 其他污染物补充监测点位基本信息见表3.1-2。 表3.1-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 项目地; 0; 0; 非甲烷总烃; 2020.12.4~202012.10; /; /. 0; 0; 苯乙烯; /; /. 下风向; -720; 340; 非甲烷总烃; 西南; 805. -720; 340; 苯乙烯; 西南; 805. （2）监测项目 监测特征污染物：非甲烷总烃、苯乙烯 （3）监测方法 特征污染物监测项目及分析方法见下表3.1-3。 表3.1-3 特征污染物监测项目及分析方法 污染物; 分析方法及来源; 仪器设备名称; 检出限（mg/m3）. 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; GC9790II型气相色谱仪/IE-0041、ZR-3520真空箱气体采样器/IE-0069/IE-0161; ## 0.07mg/m³. 苯乙烯; 环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010; SP-3420A气相色谱仪 SHXH-FX-010 （有效期：2021/8/26）; 1.5×10-3mg/m³. （4）监测时间及监测频次 本项目于2020年12月4日~2020年12月10日进行监测，非甲烷总烃、苯乙烯每天监测四次（监测时段为02、08、14、20时），每次45分钟，连续监测7天。 （5）监测结果 特征污染物环境质量现状监测结果见表3.1-4。 表3.1-4 特征污染物环境质量现状监测结果 监测点位; 监测点坐标/m; 污染物; 评价标准/（μg/m3）; 监测浓度范围/（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 厂址; 0; 0; 非甲烷总烃; 2000; 420~460; /; /; 达标. 苯乙烯; 10; ND; /; /; 达标. 下风向; -720; 340; 非甲烷总烃; 2000; 480~580; /; /; 达标. 苯乙烯; 10; ND; /; /; 达标. 监测结果表明，项目区域环境空气中非甲烷总烃1小时平均值满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃标准（2.0mg/m3）；苯乙烯1小时平均值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值要求（0.01mg/m3）。 二、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，故不进行声环境质量现状监测。 三、生态环境质量现状 本项目所在地为建设用地，占地区域内无生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 1、大气环境：项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标。 2、声环境：项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 4、生态环境：项目占地范围内为建设用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - （1）①施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB16/1078-2017）表1中相关限值，详见表3.3-1；②运营期化坨机废气中非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4、表9中排放限值（60mg/m3、4mg/m3）和《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中的标准限值（厂区内10mg/m3）；苯乙烯有组织执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中排放限值（20mg/m3），苯乙烯无组织执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中二级标准（5.0mg/m3），详见表3.3-2。③运营期锅炉废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表5中生物质锅炉中的其他地区污染物排放限值要求，详见3.3-3。 表3.3-1 施工期场界扬尘排放限值 污染物; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP）; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 表3.3-2 运营期化坨机废气排放限值 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）/mg/m3. 非甲烷总烃; 60; 有组织. 4.0; 厂界无组织. 苯乙烯; 20; 有组织. 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. 非甲烷总烃; 10; 厂区内无组织. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 苯乙烯; 5; 厂界无组织. 表3.3-3 营运期锅炉废气排放标准限值 标准名称; 污染物; 标准值. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表5中生物质锅炉; 颗粒物; ≤20mg/m3. SO2; ≤35mg/m3. NOX; ≤150mg/m3. - （2）本项目不新增工作人员，软水制备依托现有，不新增锅炉排水和软水制备废水。 （3）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应限值；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准和4类标准，详见表3.3-4。 表3.3-4 噪声排放标准限值 区域名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; dB（A）; 70; 55. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）; 2类; dB（A）; 60; 50. 4类; dB（A）; 70; 55. （4）运营期一般固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关限值中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《陕西省“十四五”生态环境保护规划》，陕西省控制的废气污染物指标包括氮氧化物和挥发性有机物，因此项目建成后全厂总量控制指标为NOX：0.723t/a，非甲烷总烃：0.084t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目主要新建1座生物质锅炉房，工程量较小，施工期短，工程建设包括主体工程、安装工程等，施工期污染主要为施工扬尘、废水、噪声、固废等。建设单位在施工期拟采取的各项污染防治措施如下： 1、施工扬尘污染防治措施 施工过程会产生少量施工扬尘，项目工程量较少，施工时间短，施工期采取洒水抑尘等措施减小对外环境的影响。 2、施工期废水污染防治措施 施工期间废水主要为施工人员生活污水，依托厂区现有化粪池收集，对施工人员产生的其它盥洗废水收集后，用于场地洒水。 3、施工期噪声污染防治措施 （1）合理安排施工进度和作业时间； （2）施工设备优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声或者减振措施，如在声源周围设置掩蔽物等，以最大限度的降低噪声； （3）压缩施工区运输车辆数量和行车密度，禁止鸣笛。 4、施工期固体废物污染防治措施 施工期固体废弃物主要包括建筑垃圾、生活垃圾。 （1）施工期生活垃圾，分类收集，由环卫部门统一清运，对周边环境影响较小。 （2）建筑垃圾，分类收集，可回收利用部分回收利用，不可回收部分一同交由环卫部门清运。 由于项目施工周期较短，对环境的暂时影响会随着项目的建成而结束。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、运营期废气影响和保护措施 1、废气源强核算过程 本项目运营期废气主要为锅炉废气（G1）、化坨废气（G2），本项目生物质颗粒为购买的袋装物料，堆放过程基本不产生颗粒物。 （1）锅炉废气（G1） 本项目4t/h生物质蒸汽锅炉使用生物质成型燃料，仅在现有天然气锅炉气源不足时使用，备用锅炉启动时天然气锅炉停用。根据企业生产经验，年运行时间范围为0~60天，本次评价按照最大运行天数60天（每天16h）计算。项目锅炉蒸汽压力为1.25MPa，额定给水温度为20℃，额定蒸汽温度为193℃，锅炉热效率为85%。 根据《蒸汽热量计算方法》（GB/T34060-2017），表A.2中饱和状态的蒸汽物性值表（压力）中1.25MPa、189.817℃条件下的蒸汽比焓为2785.17KJ/kg；表A.1中饱和状态的蒸汽物性值表（温度）中193℃、1.36183MPa条件下的蒸汽比焓为2773.81KJ/kg（与本项目额定蒸汽温度、额定蒸汽压力接近）；查阅水的密度和焓值表，20℃水的焓值为84.476KJ/kg，则4吨蒸汽锅炉运行每小时需要的热量为4×103kg×（2773.81KJ/kg-84.476KJ/kg）×0.2389kcal/KJ=256.99万kcal。由生物质燃料检测报告可知生物质燃料发热量为3744kcal/kg，项目年运行60d，每天16h，则本项目消耗生物质燃料约为775.23t/a。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数（层燃炉），项目燃烧废气NOX、颗粒物产污系数见下表。 表4.2-1 锅炉废气产排污系数一览表 产品名称; 燃料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 排污系数. 蒸汽/热水/其他; 生物质; 层燃炉; 所有规模; 氮氧化物; 千克/吨-燃料; 0.71（低氮燃烧）; 直排; 0.71. 颗粒物（成型）; 千克/吨-燃料; 0.5; 袋式除尘技术; 0.01. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），拟建锅炉SO2排放情况采用物料衡算法，计算公式如下： 式中：ESO2—核算时段内二氧化硫的实际排放量，吨； R—核算时段内锅炉燃料耗量，吨（项目生物质燃料年用量775.23t）； Sar—燃料收到基硫含量，百分比（根据生物质燃料成分一览表，取值0.04%）； q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，百分比（根据HJ953-2018表11，取值10%）； K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，无量纲（根据HJ953-2018表12，取值0.4）。 根据以上公式计算，项目拟建锅炉SO2排放量为0.22t/a。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表5基准烟气量取值表中生物质锅炉烟气量公式： Vgy=0.393Qnet,ar+0.876 式中：Vgy—基准烟气量，Nm3/kg；Qnet,ar—固体/液体燃料收到基低位发热量（MJ/kg），根据本项目生物质燃料检测报告：Qnet，ar=15.78MJ/kg，Vdaf=73.93%； 经计算可得生物质工业锅炉的基准烟气量系数7.07754Nm3/kg，则锅炉废气产生量为5267252.48Nm3/a（5476.72Nm3/h），设置1台不小于7000m3/h风量的风机。 本项目锅炉采用低氮燃烧技术，烟气再循环即从空气预热器前抽取温度较低的烟气直接送入炉内，或与一次风或二次风混合后送入炉内。烟气再循环可以降低燃烧温度，降低氧气浓度，从而降低NOX的排放浓度。燃烧烟气经引风机引至袋式除尘处理（处理效率为98%），处理后的废气通过35m高排气筒排放。拟建锅炉污染物产排情况见下表。 表4.2-2 锅炉产生废气情况汇总表 污染源名称; 产生情况; 污染防治措施; 去除效率; 排放情况; 《锅炉大气污染物排放标准》 DB61/1226-2018. 风机风量m³/h; 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m³; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m³. 锅炉烟气; 7000; SO2; 0.22; 0.23; 32.74; 低氮燃烧器+袋式除尘器+1根35m高烟囱（DA003）; 0; 0.22; 0.23; 32.74; 35. NOX; 0.55; 0.57; 81.91; 0; 0.55; 0.57; 81.91; 150. 颗粒物; 0.39; 0.40; 57.68; 98%; 0.008; 0.008; 1.15; 20. （2）化坨废气（G2） 为了使现有耐火保温材料生产线产生的边角料及不合格品减少体积，便于运输，本次增加了化坨机，化坨机将边角料及不合格品经过粉碎、螺杆挤压、加热后从出料口化坨成块。加热的温度一般是300~400℃，由于EPS裂解温度为350~420℃，（数据来自聚苯乙烯的热裂解研究，中国塑料，1998，黄发荣等），原材料发生裂解，在此过程中会产生有机废气，主要成分为戊烷（以非甲烷总烃计）、苯乙烯。 根据中华人民共和国轻工行业标准QB/T4009-2010《可挥发性聚苯乙烯（EPS）树脂》对EPS树脂的技术指标控制，EPS树脂残留苯乙烯≤0.6%，发泡剂含量均≤6.8%。根据建设单位提供的资料，不合格品及边角料产生量为2.34t/a，则残留苯乙烯含量为0.014t/a，戊烷含量为0.159t/a。根据企业提供化坨机年运行时间为150h。 本项目在化坨机排气口上方安装集气罩，收集效率为85%，收集后依托原有项目废气处置装置（1套二级活性炭吸附装置处理后，处理效率80%，由15m高排气筒排放）进行处理，原有项目设置1台10000m3/h的风机（可调节风量），根据《通风除尘系统中吸尘罩的设计与计算》（李志华），集气风量的计算公式：Q=3600×Vx×F=3213m3/h（过滤风速为1.05m/s，集气罩面积F=850mm×1000mm=0.85m2），本项目生产过程有机废气产生及排放情况见下表。 表4.2-3 化坨有机废气产生及排放情况汇总 污染物; 排气筒序号; 处理前产生量; 处理措施; 处理后排放量. 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）. 苯乙烯; DA001; 0.012; 0.079; 24.69; 依托原有项目二级活性炭+15m高排气筒（DA001）（处理效率80%）; 0.002; 0.016; 4.94. 无组织; 0.002; 0.014; /; /; 0.002; 0.014; /. 总计; 0.014; /; /; /; 0.004; /; /. 非甲烷总烃; DA001; 0.135; 0.901; 280.42; 依托原有项目二级活性炭+15m高排气筒（DA001）（处理效率80%）; 0.027; 0.180; 56.08. 无组织; 0.024; 0.159; /; /; 0.024; 0.159; /. 总计; 0.159; /; /; /; 0.051; /; /. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.2-4 有组织废气产、排及治理情况一览表 产污环节; 污染物种类; 排气筒编号; 废气 编号; 核算依据; 废气量 Nm3/h; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 标准值mg/m3; 达标 情况; 标准. 产生量 t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 锅炉废气; SO2; DA003; G1; 产污系数法; 7000; 0.22; 0.23; 32.74; 低氮燃烧器+袋式除尘器+1根35m高烟囱（DA003）; 0.22; 0.23; 32.74; 35; 达标; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. NOX; 0.55; 0.57; 81.91; 0.55; 0.57; 81.91; 150; 达标. 颗粒物; 0.39; 0.40; 57.68; 0.008; 0.008; 1.15; 20; 达标. 化坨废气; 苯乙烯; DA001; G2; 产污系数法; 3213; 0.012; 0.079; 24.69; 依托原有项目二级活性炭+15m高排气筒（DA001）（处理效率80%）; 0.002; 0.016; 4.94; 20; 达标; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 非甲烷总烃; 0.135; 0.901; 280.42; 0.027; 0.180; 56.08; 60; 达标. 表4.2-5 无组织废气产、排及治理情况一览表 产污环节; 污染物种类; 废气 编号; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 标准值mg/m3; 达标 情况; 标准. 产生量 t/a; 产生速率kg/h; 排放量 t/a; 排放速率kg/h. 化坨废气; 苯乙烯; G2; 0.002; 0.014; 全封闭车间; 0.002; 0.014; 4.0; 达标; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 非甲烷总烃; G2; 0.024; 0.159; 0.024; 0.159; 5.0; 达标; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 表4.2-6 排污口基本情况一览表 产污环节; 污染物种类; 排气筒编号; 废气 编号; 排放形式; 处理措施; 治理措施; 排放口基本情况. 处理能力; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术; 高度 m; 内径m; 温度 ℃; 地理坐标. 化坨废气; 苯乙烯、非甲烷总烃; DA001; G2; 有组织; 依托原有项目二级活性炭+15m高排气筒（DA001）（处理效率80%）; 7000; 85%; 80%; 可行; 15; 0.5; 35; 110.040171446,34.789468181. /; 无组织; 全封闭车间; /; /; /; /; S=67.98m×93.22m. 锅炉; 颗粒物、SO2、 NOX; DA003; G1; 有组织; 低氮燃烧器+袋式除尘器+1根35m高烟囱（DA003）; 3213; /; 98%、0%、 0%; 可行; 35; 0.5; 100; 110.040259959,34.789570105. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 2、非正常情况下排放情况 非正常排放是指生产设备在开、停车状态，检修状态或者部分设备未能完全运行的状态下污染物的排放情况。 项目废气治理设施包括低氮燃烧装置、袋式除尘器。低氮燃烧装置采用烟气循环系统，基本不会出现异常情况。故非正常工况仅考虑袋式除尘器布袋异常导致处理效率降低的情况。非正常工况对NOX和SO2排放无影响，假设除尘系统总除尘效率降至50%，按每年发生1次，持续时间按60min考虑，非正常工况废气污染物排放情况见下表。 表4.2-7 非正常工况下废气排放情况一览表 事故类型; 排放源; 废气量（Nm3/h）; 污染物 名称; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 持续时间（min）; 排放高度/内径. 袋式除尘器异常; 锅炉尾气; 7000; SO2; 32.74; 0.23; 60; 35m/0.5m. NOX; 81.91; 0.57; 60; 35m/0.5m. 颗粒物; 28.84; 0.20; 60; 35m/0.5m. 3、达标性分析 （1）锅炉废气（G1）：本项目锅炉废气经低氮燃烧装置+袋式除尘器处理后经1根35m高烟囱排放，废气SO2排放量约为0.22t/a，排放速率约为0.23kg/h，排放浓度约为32.74mg/m3；NOX排放量约为0.55t/a，排放速率约为0.57kg/h，排放浓度约为81.91mg/m3；颗粒物排放量约为0.008t/a，排放速率约为0.008kg/h，排放浓度约为1.15mg/m3，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中排放限值要求（颗粒物：20mg/m3；二氧化硫35mg/m3；氮氧化物150mg/m3）。 （2）化坨废气（G2）：本项目化坨废气依托原有有机废气处置装置处理后，苯乙烯有组织废气排放量0.002t/a，排放速率0.016kg/h，排放浓度为4.94mg/m3；非甲烷总烃有组织废气排放量0.027t/a，排放速率0.180kg/h，排放浓度为56.08mg/m3。非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放限值（60mg/m3）；苯乙烯有组织执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中排放限值（20mg/m3）。 4、大气污染物排放量核算 表4.2-8 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.051. 2; 苯乙烯; 0.004. 3; SO2; 0.22. 4; NOx; 0.55. 5; TSP; 0.008. 5、大气环境监测计划 本项目根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉（HJ 820-2017）确定本项目的具体监测计划，运营期全厂大气环境监测要求见表4.2-9。 - 表4.2-9 全厂大气环境监测计划 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 废气; DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 苯乙烯; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、. DA002; 氮氧化物; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. 二氧化硫、颗粒物; 1次/年. DA003; 二氧化硫、颗粒物、氮氧化物; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. 无组织; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 苯乙烯; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 6、防治措施可行性分析 （1）处理措施可行性分析 本项目锅炉采用属于燃用生物质颗成型燃料的层燃炉，根据《排污许可证申请与核发 锅炉》（HJ953-2018）表7锅炉烟气污染防治可行技术中生物质锅炉推荐的治理措施如下表： #### 表 4.2-10 锅炉烟气污染防治可行技术 燃料类型; 生物质. 炉型; 层燃炉、流化床炉、室燃炉. 二氧化硫; 一般地区; /. 重点地区; /. 氮氧化物; 一般地区; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR 脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术. 重点地区; 低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧技术+SCR 脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术. 颗粒物; 一般地区; 旋风除尘器+袋式除尘组合技术. 重点地区. - ①二氧化硫：层燃炉、流化床炉、室燃炉无推荐可行技术。根据工程分析内容，项目生物质燃料中含硫量很低，锅炉燃烧烟气中二氧化硫浓度能够达标排放。 - ②氮氧化物：层燃炉、流化床炉、室燃炉推荐可行技术包括低氮燃烧技术、低氮燃烧+SNCR 脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝技术、SNCR 脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术。项目采用低氮燃烧技术，属于推荐的可行技术。 - ③颗粒物：层燃炉、流化床炉、室燃炉推荐可行技术为旋风除尘器+袋式除尘技术。由于本项目颗粒物产生量较小，且布袋除尘器的去除效率可达99%，故项目采用袋式除尘器处理措施，因此项目颗粒物治理措施属于推荐的可行技术。 （2）排气筒设置合理性分析 由于《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中未对锅炉排气筒高度做出要求，故本项目锅炉排气筒高度参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）执行，按照要求，使用生物质成型燃料的锅炉参照燃煤锅炉排放控制要求执行，故本项目锅炉排气筒高度设置为35m。 - 综上，项目采取的废气治理措施属于《排污许可证申请与核发 锅炉（HJ953-2018）中推荐的可行技术，废气中各污染物均能达标排放，项目废气治理措施可行。 （3）现有废气处理设施的稳定运行可靠性分析 本项目在化坨机排气口上方安装集气罩，收集后依托原有项目废气处置装置（1套二级活性炭吸附装置处理后，处理效率80%，由15m高排气筒排放）进行处理，原有项目设置1台10000m3/h的风机（可调节风量），根据《大荔展鸣泡沫制品有限公司年产20万立方耐火保温材料项目竣工环境保护验收监测报告表》和自行监测报告，实际运行中风机风量为6500m3/h，本项目集气罩所需风量为3213m3/h，则增加化坨机集气罩后风机还可以正常运行，故现有废气处理设施可以稳定运行。 二、运营期废水影响和保护措施 本项目拟建锅炉为备用锅炉，仅现有工程天然气锅炉因气源紧张停用时启用，项目软水依托现有软水制备系统供给，且本项目不新增劳动定员，因此本项目不新增废水。 现有软水制备系统将新鲜水通过反渗透之后制成软水，供给现有的4t/h天然气蒸汽锅炉使用。软水制备系统运行一定时间后，由于反渗透设备阻截了一定量杂质，导致工作速率下降，此时需要进行清洗。对反渗透设备进行反冲洗。 现有工程锅炉为4t/h燃用天然气蒸汽锅炉，拟建锅炉为4t/h燃用生物质蒸汽锅炉，且拟建锅炉位于锅炉房内，为备用锅炉，不与天然气蒸汽锅炉同时运行，现有的软水制备系统能够满足拟建锅炉所需。综上，现有的软水制备系统可依托。 三、运营期固体废物影响和保护措施 1、固体废物产生种类、数量、性质 本项目运营期主要固体废物为除尘器收尘灰（S1）、炉渣（S2）、废包装袋（S3）。 - （1）除尘器收尘灰（S1） 本项目采用袋式除尘器处理锅炉颗粒物，查阅《一般固体废物分类和代码》（GB/T39198-2020），本项目除尘器收尘灰属于一般固体废物中的工业粉尘（非特定行业生产过程中产生的一般固体废物），类别代码为66（900-999-66），根据污染物产生量及排放量可知，本项目除尘器集尘量为0.382t/a，集中收集后外售综合利用。 （2）锅炉灰渣 根据生物质颗粒燃料成分，生物质燃料灰分为3.04%。燃料中的灰分部分进入燃烧废气中，大部分成为炉渣。项目年用生物质燃料775.23t，总灰分为23.567t，其中废气排放0.008t，炉渣23.559t。项目炉渣为生物质燃料燃烧产生，即草木灰。草木灰富含植物所需的钾等矿物质，外售综合利用。 （3）废包装袋 项目年消耗生物质颗粒775.23t，生物质颗粒采用吨袋包装，年产生废包装袋776个，每个废包装袋重量按0.15kg计算，产生量0.116t/a，集中收集外售给废品站。 本项目各类固废产生量及利用处置方式见表4.2-11。 表4.2-11 固体废物产生量及利用处置方式 编号; 名称; 产生 环节; 属性; 主要成分; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量. S1; 除尘器收尘灰; 废气处理; 一般固体废物代码66（900-999-66）; 颗粒物; 固态; 一般固废; 0.386t/a; 锅炉房袋装; 外售综合利用; 0.382t/a. S2; 炉渣; 一般固体废物代码64（900-999-64）; 颗粒物; 固态; 一般固废; 23.559t/a; 锅炉房袋装; 23.559t/a. S3; 废包装袋; 燃料拆包; 一般固体废物代码99（900-999-99）; 塑料; 固态; 一般固废; 0.116t/a; 锅炉房袋装; 集中收集外售给废品站; 0.116t/a. 2、固体废物暂存要求 项目一般固废储存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定，并加强管理。 建设必要的固废分类收集和临时贮存设施，具体要求如下： ①一般工业固体废物应分类收集、储存，不能混存； ②一般工业固体废物临时储存地点必须建有天棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。 ③储存场应加强监督管理，按《环境保护图形标志》（GB15562.2）设置环境保护图形标志，并建立出入档案，便于核查。 ④建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 四、地下水影响和保护措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目锅炉行业类别属于“U城镇基础设施及房地产142、热力生产和供应工程”，地下水环境影响评价项目类别为IV类项目。根据导则要求可不开展地下水环境影响评价工作。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目原有项目属于“N轻工类116塑料制品制造”中的其他，属于Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故本项目不开展地下水环境影响评价。 五、土壤环境影响及防治措施 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别分析，本项目锅炉属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中“其他”，本项目土壤环境影响评价项目类别为IV类。IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价。项目运行过程中加强管理，较小对土壤环境的影响。 六、环境风险影响及防治措施 本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的风险物质，但本项目的生物质颗粒属于易燃物质，具有较大的潜在危险性。在突发性的事故状态下，如不采取有效措施，一旦发生火灾、爆炸、泄漏等事故，势必将危及人群和周围自然环境。 （1）危险物质向环境转移的途径识别 本项目所涉及的危险物质的扩散途径主要有生物质颗粒发生火灾事故后引发的次生污染物对周围环境空气的影响，主要为颗粒物、CO、SO2等。 （2）环境风险分析 当发生火灾事故时，生物质颗粒不完全燃烧产生二氧化硫、一氧化碳等，空气中CO浓度较高时会使周边人员出现CO中度，产生昏迷甚至呼吸衰竭等，本项目锅炉房配套有事故排风设施，发生火灾事故后及时疏散周边人员，不会导致人员伤亡，环境风险可接受。 （3）环境风险防范措施与应急要求 1）风险防范措施 本次评价提出以下补充风险防范措施： ①加强安全管理，制定相应的定期检查制度，定期检查堆放点有无火灾隐患。 ②建立完善的安全生产制度和安全操作规范，并做到制度上墙。 ③生物质颗粒堆放处及锅炉房周围应设置禁止火源等标识。 ④按照规定配备灭火器。 2）应急处置措施 ①发生泄漏事故后，熄灭扩散区的一切火种；已经扩散到的地段，电气保持原来状态，不要开或关。 ②严禁一切无关人员和车辆进入火灾地段，如果火灾已经扩散到厂区以外的地方，要封锁附近的交通。 ③现场抢险人员必须带上防护面罩，带上皮革手套，穿无袋的长裤及高筒靴、长袖衣服。在缺氧条件下，要带呼吸设备。 ④当发生燃烧时，在第一线灭火的人员要尽量的少，无关人员应疏散到安全地点。 ⑤发生火灾首先应该严格控制火源，在高危区域任何火焰，高温热点以及可能产生火花的设备都应该禁止。 （4）分析结论 本项目涉及的主要危险物质为生物质颗粒，主要事故类型为火灾对周围环境的影响，具有潜在危险性，通过可靠的安全防范措施，加之规范的设计和严格正确的操作，能有效地防止火灾等事故的发生，一旦发生事故，依靠设计的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。减少事故带来的人员伤亡、财产损失和环境影响。 综上所述，项目风险水平可以接受，项目在满足环评和设计各项要求前提下，切实落实各项安全管理措施后，发生事故的可能将进一步降低，项目选址和建设从环境风险角度考虑是可以接受的。 七、运营期噪声影响和保护措施 1、噪声源强 本项目噪声主要为机械设备运转过程中产生的噪声，包括本次新增化坨机、各类风机、泵类等，噪声级约在80~90dB（A）之间，拟建锅炉不与现有的天然气锅炉同时运行，锅炉设置在锅炉房内，工业企业噪声源强调查清单（室外声源）见表4.3-12，工业企业噪声源强调查清单（室内声源）见表4.2-13。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.2-12 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源设备; 数量; 空间相对位置; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）. 1; 除尘器风机; 1; 34; 41; 1; 90/1; 基础减震、消声、隔声措施; 连续. 表4.2-13 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 数量（台/个）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声压级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 锅炉房; 鼓风机; 4-72、NO4A、7.5KW; 90/1; 1; 锅炉设置于锅炉房内，选用低噪声设备，风机采取隔声措施，水泵挠性连接。; 13; 43; 1; 5; 76.02; 连续; 25; 561.02; 1m. 2; 引风机; Y6-41 NO9C、55KW; 90/1; 1; 18; 43; 1; 6; 74.44; 连续; 25; 49.44; 1m. 3; 二次风机; 1.5kw; 90/1; 1; 24; 43; 1; 7; 73.10; 连续; 25; 48.10; 1m. 4; 上料机; SM-6、1.1KW; 80/1; 1; 16; 41; 1; 5; 66.02; 连续; 25; 41.02; 1m. 5; 出渣机; GBL-06、1.1KW; 80/1; 1; 30; 41; 1; 7; 63.10; 连续; 25; 38.1; 1m. 6; 给水泵; CDL8-160、5.5KW; 90/1; 1; 14; 35; 1; 3; 80.45; 连续; 25; 55.45; 1m. 7; 切割车间; 化坨机; /; 90/1; 1; 基础减振、厂房隔声; -13; -20; 1; 11; 69.17; 连续; 25; 44.17; 1m. |
| --- | --- |

2、噪声治理措施 本项目产生的噪声主要为机械性噪声，在运行过程中将锅炉设置于锅炉房内，选用低噪声设备，风机采取隔声措施，水泵挠性连接。 3、预测模式 本项目锅炉设置于锅炉房内，锅炉房墙体隔声量取10dB（A），隔声罩降噪量取5dB（A），挠性连接降噪量取5dB（A）。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目选择导则附录A、B中的预测模型。 （1）预测条件假设 ①噪声设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减仅考虑集合发散衰减和屏障衰减。 （2）室内声源 室内声源等效为室外声源的图例见下图。 声源 LP1 LP2 图4.2-1 室内声源等效为室外声源的图例 ①已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则点声源产生的倍频带声功率级： LW=L(r0)+20lgr0+8 ②室内声源靠近围护结构处的声压级 Lp1=Lw+10lgQ4πr2+4R 式中：LP1：某个室内声源靠近围护结构处的声压级； LW：某个室内声源靠近围护结构处的声功率级； Q：指向性因数；； R：房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数； r：声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在围护结构处的总声压级： LpliT=10lgj=1N100.1Lplig 式中：Lpli(T)：靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB（A）； Lplij：室内j声源i倍频带的声压级，dB（A）； N：室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： LP2=LP1−TL+6 式中：Lp1：靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB（A）； Lp2：靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB（A）； TL：隔墙（或窗户）倍频带的声压级或A声级的隔声量。 ⑤将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB（A）。 Lw=LP2(T)+10lgS 式中：S为透声面积，m2； Lw：中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB（A） Lp2（T）：靠近围护结构处室外声源的声压级，dB（A） ⑥等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按照室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 （3）室外声源 室外声源在预测点的声压级： LA(r)=LA(r0)−Adiv−Abar 式中：LA(r)：点声源在预测点产生的声压级，dB（A）； LA(r0)：参考位置r0处的声压级； r：预测点距声源的距离，m； r0：参考位置距声源的距离，m； Adiv：几何发散引起的衰减，dB（A） Abar：障碍物屏障引起的衰减，dB（A） （4）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg：建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB（A）； T：用于计算等效声级的时间，s； N：室外声源个数； ti：在T时间内i声源工作时间，s； M：等效室外声源个数； tj：在T时间内j声源工作时间，s。 （5）噪声预测计算 Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中：Leqg：项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb：预测点的背景值，dB（A）； 4、噪声达标情况 现有项目正常运行，根据自行监测报告，厂界现状噪声值见表4.2-14，自行监测时，企业运行负荷为90%，能够体现企业现有厂区正常运行状态，项目夜间不运行，厂界噪声影响预测结果见表4.2-14。 4.2-14 噪声预测结果 单位：dB（A） 序号; 位置; 噪声现状值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 厂界西; 54; 43; 60; 50; 22; /; 54; /. 2; 厂界南; 56; 44; 60; 50; 18; /; 56; /. 3; 厂界东; 53; 42; 70; 55; 22; /; 53; /. 4; 厂界北; 52; 41; 60; 50; 34; /; 52; /. 综上所述，项目厂界东、西、北噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值；南侧噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值，项目周边均为商铺，50m内无噪声敏感点。因此，项目运营对周围声环境影响较小。 - 5、噪声环境监测要求 本项目根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），确定本项目的具体监测计划，运营期噪声环境监测要求见表4.2-15。 - 表4.2-15 全厂噪声环境监测要求 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 噪声; Leq（A）; 整个厂区厂界四周; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准. 八、项目环境保护投入 项目总投资为52万元，其中项目环保投资12.5万元，占总投资24.04%，项目环保投入概算见表4.2-16。 表4.2-16 项目环保投入概算 类型; 产污环节; 污染物; 环保措施; 数量; 投资金额（万元）. 废气治理; 锅炉; 颗粒物、SO2、NOX; 低氮燃烧+袋式除尘器+35m排气筒; 1; 10. 化坨机; 非甲烷总烃、苯乙烯; 集气罩+管道; 1; 0.5. 噪声治理; 锅炉房噪声; 选用低噪声设备，风机隔声，水泵挠性连接; 若干; 0.5. 固体废物; 一般固废; 临时贮存场所，具备一定的防渗要求; 1间; 1.2. 环境风险; 燃料储存区; 禁烟火标志、灭火器等，定期培训; 1套; 0.3. 总计; 12.5. 九、项目建设前后“三本账”分析 本项目主要为生物质备用锅炉建设，天然气荒时启动生物质备用锅炉，生物质备用锅炉最大使用天数为60d（2个月），本次三本账分析按照备用锅炉使用60d（2个月），天然气锅炉使用240d（8个月）计算本项目运行前后的“三本账”分析，具体见下表4.2-17。 表4.2-17 扩建项目建设前后“三本账”分析 （单位：t/a） 类别; 污染物; 现有工程实际排放量; 扩建工程排放量; 以新带老消减量; 扩建项目建成后全厂排放量; 排放变化量. 锅炉运行情况; 300d天然气锅炉; 60d生物质锅炉; 60d天然气锅炉; 240d天然气锅炉+60d生物质锅炉; /. 废气; SO2; 0.017; 0.22; 0.003; 0.234; +0.217. NOX; 0.216; 0.55; 0.043; 0.723; +0.507. 颗粒物; 0.027; 0.008; 0.005; 0.030; +0.003. 非甲烷总烃; 0.033; 0.051; 0; 0.084; +0.051. 苯乙烯; 0.001; 0.004; 0; 0.005; +0.004. 固废; 除尘器收尘灰; 0; 0.382; 0; 0.382; +0.382. 炉渣; 0; 23.559; 0; 23.559; +23.559. 废包装袋; 1.2; 0.116; 0; 1.316; +0.116. 不合格品及边角料; 2.34; 0; 0; 2.34; 0. 废反渗透膜; 0.5; 0; 0; 0.5; 0. 生活垃圾; 2.25; 0; 0; 2.25; 0. 废活性炭; 0.7; 0; 0; 0.7; 0. 废机油; 0.03; 0; 0; 0.03; 0. 废抹布手套; 0.03; 0; 0; 0.03; 0. 废机油桶; 0.01; 0; 0; 0.01; 0.

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉废气G1 | 颗粒物、SO2、NOX | 锅炉废气通过低氮燃烧器+袋式除尘器处理后经35m排气筒（DA003）排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） |
|  | 化坨废气G2 | 非甲烷总烃、苯乙烯 | 化坨废气经集气罩收集后依托现有项目废气处理装置（二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001））处理后排放；未收集的废气无组织排放。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 机械噪声 | 等效连续A声级 | 锅炉设置于锅炉房内，选用低噪声设备，风机采取隔声措施，水泵挠性连接 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2、4类排放标准 |
| 固体废物 | 除尘器收尘灰S1 | 一般固体废物代码66（900-999-66） | 外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） |
|  | 炉渣S2 | 一般固体废物代码64（900-999-64） |  |  |
|  | 废包装袋S3 | 一般固体废物代码99（900-999-99） | 外售给废品站 |  |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 在项目运营期间应充分重视自身环保行为；锅炉房采用水泥硬化；加强环境保护措施日常管理、检查及维护工作。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目在现有厂区新建生物质锅炉，并配套安装环保设施，不新增占地。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目涉及的主要危险物质为生物质颗粒，主要事故类型为生物质颗粒发生火灾事故后引发的次生污染物对周围环境空气的影响，本次评价提出以下补充风险防范措施：①加强安全管理，制定相应的定期检查制度，定期检查堆放点有无火灾隐患。②建立完善的安全生产制度和安全操作规范，并做到制度上墙。③生物质颗粒堆放处及锅炉房周围应设置禁止火源等标识。④按照规定配备灭火器。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理机构设置 本项目建成后，运营期环境管理结构人员设置依托现有项目环境管理机构，设置1人专门负责环保业务。 2、环境管理体系 环境管理小组应贯彻执行各行环境保护政策、法规及标准，并负责环境管理体系的建立、修订和实施；负责环境管理的日常运行，对发现的潜在环境问题提出解决意见，同时负责协调环境监督部门管理工作；负责环境要素的检查、环境保护设施的运行情况、监测计划的实施，并建立环保档案；接受市、县各级环保部门的检查、监督，并定期向上级主管部门汇报环境保护工作情况。 3、排污口信息 （1）排污口管理要求 排污口是污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 （2）排污口规范化管理基本原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化； ②根据本项目污染物排放特点，锅炉废气、有机废气应作为重点； ③排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。 （3）排污口的技术要求 ①排污口的位置必须合理确定，按环监（1996）470号《排污口规范化整治技术要求》文件要求，进行规范化管理； ②排放废气的烟囱，应设置符合《污染源监测技术规范》的采样口。 （4）排污口立标管理 ①上述各污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）与GB15562.2-1995的规定，设置国家环保总局统一制作环境保护图形标志牌，见下表。 厂区排污口图形标志一览表 序号; 要求; 图形标志设置部位. 废水排放口; 废气排放口; 噪声源; 固废堆场. 1; 图形符号; /. 2; 背景颜色; 绿色. 3; 图形颜色; 白色. ②排污口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 （5）排污口建档管理 ①要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； ②根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产营运后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况纪录于档案内。 4、环境管理要求 （1）项目建设和生产过程中严格落实“三同时”制度；环境保护设施必须与主体工程“同时设计，同时施工，同时运行”，并应得到当地环保主管部门同意后方可开工生产。 （2）加强生产工作的日常管理，不断改进各种节能、节水措施。 5、信息公开 企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，制定机构负责本单位环境信息公开日常工作。企业事业单位环境信息设计国家秘密、商业秘密或个人隐私的，依法可以不公开；法律法规另有规定的，从其规定。 项目建设及建成运行后，应及时想公开建设项目基本情况、环境质量状况、项目主要污染排放源的数量、种类和位置，项目主要污染物产生及预计排放情况，建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果，项目拟采取的环境风险防范措施等。 |

- 六、结论

环评认为，从环境保护角度来看，该建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0.017t/a | 0.074t/a | / | 0.22t/a | 0.003t/a | 0.234t/a | 0.217t/a |
|  | NOX | 0.216t/a | 0.346t/a | / | 0.55t/a | 0.043t/a | 0.723t/a | 0.507t/a |
|  | 颗粒物 | 0.027t/a | 0.106t/a | / | 0.008t/a | 0.005t/a | 0.030t/a | 0.003t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.033t/a | 0.076t/a | / | 0.051t/a |  | 0.084t/a | 0.051t/a |
|  | 苯乙烯 | 0.001t/a | 0.006t/a | / | 0.004t/a |  | 0.005t/a | 0.004t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收尘灰 | 0 | / | / | 0.382t/a | 0 | 0.382t/a | +0.382t/a |
|  | 炉渣 | 0 | / | / | 23.559t/a | 0 | 23.559t/a | +23.559t/a |
|  | 废包装袋 | 1.2t/a | / | / | 0.116t/a | 0 | 1.316t/a | +0.116t/a |
|  | 不合格品及边角料 | 2.34t/a | / | / | 0 | 0 | 2.34t/a | 0 |
|  | 废反渗透膜 | 0.5t/3a | / | / | 0 | 0 | 0.5t/3a | 0 |
| 其他固废 | 生活垃圾 | 2.25t/a | / | / | 0 | 0 | 2.25t/a | 0 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0.7t/a | / | / | 0 | 0 | 0.7t/a | 0 |
|  | 废机油 | 0.03t/a | / | / | 0 | 0 | 0.03t/a | 0 |
|  | 废抹布手套 | 0.03t/a | / | / | 0 | 0 | 0.03t/a | 0 |
|  | 废机油桶 | 0.01t/a | / | / | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①