- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 新型装配式建筑产品的生产、加工

建设单位（盖章）： 中科装配科技（西安）有限公司大荔分公司

编制日期：           2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新型装配式建筑产品的生产、加工 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2106-610523-04-05-607120 |  |  |
| 建设单位联系人 | 康勇 | 联系方式 | 13991815653 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市大荔县许庄镇许庄村六师街道1号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 109 度 56 分 29.40 秒， 34 度 52 分 54.53秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3024 轻质建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30，石膏、水泥制品及类似制品制造302中“水泥制品制造” |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 大荔县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 67 | 环保投资（万元） | 11.6 |
| 环保投资占比（%） | 17.31% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4600 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类“十二、建材”中3.保温、装饰等功能一体化复合板材可知，本项目属于鼓励类。同时，对照国家发展改革委、商务部关于印发《市场准入负面清单（2020年版）》的通知，本项目不在其列。因此，本项目符合国家产业政策。 同时，根据《陕西国家重点生态功能区产业准入负面清单》（陕发改【2018】213号），该项目不属于限制类和禁止类；且本项目于2021年6月23日已取得大荔县行政审批服务局审核通过的《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码为2106-610523-04-05-607120，见附件2），符合陕西省产业政策要求。 - 与生态环境保护法律法规、政策符合性分析 表1 与环境保护政策的相符性分析 政策; 要求; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国大气污染防治法》; 第四十八条：钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。 第七十二条：贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。; 本项目原料（水泥、煤灰、砂子等）均存储于筒仓，全密闭螺旋输送系统上料，砂浆搅拌、贮存、上料工序在全封闭的生产车间内进行，产生的粉尘经负压收集通过布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。; 符合. 关于印发《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》的通知（环大气〔2021〕104号）; 强化扬尘管控，鼓励各地细化降尘量控制要求，逐月实施区县降尘量监测排名。加强施工扬尘精细化管控，城市工地严格执行“六个百分之百”。; 本项目运输原料车辆为罐车和篷布全覆盖，在厂门口设置专门的洗车台，对道路周围应采取绿化及地面临时硬化等防尘措施。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》 （陕政办发〔2021〕25号）; 协同开展细颗粒物和臭氧污染防治。开展细颗粒物和臭氧污染协同防控科技攻关，开展“一市一策”驻点研究，推进协同治理科技攻关。到2025年，全省地级以上城市细颗粒物年均浓度完成国家下达指标。; 本项目原料（水泥、煤灰、砂子等）均存储于筒仓，全密闭螺旋输送系统上料，砂浆搅拌、贮存、上料工序在全封闭的生产车间内进行，产生的粉尘经负压收集通过布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。. 强化水资源、水环境、水生态系统治理：强化水资源统筹管理。建立水资源刚性约束制度，坚持节水优先，严格实行水资源消耗总量和强度双控。科学划定水资源承载能力地区分类，对超载地区限制或暂停新增取水许可，严格限制水资源严重短缺地区城市发展规模、高耗水项目建设和大规模种植需水量高的植物。; 本项目搅拌用水少量取用自来水，切割废水经沉淀池沉淀处理后回用于搅拌工序，废水循环利用，且厂内倡导节约用水方式，产生的生活污水经当地村民清掏肥田，不外排，不会对地表水等外环境产生影响。. 《陕西省蓝天保卫战2020年工作方案》; 加强物料堆场扬尘监管。城区、城乡接合部等各类煤堆、灰堆、料堆、渣土堆等要采取苫盖等有效抑尘措施，灰堆、渣土堆要及时清运。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 本项目原料（水泥、煤灰、砂子等）均存储于筒仓，全密闭螺旋输送系统上料，砂浆搅拌、贮存、上料工序在全封闭的生产车间内进行，产生的粉尘经负压收集通过布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。. 3、本项目与“三线一单”相符性分析 表2 与“三线一单”相符性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目所在地及周边无天然林及珍稀植被；区域内生物多样性程度低，无珍稀动物。根据《陕西省生态保护红线划定方案》，项目建设不涉及生态红线区域，本项目符合陕西省生态保护红线划定方案的相关要求。. 环境质量底线; 本项目评价范围内环境质量现状良好，项目实施后产生的废气、噪声等虽然对大气环境、声环境造成一定的负面影响，但对其影响程度很小，不会改变环境功能区，能够符合环境质量底线。. 资源利用上线; 本项目不属于高耗能高污染的生产企业，项目总体耗能较小，且用水、电等资源不会突破区域的资源利用上线。. 《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发【2020】11号）; 本项目所在区域属于重点管控单元，重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。本项目原料（水泥、煤灰、砂子等）均存储于筒仓，全密闭螺旋输送系统上料，砂浆搅拌、贮存、上料工序在全封闭的生产车间内进行，产生的粉尘经负压收集通过布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。切割工段产生的废水经沉淀处理后回用于搅拌工段，无生产废水产生。本项目提升了资源利用效率且加强了污染物减排治理。满足重点管控单元要求。. 4、选址合理性 本项目租赁渭南市大荔县许庄镇许庄村六师街道1号空置的厂房（4600m2）进行建设（租赁协议见附件3）。本项目所在厂区北侧和东侧为农田，西侧和南侧为大荔县卡林森木业有限公司（地理位置见附图1，四邻关系图见附图2）。项目用地性质属工业用地（土地文件见附件3），项目用地不涉及基本农田、饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，无特殊保护的野生动物、珍稀植物。项目地路网通畅，交通便利。 在落实环评提出的各项环保措施后，本项目运行期间废气、噪声、废水等污染物对周围环境敏感点的影响较小，故选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、地理位置及四邻关系 项目位于渭南市大荔县许庄镇许庄村六师街道1号。厂区地理坐标为：东经109.941499°，北纬34.881814°。本项目所在厂区北侧和东侧为农田，西侧和南侧为大荔县卡林森木业有限公司项目。 2、建设内容与规模 本项目租用渭南市大荔县许庄镇许庄村六师街道1号空置的厂房进行生产，总建筑面积4600m2，其中生产车间4200m2，办公生活区400m2。 项目组成及主要建设内容见表3。 表3 项目组成及主要建设内容一览表 项目组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积约4200m2，一层，高度10m，设置2条复合保温模板生产线。; 依托原有 厂房. 辅助工程; 办公生活区; 砖混结构，1层，建筑面积为400m2。; 依托原有 办公区. 储运 工程; 筒仓; 共3座筒仓。其中水泥筒仓和粉煤灰筒仓容积均为100t；砂子筒仓容积为50t。; 新建. 产品暂存; 产品暂存于厂内空地，地面已硬化。; 依托. 公用工程; 给水; 由市政供水管网统一供给; 依托. 排水; 雨污分流制，食堂废水经油水分离器处理后与生活污水排入化粪池，由周围村民定期清掏肥田，不外排；生产用水全部进入产品；设备清洗废水和湿式切割机打孔废水经沉淀池沉淀处理后全部回用，不外排；运输车辆清洗废水经洗车台沉淀池收集处理后回用，不外排。; 新建. 供电; 项目供电由当地电网提供。; 依托. 采暖、制冷; 生产车间不采暖和制冷，办公区和休息区采用分体式冷暖空调。; /. 环保工程; 废水; 食堂废水经油水分离器处理后与生活污水排入化粪池，由周围村民定期清掏肥田，不外排；生产用水全部进入产品；设备清洗废水和湿式切割机打孔废水经沉淀池沉淀处理后全部回用，不外排；运输车辆清洗废水经洗车台沉淀池收集处理后回用，不外排。; 新建. 废气; 筒仓粉尘; 水泥筒仓、粉煤灰筒仓和砂子筒仓粉尘经各仓顶布袋除尘器处理后的少量粉尘经筒仓顶部排气口排放。; 新建. 1#生产线干混砂浆搅拌、储存、上料粉尘; 生产设备置于全封闭车间内，通过全密闭螺旋输送系统上料，干混砂浆进料过程会有少量粉尘通过设备上面的呼吸孔经管道负压收集进入布袋除尘器，处理后的粉尘经15m高排气筒排放（DA001）。; 新建. 2#生产线干混砂浆储存、湿混砂浆上料粉尘; 生产设备置于全封闭车间内，通过全密闭螺旋输送系统上料，干混砂浆进料过程会有少量粉尘通过设备上面的呼吸孔经管道负压收集进入布袋除尘器，处理后的粉尘经15m高排气筒排放（DA002）。; 新建. 食堂油烟; 食堂油烟经油烟净化设施（净化效率≥60%）处理后引至食堂楼顶排放。; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，并采用基础减振、车间内放置、风机安装消声器、水泵采用柔性连接等降噪措施。; 新建. 固体废物; 生活 垃圾; 由环卫部门定期清运处理。; /. 废编织袋; 分类收集，暂存于一般固废暂存间，定期外售给专门的物资回收单位进行综合利用。; /. 收集尘; 回用于砂浆搅拌工序。; /. 食堂废油脂; 定期交由资质单位处置。; /. 废润滑油; 集中收集，暂存于危废暂存柜，定期由有资质的公司处置。; 新建. 3、产品方案 本项目产品方案如表4所示。 表4 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量（m2/a）; 备注. 1; 复合保温免拆模板; 100万; 具体尺寸根据客户要求定制，主要用于建筑. 4、原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料消耗及能源消耗情况、理化性质见表5和表6。 表5 原辅材料及能源消耗一览表 名称; 单位; 年用量; 储存位置; 备注. 原辅材料; 水泥; t/a; 7700; 筒仓; 外购. 粉煤灰; t/a; 2100; 筒仓; 外购. 沙子; t/a; 25200; 筒仓; 外购. 挤塑板; m2/a; 1000000; 原料贮存区; 外购. 聚苯颗粒; t/a; 350; 原料贮存区; 外购. 网格布; m2/a; 2000000; 原料贮存区; 外购. 胶粉; t/a; 2.1; 原料贮存区; 外购. 木质纤维素; t/a; 7.0; 原料贮存区; 外购. 能源; 水; m3/a; 7791; /; 市政管网. 电; kW·h/a; 20万; /; 市政电网. 表6 原辅材料理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质. 1; 挤塑板; 全称挤塑聚苯乙烯泡沫板，简称挤塑板，又名XPS板。它是聚苯乙烯原料加上其他辅料与聚合物，通过加热混合同时注入催化剂，然后挤塑压出成型而制造的硬质泡沫塑料板。XPS板具有完美的闭孔蜂窝结构，这种结构让XPS板有极低的吸水性、低热导系数、高抗压性、抗老化性。. 2; 聚苯颗粒; 聚苯乙烯颗粒是一种轻型高分子聚合物。它是采用聚苯乙烯树脂加入发泡剂，同时加热进行软化，产生气体，形成一种硬质闭孔结构的泡沫塑料。本项目外购膨胀聚苯乙烯颗粒不具有可发性，使用过程不需加热，属于物理过程，无气体产生。项目加入膨胀聚苯乙烯颗粒的目的是减轻产品重量同时释放应力。. 3; 网格布; 以玻璃纤维为基材，具有质地轻、耐高温、粘附力强、抗拉强度高、耐碱腐蚀性能好等特点。主要适用于水泥、石膏等墙体，建筑物和其他构筑物内外墙面表面增强、抗裂、防裂。. 4; 胶粉; 胶粉主要为醋酸乙烯酯/乙烯共聚胶粉，是一种可再分散的有机聚合物，为水溶性的。外观为白色粉末，分子式(CH4)×(C4H2O6)y。熔点99℃，密度1.11～1.12g/cm3，具有良好的耐水性，耐腐蚀性，保温性、防震性。与其他无机粘合剂如水泥、石灰以及石膏混合使用，用于隔热和增强硬度。. 5; 纤维素; 作用是减少浆料中空隙、含气量、气泡性等原始缺陷和裂缝的数量及尺度，从而提高混凝土的抗拉强度。. 5、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表7 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 设备数量; 规格型号; 备注. 1; 粉料罐; 个; 2; 100T; /. 2; 沙罐; 个; 1; 50T; /. 3; 预混搅拌机; 台; 1; 3T双轴卧式; /. 4; 成品砂浆缓存仓; 台; 1; 3T; /. 5; 斗式提升机; 台; 2; TD160-7.5; /. 6; 成品砂浆存储罐; 台; 6; 20T; /. 7; 保温砂浆搅拌机; 台; 2; 3.5立方; /. 8; 聚苯颗粒输送风机; 台; 4; 3KW; /. 9; 聚苯颗粒存储料仓; 台; 2; 40立方; /. 10; 上水系统; 台; 6; 1.5KW; /. 11; 水箱; 台; 6; 2方; /. 12; 朝天锅搅拌机; 台; 4; 1200; /. 13; 朝天锅搅拌机; 台; 2; 1800; /. 14; 刮板; 台; 6; /; /. 15; 网格布支架; 台; 4; /; /. 16; 分料器; 台; 2; /; /. 17; 动力压辊; 台; 2; 滚筒300*6滚筒; /. 18; 切割装置; 台; 2; 1.5KW-4,1.5KW-2; /. 19; 液压站; 台; 2; /; /. 20; 摆渡车; 台; 2; /; /. 21; 纵向切割锯头; 台; 8; 7.5KW; /. 22; 横向切割锯头; 台; 4; 7.5KW; /. 23; 群钻（每平方不少于5个）22钻头; 台; 4; 60*1200滚筒; /. 24; 叉车; 辆; 6; /; /. 25; 机械手码垛机; 台; 2; /; /. 26; 脉冲布袋除尘器; 台; 2; 36袋; /. 6、工作制度及劳动定员 本项目建成后，劳动定员50人，厂区设食堂（提供午餐）。全年工作天数300天，单班制，日工作8小时。 7、公用工程 （1）给水 本项目用水主要为生活用水、生产用水、设备冲洗水和车辆冲洗水。 ①生活用水 项目职工人数为50人，根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2020）及项目实际情况，员工生活用水按照50L/（人·d）计，年工作300d，则用水量为750m3/a（2.5m3/d）。 ②配料用水 项目成品砂浆与水的配比比例为5:1，成品砂浆年用量为35000t/a，则砂浆搅拌用水量为7000m3/a（23.3m3/d，全年按300d计）。 根据企业提供资料，胶粉和纤维素配制用水量为42m3/a（0.14m3/d，全年按300d计）。 ③湿式切割及打孔用水量 本项目采用湿式切割和湿式打孔，切割及打孔过程中不产生粉尘，根据企业提供资料，湿式切割及打孔用水量约为30m3/a（0.1m3/d，全年按300d计）。 ④设备冲洗用水 项目采用高压水枪对设备进行清洗，生产设备清洗一次需用水约0.2t，一年约清洗300次，即60m3/a（0.2m3/d）。 - ⑤运输车辆冲洗用水 本项目原辅材料（水泥、粉煤灰、砂子）运输采用罐车和大型卡车，运输能力约40t/车，项目运输车车身冲洗用水约为0.2m3/辆·次，每天最大清洗车辆有15车次，则日用水量为3.0m3/d。 （2）排水 ①生活污水 生活污水的产污系数按0.8计，则生活污水的产生量为600m3/a（2.0m3/d）。生活污水排入化粪池，定期清掏肥田。 ②配料废水 项目配料用水全部进入生产，不外排。 ③湿式切割及打孔废水 项目湿式切割及打孔废水产生量按用水量的90%计算，即湿式切割及打孔废水量为27m3/a（0.09m3/d），经地面回形收集槽收集后进入沉淀池，废水回用于生产，不外排。 ④设备冲洗废水 项目设备清洗废水产生量按用水量的90%计算，即设备清洗废水量为54m3/a（0.18m3/d），经地面回形收集槽收集后进入沉淀池，废水和沉淀浆料均回用于生产，不外排。 - ⑤运输车辆冲洗废水 - 运输车辆冲洗用水的污水排放系数按0.8计算，则本项目运输车辆冲洗废水产生量为2.4m3/d，冲洗废水进入厂区入口处洗车台的沉淀池后全部回用于冲洗运输车辆，不外排。 项目用水、排水情况见表8，项目水平衡见图1。 表8 项目用水、排水情况一览表 项目; 新鲜用水量 (m3/d); 回用水量(m3/d); 损耗量(m3/d); 排水量 (m3/d); 拟排放去向. 生活用水; 2.5; 0; 0.5; 2.0; 食堂废水经油水分离器处理后与生活污水排入化粪池，由周围村民定期清掏，不外排. 配料用水; 砂浆配料; 23.03; 0.27; 23.3; 0; 损耗量全部进入产品. 胶粉、纤维素配料; 0.14; 0; 0.14; 0; 损耗量全部进入产品. 湿式切割及打孔用水; 0.1; 0; 0.01; 0; 湿式切割及打孔废水回用于生产. 设备冲洗水; 0.2; 0; 0.02; 0; 设备冲洗废水回用于生产. 车辆冲洗用水; 0.6; 2.4; 0.6; 0; 循环利用，不外排. 合计; 26.57; 2.67; 24.57; 2.0; /. 图1 项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 本项目电源由园区市政电网提供。 （4）采暖、制冷 项目办公区采用空调制冷、采暖。 8、厂区平面布置 本项目租用渭南市大荔县许庄镇许庄村六师街道1号空置的厂房进行生产，生产车间占地面积4200m2，呈长方形，原料（水泥、粉煤灰和砂子）储存于筒仓中，2条生产线设备和环保设备均放置于生产车间内，成品堆放于生产车间西侧的空地（已硬化），方便运输。故本项目生产车间和原料储存、成品储存按照工艺流程布置，分区明显，方便快捷，主要产噪设备位于室内，对周边环境影响较小，因此项目的平面布置合理。平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目租赁已建成厂房进行生产，根据现场勘查，施工期主要为生产设备和环保设备的安装，产生污染主要为设备安装噪声等。在全封闭厂房内进行安装，影响较小，且随着施工期结束，其影响将减弱并消失，故不再对施工期环境影响进行分析评价。 二、运营期 1、生产工艺流程 运营期生产主要工艺流程及产排污节点如下： 图2 复合保温模板生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： - （1）原料运输入厂：水泥、粉煤灰由罐车运进厂，砂子用篷布全覆盖后由运输车辆运进厂。此工序会产生汽车扬尘和噪声。 - （2）原料存贮：粉煤灰、水泥由车辆自带气泵压入料筒仓内贮存，砂子由提升机运至料筒仓内贮存。本项目共设1个100t的水泥筒仓、1个100t的粉煤灰筒仓和1个50t的砂子筒仓。此工序会产生粉尘和噪声。 ## （3）干混砂浆搅拌、储存：粉煤灰、水泥、砂子经螺旋输送机密闭输送进入计量系统，按比例称好后进入干粉预混搅拌机搅拌均匀，搅拌后物料由斗式提升机提升经螺旋输送机密闭输送进入成品砂浆储存罐内。此工序会产生粉尘和噪声。 ## （4）湿混砂浆搅拌：干混砂浆通过螺旋输送机密闭输送进入湿混搅拌机，与水混合，干混砂浆与水比例为5:1，同时按比例加入聚苯颗粒，经过搅拌后形成保温砂浆。此工序会产生粉尘和噪声。 ## （5）挤塑板正面铺设：将外购切割好的挤塑板正面铺设4cm厚的砂浆层，然后铺设网格布。 ## （6）挤塑板正面养护：正面铺设完成后的挤塑板放置厂房内自然晾干，自然养护时间为1~2天。 ## （7）挤塑板反面铺设：将正面养护好的挤塑板反面铺设0.4cm厚的砂浆层，然后铺设网格布。 ## （8）挤塑板反面养护：反面铺设完成后的挤塑板放置厂房内自然晾干，自然养护时间为1~2天。 ## （9）湿式切割、打孔：养护成型后的半成品进入全自动湿式切割生产线，经过切割、打孔后码垛。此工序会产生噪声和废边角料。 ## （10）成品外售：切割后的板材即为成品，码垛包装后外售。 2、产污环节 本项目运营期污染工序与污染因子见下表。 表9 项目产物环节汇总表 类别; 产污工序; 污染物名称; 主要污染因子. 废气; 原料运输; 扬尘; 颗粒物. 原料存贮（筒仓）; 粉尘; 颗粒物. 干混砂浆搅拌、储存; 粉尘; 颗粒物. 湿混砂浆搅拌; 粉尘; 颗粒物. 食堂; 油烟; 油烟. 废水; 员工生活; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS. 生产; 设备清洗废水; SS. 湿式切割及打孔废水; SS. 固废; 生产区; 边角料; 一般固废. 废编织袋; 一般固废. 收集尘; 一般固废. 废润滑油; 危险废物HW08 900-214-08. 办公生活区; 生活垃圾; 生活垃圾. 食堂; 废油脂; 废油脂. 噪声; 设备运行; 设备噪声; Leq（A）. 图3 物料平衡图 单位：t/a |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，根据现场勘查，本项目租用渭南市大荔县许庄镇许庄村六师街道1号空置的厂房进行建设。不存在有关的原有污染情况和环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 1、大气环境 项目所在地属环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目环境空气质量现状引用陕西省生态环境厅办公室2021年1月26日发布的《2020年1～12月全省环境空气质量状况》中附表4《2020年1~12月关中地区69个县（区）空气质量状况统计表》，渭南市大荔县环境空气质量状况见表10。 表10 基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量 浓度; 45; 35; 128.6; 不达标. PM10; 年平均质量 浓度; 74; 70; 105.7; 不达标. SO2; 年平均质量 浓度; 13; 60; 21.7; 达标. NO2; 年平均质量 浓度; 21; 40; 52.5; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量 浓度; 2300; 4000; 57.5; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h滑动平均质量浓度; 149; 160; 93.1; 达标. 由上表得出，评价区域内SO2年平均质量浓度、NO2 年平均质量浓度、CO第95百分位数日平均质量浓度和O3第90百分位数日最大8h滑动平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值要求，但PM2.5年平均质量浓度和PM10年平均质量浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中达标区判定原则，本项目所在区域属于不达标区。 （2）其他污染物污染物环境质量现状 本项目特征污染物TSP监测引用《大荔县许庄镇镇区污水管网建设项目环境影响报告表》的环境空气现状监测报告，监测时间为2019年8月4日至2019年8月11日。所引用项目现状监测资料情况见表11。引用监测布点图见附图5。 表11 引用监测点位信息表 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 东经; 北纬. 国营荔北企业子弟学校北; 109.935551°; 34.896591°; TSP; 2019.8.4~2019.8.11; 厂界西北侧; 1780m. 由上表可知，本项目特征污染物TSP环境空气质量现状引用《大荔县许庄镇镇区污水管网建设项目环境影响报告表》的环境空气现状监测报告，引用的监测点位和监测时效满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求的建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。 监测方法见下表。 表12 环境空气监测因子的分析方法 项目; 监测方法及依据; 监测仪器; 检出限. TSP; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 （GB/T 15432-1995）; FA2004B 万分之一天平编号：SZ-YQ045; 0.001mg/m3. 监测结果见下表。 表13 TSP环境质量现状监测结果表 监测点位; 监测点 坐标; 污染物; 平均 时间; 监测浓度范围 （µg/m3）; 评价标准 （µg/m3）; 最大浓度 占标率 （%）; 超标率（%）; 达标情况. 东经; 北纬. 国营荔北企业子弟学校北; 109.935551°; 34.896591°; TSP; 24小时 平均; 24~115; 300; 38.3; 0; 达标. 由上表可知，项目所在地TSP满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中标准值300µg/m3要求。 ## 2、声环境 本项目位于渭南市大荔县许庄镇许庄村六师街道1号，属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 由于项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，故不进行声环境质量监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500m范围环境空气保护目标见表14；厂界外50m范围内无声环境保护目标；厂界外500m范围内无地下水环境保护目标。 表14 环境空气保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 方位; 至厂界距离（m）; 保护内容; 环境功能区; 保护级别. 空气 环境; 农垦中学家属院; W; 313; 350人; 二类区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 大荔中学农垦校区; NW; 451; 200人. 安宁医院; W; 469; 100人. 光华社区; W; 521; 840人. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气：运营期颗粒物排放执行《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）以及《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相应标准。 2、废水：废水不外排。 3、噪声：运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 4、一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关规定，其贮存过程满足相应防渗漏、防扬散、防雨淋等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期 环境 保护 措施 | 本项目租用已建成厂房及辅助用房进行生产，项目建设只进行生产设备和环保设备安装，本次不再对施工期影响及污染工序进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 主要污染工序 一、废气 1、污染物产排情况及达标分析 本项目运营期废气主要为筒仓粉尘、干混砂浆搅拌、储存、上料粉尘，食堂油烟。 （1）筒仓粉尘 本项目设1个100t的水泥筒仓和1个100t的粉煤灰筒仓。水泥和粉煤灰通过自带的气动系统将粉料输送至筒仓内，由于受气流冲击，筒仓顶部排气口会产生一定量的粉尘。粉尘产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年第24号）》中的“3024轻质建筑材料制品制造”物料输送储存工序产污系数：颗粒物量按0.197千克/吨-产品计算，本项目水泥用量为7700t/a，水泥筒仓颗粒物产生量为1.517t/a；粉煤灰用量为2100t/a，粉煤灰筒仓颗粒物产生量为0.414t/a。 常规罐车卸车能力约为0.5t/min，则水泥装卸时间约为308h（考虑装卸完后粉尘在筒仓中逸散时间），粉煤灰装卸时间约为120h（考虑装卸完后粉尘在筒仓中逸散时间）。水泥和粉煤灰筒仓顶部各安装滤芯除尘器，各风机的风量为5000m3/h，除尘效率为99%，则水泥筒仓颗粒物排放量为0.015t/a，排放速率为0.049kg/h，排放浓度为9.8mg/m3；粉煤灰筒仓颗粒物排放量为0.004t/a，排放速率为0.033kg/h，排放浓度为6.6mg/m3。 表15 原料输送储存工序污染物产、排情况一览表 工序/生产线; 污染物名称; 排放形式; 产生情况; 治理措施; 排放状况; 执行标准; 运行时间 h. 年产生量t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/Nm3; 工艺; 收集效率%; 去除效率%; 是否为可行性技术; 排放量 t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/Nm3; 速率 kg/h; 浓度 mg/Nm3. 水泥筒仓; 颗粒物; 有组织; 1.517; 4.925; 985; 滤芯除尘器; 100; 99; 是; 0.015; 0.049; 9.8; /; 10; 308. 粉煤灰筒仓; 颗粒物; 有组织; 0.414; 3.45; 690; 滤芯除尘器; 100; 99; 是; 0.004; 0.033; 6.6; /; 10; 120. 本项目水泥筒仓和粉煤灰筒仓粉尘经各仓顶滤芯除尘器处理后的少量粉尘经筒仓顶部排气口排放。颗粒物排放浓度满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB 61/941-2014）水泥行业中水泥仓及其他通风生产设备排放限值（标准：10mg/m3），对周围大气环境影响甚微。 （2）1#生产线干混砂浆搅拌、储存、湿混砂浆上料粉尘 本项目2条复合保温模板生产线共设一套干粉砂浆预混搅拌系统，采用螺旋输送系统将原料（水泥、粉煤灰和砂子）输送进搅拌机，搅拌过程砂浆搅拌机全密闭操作，原料（水泥、粉煤灰和砂子）在进料和搅拌过程会有少量粉尘通过搅拌机上面的呼吸孔经管道负压收集进入布袋除尘器（1#）。粉尘产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年第24号）》中的“3024轻质建筑材料制品制造”物料混合搅拌工序产污系数：颗粒物量按0.325千克/吨-产品计算，本项目混合搅拌工序干混砂浆量为34998.069t/a，颗粒物产生量为11.374t/a，年工作时间2400h，产生速率为4.74kg/h。 搅拌后的干混砂浆经螺旋输送系统分别输送进2条生产线的成品砂浆存储罐，干混砂浆进料过程会有少量粉尘通过存储罐上面的呼吸孔经管道负压收集进入布袋除尘器（1#）。粉尘产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年第24号）》中的“3024轻质建筑材料制品制造”物料输送储存工序产污系数：颗粒物量按0.197千克/吨-产品计算，1#生产线干混砂浆存储罐干混砂浆量为17499.034t/a，颗粒物产生量为3.446t/a，年工作时间2400h，产生速率为1.44kg/h。 砂浆存储罐内的砂浆通过螺旋输送系统输送进保温砂浆搅拌机进行湿式搅拌，干混砂浆进料过程会有少量粉尘通过存储罐上面的呼吸孔经管道负压收集进入布袋除尘器（1#）。粉尘产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年第24号）》中的“3024轻质建筑材料制品制造”物料输送储存工序产污系数：颗粒物量按0.197千克/吨-产品计算，1#生产线湿混砂浆搅拌工序干混砂浆进料量为17495.588t/a，颗粒物产生量为3.445t/a，年工作时间2400h，产生速率为1.43kg/h。 1#生产线干混砂浆搅拌、储存、湿混砂浆搅拌过程颗粒物产生量为18.264t/a，粉尘通过各设备呼吸孔经管道负压收集进入布袋除尘器（1#），除尘效率99.7%，风机风量为5500m3/h，则颗粒物排放量为0.055t/a，排放速率为0.023kg/h，排放浓度为4.18mg/m3，处理后的颗粒物经15m高排气筒（DA001）排放。 表16 1#生产线砂浆搅拌、储存、上料工序污染物产、排情况一览表 工序/生产线; 污染物名称; 排放形式; 产生情况; 治理措施; 排放状况; 执行标准; 运行时间 h. 年产生量t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/Nm3; 工艺; 收集效率%; 去除效率%; 是否为可行性技术; 排放量 t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/Nm3; 速率 kg/h; 浓度 mg/Nm3. 1#生产线干混砂浆搅拌、储存、湿混上料工序; 颗粒物; 有组织; 18.264; 7.61; 1383.64; 布袋除尘; 100; 99.7; 是; 0.055; 0.023; 4.18; /; 10; 2400. 由上表可知，1#生产线干混砂浆搅拌、储存、上料工序满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB 61/941-2014）水泥行业中水泥仓及其他通风生产设备排放限值（标准：10mg/m3）。 （3）2#生产线干混砂浆储存、湿混砂浆上料粉尘 搅拌后的干混砂浆经螺旋输送系统分别输送进2#生产线的成品砂浆存储罐，干混砂浆进料过程会有少量粉尘通过存储罐上面的呼吸孔经管道负压收集进入布袋除尘器（2#）。粉尘产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年第24号）》中的“3024轻质建筑材料制品制造”物料输送储存工序产污系数：颗粒物量按0.197千克/吨-产品计算，2#生产线干混砂浆存储罐干混砂浆量为17499.034t/a，颗粒物产生量为3.446t/a，年工作时间2400h，产生速率为1.44kg/h。 砂浆存储罐内的砂浆通过螺旋输送系统输送进保温砂浆搅拌机进行湿式搅拌，干混砂浆进料过程会有少量粉尘通过存储罐上面的呼吸孔经管道负压收集进入布袋除尘器（2#）。粉尘产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年第24号）》中的“3024轻质建筑材料制品制造”物料输送储存工序产污系数：颗粒物量按0.197千克/吨-产品计算，1#生产线湿混砂浆搅拌工序干混砂浆进料量为17495.588t/a，颗粒物产生量为3.445t/a，年工作时间2400h，产生速率为1.43kg/h。 2#生产线干混砂浆储存、湿混砂浆搅拌过程颗粒物产生量为6.891t/a，粉尘通过各设备呼吸孔经管道负压收集进入布袋除尘器（2#），除尘效率99.7%，风机风量为5500m3/h，则颗粒物排放量为0.021t/a，排放速率为0.009kg/h，排放浓度为1.64mg/m3，处理后的颗粒物经15m高排气筒（DA002）排放。 表17 2#生产线砂浆储存、上料工序污染物产、排情况一览表 工序/生产线; 污染物名称; 排放形式; 产生情况; 治理措施; 排放状况; 执行标准; 运行时间 h. 年产生量t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/Nm3; 工艺; 收集效率%; 去除效率%; 是否为可行性技术; 排放量 t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/Nm3; 速率 kg/h; 浓度 mg/Nm3. 2#生产线砂浆储存、上料工序; 颗粒物; 有组织; 6.891; 2.87; 521.82; 布袋除尘; 100; 99.7; 是; 0.021; 0.009; 1.64; /; 10; 2400. 由上表可知，2#生产线砂浆储存、上料工序满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）水泥行业中水泥仓及其他通风生产设备排放限值（标准：10mg/m3）。 （4）车辆运输扬尘 项目厂内运输路程短，且厂内道路路面已全部硬化，由专人负责清洁打扫及洒水抑尘，出入厂区运输车辆低速行驶，采取覆盖，厂区入口处设置车辆清洗台，对进出厂车辆进行冲洗，防止车带扬尘的产生，采取以上措施后，厂区内车辆运输及原料堆放过程产生的粉尘量小，不会对周围环境造成较大影响。 （5）食堂油烟 本项目设置有职工食堂，以电作为能源，项目食堂为职工提供一日一餐，设置基准灶头2个。项目食堂最大用餐人数为50人。食用油用量平均按0.01kg/人•天计，则本项目食用油耗量为0.5kg/d(0.15t/a)。排放系数按2.83%计，烹饪时间按2h/d计算，则油烟产生量为0.007kg/h(4.25kg/a)。食堂配套安装油烟净化器，风机风量为2000m3/h，处理效率约为60%，油烟排放浓度约为1.4mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）（GB 18483-2001）》中最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求。 2、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017），制定本项目大气废气监测计划如下。 表18 废气污染源监测计划表 污染源名称; 监测 项目; 监测点 位置; 监测 点数; 监测频率; 标准. 废气; 颗粒物; 排气筒DA001; 1; 两年; 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）水泥行业中水泥仓及其他通风生产设备排放限值. 排气筒DA002; 1; 两年. 废气; 颗粒物; 无组织; 厂界外10m处上风向设参照点，下风向设监控点; 4; 季度; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 3、大气环境影响分析 本项目运营期废气主要为筒仓粉尘、干混砂浆搅拌、储存、上料粉尘，原料车辆运输扬尘及食堂油烟。本项目共设2条复合保温模板生产线，2条生产线共设一套干粉砂浆预混搅拌系统。3个筒仓（水泥、粉煤灰和砂子）顶部均自带袋式除尘器，生产设备设置于全封闭的厂房内，物料输送全过程采用全密闭的螺旋输送系统，干混砂浆搅拌、储存、上料过程会有少量粉尘通过设备上面的呼吸孔经管道负压收集进入布袋除尘器，经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。厂区入口处设置车辆清洗台，对进出厂车辆进行冲洗，防止车带扬尘的产生。食堂配套安装油烟净化器，食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）（GB 18483-2001）》中最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求。 本项目采取的末端治理措施布袋除尘器为行业可行技术，且颗粒物排放浓度满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）水泥行业中水泥仓及其他通风生产设备排放限值（标准：10mg/m3），对周围大气环境影响甚微。 重污染天气期间，本项目应依据关于印发《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函〔2020〕340 号）、关于印发《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》补充说明的通知（环办便函〔2021〕341号）、《渭南市重污染天气应急预案》（渭政发〔2019〕34号）、《大荔县重污染天气应急预案》等要求，采取停产限产等措施应对重污染天气，改善环境空气质量。 二、废水 本项目废水主要为生活污水、设备清洗废水和湿式切割及打孔废水。设备清洗废水和湿式切割及打孔废水经地面回形收集槽收集后进入沉淀池，经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；食堂废水经油水分离器处理后与生活污水排入化粪池，定期清掏肥田，不外排。项目废水对环境影响较小。 三、噪声 1、噪声源强 本项目运营期噪声主要为搅拌机、输送风机、切割锯、码垛机、风机等设备噪声和运输车辆噪声，其噪声源强为75-85dB(A)。针对项目噪声产生的特点，本次环评提出以下措施：选用先进、噪声低的设备；设备合理布局；采用基础减振、布置在厂房内；对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；场内运输车辆减少鸣笛、及时维护；闲置不用的设备应立即关闭。本项目主要噪声源位置、治理措施见下表。 表19 主要设备噪声源强及控制方案一览表 单位：dB（A） 序号; 污染源; 数量 (台); 运行规律; 源强 dB(A); 拟采用的治理措施; 治理后源强dB(A); 与各厂界距离(m). 东; 南; 西; 北. 1; 预混 搅拌机; 1; 连续; 80; 选用低噪声设备，隔声、基础减振、定期维护保养; 60; 25; 30; 35; 40. 2; 保温砂浆搅拌机; 2; 连续; 80; 60; 25; 32; 35; 38. 3; 聚苯颗粒输送风机; 4; 连续; 85; 65; 24; 30; 36; 40. 4; 切割锯; 2; 连续; 80; 60; 32; 38; 28; 32. 5; 朝天锅 搅拌机; 6; 连续; 80; 60; 33; 31; 27; 39. 6; 机械手 码垛机; 2; 连续; 75; 55; 35; 41; 25; 29. 7; 风机; 2; 连续; 85; 65; 28; 27; 32; 43. 8; 叉车; 6; 间断; 80; 减少鸣笛、及时维护; 60; /; /; /; /. 9; 运输车辆; 若干; 间断; 80; 60; /; /; /; /. 2、噪声影响 根据本项目噪声源的特征及传播方式，选用距离衰减公式计算噪声源强较高的设备对本项目周边的声环境的影响值，距离衰减计算公式如下： （1）噪声预测采用点声源距离衰减公式 Lr=L0-20lg(r/r0)-△L 式中：Lr—声源在预测点的声压级，dB(A)； L0—参考点的声压级，dB(A)； r —预测点至声源的距离，m； r0 —参考位置距声源的距离，m,取r0=1m； △L—各种因素引起的声衰减量，dB(A)，距离短忽略。 （2）噪声叠加模式： 式中：L—受声点处的总声级，dB（A）； Li—第i个噪声源对受声点的噪声影响值，dB(A)； n—为噪声源的个数。 根据上述模式预测，预测结果见下表。 表20 项目环境噪声影响预测结果一览表 单位：dB（A） 厂界; 现状值; 贡献值; 标准. 昼间; 夜间. 东厂界; /; /; 46.3; 昼间：60 夜间：50. 南厂界; /; /; 45.3. 西厂界; /; /; 44.8. 北厂界; /; /; 43.0. 根据预测结果，本项目运营期东、南、西、北厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB（A））要求。本项目运营期对声环境质量产生的影响较小。 - 监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），制定本项目噪声监测计划如下。 表21 噪声监测计划表 污染源名称; 监测 项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 标准. 噪声; Leq（A）; 厂界外1m; 4个; 每季度一次，连续监测2天，每天按昼间、夜间各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 四、固废 本项目产生的固废主要有边角料、废编织袋、收集尘、食堂废油脂、废润滑油和员工生活垃圾。各项固体废物处置措施见下表。 表22 固体废物利用处置方式评价表 名称; 性质; 形态; 废物 类别; 废物 代码; 产生 环节; 有害 成分; 产生量 （t/a）; 处理处置方法. 废编织袋; 一般工业固废; 固态; 07; 223-002-07; 原辅材料拆装; /; 0.1; 分类收集，存放于厂区一般固废暂存间，定期外售给专门的物资回收单位进行综合利用。. 边角料; 一般工业固废; 固态; 06; 292-003-07; 切割; /; 15; 分类收集，存放于厂区一般固废暂存间，定期外售给专门的物资回收单位进行综合利用。. 收集尘; 一般工业固废; 固态; 66; 302-004-66; 搅拌上料（布袋除尘器）; /; 31.954; 回用于干混砂浆搅拌工序. 食堂废油脂; 一般工业固废; 固态; /; /; 食堂; /; 0.01; 集中收集后交有资质单位处置。. 废润滑油; 危险 废物; 固态; HW08; 900-039-49; 设备 维修; 重金属; 0.01; 由专用容器收集后暂存于危废暂存柜，并委托有资质单位进行处置。. 生活 垃圾; /; 固态; /; /; 员工生活办公; /; 7.5; 垃圾桶分类收集，环卫部门统一清运。. 根据上表可知，本项目一般工业固体废物边角料、废编织袋分类收集，在厂内暂存，定期外售专门物资回收的单位综合利用；收集尘回用于砂浆搅拌工序；食堂废油脂收集后交有资质单位处置；生活垃圾由垃圾桶分类收集，定期交环卫部门处置；废润滑油暂存危废暂存柜，收集后交有资质单位处置。环评要求项目运营期对一般工业固废加强管理，禁止随意堆放，防止对周围环境产生不良影响。同时项目危险废物废润滑油产生量较小，根据《危险废物贮存污染控制标准》及《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，环评要求项目设置危险废物暂存柜。 项目拟于生产车间2南侧设置一个危险废物暂存柜，年产生废润滑油量约0.01t/a，建议危险废物暂存柜尺寸：高112*宽109*深50cm，危险废物暂存柜需满足以下要求： （1）危险废物暂存柜底部设一定高度防漏液安全槽； （2）危险废物的盛装容器严格执行国家标准，盛装容器需具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性； （3）危险废物暂存柜应设有符合《环境保护图形标志---固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志； 危险废物暂存柜的管理要求如下： （1）按照危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置管理流程建立台账，如实记载危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入柜日期、存放位置、废物出柜日期及接收单位名称等信息，危险废物的台账和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 （2）危险废物均应委托具有资质的危险固废处置单位进行安全处置，并建立危废转移联单制度。设有专人专职对产生的危险废物的收集、暂存和保管进行管理。 （3）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （4）设有专人专职对产生的危险废物的收集、暂存和保管进行管理。 终上所述，本项目产生的固废均得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染，对环境影响较小。 五、环境风险 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录B，本项目涉及的危险物质为废润滑油，其理化性质见下表。 表23 风险物质（废润滑油）理化性质 名称; 理化性质; 危险性; 健康危害. 废润滑油; 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味；不溶于水。; 可燃液体，火灾危险性为丙B类; 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引发神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（GB/T169-2018）附录C中，在厂界内存在多种危险物质时，有下列公式： Q=q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn 式中： q1、q2…qn — 每种危险物质的最大存在量，t； Q1、Q2…Qn ——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目危险物质为废润滑油，废润滑油最大储量为0.01t，临界量为5t，计算结果见下表。 表24 建设项目Q值确定 序号; 危险物质名称; 储存位置; 最大存储总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 废润滑油; 危废 暂存柜; 0.01; 5; 0.002. 合计; 0.002. 项目危险物质Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 项目危险物质为废润滑油，废润滑油最大储量为0.01t，储存于危废暂存柜。存在的风险为泄漏后遇明火或高温燃烧产生大气次生/伴生污染物污染大气环境，产生的消防废水会影响土壤和地下水环境。 环境风险防范措施及应急要求： ①危废暂存柜底部设一定高度的防漏液安全槽。 ②危废暂存柜旁设置干式灭火器，发生火灾事故时，采用干式灭火，避免产生消防废水。生产车间和危废暂存柜内严禁烟火，生产工作环境良好通风，配备干式灭火器材等应急设备；制定《危险化学品泄漏应急处理管理制度》，建议编制应急预案，配备应急物资，加强应急演练，分级响应，区域联动。 六、地下水 本项目涉及的地下水污染物质为危废暂存柜贮存的废润滑油，危废暂存柜可能对地下水造成污染的途径是废润滑油的渗漏等。本项目要求危废暂存柜按照重点防渗区要求设置防腐、防渗措施，废润滑油采用符合要求的容器密封收集。并定期检查危废暂存柜和收集容器，如容器破损或地面防渗层发生防渗层破损，必须及时采取修复措施，不可任由废润滑油泄露污染地下水环境。 本项目危废暂存柜放置于生产车间内，生产车间内地面已硬化，对地下水影响甚微，环境影响可接受。 七、土壤 本项目生产废气的主要污染因子为颗粒物，不涉及重金属污染因子，故不考虑大气沉降对土壤环境的影响途径。本项目危废废润滑油包装桶如发生损坏，会下渗影响土壤环境，企业应对危废暂存柜设置防腐、防渗措施，按照重点防渗区要求设置防腐、防渗措施。故在正常状况下，在采取源头及分区防渗措施的基础上，正常状况下可预防危废暂存柜因泄露渗入土壤影响土壤环境。 本项目危废暂存柜放置于生产车间内，生产车间内地面已硬化，不与地面土壤直接接触，对土壤影响甚微，环境影响可接受。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 水泥筒仓、粉煤灰筒仓、砂子筒仓 | 颗粒物 | 滤芯除尘器 | 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）水泥行业中水泥仓及其他通风生产设备排放限值 |
|  | 干混砂浆搅拌、储存、上料工序（DA001、DA002） | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）水泥行业中水泥仓及其他通风生产设备排放限值 |
|  | 运输车辆扬尘 | 颗粒物 | 车辆覆盖篷布，厂区口设置洗车台 | / |
|  | 食堂油烟 | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）（GB 18483-2001）》中相关要求 |
| 地表水环境 | 生活污水、设备清洗废水、湿式切割及打孔废水、车辆冲洗废水 | COD | 设备清洗废水和湿式切割及打孔废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；食堂废水经隔油池隔油后和生活污水一并排入化粪池，定期清掏肥田，不外排；运输车辆清洗废水经洗车台沉淀池收集处理后回用，不外排。 | 不外排 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 声环境 | 预混搅拌机 | LAeq | 选用低噪声设备，隔声、基础减振、定期维护保养、减少鸣笛 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
|  | 保温砂浆搅拌机 |  |  |  |
|  | 聚苯颗粒输送风机 |  |  |  |
|  | 切割锯 |  |  |  |
|  | 朝天锅搅拌机 |  |  |  |
|  | 机械手码垛机 |  |  |  |
|  | 风机 |  |  |  |
|  | 叉车 |  |  |  |
|  | 运输车辆 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 边角料、废编织袋分类收集，存放于一般固废暂存间，定期外售给专门的物资回收单位进行综合利用；收集尘回用于砂浆搅拌工序；食堂废油脂收集后交有资质单位处置；生活垃圾由垃圾桶分类收集，定期交环卫部门处置；废润滑油暂存危废暂存柜，收集后交有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地面已全部硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 废润滑油存放于危废暂存柜。生产车间内严禁烟火，生产工作环境良好通风，配备干式灭火器材等应急设备，设置人员疏散通道；制定《危险化学品泄漏应急处理管理制度》，建议编制应急预案，配备应急物资，加强应急演练，分级响应，区域联动。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

## 从环境保护角度分析，本项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.097t/a | / | 0.097t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0t/a | / | 0t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0t/a | / | 0t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0t/a | / | 0t/a | / |
|  | 悬浮物 | / | / | / | 0t/a | / | 0t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 | / | / | / | 15t/a | / | 15t/a | / |
|  | 废编织袋 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 收集尘 | / | / | / | 31.954t/a | / | 31.954t/a | / |
|  | 废油脂 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①