- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：大荔同普电工材料有限公司年产100万

只电机绝缘配件项目

建设单位（盖章）： 大荔同普电工材料有限公司

编制日期：         2021年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 大荔同普电工材料有限公司年产100万只电机绝缘配件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李锋 | 联系方式 | 13319131850 |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）渭南市 大荔县（区） 乡（街道）大荔县科技工业园区大华路东侧 |  |  |
| 地理坐标 | （ 109 度 56 分 31.292 秒， 34 度 43 分 49.675 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3062 玻璃纤维及制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属制品制造业（30）；58、玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造306 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目） |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 7.4 |
| 环保投资占比（%） | 7.4% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | £否 R是： 2021年1月建成，并进行试运行，未罚款 | 用地（用海） 面积（m2） | 6316.61 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035)》：大荔县经济技术开发区前身为大荔科技产业园，成立于2006年12月，2017年2月7日陕西省人民政府以陕政函〔2017〕25号《陕西省人民政府关于渭南大荔科技产业园区升级为省级经济技术开发区的批复》同意大荔科技产业园区升级为省级经济技术开发区，定名为大荔经济技术开发区，批准面积为3.68 km2。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《渭南市生态环境局关于大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035）的审查意见》（渭环函〔2020〕278号）：2020年，大荔县经济技术开发区在原批准范围扩大开发区范围，委托编制了《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》，并于2020年11月3日取得渭南市生态环境局关于大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035）环境影响报告书的审查意见。大荔经济技术开发区规划环境影响评价概况详见表1-1。 表1-1 大荔经济技术开发区规划环境影响评价概况 类别; 内容. 名称; 《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》. 审查机关; 渭南市生态环境局. 审查文件名称及文号; 《关于大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书审查意见的函》（渭环函﹝2020﹞278号）. |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、本项目与大荔经济技术开发区总体规划、规划环评的符合性分析 表1-2 园区规划符合性分析 序号; 园区规划要求; 本项目情况; 判定 结论. 1; 行业准入：重点引进工艺先进、技术创新、无污染或低污染、规模适中、效益好、带动作用强的项目。; 本项目工艺先进，污染物在采取相关措施后均能达标排放。; 符合. 2; 产业定位：以粮食加工、饲料加工等为代表的食品加工与农业科技转化基地...以零部件生产、钢结构生产为代表的装备制造基地...; 项目位于园区产业定位中综合生产基地，主要进行玻璃纤维复合绝缘元件等零部件加工。; 符合. 3; 禁止不符合园区产业定位项目入园，引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术、以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业先进水平。; 项目为玻璃纤维复合绝缘元件加工，工艺设备等均可达到同行业先进水平。; 符合. 4; 禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁以及其他严重污染水环境的生产项目。; 项目属于玻璃纤维复合绝缘元件加工，制造类，符合相关产业政策。; 符合. 5; 禁止新建、改建、扩建危险化学品生产、储存等可能引发环境风险的项目；禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。; 项目使用清洁能源（电），生产过程不涉及危险化学品。; 符合. 综上所述，本项目符合《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》及批复要求。，本项目在园区的位置关系详见附表5。 - 2、本项目与《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》审查意见符合性分析 渭南市生态环境局于2020年11月出具了《关于大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书审查意见的函》（渭环函〔2020〕278号），规划审查意见中指出：“结合园区发展特征，进一步筛选园区的产业类型，禁止不符合园区产业定位项目入园，园区引入工业项目应以一类、二类工业为主，引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术等均需达到同行业先进水平。”本项目位于大荔经济技术开发区，符合园区产业定位，已取得入园批复；项目使用了先进的工艺和设备，对各项污染物采取了合理的污染防治措施，污染物均可达标排放，项目建设符合规划环评审查意见的要求。 |
| 其他符合性分析 | 根据 《国民经济行业分类》GB/T 4754-2017及其修改单，本项目属于能源、电力用纤维增强塑料制品，参考《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目属于“二十七、非金属制品制造业（30）”；“58、玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造306”，需编制环境影响报告表。在接受建设单位委托后（委托书见附件一），我单位组织技术人员对建设项目现场进行勘察和收集资料，依据国家环境保护有关法律、法规文件和建设项目环境影响报告表的有关技术规范要求，编制该项目环境影响报告表。 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类和淘汰类，为允许类项目；同时，根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕改发产业﹝2007﹞97号），该项目不属于限制投资类。 因此，本项目的建设符合国家地方产业政策要求。 2、与新材料产业发展指南的符合性 根据《新材料产业发展指南》（2016年12月，工业和信息化部、国家发展改革委、科技部、财政部联合制定）中指出，发展方向（二）关键战略材料：紧紧围绕新一代信息技术产业、高端装备制造业等重大需求，以耐高温及耐蚀合金、高强轻型合金等高端装备用特种合金，反渗透膜、全氟离子交换膜等高性能分离膜材料，高性能碳纤维、芳纶纤维等高性能纤维及复合材料，高性能永磁、高效发光、高端催化等稀土功能材料，宽禁带半导体材料和新型显示材料，以及新型能源材料、生物医用材料等为重点，突破材料及器件的技术关和市场关，完善原辅料配套体系，提高材料成品率和性能稳定性，实现产业化和规模应用。本项目生产的玻璃纤维复合绝缘元件符合《新材料产业发展指南》政策要求。 3、与相关规划和环保政策符合性分析 本项目与相关规划和环保政策合理性分析详见表1-3。 表1-3 相关规划和环保政策相符性分析一览表 规划或政策名称; 规划或政策相关内容; 本项目情况; 符合性. 《大气污染防治行动计划》（气十条）（国发﹝2013﹞37号）; （四）严控“两高”行业新增产能。修订高耗能、高污染和资源性行业准入 条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。; 本项目属于玻璃纤维复合绝缘材料的加工，不属于“两高行业”；本项目不属于落后产能行业。; 符合. 陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）; 新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求；; 项目位于大荔科技产业园区，应满足区域、规划环评要求；; 符合. 严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；; 项目为玻璃纤维复合绝缘材料的加工，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等行业；. 关中地区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。; 项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准及无组织监控点排放浓度限值要求。. 《渭南市人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案》（2018-2020年）; 持续推进工业污染源全面达标排放；; 项目废气污染物经过处理后可满足相关标准限值要求；; 符合. 建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发；; 项目建成运行后将按照相关规定办理排污许可证；. 强化工业企业无组织排放管控。; 评价要求企业加强无组织排放管控，减少无组织排放。. 3、选址合理性分析 （1）本项目与土地规划符合性分析 项目位于大荔县大荔经济技术开发区，购置场地进行建设（购置证明详见附件4），占地面积为6316.61m2，项目用地类型为建设用地。项目位于园区产业定位中综合产业基地，符合园区规划要求。 项目周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化遗产和自然遗产地、饮用水源保护区及文物保护单位等敏感目标，与最近居民点的距离大于500m，周边环境对本项目的建设及运行制约因素较少。 因此，项目选址较合理。 （2）本项目与三线一单相符性分析 ## 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评 [2016]150 号）及《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意 见》（陕政发[2020]11 号）等，本项目“三线一单”符合性分析，见表1-4。 表1-4 三线一单相符性判定表 项目; 要求; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 项目位于大荔县大荔经济技术开发区，项目用地为建设用地 ，属于重点管控单元。项目占地范围内无自然保护区、风景名胜区等环境敏感点，不涉及生态保护红线，与陕西省生态保护区域规划相符。; 符合. 环境质量底线; 项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 项目采用的主要能源为电，但其资源消耗相对区域资源利用总量较小，运营期通过加强管理节电等措施达到节约资源能源的目的，符合资源利用上线的基本要求。不会对当地资源利用上线造成较大影响。; 符合. 资源利用上限; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。; 项目在运营期严格采取报告中提出的各项污染防治措施后，不会对周围环境造成明显不利影响，项目所在区域大气、水、噪声等环境质量现状均可达标排放，不触及环境质量底线。; 符合. 生态环境准入负面清单; 环境准入负面清单以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中鼓励 类，同时，项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》 （陕发改产业[2007]97 号）中所列限制类项目，未列入《陕 西省国家重点生态功能产业准入负面清单》，因此，项目建 设符合国家的产业政策。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目名称：大荔同普电工材料有限公司年产100万只电机绝缘配件项目； 建设单位：大荔同普电工材料有限公司； 建设性质：新建； 项目总投资：100万元； 建设内容：建设车间一个，面积为1300 m2，建设电机绝缘配件加工生产线2条，年生加工玻璃纤维复合绝缘材料300余吨。 场地现状：根据现场勘查，项目2021年1月份已经建成，并于2月份开始进行生产，属于未批先建项目。 2、地理位置及四邻关系 项目建设地点位于陕西省渭南市大荔县官池科技园区，中心点地理坐标为：东经：109°56′31.292″；北纬：34°43′49.675″。场地位置优越，交通便利。地理位置图详见附图l。 公司购置三和木业有限公司厂房进行建设，分别为加工车间、原料仓库和成品仓库。企业西南侧为三和木业闲置厂房；西侧为三和木业所属闲置空地；北侧为恒田化工有限公司；东侧为钢材加工厂；东南侧为塑料加工厂；南侧为化工厂。四邻关系见附图二。 3、项目建设内容 项目位于大荔经济技术开发区，占地面积约6316.61m2。项目购置陕西三和木业有限公司闲置土地进行建设，分别为加工车间、原料间及成品仓库。本项目组成详见表2-1。 表2-1 项目组成表 工程分类; 项目名称; 建 设 内 容; 备注. 主体工程; 生产车间; 建设车间一个，位于厂区的西北侧，面积为1300 m2，建设电机绝缘配件加工生产线2条，包括切割机2台，车床2台等配套设备设施。; 新建. 辅助工程; 办公、宿舍; 新建办公室2间，合计80 m2，传达室一间，20 m2，宿舍4间，120 m2，位于厂区的东南侧。; 新建. 储运工程; 成品库; 新建成品库一座，位于生产车间的东侧，面积约为800 m2。; 新建. 原料区; 新建原料存储区一个，位于生产车间的南侧，面积为1200 m2。; 新建. 运输; 厂区有叉车1台，其他各类小型运输车辆4辆，用于日常产品及原料运输。; 新建. 公用工程; 给水; 工业园区未通自来水，本项目自打机井，建立供水系统。; 依托. 生活污水; 本项目设置旱厕一座（容量5m3）用于生活废水收集，由专人定期清掏肥田。; 依托. 供电; 由园区市政供电管网接入。; 依托. 制冷及供暖; 生产区无需供暖，生活区使用分体式空调。; 新建. 环保工程; 废气; 玻璃纤维复合材料加工及打磨工序产生的粉尘经集气罩（2个）收集，使用脉冲袋式除尘器处理后，通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。; 新建. 废水; 生产废水; 本项目生产废水主要为切割机的冷却水，建设5m3循环水池一个，冷却水循环利用，不外排; 新建. 生活污水; 本项目设置旱厕一座（容量为5m3）用于生活废水收集，由专人定期清掏肥田。; 新建. 固; 废物 生活垃圾; 使用垃圾桶分类收集，由环卫部门统一清运。; 新建. 一般固废; 一般固废主要为废边角料、沉淀池底泥和除尘器集尘，收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。固废间位于成品库房南侧，面积为4m2; 新建. 噪声; 选用低噪声设备、基础减震等。; 新建. 4、生产规模和产品方案 根据建设单位提供的资料，产品方案见下表。 表2-2 项目产品方案 序号; 产品名称; 产量. 1; 电机绝缘配件; 100万只 /年. 5、主要生产设备 项目主要设备清单见表2-3。 表2-3 项目主要设备清单 序号; 名称; 单位; 数量; 用途. 1; 切割机; 台; 4; 材料切割. 2; 车床; 台; 2; 材料加工. 3; 脉冲布袋除尘器; 台; 1; 除尘设施. 4; 叉车; 辆; 1; 运输. 6、项目原辅材料 本项目原辅材料年用量情况见下表。 表2-4 主要原辅材料消耗一览表 序号; 材料名称; 用量; 备注. 1; 玻璃纤维复合材料; 304.134 t/a; 玻璃纤维80%，环氧树脂20%. 部分原辅材料性质 玻璃纤维复合材料玻璃纤维80%，环氧树脂20%，有轻质高强，不溶不熔的热固结构，具有优异的力学性能、热性能、耐久性能、电绝缘性能和耐腐蚀性能等，同时因低固化收缩性能及各种条件下的工艺性能，广泛应用于航空航天等领域。 7、公用工程 （1）供电 项目供电由大荔经济技术开发区市政电网供给。 （2）给排水 ①给水 由于工业园区暂未接通自来水管网，本项目自打机井建立供水系统，待自来水管网铺设完成后在统一接入自来水供水管网。 ②排水 本项目废水主要为生产废水和生活废水。 生产用水：本项目生产用水主要为切割机上设备冷却水，用水量为20 t/a，废水通过管道汇入沉淀池内，循环使用，不外排，底部沉淀固体收集，与废渣和边角料一起外售。 生活用水：本项目劳动定员8人，年工作300天，厂区提供只提供住宿，参考《行业用水定额》（DB61/T943-2020），项目员工生活用水量按70L/人·日计，则生活用水量为0.56 m3/d，168m3/a。目前本项目所在区域还未接通污水管网，本项目设置旱厕一座（容量为5m3）用于生活废水收集，由专人定期清掏肥田，待污水管网铺设完成后在统一接入城市污水管网。 项目给排水情况见表2-5、水平衡见图2-1。 表2-5 项目给排水情况一览表 （单位：m3/a） 用水类; 用水定额; 数量; 用水量; 耗水量; 排水量; 备注. 生活用水; 70L/（人·d）; 8人; 168; 33.6; 134.4; 定期清掏肥田. 冷却水; /; /; 20; 20; 0; 不外排. 合计; 188; 53.6; 134.4; /. 图2-1 项目水平衡示意图（单位：m3/a） （3）采暖、制冷 本项目生产区不需制冷供暖，生活区夏季制冷和冬季供暖均采用分体空调。 ## 8、物料平衡 项目总物料平衡见下表。 表2-6 物料平衡核算一览表 名称; 单位; 投入量; 产出量; 备注. 原材料; 吨/a; 304.134; /; /. 产品; 吨/a; /; 300; /. 边角料; 吨/a; /; 2.9; /. 布袋除尘器集尘; 吨/a; /; 0.9724; /. 粉尘有组织排放; 吨/a; /; 0.0482; /. 粉尘无组织排放; 吨/a; /; 0.028; /. 地面沉降粉尘; 吨/a; /; 0.0894; /. 沉淀池底泥; 吨/a; /; 0.1; /. 合计; 304.134; 304.134; 物料平衡. 图2-2 本项目物料平衡图 9、总平图及现场布置 项目购置陕西三和木业有限公司的空置厂区进行建设生产。厂区大门面南而开，大门东侧为传达室（20 m2）和办公室（80 m2）；办公室北侧为宿舍及卫生间（约120 m2），宿舍的北面为成品库房（约800 m2）；成品库西侧为加工车间（约1300 m2）；加工车间的南侧为原料区（约1200 m2）。项目平面布置图见附图三。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、运营期工艺流程及产污环节 本项目生产环境主要分为切割和机加工两个生产环节，生产工艺流程图及产物环节详见图2-3。 图2-3生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）根据购货方提供的元件的大小和形状选取合适的原材料，利用切割机将大块材料进行分割； 环节产物：本环节产生的污染物为噪声、边角料和沉淀池底泥。 （2）利用车床将原料车制成目标元件； 环节产物：本环节产生的污染物为噪声和粉尘。 （3）成品进入成品库暂存 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目购置陕西三和木业有限公司厂房进行生产建设，三和木业厂区已经闲置多年，经现场勘察，不存在原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）区域达标性分析 项目评价区域内环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-201）中二级标准。根据陕西省生态环境厅办公室公布的《2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，大荔县2020年大气中的SO2、NO2年均浓度值、CO第95百分位24小时平均浓度值及O3第90百分位8小时平均浓度值符合《环境空气质量标准》(GB3095-201）中二级标准，PM2.5、PM10年均浓度值超出《环境空气质量标准》（GB3095-201）中二级标准。具体数值详见表3-1。 表3-1 2020年大荔县常规大气污染物浓度均值 污染物; 评价指标; 区域浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.7; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 45; 35; 128.6; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 21; 40; 52.5; 达标. CO; 第95百分位24小时平均浓度; 2300; 4000; 57.5; 达标. O3; 第90百分位8小时平均浓度; 149; 160; 93.1; 达标. 综上所述，大荔县2020年大气中的PM2.5、PM10年均浓度值超出《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中二级标准限值要求，表明项目区域属于空气质量不达标区。 （2）其他污染因子分析 ## 本次评价委托陕西众邦环保检测技术有限公司对项目所在地特征污染物进行监测，监测时间为2021年8月25日~27日，监测指标为总悬浮颗粒物，监测点位在项目地，监测结果统计见下表。 ## 表3-2 环境空气特征污染物监测点位置及监测项目 ## 监测点位; ## 污染物; ## 评价标准 ## （μg/m³）; ## 监测浓度范围/ ## （μg/m³）; ## 最大浓度占标率/%; ## 超标率 ## /%; ## 达标情况. ## 项目地; ## TSP; ## 300; ## 173~187; ## 62.3; ## 0; ## 达标. ## 由监测结果可知，项目所在地总悬浮颗粒物日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）限值要求，区域环境空气质量良好。 2、声环境质量 本项目厂界周边50m范围内均为生产企业，不存在声环境敏感目标。本项目夜间不生产，故委托陕西众邦环保检测技术有限公司对项目地的昼间声环境质量现状进行监测，监测期间项目设备设施全部正常运行。环境噪声监测结果见表3-3。 （1）监测时间：2021年8月25日，共计1天； （2）监测点位：在项目各厂界处分别设置1个监测点位（监测点位详见附图6）； （3）监测频次：监测昼间噪声。 监测结果（详见附件4）表明：项目厂界四周处昼间噪声值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值，表明项目所在区域声环境质量较好。 表3-3 声环境监测结果统计表 单位：dB（A） 监测点位; 监测结果（昼间）; 标准值; 达标情况. 厂界东1#; 57; 昼：65; 达标. 厂界南2#; 55; 达标. 厂界西3#; 59; 达标. 厂界北4#; 62; 达标. 气象条件; 多云，西南风，1.69m/s; /; /. |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评﹝2020﹞33号），本项目厂界外500 m范围内无自然保护区、风景名胜等大气环境保护目标、50 m范围内无声环境保护目标。项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水等特殊地下水资源。本项目无产业园区外新增用地。 |
| 污染 物排 防控 制标 准 | - 1、废气：废气主要污染物为颗粒物，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的三级标准及无组织监控点排放浓度限值要求。 - 表3-4 大气污染物排放浓度执行标准 污染物; 评价标准; 排气筒高度; 最高允许排放值. 有组织; 无组织（mg/m3）. 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 材料加工; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的三级标准及无组织监控点排放浓度限值要求; 15; 5.0; 120; 1.0. - 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 - 表3-5 厂界噪声执行标准 类别; 时段; 标准值; 依据标准. 厂界噪声; 昼间; 65 dB(A); 《工业企业厂界噪声环境噪声排放标准》GB 12348-2008中3类区限值要求. 夜间; 55 dB(A). 3、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场勘察，本项目已经建成，施工期影响随着项目建成已经结束，故不再进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析及防治措施 （1）废气的产生及排放情况 根据核算本项目主要废气污染物为颗粒物，主要为原料于车床上加工时产生的粉尘。 ## 本项目已建成，根据《HJ 884-2018污染源源强核算技术指南 准则》，现有工程污染源源强的核算应优先采用实测法。本项目委托陕西众邦环保检测技术有限公司对项目排气筒进行监测，监测期间所有设备设施均正常运行，监测结果详见表4-1。 表4-1 排气筒监测结果 检测断面位置; 加工车间DA001排气筒出口; 采样日期; 08月25日. 检测结果. 基本参数; 参数名称; 单位; 第一次; 第二次; 第三次; 平局值. 测点排气温度; ℃; 37.8; 37.9; 38.1; 37.9. 测点排气含湿量; %; 2.1; 2.1; 2.2; 2.1. 测点流速; m/s; 11.5; 11.8; 12.2; 11.8. 烟气流量; m3/h; 8127; 8339; 8621; 8362. 标干流量; m3/h; 6703; 6876; 7097; 6892. 烟道截面积; m2; 0.19625; 0.2. 排气筒高度; m; 15; 15.0. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 5.9; 6.4; 5.7; 6.0. 排放速率; kg/h; 0.0395; 0.0440; 0.0408; 0.0486. 依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3062玻璃纤维增强塑料制品制造行业系数手册》，产污系数为3.78千克/吨-原料，本项目年材料使用量为300余吨，则颗粒物年产生量为1.134 t/a，集气罩的收集效率为90%，排风流量为8400 m3/h，每日车床加工时间为4h，则尾气其中颗粒物的产生浓度为118.7 mg/m3（0.851 kg/h）；排放浓度为6.0 mg/m3（0.0504 kg/h）。 项目未经集气罩收集的粉尘产生量为0.1134 t/a（0.0945 kg/h），正常生产时厂房密闭，粉尘外逸量小，沉降率大，经查阅相关资料，日常洒水抑尘，抑尘率可达75%，则项目无组织排放粉尘量约0.028 t/a（0.023 kg/h）。 表4-1机加工污染物排放一览表（DA001） 污染物; 产生浓（mg/m3）; 产生量（t/a）; 处理措施; 排放浓（mg/m3）; 排放量（t/a）; 粉尘产生量（t/a）. 颗粒物; 有组织; 118.7; 1.0206; 袋式除尘，除尘效率为95%; 5.6; 0.0482; 0.9724. 无组织; /; 0.1134; 洒水抑尘; /; 0.028 t/a; 0.0894. （2）排放口基本情况 本项目排放口基本情况见下表。 表4-2 排放口基本信息一览表 编号; 名称; 类型; 排气筒底部中心坐标（︒）; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃. N; E. DA001; 生产废气排气筒; 一般 排放口; 109.945604; 34.721501; 355.919; 15; 0.50; 常温. （3）废气治理措施可行性分析 本项目车床加工过程主要污染物为颗粒物，治理措施为“脉冲式布袋除尘器袋式除尘器”，为规范中明确的可行性技术，且颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的三级标准要求。因此，车床加工废气治理措施可行。 （4）监测计划 环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 环境质量和污染源监测工作由当地环保监测站或委托第三方检测机构承担。本项目环境监测内容及计划，具体情况见表4-4。 表4-4 环境监测内容及计划 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 颗粒物; 生产车间排气筒DA001; 1个; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中三级标准要求. 颗粒物; 厂界上风向1个，下风向3个; 4个; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控点排放监控点浓度限值要求. 本项目主要污染物为颗粒物，污染物的排放浓度为8.18mg/m3（0.0196t/a），符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的三级标准要求。因此，车床加工废气治理措施可行。 因此在各项环保设施正常运行的情况下，本项目产生的污染物可以得到有效处理，本项目的运行对周围大气环境影响较小。 2、废水 本项目废水主要为生产废水和生活废水。 生产用水：本项目生产用水主要为切割机上设备冷却水，用水量为20 t/a，废水通过管道汇入沉淀池内，循环使用，不外排，底部沉淀固体收集，与废渣和边角料一起外售。 生活用水：本项目劳动定员8人，年工作300天，厂区提供只提供住宿，参考《行业用水定额》（DB61/T943-2020），项目员工生活用水量按70L/人·日计，则生活用水量为0.56 m3/d，168m3/a。本项目设置旱厕一座（容量为5m3）用于生活废水收集，由专人定期清掏肥田。 因此，项目不设置废水排放口，运营期用水量较少，所产生的废水均得到妥善处理，对外环境影响较小。 3、噪声影响分析 （1）声源参数 本项目的噪声主要来自于切割机、车床、脉冲布袋除尘器风机等设备运行时产生的噪声，各声源源强及治理效果见表4-4。 表4-4主要产噪设备及降噪情况一览表 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 数量; 单台噪声源强/dB(A); 治理措施; 治理后单台噪声值. 1; 切割机; 2; 90; 厂房隔声、基础减振; 70. 2; 车床; 2; 85; 65. 3; 脉冲布袋除尘器风机; 1; 80; 60. （2）营运期噪声影响分析 本项目已经建成并正常运行，噪声影响分析以实测数据为依据进行运营期噪声影响分析，本项目夜间不生产故仅监测昼间噪声影响情况。 根据实地勘察，本项目周围50 m范围内均为企业，并无常住居民、学校、医院等环境敏感目标，本项目托陕西众邦环保检测技术有限公司对厂界四周进行噪声检测，检测期间，所有设备设施均正常运行，检测结果详见表4-5。 表4-5 声环境监测结果统计表 单位：dB（A） 监测点位; 监测结果（昼间）; 标准值; 达标情况. 厂界东1#; 57; 昼：65; 达标. 厂界南2#; 55; 达标. 厂界西3#; 59; 达标. 厂界北4#; 62; 达标. 气象条件; 多云，西南风，1.69m/s. 监测结果（详见附件4）表明：项目厂界四周的噪声预测排放值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类区标准要求，表明项目运行对周围声环境影响较小。 （3）监测计划 环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 环境质量和污染源监测工作由当地环保监测站或委托第三方检测机构承担。本项目环境监测内容及计划，具体情况见表4-6。 表4-6 环境监测内容及计划 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. Leq(A); 厂界四周; 4个; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. 4、固体废物环境影响分析 项目运营期固体废物主要是生活垃圾、一般工业固体废物。 （1）生活垃圾 根据项目运行半年统计，职工生活垃圾产量为0.55 t，则本项目全年生活垃圾产量约为1.1t/a。职工生活垃圾采用垃圾桶分类收集，定点堆放，由环卫部门统一清运。 （2）一般工业固体废物 项目的一般工业固体废物为切割环节产生的边角料、布袋除尘器集尘和沉淀池底泥。 根据建设单位提供的资料，粉尘集尘为1.0618 t/a，废边角料和沉淀池底泥约为原料用量的1%，产生量为3.0 t/a，其中废边角料产生量为2.9 t/a，沉淀池底泥产生量为0.1 t/a。粉尘集尘、边角料和沉淀池底泥经一般固废收集区收集，定期外售。各类固废产生量及处置措施见表4-7。 表4-7 项目固体废物排放量及处理措施 序号; 名称; 一般固废代码; 生产工序; 产生量; 物理性状; 废物属性; 处置措施. 1; 生活垃圾; /; 员工生活; 1.1 t/a; 固体; 生活垃圾; 分类收集，由环卫部门统一清运处理. 2; 废边角料; Ⅵ99 900-999-99; 原料切割; 2.9 t/a; 固体; 一般工业固废; 一般固废暂存区域暂存，定期外售。. 3; 粉尘集尘; Ⅵ66 900-999-66; 机加工; 1.0618t/a; 固体; 专用容器暂存，定期外售。. 4; 沉淀池底泥; Ⅵ66 999-999-66; 原料切割; 0.1t/a; 固体. - 固废暂存场所要求 # 严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求设置固废暂存场所.本项目固废间设置于成品库房南侧，面积为4 m2。 ①应设置专用贮存场地，布袋除尘器集尘、沉淀池底泥采用专用容器存放； ②固废贮存场应设置良好的防扬散、防流失、防渗漏和防雨等防治措施； ③在固废贮存场、堆放场设置标示牌。 5、地下水、土壤环境影响分析 本项目为玻璃纤维复合绝缘材料的加工，运营期间不产生重金属及其他持久性污染物，无土壤污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评﹝2020﹞33号），不开展土壤环境质量现状调查。 在维护好废气、废水处理设施，保证废气达标排放及废水不泄露的前提下，项目运行对土壤及地下水的影响较小。 6、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存（包括使用管线运输）的建设项目应进行环境风险评价。 本次环境风险评价的原则为以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）风险源调查 根据建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，项目在运行过程中投入、产出及生产过程中涉及的物料（物质）主要为玻璃纤维复合绝缘材料。“三废”涉及的物质主要包括：①废气：颗粒物；②废水：生活废水；③固废：生活垃圾、粉尘集尘、废边角料。 根据上述调查，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目不涉及的危险物质。 （2）风险防范措施 环评建议项目运营期间采取以下防范措施： ①坚持“安全第一，预防为主”的方针，积极推行全员预防性管理，不断增强安全意识，给安全工作以优先权和否决权。定期进行安全大检查，及时整改隐患，利用安全录像对职工进行经常性安全教育，做到警钟长鸣。 ②实行安全工作责任制，设立安全机构，建立安全规章制度。编制各项安全规程、安全制度、环保制度，印制安全管理台账、安全作业票证等。凡新进场职工必须进行安全教育和培训，经考试合格后方可持证上岗。 ③厂区内严格控制火源，不允许随意动火，严禁有其他引火物或易燃易爆物品存在，防止碰撞或静电引起火源。 ④根据现行国家相关标准在本项目范围内配置一定数量的消防器材。 7、环保投资估算 项目运营过程的废水、废气、噪声、固体废物经采取相应防治措施后，对环境的影响较小。项目总投资100万元，环保投资为7.4万元，占总投资比例为7.4%。项目环保投资情况见表4-8。 表4-8 环保投资情况一览表 序号; 污染物名称; 处理设施; 数量; 价值（万元）. 1; 废气; 生物质破碎工序产生的粉尘; 袋式除尘器+15m高排气筒; 1套; 4.5. 2; 废水; 生活污水; 旱厕（容量为5 m3）; 1座; 0.7. 3; 生产废水; 沉淀循环水池; 1座; 1.0. 4; 设备噪声; 厂房隔声、基础减震; /; 0.6. 5; 固废; 办公生活垃圾; 垃圾桶、垃圾箱; 8个; 0.1. 6; 一般固废; 一般固废暂存间; 1座; 0.5. 合计; 7.4. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 加工车间排气筒DA001 | 颗粒物 | 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中三级标准要求 |
|  | 加工车间无组织排放 | 颗粒物 | 洒水抑尘 |  |
| 地表水环境 | 旱厕 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 旱厕（容量为5 m3） | 定期清掏肥田，不外排 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 设备基础减震、厂房隔声、选取低噪声设备 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目运营期固体废物主要是员工办公产生的生活垃圾、一般工业固体废物。生活垃圾采用垃圾桶分类收集，定点堆放，由环卫部门统一清运。项目的一般工业固体废物为边角料、粉尘集尘，分类收集暂存于一般固废暂存区、定期外售。一般工业固体废物在厂内暂存符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 定期检查维护废气处理设施、做好分区防渗工作，保证废气达标排放及废水不泄露，做好厂区硬化、加强日常管理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 环评建议项目运营期间采取以下防范措施： - 实行安全工作责任制，设立安全机构，建立安全规章制度。编制各项安全规程、安全制度、环保制度，印制安全管理台账、安全作业票证等。凡新进场职工必须进行安全教育和培训，经考试合格后方可持证上岗。 （2）根据现行国家相关标准在本项目范围内配置一定数量的移动式灭火设备和器材。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

从环境保护的角度分析，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0762 | / | 0.0762 | +0.0762 |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | 0 | 0 |
|  | BOD5 | / | / | / | / | / | 0 | 0 |
|  | SS | / | / | / | / | / | 0 | 0 |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 粉尘集尘 | / | / | / | 1.0618 | / | 1.0616 | +1.0618 |
|  | 废边角料 | / | / | / | 3.0 | / | 3.0 | +3.0 |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 1.1 | / | 1.1 | +1.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件材料清单

## 一、附图

附图1 项目地理位置图

## 附图2 项目四邻关系图

附图3 厂区平面布置图

## 附图4 项目监测点位图

附图5 项目地在大荔经济技术开发区新区位置示意图

二、附件

## 附件一 委托书

附件二企业营业执照

## 附件三入园批复

附件四 土地证明材料

## 附件五 项目现状监测报告

三、附表

## 附表1 大气环境影响评价自查表