- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年生产六万平方米钢化玻璃建设项目

建设单位（盖章）：陕西永冠亨建筑材料有限公司

编制日期：        二〇二二年十一月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年生产六万平方米钢化玻璃建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2208-610523-04-01-652189 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 胡文成 | 联系方式 |  | 13619232883 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市大荔县（区）许庄镇许庄村六师街道1号 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 109 度 56 分 27.548 秒， 34 度 52 分 53.649 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C 3042特种玻璃制造 |  | 建设项目 行业类别 | 57 玻璃制造；玻璃制品制造 |
| 建设性质 | 新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 大荔县发展和改革局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 300 |  | 环保投资（万元） | 18.4 |
| 环保投资占比（%） | 6.13 |  | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | 否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 9500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目；同时，根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕改发产业﹝2007﹞97号），该项目不属于限制投资类；根据《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资〔2022〕110号），本项目不属于“两高”项目。项目已取得大荔县行政审批服务局出具的备案确认书（详见附件2），项目代码为2208-610523-04-01-652189。 因此，本项目的建设符合国家地方产业政策要求。 2、与相关规划和环保政策符合性分析 本项目与相关规划和环保政策相符性分析见表1。 表1 相关规划和环保政策相符性分析一览表 规划或政策名称; 规划或政策相关内容; 本项目情况; 符合性. 挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策; （十五）对于低浓度VOCs废气，有回收价值时，宜采用吸附技术对有机溶剂回收后达标排放；无回收价值时，宜采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术或等离子体技术等净化后达标排放。; 夹胶玻璃生产线涂胶、密封工序及中空玻璃预压工序产生的有机废气经装有软帘的集气罩收集后与晾干房废气及高压釜固化工序产生的有机废气一起进入“二级活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒排放。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 5.1.1 VOCs物料应储存与密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 5.1.2 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目含VOCs的物料使用密闭包装桶储存，并存放于厂房内。; 符合. 《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》（陕政办发〔2022〕8号）; 4．优化产业结构布局。 严格执行《产业结构调整指导目录》。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，对不符合规定的项目坚决停; 停建。严格实施节能审查制度，加强节能审查事中事后监管。推动有条件的高炉转炉长流程企业就地改造转型发展电炉短流程炼钢。关中地区逐步淘汰步进式烧结机、球团竖炉等低效率、高能耗、高污染工艺和设备。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。重点区域严禁新增化工园区。 本项目不属于《产业结构调整指导目录》中制类和淘汰类项目，符合相关产业政策、“三线一单”; 等相关要求，不属于禁止建设项目。 符合. 《渭南市蓝天保卫战2022年工作方案》（渭政办发〔; 022〕49号） 三、聚集难点，实施十大专项行动 （一）推进产业结构优化保障专项行动 1、优化产业布局。严格执行《产业结构调整指导目录（2019年本）》，禁止新建限制类项目，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料; 平板玻璃、电解铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。重点区域严禁新增化工园区。 本项目不属于《产业结构调整指导目录》中制类和淘汰类项目，不属于禁止建设项目。; 符合. 因此，本项目符合相关规划及相关环保政策要求。 3、选址合理性分析 项目位于渭南市大荔县许庄镇许庄村六师街道，租赁闲置厂房、空地进行建设（租赁合同详见附件3）。根据大荔县人民政府颁发的土地证书（编号：荔国用﹝2009﹞第01233号）（详见附件4），用地类型为工业用地。 项目周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化遗产和自然遗产地、饮用水源保护区及文物保护单位等敏感目标，不占用基本农田，与最近居民点的距离大于80m，周边环境对本项目的建设及运行制约因素较少。 因此，项目选址较合理。 4、“三线一单”符合性分析 根据渭南市生态环境管控单元分布示意图，本项目位于重点管控区域（详见附图2），根据《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号），重点管控单元的管控要求为：以“双碳”战略为突破口，进一步优化产业布局，持续推进能源化工产业转型升级，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不优、生态环境风险高等问题。本项目主行业属于“特种玻璃制造”，运营过程对各污染物均采取有效控制措施、各污染物可达标排放，综合附图2及表2的分析，本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求。 |

表2    建设项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单

| 序号 | 市（区） | 区县 | 环境管控单元名称 | 单元要素属性 | 管控单元分类 | 管控要求 |  | 面积/长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渭南市 | 大荔县 | 大气环境受体敏感区 | 大气 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2．推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 3．禁止新建非清洁能源供热企业，集中供热面积逐步提高，提高清洁能源供热和远距离输送供热比重。 | 9500平方米 |
|  |  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 1．区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2．鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3．加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。 4．积极推进地热供暖技术。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 环境风险防控 | / |  |
|  |  |  |  |  |  | 资源开发效率要求 | / |  |
|  |  |  | 高污染燃料禁燃区 | 大气 |  | 空间布局约束 | 1．禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。 2．新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物全面执行大气污染物特别排放限值。采取以电代煤、以气代煤，以及地热能、风能和太阳能等清洁能源替代措施。加强秸秆等生物质禁烧。严防因秸秆露天焚烧造成区域性重污染天气。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 环境风险防控 | / |  |
|  |  |  |  |  |  | 资源开发效率要求 | 1．实施煤炭消费总量控制。煤炭消费总量控制以散煤削减为主，规上工业以燃料煤削减为主，完成省上下达的年度煤炭削减任务。 2．全面加强秸秆综合利用。推广固化成型、生物气化、热解气化、炭化等能源化利用技术。 3．加快发展清洁能源和新能源。有序发展水电，优化风能、太阳能开发布局，因地制宜发展地热能等。 |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本概况 （1）四邻关系：项目位于渭南市大荔县许庄镇许庄村六师街道，租赁大荔县卡林森木业有限公司现有厂房、空地进行生产建设，项目场地西侧为排碱渠，北侧及南侧紧邻现有厂房，东侧为厂内道路及空地。大荔县卡林森木业有限公司厂区西侧为排碱渠，南侧、东侧均为耕地，北侧为养殖厂、耕地。四邻关系见附图3。 （2）劳动定员及工作制度：设有员工30人，采用1天1班、每班8小时工作制度，全年运营260d。 2、项目建设内容及规模 项目位于渭南市大荔县许庄镇许庄村六师街道，占地面积9500m2，建设2条钢化玻璃生产线，建设相关配套的环保和安全生产设备。本项目具体组成详见表3。 表3 项目组成表 工程分类; 建 设 内 容; 备注. 主体工程; 钢化玻璃生产车间; 位于项目场地的北侧偏东，彩钢结构，占地面积1794m2，设有两条钢化玻璃生产线,主要生产设备包括磨边机、钢化炉、切割机等。; 新建. 夹胶玻璃生产车间; 位于项目场地的西侧偏北，彩钢结构，占地面积648m2，设有两条夹胶玻璃生产线,主要生产设备包括夹胶机等。; 依托现有厂房. 中空玻璃生产车间; 位于项目场地的西侧偏北，彩钢结构，占地面积648m2，设有中空玻璃生产线4条,主要生产设备包括打胶机、立式中空玻璃生产线、晾干房等。; 依托现有厂房. 辅助工程; 办公用房; 一层砖混结构，位于项目场地的北侧，占地面积180m2。; 依托现有厂房. 食宿用房; 一层砖混结构，位于项目场地的东侧，占地面积230m2。; 依托现有厂房. 储运工程; 库房一; 位于项目场地的西侧偏南，彩钢结构，占地面积648m2，主要用于存放夹胶玻璃。; 依托现有厂房. 库房二; 位于项目场地的西侧偏南，彩钢结构，占地面积648m2，用于存放中空玻璃。; 依托现有厂房. 库房三; 位于项目场地的西侧，彩钢结构，占地面积1296m2，用于存放钢化玻璃。; 依托现有厂房. 库房四; 位于项目场地的东侧，彩钢结构，占地面积3408m2，用于存放玻璃原片。; 新建. 公用工程; 给水; 依托现有供水管网供给。; 依托. 排水; 生活污水依托现有化粪池收集后定期清掏、外运堆肥。; 依托. 玻璃清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，定期更换出的废水一部分回用于湿式磨边工序、剩余部分用于厂区抑尘洒水。; 新建. 磨边工序废水经沉淀池沉淀处理后循环使用。; 新建. 供电; 许庄镇电网供给。; 依托. 制冷及供暖; 夏季制冷和冬季供暖均采用分体空调。; 新建. 环保工; 废气; 有机废气; 夹胶玻璃生产线的涂胶、密封工序及中空玻璃预压工序产生的有机废气经装有软帘的集气罩收集后与晾干房废气及高压釜固化工序产生的有机废气一起进入“二级活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。; 新建. 食堂油烟; 安装油烟净化器，经处理达标后引至屋顶排放。; 新建. 废水; 生活污水依托现有化粪池收集后定期清掏、外运堆肥。; 依托. 玻璃清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，定期更换出的废水一部分回用于湿式磨边工序、剩余部分用于厂区抑尘洒水。; 新建. 磨边工序废水经沉淀池沉淀处理后循环使用。; 新建. 噪声; 选用低噪声设备、基础减震等。; /. 固体废物; 生活垃圾; 使用垃圾桶分类收集，由环卫部门统一清运。; 新建. 一般固废; 玻璃边角料及不合格品收集后暂存于一般固废暂存区域，定期外售；沉淀池沉渣由环卫部门统一清运。; 新建. 危险废物; 用专用危废收集容器收集，暂存在危废暂存间，交有危废处理资质的单位处理。; 新建. 3、生产规模和产品方案 根据建设单位提供的资料，产品方案见下表。 表4 项目产品方案 序号; 产品名称; 产量. 1; 钢化玻璃; 15000m2/a. 2; 夹胶玻璃; 23000m2/a. 3; 中空玻璃; 22000m2/a. 合计; 60000m2/a. 4、主要生产设备 本项目主要设备清单见表5。 表5 项目主要设备清单 序号; 名称; 数量. 一; 钢化玻璃生产线. 1; 玻璃直线磨边机; 2台. 2; 异形磨边机; 2台. 3; 双边磨机; 2台. 4; 钢化炉（电加热）; 2台. 5; 玻璃切割机; 2台. 6; 玻璃清洗干燥机; 2台. 二; 夹胶玻璃生产线. 1; 玻璃真空热合夹胶机; 2台. 2; 高压固化釜; 2套. 三; 中空玻璃生产线. 1; 丁基胶涂布机; 4台. 2; 全自动立式中空玻璃生产线; 4台. 3; 铝条折弯机; 4台. 4; 分子筛干燥剂灌装机; 4台. 5、项目原辅材料 本项目原辅材料年用量情况见下表。 表6 主要原辅材料消耗一览表 序号; 材料名称; 年用量; 备注. 一; 钢化玻璃. 1; 玻璃原片; 普通玻璃; 9.73万m2; 经钢化处理后，其中4.62万m2用于生产夹胶玻璃、3.61万m2用于生产中空玻璃. 镀膜玻璃; 0.98万m2; 经钢化处理后用于生产中空玻璃. 2; 去离子水; 15.6m3; /. 二; 中空玻璃. 1; 丁基密封胶; 1.2t; 25kg/桶，厂区内暂存量为0.1t。. 2; 硅酮密封胶A组分; 4.0t; 200L/桶，厂区内暂存量为0.2t。. 3; 硅酮密封胶B组分; 0.4t; 20L/桶，厂区内暂存量为0.02t。. 4; 铝条; 0.6; /. 5; A类分子筛干燥剂; 1.1t; 25kg/袋，厂区内暂存量为0.1t。. 三; 夹胶玻璃. 1; PVB中间膜; 18.7t; 200m/卷，厚度约为0.76mm，厂区内暂存量为0.01t。. 部分原辅材料性质： （1）PVB中间膜：由聚乙烯醇缩丁醛经增塑剂塑化挤压成型的一种高分子材料。外观为半透明薄膜，无杂质，表面平整，有一定的粗糙度和良好的柔软性，对无机玻璃有很好的粘结力，具有透明、耐热、耐寒、耐湿、机械强度高等特性，是当前世界上制造夹层、安全玻璃用的最佳粘合材料。不易燃，玻璃化温度57℃、软化温度60-75℃，加热到100℃以后发生挥发分解，在200-240℃时几乎完全分解。广泛应用于夹层玻璃，当玻璃由于外力作用破碎后，碎片与胶膜紧紧粘在一起，不会脱落。 （2）A类分子筛干燥剂：是一种硅铝酸盐多微孔网状晶体材料，由SiO2和Al2O3四面体组成，具有均一的孔径和极大的比表面积。A分子筛与水的亲和力极高，与空气进行接触时，只吸收空气中气态的水分子，不会吸收空气中其他成分，是最理想的用于中空玻璃的干燥材料。 本项目所使用的A类分子筛干燥剂，其成分为改性凹凸棒石黏土，黄色或淡黄色球状颗粒，无味，不燃，不溶于水。 （3）中空玻璃丁基胶是丁基密封胶的一种，以聚异丁烯橡胶为基料的单组份、无溶剂、不出雾、不硫化、具有永久塑性的中空玻璃第一道密封剂，具有优异的耐天候老化、耐热、耐酸碱性能及优良的气密性和电绝缘性能。170℃以上开始老化分解。 （4）硅酮密封胶（A/B双组分）：是指随密封面形状而变形，不易流淌，有一定粘结性的，用来填充构形间隙、以起到密封作用的胶粘剂。双组份中空玻璃硅酮密封胶呈膏状，由A组分（白色的硅酮胶）和B组分（黑色的固化胶）混合后使用。A组份：a.w-二羟基聚二甲基硅氧烷20~40%、硅油5%~15%、碳酸钙45%~65%制成，为白色粘膏体，微溶于水，pH7.2；B组份：炭黑5~15%、二甲基硅油30~50%、硅烷偶联剂35~45%，为黑色粘膏体，稍有气味，微溶于水，pH9.7。 （5）镀膜玻璃：也称反射玻璃。镀膜玻璃是在玻璃表面涂镀一层或多层合金或金属化合物薄膜，以改变玻璃的光学性能，满足某种特定要求。镀膜玻璃按产品的不同特性，可分为以下几类：热反射玻璃、低辐射玻璃、导电膜玻璃等。本项目所使用的为热反射玻璃，一般是在玻璃表面镀一层或多层诸如钛或不锈钢等金属或其化合物组成的薄膜，使产品呈丰富的色彩，对于可见光有适当的透射率，对红外线有较高的反射率，对紫外线有较高吸收率，因此，也称为阳光控制玻璃。 6、公用工程 （1）供电 项目供电由大荔县许庄镇许庄村供电网供给。 （2）给排水 本项目用水主要为生活用水、玻璃清洗用水、钢化玻璃生产线磨边工序用水。 ①生活用水 本项目有员工30人，年工作260天，厂区设有食堂，参考《行业用水定额》（DB61/T943-2020），项目员工生活用水量按70L/人·日计，则生活用水量为2.1m3/d（546m3/a）。 污水产生量为用水量的80%，即污水产生量为1.68m3/d（436.8m3/a）。生活污水依托现有化粪池收集后定期清掏、外运堆肥。 ②玻璃清洗用水 玻璃原片由清洗机进行清洗，清洗用水为外购去离子水。清洗废水流入沉淀池沉淀（容积为0.5m3），经一级沉淀处理、定期清渣后上层清液流入清水池循环回用，每5天更换一次，每次需添加去离子水为0.3m3，年用水量为15.6m3/a。清洗过程中20%的水分被玻璃制品裹挟带走，则玻璃清洗工序产生的废水量为12.48m3/a（0.24m3/次），更换出的玻璃清洗废水中2m3回用于磨边工序、10.48m3用于厂区抑尘洒水。 ③钢化玻璃生产线磨边工序补充用水 项目采用湿法磨边，需定期补充水。将一部分玻璃清洗废水补充进磨边工序水循环系统，补充水量为2m3/a。磨边工序废水经排水管流入一座1m3沉淀池内，经一级沉淀处理、定期清渣后上层清液流入清水池循环回用，不外排。 项目给排水情况见表7、水平衡见图1。 表7 项目给排水情况一览表 （单位：m3/a） 用水类别; 用水定额; 数量; 用水量; 耗水量; 排水量; 回用水; 备注. 自来水; 外购去离子水; 回用水. 生活用水; 70L/（人·d）; 30人; 546; /; /; 109.2; 436.8; /; 依托现有化粪池收集后定期清掏、外运堆肥。. 玻璃清洗用水; / /; /; 15.6; /; 3.12; /; 12.48; 经一级沉淀处理、定期清渣后上层清液流入清水池循环回用，每5天更换一次，更换出的废水一部分回用于湿式磨边工序、剩余部分用于厂区抑尘洒水。. 磨边工序用水; /; /; /; /; 2; 2; /; /; 经沉淀池沉淀处理后循环使用、不外排。. 合计; 563.6; 114.32; 436.8; 12.48; /. 图1 项目水平衡示意图（单位：m3/a） （3）采暖、制冷 本项目生产区不需制冷供暖，办公区夏季制冷和冬季供暖均采用分体空调。 7、平面布置 项目场地从南至北依次为：西侧为夹胶玻璃生产车间、东侧为库房一，西侧为中空玻璃生产车间、东侧为库房二，库房三，西侧为钢化玻璃生产车间、东侧为库房四，办公用房，厨房。项目平面布置图见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 生产工艺流程及产污节点见图2。 图2 项目运营期生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程： （1）钢化玻璃 ①切割：按照用途及订单要求，用自动切割机将普通玻璃及镀膜玻璃切割成需要的尺寸（考虑到磨边余量，裁划时长、宽各放大3mm）。 ②磨边：切割后的玻片采用磨边机进行磨边抛光处理，为避免产生玻璃粉尘，采取湿式磨边，设备配套设置集水槽，收集废水进入沉淀池静置沉淀后上清液循环回用。此工序产生的污染物主要为磨边废水、玻璃沉渣和设备噪声。 ③清洗：磨边后的玻璃进行清洗，不需添加任何洗涤剂，清洗机自带循环水箱。清洗后的玻璃通过清洗机自带干燥设备干燥。 ④钢化（软化、淬冷）：经清洗干燥后的玻璃运送至钢化生产线，根据玻璃厚度控制其在钢化炉内的通过速度，一般加热时间在15~30min，加热温度600℃左右，达到玻璃软化点，然后出炉快速移至风栅中进行淬冷。在钢化风栅中用压缩空气均匀、迅速地喷吹玻璃的两个表面，使玻璃急剧冷却。在冷却过程中，玻璃的内层和表层之间产生很大的温度梯度，因而在玻璃表面层产生压应力，内层产生拉应力，从而提供玻璃的机械强度和耐热冲击性，形成高强度的钢化玻璃。过程中采用的热源为电能，冷却通过大功率风机产生的大量冷风实现，该过程产生热空气经设备专用排风口排出。 ⑤卸片检验、入库：淬冷后的玻璃从风栅中移出，经检验合格的产品一部分作为钢化玻璃成品入库待售，一部分作为中空玻璃及夹胶玻璃生产原料进入中空玻璃及夹胶玻璃生产线，不合格品在厂房内一般固废暂存区堆存，定期外售处理。 （2）中空玻璃 将铝条折弯成铝框，往铝框灌入分子筛干燥剂后立刻采用丁基胶涂布机在铝框四周涂丁基胶，将涂胶后的折弯铝框与钢化玻璃进入自动合片机组合在一起。硅酮中空胶A、B组分按10：1比例混合调配，铝框内、玻璃四边涂上硅酮胶进行二次密封，可使中空玻璃结构更加稳定,二次密封后的工件放置在晾干房内等待密封胶固化。钢化中空玻璃经检验合格、包装后即为成品钢化中空玻璃。 分子筛属于较大固体圆颗粒状，不属于粉料类，在灌装过程不会产生粉尘。 （3）夹胶玻璃 钢化夹胶玻璃原料为自产的钢化玻璃，合片过程是在两块钢化玻璃之间放入PVB玻璃胶片，合好的玻璃采用辊压工艺将玻璃与PVB玻璃胶片间的残余空气排出，得到良好的封边效果后才可高压成型。加温到60-75℃左右，使PVB玻璃胶片软化，辊压后两块玻璃即粘合在一起。合片后在电加热真空高压釜中10Mpa、110℃的状态下，连续加热20~30分钟（真空高压釜为密闭状态），使玻璃之间的PVB玻璃胶片液化，冷却后形成具有高透明度的钢化夹胶玻璃。钢化夹胶玻璃经检验合格、包装后即为成品钢化夹胶玻璃。 PVB玻璃胶片在100℃状态下会发生挥发分解，但需达到200-240℃时才会完全分解，因此夹胶过程只会产生少量有机废气。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目用地原为陕西省光华纺织厂生产用地，陕西省光华纺织厂停产倒闭后于2008年被陕西金盾纺织有限公司收购。陕西金盾纺织有限公司于2016年停产、所有设备均已拆除， 2019年被大荔县卡林森木业有限公司租赁用于生产木门、衣柜等产品。大荔县卡林森木业有限公司于2019年1月编制完成了《年生产原木门、实木复合烤漆门、衣柜、酒柜、橱柜3万套建设项目环境影响报告表》，并于同年3月取得了渭南市环保局大荔分局出具的批复。 本次租赁大荔县卡林森木业有限公司的闲置厂房及空地进行建设，该厂房于2019年建成后用于存放木板。经过现场踏勘，大荔县卡林森木业有限公司2021年减产后该厂房处于闲置状态未做其他用途。不存在与本项目有关的原有污染及环境问题。 租赁的厂房. 拟建设中空玻璃生产线、库房4的空地. 图3 租赁的厂房及空地 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气 （1）基本污染物 项目评价区域内环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。根据陕西省生态环境厅办公室公布的《2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，大荔县2021年大气中的SO2、NO2年均浓度值、CO第95百分位24小时平均浓度值及O3第90百分位8小时平均浓度值符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，PM2.5、PM10年均浓度值超出《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。具体数值详见表8。 表8 2021年大荔县常规大气污染物浓度均值 污染物; 评价指标; 区域浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 103; 70; 147.1; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 64; 35; 182.9; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 38; 40; 95; 达标. CO; 第95百分位24小时平均浓度; 2000; 4000; 50; 达标. O3; 第90百分位8小时平均浓度; 68; 160; 42.5; 达标. 综上所述，大荔县2021年大气中的PM2.5、PM10年均浓度值超出《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值要求，表明项目区域属于空气质量不达标区。 （2）特征污染物 本次委托陕西安讯环境检测有限公司于2022年9月4日~6日对项目所在地的非甲烷总烃浓度进行了补充监测； a.监测点位：设在项目厂址处，监测点位布设见附图5； b.监测因子：非甲烷总烃； c.监测频次：连续监测3天，每天采样4次（2、8、14、20时）、每小时采样至少45min。 非甲烷总烃监测结果见表9。 表9 非甲烷总烃监测结果表 单位：（mg/m3） 监测项目 监测日期; 2022.9.4; 2022.9.5; 2022.9.6. 非甲烷总烃; 02:00; 0.45; 0.42; 0.44. 08:00; 0.48; 0.45; 0.48. 14:00; 0.50; 0.48; 0.42. 20:00; 0.46; 0.41; 0.43. 监测结果（详见附件5）表明：项目所在地区域的非甲烷总烃监测浓度范围为0.41~0.50mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准 详解》浓度限值要求（2mg/m3）。 2、声环境 项目委托陕西安讯环境检测有限公司对项目建设地的声环境质量现状进行监测。 监测时间：2022年9月4日，共计1天； 监测点位：在项目各厂界处分别设置1个监测点位（监测点位详见附图5）； 监测频次：昼夜各监测一次。 环境噪声监测结果见表10。 表10 环境噪声监测结果统计表 单位：dB（A） 监测点位; 监测结果; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间. 厂界南侧1#; 53; 43; 昼：60，夜：50; 达标. 厂界西侧2#; 55; 45; 达标. 厂界北侧3#; 52; 44; 达标. 厂界东侧4#; 53; 42; 达标. 监测结果（详见附件5）表明：项目厂界四周处昼夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评﹝2020﹞33号），本项目50m范围内无声环境保护目标，厂界外500m范围内大气环境保护目标见表11，环境保护目标分布图见附图6。 表11 主要环境保护目标表 环境要素; 名称; 经纬度; 保护对象; 人数; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 东经（E）; 北纬（N）. 环境空气; 安宁医院; 109.561628; 34.525358; 人群; 100; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准; W; 174m. 许庄村; 109.561062; 34.525536; 人群; 160; W; 367m. 光华社区; 109.561869; 34.524305; 人群; 800; SW; 85m. 农垦中学家属院; 109.561745; 34.530096; 人群; 200; NW; 105m. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气：（1）施工期厂界扬尘执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关规定； （2）运营期间废气中非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），运营期食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中要求。浓度标准值见下表； 表12 大气污染物排放浓度执行标准 污染物; 评价标准; 标准值. 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准要求及无组织监控点排放浓度限值要求，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 有组织; 120mg/m3. 无组织; 4.0mg/m3. 食堂油烟; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 2.0. 2、项目运营期玻璃清洗废水一部分回用于磨边工序、剩余用于厂区洒水抑尘，磨边工序废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，均不外排，生活污水依托现有化粪池收集后定期清掏外运堆肥。 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定及要求，运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。具体数值详见表13。 表13 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 执行标准; 类别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）; 2; dB（A）; 60; 50. 4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 根据“十四五”期间总量控制要求，“十四五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、VOCs、NOx。 本项目涉及的总量控制指标见表14： 表14 本项目涉及总量控制指标一览表 单位：t/a 污染类型; 污染物; 项目排污量; 建议总量指标. 废气; VOCs; 0.132; 0.132. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目租赁大荔县卡林森木业有限公司的闲置厂房及空地进行建设生产，工程建设主要为库房四、钢化玻璃生产车间的建设及设备安装工程，施工期污染主要为施工扬尘、噪声、固废等。建设单位在施工期拟采取的各项污染防治措施如下： 1、施工扬尘污染防治措施 （1）加强施工现场运输车辆管理。在项目范围内运输的车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路； （2）在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少粉尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1～2次，若遇到干燥天气可适当增加洒水次数。 2、施工期废水污染防治措施 施工期间废水主要为施工人员生活污水，依托大荔县卡林森木业有限公司厂区现有厕所，经化粪池收集后定期清掏、外运堆肥。 3、施工期噪声污染防治措施 （1）合理安排施工进度和作业时间，对高噪声设备采取相应的限时作业； （2）施工设备优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声或者减振措施，如在声源周围设置掩蔽物、加减振垫、安装消声器等，以最大限度的降低噪声； （3）压缩施工区运输车辆数量和行车密度，禁止鸣笛。 4、施工期固体废物污染防治措施 施工期固体废弃物主要包括建筑垃圾、生活垃圾。 （1）施工期生活垃圾，分类收集、由环卫部门统一清运，对周边环境影响较小。 （2）建筑垃圾，分类收集，可回收利用部分回收利用，不可回收部分交由环卫部门清运。 由于项目施工周期较短，对环境的暂时影响会随着项目的建成而结束。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气环境影响分析及防治措施 （1）废气的产生及排放情况 根据工程分析可知，磨边工序为湿式磨边、不产生粉尘；加工钢化玻璃的钢化炉及生产夹胶玻璃的高压釜均采用电加热方式，无燃料废气产生；项目在生产过程中产生废气污染物为非甲烷总烃、食堂油烟。 ①非甲烷总烃 本项目运营期间产生非甲烷总烃的工序有中空玻璃生产线的涂胶、封胶、晾干工序及夹胶玻璃生产线的预压片、高压釜固化工序。 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部 公告 2021年 第24号）、《排污许可证申请与核发技术规范》等相关规范未规定夹胶玻璃生产线、中空玻璃生产过程中挥发性有机物的产污系数。 根据本项目原料的理化性质，中空玻璃生产线的涂胶、封胶、晾干工序挥发性有机物产排系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部 公告 2021年 第24号）-33金属制品业~434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业中粘结工段使用粘结剂在涂胶及涂胶后固化工序挥发性有机物的产生系数为60kg/t-原料，中空玻璃生产线使用丁基密封胶量为1.2t/a、双组份硅酮胶量为4.4t/a，则中空玻璃生产线的涂胶、封胶、晾干工序产生的挥发性有机物量为0.336t/a。 根据张世磊、易玉华等编写的《低游离聚氨酯预聚体的结构、性能及其应用》，低游离聚氨酯预聚体中游离单体含量在0.4%以下，本项目胶片产污系数取0.4%计算，本项目夹胶玻璃生产线年使用PVB中间膜量为18.7t，则夹胶玻璃的预压片、高压釜固化工序产生的挥发性有机物量为0.075t/a。 中空玻璃生产线的涂胶、密封工序产生的有机废气及夹胶玻璃预压工序产生的有机废气经装有软帘的集气罩收集后与中空玻璃生产线晾干房废气及夹胶玻璃生产线高压釜固化工序产生的有机废气一起进入“二级活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。 项目设有3台装有软帘的集气罩：丁基胶涂布机处设置一台集气罩（集气罩面积约为1.25m2），玻璃真空热合夹胶机处设置一台集气罩（集气罩面积约为1.25m2），全自动立式中空玻璃生产线处设置一台集气罩（集气罩面积约为2m2），收集废气的上吸式集气罩距工作面约为0.5~0.8m，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019），距排风罩开口面最远处的VOCS无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s，本项目产生废气工作面的面积（总面积约4.5m2），晾干房的容积为780m3、每小时换气4次，选取风机的设计风量为8000m3/h。运营期间产生的有机废气使用集气罩收集后进入“二级活性炭吸附装置”处理后，由一根15m高的排气筒排放。项目产生有机废气的工序年工作时长为3000h。集气罩的收集效率为85%，活性炭吸附装置对有机废气的处理效率为80%。 图4 废气收集处理示意图 项目运营期间大气污染物产排情况见下表。 表15 大气污染物产排情况一览表 污染物; 产生浓度(mg/m3); 产生量（t/a）; 处理措施; 排放浓度(mg/m3); 排放量（t/a）. 非甲烷总烃; 有组织; 14.5; 0.349; 二级活性炭+15m排气筒，非甲烷总烃去除效率为80%; 2.9; 0.07. 无组织; /; 0.062; /; 0.062. 项目运营期废气中非甲烷总烃排放浓度为2.9mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准排放浓度限值要求（非甲烷总烃排放浓度限值为120mg/m3）。 ②食堂油烟 本项目设有一座食堂，为员工提供就餐，每日3餐，最大就餐人数为30人。本项目食堂属于小型规模，所用燃料为煤气，设置两个灶头。经类比调查，食用油消耗系数为20-30g/（人·d），本项目取30g/（人·d），则每天食用油耗为0.9kg/d（0.234t/a）；烹饪时食用油的挥发量为3%，则食堂的油烟产生总量为0.007t/a。风量为2000m3/h，每天工作4h，油烟产生的浓度为3.4mg/m3；配套的油烟净化设施的去除效率为80%，则油烟的排放浓度为0.68mg/m3。 则食堂厨房经油烟净化设施处理后的油烟排放浓度为0.68mg/m3＜2.0mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准要求，处理达标后的食堂油烟废气引至屋顶排放。 （2）废气治理措施可行性分析 特种玻璃行业未出台相关污染防治可行技术指南和排污许可技术规范，参考《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气﹝2019﹞53号）中的规定：低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术。 中空玻璃生产线的涂胶、密封工序产生的有机废气及夹胶玻璃预压工序产生的有机废气经装有软帘的集气罩收集后与中空玻璃生产线晾干房废气及夹胶玻璃生产线高压釜固化工序产生的有机废气一起进入“二级活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。因此，本项目废气处理措施均为规范中明确的可行性技术。 （3）废气排放口基本情况 废气排放口基本情况见表16。 表16 项目废气排放口基本情况表 序号; 编号; 排放口名称; 污染物; 排放口坐标; 排气筒高度m; 排放口类型; 排气筒出口内径m; 排气 温度℃. 经度; 纬度. 1; DA001; 生产废气排放口; 非甲烷总烃; 109°56′26.46″; 34°52′53.28″; 15; 一般排放口; 0.4; 25. （4）非正常工况分析 ①非正常工况源强分析 本项目的非正常工况排放主要为废气治理设施（二级活性炭吸附装置）达不到应有治理效率或同步运转率的情况下的废气排放。具体体现为活性炭未及时更换或治理设施出现故障停止运行，此时治理设施达不到应有的治理效率，本评价按极端情况即治理效率为0进行估算；由于此时废气收集系统仍可正常运行，排气筒废气污染物未经净化直接排放，因此，当废气治理设施无法正常运行时，应立即停止生产进行维修，避免对周围环境造成影响，在上述情景下项目污染物排放情况核算内容详见下表17。 表17 非正常工况污染物排放情况表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次（年）; 非正常排放量（t/a）; 应对 措施. 1; DA001; 二级活性炭吸附设备损坏、异常运转; 非甲烷总烃; 14.5; 0.116; 1; 1; 0.0001; 立即停止相关产污环节生产，对设备进行维修. 由上表可知，非正常工况下，项目有组织废气中非甲烷总烃未超标排放。出现非正常情况时，应立即停产检修，待所有生产设备、环保设备恢复正常后再投入生产。 ②废气处理措施的管理制度 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理措施的管理，定期检修，确保废气处理措施正常运行。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： A.各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果； B.现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施的抽风机等设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报主管单位； C.治理设施等发生故障时，应及时维修，如情况严重，应停止生产直至系统运作常； D.定期对废气排放口的污染物浓度进行监测，加强环境保护管理。 （5）监测计划 环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 ①监测机构 环境质量和污染源监测工作由当地环保监测站或委托第三方检测机构承担。 ②监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定了本项目大气环境监测内容及计划，具体情况见表18。 表18 大气环境监测内容及计划 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 非甲烷总烃; 排气筒DA001; 1个; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求及无组织监控点排放浓度限值要求，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 厂界上风向1个，下风向3个; 4个; 1次/年. 2、废水 （1）废水的产生及排放情况 运营期废水主要为玻璃清洗废水、磨边工序废水、员工办公生活污水，玻璃清洗废水经一级沉淀后上清液流入清水池循环使用，每5天更换一次清洗废水，更换出的废水一部分回用于湿式磨边工序、剩余部分用于厂区抑尘洒水；磨边工序废水经沉淀处理后循环使用，生活污水依托现有化粪池收集后定期清掏、外运堆肥，均不外排。 （2）废水控制措施有效性 玻璃清洗工序用水每5天更换一次，更换出的废水量为0.24m3/次，其中0.038m3回用于磨边工序、0.202m3用于厂区道路洒水。 本项目厂区内需要洒水的道路面积约为80m2，参考《行业用水定额》（DB61/T943-2020），道路浇洒用水量按2.5L/（m2·d）计，则每次道路浇洒用水为0.2m3。玻璃清洗工序的部分废水可全部用于厂区抑尘洒水。 （3）环保工程依托性可行性分析 大荔县卡林森木业有限公司厂内现有1座20m3化粪池，厂内现有工作人员约100人（包含租赁厂房生产的其他建设单位员工），生活污水产生量为5.6m3/d，现有化粪池剩余容积为14.4m3/d。本项目生活污水量为1.68m3/d，依托大荔县卡林森木业有限公司厂内现有化粪池收集可行。 3、噪声影响分析 （1）声源参数 本项目的噪声主要来自于磨边机、玻璃切割机等设备运行时产生的噪声，各声源源强及治理效果见表19。 表19 主要产噪设备及降噪情况一览表 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 单台噪声源强/dB(A); 治理措施; 治理后单台噪声值. 1; 玻璃直线磨边机; 80; 厂房隔声、基础减振; 65. 2; 异形磨边机; 80; 65. 3; 双边磨机; 80; 65. 4; 钢化炉（电加热）; 65; 50. 5; 玻璃切割机; 85; 70. 6; 玻璃真空热合夹胶机; 70; 55. 7; 高压固化釜; 65; 50. 8; 玻璃清洗干燥机; 75; 60. 9; 丁基胶涂布机; 65; 50. 10; 全自动立式中空玻璃生产线; 70; 55. 11; 铝条折弯机; 70; 55. 12; 分子筛灌装机; 70; 55. 13; 风机; 85; 基础减振; 70. （2）营运期噪声影响分析 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，本评价以本项目所在厂界四周处为预测点，采用以下预测模式对项目噪声进行预测。 ①预测模式 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ 2.4-2021）中规定，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。 ②预测条件假设 由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测点选用点源模式： 室外点源几何衰减公式为： 式中：L（r）—距离噪声源r处的声压级，dB（A）； r—预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距噪声源的距离，m。 合成声压级采用下列公式计算： 式中：Lpn—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni—第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； ③预测因子、预测时段、预测方案 a、预测因子：等效连续A声级Leq（A）。 b、预测时段：固定声源投产运行期。 c、预测方案：预测本项目投产后，项目各厂界噪声达标情况。 各噪声源中心点与各厂界之间的距离见表20。 表20 项目主要噪声源强及源强中心点至各厂界距离 噪声源; 采取降噪措施后声源叠加值dB（A）; 噪声源中心点与各厂界之间的距离（m）. 南厂界; 东厂界; 北厂界; 西厂界. 玻璃直线磨边机; 65; 130; 25; 54; 15. 异形磨边机; 65; 120; 25; 64; 15. 双边磨机; 65; 125; 23; 59; 17. 钢化炉（电加热）; 50; 85; 23; 99; 17. 玻璃切割机; 70; 95; 22; 89; 18. 玻璃真空热合夹胶机; 55; 18; 38; 166; 34. 高压固化釜; 50; 18; 48; 166; 34. 玻璃清洗干燥机; 60; 130; 23; 54; 17. 丁基胶涂布机; 50; 35; 46; 149; 36. 全自动立式中空玻璃生产线; 55; 35; 42; 149; 30. 铝条折弯机; 55; 39; 45; 145; 27. 分子筛灌装机; 55; 39; 47; 145; 25. 风机; 70; 65; 30; 119; 42. ④预测结果 本项目夜间不生产，只对昼间的噪声值进行预测，噪声预测结果见表21。 表21 项目噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点位置; 贡献值; 执行标准值. 南厂界; 38; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求：厂界四周噪声：昼间≤60；夜间≤50. 东厂界; 47. 北厂界; 37. 西厂界; 49. 根据预测结果，项目厂界四周的噪声预测排放值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 （3）监测计划 环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 ①监测机构 环境质量和污染源监测工作由当地环保监测站或委托第三方检测机构承担。 ②监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定了本项目声环境监测内容及计划，具体情况见表22。 表22 声环境监测内容及计划 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. Leq(A); 厂界四周; 4个; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 4、固体废物环境影响分析 项目运营期固体废物主要是员工办公产生的生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物。 （1）生活垃圾 职工生活垃圾年产生量为3.9t，采用垃圾桶分类收集、定点堆放，由环卫部门统一清运。 （2）一般工业固体废物 项目的一般工业固体废物主要为玻璃边角料及不合格品、沉淀池沉渣。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部 公告 2021年 第24号）-3042特种玻璃制造行业中生产钢化玻璃时一般工业固体废物的产污系数为0.00052g/m2-产品，生产中空玻璃时一般工业固体废物的产污系数为0.00063g/m2-产品，生产夹层玻璃时一般工业固体废物的产污系数为0.00063g/m2-产品，可算出玻璃边角料及不合格品产生量约为36.15t/a，暂存于一般固废暂存区域（位于库房一内，占地约20m2）、定期外售。沉淀池沉渣产生量约为1.5t/a，由环卫部门统一清运。 （3）危险废物 项目产生的危险废物主要为废矿物油、废胶桶、废气处理装置产生的废活性炭。 ①废活性炭 根据《活性炭手册》中活性炭对各种有机物质吸附容量，单位质量活性炭对混合有机废气的吸附率以0.3kg/kg计，本项目经活性炭吸附的非甲烷总烃量为0.279t/a，则活性炭使用量约为0.931t/a，废活性炭产生量为1.209t/a。 ②废胶桶 使用双组份硅酮胶、丁基密封胶过程中产生的废弃包装桶年产量约84只，每只重约0.001，计算得废胶桶年产生量为0.084t。 ③废矿物油 项目运营期设备在保养维修过程中会产生废矿物油，产量为0.03t/a。 项目危险废物产生情况见表23。 表23 项目危险废物产生情况及处置方式一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; t/a） 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废胶桶; HW49; 900-041-49; 0.084; 施胶工序; 固态; 有机树脂、硅油、包装材料等; 有机树脂、硅油; 间断; T/In; 用专用危废收集容器收集，暂存危废间，交有危废处理资质的单位处理. 2; 废矿物油; HW08; 900-214-08; 0.03; 设备养护维修; 液态; 金属碎屑、水分、胶质、酸类、沥青及烃类等; 胶质、酸类、沥青; 间断; T，I. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.209; 有机废气去除装置; 固态; 有机废气、活性炭; 有机废气; 间断; T. 本项目拟在库房三内建设一座危废暂存间，环评要求对危险废物的收集、暂存和管理均应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求： ①危废暂存间需按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求设置防漏防渗措施，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，且衬里材料与堆放危险废物不相容； ②各危险废物单独分区存储，不得与其他物质混合存放； ③危废暂存区应设置明显的警示标志； ④危险废物的储存容器均应具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性； ⑤危险废物外运前应进行检验，确保同相关单位预订接受的危险废物一致，并登记注册； ⑥做好危险废物储存情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库及出库日期、接收危险废物单位名称； ⑦本项目应设有兼职人员负责危险废物的收集、暂存和管理，保证危险废物得到及时合理处理处置，防止造成二次污染。 各类固废产生量及处置措施见表24。 表24 项目固体废物排放量及处理措施 序号; 名称; 产生量; 物理性状; 废物属性; 处置措施. 1; 生活垃圾; 3.9t/a; 固体; 生活垃圾; 分类收集，由环卫部门统一清运处理. 2; 玻璃边角料及不合格品; 36.15t/a; 固体; 一般工业废物; 暂存于一般固废暂存区域，外售. 3; 沉淀池沉渣; 1.5t/a; 固体; 由环卫部门统一清运处理. 4; 废活性炭; 1.209t/a; 固体; 危险废物; 用专用危废收集容器收集，暂存危废间，交有危废处理资质的单位处理. 5; 废矿物油; 0.03t/a; 液体. 6; 废胶桶; 0. 084t/a; 固体. 5、地下水、土壤环境影响分析 项目运行期对土壤及地下水环境将会造成的影响来自双组份硅酮胶、废矿物油等泄漏通过垂直入渗进入设施周边土壤及地下水中产生累积性环境风险。 项目所租赁的厂房地面已做好硬化处理，为有效防止运营期对地下水及土壤的影响，环评建议新建的钢化玻璃车间、库房四内地面做硬化防渗处理。在维护好废气设施、做好分区防渗，保证废气达标排放及废水等不泄露的前提下，项目运行对土壤及地下水的影响较小。 6、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存（包括使用管线运输）的建设项目应进行环境风险评价。 根据建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，项目在运行过程中投入、产出及生产过程中涉及的物料（物质）主要包括：普通玻璃、镀膜玻璃、双组份硅酮胶、丁基密封胶、PVB膜、分子筛干燥剂、铝条、纯水。 “三废”涉及的物质主要包括：①废气：非甲烷总烃；②废水：生活污水、玻璃清洗废水、磨边工序废水；③固废：生活垃圾，玻璃边角料及残次品，沉淀池沉渣，废矿物油，废活性炭，废胶桶。 根据上述调查，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的危险物质为废矿物油。废矿物油主要分布于危废暂存间。 （2）影响途径 对大气环境的影响：废矿物油为易燃物质，在火灾爆炸状态下不完全燃烧会产生CO等有毒有害气体，带来次生危害。 对地表水的污染：项目运营期间产生的废水为生活污水、玻璃清洗废水、磨边工序废水，生活污水经化粪池收集后清掏外运堆肥，玻璃清洗废水回用于磨边工序，磨边工序废水经沉淀处理后循环使用，均不外排，且本项目与最近的地表水体（北洛河）相距10.9公里、废水泄漏不会流入地表水体，因此项目运行不会对地表水产生不良影响。 对土壤、地下水的污染：本项目租赁厂区的厂房地面已进行了硬化处理，且要求对拟建的危废暂存间进行重点防渗处理，废矿物油包装桶与地面防渗层同时发生破损的概率非常低，因此项目运行不会对土壤、地下水产生不良影响。 7、建设项目环保设施清单 建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业应按照环境影响报告表及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。本项目建成后环保设施清单（建议）见表25。 表25 竣工环保设施验收清单（建议） 序号; 污染物名称; 处理设施; 数量; 处理效果. 1; 废气; 带有软帘的集气罩; 3台; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 二级活性炭吸附装置; 1套. 15m排气筒; 1根. 2; 噪声; 厂房隔声、基础减震; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 3; 废水; 清洗工序废水; 0.5m3沉淀池; 1座; 不外排. 0.5m3清水池; 1座. 磨边工序废水; 1m3沉淀池; 1座. 1m3清水池; 1座. 4; 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 分类收集，交由环卫部门统一清运，不外排. 5; 一般固废; 一般固废暂存区域; 1处; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 6; 危险废物; 危废暂存间; 1座; 《危险废物贮存污染控制标准》（. B18597-2001）及2013年修改单要求8、环保投资估算 项目运营过程的废水、废气、噪声、固体废物经采取相应防治措施后，对环境的影响较小。项目总投资300万元，环保投资为18.4万元，占总投资比例为6.13%。项目环保投资情况见表26。 表26 环保投资估算一览表 序号; 污染物名称; 处理设施; 数量; 价值（万元）. 1; 有机废气; 装有软帘的集气罩; 3台; 11.5. 二级活性炭吸附装置; 1套. 15m排气筒; 1根. 2; 废水; 清洗工序废水; 0.5m3沉淀池; 1座; 1.5. 0.5m3清水池; 1座. 磨边工序废水; 1m3沉淀池; 1座; 2.5. 1m3清水池; 1座. 3; 设备噪声; 厂房隔声、基础减震; /; 0.6. 4; 固废; 办公生活垃圾; 垃圾桶、垃圾箱; 4个; 0.1. 5; 一般固废; 一般固废暂存区; 1处; 0.2. 6; 危险废物; 危废暂存间; 1座; 2.0. 7; 合计; 18.4. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 车间排气筒DA001 | 有机废气 | 装有软帘的集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织监控点排放浓度限值要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 车间 | 有机废气 | / |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 排入化粪池 | 定期清掏、外运堆肥，不外排 |
|  | 玻璃清洗废水 | SS | 0.5m3沉淀池1座，0.5m3清水池1座 | 更换废水一部分回用于磨边工序、剩余用于厂区抑尘洒水，不外排 |
|  | 磨边工序废水 | SS | 1m3沉淀池1座，1m3清水池1座 | 经沉淀池沉淀后循环使用，不外排 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 设备基础减震、厂房隔声、选取低噪声设备 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目运营期固体废物主要是员工办公产生的生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物。生活垃圾采用垃圾桶分类收集、由环卫部门统一清运；项目的一般工业固体废物为玻璃边角料及不合格品、沉淀池沉渣，玻璃边角料及不合格品收集后暂存于一般固废暂存区域、定期外售，沉淀池沉渣由环卫部门统一清运；危险废物为废矿物油、废胶桶、废气处理装置产生的废活性炭，用专用危废收集容器收集，暂存危废间，交有危废处理资质的单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 定期检查维护废气处理设施、做厂区防渗工作，保证废气达标排放及废水不泄露。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 环评建议项目运营期间采取以下防范措施： （1）实行安全工作责任制，设立安全机构，建立安全规章制度。编制各项安全规程、安全制度、环保制度，印制安全管理台帐、安全作业票证等。凡新进场职工必须进行安全教育和培训，经考试合格后方可持证上岗。 （2）在各危险地点和危险设备处，设立安全标志或涂刷相应的安全色。 （3）夹胶玻璃车间、中空玻璃车间严格控制火源，不允许吸烟和随意动火，严禁有其它引火物或易燃易爆物品存在，防止碰撞或静电引起火源。 （4）根据现行国家相关标准在本项目范围内配置一定数量的移动式灭火设备和器材。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

建设项目符合国家产业政策和相关规划，在认真落实本报告提出的各项污染防治措施和确保环保设施正常稳定运行后，污染物能够达标排放。从满足环境质量目标的角度分析，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.132t/a |  | 0.132t/a | +0.132t/a |
| 一般工业固体废物 | 玻璃边角料及不合格品 |  |  |  | 36.15t/a |  | 36.15t/a | +36.15t/a |
|  | 沉淀池沉渣 |  |  |  | 1.5t/a |  | 1.5t/a | +1.5t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 1.209t/a |  | 1.209t/a | +1.209t/a |
|  | 废矿物油 |  |  |  | 0.03t/a |  | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 废胶桶 |  |  |  | 0. 084t/a |  | 0. 084t/a | +0. 084t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①