- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产20万吨干粉砂浆及烘干沙生产线建设项目

建设单位（盖章）：   大荔县金泰合新型建筑材料有限公司

编制日期：                2023年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产20万吨干粉砂浆及烘干沙生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2305-610523-04-01-122809 |  |  |
| 建设单位联系人 | 姜涛 | 联系方式 | 15809137118 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市大荔县下寨镇西石家村张下路中段路西 |  |  |
| 地理坐标 | （109 度 44 分 18.927 秒， 34 度 39 分 41.838 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30--56砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 大荔县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 200.00 | 环保投资（万元） | 32.00 |
| 环保投资占比（%） | 16.00 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6149.8 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价 情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中的鼓励类、限制类及淘汰类，可视为允许类；不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）中限制投资类项目；项目工艺、设备不含《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（工产业〔2010〕第122号）中淘汰落后的生产工艺装备。同时，项目取得了大荔县行政审批服务局关于本项目的备案确认书（详见附件2）。 2、三线一单符合性分析 表1 与三线一单的符合性分析 序号; 市; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 符合性; 面积/长度. 1; 渭南市; 大荔县; 一般管控单元; /; 一般管控单元; 空间布局约束; 1.执行《市场准入负面清单（2019年版）》。 2.执行《产业结构调整指导目录（2019年本）》。; - 本项目不在《市场准入负面清单》中。 2.项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类及淘汰类。; 6149.8m2. 工业集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。; 本项目车辆冲洗废水循环使用不外排，生活污水和餐饮废水经隔油池＋化粪池处理后，吸粪车定期清掏用于肥田，不外排。. 严格限制高耗水行业发展，提高水资源利用水平；严禁挤占生态用水。; 本项目不属于高耗水行业。. 由上表可知，项目符合“三线一单”相关管控要求。 3、与相关政策符合性分析 表2 与相关政策符合性分析 名称; 内容; 本项目; 符合性. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25号）; 加强扬尘精细化管理。大型煤炭、矿石、干散货堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。鼓励有条件的堆场实施全封闭改造。; 本项目原辅料全部存储于密闭车间内或筒仓内，物料采用封闭式皮带、密闭输送管道等运输。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 能源消费结构调整。到2025年，电能在终端能源消费中的比重提高到27%以上。; 本项目主要能源为电。; 符合. 加大餐饮油烟治理。产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并定期维护。; 本项目设置员工食堂，餐饮油烟经油烟净化装置处理后屋顶排放。; 符合. 关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目属于其他建筑材料制造业，不属于禁止新增产能的行业。; 符合. 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。; 根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版），水泥制品行业未设置绩效分级，仅制定引领性指标。经与“表15-2粉磨站（系统）、矿渣粉、水泥制品绩效引领性指标”对照，本项目属于水泥制品行业；主要能源为电；颗粒物排放浓度不高于10mg/m3；粉状物料全部采用密闭筒仓储存；物料采用封闭式皮带、密闭输送管道等运输，烘干、筛分、混合搅拌、包装等工序各产尘点均设置集尘装置并配置2套袋式除尘器处理，属于引领性企业。; 符合. 《渭南市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，其它区域应达到环保绩效B级及以上水平。; 符合. 强化煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的粉状、粒状、块状物料入棚入仓密闭储存或严密围挡。; 本项目烘干沙、水泥、胶粉等粉料，均采用密闭筒仓储存。; 符合. 《大荔县大气污染治理专项行动方案 （2023-2027年）》; 能源消费结构调整。到2025年，电能在终端能源消费中的比重提高到27%以上。; 本项目主要能源为电。; 符合. 产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、冶炼、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目属于其他建筑材料制造业，不属于禁止新增产能的行业。; 符合. 县域范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到B级及以上水平。; 根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版），水泥制品行业未设置绩效分级，仅制定引领性指标。经与“表15-2粉磨站（系统）、矿渣粉、水泥制品绩效引领性指标”对照，本项目属于水泥制品行业；主要能源为电；颗粒物排放浓度不高于10mg/m3；粉状物料全部采用密闭筒仓储存；物料采用封闭式皮带、密闭输送管道等运输，烘干、筛分、混合搅拌、包装等工序各产尘点均设置集尘装置并配置2套袋式除尘器处理，属于引领性企业。; 符合. 《渭南市“十四五”生态环境保护规划》（渭政办发〔2022〕20号）; 构建生态环境分区管控体系，强化各单元生态环境管控要求，落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。; 本项目符合渭南市人民政府《关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》中的相关要求。; 符合. 坚持源头防治、综合施策，稳步推进大气污染防治攻坚行动，聚焦细颗粒物和臭氧污染协同控制，推进氮氧化物和挥发性有机物协同减排。; 本项目废气污染源均配套可行的污染防治措施，降低污染物排放量，各污染物可以实现达标排放。; 符合. 《渭南市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》渭政发〔2021〕11号）; 全面推进大气污染防治。以持续改善大气环境质量为核心，深入开展汾渭平原及关中地区大气污染联防联控行动，加强重点行业污染治理和超低排放改造，减少 污染物排放。狠抓工业污染源减排，重点开展钢铁、焦化、建材等行业超低排放改造，加强工业炉窑综合整治和煤炭清洁利用，推进挥发性有机物污染防治。; 项目产生的废气主要为生产线粉尘，经采取相应措施，废气均能稳定达标排放。; 符合. 《关于印发工业炉窑大气污染综合治理方案的通知》（环大气[2019]56号）; 加大产业结构和能源结构调整力度，加快淘汰落后产能和不达标工业炉窑，实施燃料清洁低碳化替代。; 本项目热风炉为电炉，属于清洁能源。; 符合. 加快淘汰燃煤工业炉窑。; 本项目热风炉为电炉，属于清洁能源。; 符合. 加大产业结构和能源结构调整力度，加快淘汰落后产能和不达标工业炉窑，实施燃料清洁低碳化替代；深入推进涉工业炉窑企业综合整治，强化全过程环保管理，全面加强有组织和无组织排放管控。; 本项目热风炉为电炉，为清洁能源，不涉及燃料燃烧污染物排放。; 符合. 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。; 项目所在区域不涉及生态保护红线及生态环境敏感区，不在优先保护单元之中。项目为其他建筑材料制造业，不属于要禁止或严格管控的行业项目。项目热风炉为电炉，属于清洁能源，且项目已取得大荔县行政审批服务局备案确认书。; 符合. 《关于印发<陕西省工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（陕环函〔2019〕247号）; 新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。; 符合. 原则上禁止新建燃料类煤气发生炉。; 本项目不新建燃料类煤气发生炉，热风炉采用清洁能源电能。; 符合. 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。; 本项目热风炉为电炉，属于清洁能源。; 符合. 加快淘汰燃煤工业炉窑。关中地区取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。; 符合. 全面清理《产业结构调整 指导目录》淘汰类工业炉 窑。; 本项目烘干工序采用电加热热风炉，不属于淘汰类炉窑。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 项目名称：年产20万吨干粉砂浆及烘干沙生产线建设项目 建设性质：新建 总投资：200.00万 建设单位：大荔县金泰合新型建筑材料有限公司 地理位置：项目位于陕西省渭南市大荔县下寨镇西石家村张下路中段路西，项目地中心地理坐标为东经109度44分18.927秒，北纬34度39分41.838秒，地理位置见附图1。 2、项目建设内容 项目租赁大荔大有农业综合开发有限公司空置厂房（租赁厂房建厂较早，且根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），厂房建设无需进行环境影响评价），租赁合同见附件。总建筑面积3000m2，其中办公室，宿舍400m2，厂房2600m2，建设干粉砂浆生产线，烘干沙生产线各2条，预估年生产干粉砂浆15万吨，烘干沙5万吨。项目实际不设置宿舍。项目主要工程组成见下表。 表3 主要工程组成一览表 序号; 项目类别; 项目 名称; 项目内容及规模; 备注. 1; 主体工程; 生产 车间; 1F，封闭钢构结构厂房，高度8m，建筑面积1100m2，设置干粉砂浆、烘干沙生产线各2条，内设置热风炉（电炉）、烘干机、滚筒筛、振动筛、搅拌机、胶粉料仓及相应的环保设备等; 厂房依托现有. 2; 辅助工程; 办公室; 1F，砖瓦结构，建筑面积300m2，为办公用房; 依托现有. 食堂; 1F，砖瓦结构，建筑面积100m2，为员工提供一日两餐，设置2个灶头，食堂燃料为电和天然气; 依托现有. 配电室; 1F，砖瓦结构，建筑面积10m2; 依托现有. 杂物间; 1F，砖瓦结构，建筑面积100m2，日常杂物存放; 依托现有. 3; 储运工程; 原辅料堆放区; 烘干沙生产线的原辅料为湿砂，入厂后储存于生产车间东侧； 干粉砂浆生产线的原辅料为烘干沙、水泥、胶粉，均储存在相应筒仓内。生产车间内设置2个15m3胶粉筒仓，车间外南侧设置2个70m3水泥筒仓和2个70m3烘干沙筒仓; 厂房依托现有. 成品库及半成品库; 1F，封闭钢构结构厂房，高度6m，建筑面积1500m2，用于成品、半成品存放; 厂房依托现有. 运输 系统; 外购湿砂由汽车运输至生产车间原辅料堆放区； 水泥、胶粉采用罐车运输，密闭管道输送至各自的筒仓内备用，烘干沙由烘干沙生产线产出后由密闭管道输送至烘干沙筒仓； 产品均采用袋装由汽车运输; 新建. 4; 公用工程; 给水; 西石家庄村自来水; 依托现有. 排水; 本项目车辆冲洗废水循环使用不外排，废水为生活污水和餐饮废水，餐饮废水经隔油池处理后与生活污水进入化粪池处理后，吸粪车定期清掏肥田; 新建. 供电; 由村镇供电线路接入; 依托现有. 供热、制冷; 厂房不设供暖制冷设施，生产线烘干采用电烘干；办公室供暖、制冷采用分体空调; 新建. 5; 环保工程; 废气; 筛分粉尘; 集气罩（4个）; 布袋除尘器（1套）＋15m排气筒（DA001）; 新建. 烘干沙包装粉尘; 集气罩（2个）. 烘干粉尘; 收集管道; 布袋除尘器（1套）＋15m排气筒（DA002）; 新建. 混合搅拌粉尘; 收集管道. 干粉砂浆包装粉尘; 集气罩（2个）. 筒仓粉尘; 仓顶自带布袋除尘器（共6个）处理后通过筒仓顶部排气孔排放; 新建. 餐饮油烟; 油烟净化器净化后屋顶排放（排放高度约5m）; 新建. 废水; 本项目车辆冲洗废水循环使用不外排，项目废水为生活污水和餐饮废水，餐饮废水经隔油池处理后与生活污水进入化粪池处理后，吸粪车定期清掏肥田; 新建. 噪声; 采用低噪声设备，基础减振、厂房隔声，风机等高噪声设备加装消声器; 新建. 固废; 筛分废料收集后定期外售商混站；除尘灰收集后回用生产；废润滑油和含油抹布收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置；生活垃圾、餐厨垃圾（食品加工废料等）采用分类垃圾桶收集，定期交环卫部门处置；废油脂采用专用容器盛放，并交专业机构统一回收处置; 新建. 3、产品方案 表4 产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 年产量; 包装储存方式. 1; 烘干沙; 万吨; 5; 吨袋包装. 2; 干粉砂浆; 万吨; 15; 25kg袋装. 4、主要原辅材料及能源消耗 ## （1）本项目主要原辅材料及能源情况见下表。 表5 主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 包装运输方式; 年用量; 单位; 备注. 生产线原辅材料. 1; 水泥; 罐装，罐车; 51000; 吨; 筒仓储存. 2; 胶粉; 罐装，罐车; 1500; 吨; 筒仓储存. 3; 湿砂; 散装，汽车; 161946; 吨; 外购本地河砂和机制砂，堆放于生产车间. 能源. 1; 电; /; 900; 万kW·h; 由村镇供电线路接入. 2; 水; /; 1700; m3; 西石家庄村自来水. 主要原辅料的性质： ## ①水泥：硅酸盐水泥，主要成分及化学式为:硅酸三钙3CaO·SiO2、硅酸二钙2CaO·SiO2、铝酸三钙3CaO·Al2O3等。 ## ②湿砂：主要成分为二氧化硅，本项目外购湿砂含水率8%左右。 ## ③胶粉：聚苯颗粒胶粉，是一种灰白色颗粒，是一种建筑保温材料。干密度约在240-300kg/m3，导热系数≤0.06W(m.K)，抗压强度≥0.4MPa。 - 物料平衡 本项目物料平衡见表6。 表6 物料平衡表 投入量（t/a）; 产出量（t/a）. 水泥; 51000; 产品; 干粉砂浆; 150000. 烘干沙; 50000. 胶粉; 1500; 废气; 有组织粉尘; 0.36. 无组织粉尘; 1.61. 湿砂; 161946; 固废; 筛分废料; 1490. 损耗; 水分损失; 12954.03. 合计; 214446; 合计; 214446. 5、主要设备情况 主要设备清单见下表。 表7 主要设备清单一览表 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 圆盘给料机; 2台; /. 2; 热风炉; 2台; 电加热. 3; 烘干机; 2台; /. 4; 滚筒筛; 2台; /. 5; 皮带输送机; 2套; /. 6; 螺旋输送机; 5套; /. 7; 布袋除尘器; 2套; 单套风机风量12000m3/h. 8; 振动筛; 2台; /. 9; 搅拌机; 2台; /. 10; 空压机; 2台; /. 11; 烘干沙筒仓; 2个; 2×100m3. 12; 水泥筒仓; 2个; 2×100m3. 13; 胶粉筒仓; 2个; 2×15m3. 14; 油烟净化装置; 1套; /. 6、公用工程 （1）给水 项目用水主要包括生活用水和餐饮用水，给水来源为西石家庄村自来水。 ①员工办公生活用水 项目劳动定员20人，不在厂区住宿，参考陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020）表B.17，行政办公生活用水按25m3/（人·a）计，则项目员工办公生活用水量为1.67m3/d（500m3/a）。 ②员工餐饮用水 项目为员工提供一日2餐，劳动定员20人，根据建设单位提供的资料，餐饮用水按20L/（人·d）计，则项目员工餐饮用水量为0.4m3/d（120m3/a）。 ③车辆冲洗用水 车辆进出厂区时需要对车辆进行冲洗，以减少扬尘。参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），载重汽车使用循环用水冲洗时，补水量为40~60L/（辆·次），本项目取50L/（辆·次）。根据建设单位提供资料，车辆进、出厂次数共约72次/d，则冲洗水补水量为3.6m3/d，1080m3/a。项目在车辆出入口建设1座洗车台及三级沉淀池，容积为5m3。 综上，项目新鲜用水总量为5.67m3/d（1700m3/a）。 （2）排水 本项目车辆冲洗水循环使用不外排，废水为生活污水和餐饮废水。 项目员工办公产生的生活污水排水量按用水量的80%计，则生活污水产生量为1.33m3/d（400m3/a）。项目员工餐饮废水排水量按用水量的80%计，则新增餐饮废水产生量为0.32m3/d（96m3/a）。废水总产生量为1.65m3/d（496m3/a）。 本项目用、排水情况估算见表8，水平衡详见图1。 表8 项目用、排水量估算表 序号; 用水类型; 用水标准; 用水量（m3/d）; 损耗量（m3/d）; 排水量 （m3/d）. 1; 生活用水; 25m3/（人·a）; 1.67; 0.34; 1.33. 2; 餐饮用水; 20L/人·d; 0.4; 0.08; 0.32. 3; 车辆冲洗用水; 50L/（辆·次）; 3.6; 3.6; 0. 合计; 5.67; 4.02; 1.65. 图1 项目水平衡图（m3/d） （3）供电 供电由村镇供电线路接入，电力供应充足稳定，能满足项目用电需要。 （4）供热、制冷 厂房不设供暖制冷设施，生产线烘干采用电加热；办公室供暖、制冷采用分体空调。 7、劳动定员及工作制度 项目劳动定员20人，工作300天，每天2班，每班10小时。 8、平面布置 厂区整体呈矩形，西北侧为干粉砂浆生产车间，东南侧为烘干沙生产车间，西南角为办公室及食堂，功能分区合理。项目总平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目租赁大荔大有农业综合开发有限公司空置厂房，施工期仅涉及生产线设备及环保设备安装调试。 2、运营期 工艺流程简述： ①上料 外购湿沙由运输车辆运输进厂后，卸至原辅料堆放区，之后由装载机运送至圆盘给料机中，再由皮带运输机运输至烘干机内。项目外购湿砂含水率8%，在装卸及上料过程基本不产生粉尘。 ②烘干 本项目采用烘干机对砂子进行烘干，设置电加热的热风炉，烘干温度约为120℃，烘干过程中会产生粉尘G1。 ③一次筛分 烘干后的烘干沙由密闭皮带输送机输送到滚筒筛进行一次筛分，少量大颗粒砂作为固废外售商混站，符合粒径的烘干沙由密闭螺旋输送管道输送至烘干沙筒仓。筛分过程中会产生粉尘G2和筛分废料S1，烘干沙输送至烘干沙筒仓会产生储存运输粉尘G7。 ④二次筛分 烘干沙筒仓中的烘干沙一部分根据产品需要，由密闭螺旋输送管道输送进入振动筛分级筛选，该过程会产生筛分粉尘G3。 ⑤烘干沙包装 烘干沙仓中的烘干沙一部分包装作为产品外售，由自动包装机包装，该过程会产生包装粉尘G4。 ⑥混合搅拌 水泥、胶粉由密封罐车运至厂内，采用密闭管道输送至筒仓储存备用。烘干沙、水泥、胶粉用自动称量容器根据砂浆原料配比的要求，按比例通过经密闭管道输送至混合搅拌机，在混合搅拌机中混合均匀。筒仓原料装卸、输送过程中产生的筒仓粉尘G7，搅拌过程中产生搅拌粉尘G5。 ⑦干粉砂浆包装 混合搅拌好的干拌砂浆自动进行计量、放料、包装，计量设备为封闭式，在放料、包装工序周边设置挡板，为半封闭式，会产生少量粉尘G6。 图2 工艺流程及产污环节图 （3）污染物种类汇总 表9 运营期污染源与污染物汇总表 污染物; 来源; 污染物种类; 处理措施. 废气; 一次筛分; 粉尘G2; 集气罩（2个）; 布袋除尘器（1套）＋15m排气筒（DA001）. 二次筛分; 粉尘G3; 集气罩（2个）. 烘干沙包装; 粉尘G4; 集气罩（2个）. 烘干; 粉尘G1; 收集管道; 布袋除尘器（1套）＋15m排气筒（DA002）. 混合搅拌; 粉尘G5; 收集管道. 干粉砂浆包装; 粉尘G6; 集气罩（2个）. 粉料储存输送; 粉尘G7; 仓顶自带布袋除尘器（共6个） 处理后通过筒仓顶部排气孔排放. 食堂; 油烟G8; 油烟净化器净化后屋顶排放（排放高度约5m）. 废水; 员工生活; 生活污水W1; 吸粪车定期清掏用于肥田. 车辆冲洗; 车辆冲洗废水W2; 循环使用不外排. 噪声; 生产设备; 设备噪声N; 基础减振、厂房隔声，风机等高噪声设备加装消声器. 固体 废物; 生产; 一般工业 固废; 筛分废料S1; 收集后定期外售商混站. 除尘灰S2; 回用生产. 危险废物; 废润滑油和含油抹布S3; 暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置. 员工生活; 生活垃圾S4、餐厨垃圾S5; 采用分类垃圾桶收集，定期交环卫部门处置；废油脂采用专用容器盛放，并交专业机构统一回收处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁大荔大有农业综合开发有限公司空置厂房（厂房租赁合同见附件），不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物环境质量现状 本项目位于渭南市大荔县，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。本次评价区域大气环境空气质量现状数据采用陕西省生态环境厅办公室于2023年1月18号发布的《2022年12月及1～12月全省环境空气质量状况》中的数据。 表10 大荔县2022年空气质量状况数据统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标 情况. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.29; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50; 达标. CO; 日平均第95百分位浓度; 1600; 4000; 40; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 177; 160; 110.63; 超标. 由统计结果可以看出，大荔县2022空气质量中的SO2、NO2、CO均达到国家环境空气质量二级标准，PM10、PM2.5、O3超过国家环境空气质量二级标准，因此项目所在区域判定为不达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 本次评价对TSP环境质量现状数据进行了补充监测，采用陕西博润检测服务有限公司2023年6月9日~6月11日环境空气监测数据（№：BRX2306007监测报告），监测点见附图3。 表11 其他污染因子监测点位基本信息 点位 名称; 监测点坐标; 污染 因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂址距离. 经度（°）; 纬度（°）. 项目地下风向; 109.738008580; 34.661296576; TSP; 2023年6月9日~6月11日; 西南; 10m. 表12 其他污染因子环境质量现状表 点位名称; 污染物; 评价标准mg/m3; 现状浓度mg/m3; 达标情况. 项目地下风向; TSP; 0.3; 0.064~0.107; 达标. 由监测统计结果可以看出，项目所在地TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。 2、声环境 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，无需进行声环境质量现状监测。 3、生态环境 项目用地范围无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 4、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，无需开展现状调查。 5、地下水、土壤环境 项目运营期废气经处理后达标排放；各项固废妥善处置；化粪池、危废暂存间作为重点防渗区进行防渗处理。通过采取以上措施后对地下水、土壤影响较小，不开展地下水和土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据现场踏勘，厂界外500米范围内大气环境保护目标见下表，环境保护目标分布图见附图4。 表13 大气环境保护目标一览表 保护目标名称; 坐标（°）; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对场界距离m. 经度; 纬度. 西石家; 109.74001504; 34.665655763; 居民; 约360人; 二类区; 北; 362. 小庄; 109.74143393; 34.659076305; 居民; 约400人; 东南; 230. 2、声环境 根据现场踏勘，厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 根据现场踏勘，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 运营期有组织颗粒物排放执行《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）中表1水泥工业大气污染物排放浓度限值，无组织颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物无组织排放浓度限值；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模要求。 表14 废气排放标准 污染物; 标准名称; 标准值（mg/m3）. 项目; 限值. 颗粒物; 有组织; 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）; 生产设施排气筒; 10. 无组织; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）; 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值; 0.5. 食堂 油烟; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 油烟; 2.0（净化设施最低去除效率60%）. 2、运营期废水不外排。 3、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放限值。 表15 噪声执行标准 标准名称及级（类）别; 标准值dB（A）. 昼 间; 夜 间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 60; 50. - 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 十四五”期间，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等4项污染物作为约束性指标进行考核，项目无氮氧化物、挥发性有机物排放，废水不外排，不需申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要为设备安装，会产生少量废气、废水、噪声及固废。 1、废气 施工期废气主要为设备运输等过程产生的施工机械废气。项目施工期机动车辆（运输车辆等）以汽油、柴油为燃料，尾气中含有CO、HC、NOX等有害污染物。本环评建议建设单位合理安排机动车辆的运行时间和车辆行车路线，尽可能选择远离居民区路线，有效降低了尾气外排对周边环境的影响。 2、废水 本项目施工期废水主要为设备安装过程中安装人员产生的少量生活污水，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS等。施工人员生活污水经化粪池处理后定期清掏，对周围地表水环境影响较小。 3、噪声 施工期噪声主要为车辆运输、设备的装卸、设备组装产生的噪声。施工期间运输车辆增多，将加重沿线交通噪声污染。运输车辆噪声级一般在75~85dB（A），属间歇运行，且运输量有限，施工期间运输车辆产生噪声污染是短暂的，不会对沿线居民生活造成大的影响。设备安装在已建成的厂房内，经隔声后对环境影响较小。 4、固废 施工期一般固体废物主要是设备安装过程中产生的少量设备包装垃圾及施工人员生活垃圾，分类收集后交由环卫部门处理。 ①包装垃圾 设备安装时会产生少量包装垃圾，收集后交由物资回收公司回收利用。 ②施工人员生活垃圾 平均每人生活垃圾产生量约为0.5kg/d，施工期最大施工人数按10人计算，生活垃圾产生量约5kg/d，统一分类收集后交由环卫部门定期清运。 总之，只要加强管理，对固废妥善处置，固体废物对环境造成的影响较小。 5、生态环境保护措施 本项目不新增用地，对生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气产排情况及达标分析 运营期废气主要为烘干粉尘、筛分粉尘、筒仓粉尘、混合搅拌粉尘、包装粉尘、食堂餐饮油烟。 表16 运营期废气主要污染物排放情况汇总表 污染 工序; 污染物; 产生浓度/产生量/产生速率; 治理措施或方法; 排放浓度/排放量/排放速率. 设施名称; 收集 效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术. 筛分; 颗粒物 （有组织）; 384.38mg/m3 11.07t/a 4.61kg/h; 筛分、烘干沙包装粉尘经收集后进入同一布袋除尘器处理后，经一个15m排气筒（DA001）排放; 90%; 99%; 是; 3.84mg/m3 0.11t/a 0.046kg/h. 颗粒物 （无组织）; 1.23t/a 0.51kg/h; /; /; /; 1.23t/a 0.51kg/h. 烘干沙 包装; 颗粒物 （有组织）; 15.63mg/m3 0.45t/a 0.19kg/h; 90%; 99%; 是; 0.156mg/m3 0.005t/a 0.002kg/h. 颗粒物 （无组织）; 0.05t/a 0.02kg/h; /; /; /; 0.05t/a 0.02kg/h. DA001 合计; 颗粒物 （有组织）; 400mg/m3 11.52t/a 4.8kg/h; 90%; 99%; 是; 4mg/m3 0.12t/a 0.048kg/h. 烘干; 颗粒物 （有组织）; 112.5mg/m3 3.24t/a 1.35kg/h; 烘干、混合搅拌、干粉砂浆包装粉尘经收集后进入同一布袋除尘器处理后，经一个15m排气筒（DA002）排放; 100%; 99%; 是; 1.125mg/m3 0.032t/a 0.014g/h. 混合搅拌; 颗粒物 （有组织）; 677.08mg/m3 19.5t/a 8.13kg/h; 100%; 99%; 是; 6.77mg/m3 0.2t/a 0.08kg/h. 干粉砂浆包装; 颗粒物 （有组织）; 46.88mg/m3 1.35t/a 0.56kg/h; 90%; 99%; 是; 0.469mg/m3 0.01t/a 0.006kg/h. 颗粒物 （无组织）; 0.15t/a 0.06kg/h; /; /; /; 0.15t/a 0.06kg/h. DA002 合计; 颗粒物 （有组织）; 836.5mg/m3 24.09t/a 10.04kg/h; 烘干、混合搅拌100%，包装90%; 99%; 是; 8.37mg/m3 0.24t/a 0.1kg/h. 筒仓; 颗粒物 （无组织）; 18t/a 30kg/h; 仓顶自带布袋除尘器处理后通过筒仓顶部排气孔排放; 100%; 99%; 是; 0.18t/a 0.3kg/h. 食堂; 餐饮油烟; 0.83mg/m3 0.004t/a 0.003kg/h; 油烟净化器＋屋顶排放（排放高度约5m）; 100%; 60%; 是; 0.33mg/m3 0.0016t/a 0.0013kg/h. ①烘干粉尘 本项目烘干粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），烘干过程中粉尘产生量按0.02kg/t-原材料计，湿砂年使用量为161946t，烘干工序年工作300天，每天工作8小时，则烘干过程颗粒物产生量为3.24t/a。烘干过程密闭，在封闭的烘干机排气口引出一根管道，烘干收集效率可视为100%，烘干方式为热风炉电加热。烘干粉尘经收集后进入布袋除尘器处理，布袋除尘器处理效率为99%，风机风量为12000m3/h。经计算有组织颗粒物产生量3.24t/a，产生速率为1.35kg/h，产生浓度112.5mg/m3。经处理后有组织颗粒物排放量为0.032t/a，排放速率为0.014kg/h，排放浓度1.125mg/m3，粉尘回收量为3.208t/a。 ②筛分粉尘 烘干后的烘干沙需要进行两次筛分，一次筛分去除少量大颗粒砂，二次筛分为不同粒径的分级筛选，筛分过程均会产生粉尘。粉尘产生量参照《逸散尘工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中“粒料加工、矿渣一级破碎筛分”排放因子0.05kg/t-筛分料。本项目一次筛分料约148990t/a，二次筛分料约97500t/a。筛分工序年工作300天，每天工作8小时，则筛分过程颗粒物产生量为12.3t/a，经集气罩收集后采用布袋除尘器处理，集气罩收集效率为90%，布袋除尘器除尘效率为99%，风机风量为12000m3/h。经计算有组织颗粒物产生量11.07t/a，产生速率为4.61kg/h，产生浓度384.38mg/m3。经处理后有组织颗粒物排放量为0.11t/a，排放速率为0.046kg/h，排放浓度3.84mg/m3，粉尘回收量为10.96t/a，无组织排放量1.23t/a，排放速率为0.51kg/h。 ③混合搅拌粉尘 项目粉料在混合搅拌过程会产生粉尘，此工序年生产天数300天，每天工作8小时。参考《3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业，混凝土制品物料混合搅拌过程颗粒物产生量为0.13kg/t-产品，本项目年生产干粉砂浆15万t，搅拌工序年工作300天，每天工作8小时，则搅拌颗粒物产生量为19.5t/a。项目干粉砂浆生产线设2台搅拌机，搅拌机为全封闭结构，在封闭的搅拌机排气口引出一根管道，由风机引入布袋除尘器，收集效率可视为100%，布袋除尘器除尘效率为99%，风机风量为12000m3/h。经计算有组织颗粒物产生量19.5t/a，产生速率为8.13kg/h，产生浓度677.08mg/m3。经处理后有组织颗粒物排放量为0.2t/a，排放速率为0.08kg/h，排放浓度6.77mg/m3，粉尘回收量为19.3t/a。 ④包装粉尘 项目干粉砂浆、烘干沙在放料包装过程会产生粉尘，产污系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》排污系数，干料分批拌合装料粉尘排放因子为0.01kg/t。 烘干沙包装粉尘：外售烘干沙5万t/a，包装工序年工作300天，每天工作8小时。则包装粉尘产生量为0.5t/a，经集气罩收集后采用布袋除尘器处理，集气罩收集效率为90%，布袋除尘器除尘效率为99%，风机风量为12000m3/h。经计算有组织颗粒物产生量0.45t/a，产生速率为0.19kg/h，产生浓度15.63mg/m3。经处理后有组织颗粒物排放量为0.005t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度0.156mg/m3，粉尘回收量为0.445a，无组织排放量0.05t/a，排放速率为0.02kg/h。 干粉砂浆包装粉尘：外售干粉砂浆15万t/a，包装工序年工作300天，每天工作8小时。则包装粉尘产生量为1.5t/a，经集气罩收集后采用布袋除尘器处理，集气罩收集效率为90%，布袋除尘器除尘效率为99%，风机风量为12000m3/h。经计算有组织颗粒物产生量1.35t/a，产生速率为0.56kg/h，产生浓度46.88mg/m3。经处理后有组织颗粒物排放量为0.01t/a，排放速率为0.006kg/h，排放浓度0.469mg/m3，粉尘回收量为1.34a，无组织排放量0.15t/a，排放速率为0.06kg/h。 本项目筛分、烘干沙包装粉尘经收集后进入同一布袋除尘器处理后，经一个15m排气筒（DA001）排放。按照最不利影响，工序同时进行，则颗粒物有组织最大产生速率为4.8kg/h，最大产生浓度400mg/m3，经处理后有组织最大排放速率为0.048kg/h，最大排放浓度为4mg/m3，能够满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）中表1水泥工业大气污染物排放浓度限值。 本项目烘干、混合搅拌、干粉砂浆包装粉尘经收集后进入同一布袋除尘器处理后，经一个15m排气筒（DA002）排放。按照最不利影响，工序同时进行，则颗粒物有组织最大产生速率为10.04kg/h，最大产生浓度836.5mg/m3，经处理后有组织最大排放速率为0.1kg/h，最大排放浓度为8.37mg/m3，能够满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）中表1水泥工业大气污染物排放浓度限值。 ⑤筒仓粉尘 项目烘干沙由烘干沙生产线制备后输送至烘干沙筒仓暂存；水泥、胶粉由密封罐车运至厂内，采用密闭管道输送至筒仓储存备用。粉料使用时经密闭管道输送至搅拌系统。整个过程在封闭的管道中完成，粉尘产生量小，此时粉尘会随筒仓里的空气从筒仓顶部的排气孔中排出。年工作300天，单个筒仓平均日周转1次，每次卸料输送时间约20分钟，产尘节点主要为物料输送储存过程，产污系数参考《3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业混凝土制品物料输送储存颗粒物产尘系数0.12kg/t。项目干粉砂浆生产线的烘干沙、水泥、胶粉总用量分别为97500t/a、51000t/a、1500t/a，本项目设烘干沙筒仓2个、水泥筒仓2个、胶粉筒仓2个，其中烘干沙筒仓、水泥筒仓高度约14m，设置在厂房外；胶粉筒仓高度约4m，设置在厂房内。经计算，筒仓粉尘总产生量为18t/a，产生速率30kg/h，本项目筒仓均为密闭环境，仓顶均自带有负压式布袋除尘器，除尘效率在99%以上，经仓顶除尘器处理后从筒仓顶部的排气孔无组织排放。经计算，筒仓粉尘总排放量为0.18t/a，排放速率0.3kg/h，粉尘回收量为17.82t/a。 ⑥食堂餐饮油烟 本项目运营期最大就餐人数为20人，年工作300天，食堂燃料为电和天然气。根据一般居民用油情况的类比调查，本项目食用油消耗系数按0.025kg/d·人计，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，则油烟产生量约为0.004t/a，0.83mg/m³。食堂设2个基准灶头，规模属于小型食堂，每个灶头排风量2000m3/h计，提供每日两餐，灶头日煎炒时间约4h，食堂拟安装去除效率不低于60%的油烟净化装置，以处理效率为60%计算。则油烟排放量为0.0016t/a，排放浓度为0.33mg/m3。经油烟净化设备处理后的油烟废气能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“小型”规模油烟最高允许排放浓度2mg/m³的排放标准，餐饮油烟净化达标后通过专用烟道引至屋顶排放，排放高度约5m。 （2）非正常工况 项目大气非正常排放工况主要为布袋除尘器等设备出现故障时，设备处理效率为0，则粉尘产生量即为排放量。废气处理措施发生故障后应立即停止生产，排除故障，及时对设备进行检修，并定期检查设备，防止设备异常，在非正常工况下生产。项目非正常排放工况下颗粒物排放情况见下表。 表17 非正常工况下项目颗粒物排放情况 污染物; 非正常排放源; 非正常排放原因; 持续 时间; 非正常排放速率kg/h; 应对措施. 颗粒物; 筛分、烘干沙包装粉尘排气筒DA001; 布袋除尘器故障; 1h; 4.8; 立即停止生产，排除故障，待恢复正常且污染物监测达标后方可继续生产. 颗粒物; 烘干、混合搅拌、干粉砂浆包装粉尘排气筒DA002; 布袋除尘器故障; 1h; 10.04. （3）废气处理措施可行性分析 本项目筛分、烘干沙包装粉尘经集气罩收集后进入同一布袋除尘器处理后，经一个15m排气筒（DA001）排放；烘干、混合搅拌粉尘通过管道收集，干粉砂浆包装粉尘经集气罩收集，进入同一布袋除尘器处理后，经一个15m排气筒（DA002）排放。本项目筒仓均为密闭环境，仓顶均自带有负压式布袋除尘器，筒仓粉尘经仓顶除尘器处理后从筒仓顶部的排气孔无组织排放。 综上，项目生产粉尘采取的除尘措施为布袋除尘器。布袋式除尘器的处理效率不低于99%（本项目环保设施处理效率按99%计），参考《水泥工业污染防治可行技术指南》（试行），本项目采取的废气处理措施属于可行技术。 本项目排气筒高度为15m，项目所在厂房的高度为8m，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中“排气筒高度应高出本体建筑物3m以上”要求，排气筒设置合理。 （4）废气排污口基本情况 表18 废气排放口基本情况 编号; 名称; 类型; 地理坐标/°; 高度m; 排气筒内径m; 温度℃. 经度; 纬度. DA001; 筛分、烘干沙包装粉尘排气筒; 一般 排放口; 109.73853446; 34.66169145; 15; 0.5; 20. DA002; 烘干、混合搅拌、干粉砂浆包装粉尘排气筒; 一般 排放口; 109.73857603; 34.66171090; 15; 0.5; 20. （5）废气监测要求 参考《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017）中规定，结合项目实际情况，监测计划见下表。 表19 废气污染源监测计划 排放类型; 监测点数; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 有组织; DA001、DA002; 颗粒物; 1次/两年; 满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）相关要求. 无组织; 厂界外上风向设1个点，下风向设3个点; 颗粒物; 1次/季度; 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）相关要求. 食堂油烟专用烟道出口; 食堂油烟; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 2、废水 （1）废水产排情况及达标分析 项目产生的废水主要是生活污水、餐饮废水。 项目生活污水产生量为1.33m3/d（400m3/a），餐饮废水产生量为0.32m3/d（96m3/a），餐饮废水经隔油池预处理后，与生活污水进入化粪池处理后，吸粪车定期清掏用于肥田，不外排。项目生活污水主要污染物的产生浓度参考《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材：社会区域类环境影响评价》中同类建设项目用水设施排水污染物浓度：COD取313mg/L、BOD5取180mg/L、SS取203mg/L、氨氮取24mg/L、总磷取6mg/L、总氮取43mg/L、动植物油取30mg/L。 废水主要污染物产生及排放情况见下表。 表20 生活污水、餐饮废水中主要污染物产生及排放情况 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮; 动植物油; 废水量. 产生情况. 产生浓度mg/L; 313; 180; 203; 24; 6; 43; 30; 496 m3/a. 产生量t/a; 0.155; 0.089; 0.101; 0.012; 0.003; 0.021; 0.015. 隔油池处理去除率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 70. 化粪池处理去除率%; 15; 10; 30; 0; 0; 0; 0. 处理后. 处理后浓度mg/L; 266; 162; 142; 24; 6; 43; 9; 496 m3/a. 处理后量t/a; 0.132; 0.08; 0.07; 0.012; 0.003; 0.021; 0.004. （2）废水污染治理措施 根据建设单位提供的资料，项目拟设1座容积为50m3化粪池（位于厂区西南角），1m3隔油池（位于食堂外）。本项目餐饮废水产生量为0.32m3/d，生活污水产生量为1.33m3/d，远小于隔油池、化粪池的容积，因此，项目生活污水、餐饮废水处理措施可行。 （3）废水污染物排放信息 表21 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 排放形式; 治理设施; 排放 去向. 污染治理设施名称; 处理能力; 处理工艺; 治理效率; 是否为可行技术. 员工生活; 生活污水（含餐饮废水）; COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油; 不外排; 隔油池、化粪池; /; 隔油+ 沉淀; /; 是; 不外排. 3、噪声 （1）噪声源强及影响分析 项目运营期噪声主要来自圆盘给料机、热风炉、烘干机、滚筒筛、振动筛、搅拌机、空压机、风机等设备运行噪声。本项目主要设备噪声源见下表。 表22 项目运营期主要噪声源 序号; 噪声源; 噪声级dB(A); 数量 台; 治理措施; 治理后 噪声级dB(A). 1; 圆盘给料机; 80; 2; 置于生产厂房内，选择低噪声设备、基础减振; 60. 2; 热风炉; 85; 2; 65. 3; 烘干机; 80; 2; 60. 4; 滚筒筛; 80; 2; 60. 5; 皮带输送机; 70; 2; 50. 6; 螺旋输送机; 75; 5; 55. 7; 振动筛; 80; 2; 60. 8; 搅拌机; 85; 2; 65. 9; 除尘器风机; 85; 1; 置于生产厂房内，选择低噪声设备、加装消声器; 60. 10; 油烟净化器风机; 85; 1; 60. 11; 空压机; 85; 2; 60. 为使项目设备噪声对周围环境的影响降到最低，本环评建议做到以下几点： a.采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，对于强噪声设备或操作应尽可能远离场界布置； b.根据本项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪设备，以从声源上降低设备本身噪声，以减少对周围环境的影响； c.在高噪声设备安装隔声和减振设施，如在设备的底部加减振垫，在设备的四周可开设一定宽度和深度的沟槽，里面填充松软物质，用来隔离振动的传递；风机、空压机等高噪声设备加装消声器； d.加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 本项目产噪设备至厂界距离见下表。 表23 主要噪声源距预测点的距离 单位：m 噪声源; 数量 （台）; 单台噪声源强 dB（A）; 设备距各场界距离（m）. 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 圆盘给料机1; 1; 80; 20; 33; 51; 30. 圆盘给料机2; 1; 80; 35; 33; 36; 30. 热风炉1; 1; 85; 20; 30; 51; 33. 热风炉2; 1; 85; 35; 33; 36; 30. 烘干机1; 1; 80; 20; 27; 51; 36. 烘干机2; 1; 80; 35; 27; 36; 36. 滚筒筛1; 1; 80; 20; 14; 51; 49. 滚筒筛2; 1; 80; 35; 14; 36; 49. 皮带输送机; 2; 70; 24; 31; 47; 32. 螺旋输送机; 5; 75; 20; 28; 51; 35. 除尘器风机; 1; 90; 25; 11; 46; 52. 油烟净化器风机; 1; 85; 52; 20; 19; 43. 振动筛1; 1; 80; 30; 24; 41; 39. 振动筛2; 1; 80; 30; 20; 41; 43. 搅拌机1; 1; 85; 24; 24; 47; 39. 搅拌机2; 1; 85; 24; 29; 47; 34. 空压机1; 1; 85; 20; 10; 51; 53. 空压机2; 1; 85; 35; 10; 36; 53. 本项目厂界外50m无声环境保护目标，参考《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐公式，根据机械设备声级、所在位置对厂界四周噪声进行达标性分析，噪声达标情况见下表。 表24 设备噪声值预测结果 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 标准值; 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#厂界东侧; 45; 45; 60; 50; 达标; 达标. 2#厂界南侧; 49; 49. 3#厂界西侧; 40; 40. 4#厂界北侧; 41; 41. 根据预测结果，噪声设备采取降噪措施后，东、南、西、北厂界的噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （2）噪声监测要求 噪声监测计划见下表。 表25 噪声污染源监测计划 监测点位; 监测点数; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周外1m; 4个; Leq(A); 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物 项目运营期的固体废物主要为筛分废料、除尘器收集的除尘灰、废润滑油和含油抹布、生活垃圾、餐厨垃圾。 ①筛分废料 根据建设单位提供资料，本项目一次筛分过程中产生筛分废料，产生量约占1%，经计算，筛分废料产生量为1490t/a，主要为大颗粒砂碎石块等，统一收集后外售商混站。 ②除尘灰 本项目生产过程中会产生粉尘，采用布袋除尘器处理后产生除尘灰，根据工程分析，除尘灰总产生量约为53.1t/a，回用生产。 ③废润滑油和含油抹布 本项目在对生产设备保养和维护过程产生少量废润滑油和含油抹布，均为国家《危险废物名录》2021年版中危险废物。废润滑油类别属“HW08”，废物代码为“900-214-08”；含油抹布类别属“HW49”，废物代码为“900-041-49”。根据建设单位提供资料，废废润滑油产生量约0.02t/a，废含油抹布产生量约0.01t/a，于危废暂存间暂存后定期交有资质的单位处置。 ④生活垃圾 项目员工20人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计算，则生活垃圾产生量为3t/a。设垃圾桶对生活垃圾进行分类收集，日产日清，委托环卫部门处置。 ⑤餐厨垃圾 根据《城镇生活源产排污系数手册》，餐厨垃圾中食品加工废料产生系数为0.4kg/餐位·d，则项目运营过程中产生的餐厨垃圾总量约为2.4t/a。废油脂按照食用油消耗量的10%计算，本项目消耗食用油0.15t/a，项目废油脂年产生量为0.015t/a。废油脂应当按照要求进行妥善处置，对废油脂污染采用专用容器盛放，并交由专业机构统一回收处置，不得擅自倾倒或者排入下水管道。餐厨垃圾中食品加工废料采用垃圾桶分类收集后定期委托当地环卫部门清运处理。 表26 固体废物属性判定表 序号; 固废名称; 产生环节; 形态; 主要有毒有害物质名称. 1; 筛分废料; 一次筛分; 固态; /. 2; 除尘灰; - 生产线; 固态; /. 3; 废润滑油和含油抹布; 设备维修保养; 液态、固态; 矿物油. 4; 生活垃圾; - 日常生活及办公; 固态; /. 5; 餐厨垃圾及废油脂; - 食堂; 固态、半固态; /. 表27 危险废物属性判别表 序号; 固废名称; 产生环节; 产生量; 是否属于危险废物. 1; 筛分废料; 一次筛分; 1490t/a; 否. 2; 除尘灰; - 生产线; 53.1; t/a 否. 3; 废润滑油; 设备维修保养; 0.02; t/a 是. 4; 含油抹布; 0.01; t/a 是. 5; 生活垃圾; - 日常生活及办公; 3t/a; 否. 6; 餐厨垃圾; - 食堂; 2.4t/at/a; 否. 7; 废油脂; 0.015t/a; 否. （2）环境管理要求 运营期各类固体废物采用专人管理，分类收集，分别进行处置。筛分废料收集后外售商混站；除尘器收集的除尘灰直接回用生产；生活垃圾、餐厨垃圾（食品加工废料等）采用分类垃圾桶收集，定期交环卫部门处置；废油脂采用专用容器收集后定期交专业机构处置。 废润滑油和含油抹布暂存于危废暂存间（位于成品库及半成品库西南角，建筑面积16m2），定期交有资质单位处置。环评要求建设单位严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》相关要求，对其进行贮存及转移，建立健全危险废物台账，按规定对危险废物进行管理。危废暂存间建设要求如下： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。 ④贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。 危废暂存间运行环境管理要求： ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④运行期间，按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到妥善处置，且危险废物对环境的影响可得到有效控制，对周围环境影响较小。 5、土壤和地下水 项目废水不外排，产生的污染物主要为废气（颗粒物）及固体废物（筛分废料、除尘器收集的除尘灰、废润滑油和含油抹布、生活垃圾、餐厨垃圾）。 废气经处理后达标排放；筛分废料收集后外售商混站；除尘器收集的除尘灰直接回用生产；生活垃圾、餐厨垃圾（食品加工废料等）采用分类垃圾桶收集，定期交环卫部门处置；废油脂采用专用容器收集后定期交专业机构处置。废润滑油和含油抹布暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。化粪池、危废暂存间作为重点防渗区进行防渗处理，防渗层建议采用至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。通过采取以上措施，本项目对地下水及土壤环境影响较小。 6、环境风险 本项目主要风险物质为废润滑油及含油抹布，最大贮存量约0.03t，远低于临界量（2500t），危险物质数量与临界量比值Q＜1，对环境风险进行简单分析。 本项目环境风险途径为废润滑油及含油抹布等风险物质泄漏引发的环境风险，为确保安全，要求配备以下防范措施： ①建立健全各种规章制度，落实安全责任制；建立危险废物管理责任制度，指派专人严格按照规定进行管理，严格按照国家和地方的相关规定对危险废物进行全过程管理； ②定期进行安全环境检查。为了及时发现事故隐患，堵塞事故漏洞，防患于未然，建立安全环保检查制度，定期检查； ③强化环保生产教育制度。所有职工必须具备环保生产基本知识，必须接受环保生产基本知识教育和环保知识培训； ④每年定期进行检验和维修，保证消防设备、设施、器材处于备用状态；⑤制定控制和减少事故影响范围、程度以及补救行动的实施计划；对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担；为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。 7、环保投资 本项目总投资200万元，环保投资32万元，占总投资的16%。 表28 环保投资估算表 项目; 污染物; 环保措施; 投资 （万元）. 废气; 筛分、烘干沙包装粉尘; 集气罩（6个）＋布袋除尘器（1套，风机风量12000m3/h）＋15m排气筒（DA001）; 9. 烘干、混合搅拌、干粉砂浆包装粉尘; 收集管道、集气罩（2个）＋布袋除尘器（1套，风机风量12000m3/h）＋15m排气筒（DA002）; 9. 筒仓粉尘; 仓顶布袋除尘器（6个）; 2. 餐饮油烟; 油烟净化器装置＋专用烟道（1套）; 1. 废水; 餐饮及生活污水; 隔油池（食堂外1m3）＋化粪池（厂区西南角，容积50m3）; 3.5. 车辆冲洗废水; 洗车台＋三级沉淀池（5m3）; 1. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施; 2. 固体废物; 危险废物; 专用容器＋危废暂存间（位于成品库及半成品库西南角，建筑面积16m2）; 2. 一般工业固废; 收集装置; 1. 生活垃圾、餐厨垃圾; 分类垃圾桶（4个）; 1. 食堂废油脂; 专用容器（1个）; 0.5. 合计; ——; 32. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 筛分、烘干沙包装粉尘排气筒DA001 | 颗粒物 | 集气罩（6个）＋布袋除尘器（1套，风机风量12000m3/h）＋15m排气筒（DA001） | 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）、《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  | 烘干、混合搅拌、干粉砂浆包装粉尘排气筒DA002 | 颗粒物 | 收集管道、集气罩（2个）＋布袋除尘器（1套，风机风量12000m3/h）＋15m排气筒（DA002） |  |
|  | 筒仓 | 颗粒物 | 每个筒仓顶部各安装1套布袋除尘器，共6套仓顶布袋除尘器 |  |
|  | 食堂 | 餐饮油烟 | 油烟净化器装置处理后通过专用烟道引至屋顶排放（排放高度约5m） | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活环节 | COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、动植物油 | 餐饮废水经隔油池（1m3）处理后与生活污水一并进入化粪池（50m3）处理后，吸粪车定期清掏用于肥田 | / |
|  | 车辆冲洗 | SS | 经洗车台＋三级沉淀池（5m3）处理后循环使用，不外排 | / |
| 声环境 | 厂界四周 | 设备噪声 | 采用低噪声设备，基础减振，厂房隔声，风机等高噪声设备加装消声器 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 筛分废料收集后定期外售商混站；除尘灰收集后回用生产；废润滑油和含油抹布收集后暂存于危废暂存间（位于成品库及半成品库西南角，建筑面积16m2），定期交有资质单位处置；生活垃圾、餐厨垃圾（食品加工废料等）采用分类垃圾桶收集，定期交环卫部门处置；废油脂采用专用容器盛放，并交专业机构统一回收处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 化粪池、危废暂存间等进行重点防渗处理，防渗层建议采用至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加强管理，配备安全防护设施、消防设施，定期进行安全环境检查 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）将环境管理纳入公司的环境保护管理制度和年度环境管理工作计划中。 （2）强化对环保设施的运行监督、管理，建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案；加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标；开展定期、不定期环境与污染源监测。 |  |  |  |

- 六、结论

从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产线 | 颗粒物 |  |  |  | 1.97t/a |  | 1.97t/a | ＋1.97t/a |
|  | 食堂 | 餐饮油烟 |  |  |  | 0.0016t/a |  | 0.0016t/a | ＋0.0016t/a |
| 废水 | 生活污水及餐饮废水 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 车辆冲洗废水 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 筛分废料 |  |  |  |  | 1490t/a |  | 1490t/a | ＋1490t/a |
|  | 除尘灰 |  |  |  |  | 53.1 t/a |  | 53.1 t/a | ＋53.1 t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  |  | 0.02 t/a |  | 0.02 t/a | ＋0.02 t/a |
|  | 含油抹布 |  |  |  |  | 0.01 t/a |  | 0.01 t/a | ＋0.01 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①