- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称: | 新型建材干粉砂浆生产线项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 陕西砂中亿新型建材科技有限公司 |
| 编制日期: | 二〇二三年七月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新型建材干粉砂浆生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2305-610523-04-05-578382 |  |  |
| 建设单位联系人 | 谌江滨 | 联系方式 | 13759676789 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市大荔县下寨镇西石家村张下路口南3000米路东 |  |  |
| 地理坐标 | （109度44分23.185秒，34度39分47.147秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30-56 砖瓦、石材等建筑材料制造中的其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 大荔县行政审批服务局 | 项目审 批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 60.5 |
| 环保投资占比（%） | 2.02 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 13000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目所使用的生产设备、工艺及产品不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）的限制类、淘汰类之列；也不在《市场准入负面清单（2022年版）》和《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）之列；本项目已于2023年5月10日取得大荔县行政审批服务局关于本项目陕西省企业投资项目备案确认书，详见附件2。 因此，本项目建设符合国家和地方现行的有关产业政策要求。 2、规划符合性分析 项目与相关规划符合性分析见下表： - 表1-1 规划符合性分析 政策; 要求; 本项目情况; 符合性. 陕西省“十四五”生态环境保护规划; 加强扬尘精细化管控。建立扬尘污染源清单，实现扬尘污染源动态管理，构建“过程全覆盖、管理全方位、责任全链条”的扬尘防治体系。全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质和信用评价。对重点区域道路、水务等线性工程进行分段施工。大型煤炭、矿石、干散货堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。鼓励有条件的堆场实施全封闭改造。; 本项目位于陕西省渭南市大荔县下寨镇西石家村，项目筛分车间、搅拌车间均为封闭厂房；卸砂粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放；筒仓粉尘经仓顶除尘器处理后经仓顶在车间内无组织排放；搅拌废气经布袋除尘器处理后在车间内无组织排放；项目上料均采用密闭皮带运输。; 符合. 渭南市“十四五”生态环境保护规划; 坚持源头防治、综合施策，稳步推进大气污染防治攻坚行动，聚焦细颗粒物和臭氧污染协同控制; 项目筛分车间、搅拌车间均为封闭厂房；卸砂粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放；筒仓粉尘经仓顶除尘器处理后经仓顶在车间内无组织排放；搅拌废气经布袋除尘器处理后在车间内无组织排放；项目上料均采用密闭皮带运输。; 符合. 渭南市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要; 全面推进大气污染防治。渗入开展汾渭平原及关中地区大气污染联防联控行动，加强重点行业污染治理和超低排放改造，减少污染物排放。; 项目筛分车间、搅拌车间均为封闭厂房；卸砂粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放；筒仓粉尘经仓顶除尘器处理后经仓顶在车间内无组织排放；搅拌废气经布袋除尘器处理后在车间内无组织排放；项目上料均采用密闭皮带运输。; 符合. 大荔县2023年国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要; 深化大气污染联防联控机制，聚焦细颗粒物和臭氧协同控制，强化扬尘治理和臭氧管控，力促各项指标浓度持续下降，努力争取更多的优良天数，推进空气质量持续向好。; 项目筛分车间、搅拌车间均为封闭厂房；卸砂粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放；筒仓粉尘经仓顶除尘器处理后经仓顶在车间内无组织排放；搅拌废气经布袋除尘器处理后在车间内无组织排放；项目上料均采用密闭皮带运输。; 符合. 项目与相关政策符合性分析见下表： 表1-2 项目其他相关环保政策符合性分析 政策; 政策要求; 本项目建设情况; 符合性. 《陕西省大气污染防治条例（2019年修正）》; 第五十九条 堆存、装卸、运输煤炭、水泥、石灰、石膏、砂土、垃圾等易产生扬尘的作业，应当采取遮盖、封闭、喷淋、围挡等措施，防止抛洒、扬尘。; 项目筛分车间、搅拌车间均为封闭厂房；项目砂子、水泥、外加剂等粉料均贮存于筒仓中；项目上料均采用密闭皮带运输。; 符合. 大荔县人民政府关于印发《大荔县大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》的通知（荔发〔2023〕4号）; 强化煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的粉状、粒状、块状物料入棚、入仓密闭储存或严密围挡，严格落实物料覆盖、洒水喷淋等防尘措施; 项目筛分车间、搅拌车间均为封闭厂房；项目砂子、水泥、外加剂等粉料均贮存于筒仓中；项目上料均采用密闭皮带运输。; 符合. 《陕西省发展和改革委员会等四部门关于贯彻落实“十四五”推进沿黄地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目有关工作的通知》; - 全面清理规范拟建工业项目 - “十四五”时期沿黄重点地区拟建的工业项目，一律按要求进入合规工业园区。; 本项目位于渭南市大荔县，属沿黄重点地区，根据大荔县人民政府专项问题会议纪要（2022年6月21日）中关于全县工业项目审批的有关问题的会议纪要“”各镇（街道）产业特点，对能够实现资源就地转化利用，壮大村集体经济以及服务“三农”的配套工业项目，可以在各镇（街道）落地建设，本项目位于大荔县下寨镇西石家村，可实现资源就地转化利用，壮大村集体经济。; 符合. 根据以上分析，本项目符合相关政策要求。 3、三线一单符合性分析 与《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号）的符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》中环评文件规范化要求：环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图、一表、一说明”的表达方式，在对照分析结果右侧加列，并论证规划或建设项目的符合性。 A“一图”：指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图。根据《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号）中的渭南市生态环境管控单元分布示意图可知，项目所在地属于渭南市生态环境管控单元中的一般管控单元，项目在渭南市生态环境管控单元分布示意图的位置见图1-1。 项目所在地 图1-1 项目在渭南市生态环境管控单元位置图 B“一表”：指的是项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单。 本项目与渭南市生态环境准入清单的符合性分析见表1-3。 表1-3 本项目与渭南市生态环境准入清单的符合性分析 适用范围; 管控维度; 管控要求; 本项目符合性. 渭南市总体准入要求. 总体要求; 污染排 放管控; 开展汾渭平原及关中地区大气污染联防联控行动；落实工业污染源减排，加强工业炉窑综合整治和煤炭清洁利用，推进挥发性有机物污染防治，全面管控移动污染源排放，优化路网结构，推进清洁取暖改造。; 项目筛分车间、搅拌车间均为封闭厂房；项目砂子、水泥、外加剂等粉料均贮存于储仓筒仓中；项目上料均采用密闭皮带运输。. C“一说明”：指的是依据“一图”和“一表”结果，论证规划或建设项目符合性的说明。 根据上述分析，项目建设符合《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号）相关要求。 本项目“三线一单”符合性分析见表1-4。 表1-4 本项目“三线一单”符合性分析一览表 “三线一单”; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 本项目位于陕西省渭南市大荔县下寨镇西石家村，根据渭南市生态环境管控单元分布示意图可知，项目所在地属于渭南市生态环境管控单元中的一般管控单元，项目拟建地不在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，因此，项目用地不在生态保护红线范围内。; 符合. 环境质量底线; 根据陕西省生态环境厅办公室公布的大荔县2022年环境空气质量状况，大荔县属于不达标区域；环境影响分析结果显示，废气、废水、噪声对周围环境的影响是可以接受的，固废得到综合利用或妥善处置。综上，项目采取了有效的污染防治措施，不会改变区域环境质量功能区划，符合环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 项目营运过程不触及资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 本项目符合国家和地方的产业政策，不在《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入及许可准入事项之列。根据《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号），本项目符合渭南市生态环境准入清单。; 符合. 4、选址可行性分析 项目位于陕西省渭南市大荔县下寨镇西石家村，项目租赁大荔天域农业综合开发有限公司场地建设新型建材干粉砂浆生产线项目。 项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、基本农田保护区等依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内。 项目筛分车间、搅拌车间均为封闭厂房；卸砂粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放；筒仓粉尘经仓顶除尘器处理后经仓顶在车间内无组织排放；搅拌废气经布袋除尘器处理后在车间内无组织排放；项目上料均采用密闭皮带运输；设备经厂房隔声、基础减振措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求；生活垃圾分类收集后交由环卫部门处置；除尘器粉尘收集后回用于生产；沉淀池沉渣定期清掏作为建筑材料外售综合利用，废机油、废油桶、废含油抹布等危险废物暂存于危废暂存间定期交由资质单位处置。 综上所述，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行对外环境影响较小，从环境保护角度分析，选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、项目由来 陕西砂中亿新型建材科技有限公司成立于2021年7月14日，陕西砂中亿新型建材科技有限公司拟投资3000万元建设新型建材干粉砂浆生产线项目，该项目已于2023年5月10日取得大荔县行政审批服务局《新型建材干粉砂浆生产线项目陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码：2305-61023-04-05-578382），备案确认书建设内容为：该项目占地13000平方米，其中办公室，宿舍占地2000平方米，厂房占地6000平方米；干粉砂浆生产线，烘干砂生产线各两条，预估年生产干粉砂浆40万吨。根据企业实际情况，项目烘干砂生产线仅外购成品干砂进厂后直接进行筛分，不包含烘干工序。 2、环境影响评价工作过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，该建设项目属于“二十七、非金属矿物制品业-56砖瓦、石材等建筑材料制造”中的“其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）”，应进行环境影响评价，编制环境影响评价报告表。陕西砂中亿新型建材科技有限公司委托我单位承担该项目环境影响评价工作并编制建设项目环境影响报告表。接受委托后，我单位组织有关技术人员进行了现场踏勘，收集了建设项目所在区域的自然、生态环境资料，在认真分析建设项目和环境现状的基础上，编制了《新型建材干粉砂浆生产线项目环境影响报告表》。 3、项目基本情况 （1）项目名称：新型建材干粉砂浆生产线项目 （2）建设单位：陕西砂中亿新型建材科技有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：大荔县下寨镇西石家村张下路口南3000米路东 （5）总投资额：3000万元 4、项目地理位置及四邻关系 本项目位于大荔县下寨镇西石家村张下路口南3000米路东，地理位置坐标为E（109°44′23.185″，N34°39′47.147″，项目地理位置见附图1。项目西侧为村道，隔路为废弃冷库，其余三侧为农田。四邻关系见附图2。 - 5、项目主要建设内容 - 项目主要建设筛分车间、搅拌车间、成品库、生产辅助设施、办公及生活设施以及公用及配套设施等。项目主要建设内容见下表。 - 表2-1 项目建设内容一览表 组成; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 1#筛分车间; 位于厂区北侧，占地面积625平方米，钢结构厂房，封闭车间，长×宽×高为25m×25m×12m；主要设置筛分工序；布置四台筛分机、设置两个24m3的下料坑; 新建. 2#筛分车间; 位于厂区南侧，占地面积625平方米，钢结构厂房，封闭车间，长×宽×高为25m×25m×12m；主要设置筛分工序；布置四台筛分机，设置两个24m3的下料坑; 新建. 1#搅拌车间; 位于厂区东北侧，占地面积625平方米，钢结构厂房，封闭车间，长×宽×高为25m×25m×12m；主要设置搅拌工序，布置一套搅拌系统及包装机; 新建. 2#搅拌车间; 位于厂区东南侧，占地面积625平方米，钢结构厂房，封闭车间，长×宽×高为25m×25m×12m；主要设置搅拌工序，布置一套搅拌系统及包装机; 新建. 储运工程; 干砂筒仓; 每个搅拌车间和筛分车间内分别配备两个干砂筒仓（分别为一个细砂筒仓和一个细砂仓），共设置八个干砂筒仓，储存容量为150t; 新建. 水泥筒仓; 每个搅拌车间内设置两个水泥筒仓，用于储存水泥，储存容量为150t; 新建. 外加剂筒仓; 每个搅拌车间内设置一个外加剂筒仓，共设置两个外加剂筒仓，用于储存外加剂，储存容量为20t; 新建. 成品存放车间; 位于厂区东侧，依托厂区现有暂存棚进行改造，占地面积2000平方米，封闭车间，主要用于储存包装后的袋装产品; 改建. 辅助工程; 办公楼; 位于厂区西侧，砖混结构，占地面积2000平方米，用于员工办公; 依托. 洗车台; 在厂区出入口处设置洗车台，用于厂内及出入车辆的清洗，并设置10m3三级沉淀池，洗车废水经沉淀池收集后循环使用，沉淀池位于洗车台下方; 新建. 地磅; 用于原料和成品称重，位于厂区西侧; 新建. 公用工程; 供水; 生产用水和盥洗用水依托厂区现有水井供水；饮用水外购纯净水; 依托. 排水; 项目厂区设旱厕，定期清掏堆肥，不外排；洗车废水及盥洗废水经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘。; 已建. 供电; 依托当地电网供电; 依托. 供暖、制冷; 生活采用分体式空调供热制冷; 新建. 环保工程; 废气; 搅拌粉尘; 经搅拌机自带布袋除尘器处理后在车间内无组织排放; 新建. 筒仓粉尘; 经筒仓自带除尘器处理后通过仓顶在车间内无组织排放; 新建. 车辆运输粉尘; 进出车辆冲洗、道路硬化、洒水抑尘、车辆封闭; 新建. 卸砂粉尘; 经集气罩收集后经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放; 新建. 厂区无组织粉尘; 车间封闭、定期洒水抑尘、输送带四周密闭; 新建. 废水; 生活污水; 厂区设旱厕，定期清掏堆肥；盥洗废水经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘; 新建. 洗车废水; 经沉淀池处理后循环使用，不外排; 新建. 噪声; 采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施; 新建. 固体废物; 生活垃圾; 设垃圾分类收集箱分类收集后交由环卫部门处置; 新建. 沉淀池沉渣; 定期清掏作为建筑材料外售综合利用; 新建. 除尘器粉尘; 定期收集回用于生产; 新建. 危险废物; 废机油、废油桶、废含油抹布暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置; 新建. 6、主要原辅材料 项目主要原辅材料消耗情况见下表。 - 表2-2 项目主要原辅料一览表 序号; 项目; 单位; 消耗量; 备注. 1; 砂子 （含水率0.5%）; t/a; 240000; 当地外购干砂、散装汽车拉运. 2; 水泥; t/a; 159682.12; 当地市场采购、散装罐车拉运. 3; 外加剂; t/a; 320; 当地市场采购、袋装汽车拉运. 4; 包装袋; t/a; 160; 当地市场采购. 5; 电; kwh/a; 1.0×106; 市政供电管网. 6; 水; t/a; 681.5; 厂区自备水井（其饮用水外购纯净水）. 7; 机油; t/a; 0.35; 用于设备维修. 外加剂特性见下表。 - 表2-3 外加剂特性表 名称; 理化特性. 外加剂; 项目原料混合搅拌中会加入外加剂，主要为羟丙基甲基纤维素。 羟丙基甲基纤维素又名羟丙甲纤维素，白色或类白色纤维状或颗粒状粉末，密度1.39g/cm3，溶于水及部分溶剂，如适当比例的乙醇/水、丙醇/水等。水溶液具有表面活性。透明性高，性能稳定，溶解度随粘度而变化，粘度愈低，溶解度愈大。随甲氧基含量减少、凝胶点升高、水溶解度下降，表面活性也下降。具有增稠能力，耐盐性低灰粉、pH稳定性、保水性、尺寸稳定性、优良的成膜性、以及广泛的耐酶性、分散性和粘结性等特点。. 7、主要设备 根据建设单位提供资料，主要设备见下表： 表2-4 主要设备表 编号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 超声波包装机; /; 套; 2. 2; 皮带输送机; /; 套; 6; 全密闭. 3; 提升机; /; 个; 4. 4; 干砂筒仓; 150t; 个; 8; 自带仓顶除尘器. 5; 水泥筒仓; 150t; 个; 4. 6; 外加剂筒仓; 20t; 个; 2. 7; 配料机; /; 套; 2. 8; 筛分机; /; 台; 8. 9; 搅拌机; /; 套; 2. 10; 搅拌控制系统; 包括2台空压机、气动三联件和储气罐等; 套; 2. 11; 码垛机; /; 套; 2. 12; 水泵; /; 个; 1. 13; 风机; /; 个; 6. 14; 布袋除尘器; /; 个; 4. 15; 下料坑; 24m3; 个; 4. 16; 运输车辆; 载重量25t; 辆; 15; 本项目运输车辆维修依托外部维修点，车辆不在厂内维修. 8、项目产品方案 本项目设置干粉砂浆生产线两条，年产量为40万吨干粉砂浆。项目产品方案见表2-5。 - 表2-5 项目主要产品方案 编号; 产品名称; 规格; 年产量t; 类别. 1; 干粉砂浆; 25kg/袋; 40万; 普通砌筑砂浆. 本项目产品质量应符合《预拌砂浆》（GB/T 25181-2019）中表10干混砂浆性能指标，产品特性见表2-6。 表2-6 项目产品特性表 项目; 保水率/%; 凝结时间/h; 2h稠度损失率/%; 压力泌水率/%; 14d拉伸粘结强度/MPa; 28d收缩率/%; 抗冻性. 强度损失率/%; 质量损失率/%. 干混砂浆砌筑砂浆; 普通砌筑砂浆; ≥88; 3-12; ≤30; /; /; /; ≤25; ≤5. 8、公用工程 （1）给水 项目生产用水和盥洗用水来自厂区自备水井供水；饮用水外购纯净水。 1）生活用水 本项目劳动定员20人，员工多为当地村庄居民，员工不在厂内食宿。根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），员工生活用水取10m3/（人·a），则项目生活用水量为200m3/a。 - 2）洗车用水 - 本项目在产品和原料装卸时需要对运输车辆进行冲洗，以减少车辆运输过程中扬尘的产生，本项目产品运输量为400000t/a、原辅料年运输量为400002.12t/a，平均每天运输量约为2668t，汽车载重25t，即每天需107车次进行运输，车辆冲洗用水量约为50L/车次，则车辆冲洗用水量约为5.35m3/d。损耗30%，洗车废水经沉淀池处理后循环使用，则洗车用水每日补水量为1.605m3/d（481.5m3/a）。 3）洒水抑尘用水 参照《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）厂区道路洒水按先进值2L/m2·次,平均每天一次，项目厂区道路洒水面积约8000m2，则用水量为16m3/d（4800m3/a）。 （2）排水 项目车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 厂区设旱厕，定期清掏堆肥不外排；生活污水主要为盥洗废水，产生量按生活用水80%计，生活污水量为0.53m3/d，160m3/a，项目生活污水经沉淀池沉淀后用于厂区洒水抑尘。 项目用水及排水情况见下表，水平衡图见图2-1。 - 表2-7 用排水量一览表 类型; 规模; 用水标准; 用水量 m3/d; 损耗量 m3/d; 废水量 m3/d; 备注. 生活用水; 20人; 10m3/人·a; 0.67; 0.14; 0.53; 洒水抑尘. 洗车用水; 107辆; 50L/辆; 1.605; 1.605; 0; 循环使用. 洒水抑尘用水; 7000m2; 2L/m2·次; 16; 16; 0; /. 总计; 18.275; 17.745; 0.53; /. 新鲜水 18.275 生活用水 洗车用水 0.67 0.14 1.605 1.605 沉 淀 池 0.53 3.745 3.745 洒水抑尘 0.53 洒水抑尘用水 16 16 图2-1 水平衡图 单位：m3/d （3）供暖及制冷 生活采用分体式空调供热制冷，生产不供热制冷。 （4）供电 由当地供电电网提供，依托厂区原有供电设施。 9、总平面布置 办公区位于厂区西侧，1#生产线位于厂区北侧、2#生产线位于厂区南侧；筛分车间位于厂区中部靠东侧，每个筛分车间配备两个砂料暂存仓位于筛分车间西侧、搅拌车间布置于各筛分车间东侧、每个筛分车间内设置两个下料坑、两个砂仓；每个搅拌车间内设置两个砂仓、两个水泥仓、一个外加剂仓，成品车间位于两个搅拌车间中部位于厂区东侧。总平面布置按照节约用地的方针，远近结合、生产工艺路线合理的原则，环境保护的要求制定。功能区划分明确，以便于生产、办公和生活的管理。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，总图布局合理。 10、工作制度、劳动定员 项目劳动定员20人，生产实行3班工作制，每班工作8小时，每天生产24小时，全年工作300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程图 项目施工期主要为筛分车间、搅拌车间、储存棚的建设及厂区办公楼及生产区的装修、设备安装及调试。施工过程中主要产生噪声、粉尘、固体废物、废水等。 施工过程及产污环节见下图： 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 - 运营期工艺流程图 筛分 筛分车间 下料坑 ＞15目 ≤15目 细砂筒仓 （筛分车间） 粗砂筒仓 （搅拌车间） 干砂 水泥筒仓 计量 外加剂 搅拌 成品包装 入库 外售 G N G G G、N 水泥 细砂筒仓（筛分车间） 粗砂筒仓（筛分车间） G G G # 图2-3 运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程及产污环节简述： - 卸砂:干砂由汽车运输至筛分车间，由汽车自卸以及人工辅助的方式将干砂卸至筛分车间内下料坑，此过程中会产生卸砂粉尘。 - 筛分：干砂通过密闭提升机及皮带将干砂从下料坑中输送至筛分机中，砂料在筛分机内完成筛分后经密闭皮带输送至筛分车间干砂筒仓，15目以上的粗砂料至粗砂筒仓，15目以下的砂料至细砂筒仓；筛分后的砂子经密闭皮带及提升机将砂料由砂料暂存仓运至砂料储存仓中用作下一步砂浆制作的原料，输送皮带、提升机及筛分机均密闭，该工序几乎不产生粉尘。 - （2）计量配比：由电脑控制的计量系统在计量螺旋的配合下，根据干粉砂浆原料配比的要求，把料仓中的砂、水泥等原料倒入计量仓，通过传感器的数据反馈，实现原料计量。料仓的原料使用状况由筒料位计来监视，同时控制上料。 - （3）搅拌：经计量的干砂、水泥、粉煤灰和外加剂送至搅拌散装系统内，采用双轴无重力搅拌机，有效形成颗粒的剪切、扩散、对流机理，并采用气压密封，将物料充分混合，该过程会有粉尘和噪声产生。 - （4）成品包装：经搅拌后的产品输送至超声波包装机进行包装封口，本项目采用超声波包装机，出料口进入包装袋内灌装产品，该过程几乎不产生粉尘。 说明：根据企业实际情况，项目烘干砂生产线仅外购成品干砂进厂后直接进行筛分，不包含烘干工序。 根据项目工艺流程分析，本项目运营期具体产生污染情况见下表。 - 表2-8 运营期污染产生情况一览表 污染物 类型; 序号; 产生环节; 污染物名称; 主要污染因子. 废水; W1; 洗车; 洗车废水; SS. W2; 员工生活; 盥洗废水; SS. 废气; G1; 物料输送; 输送废气; 颗粒物. G2; 原料贮存; 筒仓废气; 颗粒物. G3; 搅拌; 搅拌废气; 颗粒物. G4; 卸砂粉尘; 装卸废气; 颗粒物. 固废; S1; 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. S2; 洗车; 沉淀池沉渣. S5; 设备维修; 废机油、废油桶. 噪声; N; 设备噪声; 机械噪声; 等效A声级. 表2-9 项目物料平衡表 投入; 产出. 物料; 年用量t/a; 产品; 年产量（t/a）. 砂子 （含水率0.5%）; 240000; 干粉砂浆; 400000. 水泥; 159682.12; 粉尘排放; 2.12. 外加剂; 320. 合计; 400002.12; 合计; 400002.12. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据调查，本项目地原为大荔天域农业综合开发有限公司，为农产品收购存储基地，目前该公司已停止经营。根据现场调查，项目拟建地为空厂区和遗留废弃办公楼，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目位于渭南市大荔县，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准要求。 根据陕西省生态环境厅办公室2023年1月18日发布的《环保快报》中2022年1~12月全省环境空气质量状况中渭南市大荔县空气常规六项污染物监测统计结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表3-1 区域空气质量现状评级表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.28; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50; 达标. CO; 日平均第95百分位浓度; 1600; 4000; 40; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 177; 160; 110; 不达标. 项目所在地区域环境空气质量不达标。 （2）特征因子监测 本项目其他污染因子为颗粒物，本次现状监测委托西安重光明宸检测技术有限公司对项目的环境空气进行了监测，监测结果如下： 表3-2 环境空气质量TSP监测结果 监测点位; 采样时间; 检测结果（ug/m3）; 执行标准（ug/m3）. 项目地; 2023.07.04; 145; 300. 2023.07.05; 136. 2023.07.06; 143. 根据监测结果可知，项目所在地TSP24小时均值能满足《环境空气质量标准》（GB3085-2012）二级标准要求。 2、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，故不进行声环境质量现状监测。 3、地下水和土壤环境 本项目为干粉砂浆生产项目，不存在土壤和地下水环境污染途径，不进行土壤和地下水监测。 4、生态环境 本项目占地范围内无自然保护区、风景名胜区、珍稀濒危动植物等生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目所在地附近没有文物古迹等重点保护对象；项目周边50m范围内无声环境保护目标；因此建设地周围的主要环境保护目标为附近区域的空气环境。 - 表3-3 主要环境保护目标 分类; 坐标（m）; 保护目标; 方位; 距离(m); 保护 对象; 环境功能. x; y. 大气 环境; 109.740378; 34.665807; 西石家村; N; 182; 居民; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 109.741183; 34.659252; 小庄村; S; 335; 居民. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气：运营期有组织颗粒物执行《关中地区重点行业大气污染排放标准》（DB61/941-2018）中表1水泥工业大气污染物排放浓度限值要求，无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值要求。 - 表3-4 运营期废气排放标准限值 标准名称及级别; 污染 因子; 标准值. 类别; 数值. 《关中地区重点行业大气污染排放标准》（DB61/941-2018）; 颗粒物; 水泥仓及其他通风生产设备; ≤10mg/m3. 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）; 颗粒物; 无组织监控点浓度限值; 0.5mg/m3. - 废水：项目生产废水和生活污水综合利用，不外排。 - 3、噪声：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 - 表3-5 噪声排放标准 类别; 执行标准; 标准值. 分类; 数值; 单位. 运营期噪声; 《工业企业厂界环境噪声 排放标准》GB12348-2008）2类标准; 昼间; 60; dB（A）. 夜间; 50. 4、一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 本项目为施工过程主要为厂房建设和设备安装，施工期对环境的影响主要来自场地平整、设备安装等和施工机械、车辆尾气；施工设备噪声；施工废水及施工人员生活污水；施工产生的固体废物等对周围环境影响。具体影响如下： （1）扬尘防治措施 施工扬尘的主要来源为施工时车间建设扬尘，厂区场地清理扬尘、露天堆放的建筑材料受风蚀作用产生的二次扬尘及原料运输过程产生的扬尘，均会对附近环境空气质量产生影响，造成空气中TSP浓度增高，对周围环境空气质量造成影响。 本次评价要求项目施工单位严格按照《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》、《渭南市蓝天保卫战2022年工作方案》等文件中的相关扬尘规定，（1）施工过程中使用的水泥及其它易飞扬的散状物料，应储存在临时库房内或密闭存放，运输时防止漏洒和飞扬，施工场地需配备洒水设备定期洒水，防止浮尘产生；（2）运输物料的车辆应限速在15km/h以下，不得超载，并对运输道路进行定期清扫、洒水，运输易起尘的原材料时应使用帆布覆盖；（3）严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100%”的防治联动制度。进一步减小施工期扬尘污染。 （2）施工机械废气防治措施 1）该项目在施工过程中，产生的废气主要是施工机械的燃油废气。本环评建议建设单位要合理安排机动车辆的运行时间和车辆行车路线，尽可能选择远离居民区路线；要求运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放应进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法相关规定。在采取以上防护措施后，可有效降低尾气外排对周边环境的影响。项目当地地势平坦开阔、空气流通性较好，有利于污染物质的扩散等因素综合分析，本工程施工机械排放的废气总体上对周边大气环境影响较小。 2）选用符合国家卫生防护标准的非道路移动机械和运输车辆，非道路移动机械废气排放应满足《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）中相关要求；对非道路移动机械及运输车辆进行妥善管理和及时维修，并加强非道路移动机械及运输车辆的保养工作，严格执行《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）中相关要求。 综上，随着施工活动的结束，本项目施工期废气对周边空气环境的影响也会在短时间内消除。 2、噪声 严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关规定，合理安排施工时间，严禁夜间施工，合理布局施工现场，物料进场仅在白天进行，选用低噪声设备进行施工，安装过程中采取基础减振、设备隔声等综合降噪措施；同时项目周围敏感点距离较远，施工期短，施工过程对周围环境影响较小。 3、废水 （1）施工废水 施工废水主要来自施工过程中建筑材料搅拌、车辆冲洗等过程产生的废水，主要含泥沙。施工废水经沉淀处理后回用于施工工地。 （2）生活污水 生活污水来源于施工人员及工地管理人员，其污染物较为简单，主要为SS、NH3-N、COD、BOD5等。依托厂区旱厕定期清掏堆肥，不外排。 4、固体废物 施工期固废主要为施工人员建筑垃圾和生活垃圾。 （1）建筑垃圾 废弃建筑材料设置临时堆放场，施工结束时及时清运至当地处置单位进行处理。 （2）生活垃圾 施工期生活垃圾圾分类收集后交由环卫部门处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目废气的主要污染物为卸砂扬尘、筒仓粉尘、搅拌粉尘以及车辆运输扬尘等。 - （1）卸砂扬尘 卸砂扬尘根据《逸散性工业粉尘控制技术》中表13-2砂子等原料卸料粉尘产生量为0.015kg/t-原料，本项目卸砂量为240000t/a（卸砂时间以5h/d计），则卸砂粉尘产生量为3.6t/a。 项目拟在各下料坑上方设置集气罩（收集率为85%）收集粉尘经布袋除尘器（处理效率99%）处理后经15m高排气筒排放，故卸砂粉尘有组织排放量为0.03t/a，无组织排放量为0.54t/a。 （2）筒仓粉尘 本项目设置2个水泥筒仓、8个干砂筒仓、2个外加剂筒仓，在物料储存过程中由于受气流冲击，料仓中的粉尘可从仓顶排至大气中，参照《第二次全国污染源普查产排污系数手册》3121水泥制品制造业产排污系数表中的数据，储存、输送（所有规模）1吨原料粉尘产生量0.19kg/t，本项目干砂贮存量为240000t/a，水泥储存量为159682.12t/a，外加剂储存量为320t/a；则项目筒仓粉尘产生量为76t/a。 本项目采用仓顶自带袋式除尘器进行处理后经仓顶在车间内无组织排放，除尘效率为99%，筒仓粉尘排放量为0.76t/a。 （3）搅拌粉尘 各种物料在搅拌机内混合时，小粒径颗粒物会飘散形成粉尘。本次参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部）中“3021 水泥制品制造行业”，混凝土制品物料混合搅拌工艺产污系数为0.13kg/t产品。项目年生产干粉砂浆40万吨，则搅拌过程中产生的粉尘量为52t/a。 废气通过封闭管道收集进入布袋除尘器中处理后在搅拌车间内无组织排放，搅拌粉尘排放量为0.52t/a。 （4）车辆运输扬尘 项目运输车辆在运输过程中不可避免的要产生扬尘，特别是气象条件不利时，扬尘现象更为严重。汽车运输扬尘采用下述计算公式进行计算： Qy=0.123（V/5）(M/6.8)0.85(P/0.5)0.72 Qt=Qy×L×(Q/M) 式中：Qy——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； Qt——运输中的起尘量，kg/a； V——汽车速度，20km/h； P——道路表面粉尘量，取0.1kg/m3； M——汽车载重量，t/辆，取25t； L——运输距离，km，取0.06km； Q——运输量，取原料和产品之和为8000002.12t/a； 经计算，在不采取措施的情况下，汽车行驶时扬尘量为0.47kg/km·辆，项目车辆运输起尘量约为0.9t/a。通过对厂区内装载机和进出厂区的运输车提出限速要求、不能超载，厂区地面硬化，进行定期清扫和洒水，降低道路含尘量，每辆车在出厂时进行清洗，车辆运输过程中要进行封闭处理。在采取以上措施后，可有效抑尘70%，则实际运输扬尘排放量为0.27t/a，0.0375kg/h。车辆运输扬尘量较小，对周围环境影响较小。 - （6）生产过程废气污染物及污染治理设施见表4-1。 - 表4-1 项目生产过程废气污染物及污染治理设施表 污染物; 产生量t/a; 收集率%; 排放方式; 收集量t/a; 处理措施; 风量m3/h; 排放量t/a; 排放浓度mg/m³; 排放速率kg/h; 备注. 卸砂粉尘; 颗粒物; 1.8; 85; 有组织; 1.53; 布袋除尘器（99%）; 3000; 0.015; 3.33; 0.01; 1#筛分车间. /; 无组织; /; 厂房封闭; /; 0.27; /; 0.18. 1.8; 85; 有组织; 1.53; 布袋除尘器（99%）; 3000; 0.015; 3.33; 0.01; 2#筛分车间. /; 无组织; /; 厂房封闭; /; 0.27; /; 0.18. 搅拌粉尘; 颗粒物; 52; 100; 无组织; 26; 布袋除尘器（99%）; /; 0.52; /; 0.072; 全厂. 筒仓粉尘; 颗粒物; 76; 100; 无组织; 76; 仓顶除尘器（99%）; /; 0.76; /; 0.11. 车辆运输扬尘; 颗粒物; 0.9; /; 无组织; /; 道路硬化、洒水抑尘、车辆封闭（70%）; /; 0.27; /; 0.0375. 污染防治技术可行性：根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》(HJ954—2018)中表33其他制品类工业排污单位废气污染防治可行技术，以上措施为可行性技术。 图4-1 废气收集排放示意图 （7）废气排放口信息 表4-2 废气排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 排放标准（mg/m3）. X; Y. DA001; 1#卸砂粉尘排放口; 颗粒物; 109.739861; 34.663216; 15; 0.24; 常温; 10. DA003; 2#卸砂粉尘排放口; 颗粒物; 109.739869; 34.662934; 15; 0.24; 常温; 10. （8）污染物排放量核算 根据以上分析，本项目大气污染物有组织排放量核算表见表4-3，大气污染物无组织排放量核算表见表4-4。 ## 表4-3 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 排放限值; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）; 执行标准. 1; DA001; 颗粒物; 10; 0.01; 0.015; 《关中地区重点行业大气污染排放标准》（DB61/941-2018）. 2; DA002; 颗粒物; 10; 0.01; 0.015. 合计; 0.03. ## 表4-4 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 卸砂粉尘; 颗粒物; 车间封闭; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）; 0.5; 0.54. 2; 搅拌粉尘; 布袋除尘器、车间封闭; 0.52. 3; 筒仓粉尘; 仓顶除尘器、车间封闭; 0.76. 4; 车辆运输扬尘; 道路硬化、洒水抑尘、车辆封闭; 0.27. 合计; 2.09. 根据以上分析，本项目废气采取以上环境保护措施后可做到达标排放，对周边环境影响小。 （9）监测计划 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954—2018）等规定的监测要求，废气监测计划如下： - 表4-5 废气环境监测内容及计划 排放形式; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 控制标准. 有组织; DA001; 颗粒物; 1次/年; 《关中地区重点行业大气污染排放标准》（DB61/941-2018）. DA002. 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. - 废水 - 项目废水包括洗车废水和生活污水（盥洗废水）。 项目车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 厂区设旱厕，定期清掏堆肥不外排；生活污水主要为盥洗废水，产生量按生活用水80%计，生活污水量为0.53m3/d，160m3/a，项目生活污水经沉淀池沉淀后用于厂区洒水抑尘，不外排。 4、噪声 （1）噪声源强 本项目运营期主要噪声为生产设备运行噪声，噪声值约为60-85dB（A），产噪设备及源强见下表。本项目各设备噪声源经厂房墙体和围墙衰减后，噪声值可减少15-20dB（A）。 - 表4-6 产噪设备情况一览表 单位：dB（A） 编号; 设备名称; 数量（台）; 声源 位置; 单台设备 产生强度; 降噪措施; 降噪后 排放强度. 1; 搅拌机; 2; 室内; 80; 采用低噪声设备，采用厂房隔声、距离衰减等措施; 65. 2; 筛分机; 8; 室内; 80; 65. 3; 提升机; 2; 室内; 85; 70. 4; 皮带输送机; 6; 室内; 75; 60. 5; 空压机; 2; 室内; 85; 70. 6; 风机; 8; 室内; 85; 70. 7; 水泵; 1; 室内; 85; 70. 8; 包装机; 2; 室内; 85; 70. （2）拟采取的降噪措施 建设单位拟采取以下降噪措施： ①企业选用低噪声设备。 ②在选用低噪声设备的前提下，对设备噪声再次从噪声源上进行控制。针对不同的高噪声设备，采取加强减振基础、软连接等方式降低噪声。同时加强各设备的保养、检修、润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。 ③在各噪声设备控制的同时，利用厂房本身的隔声性能控制。 噪声源距厂界距离见下表。 表4-7 噪声源距各预测点距离表 序号; 噪声源; 噪声源距各预测点距离（m）; 备注. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1; 搅拌机; 20; 80; 95; 13; 1#生产线. 2; 筛分机; 60; 68; 52; 28. 3; 提升机; 45; 80; 68; 15. 4; 皮带输送机; 65; 80; 50; 16. 5; 空压机; 20; 80; 95; 13. 6; 1#风机; 66; 83; 45; 16. 7; 2#风机; 18; 67; 95; 25. 8; 包装机; 20; 80; 95; 13. 9; 搅拌机; 27; 12; 88; 84; 2#生产线. 10; 提升机; 50; 20; 65; 76. 11; 皮带输送机; 50; 16; 65; 80. 12; 空压机; 27; 12; 88; 84. 13; 1#风机; 65; 37; 50; 61. 14; 2#风机; 58; 15; 56; 82. 15; 包装机; 27; 12; 88; 84. 16; 水泵; 91; 10; 25; 92; 洗车台. （3）声环境影响预测 预测模式 噪声预测按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）进行，预测设备噪声到厂界排放值，并判断是否达标。 （1）预测模式 噪声预测按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）进行，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： ①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 Lp(r)=LW+DC−（A+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lpr——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级LW的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB； ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出 Lp2=Lp1−（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg[1T（i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj）] 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 ④噪声预测值计算： 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 （3）预测结果 本项目噪声预测结果见下表。 - 表4-8 项目噪声影响预测结果一览表 单位dB（A） 预测点; 厂界贡献值dB（A）. 昼间; 夜间. 厂界东; 49; 49. 厂界南; 49; 49. 厂界西; 46; 46. 厂界北; 48; 48. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60; 50. 根据预测结果，在采取低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （5）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），项目运营期应对厂界噪声进行例行监测，噪声监测计划见表4-9。 - 表4-9 噪声环境监测内容及计划 监测点位; 监测项目; 监测频次; 控制指标. 厂界四周 （昼夜）; Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物 本项目生产过程中产生的固体废物主要为职工生活垃圾、除尘器粉尘、沉淀池沉渣以及危险废物。 （1）生活垃圾 生活垃圾按照0.5kg/人·d计，本项目员工为20人，则生活垃圾产生量为3t/a，厂区设置垃圾分类收集桶分类收集，由环卫部门清运处置。 （2）除尘器粉尘 根据源强核算，本项目除尘器粉尘产生量为129.81t/a，项目除尘器粉尘经收集后回用于生产。 （3）沉淀池沉渣 项目沉淀池沉渣主要为洗车废水沉淀过程中产生，类比同类项目，项目沉淀池沉渣产生量为15t/a，沉淀池沉渣定期清掏后作为建筑材料外售综合利用。 （4）危险废物 项目运营期危险废物主要为项目运行过程中设备维修产生的废机油、废油桶、废含油抹布。 ①废机油 本项目废机油产生量约为0.2t/a，属于危险废物（HW08废矿物油和含矿物油废物，900-214-08），暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置。 ②废油桶 本项目废油桶产生量约为0.1t/a，属于危险废物（HW08废矿物油和含矿物油废物，900-249-08），暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置。 ③废含油抹布 本项目废油桶产生量约为0.1t/a，属于危险废物（HW49其他废物，900-041-19），暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置。 本项目固废产生及处理处置情况见下表： - 表4-10 固体废物产生及处置情况一览表 废物名称; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 污染防治措施. 生活垃圾; 一般固废; /; 3; 生活办公; 垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运. 沉淀池沉渣; 一般固废; /; 15; 洗车; 定期清掏后作为建筑材料外售综合利用。. 除尘器粉尘; 一般固废; /; 129.81; 布袋除尘器; 回用于生产. 废机油; HW08废矿物油和含矿物油废物; 900-214-08; 0.2; 设备维护; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置. 废油桶; HW49其他废物; 900-041-49; 0.1; 设备维护; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置. 环境管理要求 （1）一般工业固废环境管理要求 不同类型的固体废物不能混合贮存；要设置固体废物管理档案，记录固体废物入库和出库情况，并做到“责任落实到个人”；设置专人负责固体废物的收集、厂内运输、入库和出库，及时清运。 （2）生活垃圾环境管理要求 生活垃圾通过设置分类垃圾收集桶，专人负责实施垃圾分类等措施，及时收集生活垃圾、及时清运至环卫部门指定地点进行统一处理，避免生活垃圾的长时间堆放，引起环境污染。生活垃圾收集应实行分类化，由于在生活垃圾中，以纸质包装、金属包装、塑料包装和玻璃包装居多，通过分类收集（可利用、不可回收利用），减少垃圾的填埋量，提高资源的利用率。 （3）危险废物环境管理要求 A、危险废物贮存场所环境影响分析 本项目拟设置危废暂存间1间，产生的危险废物进入危废暂存间，暂存间须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定：有明确标识；并做到防风、防雨、防晒、防火、防渗漏、防腐蚀，地面与裙角采用坚固、防渗、防火、防腐蚀材料建造。各危险废物根据理化性质的不同采取相应的容器分类分区暂存，且必须将危险废物装入符合标准的容器内，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，设计堵截泄露的裙脚，不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。暂存间危废定期委托有资质单位外运处置。 B、运输过程 项目产生的危险废物在厂内主要为车间产生的危险废物转存到危险废物临时贮存间，各车间产生的危险废物按照形态性质的不同，分别装在各自防渗、防漏的容器中，在转运过程中采用专门的电动转运车，收集人员佩戴橡胶防护手套，由于运输距离较短，在厂外运输主要由委托处置单位的专用运输车辆运输，在运输过程中产生散落、泄漏的几率较小，运输过程中对环境的影响较小。 综上所述，本项目需对项目内固体废物采取有效的防治措施，且不在项目范围内长期储存、处理和处置，使本项目产生的各类固体废物对土壤、水体、大气、环境卫生以及人体健康的影响减至最低的程度。 5、地下水、土壤 （1）影响识别 项目对地下水和土壤的环境影响属于污染影响类，主要是危废暂存间危险废物和沉淀池废水的下渗影响。 （2）防控措施 1）源头控制 从源头上减少污染物排放，严格按照国家相关规范要求，在物料转运时不能装载过满，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 2）分区防控 根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）以及《地下水污染源防渗技术指南》（试行）中的要求，同时考虑项目所在地的工程地质、水文地质条件，对厂区污染源进行分区防渗，提出防渗要求，将厂区划分为重点防渗区和简单防渗区。 重点防渗区：本项目对危废暂存间和沉淀池进行重点防渗，该防渗区应采用抗渗混凝土结构，混凝土防渗是指在防渗混凝土（可采用防渗素混凝土、防渗钢筋混凝土和防渗钢纤维混凝土）内掺加水泥基渗透结晶型防水剂或表面刷水泥基渗透结晶型防水涂料、喷涂聚脲等构成防渗层，并应符合 GB/T50934、《水泥基渗透结晶型防水材料》（GB18445）等各领域现行相关标准规范要求。渗透系数应≤10-7cm/s，等效粘土防渗层Mb≥6.0m。 简单防渗区：除重点防渗区以外的区域只需做一般地面硬化即可。 表4-11 分区防渗表 构筑物; 污染物类型; 防渗分区; 防渗技术要求. 危废暂存间、沉淀池; 其他类型; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s. 其他区域; 其他类型; 简单防渗区; 一般地面硬化. 6、环境风险 项目环境风险主要是危废暂存间的废机油泄漏或火灾引发的次生污染物对环境的影响。项目危险物质、风险源分布和可能影响途径见下表。 表4-12 项目环境风险一览表 风险源; 风险物质; 最大储量; 风险类型; 影响途径; 影响要素. 危废暂存间; 废机油; 0.2t; 泄露、火灾; 下渗、挥发; 土壤、地下水、环境空气. 根据以上环境风险，环评提出以下要求： （1）项目采取分区防渗措施，按照相关技术规范要求建设危废暂存间，危险废物均置于封闭且完好的容器中，分区存放，并建设围堰，以防发生物料泄漏时直接进入土壤和地下水造成环境污染； （2）落实《建筑设计防火规范》GB50016-2014等相关规定和要求，落实厂区防火措施要求； （3）加强管理，增强员工意识及责任心，同时加强员工防火意识和培训，从源头上杜绝火灾事故发生； （4）在厂区配备灭火沙子、手提式干粉灭火器等，一旦发生火灾事故，及时有效的进行扑灭。 7、环保设施投资估算表 该项目总投资3000万元，环保投资60.5万元，占总投资2.02%。环保投资见下表。 表4-13 环保投资估算表 项目; 污染物; 治理设施; 数量; 环保投资（万元）. 废水; 盥洗废水; 沉淀池（10m3）; 1个; 5. 洗车废水. 废气; 搅拌粉尘; 布袋除尘器; 2套; 10. 筒仓粉尘; 仓顶除尘器; 12套; 10. 卸砂粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 2套; 15. 车辆运输粉尘; 道路硬化、洒水抑尘、车辆封闭、洗车台+三级沉淀池; /; 5. 噪声; 噪声; 设备减振、隔声、软连接; /; 3. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; /; 0.5. 危险废物; 危废暂存间; 1间; 2. 合计; 60.5. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  |  | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#生产线 | 卸砂粉尘（DA001） |  | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 《关中地区重点行业大气污染排放标准》（DB61/941-2018） |
|  | 2#生产线 | 卸砂粉尘（DA002） |  | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 筒仓粉尘 |  |  | 颗粒物 | 经筒仓自带除尘器处理后经仓顶在搅拌车间内无组织排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  | 搅拌粉尘 |  |  | 颗粒物 | 经袋式除尘器处理后在搅拌车间内无组织排放 |  |
|  | 车辆运输扬尘 |  |  | 颗粒物 | 道路硬化、洒水抑尘、车辆封闭 |  |
|  | 厂区无组织粉尘 |  |  | 颗粒物 | 车间封闭、定期洒水抑尘、输送皮带四周密闭 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 |  |  | COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、总磷、SS | 厂区设旱厕，定期清掏堆肥；盥洗废水经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘 |  |
|  | 洗车废水 |  |  | SS | 经沉淀池处理后循环使用，不外排 |  |
| 声环境 | 设备运行 |  |  | 设备运行噪声 | 基础减振、柔性连接、墙体隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 沉淀池沉渣 |  |  |  | 定期清掏作为建筑材料外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 除尘器粉尘 |  |  |  | 收集后回用于生产 |  |
|  | 办公生活 |  | 生活垃圾 |  | 委托环卫部门清运 |  |
|  | 设备检修 |  | 废机油 |  | 暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求 |
|  |  |  | 废油桶 |  |  |  |
| 土壤及 地下水 污染防治 措施 | 源头控制；分区防渗；危险废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的相关要求。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护 措施 | / |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目采取分区防渗措施，按照相关技术规范要求建设危废暂存间，危险废物均置于封闭且完好的容器中，分区存放，并建设围堰，以防发生物料泄漏时直接进入土壤和地下水造成环境污染 |  |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时进行建设项目竣工环境保护验收工作； （2）严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实； （3）落实危险废物暂存、管理制度，转移联单制度，及时交由有资质单位处置。 |  |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策；在切实落实环评报告提出的各项污染防治措施的基础上，污染物排放可以做到达标排放，从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 2.12 |  | 2.12 | / |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 3 | / | 3 | / |
|  | 除尘器粉尘 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 15 | / | 15 | / |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | / |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | / |
|  | 废含油抹布 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①   单位：t/a