- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  植物生长调节剂复配生产线建设项目

建设单位（盖章）：陕西同州大成作物保护有限公司

编制日期：             2023年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 植物生长调节剂复配生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2305-610523-04-01-170966 |  |  |
| 建设单位联系人 | 郭徐澄 | 联系方式 | 18700901999 |
| 建设地点 | 陕西 省 渭南 市大荔县官池工业园晨光路西段路北 |  |  |
| 地理坐标 | （109度55分53.739秒，34度43分14.869秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2631 化学农药制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业——44.农药制造263；——单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 大荔县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3000.00 | 环保投资（万元） | 21.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.72 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3690 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035） 审批机关：大荔经济技术开发区管委会 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》 召集审查机关：渭南市生态环境局 审查文件名称及文号：《渭南市生态环境局关于<大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035）环境影响报告书>的审查意见》（渭环函〔2020〕278号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 项目与规划及规划环境影响评价符合性分析 名称; 规划要求; 项目情况; 符合性. 《大荔县经济技术开发区总体规划（2020—2035年）》; 大荔经济技术开发区新区规划范围为大荔县城主城区以南4km，韦罗高速以西，污水厂以南，东、南以环园路为界，总面积31.23km2。规划定位及发展目标：以大荔省级经济技术开发区现有产业为基础，依托该区域土地资源优势，进一步做大做强现有产业，同时加速引进以正威纳米谷为代表的新材料产业，同步发展其他上下游产业。; 本项目位于装备制造基地，为工业用地区域，本项目租用已建成厂房；不属于综合产业基地产业准入负面清单中的禁止建设项目（纸浆制造禁止新建），且项目已取得“大荔经济技术开发区管委会关于陕西同州大成作物保护有限公司入园的批复（荔经开发〔2023〕39号）”，项目符合大荔经济技术开发区总体规划和产业布局。; 符合. 规划中的产业布局为“一带、两轴、八片区”，其中八片区指相应的产业结构，包含：食品加工与农业科技转化基地、新材料产业基地、装备制造基地、分子工业片区、综合产业片区、物流片区、现代农业体验、综合服务基地、产业孵化基地。. 《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》及审查意见; （1）禁止引入的项目 国家产业政策中明确淘汰类项目； 新、改、扩建项目要明确污染物排放总量指标来源，否则不得入驻本开发区，不得以“零排放”“零污染”等任何类似名义为企业入区开绿灯； 新入驻的企业，其所属行业、建设地点必须符合本开发区的产业定位及功能分区，并具备相应的环境保护措施，不符合规划的企业不得入驻； 严禁入驻国家明令淘汰或限制的工艺落后、污染严重的产业、排污量较大的项目；严禁入驻资源消耗高、综合利用率低、产生废物量大且按近期技术水平不能综合利用的行业； 不得引进生产和使用有毒有害物品的企业。 排放“三致”污染物、难降解的有机污染物、重金属、恶臭气体和含盐量高的项目，污水预处理后达不到污水处理厂进水标准的项目。工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目。 具有放射性、电磁污染的项目。 （2）慎重发展的产业 国家产业政策中明确限制类项目； 严格限制污染排放量大的企业入驻，特别是生产工艺中有特异污染因子排放的项目应慎重； 属于规划既定行业，但污染类型复杂、环境风险较大的产业、项目或工艺； 产生的废物按自有技术水平无法治理或妥善处置的； 现有污染治理技术不成熟，或现有技术经济条件难以承受污染物治理成本的； （3）行业准入负面清单 综合产业基地区域产业准入负面清单为禁止新建纸浆制造行业。; （1）本项目符合国家产业政策要求，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目；并配套了相应的环境保护措施；不属于高水耗、高物耗、高能耗企业，且排放的污染物较少。 （2）本项目生产废水循环使用不外排；项目产生的废气经处理后可达标排放，一般固废分类收集后暂存于一般固废暂存间、定期外售，危废交有处理资质的单位处置。 （3）本项目为农药复配项目，不属于综合产业基地区域产业准入负面清单行业。; 符合. 《关于大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035）环境影响报告书的审查意见》（渭环函〔2020〕278号）; 1、加强空间管控及规划引导，坚持绿色发展和协调发展理念...2、规划实施中应严格落实耕地保护措施…3、结合城镇建设等规划…; 1、项目复配分装农药制剂，符合产业政策； 2、项目用地为工业用地； 3、选址在园区内，无敏感环境保护目标; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、政策符合性分析 本项目属于C2631化学农药制造——化学农药制剂。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修订），本项目不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类产业。因此，本项目符合国家产业政策要求。 本项目已取得大荔县行政审批服务局审核通过的《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码：2305-610523-04-01-170966），见附件2。 2、与相关政策符合性分析 表1-2 与相关政策符合性分析 名称; 内容; 本项目; 符合性. 《挥发性有机物（VOCs) 污染防治技术政策》; 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目原料不涉及挥发性物料，生产过程产生的废气经集气罩收集后通过15m高排气筒排放。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）; 排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目原料不涉及挥发性物料，可不安装处理设施。本项目集气罩收集后，通过15m排气筒排放; 符合. 《陕西省生态环境厅关于进一步加强重点地区涉VOCs项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环环评函〔2020〕61号）; 重点地区范围包括西安市、宝鸡市、咸阳市、铜川市、渭南市（含韩城市），杨凌示范区、西咸新区全域；严格涉VOCs建设项目环境影响评价，涉VOCs建设项目特别是石化、化工、包装印刷、工业涂装等新增VOCs排放量的建设项目，环评文件应明确VOCs污染防治设施措施并预测排放量；“十四五”期间如国家有VOCs总量指标管理新规定从其规定执行。; 本项目位于重点地 区，本项目原料不涉及挥发性物料，可不安装处理设施。本项目集气罩收集后，通过15m排气筒排放; 符合. 《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函[2023]76号）; - 关中地区涉气重点行业项目范围为生态环境部确定的39个重点行业的新改扩建项目，涉及关中各市(区)辖区及开发区范围内的应达到环保绩效A级、绩效引领性水平要求，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上要求。39个重点行业清单见附件。 二、关中地区涉气重点行业新、改、扩建项目环境影响报告书(表)应编制环保绩效管理篇章，按照环办大气函[2020]340号文件从建设项目的装备水平(生产工艺)、污染治理技术排放限值、无组织管控要求、监测监控水平、环境管理水平运输方式和管控要求等方面，专项分析拟建和已建项目建设内容、生态环境保护措施与对应环保绩效分级、绩效引领性水平的相符性。; 本项目为化学农药制剂复配项目，根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号），农药制造适用于农药中间体制造、原药制造、涉及化学反应及有机溶剂提取的生物农药制造工业企业，不包括制剂加工企业，因此本项目可不考虑环保绩效评级; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目为化学农药制剂，不属于严禁新增和控制的产能; 符合. 强化非道路移动机械排放控制区管控，到2025 年不符合第三阶段和在用非道路移动机械排放标准三类限值的机械禁止使用，具备条件的可更换国四及以上排放标准的发动机。; 本项目装载设备采用机械符合非道路移动机械排放标准三类限值; 符合. 施工场地严格执行“六个百分百”; 本项目施工主要为室内施工，扬尘排放满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）浓度限制; 符合. 《渭南市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目为化学农药制剂，不属于严禁新增和控制的产能; 符合. 强化非道路移动机械排放控制区管控，到2025 年不符合第三阶段和在用非道路移动机械排放标准三类限值的机械禁止使用，具备条件的可更换国四及以上排放标准的发动机。; 本项目装载设备采用机械符合非道路移动机械排放标准三类限值; 符合. 施工场地严格执行“六个百分百”; 本项目施工主要为室内施工，扬尘排放满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）浓度限制; 符合. 《大荔县大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》，2023年4月27日; 严禁新增钢铁、焦化、冶炼、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目为化学农药制剂，不属于严禁新增和控制的产能; 符合. 强化非道路移动机械排放控制区管控，到2025年不符合第三阶段和在用机械排放标准三类限值的机械禁止使用，具备条件的可更换国四及以上排放标准的发动机; 本项目装载设备采用机械符合非道路移动机械排放标准三类限值; 符合. 施工场地严格执行“六个百分百”; 本项目施工主要为室内施工，扬尘排放满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）浓度限制; 符合. 3、与“三线一单”相符性 （1）项目所属管控单元及管控要求 根据《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》，项目所处单元为大荔县重点管控单元，本项目在渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的位置见下图。 图1-1项目在“三线一单”生态环境分区中的位置 （2）与渭南市生态环境要素分区总体准入清单对比分析 根据渭南市人民政府文件《关于印发〈渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案〉的通知》，查询《陕西省“三线一单”数据应用系统平台》得知，项目位于大荔县重点管控单元，具体管控要求见表1-3，三线一单符合性分析见表1-4。陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告见附件。 表1-3 管控要求符合性分析一览表 序号; 市（区）; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 符合性分析. 1; 渭南市; 大荔县; 重点管控单元; 关中地区; 空间布局约束; 1本行政区域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域的禁止性和限制性准入要求依照国家相关法律法规执行。 2西安、宝鸡、咸阳、铜川、渭南、韩城、杨凌示范区和西咸新区城市规划区以及以西安市钟楼为基准点、半径100公里范围内禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、改建和扩建石油化工、煤化工项目。 3渭河两岸划定保护区域，区域内禁止建设任何与水环境管理无关的项目，并在适宜地区建设生态湿地，构建渭河生态屏障。 4禁止新建、扩建黏土实心砖厂。 5西安市城区地热开采区、山阳县钒矿开采区、商南县钒矿开采区、华阴市华阳川铀铌铅矿区，以上4个区域应分别限制地热、钒和铀铌铅矿的开采。 6控制开发渭北煤炭、水泥用灰岩和关中城市核心区地热等矿产资源。; 1、本项目位于渭南市大荔县官池镇，项目区周围不存在自然保护区、风景名胜区等具有特殊要求的敏感目标。 2、本项目为农药制剂项目，不属于石油化工、煤化工类项目。 3、项目距离渭河9km，不在划定的渭河湿地范围内。 根据对比，本项目符合准入要求。. 1西安、咸阳、渭南市建成区内20蒸吨以下燃煤锅炉应拆尽拆，宝鸡、铜川、韩城市及杨凌示范区建成区内10蒸吨以下燃煤锅炉全部拆除。 2按照环境承载力和环境容量，严格控制火电、水泥、钢铁、焦化、煤化工、冶炼、制浆造纸、印染、果汁、淀粉加工等项目，切实降低污染负荷。 3二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。 4严格控制高耗煤行业新增项目；严禁新增焦化、水泥、铸造、钢铁、电解铝和平板玻璃等产能。 5城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。 6“渭南片区”包括韩城、合阳、大荔、潼关四个县（市），在该片区禁止新建扩建不符合产业政策、不能执行清洁生产的项目；禁止新建20蒸吨以下燃煤锅炉；禁止销售和使用不符合标准的煤炭；禁止新建扩建造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目; - 本项目用能主要为电能； - 本项目不属于需要严格控制的项目类型； - 本项目主要污染物为颗粒物，采取布袋除尘器处理后可做到达标排放； - 本项目不属于“两高”行业； - 本项目取得了立项文件符合国家和地方产业政策。 根据对比，本项目符合准入要求. 1禁止新增化工园区。 2渭河干流沿岸要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 本项目位于大荔经济技术开发区，不在渭河干流沿岸，且已取得了入园批复，见附件。符合准入要求. 1城市再生水利用率达20%以上。 2新增耗煤项目实行煤炭消耗等量或减量替代。; 本项目生产用水为自来水，不新增煤耗。项目符合准入要求. 表1-4 “三线一单”符合性分析 项目; 内容; 符合性. 生态保护红线; 项目所在地位于大荔县官池镇，项目所在地属于重点管控区，周围无自然保护区、风景名胜区等环境敏感点，不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 本项目运营期采取本次环评提出的治理措施后，废气、废水、噪声均可实现达标排放，固体废物均得到合理的处理和处置，建设项目未触及环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 本项目新鲜水由市政管网接入，电能主要依托当地电网供给，项目不属于高耗水、耗电企业。因此本项目满足资源利用上线的要求。; 符合. 环境准入负面清单; 本项目不属于限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策的要求，项目未列入环境准入负面清单中。; 符合. 4、选址合理性分析 本项目选址位于大荔经济技术开发区，租赁陕西长石电子材料股份有限公司已建成车间用于本项目建设（租赁协议见附件），2019年取得了《大荔县环境保护局关于陕西长石电子材料股份有限公司高导热铝基覆铜板生产线新建项目环境影响报告表的批复》（荔环发[2019]253号）。2020年5月完成竣工环境保护验收。 经现场踏勘，项目所在地东侧、北侧为陕西长石电子材料股份有限公司车间，项目南侧为长石电子厂区边界，项目西侧为陕西固安建筑模板产业园，项目所在地无地下水集中式饮用水水源地和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。且项目周边无医院、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林等环境敏感目标。 项目运行产生的污染物主要为粉尘、噪声、废水和固体废物。粉尘、噪声经采取相应的治理措施后可实现达标排放，生活污水经处理后排入市政管网，生产废水作为危废交有资质单位处置，固体废物分类收集后均有合理的处理去向。因此项目实施对周边环境的影响较小。 综上所述，项目选址是合理的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 项目名称：植物生长调节剂复配生产线建设项目 建设性质：新建 总投资：3000.00万 建设内容：建设2条植物生长调节剂复配生产线，主要用于生产0.5%赤霉·氯吡脲可溶液剂、8%胺鲜酯可溶液剂、3.6%苄氨赤霉酸可溶液剂、60%氯化胆碱可溶液剂、0.5%赤霉·噻苯隆可溶液剂、5%苄氨基嘌呤可溶液剂、10%S－诱抗素可溶液剂、10%烯效唑悬浮剂和3.6%苄氨·赤霉酸微乳剂，总产能为550t/a。 建设单位：陕西同州大成作物保护有限公司 地理位置：陕西省渭南市大荔县官池工业园晨光路西段路北，项目地中心地理坐标为109度55分53.739秒，34度43分14.869秒，地理位置见附图1。 2、项目建设内容 项目主要工程组成见下表。 表2-1 主要工程组成一览表 序号; 项目类别; 项目名称; 项目内容及规模; 备注. 1; 主体工程; 生产区域; 建筑面积约1170m2，建设2条植物生长调节剂复配生产线，总产能为550t/a。; 位于同一生产车间内. 2; 储运工程; 原辅材料库房; 面积约792m2，主要用于储存固体、液体原辅材料，包装材料和备用库房。. 成品库房; 面积144m2，主要用于储存成品。. 运输; 采用汽车运输。. 3; 辅助工程; 辅助用房; 占地面积984m2，包括叉车停放区，生产调度室等. 试验研发中心; 建筑面积约600m2，主要用于产品检测和研发，主要检测指标为有效成分含量、水分、熔点、酸碱度、粒度、稀释稳定性和持久起泡性。. 4; 公用工程; 给水; 由园区统一供给. 排水; 雨污分流，项目废水主要为生活污水，经化粪池收集后，排入市政污水管网，最终进入园区污水处理厂进一步处理。生产废水作为危废处置. 供电; 由园区供电电网供给. 供热、制冷; 厂房不设供暖制冷设施，办公楼供暖、制冷采用分体空调. 5; 环保工程; 废气; 生产线废气; 5个集气罩＋1台布袋除尘器（TA001）＋1根15m排气筒（DA001）. 实验室废气; 1个通风橱＋楼顶排放. 废水; 项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后经市政污水管网处理后进入园区污水处理厂进一步处理. 噪声; 采用低噪声设备，基础减振，柔性连接、厂房隔声. 固废; 废包装（一般工业固废）分类收集后定期交环卫部门处置；除尘器收集的粉尘、落地料、废包装（危废）、实验室危废等危废分类收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置. - 产品方案 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 产品种类; 产能（t/a）; 备注. 1; 0.5%赤霉·氯吡脲; 可溶液剂; 50; 规格：250mL/瓶 200m L/瓶 100m L/瓶 50mL/瓶. 2; 8%胺鲜酯; 可溶液剂; 100. 3; 3.6%苄氨赤霉酸; 可溶液剂; 50. 4; 60%氯化胆碱; 可溶液剂; 100. 5; 0.5%赤霉·噻苯隆; 可溶液剂; 50. 6; 5%苄氨基嘌呤; 可溶液剂; 50. 7; 10%S－诱抗素; 可溶液剂; 50. 8; 10%烯效唑; 悬浮剂; 50. 9; 3.6%苄氨·赤霉酸; 微乳剂; 50. 3、主要原辅材料消耗 ## 本项目主要原辅材料贮存在原料库，原辅材料的种类及用量汇总见下表。 表2-3 主要原辅材料用量 产品名称; 主要原辅料; 原辅料用量（t/a）; 备注. 0.5%赤霉·氯吡脲可溶液剂; 90%赤霉酸A3原药; 0.23; 粉状. 97%氯吡脲原药; 0.052; 粉状. 丙二醇; 10; 液态. 农药乳化剂; 7.5; 液态. 水; 32.3; 自来水. 8%胺鲜酯可溶液剂; 98%胺鲜酯柠檬酸盐; 15.5; 粉状. 农药乳化剂; 15; 液态. 丙二醇; 20; 液态. 水; 49.5; 自来水. 3.6%苄氨赤霉酸可溶液剂; 90%赤霉酸A4+A7原药; 1.0; 粉状. 98%苄氨基嘌呤原药; 0.95; 粉状. 农药乳化剂; 7.5; 液态. 丙二醇; 10; 液态. 水; 30.6; 自来水. 0.5%赤霉·噻苯隆可溶液剂; 90%赤霉酸A3原药; 0.23; 粉状. 97%噻苯隆原药; 0.052; 粉状. 丙二醇; 10; 液态. 农药乳化剂; 7.5; 液态. 水; 32.3; 自来水. 5%苄氨基嘌呤可溶液剂; 98%苄氨基嘌呤原药; 2.55; 粉状. 农药乳化剂; 7.5; 液态. 丙二醇; 10; 液态. 水; 30; 自来水. 10%S－诱抗素可溶液剂; 90%S－诱抗素原药; 5.5; 粉状. 农药乳化剂; 7.5; 液态. 丙二醇; 10; 液态. 水; 27; 自来水. 10%烯效唑悬浮剂; 烯效唑; 5.2; 粉状. 烷基芳基聚氧乙烯醚甲醛缩合物磷酸酯盐; 2.5; 液态. 脂肪醇改性有机硅; 1; 粉状. 有机硅（AF1500）; 0.1; 粉状. 气相白炭黑; 0.75; 粉状. 硅酸镁铝; 0.5; 粉状. 黄原胶; 0.075; 液态. 苯甲酸钠; 0.1; 粉状. 丙二醇; 2; 液态. 水; 43; 自来水. 3.6%苄氨·赤霉酸微乳剂; 99%苄氨基嘌呤; 0.91; 粉状. 90%赤霉酸（A4+A7）; 1; 粉状. 吐温80; 2.5; 液态. 丙二醇; 7.5; 液态. 水; 38.09; 自来水. ## 主要原辅材料理化性质见下表。 表2-4 主要原辅材料理化性质 序号; 名称; 理化性质; 毒理学指标. 1; 赤霉酸; 有机化合物，分子式为C19H22O6，CAS登录号77-06-5，熔点227 ℃，密度1.5 g/cm3，外观白色结晶粉末，分子量346.374，闪 点231.4 ℃，爆炸上限（%，V/V）：不确定爆炸下限（%，V/V）：不确定；溶解性：易溶于醇类、丙酮、乙酸乙酯、碳酸氢钠溶液及pH6.2的磷酸缓冲液，难溶于水和乙醚；稳定性：不稳定，遇碱易分解，遇硫酸呈深红色。; 有雌激素样活性，腹腔注射35mg/(kg·d)共7天后，能校正卵巢切除的成熟雌性大鼠的子宫萎缩。本品也是一种植物激素，无致畸、致突变作用。. 2; 氯吡脲; 密度1.3±0.1g/cm3，沸点426.5±55.0 °C，熔点170~172°C，分子式C12H10ClN3O，分子量247.680，闪点211.7±31.5 °C，外观性状白色至灰白色晶体，蒸汽压0.0±1.1 mmHg ，折射率1.629。; 半数致死剂量 (LD50) 经口－大鼠2787 mg/kg，小鼠2218mg/kg。. 3; 胺鲜酯柠檬酸盐; 分子式：C18H33NO9。相对分子质量：407.46。白色粉状。生物活性：植物生长调节剂。溶解度：易溶于水，可溶于甲醇、乙醇、丙酮等有机溶剂。稳定性： 在水溶液、醇类溶剂中不稳定，在碱性溶液中易分解。; /. 4; 苄氨基嘌呤; 苄氨基嘌呤，化学物品，分子式为C12H11N5，白色结晶粉末，难溶于水，微溶于乙醇，在酸、碱中稳定; 急性经口LD50：雄大鼠2125 毫克/公斤，雌大鼠2130毫克/公斤；小鼠(雌，雄）1300毫克/公斤；小鼠（雄，雌）急性经皮LD50>5000毫克/公斤.会伤害和刺激眼睛；鲤鱼TLm(48小时）400ppm. 5; 氯化胆碱; 分子量：139.6，化学式：C5H14NOCl。白色吸湿晶体，熔点305℃，与水混溶; /. 6; 噻苯隆; 无色无味晶体，熔点210。5℃-212.5℃（分解）,25℃时蒸汽压4nPa。23℃时，水中溶解度为31mg/L（PH7.25℃），乙烷0.002，甲醇4.20，二氯甲烷0.003，甲苯0.40，丙酮6.67，乙酸乙酯1.1（g/l，20℃）见光易转化成光学异构体，PH5~9 室温下稳定，在加速存储稳定性研究中（14天54℃）未分解; 对人畜低毒。大鼠急性口服LD50>4000mg/kg，急性经皮LD50>1000mg/kg。对眼睛有轻度刺激，对皮肤无刺激作用. 7; 苄氨基嘌呤; 苄氨基嘌呤，化学物品，分子式为C12H11N5，白色结晶粉末，难溶于水，微溶于乙醇，在酸、碱中稳定; 急性经口LD50：雄大鼠2125 毫克/公斤，雌大鼠2130毫克/公斤；小鼠(雌，雄）1300毫克/公斤；小鼠（雄，雌）急性经皮LD50>5000毫克/公斤.会伤害和刺激眼睛；鲤鱼TLm(48小时）400ppm. 8; S－诱抗素; 分子式：C15H20O4，化学性质：纯品为白色结晶，相对分子量：264.3，熔点：160℃-162℃，水溶解度3—5g/L(20℃)，难溶于石油醚与苯，易溶于甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯与三氯甲烷; /. 9; 丙二醇; 沸点:188.2℃；熔点:-59℃；相对密度（水=1）:1.04；水中溶解度:混溶；蒸汽压: 20℃时10.6Pa；蒸汽相对密度（空气=1）:2.6；蒸汽、空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）:1；闪点:101℃（闭杯）；自燃温度:420℃；爆炸极限:空气中2.6%～12.6%（体积）；辛醇、水分配系数的对数值:-0.92; 毒性LD50：325.5mg/kg. 大鼠经口. 10; 烯效唑; 密度：1.2±0.1g/cm3，沸点：474.6±55.0℃at760mmHg，分子式C15H18ClN3O，分子量：291.776，闪点：240.8±31.5℃。能溶于丙酮、甲醇、乙酸乙酯、氯仿和二甲基甲酰胺等多种有机溶剂，难溶于水; /. 11; 烷基酚基聚氧乙烯醚甲醛缩合物磷酸酯盐; 黄色或浅棕色黏稠状物。酸值60一72mgKOH/g。具有优良的分散、润湿、增溶、乳化、起泡、润滑、防锈、抗静电等性能。; /. 12; 有机硅（AF1500）; 分子式：C6H16Cl2OSi2，分子量：231.26764，有机硅材料作为一类新型材料，具有耐高低温、耐候性、抗老化、电气绝缘、耐臭氧、憎水、难燃及生物惰性等优异性能; /. 13; 黄原胶; 又称黄胶、汉生胶，是一种自然多糖和重要的生物高聚物，由甘蓝黑腐病野油菜黄单胞菌以碳水化合物为主要原料，经好氧发酵生物工程技术产生的。黄原胶可以溶于冷水和热水中，具有高粘度，高耐酸、碱、盐特性、高耐热稳定性、悬浮性、触变性等。浅黄至类白色粉末。; /. 14; 苯甲酸钠; 分子量：144.11，化学式：C7H5NaO2。熔点： 高于300℃，相对密度（水=1）: 1.44，水中溶解度：20℃时63g/100mL 闪点： >100℃，自燃温度： >500℃; /. 4、主要设备情况 主要设备清单见下表。 表2-5 主要设备清单一览表 序号; 设备名称; 技术规格/型号; 数量（台/套）; 产品线; 用途. 1; 铲车; XYXC-00; 1; /; 加料环节等. 2; 配料釜; L1000; 3; 可溶液剂、微乳剂生产线; 加热配料环节. 3; 泵; /; 3; 抽液. 4; 灌装旋盖一体机; GX-8-4B; 3; 灌装. 5; 铝箔封口机; DG-400B; 3; 封口. 6; 贴标机; TN-150; 2; 贴标. 7; 喷码机; 9018; 2; 打码. 8; 输送装置; S-100; 2; 传输. 9; 储存罐; 1000L; 3; 冷却、储料. 10; 打包机; 669001; 1; 打包. 11; 电子秤; TCS-T01-300; 1; 悬浮剂生产线; 称重. 12; 计量桶; 1000L; 3; 计量. 13; 不锈钢分散搅拌桶; 1000L; 2; 配料. 14; 砂磨机; SWM50; 2; 研磨. 15; 全自动水平包装机; KB-239F; 1; 灌装、封口、贴标、打包. 16; 冷冻循环机; WNT-10HP; 1; 降温. 17; 布袋除尘器; Q=4000m3/h; 1; /; 除尘. 5、公用工程 （1）给水 项目用水主要为生活用水、生产复配用水、清洗用水、实验室用水，给水来源为市政自来水管网。本项目包装瓶为外购净瓶，不需要设置清洗环节。 ①生活用水 本项目劳动定员20人，不提供食宿，员工生活用水根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020）中行政办公及科研院所用水通用值取25m3/（人·a），则员工生活用水量为2.5m3/d（500m3/a）。 ②复配用水 本项目液体农药制剂生产线复配用水为自来水，用量为262.79m3/a，其中253.79m3（1.0785m3/d）为新鲜水，12m3为清洗水。 ③清洗用水 本项目车间清洁以清扫和拖地为主，不冲洗。清洗用水主要为液体制剂生产设备定期清洗用水及产品更换时设备清洗用水。本项目产品线设备约每个月进行一次清洗，每次清洗用水量约1m3，经计算，清洗用水量约12m3/a，1m3/次。全部回用于同类产品批次。 ④实验室用水 本项目设实验室，采用高效液相色谱仪、气相色谱仪等多种设备分析化验产品质量是否合格。项目检验用水量约0.01m3/d，2m3/a。 （2）排水 本项目复配用水全部进入产品不外排；生产设备定期清洗用水储存在车间吨桶内，回用到下一次生产，不外排。实验废液和前段清洗废水收集后，交有资质单位处置，后段清洗废水排入化粪池。 外排废水主要生活污水，产生量为2.009m3/d（401.8m3/a），化粪池处理后经市政污水管网排至进入园区污水处理厂进一步处理。 表2-7 项目用、排水量估算表 序号; 用水类型; 新鲜用水量（m3/d）; 新鲜用水量（m3/a）; 回用水（m3/a）; 排水量（m3/d）; 排水量（m3/a）; 进入危废量. 1; 生活用水; 2.5; 500; 0; 2; 400; 0. 2; 复配用水; 1.25; 250.79; 0; 0; 0; 0. 3; 清洗用水; 0.06; 12; 12; 0; 0; 0. 4; 实验室用水; 0.01; 2; 0; 0.009; 1.8; 0.2. 合计; 764.79; 9; 2.009; 401.8; 0.2. 图2-1 水平衡示意图 单位：m3/a （3）供电 供电由园区电网供给，电力供应充足稳定，能满足项目用电需要。 （4）供热、制冷 厂房不设供暖制冷设施，办公楼供暖、制冷采用分体空调。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，工作制度为每天一班，每班8小时，一年工作200天。 7、平面布置 厂区和生产车间均呈矩形，厂区靠北车间为生产车间，生产车间内部北侧为原料库和成品库，生产车间内部南侧为生产线和固废暂存间，厂区靠南侧车间为研发中心和辅助用房，厂区及生产车间功能分区合理。项目总平面布置图见附图3，生产车间布局见附图4，研发中心布局见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目租用现有车间，施工期对其进行改造，不涉及土建施工，仅为房间分隔，设备安装等。项目施工期流程及产污环节见图2-2。 图2-2 施工期产排污环节图 2、运营期 本项目属于原药物理混合、复配，生产过程中均无化学反应发生。 （1）可溶液剂工艺流程及产污环节 图2-3 可溶液剂生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①将原药、助剂、溶剂分别计量后加入配料釜中混合，此过程会产生废气及噪声； ②在配料釜中加入水混合均匀，过程中产生废气和噪声。 ③混合搅拌均匀后的物料静置后进行检测，检测合格的液剂使用灌装旋盖一体机进行灌装旋盖，不合格品返回混合工序重新加工，灌装过程会产生废气和噪声； ④灌装后的产品使用铝箔封口机进行封口，封口后贴标、喷码，检验包装入库，不合格品重新包装，合格后入库，此过程会产生噪声。 - 微乳剂工艺流程及产污环节 图2-3 微乳剂生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①将原药、助剂、溶剂分别计量后加入配料釜中混合，此过程会产生废气及噪声； ②在配料釜中加入乳化剂混合均匀后，再加入水进行混合，过程中产生废气和噪声。 ③混合搅拌均匀后的物料静置后进行检测，检测合格的液剂使用灌装旋盖一体机进行灌装旋盖，不合格品返回混合工序重新加工，灌装过程会产生废气和噪声； ④灌装后的产品使用铝箔封口机进行封口，封口后贴标、喷码，检验包装入库，不合格品重新包装，合格后入库，此过程会产生噪声。 （3）悬浮剂生产工艺流程及产污环节 图2-4 悬浮剂工艺流程及产污环节图 ①将原药、助剂、填料、水投入分散搅拌筒内混合均匀，在投料及混合过程会产生废气和噪声； ②混合均匀后，进入砂磨机进行研磨，此过程会产生噪声； ③粒径监测合格后进入二次分散，检验不合格产品返回一次研磨，此过程会产生噪声； ④取样进行质量检测，不合格品重新复配，合格产品进行包装，进行外观检查后，合格产品入库。 |  |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 本项目为新建项目，租赁厂房为陕西长石电子材料股份有限公司闲置车间和办公用房，不存在与本项目有关的原有污染问题 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物环境质量现状 本项目位于渭南市大荔县，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。本次评价区域大气环境空气质量现状数据采用陕西省生态环境厅办公室于2023年1月18日发布的《2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中的数据。 表3-1 大荔县2022年空气质量状况数据统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标 情况. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 22; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50; 达标. CO; 95%顺位24小时平均浓度; 1600; 4000; 40; 达标. O3; 90%顺位8小时平均浓度; 177; 160; 111; 超标. 由统计结果可以看出，大荔县2022空气质量中的SO2、NO2、CO均达到国家环境空气质量二级标准，PM10、PM2.5、O3超过国家环境空气质量二级标准，因此项目所在区域判定为不达标区。 （2）其他污染因子环境质量现状 本次评价其他污染因子环境质量现状委托陕西博润检测服务有限公司《陕西同州大成作物保护有限公司植物生长调节剂复配生产线建设项目环境质量现状监测》（NO：BRX2305017），该监测报告对TSP、非甲烷总烃进行了监测，监测时间为2023年05月28日～05月30日，监测点位于本项目西南侧200m处，见附图7。 表3-2 其他污染因子监测点位基本信息 点位名称; 监测点坐标; 污染因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂址距离. 经度（°）; 纬度（°）. 项目地下风向; 109.92893100; 34.71961313; TSP、非甲烷总烃; 2022年05月28日-05月30日; 西南; 200m. 表3-3 其他污染因子环境质量现状表 点位名称; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准/（µg/m3）; 现状浓度/（µg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标频率%; 达标情况. 经度（°）; 纬度（°）. 项目地下风向; 109.92893100; 34.71961313; TSP; 24h; 300; 26~47; 15.67; 0; 达标. 非甲烷总烃; 1h; 2000; 90~270; 13.5; 0; 达标. 由监测统计结果可以看出，项目所在地TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃质量标准要求。根据工程分析，本项目无挥发性有机液体，非甲烷总烃作为背景值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据现场踏勘，项目厂界外500米范围内无大气环境保护目标。 2、声环境 根据现场踏勘，厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 根据现场踏勘，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 运营期颗粒物排放执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1大气污染物排放限值，无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。 表3-4 废气排放标准 标准名称及级（类）别; 监控点; 项目; 标准值. 《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）; 车间或生产设施排气筒; 颗粒物; 30mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 厂界; 颗粒物; 1.0mg/m3. 2、运营期生活废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 表3-5 废水排放执行标准 标准名称; 控制项目; 单位; 排放标准. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级; pH; /; 6-9. SS; mg/L; 400. BOD5; mg/L; 300. COD; mg/L; 500. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级; 氨氮; mg/L; 45. 3、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放限值。 表3-6 噪声执行标准 标准名称及级（类）别; 标准值dB（A）. 昼 间; 夜 间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 65; 55. 4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”污染减排综合工作方案 编制技术指南》，主要大气污染物：NOx和VOCs。主要水污染物：COD和氨氮。 地方可根据当地水生态环境质量状况和水生态环境保护需求，设置总磷、总氮等总量控制因子，因地制宜加强总磷、总氮排放控制。重点区域重点行业加强铅（Pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、铬（Cr）、砷（As）五类重金属减排。 本项目废水进入污水处理厂，不申请总量控制指标。本项目物料不含挥发性有机液体，不核算总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要进行设备安装，施工过程会产生废气、废水、噪声及固废。 1、施工期废气 主要有各类燃油动力机械在进行设备安装、物料运输等施工活动时排放的含CO和NOx废气。 由于施工的燃油机械为间断作业，且使用数量不多，因此所排的燃油废气污染物仅对施工点的空气质量产生间断的较小不利影响。项目在施工期应加强施工机械的使用管理和保养维修，提高机械设备正常使用率，缩短工期，降低燃油废气排放量。 2、施工期废水 本项目施工人员生活污水主要污染物为 COD、BOD5、SS等，依托厂区现有化粪池，废水经化粪池处理后经园区污水管网进入园区污水处理厂进行处理，对外环境影响小。 3、施工期噪声 在工程施工期，施工期设备运输车辆在进出厂区的时候通常采取的是低速行驶，禁鸣喇叭，运输噪声对环境影响较小。施工期设备安装调试阶段，产生噪声的设备主要是电钻、手工钻、电锤等安装设备。施工时严格执行操作规程，采取隔声、减噪的措施，本项目仅昼间施工。 项目施工期施工机械噪声发生的噪声对周边环境产生一定影响。通过合理布置，对位置相对固定的施工机械，应将其设置在专门的工棚内；采取有效的隔音、减振、消声措施，降低噪声级，同时选用低噪声设备；严格控制施工车辆运输路线，控制车速，减少对周围敏感点的影响。随着施工期结束，噪声影响随之结束。 4、施工期固体废物对环境的影响分析及防治 本项目施工固体废物主要包括拆除过程及施工产生的建筑垃圾及施工人员生活垃圾等，均不属于危险废物。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要包括水泥、碎木料、废金属、钢筋、铁丝等，建筑垃圾必须按环境卫生管理条例的有关规定进行处置，不能随意抛弃、转移和扩散，更不能向居民区附近转移，应采取有计划地堆放，按要求分类处置、综合回收利用后运到指定点（如铺路基）处置，严禁乱堆乱放。 （2）生活垃圾 整个施工期生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一处置。 在采取上述污染防治措施后，可有效将施工期固废不利影响控制在最低程度和范围内，防治措施可行。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气产排情况及达标分析 运营期废气主要为悬浮剂、微乳剂、可溶液剂生产过程中原辅材料上料、混合、包装等过程产生的粉尘及实验室废气。 表4-1 运营期废气主要污染物排放情况汇总表 污染 源; 污染物; 产生浓度/产生量; 治理措施或方法; 排放浓度/排放量. 设施名称; 收集 效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术. 车间; 颗粒物 （有组织）; 2.14mg/m3 6.86kg/a; 5个集气罩＋布袋除尘器＋15m排气筒（DA001）; 98%; ≥80%*; 是; 0.43mg/m3 1.3kg/a. 颗粒物 （无组织）; 0.14kg/a; 定期清扫，加强通风; /; /; /; 0.14kg/a. 实验室废气; 少量; 通风橱＋楼顶排放; /; /; /; 少量. 注：布袋除尘器设计去除效率99%，考虑到产生浓度较低，本次评价保守计算去除率采用80%。 项目建设全自动化生产设备，物料在设备内运转时通过密闭管道，生产时物料全部处于封闭状态，仅在投料口投料时会产生污染物废气，且项目投料口设置负压投料器，设备自带除尘装置，投料产生粉尘经投料器自带除尘器收集后回收利用，经自带除尘器处理后的废气再经管道收集进入后续布袋除尘器除尘。包装和灌装设备自带加盖封闭罩，因此项目生产废气主要为投料产生的粉尘。 ①粉尘 投料时产生的粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》逸散尘的排放因子中物质卸料产生颗粒物废气的系数为0.015—0.2kg/t（原料），本项目取最大值取0.2kg/t（原料）颗粒物的产生量计。 车间粉状物料使用量为35.624t/a，计算的投料粉尘废气产生量为0.007t/a。本项目采取的措施为设置负压投料斗，将此工序产生的粉尘通过负压收集，经布袋除尘处理，最后经15m高的排气筒（DA001）高空排放。投料斗收集效率按98%，布袋除尘器（TA001）的除尘率为80%。车间粉尘无组织排放量0.14kg/a；粉尘有组织产生量6.86kg/a，有组织排放量1.3kg/a。 ②有机废气 根据查阅成份资料可知，粉状原料不具有挥发性。丙二醇溶点-59°C，沸点 188.2℃，常温下不具有挥发性。 辅料中丙二醇，常温下进行搅拌，不进行加热，通过查阅《化工物性算图手册》（青岛化工学院编）可知在25℃丙二醇的饱和蒸汽压（kPa）如下表。 表4-2 丙二醇在不同温度下饱和蒸气压 化学品名称; 单位; 20℃下饱和蒸气压; 25℃下饱和蒸气压; 30℃下饱和蒸气压; 67.27℃下饱和蒸气压. 丙二醇; mmHg; 0.05004; 0.07993; 0.12544; 2.24706. kPa; 0.007; 0.011; 0.017; 0.3. 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822—2019)第3.8条，挥发性有机液体定义为： 任何能向大气释放VOCs的符合下列条件之一的有机液体： （1）真实蒸气压大于等于0.3kPa的单一组分有机液体； （2）混合物中，真实蒸气压大于等于0.3kPa的组分总质量占比大于等于20%的有机液体。 根据第3.9条，真实蒸汽压定义为：有机液体工作（储存）温度下的饱和蒸气压（绝对压力），或者有机混合物液体气化率为零时的蒸气压，又称泡点蒸气压，可根据GB/T8017等相应测定方法换算得到。 注：在常温下工作（储存）的有机液体，其工作（储存）温度按常年的月平均气温最大值计算。 对照上述挥发性定义，本项目丙二醇25℃下真实蒸汽压均小于0.3kPa；项目所在地大荔县的生产期间常年月平均温度为22℃，因此，本项目使用的丙二醇不定义为挥发性有机液体，环评中不考虑其挥发性。 ③实验室废气 本项目设有质量控制实验室，采用实验设备分析对产品质量是否合格。本项目依托现有工程实验室。实验室废气量产生较少，为间歇式排放。实验室中涉及易挥发物品的操作均在通风橱内进行，每分钟换气一次。实验室废气经通风橱收集后引至楼顶排放后。 （2）废气排污口基本情况 表4-3 废气排放口基本情况 编号; 名称; 类型; 地理坐标/°; 高度m; 排气筒内径m; 温度℃. 经度; 纬度. DA001; 粉尘排气筒; 一般 排放口; 109.93133426; 34.72064048; 15; 0.35; 20. （3）废气监测要求 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农药制造工业》（HJ 987-2018）中规定，委托有资质单位对污染物进行监测，监测计划见下表。 表4-4 废气污染源监测计划 污染源; 监测因子; 监测点 位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 车间; 颗粒物; 粉尘排气筒DA001; 1个; 1次/季度; 《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）. 颗粒物; 厂界; 4个; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2、废水 （1）废水产排情况及达标分析 本项目复配用水全部进入产品不外排；清洗废水全部回用于生产；实验废液和前段清洗废水收集后，交有资质单位处置，后段清洗废水排入化粪池。 本项目生活污水排放量为401.8m3/a，经厂区现有化粪池收集后，通过市政管网排入园区污水处理厂。 废水产排情况见下表： 表4-5 污水产排情况一览表 ## 类别; ## 污水量; ## COD; ## BOD5; SS; NH3-N. ## 产生和排放; ## 浓度（mg/L）; ## /; ## 350; ## 175; ## 200; ## 30. ## 排放量（t/a）; ## 401.8; ## 0.14; ## 0.07; ## 0.08; ## 0.012. ## 《污水综合排放标准》中的三级标准; ## /; ## 500; ## 300; ## 400; ## /. ## 《污水排入城市下水道水质标准》中B级标准; ## /; ## 500; ## 350; ## 400; ## 45. （2）项目依托园区污水处理站的可行性分析 项目生活污水排入市政污水管网，后续进入园区污水处理厂。大荔县科技产业园区（现更名为大荔经济技术开发区）污水处理厂于2014年建设，采用较为先进的污水处理工艺改良氧化沟，同步配套建设厂外截污管网，建设管径为1200毫米的管道12公里，其设计规模为2万立方米/日，先期日处理规模达到0.5万立方米/日，服务面积为12.3平方公里，项目投资近3000万元，大荔县科技产业园区污水处理厂建设地点为大荔县官池镇。 目前该污水处理厂已正常运行，本项目位于收水范围内，且污水排放量小，水质简单，不会对园区污水处理厂造成冲击，因此，项目依托其处理后排水可行。 （3）废水污染物排放信息 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD SS; 进入城市污水处理厂; 间断排放; /; /; /; D W 0 0 1; R是 £否; R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. 表4-7 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 万t/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值mg/L. 1; DW001; 109.93199408; 34.72060521; 0.04; 大荔县科技产业园区污水处理厂; 间断排放; /; 大荔县科技产业园区污水处理厂; pH; 6-9. SS; 400. BOD5; 300. COD; 500. 氨氮; 45. - 监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 农药制造工业》（ HJ987-2018），本项目不属于重点排污单位，仅排放生活污水的单位可不进行监测。 3、噪声 3.1噪声源强及影响分析 3.1.1预测模型 本工程的噪声主要为生产设备等产生的噪声。按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2021）的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测本建设项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 （1）对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源： 式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB； LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB； Le——声源的声压级，dB； r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，m2； Q——方向性因子； TL——围护结构的传输损失，dB； S——透声面积，m2 （2）对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： Leq=10log(100.1Li) 式中：Leq----－预测点的总等效声级，dB(A)； Li----－第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。 （3）为预测项目噪声源对周围声环境的影响情况，首先预测噪声源随距离的衰减，然后将噪声源产生的噪声值与区域噪声背景值叠加，即可以预测不同距离的噪声值。叠加公式为： Leq=10Lg[10L1/10+10L2/10] 式中： Leq----－噪声源噪声与背景噪声叠加值； L1----－背景噪声，L2为噪声源影响值。 3.2基础参数 项目噪声环境影响预测基础数据见表4-8。 表4-8 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据. 1; 年平均风速; m/s; 2.7. 2; 主导风向; /; ENE. 3; 年平均气温; ℃; 13.4. 4; 年平均相对湿度; %; 64. 5; 大气压强; atm; 0.9598. 3.3主要噪声源 建设项目噪声源主要来源于生产设备运行噪声，噪声源强及治理后衰减量详见表4-9。 表4-9 主要设备噪声源强及拟采取的防治措施 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 液剂生产车间; 物料泵1; /; 80; 基础减振 车间内设置; 32.3; 1.87; 354.8; 1; /; 昼间; 15; 65; 1. 2; 物料泵2; /; 80; 34.54; 1.85; 354.8; 1; /; 昼间; 15; 65; 1. 3; 物料泵3; /; 80; 37.5; 1.82; 354.8; 1; /; 昼间; 15; 65; 1. 4; 配料釜1; /; 85; 25.27; 1.99; 354.8; 1; /; 昼间; 15; 70; 1. 5; 配料釜2; /; 85; 27.86; 1.85; 354.8; 1; /; 昼间; 15; 70; 1. 6; 配料釜3; /; 85; 30.04; 1.82; 354.8; 1; /; 昼间; 15; 70; 1. 7; 灌装旋盖一体机1; /; 85; 31.89; 5.45; 354.8; 1; /; 昼间; 15; 70; 1. 8; 灌装旋盖一体机2; /; 85; 31.74; 6.67; 354.8; 1; /; 昼间; 15; 70; 1. 9; 灌装旋盖一体机3; /; 85; 31.24; 7.75; 354.8; 1; /; 昼间; 15; 70; 1. 10; 喷码机1; /; 75; 22.66; 5.5; 354.8; 1; /; 昼间; 15; 60; 1. 11; 喷码机2; /; 75; 22.75; 6.62; 354.8; 1; /; 昼间; 15; 60; 1. 12; 喷码机3; /; 75; 22.75; 7.64; 354.8; 1; /; 昼间; 15; 60; 1. 13; 打包机1; /; 80; 20.48; 5.55; 354.8; 1; /; 昼间; 15; 65; 1. 14; 打包机2; /; 80; 20.59; 6.64; 354.8; 1; /; 昼间; 15; 65; 1. 15; 打包机3; /; 80; 20.54; 7.61; 354.8; 1; /; 昼间; 15; 65; 1. 16; 悬浮剂生产车间; 分散搅拌筒1; /; 85; 39.86; 1.89; 354.8; 1; /; 昼间; 15; 70; 1. 17; 分散搅拌筒2; /; 85; 42.1; 1.89; 354.8; 1; /; 昼间; 15; 70; 1. 18; 砂磨机1; /; 85; 43.84; 1.56; 354.8; 1; /; 昼间; 15; 70; 1. 19; 砂磨机2; /; 85; 45.12; 1.56; 354.8; 1; /; 昼间; 15; 70; 1. 20; 全自动水平包装机; /; 85; 45.06; 6.6; 354.8; 1; /; 昼间; 15; 70; 1. 21; 环保设备; 风机; /; 90; 36.27; -0.52; 354.8; 1; /; 昼间; 20; 70; 1. 3.4预测结果与评价 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-5。噪声预测见下图 图4-1 噪声预测等声值线图 表4-10 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 北; 38.19; 39.78; 1.2; 昼间; 60; 65; 达标. 东; 98.52; 15.65; 1.2; 59; 65; 达标. 南; 44.69; -44.21; 1.2; 48; 65; 达标. 西; -17.95; 0.34; 1.2; 56; 65; 达标. 由上表可知，正常工况下，本项目营运期间产生的噪声在采取措施后，各边界昼间噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，不会对周围声环境产生明显的不良影响。 3.5噪声监测要求 噪声监测计划见下表。 表4-11 噪声污染源监测计划 监测点位; 监测点数; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周外1m; 4个; Leq(A); 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物 项目运营期的固体废物主要为落地料、除尘器收集的粉尘、废包装、实验室危废。 ①落地料 生产、包装等过程中，会有一些原料、产品洒落。根据企业提供的资料，参照美邦集团类似项目环评、验收情况，本项目落地料量约为0.1kg/a。属于危废，废物类别“HW04农药废物”，危废代码“263-012-04”。分类收集危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。 ②除尘器收集的粉尘 本项目生产过程中原辅材料上料混合等过程会产生粉尘，采用布袋除尘器收集处理后排放，收集的粉尘全部按照同类产品回用生产。经计算，粉尘收集回用量为6.72kg/a。 ③废包装 废包装分两种，一种是直接与原药接触的包装，如原料桶、内衬等，本项目产生量约0.05t/a，属于危废，废物类别“HW04农药废物”，危废代码“900-003-04”。分类收集后依托现有危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。 另一种是不与原药接触的包装，如废纸箱，废塑料膜等，本项目产生量约0.3t/a，属于一般工业固体废物，收集后交环卫部门处置。 ④实验室危废 实验室危废主要为实验废液、清洗废水、化学试剂废包装、废化学药品、废实验器皿等，产生量按0.1kg/d计，总产生量为0.02t/a，属于危废，废物类别“HW49其他废物”，危废代码“900-047-49”。分类收集后危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。 表4-12 固体废物属性判定表 序号; 固废名称; 产生环节; 代码; 形态; 主要有毒有害物质名称; 环境危险 特性. 1; 落地料; 生产过程; HW04 263-012-04; 固态; 杀虫剂; T. 2; 除尘器收集的粉尘; - 粉尘收集处理; HW04 263-012-04; 固态; 杀虫剂; T. 3; 废包装（一般固废）; - 生产过程; /; 固态; 塑料; /. 废包装（危废）; HW04 263-012-04; 杀虫剂; T. 4; 实验室危废; - 实验室检测; HW49 900-047-49; 固态、液态; 酸、碱、有机物; T. （2）环境管理要求 运营期各类固体废物采用专人管理，分类收集，分别进行处置。一般废包装收集后定期交环卫部门处置。 落地料、除尘器收集的粉尘直接回用生产、废包装（危废）、实验室危废等危废分类收集后依托现有危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。建设单位应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》相关要求，对其进行贮存及转移，建设符合标准要求的危险废物暂存间，同时加强固体废物的分类收集和管理，建立健全危险废物台账，按规定对危险废物进行管理。具体要求如下： ①危废暂存间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求相关规定进行单独密闭建设，设置必要的防风、防雨、防晒措施，基础必须严格防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；并设置明显的危险废物贮存标志，贮存期限不得超过国家规定； ②危险废物必须进行分类收集，装载容器粘贴危险废物标识，装载危险废物的容器底部设置围堰（或放入托盘），避免液态危险废物外漏； ③危险废物暂存间必须设置危险废物管理台账，并办理相关手续，由专人负责管理； ④建立危险废物管理责任制度，指派专人严格按照规定进行管理，严格按照国家和地方的相关规定对危险废物进行全过程管理。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到妥善处置，且危险废物对环境的影响可得到有效控制，对周围环境影响较小。 5、土壤和地下水 5.1污染来源及污染途径 本项目污染来源主要为原料库、成品库、生产车间、危废暂存间，管道跑冒滴漏，以及固体废弃物堆放产生的渗滤液，属于间断及事故排放，污染途径为地面漫流和垂直入渗。 5.2本项目土壤和地下水影响分析 项目建设对土壤和地下水的影响主要为厂区原料及产品渗漏、“跑冒滴漏”水以及固态废物堆放产生的渗滤液。 - 原料及产品渗漏对土壤和潜水水质的影响分析 本项目原料及产品，主要为农药等物质；原料库、成品库和生产车间，采用大于2mm厚的混凝土密封固化剂进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s。大大降低了废水的下渗量。项目洗罐废水作为危险废物拉运至有资质单位处置，不外排。有效降低了废水下渗面积，减少了废水下渗量，对区域土壤和潜水水质影响小。 ②固体废物对土壤和潜水水质的影响 项目产生的落地料、除尘器粉尘、废包装等，固废均桶装收集，直接交有资质单位处置，不在厂区内长期堆存，对厂区土壤和潜水水质基本不会产生影响。 5.3土壤及地下水污染防治措施 ① 对原料库、成品库、生产车间、危废暂存间采取基础防渗，防渗应满足《危险废物贮存污染物控制标准》； ② 洗罐废水要求收集后交有资质单位处置，收集罐底部设置防渗。 5.4防渗要求 将项目场地划分为：重点污染防渗区和一般污染防渗区，根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用典型防渗措施如下，在具体设计中应根据实际情况在满足防渗标准的前提下做必要的调整。 表4-13 地下水污染防渗分区表 防渗分区; 防渗区域; 要求. 重点防渗区; 原料库、成品库、生产车间、危废暂存间; 地面防渗层至少为1m 厚的黏土层，渗透系数≤1.0×10-10cm/s；或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s. 一般防渗区; 办公生活区、辅料区等; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB/T 50934 执行. 重点防渗区： 可采用天然材料防渗结构、刚性防渗结构和复合防渗结构中的其中一种。天然材料防渗结构的天然材料防渗层饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s，厚度不应小于6.0m；刚性防渗结构应采用水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度不宜小于150mm）+水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度不小于0.8mm）的结构型式，防渗结构层的渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s；复合防渗结构应采用土工膜（厚度不小于1.5mm）+抗渗混凝土（厚度不宜小于100mm）的结构型式，抗渗混凝土的渗透系数不应大于1.0×10-6cm/s。不管采取何种防渗形式，确保防渗性能应与6m 厚的黏土层等效（黏土渗透系数1.0×10-7cm/s），且应与所接触的污染物或物料相兼容，采用的防渗材料及施工工艺应符合健康、安全、环保的要求。防渗设计应保证在设计使用年限内不会对包气带及地下水造成污染。当达到设计使用年限时，应对防渗层进行检验和鉴定，合格后方可继续使用。 一般污染防渗区： 一般污染防治区主要指地下水污染风险比较低的区域，主要是工艺区区域，若一旦出现污染物的跑、冒、滴、漏等情况，可以及时发现并采取措施，不会对地下水环境产生持续性污染，也不会造成较严重后果。 一般污染防治区可采用天然材料防渗结构、刚性防渗结构和柔性防渗结构中的其中一种。天然材料防渗结构的天然材料防渗层饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s，厚度不应小于1.5m；刚性防渗结构抗渗混凝土渗透系数不应大于1.0×10-8cm/s，厚度不应小于100mm；柔性防渗结构土工膜厚度不应小于1.5mm。 不管采取何种防渗形式，确保防渗性能应与1.5m 厚的黏土层等效（黏土渗透系数1.0×10-7cm/s），且应与可能所接触的污染物或物料相兼容，采用的防渗材料及施工工艺应符合健康、安全、环保的要求。防渗设计应保证在设计使用年限内不会对包气带及地下水造成污染。当达到设计使用年限时，应对防渗层进行检验和鉴定，合格后方可继续使用。 6、环境风险 查阅《危险化学品目录》和《建设项目环境风险评价技术导则》附录B.1中所列风险物质，本项目所用原料均不属于危险化学品。本项目环境风险评价工作等级为简单分析。为预防风险事故的发生，本次评价针对项目提出如下风险防范措施及要求 ①项目在生产过程中要一定注意通风，远离火花、明火、热源。厂区内应安装消防及火灾报警系统，并配套相应的消防设施。厂区总平面布置符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道。 ②专用库房的储存容器要有足够的储存空间及盛装余量，储存场所进行重点防渗处理。 ③固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，危险废物应分类收集、贮存，防治危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾混放后，引发危险废物的二次污染；各种固体废物在厂内转移运输过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者防止污染的措施后，降低对环境的影响。 ④加强职工的安全教育，定期组织事故抢救演习。企业应开展安全生产定期检查，严格实行岗位责任制，及时发现并消除隐患；制定防止事故发生的各项规章制度并严格执行。按规定对操作人员进行安全操作技术培训，考试合格后方可上岗。企业的安全工作应做到经常化和常态化。 在采取上述环境风险防范措施后，本项目的环境风险影响将会大大降低，环境风险水平可接受。 7、环保投资 本项目总投资3000万元，环保投资21.5万元，占总投资的0.72%。 表4-14 环保投资估算表 项目; 污染物; 环保措施; 投资 （万元）. 废气; 生产线废气; 5个集气罩＋1台布袋除尘器＋1根15m排气筒（DA001）; 10. 实验室废气; 1个通风橱＋楼顶排放; 2. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施; 5. 固体废物; 危险废物; 专用容器＋危废暂存间; 3. 一般工业固废; 收集装置＋固废暂存处; 1.5. 合计; ——; 21.5. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 生产线粉尘排气筒DA001 | 颗粒物 | 5个集气罩＋布袋除尘器＋15m排气筒 | 颗粒物排放浓度执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020） |
|  | 实验室 | 废气 | 1个通风橱＋楼顶排放 |  |
| 地表水环境 | 企业总排口 DW001 | COD、 氨氮等 | 生活污水经现有化粪池收集后排入市政污水管网，后续进入园区污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 |
| 声环境 | 厂界四周 | 设备噪声 | 采用低噪声设备，基础减振，柔性连接、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 废包装（一般工业固废）分类收集后定期交环卫部门处置；除尘器收集的粉尘回用于生产；落地料、废包装（危废）、实验室危废等危废分类收集后危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 原料库、成品库、生产车间、危废暂存间等进行重点防渗处理，采用大于2mm厚的混凝土密封固化剂进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加强管理，配备安全防护设施、消防设施，定期进行安全环境检查 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | - 项目废气处理措施定期进行检查，以保证处理效率，确保项目废气达标排放。 - 建设单位必须高度重视环境保护工作。设立内部环境保护管理机构， 专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。 3、项目应认真落实本报告提出的污染防治措施，积极配合当地环境保护管理部门的监督和管理。 4、严格按照排污单位自行监测要求进行监测。 5、按要求编制应急预案及排污许可等手续。 6、建设单位应严格按照国家“三同时”政策做好有关工作，其配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用。 |  |  |  |

- 六、结论

从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.3kg/a | / | 1.3kg/a | / |
| 废水 | 职工生活 | / | / | / | 401.8t/a | / | 401.8t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装（一般） | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | / |
| 危险废物 | 落地料 | / | / | / | 0.1kg/a | / | 0.1kg/a | / |
|  | 废包装（危废） | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 实验室危废 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①