- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：大荔阳昌粮食贸易有限公司粮食烘干项目

建设单位（盖章）：大荔阳昌粮食贸易有限公司

编制日期：           2023年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 大荔阳昌粮食贸易有限公司粮食烘干项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2305-610523-04-01-450557 |  |  |
| 建设单位联系人 | 仇建峰 | 联系方式 | 13709130971 |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）渭南市大荔县（区）韦林镇（街道）仓东村 |  |  |
| 地理坐标 | （110度4分38.098秒，34度41分20.259秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91（因农产品初加工无对应行业类别，本次评价行业类别对应热力生产和供应业） |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 大荔县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 150 | 环保投资（万元） | 20.6 |
| 环保投资占比（%） | 13.73 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | £否 R是：项目已建成属于未批先建，暂未进行罚款。 | 用地（用海） 面积（m2） | 8157.53 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目为热力生产和供应，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），本项目未列于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类；项目所使用生产设备不属于淘汰设备，因此项目属国家允许建设项目，符合国家产业政策。项目已取得大荔县行政审批服务局出具的陕西省企业投资项目备案确认书（附件2）。 2、与相关规划和环保政策符合性分析 本项目与相关规划和环保政策相符性分析见表1-2。 表1-2 相关规划和环保政策相符性分析一览表 规划或政策名称; 规划或政策相关内容; 本项目情况; 符合性. 《大荔县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》; 加强粮食安全保障。落实国家粮食安全战略，实施“中国好粮油”示范县建设三年行动。稳定粮食种植面积，不断夯实粮食生产能力，扎实推进高标准农田及粮食双高双优创建，实现“藏粮于地”“藏粮于技”。提升粮食物流仓储设施现代化水平，积极创新粮食储备运行机制，强化粮食调控和应急保障，完善粮食市场体系建设。; 本项目采用烘干塔对玉米进行烘干后储存，有利于提升粮食物流仓储设施现代化水平。; 符合. 《关于发布<高污染燃料目录>的通知》; 禁燃区禁止燃烧用的燃料组合类别： Ⅰ类：1.单台出力小于20蒸吨/小时的锅炉和民用燃煤设备燃用的含硫量大于0.5%、灰分大于10%的煤炭及其制品（其中，型煤、焦炭、兰炭的组分含量大于表2中规定的限值）。2.石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 Ⅱ类:1.除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。2.石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 Ⅲ类:1.煤炭及其制品。2.石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。3.非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。; 项目生物质锅炉燃料使用成型生物质燃料；属于配置高效除尘设施（袋式除尘器）的专用锅炉，不属于禁止燃用的燃料。; 符合. 《关于印发大荔县高污染燃料禁燃区划定工作方案的通知》; 高污染燃料禁燃区范围：东至朝邑大道，西至沙苑大道（108国道城区段），南至洛河北坝，北至荔北大道。; 项目拟建地位于韦林镇仓东村，不在禁燃区范围内; 符合. 陕西省发展和改革委员会关于印发《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》的通知; 一、“两高”项目是指高耗能、高排放项目。 二、未列入暂行目录的项目，前端原料使用煤气化装置生产的，按照“两高”项目管理。 三、“两高”项目管理暂行目录实行动态调整，后续国家对“两高”项目有明确规定的，从其规定。; 根据《陕西省“两高”项目管理暂行目录》，项目年消耗天然气43万m3/a，消耗生物质颗粒800t/a，折标煤约950.7吨，小于5万吨，不在陕西省“两高”项目管理暂行目录内。; 符合. 《渭南市大气污染治理专项行动方案(2023-2027年)》; 严把燃煤锅炉准入关口，全市平原地区禁止新建燃煤锅炉。2023年底前市辖区内燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以下。; 项目位于大荔县韦林镇，烘干采用的燃料为天然气及成型生物质燃料，燃气锅炉采用低氮燃烧措施，生物质锅炉采用SNCR措施。; 符合. 《大荔县大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》; 3.产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、冶炼、水泥熟 料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能……; 本项目不属于钢铁、焦化、冶炼、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工项目。; 符合. 县域范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到B级及以上水平。; 本项目不属于涉气重点行业。; 符合. 10.工业企业深度治理行动。严把燃煤锅炉准入关口，城市建成区禁止新建燃煤锅炉。2023年底前全县域内燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以下。; 本项目烘干采用的燃料为天然气及成型生物质燃料，燃气锅炉采用低氮燃烧措施，生物质锅炉采用SNCR措施，最终烟气经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放。; 符合. 因此，本项目符合相关规划及相关环保政策要求。 3、选址合理性分析 本项目位于渭南市大荔县韦林镇仓东村，东侧为道路，其他三侧均为农田，距离本项目最近的敏感点为东侧15m的散户居民，项目已建成并投产，根据项目大气及噪声监测报告，本项目运行未对周边环境造成影响。 生产过程产生的废气、废水、噪声、固废在采取环评提出的相应环保措施后能够达标排放，因此项目运行对外环境影响较小。本项目周边500m范围不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、自然公园、重要湿地等。外环境无重大制约因素，从环境保护角度分析，项目选址可行。 4、“三线一单”符合性分析 本项目位于渭南市大荔县韦林镇仓东村，根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目位于重点管控单元，不在生态红线区域。 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南:环境影响评价(试行)》(陕环办发(2022] 76号)，建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。 （1）一图 根据《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》〔2021〕35号），以及陕西省生态环境厅官网中陕西省“三线一单”数据应用系统冲突分析结果，本项目位于重点管控单元。项目地与陕西省“三线一单”生态环境分区管控单元分布示意图见图1-1。 图1-1 项目与陕西省“三线一单”生态环境分区管控单元分布示意图 （2）一表 表1-4 建设项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单 陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告. 具体要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1 执行国家法律法规对自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、重要湿地、重要水源地等法定保护地的禁止性和限制性要求。 2 城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染严重企业须有序搬迁、改造入园（区）或依法关闭。 3 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建、扩建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 4 执行《市场准入负面清单（2019 年版）》。 5 执行《产业结构调整指导目录（2019 年本）》。; 本项目位于渭南市大荔县韦林镇仓东村，不涉及生态保护红线，不属于煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业。; 符合. 符合. 1 禁止新建燃煤集中供热站；有序淘汰排放不达标小火电机组；不再新建35蒸吨以下的燃煤锅炉；65蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能改造；10万千瓦及以上燃煤火电机组全部实现超低排放; 本项目天然气锅炉及生物质锅炉分别为（2.7mw及4t），燃气锅炉采用低氮燃烧措施，生物质锅炉采用SNCR措施，燃烧废气再通过除尘器处理后经15m排气筒排放。 本项目不属于高耗水行业。; 符合. 5 严格限制高耗水行业发展，提高水资源利用水平；严禁挤占生态用水。. 《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》（渭政发[2021]35号）. 渭南市生态环境准入清单5重点管控单元----5.3大气环境受体敏感区; 空间布局约束; 1.严格控制新增煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 2.加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。; 本项目不在《陕西省“两高”项目管理; 行目录（2022年版）》中，不属于“两高”项目。 符合. 污染排放管控; 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2.控制机动车增速，推动汽车（除政府特种车辆外）全面实现新能源化。 3.加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。. 5.4大气环境高排放区; 空间布局约束; 1.利用新工艺、新技术积极发展高端装备制造业，航空航天装备、化工、增材制造行业。 2.加大新技术、新工艺、新设备的研发推广应用力度。 3.推动产业集群升级改造，产业集群转型升级。; 本项目烘干塔燃气锅炉采用低氮燃烧措施，生物质锅炉采用SNCR措施，燃烧废气再通过除尘器处理后经15m排气筒排放。排放满足《陕西锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）排放限值；筛分废气经采用筛分密闭设备及厂房内沉降后无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。本项目不属于“两高”项目; 符合. 污染排放管控; 1.控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放。 2.对高能耗高污染行业企业采用更加先进高效的污染控制措施。; 符合. 5.5大气环境布局敏感区; 空间布局约束; 严格控制新增煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。; 符合. 污染排放管控; 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2.控制机动车增速，推动汽车（除政府特种车辆外）全面实现新能源化。 3.进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。; 符合. 5.6大气环境弱扩散区; 空间布局约束; 严格控制新增煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。; 符合. 污染排放管控; 1.加强大气污染物减排力度，推进散煤替代和清洁利用，推进“煤改电”、“煤改气”工程。 2.严禁秸秆燃烧，强化扬尘管控。; 符合. 5.7高污染燃料禁燃区; 空间布局约束; 1.禁止销售、燃用高污染燃料。 2.禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施（城市集中供热应急、调峰锅炉除外）。 3.已建成使用高污染燃料的各类设备应当拆除或者改用管道天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。; 本项目不在陕西省“两高”项目管理暂行目录内；生物质锅炉燃料使用成型生物质燃料，天然气锅炉使用天然气作为燃料。; 符合. 资源利用效率要求; 1.推进禁燃区高污染燃料清零工作，逐步扩大禁燃区。 2.加快发展清洁能源和新能源，因地制宜发展生物质能、地热能等。; 符合. （3）一说明 本项目的建设和运行会对项目所在区域的生态环境产生一定的影响，但在落实本报告中提出的各项污染防治措施，并加强项目建设和运营阶段的环境管理和监控的前提下，项目的环境影响处于可接受的范围。因此，本项目建设符合《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》以及《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》（渭政发[2021]35号）的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 大荔阳昌粮食贸易有限公司在大荔县韦林镇仓东村建设粮食烘干线及配套设施，项目于2021年建设完成投产至今，项目建设前未先行取得环境影响评价审批文件，渭南市生态环境局大荔分局暂未下达违法行为改正决定书，项目现已停产并开展环境影响评价工作。 根据中华人民共和国生态环境部部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》及其常见问题解答，《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》常见问题解答中“第六十一条 粮食烘干项目环评类别的判定-91”列明“粮食烘干项目，涉及建设粮食烘干塔的，根据名录“91热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程）”相关规定，确定环评类别。如建设内容中涉及农副食品加工等的，按照名录第四条“建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定”执行。”。 本项目为粮食烘干项目，无研磨、去壳等加工工艺，不涉及农副食品加工。本项目粮食烘干塔，采用一台2.7MW天燃气锅炉及一台4t生物质锅炉提供热能，属于分类名录中“四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆）以上的”，应编制环境影响报告表。 因此大荔阳昌粮食贸易有限公司2023年5月12日委托我单位（陕西中环明睿环境科技有限公司）承担本项目环境影响报告表编制工作（委托书见附件1）。我公司接受委托后，在认真研究建设单位提供的项目介绍材料，进行实地踏勘、咨询及建设单位反馈的基础上，编制了《大荔阳昌粮食贸易有限公司粮食烘干项目环境影响报告表》。 2、项目基本情况 项目名称：大荔阳昌粮食贸易有限公司粮食烘干项目； 建设单位：大荔阳昌粮食贸易有限公司； 建设性质：新建； 项目投资：150万元。 建设地点：渭南市大荔县韦林镇仓东村，中心地理坐标为东经110°4'38.098"，北纬34°41'20.259"。 3、项目组成 本项目项目组成见下表。 表2-1 项目工程组成一览表 工程类别; 工程内容; 工程组成; 备注. 主体工程; 烘干生产线; 建设一座粮食烘干塔，位于厂区中心，最大烘干能力200t/d，安装4t生物质锅炉1座，安装2.7MW燃气锅炉一座，占地面地约300m2。; 已建. 辅助工程; 化验室; 位于厂区东侧，1层砖混结构，用于测量含水率; 已建. 办公室; 位于厂区北侧，2层砖混结构，建筑面积480m2，用于员工办公、临时休息。; 已建. 值班室; 位于厂区东南侧，用于门卫值班; 已建. 现有民房; 厂区内有未拆除民房一座，作为值班人员住宿使用; 已建. 储运工程; 原料库房; 位于厂区北侧，为1座7米高构筑物，建筑面积500m2，地面进行硬化防渗处理。; 已建. 成品库房; 设置3座成品库房，分别位于厂区西侧及南侧，建筑面积3000m2，地面进行硬化防渗处理。; 已建. 物料运输; 原辅料由供货商配送货至厂区，产品依托社会车辆运输。; 已建. 其他库房; 位于厂区东南侧，占地面积15平，用于存放木锹、编织袋等杂物; 已建. 公用工程; 给水; 项目用水由当地供水管网供水; 已建. 排水; 员工办公生活污水使用化粪池收集后，定期清掏，用于周边农田施肥。; 已建. 供电; 由附近村镇供电管网接入。; 已建. 制冷及供暖; 生产区无需供暖，办公区使用分体式空调。; 已建. 环保工程; 废气; 生物质锅炉燃烧废气采用SNCR措施处置后，再通过除尘器处理后经15m排气筒（DA001）排放。; 新建. 燃气锅炉燃烧废气采用低氮燃烧措施，再通过除尘器处理后经15m排气筒（DA001）排放。; 已建. 筛分废气经采用密闭设备及再厂房内沉降后无组织排放。; 已建. 废水; 生活废水经化粪池处理后定期由周边村民清掏肥田，锅炉软水制备废水、锅炉废水为清净下水收集后用作厂区降尘; 已建. 噪声; 采用合理布局设备，加强管理，选用低噪设备、基础减震、厂区绿化等措施; 已建. 固废; 生活垃圾及谷杂经收集后交由环卫部门处理；生物质炉渣收集后外售；烘干落尘及玉米渣采用编织袋收集后外售给饲料厂或酿酒厂；废包装袋集中收集外售给废品站；废离子交换树脂收集后由厂家回收; 已建. 设置危废贮存库1座用于暂存设备检修产生的废机油及废润滑油; 新建. 4、生产主要原、辅材料用量及能源消耗 本项目主要原、辅材料用量及能源消耗见下表。 表2-2 主要原、辅材料用量及能源消耗表 序号; 名称; 年消耗量 （t/a）; 最大储存量 （t）; 储存位置; 来源; 备注. 1; 玉米; 30000; 4000; 原料库; 汽车拉运; 含水率25%. 2; 小麦; 20000; 3000; 原料库; 汽车拉运; 筛分暂存不进行烘干工序. 3; 生物质颗粒; 800; 200; 其他库房; 外购; /. 4; 天然气; 43万m3; /; /; 管输; /. 5; 尿素; 3; 0.5; 原料库; 外购; /. 本项目使用生物质固态成型燃料组分见下表。 表2-3 本项目生物质固态成型燃料组分一览表 检验项目; 空干基ad; 干燥基d; 收到基ar; 干燥无灰基daf. 水分%; 2.2; /; 2.5; /. 灰分; 1.87; 1.91; 1.82; /. 挥发分; 77.66; 79.41; 75.44; 80.95. 固定碳; 18.27; 18.68; 17.75; 19.05. 氢含量%; 6.51; 5.63; 5.35; 5.74. 全硫%; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04. 全水%; /; /; 0.5; /. 高位发热量MJ/kg; /; 19.70; /; /. 低位发热量MJ/kg; /; /; 17.50; /. （1）烘干所需热值 本项目锅炉热效率参考HJ953-2018表11（不完全燃烧热损失取值10%），则本项目锅炉热效率为90%，根据《综合能耗计算通则》（GBT2589-2020）标煤的收到基低位发热量为29.3076MJ/kg，参考尹协镇《粮食烘干过程中不同外部条件对烘干能耗的影响》中的数据“每烘干1kg水能耗取5200kJ/kg-7800kJ/kg”，本项目所需燃料量按照下方公式计算： 式中：M：燃料消耗量，t/a； e：烘干单位质量水的能耗，取中间值，即6500MJ/t； m：水分蒸发量，本项目为3000t/a； Q：标煤的收到基低位发热量，本项目为29.3076MJ/kg； η：锅炉热效率，本项目为90%。 则本项目烘干过程的所需标煤量为739.3t/a。 （2）本项目燃料热值 本项目天然气使用量为43万m3，根据《综合能耗计算通则》（GBT2589-2020）折标准煤系数取1.1，折算标煤量为473t。 本项目生物质使用量为800t/a，本项目生物质燃料低位发热量为17.5MJ/kg，根据《综合能耗计算通则》（GBT2589-2020）标准煤低位发热量为29.3076MJ/kg，折算标煤量为477.7t。 综上，本项目天然气及生物质折算标煤量为950.7t，燃料热值可满足烘干需求。 5、项目产品方案 本项目产品输入输出如下表。 表2-4 料输入输出汇总表 投入; 投入量（t/a）; 产出; 产生量（t/a）. 小麦; 20000; 成品小麦; 19996.3. 小麦谷杂; 2. 小麦筛分粉尘; 1.7. 投入; 投入量（t/a）; 产出; 产生量（t/a）. 玉米; 30000（含水率25%）; 成品玉米; 26969.01（含水率15%）. 玉米粉尘; 0.69. 烘干水分损失; 3000. 烘干落尘; 0.3. 玉米渣; 30. 图2-1 本项目小麦产品平衡图单位：t/a 图2-2 本项目玉米产品平衡图单位：t/a 6、主要设备 本项目设备见下表。 表2-5 本项目主要设备表 序号; 设备名称; 规格; 数量; 单位. 1; 烘干塔; 2900×3100×20000; 1; 台. 2; 筛机; /; 1; 台. 3; 提升机; /; 2; 台. 4; 输送机; /; 4; 台. 5; 热风机; /; 3; 台. 6; 引风机; /; 1; 台. 7; 装载机; /; 1; 台. 8; 生物质锅炉; 4t; 1; 台. 9; 燃气锅炉; 2700kw; 1; 台. 10; 软水制备器; /; 1; 台. 7、工作制度及员工人数 本项目共有员工13人，工作制度为每天24小时（三班轮岗），年工作天数150天。项目运行时间为8-12月，8、9、10月使用天然气锅炉进行加热，11、12月使用生物质锅炉进行加热。 8、公用工程 （1）给水 本项目用水为生活用水、锅炉用水、脱销用水，水源为当地供水管网。 1）生活用水 本项目职工人数为13人，生活用水量为0.91m3/d，136.5m3/a。 2）锅炉用水 根据建设单位提供资料，锅炉补充软水量为5.0m3/d，锅炉定期排水量为0.2m3/d，此部分水需用软化水补充，补充软水需要量约5.2m3/d，锅炉软水制备效率为90%，消耗新鲜水量约5.77m3/d，865.5m3/a。 3）脱硝用水 生物质锅炉拟设置SNCR脱硝装置（主要在生物质锅炉炉膛燃烧室内800℃以上的高温区喷入尿素溶液降低氮氧化物的排放量）。根据锅炉工程设计单位提供的资料，尿素用量为3t/a，常温下尿素的密度1.335g/cm3，则10%尿素溶液所需要的新鲜水用量为20.22m3/a，折合0.337m3/d； （2）排水 本项目生活污水产生量按照用水量的80%计算，则生活污水的产生量为109.2m3/a，收集后由化粪池中处理，定期清掏施用做农肥，生活污水不外排，脱硝用水全部蒸发不外排。 软水制备过程中浓水产生量为0.57m3/d（85.5m3/a），锅炉废水量为0.2m3/d（30m3/a），收集后用作洒水降尘。 本项目水平衡图见图2-3： 图 2-3本项目水平衡图单位：t/a （3）供电：建设项目用电由市政统一供给。 （4）供暖：本项目采用空调供暖，办公室均安装空调，仓库无需供暖。 9、厂区平面布置 本项目厂区平面布置功能分区明确，工艺流程合理。烘干塔生产设施集中在厂区中心，成品库房位于厂区西侧及南侧，办公区在厂区北侧，生活区位于生产区上风向处。 综上所述，本工程厂区平面布置既考虑了厂区内生产、办公环境，因此，从方便生产、安全管理、保护环境角度考虑，布局合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： 1、运营期 工艺流程简述： 本项目主要原料为玉米及小麦，新收购的玉米含水率约25%，进入烘干塔进行烘干后玉米含水率为15%左右，小麦筛分处理后进行储存。生产工艺流程及污染物产生点位图见图2-5至2-7。 （1）粮食储存项目 筛分 小麦 成品入仓 出库外售 噪声、废气、固废 噪声 噪声 进料 噪声、废气 图2-5 小麦筛分储存工艺流程及产污环节 工艺流程简述 小麦采用装载机送入上料口，由提升机及皮带运输机将谷物运送至筛分机，经筛分除杂后入库暂存。 （2）粮食烘干项目 筛分 玉米 成品入仓 出库外售 噪声、废气 、固废 噪声、废气 进料 噪声、废气 烘干工序 噪声、废气 锅炉 噪声、废气 、固废 热能 图2-6 玉米烘干工艺流程及产污环节 进料：将收购的玉米采用装载机送入上料口，由提升机及皮带运输机提升至筛机，该过程为密闭操作，此过程原料进料斗时会产生少量的粉尘和噪声。 筛分：粮食通过提升机至筛分机进行清理，主要作用为去除粮食中的秸秆、绳头、泥块等大型谷杂，为下道工序创造有利条件。物料在筛筒内连续分离，其净粮、大杂、细杂、轻谷杂按其特定的位置流出。大谷杂、细谷杂成为固废，轻谷杂挥发成粉尘进入集尘室，该工序产生筛分粉尘以及谷杂（主要成分为秸秆、扁瘪的粮食颗粒等）、噪声。 烘干：将筛分完的物料通过提升机导入烘干塔内，烘干塔利用热风循环管道进行烘干，烘干塔底部利用自然风进行降温。烘干塔设有百叶窗结构出气口，可有效阻挡含尘废气中杂质逸散至大气环境。热风由烘干塔配套的1台4t生物质锅炉及1台2.7MW天然气锅炉提供，锅炉通过换热器将循环管道内的空气加热，加热后的热空气经热风机在烘干塔内的循环管道内间接加热湿粮。燃烧过程中会产生SO2、NOX、烟尘。此外，该工序会产生噪声。 成品入仓：烘干后的粮食不需要打包，直接输送至仓库储存即可，在此过程中仅产生极少量粉尘。 （3）锅炉运行工艺流程 图2-7 锅炉工艺流程及产污环节 生物质锅炉为链条炉，上料机将生物质燃料送至炉排上，链条带动炉排将燃料送至燃烧室。炉排调速器用来调节炉排移动速度，鼓风机向炉膛送风，以确保燃料完全燃烧。省煤器是安装于锅炉尾部烟道下部用于回收所排烟的余热的一种装置，将锅炉给水加热成汽包压力下的饱和水的受热面。它吸收高温烟气的热量，降低了烟气的排烟温度，节省了能源，提高了效率。 天然气锅炉采用低氮燃烧措施，将燃烧所需的空气分级送入炉内，使燃料在炉内分级燃绕。燃烧区的氧浓度对各种类型的NO生成都有很大影响。当过量空气系数a<1，燃烧区处于"贫氧燃绕"状态时，抑制NOx的生成量有明显效果。据这一原理，把供给燃烧区的空气量减少到全部燃烧所需用空气量的70%左右，从而降低了燃烧区的氧浓度，也降低了燃烧区的温度水平。因此，第一级然区的主要作用就是抑制NOx的生成并将然过程退。燃烧所需的其余空气则通过燃烧器上面的燃烬风喷口送入炉膛与第一级所产生的烟气混合，完成整个燃烧过程。 生物质锅炉采用SNCR措施，在适合脱硝反应的"温度窗口"内喷入还原剂将烟气中的氮氧化物还原为无害的氮气和水，本项目采用尿素作为还原剂还原NOx。还原剂只和烟气中的NOx反应，一般不与氧反应，在高温区加入还原剂，还原剂喷入炉膛温度为850~1100℃的区域，迅速热分解成NH3，与烟气中的NOx反应生成N2和水。 生物质燃料燃烧后产生的灰渣由出渣机经锅炉底部送出，生物质锅炉及天然气锅炉燃烧烟气由引风机通过烟道引出，烟气经袋式除尘器处理后，再经过15m排气筒排放。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据现场踏勘，厂区内未设置危废贮存库，要求建设单位设置危废贮存库1座，危险废物定期交由有资质单位处理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）基本污染物环境质量现状 根据陕西省生态环境厅办公室公布的《2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，大荔县2022年优良天数为254天，优良率为69.6%，大气中的SO2、NO2年均浓度值及CO第95百分位24小时平均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM2.5、PM10年均浓度值及O3第90百分位8小时平均浓度值超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。具体数值详见表3-1。 表3-1 2022年大荔县常规大气污染物浓度均值 污染物; 评价指标; 区域浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.29; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 3; 5 120; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50; 达标. CO; 第95百分位24小时平; 浓度 1600; 4000; 40; 达标. O3; 第90百分位8小时平均浓度; 177; 160; 110.63; 超标. 综上所述，大荔县2022年大气中的PM2.5、PM10年均浓度值及O38小时平均浓度值超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，表明项目区域属于空气质量不达标区。 2）特征污染因子监测数据 本项目的其他主要大气污染物为TSP，特征污染因子监测数据如下。 本项目委托中量检测认证有限公司对环境下风向进行监测，监测时间2023.10.25~2023.10.27。报告编号：HJ2310-0328，具体监测结果见表3-2，监测报告见附件。 表3-2 评价区大气特征污染物（日均值）环境质量现状监测结果统计表 监测点位; 监测项目; 监测值; 标准值; 达标情况. 厂区下风向; TSP（mg/m3）; 0.121-0.155; 0.3; 达标. 由以上监测结果可见，项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2、声环境质量现状 为了解本项目选址周围声环境质量现状，建设单位委托陕西晟达检测技术有限公司于2023年5月25日~2023年5月26日进行声环境现状监测，在项目东侧敏感点布设1个环境噪声监测点，昼夜间各监测1次。监测结果见表3-2。噪声监测报告见附件。 表 3-3声环境质量现状监测数据 监测点位; 监测日期; 监测结果（dB(A)）. 昼间; 夜间. 监测结果; 标准限值; 监测结果; 标准限值. 厂界东侧外敏感点; 2023.05.25; 51; ≤60; 44; ≤50. 2023.05.26; 48; ≤60; 40; ≤50. 根据上表，项目敏感点噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，评价区内的声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，主要保护目标为居民区、学校等。 2、声环境保护目标 本项目厂界外50m范围内声环境保护目标主要为厂区东侧住户。 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 项目周围环境保护目标见表3-4，环境保护目标与项目位置关系见附图。 表3-4 主要环境保护目标一览表（以项目西南角为坐标原点（0，0）） 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 0; 237; 仓东村; 约500人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; N; 121. -295; 75; 泊子村; 约700人; W; 275. -396; 433; 韦林镇中心中学; 约600人; NW; 490. 74; 0; 散户居民; 13人; E; 15. 声环境; 74; 0; 散户居民; 13人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准; E; 15. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气：运营期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值；天然气锅炉及生物质锅炉燃烧废气执行《陕西锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）排放限值。 表3-5 大气污染物排放浓度执行标准 污染物; 评价标准; 标准值. 筛分工序; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物排放二级标准; 无组织; 1.0mg/m3. 生物质燃烧废气; SO2; 《陕西锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）; 有组织; 35mg/m3. NOX; 150mg/m3. 颗粒物; 20mg/m3. 天然气燃烧废气; SO2; 20mg/m3. NOX; 50mg/m3. 2、废水：项目废水主要为人员生活污水，经化粪池收集后，由周边村民定期清掏不外排；锅炉废水及软化废水经收集后用作地面降尘。 3、噪声：运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 执行标准; 类别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2; dB（A）; 60; 50. 4、固体废物处置： 本项目一般固废《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相应标准。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”期间总量控制要求，“十四五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、VOCS、NOx。 项目运营期废气总量指标为：NOx排放量为1.319t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为已投产运行项目，不涉及施工期，暂存库建设工期较短、工程量小，且在项目厂区空地处建设，不涉及土建开挖，因此本次对施工期环境影响评价不做分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 主要污染工序： 1、废气 本项目运营期间产生废气的工序主要为生物质锅炉及天然气锅炉废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）和筛分废气（颗粒物）。 1.1 源强核算 （1）锅炉废气 本项目燃料为成型生物质颗粒及天然气，烘干工序使玉米的含水率平均从25%降低到15%，本项目年烘干玉米30000t，生物质成型燃料的年用量为800t，天然气年用量为43万m3。项目运行时间为8-12月，8、9、10月使用天然气锅炉进行加热，11、12月使用生物质锅炉进行加热。 生物质及天然气燃烧废气污染物系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，本项目生物质含硫量为0.04%，根据《天然气》GB17820-2018，1类天然气总硫应≤20mg/m3。详见下表： 表4-1 锅炉污染物产污系数 废气; 污染物; 污染物系数; 单位; 备注. 天然气燃烧废气; SO2; 0.4（0.02S）; kg/万立方米; /. NOX; 15.87; kg/万立方米; 低氮燃烧措施（低氮燃烧-国内一般）. 生物质燃烧废气; 颗粒物; 0.5; 千克/吨-原料; 袋式除尘器. SO2; 0.68（17S）; 千克/吨-原料; /. NOX; 1.02; 千克/吨-原料; /. 本项目天然气锅炉采用低氮燃烧措施，烟气再循环即从空气预热器前抽取温度较低的烟气直接送入炉内，或与一次风或二次风混合后送入炉内。烟气再循环可以降低燃烧温度，降低氧气浓度，从而降低NOX的排放浓度。 生物质锅炉安装1套SNCR装置，炉内喷尿素作为还原剂还原NOx，还原剂将烟气中的氮氧化物还原为无害的氮气和水，降低生物质锅炉烟气中的NOX含量。 经处理后的生物质锅炉及天然气锅炉燃烧烟气经引风机引至袋式除尘处理（处理效率为90%），处理后的废气通过15m高排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》DB61/1226-2018。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），拟建生物质锅炉SO2排放情况采用物料衡算法，计算公式如下： 式中：ESO2—核算时段内二氧化硫的实际排放量，吨； R—核算时段内锅炉燃料耗量，吨（项目生物质燃料年用量800t）； Sar—燃料收到基硫含量，百分比（根据生物质燃料成份一览表，取值0.04%）； q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，百分比（参考HJ953-2018表11，取值10%）； K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，无量纲（根据HJ953-2018表12，取值0.4）。 根据以上公式计算，项目拟建生物质锅炉SO2排放量为0.255t/a。 表4-2 锅炉废气产排情况汇总表 污染源名称; 产生情况; 污染防治措施; 去除效率; 排放情况; 标准. 风机风量m³/h; 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m³; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m³. 天然气锅炉烟气; 4000; SO2; 0.01816; 0.005; 1.25; 低氮燃烧措施+袋式除尘器+1根15m高烟囱（DA001）; 0; 0.01816; 0.005; 1.25; 20. NOX; 0.682; 0.19; 47.5; 0; 0.682; 0.19; 47.5; 50. 生物质锅炉烟气; 4000; SO2; 0.255; 0.071; 17.5; SNCR+袋式除尘器+1根15m高烟囱（DA001）; 0; 0.255; 0.071; 17.5; 35. NOX; 0.816; 0.227; 56.75; 22%; 0.637; 0.177; 44.27; 150. 颗粒物; 0.4; 0.111; 27.75; 90%; 0.04; 0.0111; 2.775; 20. 备注：天燃气燃烧废气氮氧化物产生浓度已选用低氮燃烧措施后产污系数，因此去除效率为0，产排量一致。 （2）筛分工序无组织粉尘 项目玉米和小麦筛分工序会产生一定量的粉尘，粉尘产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“131谷物磨制行业系数手册”表 131谷物磨制行业，小麦及玉米清理、碾磨、除尘工业粉尘排污系数分别为“0.085kg/t-原料”及“0.023kg/t-原料”。 表4-3 筛分工序无组织粉尘排放情况 废气; 污染物系数; 筛分量; 产生量; 措施; 排放量. 小麦; 0.085kg/t-原料; 20000; 1.7t/a; 厂房密闭，自然沉降，去除率为70%; 0.51. 玉米; 0.023kg/t-原料; 30000; 0.69t/a; 0.207. 1.2达标性分析 根据营运期产污环节分析可知，天然气锅炉及生物质锅炉燃烧废气污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》DB61/1226-2018污染物排放限值（天然气锅炉标准：二氧化硫20mg/m3、氮氧化物50mg/m3；生物质锅炉标准颗粒物20mg/m3、二氧化硫35mg/m3、氮氧化物150mg/m3），筛分废气无组织排放量为0.717t/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准，对周围环境影响较小，具体见表4-4。 表4-4 本项目大气污染源达标分析 污染源; 污染物; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 执行标准; 浓度限值 （mg/m3）; 达标 情况. 烘干工序; 天然气燃烧废气; SO2; 1.25; 0.01816; 《锅炉大气污染物排放标准》DB61/1226-2018; 20; 达标. NOX; 47.5; 0.682; 50; 达标. 生物质燃烧废气; SO2; 17.5; 0.255; 35; 达标. NOX; 44.27; 0.637; 150; 达标. 颗粒物; 2.775; 0.04; 20; 达标. 筛分工序; 颗粒物; /; 0.717; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准; 1; 达标. 1.3非正常工况下废气排放情况 非正常排放是指生产设备在开、停机状态，检修状态或者部分设备未能完全运行的状态下污染物的排放情况。 项目废气治理设施包括低氮燃烧措施（天然气锅炉）、SNCR（生物质锅炉）、袋式除尘器。低氮燃烧措施（天然气锅炉）采用烟气循环系统，基本不会出现异常情况。故非正常工况仅考虑袋式除尘器布袋及SNCR（生物质锅炉）异常导致处理效率为0的状况。按每年发生1次，持续时间按60min考虑，非正常工况废气污染物排放情况见下表。 表4-5 非正常工况下废气排放情况一览表 事故类型; 排放源; 废气量（Nm3/h）; 污染物名称; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 持续时间（min）; 排放高度/内径. 袋式除尘器及SNCR异常; 生物质锅炉燃烧废气; 4000; SO2; 17.5; 0.071; 60; 15m/0.4m. NOX; 56.75; 0.227; 60; 15m/0.4m. 颗粒物; 27.75; 0.111; 60; 15m/0.4m. /; 天然气锅炉燃烧废气; SO2; 1.25; 0.005; 60; 15m/0.4m. NOX; 47.5; 0.19; 60; 15m/0.4m. 因此应严格控制生产，装置开启时先运行废气处理系统，停止时后停废气处理装置，避免开停时出现工艺废气事故排放；加强废气处理设施的运营维护，定期检查，当出现非正常排放时，建设单位应采取紧急处理措施，暂时停止生产，及时维修，直到生产设施或环保设施正常运转，坚决杜绝非正常排放。 1.4废气污染治理设施可行性分析 本项目废气主要为烘干塔烘干过程中，天然气锅炉燃烧废气通过低氮燃烧措施处理后，经袋式除尘器+15m高的排气筒（DA001）排放；生物质锅炉燃烧废气通过SNCR措施处理后，经袋式除尘器+15m高的排气筒（DA001）排放；根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表7，天然气锅炉低氮燃烧措施、生物质锅炉SNCR措施、袋式除尘器均属于防治可行技术，因此，本项目废气治理设施可行。 1.5废气排放口基本情况 本项目废气排放口主要设置1个排气筒，具体设置情况见下表。 表4-6 项目废气排放口基本情况一览表 编号; 类型; 污染物; 底部坐标; 高度; 出口内径; 温度; 排气量. DA001; 一般排放口; SO2、NOx、颗粒物; 经度110.077185814，纬度34.688808434; 15m; 0.4m; 100℃; /. 1.6废气监测要求 本项目根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉（HJ 820-2017）确定本项目的具体监测计划，项目运行期间废气监测要求见下表。 表4-7 废气监测要求一览表 类别; 监测项目; 监测频率; 控制指标. 污染源监测; 颗粒物; 无组织; 每季度一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值. 颗粒物、SO2、NOX; 有组织; 每月一次; 《锅炉大气污染物排放标准》DB61/1226-2018. 2、废水 2.1废水的产生及排放情况 运营期废水主要为员工办公生活污水、锅炉废水、软水制备废水及脱硝废水。 生活废水经化粪池收集后，定期清掏外运堆肥；锅炉废水、软水制备废水收集后用作场地降尘，脱硝废水全部消耗，不外排。 2.2地表水环境影响分析 本项目生活污水的产生量为109.2m3/a，定期清掏外运堆肥、不外排，对周围水环境影响较小。 软水制备过程中浓水产生量为85.5m3/a，锅炉废水量为30m3/a，收集后用作洒水降尘。 脱硝废水全部消耗，不外排。 3、噪声 3.1 源强计算 本项目主要噪声源为烘干塔、热风机、筛机、引风机等设备运转产生的噪声，噪声源强在80-90dB（A）之间。具体噪声污染源强见下表。 项目噪声主要为设备运行时噪声，项目噪声排放情况详列于表4-8。 表4-8 工业企业噪声源强调查清单：dB(A) 噪声源; 产生强度; 降噪措施; 排放强度; 持续时间. 热风机; 85; 基础减振、厂房隔声; 65; 24h. 引风机; 85; 65. 烘干塔; 90; 70. 筛分机; 85; 65. 输送机; 80; 60. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）附录B典型行业噪声预测模型B.1工业噪声预测计算模型，项目建成后厂界及声环境保护目标噪声预测结果见表4-9及4-10。 表4-9 项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 与厂界距离/m; 贡献值dB（A）; 达标情况. 昼间; 夜间. 东厂界; 32; 43; 达标; 达标. 南厂界; 60; 38; 达标; 达标. 西厂界; 17; 48; 达标; 达标. 北厂界; 16; 49; 达标; 达标. 表4-10 项目敏感点噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 贡献值 dB（A）; 背景值 dB（A）; 预测值 dB（A）; 达标情况. 东侧敏感点; 昼间; 43; 51; 52; 昼间; 达标. 夜间; 43; 44; 47; 夜间; 达标. 经预测，本项目噪声经厂房隔声及距离衰减后，厂界昼、夜间环境噪声贡献值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准；东侧敏感点处昼、夜间环境噪声叠加值符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准，对周围声环境无明显影响，不会发生扰民现象。 3.2噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），运营期噪声监测要求见下表。 表4-11 噪声监测计划表 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频次; 控制标准. 厂界噪声; Leq（A）; 厂界四周外1m; 4个; 一季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 东侧敏感点; Leq（A）; 东侧15m; 1; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 4、固体废物 本项目固体废物主要包括烘干过程产生的落尘；筛分过程产生的玉米渣和土石渣、生物质灰渣、生活垃圾。 （1）烘干落尘 玉米烘干过程将产生少量粉尘，该部分粉尘在封闭烘干段内自然沉落到烘干塔底部收集槽内，参考其他企业运行情况，落尘产生量约为原料用量的0.001%，本项目年烘干玉米30000t，则落尘产生量约为0.3t/a，集中收集后外售给饲料厂或酿酒厂。 （2）筛分固废 ①玉米渣 筛分过程中产生的玉米渣约为原料用量的0.1%，本项目年烘干玉米30000t，则玉米渣产生量约为30t/a，集中收集后外售给饲料厂或酿酒厂。 ②谷杂 项目原料玉米及小麦筛分工序会产生一定量的秸秆、扁瘪的粮食颗粒等谷杂，谷杂产生量约为原料量的0.01%。本项目年烘干玉米30000t小麦20000t，谷杂产生量为5t/a。采用编织袋装好在厂房内临时堆放，交由环卫清运。 （3）生物质灰渣 本项目生物质灰渣产生量为10.6t/a，生物质灰渣即草木灰。草木灰富含植物所需的钾等矿物质，外售综合利用。 （4）生活垃圾 本项目劳动定员13人，年工作120d。生活垃圾产生量为0.6t/a，经企业分类收集送至垃圾存放点，由环卫部门统一清运。 （5）废包装袋 项目年消耗生物质颗粒1200t，生物质颗粒采用吨袋包装，年产生废包装袋1200个，每个废包装袋重量按0.15kg计算，产生量0.18t/a，集中收集外售给废品站。 （6）废离子交换树脂 项目废离子交换树脂产生量为0.01t/a，收集后交由厂家回收。 （7）废机油、废润滑油 厂区定期对生产设备检修会产生废机油、废润滑油，产量为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年），属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物 非特定行业900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，采用危废贮存库收集后委托有资质单位处置。 表4-12 项目固体废物排放量及处理措施 序号; 名称; 产生量; 废物属性; 处置措施; 环境管理要求. 1; 生活垃圾; 0.6t/a; 生活垃圾; 分类收集，由环卫部门统一清运处理; 执行《城市生活垃圾管理办法》相关规定. 2; 生物质灰渣; 10.6t/a; 一般固废; 外售综合利用; 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定. 3; 烘干落尘; 0.3t/a; 集中收集后外售给饲料厂或酿酒厂. 4; 玉米渣; 30t/a. 5; 谷杂; 5t/a; 收集后由环卫部门统一清运. 6; 废包装袋; 0.18t/a; 集中收集外售给废品站. 7; 废离子交换树脂; 0.01t/a; 由厂家回收. 8; 废机油、废润滑油; 0.01t/a; 危险废物HW08-900-214-08; 经危废贮存库收集后委托有资质单位处置; 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定. （8）环境管理要求 一般工业固体废物贮存要求： 建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏，以免产生二次污染，做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，本项目一般固体废物收集后进行有效处置，符合“资源化、减量化、无害化”的治理原则。 危险废物贮存要求 1）危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； 2）禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置，收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性分类进行，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物； 3）需要转移危险废物时，必须按照相关规定办理危险废物转移联单，未经批准，不得进行转移； 4）根据实际情况，安全、有效地处理好紧急事故过程中产生的危险废物，杜绝环境污染事故的发生。 综上，本项目落实既定的固体废物污染防治措施，固体废物的贮存满足“防风、防雨、防渗”等国家相关标准规定的要求、可以有效防止二次污染；固体废物的利用和处理处置满足“一般固体废物及危险废物妥善处置”及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，可以实现固体废物零排放。 综上，项目产生的固废均可得到妥善的处理和治理，不会对建设地周围的环境带来“二次污染”。因此，项目产生的固废对周围环境的影响较小。 5、土壤、地下水环境影响分析 项目运营期废气主要为粉尘，主要环保设施为袋式除尘器；运营期废水为生活污水、锅炉废水、软水制备废水，生活污水经化粪池处理后定期清掏用作农肥，锅炉废水、软水制备废水收集后进行洒水降尘，不外排；一般固废，经收集后外售或交由其他单位回收处置。 项目危险废物用桶装密闭存储，贮存过程不会对环境空气和地表水产生影响；危险废物贮存库采取了有效的防腐防渗处理，泄漏物料不会对地下水和土壤造成污染。 综上，本项目对区域土壤和地下水环境影响较小。 6、环境风险 环境风险评价应以突发事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目运营期涉及的风险物质主要为天然气，临界量见表4-13： 表4-13 危险物质储存量及临界量 序号; 物质名称; q（最大储存量/t）; CAS号; 临界量/t; Q值. 1; 天然气; 0.5; 74-82-8; 10; 0.05. 2; 废机油、废润滑油; 0.005; /; 2500; 0.000002. 备注：本项目天然气采取市政管网输送供应，由管道接入锅炉房，设置有安全阀，因此天然气储存量仅为管道内的天然气暂存量，以小时值计。 经计算Q＜1，因此确定本项目环境风险潜势为I，评价等级为简单分析。 （2）风险源项分析 根据本项目生产特点及有毒有害物质放散的起因，危险物质在储存过程中可能潜在泄漏、火灾、腐蚀等风险事故。天然气使用时发生泄漏事故，泄漏后发生燃烧、爆炸等极端事故，天然气采取市政管网输送供应。 危废贮存库及天然气管道风险防范措施： ①危废贮存库要建立一套领导监督负责、员工值日的安全检查制度。落实事故风险负责人，配备专职安全员检查排除事故风险隐患。 ②建设单位应和地方政府加强协调，共同制定事故中人员紧急撤离、疏散计划，以便万一发生事故时，使灾害影响最小。 ③建立企业环境风险应急机制，加强危险品区存放区夜间巡查、监视力度，强化风险管理。 ④定期对燃气管道进行检查，燃气管道需经常维护、保养，减少事故隐患。 ⑤加强管理，增强员工意识及责任心，同时加强员工防火意识和培训，从源头上杜绝火灾事故发生。 （3）风险结论 本项目危险物质主要为废机油、废润滑油及天然气，储存及使用过程只要加强管理，危废贮存库要求建设，危废按要求存放，定期对燃气管道进行检查，一般不会导致泄漏、火灾、腐蚀等风险事故的发生，环境风险程度较小，是可以接受的。 7、电磁辐射影响分析 本项目不存在电磁辐射影响。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 燃烧废气排气筒DA001 | 颗粒物 | 低氮燃烧措施（天然气锅炉）+SNCR（生物质锅炉）+袋式除尘器+15m排气筒（DA001） | 《锅炉大气污染物排放标准》DB61/1226-2018 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 密闭筛分设备及密闭厂房 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 采用合理布局设备，加强管理，选用低噪设备、基础减震、厂区绿化等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2级标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | - （1）生活垃圾及谷杂经收集后交由环卫部门处理，执行《城市生活垃圾管理办法》相关规定； - （2）生物质炉渣收集后外售；烘干落尘及玉米渣采用编织袋收集后外售给饲料厂或酿酒厂；废包装袋集中收集外售给废品站；废离子交换树脂收集后由厂家回收，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关规定； - （3）废机油、废润滑油经危废贮存库收集后委托有资质单位处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 环评建议企业加强防治结合、预防为主的环境保护措施，加强废气、废水治理设施及危险废物的日常管理工作，建立和完善环境管理体系，确保各污染物达标排放，减轻项目运营期对土壤和地下水环境产生的影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气做到达标排放。 2、加强日常管理，降低管理失误而出现的风险事故，提高员工规范性操作水平，减少误操作引发的风险事故。 3、根据火灾危害性等级和防火、防爆要求，凡设置禁火明显标志牌，安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）要求。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 设置专门负责环保工作的人员，建立环保档案，环境管理具体内容如下： （1）严格执行国家环境保护有关政策和法规； （2）严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实情况； （3）建立环境管理制度，设置专职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作； （4）拟定环保工作计划，配合完成环境保护责任目标； （5）建立污染突实发事故分类分级档案和处理制度； 2、项目建成后应根据管理要求完成以下工作： （1）项目建成后，应按要求完成办理排污许可手续及竣工环境保护验收工作； （2）制定监测计划，并定期进行排污单位环境监测。 3、环保投资估算 本项目总投资150万元，其中环保投资20.6万元，占总投资的13.73%，本项目具体环保投资估算见表5-1。 表5-1 环保投资估算表 污染物类型; 污染源及污染物名称; 环保措施; 数量; 投资费用 （万元）. 废气; 锅炉废气; 低氮燃烧措施（天然气锅炉）+SNCR（生物质锅炉）+袋式除尘器+15m排气筒（DA001）; 1套; 15. 筛分粉尘; 厂房密闭; /; /. 废水; 生活污水; 化粪池; 1套; 0.5. 固废; 生活垃圾; 分类垃圾桶; 若干; 0.1. 一般工业固体废物; 外售综合利用或由厂家回收; /; /. 危险废物; 危险废物贮存库; 1间; 2. 定期交有资质单位处置; /; /. 噪声; 引风机、热风机、烘干塔; 基础减振、柔性连接; /; 3. 合计; 20.6. |

- 六、结论

从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

- 附表建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | / | / | / | 0.27316t/a | / | 0.27316t/a | +0.27316t/a |
|  | NOx | / | / | / | 1.319t/a | / | 1.319t/a | +1.319t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | +0.04t/a |
|  | 无组织颗粒物 | / | / | / | 0.717t/a | / | 0.717t/a | +0.717t/a |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | 109.2t/a | / | 109.2t/a | +109.2t/a |
|  | 锅炉废水 | / | / | / | 30t/a | / | 30t/a | +30t/a |
|  | 软化废水 | / | / | / | 780t/a | / | 780t/a | +780t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 0.6t/a | / | 0.6t/a | +0.6t/a |
|  | 生物质灰渣 | / | / | / | 10.6t/a | / | 10.6t/a | +10.6t/a |
|  | 烘干落尘 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 玉米渣 | / | / | / | 30t/a | / | 30t/a | +30t/a |
|  | 谷杂 | / | / | / | 5t/a | / | 5t/a | +5t/a |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 0.18t/a | / | 0.18t/a | +0.18t/a |
|  | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废机油废润滑油 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①