- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：     大荔县北高迁至白村公路

建设单位（盖章）：  大荔县交通运输局

编制日期：         2024年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 大荔县北高迁至白村公路 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2210-610523-04-01-487993 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 侯军锋 | 联系方式 |  | 13325332733 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市大荔县北高迁村至白村南 |  |  |  |
| 地理坐标 | 起点：109°49′58.256″, 34°48′49.821″，终点：109°49′32.088″, 34°45′19.495″ |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业 130等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路） 其他（配套设施除外；不涉及环境敏感区的三级、四级公路除外） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 面积：89122.45m2 长度：7.023 km |  |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 大荔县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 荔政审字[2022]285号 |  |
| 总投资（万元） | 5510.5 | 环保投资（万元） | 77 |  |
| 环保投资占比（%） | 1.51 | 施工工期 | 9个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，该项目属于“公路涉及环境敏感区项目”，故设置大荔县北高迁至白村公路噪声专项评价 |  |  |  |
| 规划情况 | 渭南市人民政府于2020年第13次常务会议审议通过了《渭南市县道网规划（2020-2035年）》，文号：渭政办发﹝2020〕83号。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）规划符合性分析 本项目与渭南市县道网规划（2020-2035年）的符合性分析见表1.1。 表1.1 项目与规划的符合性分析 名称; 判定内容; 项目情况; 符合性. 渭南市县道网规划（2020-2035年）; 规划目标： 到规划期末，建成结构合理、功能明确、衔接内外、互联互通高效直达、安全绿色的县道网络体系，在现有国省道网的基础上补充完善县与县、县与乡镇、镇与镇之间的网络连接，通达产业园区、农业园区和旅游景区，便捷衔接周边各省市路网和乡村路网，形成“区域中心辐射周边、县县之间多路连接，镇镇县道通达”的县道网络体系。 一一路网连接紧密。实现相邻县域间、县城和乡镇间、乡镇和重要行政村间县道通达，县道的基本公共服务能力显著提升，有力支撑新型城镇化的发展。 一一网络覆盖广泛。基本覆盖重要的商品生产及以上旅游景区和现代物流产业园区......; 本项目建成后，将连接埝桥镇与羌白镇，大大缩短了埝桥镇至108国道的距离，符合规划目标。; 符合. 布局方案： 全市采用纵、横网格的布局方案，统一编号，共规划县道68条，形成“三十八纵三十横”的县道网络。 1、纵向线（38条） ......埝桥镇白虎村至羌白镇吕杨村....... # 2、横向线（30条） ......; 本项目在道网规划中的名称为“埝桥镇白虎村至羌白镇吕杨村”，在后期申报项目时将名称改为“大荔县北高迁至白村公路”，线路选址选线、走向与规划一致。本项目在“大荔县交通图”中的位置见附图2; 符合. |
| 其他符合性分析 | （1）相关符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年)》中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。 2022年11月28日，从大荔县行政审批服务局取得了该项目建议书的批复，项目编号：2210-610523-04-01-487993（见附件2）；2022年5月18日，从大荔县行政审批服务局取得了该项目可行性研究报告的批复，文号：荔政审字〔2023﹞120号（见附件4）；2023年5月13日，大荔县自然资源局出具了关于该项目用地预审与选址意见书，用字第610523202310007（见附件3），道路选线合理；2023年6月26日，从大荔县行政审批服务局取得了该项目初步设计的批复，文号：荔政审字〔2023﹞145号（见附件5）。项目建设符合国家产业政策要求。 工程线路不涉及自然保护区、水源保护区、风景名胜区等环境敏感区，不存在环境制约因素。 （2）“三线一单”符合性分析 与《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号）的符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》中环评文件规范化要求：环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图、一表、一说明”的表达方式，在对照分析结果右侧加列，并论证规划或建设项目的符合性。 A“一图”：指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图。根据《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号）中的渭南市生态环境管控单元分布示意图可知，项目所在地属于渭南市生态环境管控单元中的重点管控单元，项目在渭南市生态环境管控单元分布示意图的位置见图1.1。 渭南市重点管控单元的分区管控要求是：以“双碳”战略为突破口，进一步优化产业布局，持续推进能源化工产业转型升级，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不优、生态环境风险高等问题。 项目所在地 - 图1.1 项目在渭南市生态环境管控单元位置图 B“一表”：指的是项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单。 本项目与渭南市生态环境准入清单的符合性分析见表1.2。 - 表1.2 本项目与渭南市生态环境准入清单的符合性分析 适用范围; 管控维度; 管控要求; 本项目符合性. 渭南市总体准入要求. 总体要求; 污染排放管控; 1.调整优化产业、能源、运输和用地结构，有效控制温室气体排放。2.开展汾渭平原及关中地区大气污染联防联控行动；落实工业污染源减排，加强工业炉窑综合整治和煤炭清洁利用，推进挥发性有机物污染防治，全面管控移动污染源排放，优化路网结构，推进清洁取暖改造。3.加强工业污水排放监管和治理；完善城镇污水收集配套管网和乡村排水管网设施；加大入河排污口、饮用水水源地和黑臭水体治理力度。4.以有色金属矿采选冶炼、煤化工、焦化、电镀等行业为重点，开展重点污染源及周边区域土壤污染风险管控；高效 安全使用化肥农药；加大畜禽粪污、农作物秸秆等农业废弃物资源化利用和无害化处理。5.推进金、钼等尾矿及工业副产石膏、冶炼和煤化工废渣等工业固体废弃物综合利用。6.新建“两高”项目应依据区域环境质量改善目标，落实区域削减要求。; 本项目为道路改建项目，施工过程中产生的扬尘经过洒水、冲洗轮胎、加强管理等措施可得到控制；人员生活污水依托周边村庄设施处理；生产废水经沉淀池收集后回用洒水抑尘；噪声通过采用低噪声设备、合理规划施工时间等可减轻对周边村庄的影响；固体废物合理利用。占地范围不涉及永久基本农田等环境敏感区。. C“一说明”：指的是依据“一图”和“一表”结果，论证规划或建设项目符合性的说明。 根据上述分析，项目建设符合《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号）相关要求。 本项目“三线一单”符合性分析见表1.3。 - 表1.3 本项目“三线一单”符合性分析一览表 “三线一单”; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 本项目位于陕西省渭南市大荔县羌白镇、埝桥镇，根据渭南市生态环境管控单元分布示意图可知，项目所在地属于渭南市生态环境管控单元中的重点管控单元，项目拟建地不在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，占地范围不涉及永久基本农田等环境敏感区，因此，项目用地不涉及生态保护红线范围。; 符合. 环境质量底线; 根据陕西省生态环境厅办公室公布的大荔县2022年环境空气质量状况，大荔县属于不达标区域；环境影响分析结果显示，废气、废水、噪声对周围环境的影响是可以接受的，固废得到综合利用或妥善处置。综上，项目采取了有效的污染防治措施，不会改变区域环境质量功能区划，符合环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 项目营运过程不触及资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 本项目符合国家和地方的产业政策，根据《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号），本项目符合渭南市生态环境准入清单。; 符合. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于陕西省渭南市大荔县羌白镇、埝桥镇，该公路工程起点位于北高迁村接X312，向南途径南高迁、设606m大桥（已建成南高迁洛河大桥K4+203.414～K4+809.414），K4+992处利用大西高铁桥梁K749+911第301、302号桥墩下穿，路基边缘与高铁桥墩分别为11.5m、12m，净高6.8m；跨洛河至西白村、经兀兰向南至终点接S108（白村南），路线全长7.023Km。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 本项目为三级公路，声环境影响范围内涉及村庄，依托利用工程中的桥梁跨越洛河，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）中“五十二、交通运输业、管道运输业 130等级公路 其他（配套设施除外；不涉及环境敏感区的三级、四级公路除外）”，本项目应编制环境影响报告表。 一、建设内容及规模 大荔县北高迁至白村公路建设里程7.023km，全线采用三级公路技术标准进行建设，设计速度40公里/小时，路基宽度8.5米，路面类型为沥青混凝土面层，平面交叉10处，涵洞16道，桥涵荷载等级采用公路-Ⅱ级。 - 表2.1 项目组成情况一览表 工程 类别; 工程 名称; 工程内容. 主体工程; 路基工程; （1）路基标准横断面：全线采用三级公路技术标准，设计速度40Km/h，路基宽度为8.5m，路面宽度8.0m，两侧各0.25m路肩采用C20混凝土硬化，断面型式为：0.75m路肩+2×3.50m行车道+0.75m路肩（其中洛河大桥桥梁宽度12.0m）。路面满铺，两侧路肩0.25m采用C20砼硬化。 （2）路拱横坡：全线行车道及路肩均采用2%的路拱横坡。 # （3）路基边坡：路堤：当填方边坡高度H＜10m时，采用直线形边坡，边坡坡率采用1:1.5；当10m≤填方边坡高度H≤20m时，采用台阶形边坡，一级边坡高度8m，边坡坡率1:1.5，平台宽度2m，二级边坡高度≤12m，边坡坡率采用1:1.75。 # 路堑：挖方边坡，采用直线形边坡，边坡坡率采用1:0.5。 # 挖方坡脚设置碎落台，宽度1.0m，碎落台倾斜4%的横坡。。 # （4）用地范围：公路用地范围为路基边坡坡脚或坡顶外1.0m。. 路面工程; Ⅰ型新建路面结构层： 面层：5cm中粒式沥青混凝土（AC-16） 封层 （沥青同步碎石） 基层：20cm水泥稳定碎石（5%） 底基层：20cm水泥土（8%） 总厚度：45cm Ⅱ型补强路段结构层： 面层：5cm中粒式沥青混凝土（AC-16） 封层：（沥青同步碎石） 基层：20cm水泥稳定碎石（5%） 总厚度：25cm. 桥涵工程; （1）上跨洛河大桥（利用） 本桥中心桩号为K4+506.414，跨洛河，与铁路夹角为90°，桥长606m，桥宽净11+2×0.5m，上部结构为20×30m 预应力混凝土箱梁，下部结构采用柱式墩、肋板式台、钻孔桩基础，设计荷载等级：公路－Ⅰ 级。桥已申报2016年农村公路桥涵配套工程《南高迁洛河大桥》，本次完全利用。 （2）涵洞 本项目共设置涵洞16道，其中钢筋砼盖板涵11道（新建），箱涵1道（新建），圆管涵4道。涵洞净跨径根据其用途采用不同跨径，其中一处洛河大桥引线处乡村道路通道箱涵采用1-5.5×4.5m，机耕通道盖板涵采用1-2.0m、1-4.0m。. 辅助工程; 交叉工程; 沿线与之相交的等级公路、等外道路共有10处。其中与等级路交叉2处，与等外路交叉8处。 （1）等级路交叉 ①K0+000平面交叉 该平交为T型交叉，交叉角度为15°。被交路为三级路，路基宽度为7.5m，路面结构型式与主线一致，被交路改建长度为225m，排水采用散排型式。 ②K7+023平面交叉 该平交为T型交叉，交叉角度为65°，被交路为S108，一级公路，路基宽度为20m，本次完全利用，平交长度为80m，排水采用散排型式。 （2）等外路交叉 本项目与等外路交叉共有8处。由于被交道路等级低，交通量小，多为农用车辆通行，设计中对主线与旧路连接处纵坡发生变化的地方，作了顺接处理，顺接长度不小于20m。. 排水工程; 一般路段，路面水由路拱向两侧自然分散排至边沟或路堤坡脚以外；局部路段排水受限情况下，采用集中排水，加设边沟引流至路基外侧。. 临时工程; 施工场地; 施工现场不设预制场、灰土拌合站和沥青拌合站；不建设施工营地，人员生活设施依托周边村庄；不设置材料堆场，原料按照工程进度随用随买。. 临时道路; 主要利用周边现有公路、生产道路作为临时施工道路。. 取土场; 本项目全线以填方为主，土方外购，运距按10km计算，不设取土场。. 弃土场; 本项目现状为旧路、农田、果树、大棚，地面平整，少量挖方回填，不设弃土场。. 环保工程; 声环境; 施工期; 选用低噪声设备；合理安排施工时间，合理布置施工机械。. 运营期; 设置限速、禁鸣标志，加强管理。. 大气环境; 施工期; 材料堆放应采取挡风措施，对施工场地、材料及进出料场的道路应定期洒水，减少扬尘。. 运营期; 道路沿线绿化、加强道路维护。. 水环境; 施工期; 生活废水依托附近村庄现有设施处理后作为农肥；设备冲洗废水经沉淀池处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排。. 运营期; 一般路段，路面雨水径流散排；南高迁洛河大桥：桥面雨水径流经泄水孔流向桥下农田散排。. 固体废物; 施工期; 施工期建筑垃圾运往指定建筑垃圾堆放场；生活垃圾收集后运往周围市政生活垃圾收集设施，由当地环卫部门统一清运。. 生态; /; 临时工程生态恢复、绿化等. 二、主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见表2.2。 表2.2 主要工程数量表 序号; 指标名称; 单位; 标准值; 采用值; 备注. 1; 公路等级; 级; 三级公路; 三级公路. 2; 设计速度; km/h; 40; 40. 3; 桩号; K0+000~K7+023; K0+000~K7+023. 4; 平曲线最小半径; m; 60; 100. 5; 不设超高的平曲线最小半径; m; 600; 1200. 6; 缓和曲线最小长度; m; 35; 45. 7; 最大坡度; %; 6; 4.683. 8; 最小坡长; m; 120; 167.764. 9; 凸形竖曲线最小半径; m; 450; 2500. 10; 凹型竖曲线最小半径; m; 450; 3000. 11; 路基宽度; m; 8.5; 8.5. 12; 桥涵设计负荷; 级; 公路-Ⅱ级; 公路-Ⅱ级. 13; 小桥及涵洞设计洪水频率; /; 1/25; 1/25. 三、工程设计方案 1、路基工程 （1）路基标准横断面 根据《公路工程技术标准》JTG B01-2014 要求及本项目实际路况，全线采用三级公路技术标准，设计速度40Km/h，路基宽度为8.5m，路面宽度8.0m，两侧各0.25m路肩采用C20混凝土硬化，断面型式为：0.75m路肩+2×3.50m行车道+0.75m路肩（其中洛河大桥桥梁宽度12.0m）。 图2.1 横断面布置图 图2.2 路基横断面设置图 （2）路基设计标高及路拱横坡 根据相应各段平面指标的划分，并结合实际地形情况和本段公路的特点，路基超高和加宽分别采用《公路路线设计规范》JTG D20-2017规定的超高和加宽值。超高方式以路中线作为旋转轴，全线最大超高横坡取6%。采用三类加宽，路基加宽方式采用曲线内侧加宽，线性过渡。 全线行车道及路肩均采用2%的路拱横坡。 （3）公路用地范围 公路用地范围为路基边坡坡脚或坡顶外1.0m。 （4）路基边坡 根据地形、地貌，路基土质、水文气象资料，结合《公路路基设计规范》JTG D30-2015，路基边坡坡率设置为： 路堤：当填方边坡高度H＜10m时，采用直线形边坡，边坡坡率采用1:1.5；当10m≤填方边坡高度H≤20m时，采用台阶形边坡，一级边坡高度8m，边坡坡率1:1.5，平台宽度2m，二级边坡高度≤12m，边坡坡率采用1:1.75。 路堑：挖方边坡，采用直线形边坡，边坡坡率采用1:0.5。 挖方坡脚设置碎落台，宽度1.0m，碎落台倾斜4%的横坡。 （5）路基、路床填料及压实度 ①路基：为了使路基获得足够的强度、稳定性和抵抗路面荷载下传产生变形的能力，保证路基路面的综合强度，根据《公路路基设计规范》JTG D30-2015的要求，路基填料最小强度及压实度（重型）应符合下表的规定。 表2.3 路基填料最小强度及压实度 挖填类型; 路面地面以下深度（cm）; 填料最小强度（CBR）（%）; 压实度（重型击实）. 填方路基; 路床; 0-30; 6; ≧95%. 30-80; 4; ≧95%. 上路堤; 80-150; 3; ≧94%. 下路堤; 150以下; 2; ≧92%. 零填及路堑路床; 0-30; 6; ≧95%. 30-80; 4; ≧95%. 路床填料的最大粒径应小于100mm，填方路基填料最大粒径应小于150mm。 ②填前夯实 在填筑路基之前应去除表层30cm种植土后回填素土进行填前夯实。基底的压实度（重型）不应小于90%。 ③挖台阶处理 填方部分位于斜坡上时，地面横坡为1:5～1:2.5时，要对原地表进行挖台阶处理，台阶宽不小于2.0m，填方路堤压实度提高1%。 ④路床处理 为了改善路床填料，提高路床强度，全线新建路段及旧路加宽路段，80cm路床采用5%水泥土处理。 （6）路基排水 主要设施有边沟、排水沟等。 ①边沟：对于地形平坦的路段以散排为主，低填或浅挖路段需要设置时采用矩形边沟，边沟宽50cm，深55cm，靠近路基一侧厚度为25cm、沟底及外侧厚度为15cm，采用C20现浇混凝土砌筑；过村镇路段采用矩形盖板边沟，尺寸同矩形边沟，住户门口设置15cm厚的C20钢筋混凝土盖板以方便行人及车辆通行。 ②排水沟：为将边沟水引至路基外侧，在填方路段坡脚处加设梯形排水沟，内、外侧坡率均为1：1，尺寸为40cm×40cm（深×宽），内、外侧及沟底采用20cm厚C20混凝土加固。 （7）路面排水 一般路段，路面水由路拱向两侧自然分散排至边沟或路堤坡脚以外。 本项目基本为低填路段，路面水采取散排方式进行排水；洛河大桥引线段为高填方路基，为避免坡脚积水，在坡脚增设矩形排水沟后，在河滩修建排水渠，将水流引排至洛河。 （8）路基取、弃土 本项目全线以填方为主，不设置取土场和弃土场，土方均外购。 2、路面工程 （1）路线平面设计 本项目路线全长7.023km，设计速度40km/h，路基宽度8.5m，具体情况如下： ①K0+000～K0+193段，旧路于2015年进行罩面处理，路面宽度7m，路基宽度7m，为沥青砼路面。路面状况良好，无排水设施。该段旧路平面满足三级公路标准，纵面指标较低。本次设计沿旧路中线布线。路线平面拟合旧路，优化纵断面指标，对旧路进行加宽，同时完善排水、防护、安保、绿化设施。 ②K0+193～K0+341段，该段旧路修建于2006年，路面宽度3.5m，路基宽度5.0m，旧路结构层为18cm水泥混凝土面层+18cm石灰土，板块尺寸3.5×6（宽×长）m。目前路面主要病害为纵横向裂缝、断板等，局部出现翻浆，无排水设施。 路面损坏主要由于路面负荷年限较长，面层配合比及骨料级配较差，路面强度不够，同时通村路未进行日常养护等原因所致。该段旧路平面满足三级公路标准，纵面指标较低。 路线平面拟合旧路，优化纵断面设计在旧路上抬高以进行补强，补强前将旧水泥路打裂并稳压，然后对旧路进行加宽，同时完善排水、防护、安保、绿化设施。 ③K0+341～K1+546段沿洛惠渠南设新线。局部砂石路，路基宽度3～4.0m。 ④K1+546～K1+943段旧路修建于2006年，路面宽度5.0m，路基宽度6.0m，为沥青砼路面，路面结构为4cm沥青砼+18cm灰土碎石，目前路面存在裂缝、车辙等病害，排水主要依靠路拱散排至道路两侧。 路面损坏主要由于路面负荷年限较长，通村路路面强度较低，在行车荷载的反复碾压下形成病害。该段旧路平面满足三级公路标准，纵面指标较低。路线平面拟合旧路，优化纵断面设计在旧路上抬高以进行补强，并对旧路进行加宽，同时完善排水、防护、安保、绿化设施。 ⑤K1+943～K6+351段，局部砂石路，路基宽度3～4.0m。按照三级公路技术标准，设计速度40Km/h布线，新建路面结构层，及排水、安保等设施。其中路线在K4+991.4处下穿大西客运专线；K4+506处上跨洛河，设20×30m预应力空心板桥，桥面宽度为净-11.0+2×0.5m，桥梁全长606m，本桥已申报2016年农村公路桥涵配套工程《南高迁洛河大桥》，本次工程完全利用。中线桩号K4+992下穿大西高铁，距离高铁桥墩分别为12m、11.5m，下穿角度为95度，中桩填高0.12m，净高6.8m。 ⑥K6+351～K7+023段，水泥路面，该段旧路修建于2006年，路面宽度3.0m，路基宽度4～4.5m，旧路结构层为18cm水泥混凝土面层+18cm石灰土，板块尺寸3×5（宽×长）m。目前路面主要病害为纵横向裂缝、断板等，局部出现翻浆，无排水设施。 路面损坏主要由于路面负荷年限较长，面层配合比及骨料级配较差，路面强度不够，同时通村路未进行日常养护等原因所致。该段旧路平面满足三级公路标准，纵面指标较低。路线平面拟合旧路，优化纵断面设计在旧路上抬高以进行补强，补强前将旧水泥路打裂并稳压，然后对旧路进行加宽，同时完善排水、防护、安保、绿化设施。 （2）路面设计厚度 Ⅰ型新建路面结构层： 面层：5cm中粒式沥青混凝土（AC-16） 封层：（沥青同步碎石） 基层：20cm水泥稳定碎石（5%） 底基层：20cm水泥土（8%） 总厚度：45cm Ⅱ型补强路段结构层： 面层：5cm中粒式沥青混凝土（AC-16） 封层：（沥青同步碎石） 基层：20cm水泥稳定碎石（5%） 总厚度：25cm 3、桥梁涵洞 （1）上跨洛河大桥（利用） 本桥中心桩号为K4+506.414，跨洛河，与铁路夹角为90°，桥长606m，桥宽净11+2×0.5m，上部结构为 20×30m 预应力混凝土箱梁，下部结构采用柱式墩、肋板式台、钻孔桩基础，设计荷载等级：公路－Ⅰ 级。桥已申报2016年农村公路桥涵配套工程《南高迁洛河大桥》，本次完全利用。 （2）涵洞 本项目共设置涵洞16道，其中钢筋砼盖板涵11道（新建），箱涵1道（新建），圆管涵4道。涵洞净跨径根据其用途采用不同跨径，其中一处洛河大桥引线处乡村道路通道箱涵采用1-5.5×4.5m，机耕通道盖板涵采用1-2.0m、1-4.0m。 4、道路交叉 沿线与之相交的等级公路、等外道路共有10处。其中与等级路交叉2处，与等外路交叉8处。 （1）等级路交叉 ①K0+000平面交叉 该平交为T型交叉，交叉角度为15°。被交路为三级路，路基宽度为7.5m，路面结构型式与主线一致，被交路改建长度为225m，排水采用散排型式。 ②K7+023平面交叉 该平交为T型交叉，交叉角度为65°，建议由交警部门采用信号灯控制。被交路为S108，一级公路，路基宽度为20m，本次完全利用，平交长度为80m，排水采用散排型式。 （2）等外路交叉 本项目与等外路交叉共有8处。由于被交道路等级低，交通量小，多为农用车辆通行，设计中对主线与旧路连接处纵坡发生变化的地方，作了顺接处理，顺接长度不小于20m。 5、绿化工程 （1）全线路两侧绿化设置行道树（国槐），间距5米，胸径5cm，高度大于3.5米。 （2）两侧填方边坡进行植草（三叶草）防护。 四、主要工程数量 1、工程永久占地 根据工程设计资料，项目全长7.023km。旧路占地32.61亩，用地性质为交通用地；新增占地101.073亩，用地性质为农用地和未利用地，不涉及永久基本农田，合计占地133.683亩。具体用地情况见表2.4。 表2.4 公路用地情况一览表 序号; 起讫桩号; 长度(m); 宽度(m); 所属单位; 土地类型及数量（单位：亩）. 宅基地; 农田; 果园; 大棚; 旧路; 新增占地; 合计. 1; K0+000~K1+080; 1080; 12.95; 北高迁; /; 5.034; 2.517; 5.034; 8.464; 12.584; 20.973. 2; K1+080~K2+213; 1133; 13.15; 南高迁; /; 4.223; 5.318; 6.100; 9.528; 15.641; 22.345. 3; K2+845~K7+023; 4178; 17.88; 兀兰村; 0.728; 10.927; 60.464; 0.728; 14.618; 72.848; 112.074. 合计; 6395; /; /; 0.728; 20.184; 68.298; 11.862; 32.61; 101.073; 133.683. 2、土石方数量 本项目为改建，全线以填方为主，路基土石方情况见下表（南高迁洛河大桥为依托工程，已建成，本次环评土石方平衡核算不包含大桥部分内容）。 表2.5 工程土石方情况一览表 序号; 土石方量; 单位; 数量; 备注. 1; 挖方; K·m3; 2.32; 挖方土方回用筑路过程，不设弃土场。. 2; 填方; K·m3; 164.4; 土方外购，不设取土场。. 3; 回用; m3; 54.04; K0+000～K0+193段，对原沥青砼路面进行剥离，深度4cm，路面宽7m，剥离部分在道路红线范围内暂存，回用于线路施工过程。. 3、工程拆及赔偿情况 拆迁建筑物见表2.6。 表2.6 拆迁建筑物情况一览表 序号; 起讫桩号; 所属单位; 建筑物种类. 砖瓦房 （m2/户）; 大棚（m2/户）; 围墙(m); 混凝土碑（m3）. 1; K0+012~KK0+040; 南高迁; /; /; 10; 1.05. 2; K4+300~K6+820; 兀兰村; 60/1; 10/1; /; 5.0. 合计; /; 60/1; 10/1; 10; 6.05. 赔偿树木及青苗情况见表2.7。 表2.7 赔偿树木及青苗情况一览表 序号; 起讫桩号; 所属单位; 赔偿树木数量; 赔偿青苗数量. 10cm以下; 10cm~ 20cm; 枣树; 桃树; 苹果树; 李子树; 葡萄树; 核桃树; 杏树; 耕地. 棵; 棵; 棵; 棵; 棵; 棵; 棵; 棵; 棵; 亩. 1; K0+000~K1+080; 北高迁; /; 124; 72; 50; /; 32; /; /; /; 5.034. 2; K1+080~K2+068; 南高迁; /; /; /; /; 36; 125; 210; 50; /; 4.223. 3; K2+828~K6+680; 兀兰村; 32; /; 365; 2540; 1250; 325; 1240; 142; 82; 10.927. 合计; /; 32; 124; 437; 2590; 1286; 480; 1450; 192; 82; 20.184. 拆迁电力、通讯设施情况见表2.8。 表2.8 拆迁电力、电讯设施情况一览表 序号; 起讫桩号; 所属单位; 用途; 线路类别及数量. 电杆; 电线. 种类; 根数; 种类; 根数; 杆间拆迁长度（m）; 拆迁总长（m）. 1; K0+040~K0+235; 北高迁; 低压; 砼; 4; 电缆; 4; 50; 800. 2; K0+080+K0+410; 北高迁; 通讯; 砼; 5; 电缆; 1; 50; 250. 3; K0+135~K0+235; 北高迁; 低压; 砼; 2; 电缆; 4; 50; 400. 4; K1+238~K1+338; 北高迁; 低压; 砼; 2; 电缆; 3; 50; 300. 5; K1+800~K1+900; 南高迁; 低压; 砼; 2; 电缆; 3; 50; 300. 6; K2+034~K2+134; 南高迁; 低压; 砼; 4; 电缆; 3; 50; 600. 7; K3+010~K3+110; 南高迁; 低压; 砼; 3; 电缆; 3; 50; 450. 8; K4+150~K4+250; 南高迁; 通讯; 砼; 2; 电缆; 4; 50; 400. 9; K4+150~K4+250; 南高迁; 低压; 砼; 2; 电缆; 3; 50; 300. 10; K5+030~K5+130; 西白村; 通讯; 砼; 4; 电缆; 4; 50; 800. 11; K5+110~K5+150; 西白村; 通讯; 砼; 2; 电缆; 4; 50; 400. 12; K5+190~K5+315; 西白村; 通讯; 砼; 2; 电缆; 4; 50; 400. 13; K5+300~K5+380; 西白村; 低压; 砼; 3; 电缆; 4; 50; 600. 14; K5+480~K5+493; 西白村; 通讯; 砼; 3; 电缆; 3; 50; 450. 15; K6+332~K6+343; 兀兰村; 通讯; 砼; 2; 电缆; 4; 50; 400. 通讯合计; /; /; /; 20; /; 21; /; 4650. 低压合计; /; /; /; 22; /; 30; /; 5400. 合计; /; /; /; 42; /; 51; /; 10050. 4、临时场地 本项目施工现场不设置临时场地。不设置预制场、灰土拌合站和沥青拌合站，均外购成品；不设置施工营房，施工人员生活用房租用周边村庄民房；施工机械停放在道路占地范围内。施工便道利用原有道路以及乡村路即可满足施工运输需求。 5、筑路材料 本项目沿线筑路材料较丰富，品质、规格齐全，能满足工程建设需求。项目所用块片石、砂砾、碎石及粗中砂可在当地采购；石灰等由邻县采购；钢材、木材、沥青、水泥等可由华阴现价采购，汽车运至工地。 （1）碎石、块片石 灵宝市，有多家规模较大的采石场，可生产各种规格的碎石、块片石，质地良好，储量丰富，开采条件较好，规格齐全，运输方便。 （2）砂 料场位于临潼新丰渭河河漫滩，无覆盖层，开采面积大，砂为中粗砂，主要成分：石英、长石，砂质纯净，开采运输较为便利。可用于全线沥青混凝土路面、防护排水及桥梁涵洞等砼工程。 （3）砂砾 华县莲花寺境内，罗纹河天然砂砾料场位于西潼高速罗纹河桥上、下游两侧河漫滩上，储量丰富。最大可开采厚度10米左右，漂石最大粒径80cm，取用时需剔除粒径大于15cm以上的漂卵石。 （4）水泥 位于大荔县城，大荔县多家水泥销售点，供应量大，质量好，可用于沿线路基及排水工程。 （5）工程用土 沿线均可取土，属于低液限粘土，可用于路面底基层及路基填料。 （6）工程用水 该工程沿线临近村庄，取水方便，可满足本工程需要。 本项目筑路材料直接外购成品，不在现场进行搅拌。 6、项目投资与资金来源 本项目路线全长7.023km，项目总投资5110.5万元，环保投资为77万元，占工程总投资1.51%。 资金筹措采取申请中省补助与地方自筹相结合的方式。 |
| 总平面及现场布置 | 本项目为线性工程，起点位于北高迁村接X312，向南途径南高迁、设606m大桥（已建成南高迁洛河大桥K4+203.414～K4+809.414），K4+992处利用大西高铁桥梁K749+911第301、302号桥墩下穿，路基边缘与高铁桥墩分别为11.5m、12m，净高6.8m；跨洛河至西白村、经兀兰向南至终点接S108（白村南），路线全长7.023Km。 本项目沿线以填方为主，不设置取土场和弃土场，土方外购。 施工现场不设置预制场、灰土拌合站和沥青拌合站，均外购成品；施工人员生活用房租用周边村庄民房；施工机械停放在道路占地范围内；周边有乡村公路和生产道路相连接，交通较为便利。道路施工利用原有道路以及乡村路即可满足施工运输需求。 |
| 施工方案 | 1、施工方案 根据大荔县及相关区域对交通发展的要求，以及当地经济建设对本公路建设的迫切需要，充分发挥本工程的社会效益，本着精心设计的原则，建议本工程按阶段设计。在实施过程中，将对工程具有控制作用的工程作为重点，予以优先安排。严格选用资质优良的施工队伍承担。通过对本项目施工条件的分析，特提出以下施工方案： （1）各单体工程应抓住各自的有利季节施工，保证施工进度。 （2）为了加快施工进度，路基、土石方施工，全部采用机械施工。 （3）施工中应充分发挥机械施工的优势，及时清理废方，防止长时间阻塞交通。另外废方应清运到设计指定地点，防止水土流失，破坏环境。 （4）应针对工程项目抓住有利季节施工，应避免在暴雨季节施工；路面工程应选择在气温较平均，降雨量较小的季节施工。 （5）关于施工方法和工艺，均按现行的公路施工有关规范、规程和要求实施，无须特殊要求。施工招、投标可按国家政策和省市有关规定进行。 ①路基工程 路基工程采用机械施工为主。运距100米以内时，采用推土机铲土、运输，运距100至200米时，采用铲运机铲土、运输，运距200米以上时，采用装载机配合自卸汽车挖运土方。土方采用平地机整平，光轮或振动压路机碾压。路基土方借土应选择耕作条件较差的土地，集中取土和弃土，尽量与农田改良规划、防洪等综合考虑。边坡坡面防护应采用工程防护与生物防护相结合的方法。 ②路面工程 路面工程采用机械化施工方案。为保证路面各结构层的强度具有足够的强度和稳定性，底基层采用稳定土拌合机，无机结合料稳定碎石基层采用专用拌合设备厂拌，摊铺机摊铺。沥青混合料采用固定式拌合设备厂拌，沥青混合料摊铺机摊铺，半幅路面全宽一次摊铺完成。 ③施工准备 准备工作包括恢复中线、三通(通水、通电、通路)、保通工程、平整场地和临时工程等。业主应做出详尽的征迁、安置计划和实施方案，依靠当地政府实施；亲自组织或委托、协调施工队伍实施三通工程，确保施工队伍顺利进场；在招标的同时，业主应亲自组织实施保畅工程，为保证项目的顺利实施，打下良好的基础。 2、施工工艺 施工工艺及产污环节图见图2.1。 图2.1 道路施工期工艺流程及产污环节图 施工过程中主要污染物产生情况见下表： 表2.9 施工过程中主要污染物产生一览表 工程; 主要污染物类型. 噪声; 废气; 废水; 固废. 清表; 施工机械噪声、 运输车辆噪声; 施工扬尘、 施工设备尾气; 施工设备冲洗水; 施工垃圾. 路基土方工程; 施工机械噪声、 运输车辆噪声; 施工扬尘、 施工设备尾气; 施工设备冲洗废水; 施工垃圾. 排水工程; 施工机械噪声、 运输车辆噪声; 施工扬尘、 施工设备尾气; 施工设备冲洗水; 施工垃圾. 碎石底层工程; 施工机械噪声、 运输车辆噪声; 施工扬尘、 施工设备尾气; 施工设备冲洗水; 施工垃圾. 水泥稳定碎石基层施工; 施工机械噪声、 运输车辆噪声; 施工扬尘、 施工设备尾气; 施工设备冲洗水; 施工垃圾. 沥青砼路面施工; 施工机械噪声、 运输车辆噪声; 施工扬尘、 施工设备尾气、 沥青烟气; 施工设备冲洗水; 施工垃圾. 3、建设周期 本项目可行性研究报告、初步设计已完成。施工建设周期预计为9个月。 |
| 其他 | 1、路线设计原则 本项目改建的作用是为提大荔县西部纵向通道，尽快接通洛河大桥投入使用，适应公路沿线社会经济发展的需求，促进区域经济的快速发展。依据线路起终点位置，结合沿线地形、地貌、水文、地质等自然条件以及环保、施工、运营、管理等多种控制因素进行路线平纵面设计。尽量少占良田好地，减少房屋及其它拆迁，重视环境保护，减少对自然景观的破坏，减少噪音和废气污染。路线平纵指标掌握均衡，讲究平纵配合以及与自然景观相协调。本项目初步设计布线原则如下： ①在节约投资的前提下，尽可能利用旧路，减少占地和拆迁。 ②在路线设计时不但讲究路线平纵横配合，使其具有流畅的立体效果，更要注意合理运用技术指标，使平纵配合更加合理。 ③合理选择线路布线方案，减少对现有道路的影响，不中断交通。 ④平面线形以“不破坏就是最大的保护，不破坏就是最大的节约”为原则，不予扰动边坡，尽量减少挖方，以填方为主。 ⑤在不影响路线总体走向，工程量增加不大的情况下，尽量采用较高的技术指标。提高公路的通行能力和服务水平，提高公路运营安全。 ⑥重视环境保护，防止水土流失和环境污染，尽量避免高填深挖，减少对环境的破坏。尽量避免过多拆迁房屋和重要的电力、电讯、水力设施。 ⑦选线时将对工程地质和水文地质进行深入勘测，查清其对工程的影响，构造物的选址及引线的布设应避开不良地质，必要时应采取必要的工程措施。 2、路线方案比选 在使用1:2000地形图上定线和实地踏勘、调查及征询有关单位意见的基础上，完成全线路线方案及局部方案研究，研究主线路线方案里程7.023km。因本项目地形相对较简单，地形位置明显，工可阶段对路线走向已基本确定，初设阶段对路线布设方案进行了优化，同时结合咨询意见情况，初步设计选取起点段进行方案比选。 拟建项目在K0+000～K1+627.691北高迁村起点接线处选择两处接线位置进行同深度比选。 （1）推荐方案 起点选在北高迁村西绕村西接大蒲路。 （2）比较方案 起点设在北高迁村北接大蒲路，利用村道穿村布线。 线路图见图2.2，详细指标见表2.10。 图2.2 起点接线处比选图 表2.10 方案比选结果一览表 序号; 比较项目; 单位; 方案比较; 备注. 推荐方案; 比较方案. 1; 路线长度; km; 1.628; 1.137. 2; 桩号范围; K0+000~K1+627.691; K0+000~K1+136.656. 3; 平曲线最小半径; m; 100/1; 1500/1. 4; 最大坡度; %; 0.290; 0.054. 5; 占用土地; 亩; 43.32（新线）; 28.910. 6; 拆迁电力电讯; m/根; 1250/11; 750/8. 7; 青苗补偿; 亩; 7.374; 4.264. 8; 拆迁建筑物; m2/户; /; 3195/19（含两层）. 9; 路基土石方; 填方; k.m3; 9.624; 7.901. 挖方; 1.088; 1.088; 0.316. 10; 路床处理; 5%水泥土; k.m3; 4.389; 1.582. 11; 沥青混凝土路面; k.m3; 13.253; 8.268. 12; 桥梁; m/座; /; /. 13; 涵洞; 道; 6; 4. 14; 优点; 1.造价低；2.拆迁少；3.行车安全；4.工期短。; 1.路线短。. 15; 缺点; 1.占地多。; 1.拆迁多；2.行车安全性差；3.施工困难。. 16; 推荐意见; 推荐. 根据委托书要求及大荔县路网规划，项目起点位于北高迁北接X312，在起点位置对北高迁西和穿北高迁村进行方案对比，若按照穿过北高迁村接X312，路线线型顺适，长度短530米，但拆迁19户3195平米，考虑拆迁过大，选择目前推荐方案。终点位于白村南接S108，按照利用旧路和减少拆迁控制，位置明确。 3、路面结构方案比选 根据本项目公路等级、交通量、交通功能等，通过项目附近已运营公路的路面状况的调查及分析，结合本项目所处地域地质、水文、气候特点，同时充分考虑沿线材料供应情况拟定路面结构。本次对路面各层结构类型的选用进行比选论证，具体如下： （1）面层结构比较 面层结构类型选用沥青砼路面及水泥砼路面进行比较，其适用性、结构特性等优缺点如下所示： 表2.11 面层方案比较 结构类型; 沥青砼路面; 水泥砼路面. 技术比较; 优点; 柔性路面行车舒适性好、噪音小；对路基、地基变形或不均匀沉降的适应性强；路面修复速度快，碾压后即可通车；造价低。; 刚性路面，路面强度较高，水泥混合料的水稳定性、温度稳定性等性能较好，路面无污染、耐老化，使用年限较长；造价高。. 缺点; 混合料空隙率大，耐水性差，易产生水损坏；同时沥青材料的温度稳定性及耐久性等性能较差，易出现各种路面病害，使用年限相对较短，后期养护频率较高。; 刚性路面行车舒适度较差、行车噪音大；在路基、地基变形或不均匀沉降条件下，易形成脱空，并产生断裂破坏，对路基稳定性要求高，对不均匀沉降的适应性差；水泥路面强度高，断板后难于清除，修复难度大，新浇筑面板的养护期较长。. 比较结果; 推荐采用; 不采用. 针对两种路面类型特点，本次进行了全方面的比较，从上表可看出两种路面各有利弊。考虑到本项目位于城镇周边，本次路面设计主要考虑到沥青砼路面行车舒适、噪音小的特点，同时参考项目周边已建成公路路面类型均为沥青砼路面，为达到区域内道路的协调统一，本次采用沥青砼路面。 （2）基层、底基层比较 根据交通量、道路等级对路面整体强度的要求，并考虑到路面面层应具有足够的强度、稳定性、平整度、抗冻性以及较小的收缩变形、较强的抗滑、抗冲刷能力等要求，结合沿线气候、水文、地质和材料供应情况，确定基层类型。半刚性基层对水泥稳定碎石和石灰粉煤灰稳定碎石两种混合料进行比较，其优缺点如下所示： 表2.12 基层、底层方案比较 结构类型; 水泥稳定碎石; 石灰粉煤灰稳定碎石. 技术比较; 优点; 早期强度高，水稳性能好，抗冻性好，耐冲刷，温缩性和干缩性均较小；造价低。; 后期具有明显的水稳性、缓凝性、板体性、一定的抗裂性，施工容易掌控；造价高。. 缺点; 水泥用量控制不当，容易产生裂缝，施工条件要求相对较高。; 抗磨性差，早期强度低，影响开放交通，且强度形成受温度和湿度影响很大，养生不当，强度形成困难。. 比较结果; 推荐采用; 不采用. 经综合比较，两种材料均能满足本项目使用要求，水泥稳定碎石虽然对施工要求高，但强度、水稳性、抗冻性均优于石灰粉煤灰稳定碎石，且水泥稳定碎石造价梢低，故推荐采用水泥稳定碎石。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 本项目位于陕西省渭南市大荔县羌白镇、埝桥镇，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 1、大气环境 本项目环境空气质量现状引用环保快报“2022年12月及1-12月全省环境空气质量状况”附表4中数据，引用渭南市大荔县区域环境空气质量现状数据，结果见下表。 表3-1 2022年渭南市大荔县环境空气质量评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.29; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50; 达标. CO; 日平均第95百分位浓度; 1600; 4000; 40; 达标. O3; 日最大8小时平均第90 百分位浓度; 177; 160; 110.63; 不达标. 由上述统计结果可以看出，项目所在区域PM2.5及PM10年平均质量浓度、O3第90百分位8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，NO2、SO2年均质量浓度、CO日平均第95百分位浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值。因此，本项目所在区域环境空气质量不达标。 2、声环境 为了解项目区域声环境质量现状，对项目沿线敏感点进行了昼夜间噪声背景值监测，共设3个监测点，监测布点位见附图，监测结果见表3.2。 表3.2 声环境质量监测结果统计 单位：dB(A) 监测点位; 2023.11.7; 2023.11.8; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#终点; 68.8; 41.6; 63.8; 52.3; 70; 55. 2#白村; 63.5; 42.8; 68.0; 49.8; 60; 50. 3#兀兰村; 47.2; 41.9; 63.3; 52.7; 60; 50. 4#西白村; 62.9; 44.5; 56.7; 48.4; 60; 50. 5#南高迁村; 62.8; 43.8; 69.6; 46.3; 60; 50. 6#起点; 63.1; 50.0; 67.8; 43.4; 70; 55. 根据上述结果可知，该项目起点和终点昼夜噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准；沿线环境敏感点昼间噪声监测值和兀兰村夜间噪声监测值均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。超标原因为道路沿线昼间农用车辆较多，对敏感点影响较大。 3、生态环境 项目施工区域均为农村生态系统，由于人为活动频繁，区域内无大型野生动物及古大珍稀植物，植被以农田和果树为主。区域内仅存少量啮齿类动物（如田鼠）、两栖爬行类（如蟾蜍）等。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 原有道路于2006年修建，属于原有村道，分段分时修建，无环评文件。本项目为公路改建工程，道路沿线为农田、果园和大棚，无其他原有污染情况及生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 项目公路沿线的主要环境保护目标见表3.3。 表3.3 主要环境保护目标 环境要素; 名称; 方位; 距离; 经度; 纬度; 规模; 保护级别. 环境空气; 南高迁村; 西; 112m; 109°50′13.725″; 34°47′33.307″; 3000人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 西白村; 东; 15m; 109°49′46.688″; 34°46′1.2282″; 645人. 兀兰村; 西; 106m; 109°49′29.076″; 34°45′49.487″; 1015人. 白村; 东; 28m; 109°49′36.492″; 34°45′21.986″; 150人. 生态环境; 道路沿线植被、农田; 保持区域生态环境稳定性和完整性. 表3.4 声环境保护目标 名称; 类型; 户数; 建筑物层数; 结构; 相对位置; 距离道路红线; 高差; 所处声功能区. 南高迁村; 居民区; 225户; 1层; 砖混; 西; 112m; 0; 2类区. 西白村; 居民区; 63户; 1层; 砖混; 东; 15m; 0. 兀兰村; 居民区; 58户; 1层; 砖混; 西; 106m; 0. 白村; 居民区; 18户; 1层; 砖混; 东; 28m; 0. |
| 评价 标准 | - 环境质量标准： # （1）环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； # （2）地表水环境质量评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准； # （3）公路两侧距道路红线35±5m范围以内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；评价范围内村庄、学校、医院等特殊敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 |
|  | 污染物排放标准： （1）施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；非道路移动车辆排气烟度执行《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）表1规定的限值。 （2）项目废水不外排。 （3）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定，营运期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准； （4）一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。 |
| 其他 | 本项目为道路建设，项目投入营运后产生的污染物主要为汽车尾气及交通噪声，不涉及总量控制。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | - 一、南高迁洛河大桥 - 1、项目历程及建设内容 - 该桥为2016年农村公路桥涵配套工程，长606m，起点侧接羌白镇西白村，终点侧接埝桥镇南高迁村，桥梁跨越洛河，桥梁所在路线为大荔县规划的农村公路。核算总投资34497557元。 - 2017年9月14日陕西省公路局对渭南市大荔县南高迁洛河大桥新建工程施工图设计及预算进行了批复（文号：陕公路函〔2017〕567号），批复内容详细如下： - 南高迁洛河大桥设计荷载为公路 -Ⅰ 级，设计洪水频率为1/100，桥面宽度净11米＋2×0.5米防撞护栏。桥梁上部结构采用（20×30）米预应力混凝土箱梁，桥面连续；下部结构采用柱式墩，钻孔灌注桩基础；0号台采用桩柱式，20号台采用肋板式，桩基础。在0号、20号桥台和3号、6号、10号、14号、17号墩处分别设置一道D80型伸缩缝。桥面横坡采用双向2%，桥面铺装采用5厘米沥青混凝土＋防水层＋10厘米C40混凝土。 - 桥梁引线采用三级公路技术标准，设计速度40公里/小时，路基宽度8.5米，路面满铺。路面结构采用5厘米中粒式沥青混凝土＋封层＋20厘米水泥稳定碎石＋20厘米水泥土。（引线工程已申报2017农村公路项目《大荔县羌白镇（白村）至埝桥镇（南高迁）公路改建工程》，本次未计入）。 - 2、回顾性评价 - 根据现场踏勘，桥梁于2019年基本建成，施工期影响已结束。由于建设过程中未履行环评手续，本次以回顾性评价方式纳入大荔县北高迁至白村公路项目环评。 - 南高迁洛河大桥施工期生态环境影响及措施如下： - （1）施工占地对占用农田中农作物的破坏，使农作物减产，地表植被覆盖率降低，影响动物生境，加剧水土流失。 - （2）桥梁施工过程扰动地表水体，对洛河水质造成一定影响，影响鱼类生境。 - （3）施工车辆运输扬尘及尾气排放对周边大气环境造成一定影响；噪声、灯光等对周边村庄人员造成一定影响；车辆冲洗废水未经处理直接排放会对洛河水质造成影响；建筑垃圾及施工人员生活垃圾会对周边环境造成一定影响。 - （4）影响景观协调性。 - （5）施工期采取措施包括：严格控制施工作业带宽度，减少占地面积；将施工期安排在农作物收获后，减轻对农作物的影响；桥桩施工分为两边单独进行，采用围堰，减小对河流的阻隔影响；施工过程对表土进行剥离，单独堆存管理，后期用于复耕；边施工边恢复，减轻水土流失；对施工人员加强教育、科学管理，施工机械采用满足国IV以上排放标准，提高新能源车辆的比例，对施工营地进行洒水抑尘，车辆冲洗废水收集进入沉淀池后回用洒水，固体废物分类收集按相关要求处理。通过上述管理措施，施工期对环境影响可接受。 - 二、北高迁至白村公路 - 1、大气污染源分析 筑路材料的运输和施工过程中，施工现场将产生大量的TSP，施工扬尘、施工机械废气、沥青烟和运输车辆尾气。本项目水稳、混凝土和沥青均外购。 （1）施工场地扬尘 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在路基施工阶段，起尘的原因主要为风力起尘，即露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。 由于施工的需要，一些建材需露天临时堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，根据堆放场起尘的经验公式（1）可以看出起尘量与尘粒的含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 Q＝2.1 （V50—V0）3e-1.023W （1） 式中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50――距地面50米处风速，m/s； V0――起尘风速，m/s； W――尘粒的含水率，%。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表4.1。 表4.1 不同粒径的沉降速度 粒径（µm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（µm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（µm）; 450; 500; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.213; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. （2）施工道路扬尘 据有关文献资料介绍，施工车辆行驶产生的施工道路扬尘占总扬尘量的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式（2）计算。 （2） 式中：Q—车辆行驶产生的扬尘，kg/km； V—车辆行驶速度，km/h； W—车辆载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 本工程施工现场运输道路一般较窄，以单辆车行驶产生的扬尘量计算源强，结果见表4.2。 表4.2 单辆运输车辆产生的扬尘计算结果表 参数; Q（kg/km）; V（km/h）; W（t）; P（kg/m2）. 计算结果; 0.287; 5; 10; 1.0. 根据有关资料，一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，在不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下，产生的扬尘量见表4.3。 表4.3 不同车速和地面清洁度程度的车辆扬尘表 单位：kg/辆•km P(kg/m2) 车速km/h; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0510; 0.0859; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10; 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15; 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25; 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 从表4.3可见，在同样路面清洁程度的条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速条件下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限速行驶和保持路面的清洁是减少车辆行驶扬尘源强的有效措施。 （3）沥青烟 本项目现场不进行沥青熔融、拌合作业，因此沥青烟主要来自路面沥青摊铺过程中产生的极少量烟气。污染物浓度一般在下风向50m外苯并芘低于0.00001mg/m3，酚在下风向60m左右≤0.01mg/m3，THC在60m左右≤0.16mg/m3。 （4）汽车、工程机械尾气 道路施工机械主要有装载机、摊铺机、推土机等燃油机械，排放的污染物主要有CO、NO2。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，其污染程度相对较轻。据类似道路施工现场监测结果，在距离现场50m处CO、NO2小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.13mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，均能满足国家环境空气质量标准二级标准的要求。 - 2、废水污染源分析 本项目所用筑路材料中，灰土、混凝土、沥青均外购成品。施工期间废水主要包括施工人员生活污水、施工废水。 （1）生活污水 施工期高峰期施工人数以50人计，人均日用水量以100L/人•d计，生活污水产生系数以0.8计，则施工高峰期施工人员生活污水排放量为4m3/d。生活污水中主要污染物浓度为COD、SS、NH3-N。 本项目不设置施工营地，施工人员均为附近村民，产生的生活污水依托当地村民家的化粪池处理。 （2）施工废水 - 施工废水主要包括设备冲洗废水。 - 设备冲洗废水经沉淀池处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排。 3、噪声源强分析 （1）公路施工噪声 道路建设施工阶段的主要噪声来自于施工过程中施工机械和运输车辆辐射的噪声，具有高噪声、无规律的特点，它对外环境的影响是暂时的，随施工期结束而消失。 项目施工期使用的筑路机械主要有轮式装载机、压路机、铺路机等，经类比调查，上述施工机械运行时，测点距施工机械不同距离的噪声值见表4.4。 表4.4 主要施工机械的噪声源强一览表 序号; 机械设备名称; 测点距施工机械距离（m）; 最大噪声源强 [dB(A)]; 声源特点. 1; 轮式装载机; 5; 90; 流动不稳态源. 2; 平地机; 5; 90; 流动不稳态源. 3; 振动式压路机; 5; 86; 流动不稳态源. 4; 推土机; 5; 86; 流动不稳态源. 5; 轮胎式液压挖掘机; 5; 84; 流动不稳态源. 6; 摊铺机; 5; 85; 流动不稳态源. 7; 混凝土搅拌机; 5; 80; 稳定态. 施工噪声有其自身的特点，表现为： ①施工机械种类繁多，不同的施工阶段有不同的施工机械，同一施工阶段投入的施工机械有多有少，这就决定了施工噪声的随意性和无规律性。 ②不同设备的噪声源特性不同，有些设备噪声呈振动式的、突发的或脉冲特性的，对人的影响较大，有些设备频率低沉，不易衰减，而且使人感觉烦躁；施工机械的噪声较大，但它们之间声级相差仍很大。 ③施工噪声源与一般的固定噪声源及流动噪声源有所不同，施工机械往往都是暴露在室外的，而且它们会在某段时间内在一定的小范围内移动，这与固定噪声源相比增加了这段时间内的噪声污染范围，但与流动噪声源相比施工噪声污染在局部范围内。 ④对某段道路而言，施工噪声污染仅发生于一段时期内。 施工噪声对距施工噪声源50m以内的居民点影响较大，但相对营运期而言，施工期噪声影响是暂时的、短期的、并且具有局部路段特性。 （2）振动影响 公路施工现场，随着工程进度和施工工序的更替会产生不同程度的机械振动，这种振动具有突发性、冲击性和连续性等特点，容易引起人们烦燥，甚至造成某些振动危害。产生振动的机械有振动式压路机、平地机、装载机和摊铺机等，其中振动式压路机的影响尤为突出。 在本工程施工过程中，为了提高路基路面的强度，以保证路面的使用质量，可能会使用振动压路机对路基路面进行振动压实。合理调整施工时间，以减少对周边敏感点的影响。 4、固体废物 施工期产生的固体废物主要有施工人员的生活垃圾和工程拆迁产生的建筑垃圾。 （1）施工工人生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾伴随整个施工期的全过程，其成分主要是有机物。人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计，施工场地内生活垃圾产生量为25kg/d，则项目建设期预计排放生活垃圾6.75t。如不采取相应的保护措施，生活垃圾将会给当地居住环境、自然环境和人群的健康造成不良影响，环评建议，设置垃圾收集装置，由环卫部门集中运走统一处理。 （2）工程拆迁产生的建筑垃圾 建筑拆迁垃圾按照0.9t/m2 拆迁面积来估算，本工程拆除建筑物、构筑物96m2，则产生的建筑垃圾约为86.4t，主要成分混凝土、废砖、其它废建材等，由施工单位负责收集和运输，可利用部分回用于修路，不可利用部分运往指定的建筑垃圾堆场。 - 5、生态破坏 - （1）对植被的影响 - 施工扰动原地貌，破坏沿线植被，对地表植物物种及植被造成直接破坏，使影响区内植被面积减少，导致施工区域的植物生物量损失。本工程永久占地主要占用农田、果园等，原生植被较少；临时占地包括临时道路、取土场等，在工程施工结束后进行平整、复垦，恢复原貌，且工程设计对道路沿线进行绿化植草，增加了部分植被覆盖率，故工程施工期对植被影响较小。 - （2）对陆地动物生境影响 - 本项目所在区域为人类频繁活动区，经调查访问和沿途观察，附近的野生动物主要是适合栖息于旱地、居民点周边的种类，如蛇、青蛙、田鼠及其他常见的啮齿类、两栖类、爬行类和麻雀等常见鸟类，无大型野生动物，也无国家保护的珍稀野生动物。工程施工机械、施工人员进入工地，原材料的堆放破环其生境，施工期噪声迫使这些动物逃离施工区，但施工期结束后，随着环境的恢复，这些动物可能再迁移回来，重新成为该区域生态系统的一员。因此，本项目建设对陆生生物影响较小。 - 施工过程应做到文明施工，减少施工阶段由于人工活动对动植物的影响。 - （3）水土流失影响 - 由于工程建设不可避免地破坏原生植被、扰动原地貌，裸露地表对水土保持不利，在遇暴雨发生时，松散的土体可能会产生一定水土流失，对周边农田造成危害。 6、景观影响 本工程施工期的景观影响包括施工占地、植被破坏、水土流失对景观的影响。 本工程占地包括道路建设占地，施工场地临时占地、施工材料堆放占地等，临时占地清除植被造成植被连续性破坏、景观破碎，材料堆放等造成生态改变及景观破坏，建筑垃圾堆存和生活垃圾的不当处置从视觉上给人景观凌乱感，临时建筑等与周边环境不协调。施工期对景观的影响是暂时的，在采取必要的防治措施后，可以减小工程施工对沿线景观造成的不利影响。 综上所述，施工期间对环境存在一定的影响，但是这些环境影响具有时效性，施工期间产生，施工完成消除。只要工程在施工期做好上述基本要求、实现文明施工，采取必要的防尘、降噪、生态防护、水土保持措施，避免出现扰民现象，可以使施工期的环境影响降至最小程度。施工期结束，其施工环境影响即可消除。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | - 1、废气污染源分析 （1）汽车尾气 项目运营期大气污染源主要为公路交通排放的汽车尾气，但一般汽车尾气相对于长路段来说，扩散至公路两侧一定距离的敏感点处都能满足环境质量标准。 （2）路面扬尘 公路上行驶汽车的轮胎接触路面而使路面扬尘产生为二次污染。另外，在运送散装含尘物料时，由于洒落、风吹等原因使物料产生扬尘污染。 2、水环境 本项目路段不设置服务设施，运营期无生活污水产生，废水污染源主要为路（桥）面径流，即运营期降雨冲刷路（桥）面所产生的径流污水。详述如下： 路（桥）面径流主要来源于汽车尾气中的有害物质（主要为悬浮物、油及有机物）及大气颗粒物沉降于公路的表面，降雨时随着雨水的冲刷被带入附近的沟渠、农田、河流，造成公路两侧附近的区域土壤及地下水污染负荷增加，主要污染因子有 pH、SS、COD 和石油类等。由于污染物浓度受降雨强度、车流量、灰尘沉降量和前期干旱时间等因素影响，因此具有一定程度的不确定性。本项目参考西安市西临高速公路多场降雨路面径流污染物浓度实测结果见表4.5进行类比分析。 表4.5 路面径流中污染物浓度测定值 污染物; 西临高速公路. 径流期间的瞬时浓度范围（mg/L）; 流量加权平均浓度（mg/L）. SS; 126~813; 347. COD; 58~412; 167. 总pb; 0.05~0.77; 0.23. 总Zn; 0.15~1.34; 0.45. 石油类; 2.1~16.7; 8.23. 赵剑强、邱艳华 公路路面径流水污染与控制鸡舍探讨，长安大学报，2004,21（3），50-53. 由表4.5中数据可以看出，公路路面排水具有较高的污染强度。SS、COD 流量加权平均浓度都超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准的要求。与城市污水相比，路面径流水质具有与其不同的污染特征：污染物成分复杂，SS含量高，COD含量相对较低，有机污染物以非溶解性COD为主，并且生物可降解性较差。路面径流中高浓度的污染物主要产生于降雨初期，路面径流中的污染物浓度会随着降雨时间的延长而降低，且路面径流经过自然下渗及土壤吸附降解后才进入水体，路面径流中的污染物浓度已经得到很大程度的降低，所以对水体产生的影响很小。 3、交通噪声源强分析 项目营运期间，机动车辆行驶中发动机发出的噪声和车辆行驶引起的气流湍动、地面摩擦等产生的噪声，为非稳定态噪声源，其主要影响特点是干扰时间长、污染面广、噪声级也较高。 车辆辐射噪声级（源强）与车速、车辆类型有关，呈现一定的函数关系，车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级（dB）Loi按表4.6计算： 表4.6 各类型车的平均辐射声级 车型; 平均辐射声级 L0，dB(A); 备注. 小型; Lo 小=12.6＋34.73lgVS; Vs 小型车平均行驶速度. 中型; Lo 中=8.8＋40.48lgVM; VM 中型车平均行驶速度. 大型; Lo 大=22.0＋36.32lgVL; VL 大型车平均行驶速度. 根据上表计算本项目各类型车辆在距离行车线7.5m处的平均声级，见表4.7。 表4.7 各类车型距行车线7.5m处平均声级 单位dB(A) 车型; 车速（km/h）; 平均噪声级dB(A). 小型; 30~40; 63.90~68.24. 中型; 25~35; 65.39~71.30. 大型; 20~30; 69.25~75.65. 详细分析情况见噪声专项评价。 4、固体废物 本项目的固体废物包括来往交通车辆司乘人员丢弃的垃圾、道路行人丢弃的垃圾，主要是果皮、纸屑、塑料、包装废弃物等，由环卫部门统一进行清扫。 5、生态环境 项目完成后，通过对路两侧进行绿化，不仅使征地范围内植被得到部分恢复，对防止水土流失也有着积极有效的作用，而且对减少汽车扬尘、降低汽车噪声等有较好的效果。 |
| 选址选线环境合理性分析 | - 本项目建设地大荔县位于《陕西省国土空间规划》中的限制开发区域（农产品主产区），区域生态脆弱性属于中等，工程线路现状为农田、大棚，占地及影响范围不涉及生态敏感区，不占用基本农田，不存在环境制约因素。并从大荔县自然资源局取得了关于该项目的用地预审与选址意见书，用字第610523202310007；该路线属于大荔县路网规划中规划的X216道路，工可阶段对路线走向已基本确定，初设阶段对路线布设方案进行了优化，同时结合咨询意见情况，尽量远离村庄、少占农用地等。 - 项目建设符合《中华人民共和国环境保护法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《中华人民共和国自然保护区条例》等相关法律法规要求。道路选取路线合理。 - 根据施工期及运营期生态环境影响分析及噪声专项评价可知，在采取合理的措施后，本项目对周边环境影响较小，影响程度可以接受。从环境保护角度分析，道路选线合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | # 1、施工期生态影响保护措施 # 项目全长7.023km，旧路占地32.61亩，新增占地101.073亩，合计占地133.683亩。对沿线的农民经济收入造成一定影响。建设单位按照国家的有关法规，根据“占补平衡”的原则，对占地进行补偿，与国土部门协商确定适宜的地方进行补偿数量和质量。项目施工期特别关注农业植被的生物量损失，在设计和施工时尽量减少其损失。 # （1）对陆生动物的保护措施 # 评价区范围内的野生动、植物均为常见物种，无名木古树和珍稀重点保护动物，现有植被主要为农业种植和经济林，不会对珍稀野生动物的栖息、活动造成影响。 # 对动物的影响主要为栖息地破坏引起的动物逃离、施工噪声对动物的干扰等方面。其中对小型动物（常见的蛇、蛙、鼠及鸟类）有影响，施工时避免高噪声设备惊吓鸟类，教育施工人员爱护野生鸟类。工程规模较小、施工期较短，因陆生动物迁移能力强，且同类生境易于在附近找寻，故动物种群组成和数量不会发生变化，随着施工活动结束，噪声和人为活动减少，施工干扰消失，施工区动物种群很快会恢复，因此施工活动对动物物种多样性影响较小。 # （2）对水土流失的保护措施 # 在工程的建设过程中，土方开挖、填筑等，使裸露面表层结构疏松，植被覆盖度降低，区域内土壤抗侵蚀能力降低，水土流失加剧。评价要求建设单位应加强施工期环境管理，对回填土方应采取围挡、覆盖等临时防护措施，施工结束后，及时恢复原有植被。采取以上措施后，可有效控制水土流失量，使工程建设对水土流失影响降低到最小。 （3）生态环境保护措施 施工单位在建设过程中加强施工过程的管理，控制水土流失。施工车辆必须沿规定的运输路线行驶，不得随意越界行驶；采取表土保护措施，施工过程中，对各开挖面和占地区域要进行表土剥离，将表土和熟化土分开堆放，并按原土层顺序回填，以便施工区植被恢复；工程土石弃渣禁止随意堆放；做好场内公路、施工生产设施等区域的水土保持工程防护措施；施工后对道路两侧区域进行生态恢复；清理道路沿线渣料，对沿线裸露区域覆土恢复植被；施工结束后清理场地覆土恢复植被。 采取科学的施工方法，尽量减小由于施工给周边带来的不利影响；施工结束后，采取植被绿化措施对周边植被进行相应的恢复。 # 2、施工期大气污染保护措施 - （1）扬尘 本项目在施工期产生的扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，为了最大限度减小施工扬尘对周围环境及敏感点的影响，评价提出以下措施和要求： ①加强施工期的环境管理，实行清洁生产，杜绝粗放式施工。 ②开挖、施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，采取洒水防尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止扬尘飞扬。 ③对施工现场和建筑体分别采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染；遇4级以上风力应停止土方等扬尘类施工。 ④运输建筑材料和设备的车辆不得超载，运输颗粒物料车辆的严禁超载，运输沙土、水泥、土方的车辆必须采取加盖篷布等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘。 ⑤施工场地出入口，配备专门的清洗设备和人员，负责对出入工地的运输车辆及时冲洗，不得携带泥土驶出施工工地；同时，对施工点周围应采取绿化及地面临时硬化等防尘措施。 ⑥施工单位必须配备洒水车，按照实际情况做好对施工现场以及与现有道路交叉口等易起尘区域和敏感点附近的洒水工作。 采取以上措施后，项目施工期间对环境空气的影响较小，可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求，随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 （2）车辆运输扬尘 本工程施工运输利用工程区域内的现有道路，多为混凝土路面，部分路段距离居民点较近，施工运输产生的道路扬尘和尾气的排放将会对道路沿线的村庄产生一定的影响。 为防止对周边大气环境的影响，建设方需要控制物料运输的方式，运输过程应对物料和弃渣封闭运输和覆盖，物料装卸场地作业，配备抑尘措施不利气象条件下，限制装卸作业等；在敏感点附近进行施工时应设置挡板，减缓扬尘对临街居民的影响。为使建设项目施工期对周围环境空气的影响减速少到最低程度，建议采取以下防护措施： ①采取洒水湿法抑尘。在施工作业场地洒水，可使降尘减少70%～80%。因此，建设在这些施工区进行定期洒水，以减少扬尘产生量。洒水重点时段为夏季和大风天气。 ②冲洗出场车辆以免污染城区。为控制粉尘污染，在路基开挖、渣土和材料运输时，应对出场车辆进行冲洗，减少车辆行驶过程中的扬尘产生量。 ③对运输渣土的机动车辆加装防洒漏设施，以防在运输过程中发生渣土洒漏，污染城区道路，产生扬尘。 ④施工结束时及时对施工占用场地恢复地面道路及植被，减少地面裸露的时间。 施工期带来的粉尘污染在采取适当的防尘措施后，其影响可以降低到较小程度，不会对周围环境空气敏感点造成较大的污染影响。 总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 （3）施工机械燃油废气 施工建设期间，施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气的主要污染物为CO、NOX及HC等，污染物排放属无组织排放，拟采取如下控制措施减少燃油废气及汽车尾气的影响： ①选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输车辆； ②加强对施工机械及施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆； ③对施工区内行驶的机械设备应保证其功效，对有故障的机械设备按《机械维护规定》（Q/AEPC-MAQ03）进行修复。同时机动车辆的尾气监测应按交通管理规定执行，取得交通部颁发的《机动车辆排气合格证》。 ④尽可能使用气动和电动设备及机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体的排放。 综上所述，在采取了一系列的措施后，本项目施工期产生的废气对区域环境空气质量的影响较小。工程施工对大气环境影响是暂时的，随着工程竣工，这些影响也将随之消失。 # 3、施工期地表水环境保护措施 # 本项目施工期污水主要来自施工废水和施工人员生活污水。 # （1）生活污水 # 本项目不设置施工营地，施工人员均为附近村民，产生的生活污水依托当地村民家的化粪池处理。 （2）施工废水 - 施工废水主要包括设备冲洗废水。 - 施工废水经沉淀池处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排。 # 4、施工期噪声环境保护措施 # 道路工程建设施工工作量大，而且机械化程度高，由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。这种影响是短期的、暂时的，而且具有局部路段特性。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工阶段噪声限值为：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。根据统计可知，昼间施工机械噪声在距施工场地50m以外和夜间距施工场地200m以外才能符合标准限值；施工机械噪声夜间影响严重，施工场地200m范围内有居民区的地方禁止夜间使用高噪声的施工机械，尽可能避免夜间施工。在无法避开的情况下，建议采取以下降噪措施： # （1）控制对产生高噪声设备使用，尽量安排在白天使用，深夜(22:00--06:00)不得使用高噪声设备。汽车晚间运输尽量用灯光示警，禁鸣喇叭。此外，应对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作。 # （2）建筑施工由于各阶段使用的机械设备组合情况不同，所以噪声辐射影响的程度也不尽相同。基底开挖施工阶段设备多属高噪声机械，噪声特点是持续时间长，强度高。 # （3）从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，合理布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声，建立临时隔声障减少噪声污染。 # （4）对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，在围障最好敷以吸声材料，以达到降噪效果。 # 5、施工期固废措施 施工期产生的固体废物主要有施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。 生活垃圾主要包括施工人员用餐后的废弃饭盒、塑料袋等，现场设置垃圾桶，收集后交环卫部门处理；拆迁过程产生的建筑垃圾，由施工单位收集后运往指定的建筑垃圾堆场，运输过程应覆盖，不得遗撒。 项目产生的固体废物全部合理处置，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 一、运营期生态环境保护措施 运营期对沿线区域生态环境影响较小，加强防护措施的管理和维护，对公路两侧的植被进行保护，及时清理道路边沟，防止道路雨水冲刷造成水土流失。 二、运营期环境空气保护措施 道路运营期产生的环境空气污染物主要是CO、NO2（氮氧化物全部按二氧化氮计）。根据国内道路工程竣工验收的监测数据，汽车尾气对环境的影响范围和程度十分有限，道路两侧环境空气中CO含量通常在路侧20m处即可满足二级标准，其中PM10扬尘主要源于环境本底，路面起尘贡献值极小；NO2均不存在超标现象。 环境空气保护措施详见以下几点： （1）通过合理设计路面坡度，尽量避免坡度过大导致机动车尾气超标排放； （2）严格执行机动车年检制度，禁止尾气超标排放车辆上路通行； （3）路面应及时清扫，防止固体废物随风飞扬造成大气污染； （4）加强工程绿化措施，有针对性地优化绿化树种、绿化结构和层次，道路两侧种植防尘效果显著的灌、乔木树种提高绿化防治效果，减少气态污染物对周围环境的影响。 三、运营期噪声环境保护措施 （1）坚持预防为主原则，合理规划地面交通设施与邻近建筑物布局，避免新建学校、医院、幼儿园及养老院等敏感建筑建设在4a类声环境功能区内。 （2）技术防治措施 在保证安全情况下，优化线形、降低纵坡，减少车辆爬坡时的噪声级增量。 根据预测结果，本项目沿线敏感点噪声值超标，在超标居民民房一侧建设隔声墙，户内安装隔声窗，以降低噪声对居民生活的影响。 （3）管理防治措施 建议公路建成运行后，完善公路警示标志，设立禁鸣、禁停等标志，以提醒过往车辆禁止鸣笛，不随意停车；加强道路的维修保养，保持路面平整，尽可能减少路面下沉、裂缝、凹凸不平现象，减少汽车刹车、起动过程中产生的高声级，减少交通噪声扰民事件的发生。同时限制车辆行驶速度；设置电子警察，对超速的车辆自动拍照后进行罚款；限制车流量中重型车辆比例。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资5110.5万元，环保投资为77万元，占总投资比例为1.51%，环保估算投资见表5.1。 表5.1 环保投资估算表 环境要素; 项目名称; 环保设施名称; 治理对象; 环保投资 （万元）. 环境空气; 施工期; 施工扬尘; 挡板、洒水、遮盖等; 扬尘; 10. 水环境; 施工期; 施工废水; 沉淀池等; 废水; 2. 噪声; 施工期; 机械噪声; 声屏障; 施工噪声; 4. 运营期; 交通噪声; 跟踪监测; 交通噪声; 3. 固体废弃物; 施工期; 建筑垃圾; 由施工方统一收集后，运至指定建筑垃圾堆场; 建筑垃圾; 5. 生活垃圾; 统一收集后交环卫部门清运; 生活垃圾; 1. 生态; 施工期; 水土保持; 植被恢复; 施工场地; 15. 运营期; 绿化景观; 植被绿化; 整个工程; 30. 其他; 施工期环境保护标识牌; 提醒工作人员; 2. 营运期环境保护标识牌; 警示司乘人员; 2. 环境跟踪监测; 发挥监控作用; 3. 以上费用合计; 77. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 1、施工时避免高噪声设备惊吓鸟类，教育施工人员爱护野生鸟类； 2、加强施工期环境管理，对回填土方应采取围挡、覆盖等临时防护措施，施工结束后，及时恢复原有植被。 | 保护区域生态系统结构的完整性和运行的连续性；植被恢复。 | 对道路两侧的植被进行保护，及时清理道路边沟，防止道路雨水冲刷造成水土流失。 | 保持道路两侧植被绿化完整性；做好水土流失保持工作。 |
| 水生生态 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地表水环境 | 生活污水依托周边村民家的化粪池处理；设备冲洗废水经沉淀池收集后回用工地洒水抑尘。 | 综合利用不外排 | 无 | 无 |
| 地下水及土壤环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 声环境 | 1、所有进场施工车辆、机械设备，外排噪声指标参数须符合相关环保标准； 2、施工过程中要尽量选用低噪声设备，对机械设备精心养护，保持良好的运行工况，减低设备运行噪声； 3、严格限制进行噪声大的施工以及高噪声设备运行； 4、夜间22:00至次日6:00禁止进行物料运输； 5、临近环境敏感点处设置声屏障。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011） | 1、优化设计，合理规划； 2、完善公路警示标志等。 | 完善公路警示标志等。 |
| 振动 | 施工过程中要尽量选用低振动设备，对机械设备精心养护，保持良好的运行工况，减低设备运行时产生的振动。 | 达标施工 | 无 | 无 |
| 大气环境 | 1、出入工地运输车辆篷布覆盖率、车轮车身冲净率达到100%； 2、禁止在大风、下雨天气进行施工作业； 3、加强机械、车辆等运行管理与维护保养、使用优质燃料； 4、配备洒水车辆。 | 扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；施工车辆、机械尾气达到《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）限值要求。 | 加强路面养护，道路两侧绿化。 | 道路两侧绿化 |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后交环卫部门清运；建筑垃圾运往制定的建筑垃圾堆场。 | 100%合理处置 | 无 | 无 |
| 电磁环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境风险 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境监测 | 对沿线环境敏感点TSP和噪声进行监测。 | 1次/1年 | 对沿线环境敏感点噪声进行跟踪监测。 | 1次/年 |
| 其他 | 无 | 无 | 无 | 无 |

- 七、结论

本项目符合国家产业政策要求，选址合理。项目在实施了环评提出的环保措施后，对区域大气环境、水环境和声环境的影响可接受，固体废物均能合理处置。从环境保护角度分析，项目建设可行。

8、声环境影响专项评价

8.1评价依据

8.1.1 环境保护法律、法规及行政性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

（4）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）。

8.1.2 环境保护技术规范

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；

（3）《地面交通噪声污染防治技术政策》，环发[2010]7号。

8.1.3 设计文件及相关文件

（1）《大荔县北高迁至白村公路可行性研究报告》，陕西交通公路设计研究院有限公司；

（2）《大荔县北高迁至白村公路初步设计》，陕西交通公路设计研究院有限公司；

（3）建设单位提供的其他相关资料。

8.2评价因子

根据本项目的建设性质及其工程特点，确定本次评价的评价因子。本次声环境影响专项评价的评价因子见表8.2-1。

表8.2-1  本项目评价因子一览表

| 环境要素 | 现状评价因子 | 影响预测评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 声环境 | 连续等效A声级Leq(A) |  |

8.3评价标准

1、声环境质量标准

本项目所在地区声功能区划为2类区。声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目属于大荔县交通规划中的县道X216，道路红线一定范围内执行4a类标准，具体标准限值见表8.3-1。

表8.3-1  声环境质量标准

| 适用区域 | 范围 | 声环境功能区类别 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大荔县北高迁至白村公路 | 距离机动车道边界35±5m以内 | 4a类 | 昼间≦70dB，夜间≦55dB |
|  | 距离机动车道边界35±5m以外 | 2类 | 昼间≦60dB，夜间≦50dB |

2、噪声排放标准

本次评价施工期噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-

2011）中表1排放限值，具体见表8.3-2。

表8.3-2  施工期噪声排放标准

| 噪声限值Leq（dB（A）） |  | 标准依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昼间 | 夜间 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 夜间噪声最大声级超过限值的幅度不大于15dB(A) |
| 70 | 55 |  |  |

8.4评价工作等级、时段和范围

8.4.1评价等级

本项目位于2类声环境功能区，实施前后评价范围内敏感目标噪声级增高量为﹤3dB(A)，受噪声影响人口数量增加较多，根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中评价等级依据，本次噪声评价等级为二级。

8.4.2评价时段

本项目评价时段包括施工期和运营期。本项目计划总施工期为9个月，建设工期预计在2023年11月～2024年7月；根据设计单位提供资料，本项目运营期评价年份为2025年（近期）、2035年（中期）和2043年（远期）。

8.4.3 评价范围及环境敏感区

1、评价范围

道路沿线评价范围为道路中心线两侧200m范围内区域。

2、环境敏感目标

根据现场勘查和建设单位提供的本项目所在区域规划图，本项目评价范围内涉及用地性质为发展备用地和公园绿地。

本项目沿线涉及声环境敏感目标共有3处，均为村庄。沿线声环境保护目标如表8.4-1所示。

表8.4-1  沿线声环境保护目标

| 名称 | 类型 | 户数 | 人数 | 建筑物层数 | 结构 | 相对位置 | 与道路红线相对距离 | 与道路中心线距离 | 相对高差 | 所处声功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南高迁村 | 居民区 | 225户 | 1125人 | 1层 | 砖混 | 西 | 112m | 116.3 | 0 | 2类区 |
| 西白村 | 居民区 | 63户 | 315人 | 1层 | 砖混 | 东 | 15m | 19.3 | 0 |  |
| 兀兰村 | 居民区 | 58户 | 290人 | 1层 | 砖混 | 西 | 106m | 110.3 | 0 |  |
| 白村 | 居民区 | 18户 | 90人 | 1层 | 砖混 | 东 | 28m | 32.3 | 0 |  |

8.5声环境现状调查

本项目现状为旧路、农田、果树、大棚，地面平整，根据环境质量监测结果可知，该项目起点和终点昼夜噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准；沿线环境敏感点昼间噪声监测值和兀兰村夜间噪声监测值均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。超标原因为监测时段内道路沿线昼间农用车辆较多，对敏感点影响较大。

8.6声环境影响分析

8.6.1施工期声环境影响分析

1、施工噪声影响分析

鉴于施工噪声的复杂性和施工噪声影响的区域性和阶段性，本评价仅根据国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523~2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声影响范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。

施工设备噪声源均按点声源计，其噪声预测模式为：

（1）

式中：Li和 L0分别为距离设备Ri和R0处的设备噪声级；ΔL为障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。

根据前述的预测方法和预测模式，对施工过程中各种设备噪声进行计算，得到其不同距离下的噪声级见表8.6-1和表8.6-2。

表8.6-1  主要施工机械不同距离处的噪声级   单位：dB(A)

| 施工 阶段 | 机械名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 60m | 80m | 100m | 150m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础施工 | 装载机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 70 | 68.5 | 66 | 64 | 60.5 | 54.5 |
|  | 振动式压路机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 66 | 64.5 | 62 | 60 | 56 | 50 |
|  | 推土机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 66 | 64.5 | 62 | 60 | 56.5 | 50.5 |
|  | 平地机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 70 | 68.5 | 66 | 64 | 60.5 | 54.5 |
|  | 挖掘机 | 84 | 78 | 72 | 66 | 64 | 62.5 | 60 | 58 | 54.5 | 48.5 |
|  | 叠加值 | 95 | 89 | 82 | 73 | 71 | 69 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 路面施工 | 摊铺机 | 82 | 76 | 70 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 52 | 46 |
|  | 压路机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 66 | 64.5 | 62 | 60 | 56 | 50 |
|  | 叠加值 | 87 | 81 | 71 | 65 | 63 | 62 | 59 | 57 | 53 | 47 |

表8.6-2  主要施工机械噪声的影响范围

| 施工阶段 | 机械名称 | 标准限值 |  | 达标距离（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 基础施工 | 装载机 | 70 | 55 | 50 | 281 |
|  | 振动式压路机 | 70 | 55 | 30 | 176 |
|  | 推土机 | 70 | 55 | 30 | 176 |
|  | 平地机 | 70 | 55 | 50 | 281 |
|  | 挖掘机 | 70 | 55 | 25 | 140 |
|  | 叠加值 | 70 | 55 | 89 | 500 |
| 路面施工 | 摊铺机 | 70 | 55 | 20 | 112 |
|  | 压路机 | 70 | 55 | 30 | 176 |
|  | 叠加值 | 70 | 55 | 35 | 200 |

基础施工过程中主要的施工机械主要有装载机、振动式压路机、推土机、平地机以及挖掘机等，施工最大噪声叠加值约89m外可达到昼间70dB(A)标准限值，约500m外可基本达到夜间55dB(A)标准限值；路面施工过程中主要的施工机械有摊铺机、压路机等，施工最大噪声叠加值35m外可达到昼间70dB(A)标准限值，约140m外可基本达到夜间55dB(A)标准限值。

项目沿线分布有村庄等敏感点，昼间施工噪声对周围声环境敏感点将有不同程度的影响，夜间施工将对公路沿线评价范围内居民的休息造成较大的干扰。特别是对一些距路较近的敏感点（西白村、白村、兀兰村、南高迁村等），这些影响将更为突出。

2、施工期敏感点噪声影响分析

本项目全线敏感点共4个，均为村庄。这些敏感点与路边的距离不等，而且路段的基础形式不同。以下将选取有代表性的典型敏感点，详细分析其可能受到的施工噪声影响，典型敏感点施工期噪声影响分析具体见表8.6-3，其它的敏感点可以根据与表中敏感点的环境相似程度进行类比得出结论。

表8.6-3  施工期典型敏感点噪声预测  单位：dB(A)

| 序号 | 敏感点名称 | 距公路中线最近距离(m) | 形式 | 噪声预测值 dB(A) | 主要噪声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南高迁村 | 115.5 | 路基 | 40.2 | 推土机、挖掘机、装载机、运输车辆等 |
| 2 | 西白村 | 8.5 | 路基 | 84.1 | 推土机、挖掘机、装载机、打桩机，运输车辆等 |
| 3 | 兀兰村 | 109.5 | 路基 | 44.4 | 推土机、挖掘机、装载机、打桩机，运输车辆等 |
| 4 | 白村 | 31.5 | 路基 | 60.8 | 推土机、挖掘机、装载机、打桩机，运输车辆等 |

注：预测值为施工机械连续施工时敏感点处的等效连续A 声级。

从表8.6-3可见，施工期噪声会对敏感点产生一定影响。但施工期毕竟是短期行为，施工机械的影响是不连续的，敏感点所受的噪声影响也主要是发生在附近路段的施工过程中，总体上存在无规则、强度大、暂时性等特点，且由于噪声源为流动源，不便采取工程降噪措施。根据国内公路项目施工期环境保护经验，建议加强施工期间的施工组织和施工管理，合理安排施工进度和时间，环保施工、文明施工，快速施工，并因地制宜地制定有效的临时降噪措施，将施工期间的噪声影响降低到最小程度。

3、施工振动影响分析

公路项目振动影响主要发生在施工期，主要是道路施工振动等。道路施工的主要振动机械有振动式压路机、平地机、装载机和摊铺机等，其中振动式压路机的影响尤为突出。公路沿线农房基本为砖混结构，机械振动不会对其产生明显影响。

综上所述，结合营运期的噪声预测结果，根据国内此类项目施工期环境保护经验，建议加强施工期间的施工组织和施工管理，合理安排施工进度和时间，环保施工、文明施工，快速施工，并因地制宜地制定有效的临时降噪措施，将施工期间的噪声影响降低到最小程度。

4、噪声防治措施

具体措施如下：

①从声源上控制：建设单位与施工单位签订合约时，应要求其主要使用低噪声的机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期的保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，并严格按照操作规范使用各种机械。

②合理安排施工时间：建设单位施工期必须合理安排施工时间，除工程必须，并取得环保部门的批准外，在居民区附近严禁夜间施工（22:00—06:00），并尽可能地缩短工期，把噪声污染控制到最小范围。

③采用距离防护措施：在不影响施工的情况下，尽可能避免噪声设备的集中安排，从而保障居民区有一个良好的生活环境。

④强化施工期间的环境管理，对路经居民区的运输车辆应禁止鸣笛，要求尽量放慢车速，以减少运输车辆噪音对周边敏感点的影响。

⑤施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应按照有关部门的规定，确定合理运输路线和时间。在道路沿线敏感点处应设置禁鸣标志。地方道路交通高峰时间停止或减少施工运输车辆运行，以减少运输交通噪声的影响。

综上，尽管项目施工机械噪声将对沿线声环境敏感点造成一定影响，但伴随着施工期结束，其影响将会消失。

8.6.2运营期声环境影响分析

1、预测内容

交通噪声主要由车辆动力装置、车辆与地面和空气间摩擦接触产生。交通噪声大小与单车声功率、车流量、行驶速度，车型、路况等有关。交通噪声具有不确定性。由于交通量、汽车种类、行驶速度以及一些偶发的驾驶员行为都直接影响交通噪声的大小，故对于同一地点来说，在不同的时刻其噪声声级是变化的。交通噪声预测应考虑车辆产生最大噪声交通条件和最干扰道路两侧居民的交通条件。

根据设计单位提供资料，本项目道路等级为三级公路，设计交通量按照20年预测。本评价交通量预测基年为2022年，选取2025（近期）、2035（中期）、2043年（远期）昼间、夜间小时交通噪声进行预测。

2、预测模式

本工程预测模式采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）推荐的2009版声导则模型（简称CGM2009）。即：将道路上汽车按照车种分类（如大、中、小型车），先求出某一类车辆的小时等效声级，再将各类型车的小时等效声级叠加。

（1）第i类车等效声级的预测模式

Leq(h)i=(LoE)i+10lgNiViT+10lg7.5r+10lgψ1+ψ2π+ΔL−16

式中：Leq(h)i--第i类车的小时等效声级，dB(A)；

(LoE)i--第i类车在速度为Vi(km/h)；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)；

Ni--昼间、夜间通过某个预测点的第I类车平均小时车流量，辆/h；

r--从车道中心线到预测点的距离，m；r>7.5m；

Vi--第I类车平均车速，km/h；

T--计算等效声级的时间，1h；

ψ1、ψ2--预测点到有限长路段两端的张角，弧度；

ΔL--由其它因素引起的修正量，dB(A)，可按下列公式计算：

ΔL=ΔL1+ΔL2+ΔL3

ΔL1=ΔL坡度+ΔL路面

ΔL=LAatm+LAgr+LAbar+LAmisc

式中：ΔL1--线路因素引起的修正量，dB(A)；

ΔL坡度--公路纵坡修正量，dB(A)；

ΔL路面--公路路面材料引起的修正量，dB(A)；

ΔL2--声波传播途径引起的衰减量，dB(A)；

ΔL3--由反射等引起的修正量，dB(A)。

（2）总车流等效声级

Leq(T)=10lg(100.1Leq(h)大+100.1Leq(h)中+100.1Leq(h)小)

（3）敏感点环境噪声预测模式

式中：(LAeq)预----预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB；

(LAeq)背----预测点预测时的环境噪声背景值；

(LAeq)交----预测点预测时的环境噪声背景值。

（4）修正量和衰减量的计算

①线路因素引起的修正量（ΔL1）

a）公路纵坡修正量ΔL坡度坡

公路纵坡修正量ΔL坡度坡可按下式计算：

大型车：ΔL坡度=98×β   (dB)

中型车：ΔL坡度=73×β   (dB)

小型车：ΔL坡度=50×β   (dB)

式中：β~~公路纵坡坡度，%。

本项目车行道中线处高程为道路设计高程。道路最大纵坡为1.5%，若按最大纵坡计算该项目各车型公路纵坡修正量为：

大型车：ΔL坡度=98×1.5% =1.47 (dB)

中型车：ΔL坡度=73×1.5% =1.10 (dB)

小型车：ΔL坡度=50×1.5% =0.75 (dB)

b）路面修正量（ΔL路面）

不同路面的噪声修正量见表8.6-4。

表8.6-4  常见路面噪声修正量  单位：dB(A)

| 路面类型 | 不同行驶速度修正量km/h |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 40 | ≥50 |
| 沥青混凝土 | 0 | 0 | 0 |
| 水泥混凝土 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

本项目设计路面为沥青混凝土路面，设计速度为40km/h，故本项目路面修正量为：

ΔL=0（dB）

②声波传播途径中引起的衰减量（ΔL2）

a）障碍物衰减量（Abar）

Ⅰ.房屋附加衰减量估算值

房屋衰减量可参照《 声学 户外声传播的衰减 第2部分：一般计算方法》（GB/T17247.2）附录A进行计算，在沿公路第一排房屋影声区范围内，近似计算可按图8.1和表8.6-5取值。

图8.1  房屋降噪量估算示意图

表8.6-5  房屋噪声附加衰减量估算量

| S/S0 | Abar |
| --- | --- |
| 40%～60% | 3dB(A) |
| 70%～90% | 5dB(A) |
| 以后每增加一排房屋 | 1.5dB(A) |
|  | 最大衰减量≤10dB(A) |

b）Aatm、Agr、Amisc衰减量计算

Ⅰ.地面效应衰减（Agr）

Agr=4.8−2hmr17+300r                    （11）

式中：r—声源到预测点的距离，m；

hm—传播路径的平均离地高度，m；可按图14进行计算，hm=F/r；F：面积，m2；r：m；

若Agr计算出负值，Agr可用0代替，其它情况可参照《声学 户外声传播的衰减第2部分：一般计算方法》进行计算。

图8.2  估计平均高度hm的方法

Ⅱ.空气吸收引起的衰减（Aatm）

空气吸收引起的衰减按下式计算：

Aatm=ar−ro1000

式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数（表8.6-6）。

表8.6-6  倍频带噪声的大气吸收衰减系数α

| 温度（℃） | 相对湿度（%） | 大气吸收衰减系数α，dB/km |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倍频带中心频率（Hz） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 10 | 70 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 3.7 | 9.7 | 32.8 | 117.0 |
| 20 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 5.0 | 9.0 | 22.9 | 76.6 |
| 30 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 3.1 | 7.4 | 12.7 | 23.1 | 59.3 |
| 15 | 20 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.7 | 8.2 | 28.2 | 28.8 | 202.0 |
| 15 | 50 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 4.2 | 10.8 | 36.2 | 129.0 |
| 15 | 80 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 4.1 | 8.3 | 23.7 | 82.8 |

③由反射等引起的修正量（ΔL3）

a）城市道路交叉路口噪声（影响）修正量

交叉路口的噪声修正值（附加值）见表8.6-7。

表8.6-7  交叉路口的噪声附加量

| 受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离/m | 交叉路口/dB |
| --- | --- |
| ≤40 | 3 |
| 40＜D≤70 | 2 |
| 70＜D≤100 | 1 |
| ＞100 | 0 |

b）两侧建筑物的反射声修正量

地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度30%时，其反射声修正量为：

两侧建筑物是反射面时：

ΔL反射=4Hbw   ≤ 3.2dB

两侧建筑物是一般吸收性表面时：

ΔL反射=2Hbw   ≤ 3.2dB

两侧建筑物为全吸收性表面时：

ΔL反射≈ 0

式中：w—线路两侧建筑物反射面的间距，m；

Hb—构筑物的平均高度，取线路两侧较低一侧高度平均值代入计算，m。

3、噪声预测

（1）交通量分析与预测

根据项目可研报告内容可知，本项目交通量预测年限为20年，交通量预测的特征年分别确定为2023年、2025年、2030年、2035年和2043年。交通量预测结果见下表：

交通量预测见表8.6-8，车型比例预测表见表8.6-9。

表8.6-8  交通量特征年预测表

| 年份 | 2023年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2038年 | 2043年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 趋势交通量 | 1045 | 1104 | 1480 | 1990 | 2343 | 2952 |
| 诱增交通量 | 105 | 110 | 118 | 119 | 94 | 59 |
| 交通量合计 | 1150 | 1215 | 1599 | 2110 | 2437 | 3011 |

表8.6-9  车型比例预测表  单位：%

| 车型 | 2021~2025 | 2026~2030 | 2031~2035 | 2036~2040 | 2041~2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小客车 | 52.13 | 52.46 | 53.69 | 53.96 | 54.12 |
| 大客车 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.20 | 1.25 |
| 小货车 | 27.59 | 27.42 | 27.30 | 27.10 | 26.78 |
| 中货车 | 1.69 | 2.53 | 2.55 | 2.56 | 2.58 |
| 大货车 | 1.67 | 1.78 | 1.82 | 1.84 | 1.89 |
| 特大货车 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.25 |
| 拖拉机 | 8.95 | 8.46 | 8.03 | 7.95 | 7.63 |
| 摩托车 | 6.73 | 6.04 | 5.24 | 5.18 | 5.50 |

（2）噪声分布预测结果

根据上述预测模式及车流量和车辆平均辐射噪声级，对路段不同预测年的噪声分布情况进行预测，本评价对道路两侧距道路红线0～200m范围内作出预测。由于道路纵面线型及地面的高差变化较小，因此选取特征路段预测该路段各特征年在平路基、无限长情况下的交通噪声，预测特征年为2025年、2035年和2043年。运行期交通噪声预测及达标情况见表8.6-10。

表8.6-10  路段不同预测年噪声分布贡献值统计表  单位：dB(A)

| 时期 | 2025年 |  | 2035年 |  | 2043年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测点距公路的距离 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 0m | 52.47 | 51.96 | 54.55 | 54.0 | 55.62 | 55.11 |
| 20m | 44.89 | 44.39 | 46.98 | 46.42 | 48.05 | 47.54 |
| 40m | 42.43 | 41.92 | 44.52 | 43.96 | 45.58 | 45.08 |
| 60m | 40.87 | 40.37 | 42.96 | 42.41 | 44.03 | 43.52 |
| 80m | 39.73 | 39.32 | 41.82 | 41.27 | 42.89 | 42.38 |
| 100m | 38.83 | 38.33 | 40.92 | 40.37 | 41.99 | 41.48 |
| 120m | 38.09 | 37.58 | 40.18 | 39.62 | 41.24 | 40.73 |
| 140m | 37.45 | 36.95 | 39.54 | 38.98 | 40.6 | 40.1 |
| 160m | 36.9 | 36.39 | 38.99 | 38.43 | 40.05 | 39.54 |
| 180m | 36.41 | 35.9 | 38.49 | 37.94 | 39.56 | 39.05 |
| 200m | 35.96 | 35.46 | 38.05 | 37.5 | 39.12 | 38.61 |

由上表可知，2025年昼间、夜间4a类、2类功能区全部达标。

2035年昼间、夜间4a类、2类功能区全部达标。

2043年昼间、夜间4a类、2类功能区全部达标。

（3）环境敏感点预测结果

本项目沿线各敏感点不同预测年噪声预测结果见下表：

表8.6-11  路段不同预测年敏感点噪声预测值统计表  单位：dB(A)

| 时期 | 敏感点名称 | 南高迁村 |  | 西白村 |  | 兀兰村 |  | 白村 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
|  | 现状值 | 69.6 | 46.3 | 62.9 | 48.4 | 63.3 | 52.7 | 68.0 | 49.8 |
| 2025年 | 贡献值 | 38.3 | 37.9 | 46.8 | 46.3 | 38.6 | 38.1 | 43.9 | 43.4 |
|  | 预测值 | 69.6 | 46.9 | 63.0 | 50.5 | 63.3 | 52.9 | 68.0 | 50.7 |
| 2035年 | 贡献值 | 40.5 | 39.9 | 48.9 | 48.2 | 40.6 | 40.2 | 46.0 | 45.4 |
|  | 预测值 | 69.6 | 47.2 | 63.1 | 51.3 | 63.3 | 52.9 | 68.0 | 51.2 |
| 2043年 | 贡献值 | 41.5 | 40.9 | 49.1 | 48.4 | 41.8 | 41.3 | 47.0 | 46.5 |
|  | 预测值 | 69.6 | 47.4 | 63.1 | 51.4 | 63.3 | 53.0 | 68.0 | 51.5 |
| 标准值 |  | 60 | 50 | 70 | 55 | 60 | 50 | 70 | 55 |

根据声环境敏感目标调查结果表可知，西白村和白村与道路红线距离小于35±5m，应执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）4a类标准，南高迁村和兀兰村与道路红线距离大于35±5m小于200m，应执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准。

由上表预测结果可知，南高迁村和兀兰村昼间噪声预测值、兀兰村夜间噪声预测值均超标；西白村和白村昼间、夜间噪声预测值达标。

4、噪声防治措施

为了降低道路交通噪声对敏感点的不利影响，提出如下的减噪、防噪措施与建议：

①规划防治对策

严格执行《地面交通噪声污染防治技术政策》（环发[2010]7号）和《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》（环发[2010]144号）的文件精神，坚持预防为主原则，合理规划地面交通设施与邻近建筑物布局，避免在4a类声环境功能区内新增敏感建筑物。

本工程周边用地建设开发时，建议单体建筑尽量将浴室、厨房等置于面向马路一侧，而将卧室等房间设置于远离道路的内侧，降低噪声的影响。

②技术防治措施

- 噪声传播途径降噪措施

在保证安全情况下，优化线形、降低纵坡，减少车辆爬坡时的噪声级增量。

- 敏感目标防治措施

根据预测结果，本项目沿线敏感点噪声贡献值均达标，北高迁村和兀兰村预测值超标。由声环境质量现状监测结果可知，北高迁村和兀兰村现状监测超标，监测期间附近农用车辆对监测结果影响较大；根据表8.6-10及表8.6-11可知，本项目噪声对北高迁村和兀兰村贡献值达标，预测值最大增量0.2dB(A)，在环境现状基础上未恶化，声环境影响可接受。本次环评建议建设单位预留噪声防治保证金，进行跟踪监测，如跟踪监测出现超标现象时，应在超标居民户内安装隔声窗，以降低噪声对居民生活的影响。

③管理防治措施

建议公路建成运行后，完善公路警示标志，设立禁鸣、禁停等标志，以提醒过往车辆禁止鸣笛，不随意停车；加强道路的维修保养，保持路面平整，尽可能减少路面下沉、裂缝、凹凸不平现象，减少汽车刹车、起动过程中产生的高声级，减少交通噪声扰民事件的发生。同时限制车辆行驶速度；设置电子警察，对超速的车辆自动拍照后进行罚款；限制车流量中重型车辆比例。

④环境影响跟踪监测建议

由于运营期噪声值为给定车流量、车型比、昼夜比及采用公路设计车速情况下的预测值、工程投入运营后上述参数可能会发生变化，因此可能存在实际交通噪声级与预测值不一致的情况出现，故建议项目营运后由建设单位委托有资质的专业机构开展本项目的环境影响跟踪监测工作，应重点关注本项目噪声对沿线敏感点的影响以及噪声污染防治措施是否可满足环保要求等内容，并根据评价结论采取进一步的降噪措施。建议预留经费用于后期噪声跟踪监测及噪声治理等。

⑤本项目环评报批后，公路两侧新建的敏感点，其噪声污染防治责任归于该敏感点的建设单位。